附件

2017年林产品质量安全监测方案

国家林业局

二〇一七年五月

目  录

2017年木质林产品质量安全监测方案	2

2017年经济林产品及其产地土壤质量安全监测方案	14

2017年林化产品质量安全监测方案	24

2017年花卉产品质量安全监测方案	33

# 2017年木质林产品质量安全监测方案

一、监测产品

（一）浸渍胶膜纸饰面人造板。所监测产品是指GB/T 15102-2006定义的浸渍胶膜纸饰面人造板，即以刨花板、纤维板等人造板为基材，以浸渍胶膜纸为饰面材料的装饰板材。

（二）浸渍胶膜纸饰面胶合板或浸渍胶膜纸饰面细木工板。所监测产品是指以浸渍氨基树脂的胶膜纸铺装在胶合板或细木工板基材上，经热压而成的装饰板材。

（三）集成材。根据LY/T 1787-2008，集成材的定义是将纤维方向基本平行的板材、小方材等在长度、宽度和厚度方向上集成胶合而成的材料。本次所监测产品是指LY/T 1787-2008中规定的用于家具生产、建筑装饰装修等的非结构用集成材。

（四）实木复合地板。所监测产品是指GB/T 18103-2013规定的实木复合地板，即以实木拼板或单板（含重组装饰单板）为面层，以实木拼板、单板和胶合板为芯层或底层，经不同组合层压加工而成的地板；是适用于室内一般要求用的实木复合地板。按面层材料分类包括：天然整幅单板为面板的实木复合地板、天然拼接（含拼花）单板为面板的实木复合地板、重组装饰单板为面板的实木复合地板、调色单板为面板的实木复合地板；按结构分类包括：两层实木复合地板、三层实木复合地板、多层实木复合地板；按涂饰方式分类包括：油饰面实木复合地板、油漆饰面实木复合地板、未涂饰实木复合地板。

（五）浸渍纸层压木质地板。所监测产品是指GB/T 18102-2007中定义的浸渍纸层压木质地板，即以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂，铺装在刨花板、高密度纤维板等人造板基材表面，背面加平衡层、正面加耐磨层，经热压、成型的地板。

（六）防腐木材。所监测产品是指GB/T 27651-2011中规定的经水载型防腐剂及有机溶剂型防腐剂处理的木材及其制品。

二、监测产品和数量

拟在全国范围内监测728批次木质林产品，其中浸渍胶膜纸饰面人造板178批次、浸渍胶膜纸饰面胶合板或浸渍胶膜纸饰面细木工板185批次、集成材85批次、实木复合地板105批次、浸渍纸层压木质地板135批次、防腐木材40批次。其中国家人造板与木竹制品质量监督检验中心在全国范围内对国家林业标准化示范企业或龙头企业进行重点监测，监测数量不少于30批次。具体监测地区、监测产品批次及承担单位见附表1。

三、抽样

（一）抽样型号或规格。抽取被监测单位生产的主营型号或规格的产品。

（二）抽样方法。采用随机抽样法。样品应按照同一批号、同一规格在生产企业成品仓库（含存放区）内待销的产品中随机抽取，抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

（三）抽样基数。浸渍胶膜纸饰面人造板、浸渍胶膜纸饰面胶合板或浸渍胶膜纸饰面细木工板、集成材以同一批号、同一规格、同一类型的产品为抽样基数，抽样基数不少于20张；实木复合地板、浸渍纸层压木质地板以同一批号、同一规格、同一类型的产品为抽样基数，原则上抽样基数不少于50m2；防腐木材以不同使用等级划分，并以防腐处理中相同树种、相同厚度的处理木材为一批,抽样基数不小于5m3。

（四）抽样数量。每批产品具体抽样数量见附表2。

（五）样品处置。初检样品、复验样品按产品标准中的规定位置从每张样板中锯制试样，锯制的试样应用铝箔或塑料袋等不吸附、不释放甲醛的材料密封包装，包装后的试样用封条进行封样。抽样人员与被监测企业人员在封条上签字盖章。初检样品和复验样品需运回承检单位，运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。样品到达承检单位时，承检单位应对样品状态进行验收，包括封条是否完好，样品包装是否损坏等。

（六）抽样单。应按有关规定填写《国家林业局林产品质量监测抽样单》，并填报《木质林产品企业情况表》。

四、检验要求

（一）依据标准

1．浸渍胶膜纸饰面人造板。（1）GB 18580-2001《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》；（2）GB/T 15102-2006 《浸渍胶膜纸饰面人造板》；（3）GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》国家标准第1号修改单。

2．浸渍胶膜纸饰面胶合板和浸渍胶膜纸饰面细木工板。GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。

3．集成材。（1）GB 18580-2001《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》；（2）LY/T 1787-2008《集成材　非结构用》。

4．实木复合地板。（1）GB 18580-2001《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》；（2）GB/T 18103-2013《实木复合地板》。

5．浸渍纸层压木质地板。（1）GB 18580-2001《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》；（2）GB/T 18102-2007《浸渍纸层压木质地板》。

6．防腐木材。（1）GB/T 27654-2011《木材防腐剂》；（2）GB/T 27651-2011 《防腐木材的使用分类和要求》。

（二）检验项目

检验项目及其依据标准详见附表3。

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被监测产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，并按标准中规定的复验要求对该项进行检验后仍有不符合判定依据规定的，判定为被监测产品不合格。

六、时间安排

2017年4月1日至2017年6月15日，完成抽样；

2017年7月15日前，完成检测；

2017年8月15日前，各承检机构将材料报送国家林业局林产品质量和标准化研究中心；

2017年10月31日前完成所有材料汇总，完成验收。

七、注意事项

监测工作应按照国家林业局《林产品质量安全监测承检工作规范》进行。

监测工作应保持科学性、代表性和真实性。

各承检机构应按本方案规定做好各项工作，按时保质报送材料。

未经国家林业局许可，任何单位和个人不得公布监测结果。

八、联系方式

技术支持单位：国家人造板与木竹制品质量监督检验中心

联系人：唐召群

电  话：010—62888839

邮  箱：lcpzlbz@126.com

组织协调单位：国家林业局林产品质量和标准化研究中心

地  址：北京市海淀区颐和园后中国林科院木材工业研究所

联系人：黄安民  王瑞

电  话：010—62889437

传  真：010—62889245

邮  箱：lcpzlbz@126.com

附表1

2017年木质林产品行业监测计划监测地区、监测产品批次及承担单位

| 序号 | 省份 | 承检单位 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 集成材 | 实木复合地板 | 浸渍纸层压木质地板 | 防腐 木材 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  |  |  | 3 | 5 |  | 8 |
| 2 | 河北 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（石家庄） | 15 | 15 |  |  |  |  | 30 |
| 3 | 吉林 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（长春） | 15 | 5 | 5 | 10 |  |  | 35 |
|  |  | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 4 | 黑龙江 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（哈尔滨） | 10 | 10 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 5 | 上海 | 国家林业局华东木材及木制品质量监督检验中心 | 20 |  |  | 20 | 10 | 20 | 70 |
| 6 | 江苏 | 国家林业局南京人造板质量监督检验站 | 10 | 15 |  | 10 | 25 |  | 60 |
|  |  | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  | 4 |  |  | 2 |  | 6 |
| 7 | 浙江 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（杭州） | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |  | 60 |
|  |  | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  | 3 |  | 8 | 7 |  | 18 |
| 8 | 安徽 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 |
| 9 | 福建 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（福州） | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 30 |
|  |  | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 10 | 山东 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  | 16 |  |  |  |  | 16 |
| 11 | 河南 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（郑州） | 5 | 10 |  | 5 | 20 |  | 40 |
| 12 | 湖北 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（武汉） | 8 | 7 |  |  | 20 |  | 35 |
|  |  | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 4 |
| 13 | 湖南 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（长沙） |  | 20 | 10 |  | 5 |  | 35 |
|  |  | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |
| 14 | 广东 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（广东） | 10 |  |  | 5 |  | 20 | 35 |
|  |  | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  |  |  | 3 | 5 |  | 8 |
| 15 | 广西 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（南宁） | 15 | 25 |  |  |  |  | 40 |
| 16 | 四川 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（成都） | 15 |  |  | 5 | 10 |  | 30 |
|  |  | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 |
| 17 | 贵州 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（贵阳） | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 45 |
| 18 | 云南 | 国家林业局木材与木竹制品质量检验检测中心(昆明) | 15 | 10 | 5 |  | 5 |  | 35 |
| 19 | 陕西 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（西安） | 5 | 3 |  |  | 5 |  | 13 |
| 合计 |  |  | 178 | 185 | 85 | 105 | 135 | 40 | 728 |

附表2

抽 样 数 量

| 产品种类 |  | 初检抽样数 | 复验抽样数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浸渍胶膜纸饰面人造板 |  | 1张 | 2张 |
| 浸渍胶膜纸饰面胶合板和浸渍胶膜纸饰面细木工板 |  | 1张 | 2张 |
| 集成材 | 板长大于1m | 1张 | 2张 |
|  | 板长小于1m | 2张 | 4张 |
| 实木复合地板 |  | ≥0.5m2，且不少于2片 | ≥1m2，且不少于4片 |
| 浸渍纸层压木质地板 |  | ≥0.5m2，且不少于3片 | ≥1m2，且不少于6片 |
| 防腐木材 |  | 长度≥500mm，1块 | 长度≥500mm，2块 |

附表3

检测项目、检验和判定依据

| 监测产品 | 序号 | 检测项目 | 检验和判定依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸渍胶膜纸饰面 人造板 | 1 | 含水率 | GB/T 15102-2006 |  |
|  | 2 | 内结合强度 |  |  |
|  | 3 | 表面胶合强度 |  |  |
|  | 4 | 表面耐磨 |  |  |
|  | 5 | 表面耐香烟灼烧 |  |  |
|  | 6 | 表面耐干热 |  |  |
|  | 7 | 表面耐污染腐蚀 |  |  |
|  | 8 | 表面耐龟裂 |  |  |
|  | 9 | 耐光色牢度 |  |  |
|  | 10 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102-2006 GB/T 15102-2006第1号修改单 |  |
|  | 11 | 表面耐冷热循环 | GB/T 15102-2006 |  |
|  | 12 | 表面耐划痕 |  |  |
|  | 13 | 表面耐水蒸汽 |  |  |
|  | 14 | 密度 |  |  |
|  | 15 | 甲醛释放量 | GB 18580-2001 | 注：40L干燥器法 |
| 浸渍胶膜纸饰面胶合板和浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 1 | 甲醛释放量 | GB 18580-2001 | 注：40L干燥器法 |
| 集成材 | 1 | 含水率 | LY/T 1787-2008 |  |
|  | 2 | 浸渍剥离 |  |  |
|  | 3 | 甲醛释放量 | LY/T 1787-2008 GB 18580-2001 |  |
| 实木复合地板 | 1 | 含水率 | GB/T 18103-2013 |  |
|  | 2 | 浸渍剥离 |  |  |
|  | 3 | 静曲强度 |  |  |
|  | 4 | 弹性模量 |  |  |
|  | 5 | 表面耐磨 |  |  |
|  | 6 | 漆膜附着力 |  |  |
|  | 7 | 表面耐污染 |  |  |
|  | 8 | 甲醛释放量 | GB 18580-2001 | 注：采用40L干燥器法 |
| 浸渍纸层压木质 地板 | 1 | 含水率 | GB/T 18102-2007 |  |
|  | 2 | 吸水厚度膨胀率 |  |  |
|  | 3 | 表面胶合强度 |  |  |
|  | 4 | 内结合强度 |  |  |
|  | 5 | 表面耐磨 |  |  |
|  | 6 | 表面耐污染腐蚀 |  |  |
|  | 7 | 甲醛释放量 | （1）GB 18580-2001； （2）GB/T 18102-2007 （仅限E0级） | 注：采用40L干燥器法 |
| 防腐木材 | 1 | 防腐剂配方成分 | GB/T 27654-2011 |  |
|  | 2 | 载药量 |  |  |
|  | 3 | 透入度 |  |  |
|  | 4 | 浸渍剥离 |  |  |

# 2017年经济林产品及其产地土壤

# 质量安全监测方案

一、监测产品

监测的经济林产品为核桃、鲜枣和竹笋。监测的经济林产地土壤为核桃产地土壤、鲜枣产地土壤和竹笋产地土壤。

二、监测数量和地区

河北、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南、陕西、甘肃、宁夏和新疆共15个省（自治区）的经济林产品生产重点县（市、区）。2017年共监测2770批次，拟监测经济林产品1385批次，其中包括核桃655批次、鲜枣360批次和竹笋370批次；拟监测经济林产地土壤1385批次，其中包括核桃产地土壤655批次、鲜枣产地土壤360批次和竹笋产地土壤370批次。具体监测地区、监测数量及承检机构见附表1。

三、抽样

（一）抽样地点。由被监测省（自治区）的市、县（区）林业主管部门根据当地经济林产品生产情况提供有代表性的生产基地名单，承检机构从中随机选取。抽样地点应具有代表性，要求主产区抽样，每一个行政村只能抽取一个样品，抽样时经济林产品和产地土壤具有对应性，样品应能反映当地被监测的经济林产品质量安全水平。

（二）抽样方法。经济林产品按《新鲜水果和蔬菜 取样方法》（GB/T 8855-2008）规定执行。样品应从生产基地或基地仓库内随机抽取质量合格或待销售的初级产品。抽检的每个经济林产品应分为初检样品和复检样品2份，产品的具体抽样数量见表1。包装后的经济林产品用封条进行封样，抽样人员与被监测基地人员在封条上签字。

表1  经济林产品抽样数量

| 产品种类 | 初检抽样数 | 复检抽样数 |
| --- | --- | --- |
| 核桃 | 1000g | 1000g |
| 鲜枣 | 1000g | 1000g |
| 竹笋 | 1000g | 1000g |

产地土壤按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）规定执行，采集0-20cm土壤，每个采样区的土壤样品为混合样，混合样采集点数不少于5个，每个土壤样品重量不少于1kg，采用干净无污染的容器或塑料袋装样，包装后的土样用封条进行封样，抽样人员与被监测基地人员在封条上签字。

（三）抽样基数。经济林产品按照基地生产管理要求生产的同一批次采收的产品为抽样基数，原则上抽样基数不少于100公斤。

（四）样品处置。经济林产品初检样品和复检样品在运输、存储过程中应防止污染和变质，不得受潮、雨淋和曝晒。经济林产品到达承检单位时，承检单位应对样品状态进行验收，包括封条是否完好，样品包装是否损坏等，如样品已经损坏、变质，应重新抽样。验收合格后，样品应及时处理，初检样品按对应的检测方法标准对样品进行粉碎检测，复检样品原样低温冷冻存储。

产地土壤样品在运输过程中严防样品的损失，土壤样品到达承检单位时，承检单位应对样品状态进行验收，包括封条是否完好，样品包装是否损坏等，如样品包装已经损坏应重新抽样，土壤样品按相关标准及时风干、过筛和存储。

（五）抽样单。应按有关规定填写《国家林业局经济林产品质量安全监测抽样单》。

四、监测项目

监测项目及执行标准详见附表2、3。

五、判定原则

经济林产品根据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762-2012）、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2016）进行判定，检验项目全部合格的产品，判定为“该产品所检项目符合**标准要求”；检验项目中任一项或一项以上不合格，并按标准中规定的复检要求对该项进行检验后仍不符合检验依据规定的，判定为“该产品不符合**标准要求”，同时各承检机构要对监测结果进行综合评价和原因分析。

产地土壤根据《食用林产品产地通用要求》（LY/T 1678-2014）进行判定，检验项目全部合格者，判定为“该产地土壤所检项目符合LY/T 1678-2014标准要求”；检验项目中任一项或一项以上不合格，并按标准中规定的复检要求对该项进行检验后仍不符合检验依据规定的，判定为“该产地土壤不符合LY/T 1678-2014标准要求”。

六、时间安排

根据被监测经济林产品成熟状况及上市情况安排监测，一般情况下应在产品成熟当月完成抽样工作。

2017年4月1日至2017年9月15日，完成抽样；

2017年10月15日前，完成检测；

2017年10月20日前，各质检机构将结果和汇总材料报送至国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州）；

2017年11月15日前国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州）完成所有材料汇总，报国家林业局林产品质量和标准化研究中心。

七、注意事项

监测工作应按照国家林业局《林产品质量安全监测承检工作规范》进行。

监测工作应保持科学性、代表性和真实性。

各承检机构应按本方案规定做好各项工作，按时保质报送监测材料。

未经国家林业局许可，任何单位和个人不得公布监测结果。

八、联系方式

技术支持单位：国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州）

地  址：浙江省杭州市富阳区大桥路73号

邮  编：311400

联系人：汤富彬  倪张林

电  话：0571—63122616

传  真：0571—63122616

邮  箱：tfb22@163.com

组织协调单位：国家林业局林产品质量和标准化研究中心

联系人：黄安民

电  话：010—62889437

传  真：010—62889245

邮  箱：lcpzlbz@126.com

附表1

2017年经济林产品及其土壤质量监测计划表

| 监测品种 | 时间 | 抽查地区及监测批次 |  | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核桃 | 第三季度 | 河北（90） | 涉县、赞皇县、平山县、临城县 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（长春） |
|  |  | 河南（90） | 卢氏县、林州、济源 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（郑州） |
|  |  | 湖北（70） | 保康县、房县、秭归县、通山县 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（武汉） |
|  |  | 广西（50） | 南丹、巴马、都安、凤山 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（南宁） |
|  |  | 四川（90） | 木里县、旺苍县、德昌县、通江县 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（成都） |
|  |  | 云南（70） | 凤庆县、云县、大姚县、永平县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 陕西（55） | 洛南县、山阳县、陇县、商州区 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（西安） |
|  |  | 甘肃（70） | 康县、徽县、成县、清水县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（兰州） |
|  |  | 新疆（70） | 温宿县、新和县、拜城县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 合计（655） |  |  |
| 核桃 产地土壤 | 第三季度 | 河北（90） | 涉县、赞皇县、平山县、临城县 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（长春） |
|  |  | 河南（90） | 卢氏县、林州、济源 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（郑州） |
|  |  | 湖北（70） | 保康县、房县、秭归县、通山县 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（武汉） |
|  |  | 广西（50） | 南丹、巴马、都安、凤山 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（南宁） |
|  |  | 四川（90） | 木里县、旺苍县、德昌县、通江县 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（成都） |
|  |  | 云南（70） | 凤庆县、云县、大姚县、永平县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 陕西（55） | 洛南县、山阳县、陇县、商州区 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（西安） |
|  |  | 甘肃（70） | 康县、徽县、成县、清水县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（兰州） |
|  |  | 新疆（70） | 温宿县、新和县、拜城县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 合计（655） |  |  |

| 监测品种 | 时间 | 抽查地区及监测批次 |  | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲜枣 | 第三季度 | 河北（90） | 行唐县、沧县、赞皇县、献县 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（石家庄） |
|  |  | 山东（50） | 沾化、乐陵市、茌平县、宁阳县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 陕西（55） | 大荔县、佳县、清涧、延川 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（西安） |
|  |  | 甘肃（45） | 临泽县、靖远县、永靖县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（牡丹江） |
|  |  | 宁夏（50） | 灵武市、同心县、中宁县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（银川） |
|  |  | 新疆（70） | 岳普湖县、伽师县、喀什市 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 合计（360） |  |  |
| 鲜枣土壤 | 第三季度 | 河北（90） | 行唐县、沧县、赞皇县、献县 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（石家庄） |
|  |  | 山东（50） | 沾化、乐陵市、茌平县、宁阳县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 陕西（55） | 大荔县、佳县、清涧、延川 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（西安） |
|  |  | 甘肃（45） | 临泽县、靖远县、永靖县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（牡丹江） |
|  |  | 宁夏（50） | 灵武市、同心县、中宁县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（银川） |
|  |  | 新疆（70） | 岳普湖县、伽师县、喀什市 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 合计（360） |  |  |
| 竹笋 | 第一季度 | 浙江（90） | 安吉县、衢江区、龙游、奉化市 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 安徽（60） | 金寨县、太湖县、宁国市、歙县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 江西（70） | 宜丰县、奉新县、崇义县、万载县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（南昌） |
|  |  | 湖南（90） | 邵阳、益阳、炎陵县、芷江县 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（长沙） |
|  |  | 广西（60） | 兴安、融安、灵川、三江 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（南宁） |
|  |  | 合计（370） |  |  |
| 竹笋土壤 | 第一季度 | 浙江（90） | 安吉县、衢江区、龙游、奉化市 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 安徽（60） | 金寨县、太湖县、宁国市、歙县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（杭州） |
|  |  | 江西（70） | 宜丰县、奉新县、崇义县、万载县 | 国家林业局经济林产品质量检验检测中心（南昌） |
|  |  | 湖南（90） | 邵阳、益阳、炎陵县、芷江县 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（长沙） |
|  |  | 广西（60） | 兴安、融安、灵川、三江 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（南宁） |
|  |  | 合计（370） |  |  |

附表2

2017年经济林产品质量安全监测项目及依据标准

| 产品名称 | 序号 | 检测项目 | 限量值 (≤，mg/kg) | 依据方法 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核桃 | 1 | 铅（以Pb计） | 0.2 | GB 2762-2012 | GB 5009.12 |
|  | 2 | 镉（以Cd计） | 0.5 |  | GB 5009.15 |
|  | 3 | 腈苯唑 | 0.01 | GB 2763-2016 | GB/T 19649 |
|  | 4 | 氯氰菊酯 | 0.05 |  | NY/T 761 |
|  | 5 | 氯氟氰菊酯 | 0.01 |  | NY/T 761 |
|  | 6 | 溴氰菊酯 | 0.02 |  | NY/T 761 |
| 鲜枣 | 1 | 铅（以Pb计） | 0.1 | GB 2762-2012 | GB 5009.12 |
|  | 2 | 镉（以Cd计） | 0.05 |  | GB 5009.15 |
|  | 3 | 乐果 | 2 | GB 2763-2016 | NY/T 761 |
|  | 4 | 马拉硫磷 | 6 |  | NY/T 761 |
|  | 5 | 毒死蜱 | 1.0 |  | NY/T 761 |
|  | 6 | 甲基对硫磷 | 0.02 |  | NY/T 761 |
|  | 7 | 杀螟硫磷 | 0.5* |  | NY/T 761 |
|  | 8 | 氧乐果 | 0.02 |  | NY/T 761 |
|  | 9 | 多菌灵 | 0.5 |  | GB/T 20769 |
|  | 10 | 甲氰菊酯 | 5 |  | NY/T 761 |
|  | 11 | 氯氰菊酯 | 2 |  | NY/T 761 |
|  | 12 | 氰戊菊酯 | 0.2 |  | NY/T 761 |
| 鲜笋 | 1 | 砷（以As计） | 0.5 | GB 2762-2012 | GB 5009.11 |
|  | 2 | 汞（以Hg计） | 0.01 |  | GB 5009.17 |
|  | 3 | 铅（以Pb计） | 0.1 |  | GB 5009.12 |
|  | 4 | 镉（以Cd计） | 0.05 |  | GB 5009.15 |
|  | 5 | 铬（以Cr计） | 0.5 |  | GB 5009.123 |
|  | 6 | 六六六 | 0.05 | GB 2763-2016 | NY/T 761 |
|  | 7 | 滴滴涕 | 0.05 |  | NY/T 761 |
|  | 8 | 五氯硝基苯 | 0.2 |  | NY/T 761 |
|  | 9 | 三氯杀螨醇 | 0. 2 |  | NY/T 761 |
|  | 10 | 甲氰菊酯 | 0.5 |  | NY/T 761 |
|  | 11 | 氯氰菊酯 | 0.01 |  | NY/T 761 |
|  | 12 | 氰戊菊酯 | 0.05 |  | NY/T 761 |

附表3

2017年产地土壤质量安全监测项目及依据标准

| 产品名称 | 序号 | 监测 项目 | 依据方法 | 限量值 (≤，mg/kg) |  |  | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH<6.5 | pH 6.5 | pH>7.5 |  |
| 产地土壤 | 1 | 镉 | LY/T 1678-2014 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | GB/T 17140-1997 GB/T 17141-1997 |
|  | 2 | 汞 |  | 0.25 | 0.30 | 0.35 | GB/T 22105.1-2008 NY/T 1121.10-2006 |
|  | 3 | 砷 |  | 40 | 30 | 25 | GB/T 22105.2-2008 NY/T 1121.11-2006 |
|  | 4 | 铅 |  | 50 | 60 | 70 | GB/T 17140-1997 GB/T 17141-1997 |
|  | 5 | 铬 |  | 120 | 140 | 160 | HJ 491-2009 |
|  | 6 | 铜 |  | 50 | 80 | 80 | GB/T 17138-1997 |
|  | 7 | 六六六 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | GB/T 14550-2003 |
|  | 8 | 滴滴涕 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | GB/T 14550-2003 |

# 2017年林化产品质量安全监测方案

一、监测产品

（一）木质净水用活性炭。本次监测的木质净水用活性炭是指GB/T 13803.2-1999中1规定的净水用木质活性炭。即指以木质为原料生产的无定形颗粒活性炭，主要用于饮用水、酒类、各种清凉饮料用水的净化处理。

（二）糖液脱色用活性炭。本次监测的糖液脱色用活性炭是指GB/T 13803.3-1999中1规定的糖液脱色用活性炭。即指以木质为原料生产的粉状活性炭，主要用于葡萄糖工业的脱色，也可用于饴糖、蔗糖、果糖、木糖等其他糖液的脱色。

（三）提取黄金用颗粒状活性炭。本次监测的提取黄金用颗粒状活性炭是指LY/T 1125-1993中1规定的提取黄金用颗粒状活性炭。即指以果壳（核）为原料生产的、主要用于岩浆法提取黄金的无定型颗粒状活性炭。

（四）脂松香。本次监测的脂松香是指GB/T 8145-2003中规定的脂松香，即从活立木松树采集的松脂经过蒸馏加工蒸除松节油后得到的，是一种无定形透明玻璃状固体树脂。

二、监测地区

拟在江苏、福建、广东等3个省份范围内监测58家木质活性炭产品企业和30家松香产品生产企业，抽取这些企业的木质净水用活性炭样本30个、糖液脱色用活性炭20个、提取黄金用颗粒状活性炭20个，活性炭类样品70个；脂松香样品30个，共计样品100个。承担监测及检测任务的主体单位为国家林业局林化产品质量检验检测中心（南京），参与单位有：国家林业局林产品质量检验检测中心（福州）和国家林业局林产品质量检验检测中心（广州），具体监测地区、监测企业数量见表1。

表1   2017年林化产品计划监测地区、监测企业数量

| 序号 | 省份 | 承检质检机构 | 产品名称 |  |  |  | 总数(个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 木质净水用活性炭 | 糖液脱色用活性炭 | 提取黄金用颗粒状活性炭 | 脂松香 |  |
| 1 | 江苏 | 国家林业局林化产品质量检验检测中心（南京） | 30 | 10 | 20 |  | 60 |
| 2 | 福建 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（福州） | 5 | 8 |  | 7 | 20 |
| 3 | 广东 | 国家林业局林产品质量检验检测中心（广州） |  |  |  | 20 | 20 |
| 合计 |  |  | 30 | 20 | 20 | 30 | 100 |

三、抽样

（一）活性炭抽样

1.抽样型号或规格。抽取被监测单位生产的有代表性型号或规格的产品。

2.抽样方法。采用随机抽样法。样品应按照同一批号、同一规格在生产企业成品仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样器须洁净无锈，顺着包装件的对角方向插入其深度四分之三处。

3.抽样基数。以同一批号、同一规格、同一类型的产品为抽样基数，抽样基数根据总体物料的单元数而定，按表2进行。

表2 抽样基数的规定

| 总体物料的单元数(袋) | 抽取的最少基数(袋) |
| --- | --- |
| 1~10 | 全部单元 |
| 11~49 | 11 |
| 50~64 | 12 |
| 65~81 | 13 |
| 82~101 | 14 |
| 102~125 | 15 |
| 126~151 | 16 |
| 152~181 | 17 |
| 182~216 | 18 |
| 217~254 | 19 |
| 255~296 | 20 |
| 297~343 | 21 |
| 344~394 | 22 |
| 395~450 | 23 |
| 451~512 | 24 |

4.抽样数量。每袋所抽样品量不少于200g。

5.样品处置。将抽取的样品充分混匀，以四分法缩分样品，选取500g分别装入两个可密封的洁净塑封袋中，袋上粘帖标签，注明制造厂名称、产品称号、等级、批号、抽样日期。包装后的试样加适当的外包装，并用封条进行封样。抽样人员与被监测企业人员在封条上签字。一袋进行初检，一袋留存复检。初检样品和复检样品需运回承检单位，运输、存储过程中应防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒，在贮存环境内不应有任何化学气体和蒸汽。样品到达承检单位时，承检单位应对样品状态进行验收，包括封条是否完好，样品包装是否损坏等。

6.抽样单。应按有关规定填写《国家林业局林产品质量监测抽样单》，并填报《林化产品企业情况表》。

（二）脂松香抽样

1.抽样型号或规格。抽取被监测单位生产的有代表性型号或规格的产品。

2.抽样方法。按照表3规定的数量，对包装完整的桶装松香进行随机抽样。其他形式包装的松香，参考桶装松香进行抽检。样品应按照同一批号、同一规格在生产企业成品仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。取样部位距离桶壁大于50mm，取块状试样。

3.抽样基数。以同一批号、同一规格、同一类型的产品为抽样基数，抽样基数根据总体物料的单元数而定，按表3进行。

表3抽样基数的规定

| 总体物料的单元数(桶) | 抽取的最少基数(桶) |
| --- | --- |
| ≤50 | 2 |
| 51~150 | 4 |
| 151~500 | 9 |
| 501~1 000 | 25 |
| 1 001~2 000 | 40 |
| 2 001~5 000 | 60 |
| >5 000 | 100 |

4.抽样数量。取块状试样，每桶约100 g，桶数少时可增加到200 g。

5.样品处置。从所取的同一组试样中，选取颜色最深的样块作为该组测定松香的试样；如果在同一桶中发现不同颜色的松香层时，应选取该桶最暗层的松香为试样。松香检验除颜色指标外，用于测定其他指标的试样，按所取抽检桶试样等量混合，共约取300g，装入暗色的玻璃瓶中做检验用，同时留样备查。玻璃瓶上粘帖标签，注明制造厂名称、产品称号、等级、批号、抽样日期。包装后的试样加适当的外包装，并用封条进行封样。抽样人员与被监测企业人员在封条上签字。一瓶进行初检，一瓶留存复检。初检样品和复检样品需运回承检单位，运输、存储过程中应防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒，贮存在室内阴凉干燥处，不可靠近火源。样品到达承检单位时，承检单位应对样品状态进行验收，包括封条是否完好，样品包装是否损坏等。

6.抽样单。应按有关规定填写《国家林业局林产品质量监测抽样单》，并填报《林化产品企业情况表》。

四、检验要求

（一）检验标准

1.木质净水用活性炭。（1）GB/T 13803.2-1999《木质活性炭  木质净水用活性炭》；（2）GB/T 12496-1999《木质活性炭试验方法》；（3）产品明示的质量要求。

2.糖液脱色用活性炭。（1）GB/T 13803.3-1999《木质活性炭  糖液脱色用活性炭》；（2）GB/T 12496-1999《木质活性炭试验方法》；（3）产品明示的质量要求。

3.提取黄金用颗粒状活性炭。（1）LY/T 1125-93《提取黄金用颗粒状活性炭》；（2）GB/T 12496-1999《木质活性炭试验方法》；（3）产品明示的质量要求。

4.脂松香。（1）GB/T8145-2003中规定的脂松香；（2）GB/T 8146-2003《松香试验方法》；（3）产品明示的质量要求。

（二）检验项目

1.木质净水用活性炭检验项目见表4。

表4 木质净水用活性炭检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碘吸附值 | GB/T 12496.8-1999 |
| 2 | 亚甲基蓝吸附率 | GB/T 12496.10-1999 |
| 3 | 强度 | GB/T 12496.6-1999 |
| 4 | 水分 | GB/T 12496.4-1999 |
| 5 | 粒度分布 | GB/T 12496.2-1999 |
| 6 | pH值 | GB/T 12496.7-1999 |
| 7 | 灰分 | GB/T 12496.3-1999 |
| 8 | 表观密度 | GB/T 12496.1-1999 |

2.糖液脱色用活性炭检验项目见表5。

表5 糖液脱色用活性炭检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焦糖脱色率 | GB/T 12496.9-1999 |
| 2 | 酸溶物含量 | GB/T 12496.18-1999 |
| 3 | pH值 | GB/T 12496.7-1999 |
| 4 | 水分 | GB/T 12496.4-1999 |
| 5 | 灰分 | GB/T 12496.3-1999 |
| 6 | 铁含量 | GB/T 12496.19-1999 |
| 7 | 氯化物含量 | GB/T 12496.16-1999 |

3.提取黄金用颗粒状活性炭检验项目见表6。

表6 提取黄金用颗粒状活性炭检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碘吸附值 | GB/T 12496.8-1999 |
| 2 | 干燥减重 | GB/T 12496.4-1999 |
| 3 | 充填密度 | GB/T 12496.1-1999 |
| 4 | 强度 | GB/T 12496.6-1999 |
| 5 | 粒度 | GB/T 12496.2-1999 |

4.脂松香检验项目见表7。

表7 脂松香检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 8146-2003 |
| 2 | 颜色 | GB/T 8146-2003 |
| 3 | 软化点 | GB/T 8146-2003 |
| 4 | 酸值 | GB/T 8146-2003 |
| 5 | 不皂化物 | GB/T 8146-2003 |
| 6 | 乙醇不溶物 | GB/T 8146-2003 |
| 7 | 灰分 | GB/T 8146-2003 |

注意事项：

（1）若被监测产品明示的质量要求高于该产品中检验项目依据的标准要求时，应按被监测产品明示的质量要求判定。

（2）若被监测产品明示的质量要求低于或包含产品中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被监测产品明示的质量要求判定。

（3）若被监测产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

（4）抽样中遇到其他特殊情况或无法达到监测方案要求时，承检机构应及时将情况报组织协调单位。

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被监测产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，并按标准中规定的复检要求对该项进行检验后仍不符合检验依据规定的，判定为被监测产品不合格。

六、时间安排

2017年4月1日至2017年9月30日。

七、注意事项

行业监测工作应按照国家林业局《林产品质量安全监测承检工作规范》进行。

行业监测工作应保持科学性、代表性和真实性。

各承检机构应按本方案规定做好各项工作，按时保质报送材料。

未经国家林业局许可，任何单位和个人不得公布监测结果。

八、联系方式

技术支持单位：国家林业局林化产品质量检验检测中心（南京）

联系人：谭卫红

电  话：025—85482448

邮  箱：tanweihong71@163.com

组织协调单位：国家林业局林产品质量和标准化研究中心

联系人：黄安民  王瑞

电  话：010—62889437

传  真：010—62889245

邮  箱：lcpzlbz@126.com

# 2017年花卉产品质量安全监测方案

一、监测产品

鲜切花：月季。

本次监测的鲜切花是指GB/T 18247.1-2000 中3.1定义的鲜切花。即指自活体植株上剪切下来专供插花及花艺设计用的枝、叶、花、果的统称，其内可包括切花、切叶、切枝和切果等。

二、监测地区

拟在福建、云南、四川等地区范围内，挑选一定规模生产的企业15家以上。对于每种监测产品，每家企业抽查2—6批次样品。具体监测地区、监测企业批次分布及承担单位见附表。

三、抽样

（一）抽样型号或规格。

抽取被监测单位生产有代表性型号或规格的产品。

（二）抽样方法。

采用随机抽样法。以同一产地、同一批量、同一品种、相同等级的产品作为一个监测批次，从中随机抽取有质量等级或合格的产品。

（三）抽样基数。

鲜切花以同一产地、同一批量、同一品种、相同等级的产品作为抽样基数，原则上抽样基数不少于500支。

（四）抽样数量。

月季鲜切花产品具体抽样数量见表1。鲜切花产品不进行复检。

表1  抽样数量（支）

| 批量范围 | 样本 | 抽样数 |
| --- | --- | --- |
| 501-1200 | 第一 | 20 |
|  | 第二 | 20 |
| 1201-10000 | 第一 | 50 |
|  | 第二 | 50 |

（五）样品处置。样品抽取后，每扎10支，捆绑后放入包装袋，挂上标签（注明编号），外包装使用的纸箱需要有透气孔，用封条进行封样，抽样人和被监测企业人员在封条上签字盖章。需运回承检单位的样品，运输及存储过程中应注意防止损伤。承检单位接收样品时，应对样品状态进行验收，包括封条是否完好，样品包装是否损坏，样品是否满足检验要求等。

对条件不允许带回的产品，在不影响操作规范和质量的情况下，按照抽样和检测程序进行现场检测，并拍好照片留档。

（六）抽样单。应按有关规定填写《国家林业局花卉产品质量监测抽样单》，并填报《花卉生产企业情况表》。

四、检验要求

（一）检验标准

以GB/T 18247.1-2000《主要花卉产品等级第1部分：鲜切花》为主，兼顾生产单位实际执行标准等。

（二）检验项目

月季鲜切花检验项目见表2。

表2  月季鲜切花检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体效果 | GB/T 18247.1-2000 |
| 2 | 病虫害及缺损情况 | GB/T 18247.1-2000 |
| 3 | 花 | GB/T 18247.1-2000 |
| 4 | 花茎 | GB/T 18247.1-2000 |
| 5 | 叶 | GB/T 18247.1-2000 |
| 6 | 采收时期 | GB/T 18247.1-2000 |
| 7 | 装箱容量 | GB/T 18247.1-2000 |

五、判定原则

经检验，所检项目全部合格，判定为“该批产品达到标准*级品”；检验项目中一项或一项以上不合格，判定为“该批产品达不到标准要求”；对有标示说明的，按标准的质量要求进行结果的判定，结果与标示说明相符，判定为符合；结果与标示说明不相符，判定为不符合。

六、时间安排

2017年4月1日至2017年10月15日。

七、注意事项

监测工作应按照国家林业局《林产品质量安全监测承检工作规范》进行。

监测工作应保持科学性、代表性和真实性。

各承检机构应按本方案规定做好各项工作，按时保质报送材料。

未经国家林业局许可，任何单位和个人不得公布监测结果。

八、联系方式

技术支持单位：国家林业局花卉产品质量检验检测中心（上海）

联系人：孙强

电  话：021—57639232

邮  箱：sundaysq@126.com

组织协调单位：国家林业局林产品质量和标准化研究中心

联系人：黄安民  王瑞

电  话：010—62889437

传  真：010—62889497-803

邮  箱：lcpzlbz@126.com

附表

2017年计划监测地区、监测批次分布及承担单位

| 序号 | 省份 | 承检单位 | 监测批次 | 监测总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽 | 国家林业局花卉产品质量检验检测中心（上海） | 10 | 10 |
| 2 | 福建 |  | 10 | 10 |
| 3 | 广东 |  | 10 | 10 |
| 4 | 海南 |  | 10 | 10 |
| 5 | 四川 |  | 10 | 10 |
| 6 | 云南 |  | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 80 | 80 |