修改说明

| 审查意见 | 修改情况 |
| --- | --- |
| 1、核实项目建设性质，是否存在未批先建情况？若有，君山区生态环境分局应出局意见、作出相应处罚等。 | 已核实，项目在原有厂房基础上新建生产线 |
| 3、核实项目原辅材料中沙石来源合法性，原辅材料比例即产品规格标号的规范性，包装袋来源（不得自行生产）。 | 已核实，砂石及包装袋外购，不再厂内自行生产。 |
| 4、完善项目污污分流要求，校核项目地面清洗水经隔油化粪池处理能用于附近菜地做农肥用水的可行性。 | 已完善。 |
| 5、进一步核实环境空气保护目标分布情况，据此完善项目平面布局的合理性、污染防治设施可行性的分析。 | 已核实并完善。 |
| 6、项目所处区域为环境空气质量PM10不达标区域，污染物以颗粒物为主，强化各产物节点废气收集要求，各产污节点应尽可能做到密闭收集。 | 已提出要求。 |
| 7、校核项目含油抹布是否属于危险废物。 | 已校核。 |
| 8、校核项目排放标准的合理性。 | 已校核。 |
| 9、核实项目环保投资及三同时竣工验收一览表。 | 已合适。 |
| 10、更新编制依据。《产业结构调整指导目录》有2019版。 | 已更新。 |
| 11、遗漏了土壤、地下水评价。（简要说明不进行评价的理由）。 | 已补充。 |
| 12、补充“三线一单”相符性和项目建设必要性分析。 | 已补充。 |
| 16、补充运输沿线环境保护目标，提出保护措施。 | 已补充。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

九、结论与建议	37

附件：

附件1	环评委托书

附件2	建设项目营业执照

附件3	项目备案证明

附件4	环境质量现状监测报告及质保单

附图：

附图1	项目地理位置图

附图2	建设项目周边环境敏感点

附图3	建设项目周边现状情况

附图4	项目平面布置图

附表：

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万吨干混砂浆生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南涵海新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 段建良 |  | 联 系 人 |  |  | 段建良 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处新洲村四组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13807303337 | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |
| 建设地点 | 君山区许市镇横山岭村方家山 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代号 | C3039 其他建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 18854 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保投资(万元) |  | 72 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.44% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  | 2020年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 湖南涵海新型建材有限公司成立于2018年6月27日，该公司的经营范围为：建筑材料、钢材、装饰材料、金属制品的销售，干混砂浆的生产及销售，水泥制品的制造及销售，砂石加工，河道清淤，航道疏浚。基于市场对干混砂浆的需求，该公司计划在岳阳市君山区许市镇横山岭村方家山原有厂房的基础上新建一条年产30万吨的干混砂浆生产线。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》相关要求，该项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境保护分类管理名录》相关要求，本项目属于《建设项目环境保护分类管理名录》中“十九、非金属矿物制造业，57、干粉砂浆搅拌站”，应编制环境影响报告表。因此岳湖南涵海新型建材有限公司特委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：年产30万吨干混砂浆生产线项目 建设单位：湖南涵海新型建材有限公司 建设地点：君山区许市镇横山岭村方家山E112.79289080 N29.56286901 建设性质：新建 项目投资：总投资5000万元 3、建设内容及规模 （1）产品方案 本项目主要为以砂石作为原料生产干粉砂浆，产量为30万吨/年，具体产品方案见表1-1。 表1-1 项目产品方案 序号; 产品名称; 型号或规格; 产量（t/a）. 1; 干粉砂浆; 50KG/袋; 300000. （2）建设内容 本项目建设地点位于君山区许市镇横山岭村方家山，总用地面积为18854m2（28亩），总建筑面积10000m2。 表1-2 项目主要工程内容 类别; 项目名称; 工程内容及规模. 主体工程; 钢构车间; 1F，钢架结构，占地面积8000m2. 控制楼; 5F，高39米，占地面积1120m2，建筑面积4480m2. 辅助工程; 实验室; 3F，占地400m2，建筑面积1200m2. 办公楼; 3F，高10米，占地面积600m2，建筑面积1800m2. 宿舍食堂; 2F，占地面积500m2，建筑面积1000m2. 公用工程; 给水工程; 市政自来水管网. 供电工程; 国家电网. 环保工程; 废气处理; 破碎、筛分分别设置两级脉冲除尘装置，原料、成品仓粉尘经配套除尘装置，处理后废气分别经20m高排气筒外排，建设封闭式厂房. 废水处理; 雨污分流，雨水进入城镇雨水管网，生活废水、地面清洗废水及食堂废水经化粪池及隔油沉淀池处理后用于附近菜地做农肥。. 固废处理; 生产过程中产生的固体废弃物，厂内实行专人收集，定点、集中处理。生活垃圾实行分类、定点堆放，由环卫部门集中运至垃圾填埋场处理。. 噪声治理; 设施减震垫、选用低噪声设备及加强设备维护等措施. 储运工程; 原料仓库; 1F，层高10米，占地面积3000m2，建筑面积1000m2. 成品仓库; 1F，层高10米，占地面积1200m2，建筑面积500m2. 4、主要原辅材消耗 本项目主要原辅料为砂石、散装水泥、粉煤灰、添加剂。原辅材料用量及能源消耗情况详见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能耗 类别; 名 称; 年用量. 原料; 砂石; 240000t. 辅料; 散装水泥; 45000t. 粉煤灰; 12000t. 添加剂; 3000t. 主要原辅材料简介： 砂石：本项目使用的砂石等原料均在砂石场进行冲洗，在本项目场内的储存和使用过程中不需要在场内进行清洗。本项目砂来源外购于君山区周边砂石厂，砂子不具有放射性。 散装水泥：主要成分为硅酸钙、是由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料，具有很高的白度，色泽明亮。 粉煤灰：是从煤然后的烟气中收捕下来的细灰，主要成分为SiO2、CaO等，无毒无害，作为矿物渗合料在混凝土中使用，能明显增强混凝土耐久性，大大提高产品后期的强度。 添加剂：本项目所用外加剂主要有羟丙基甲基纤维素和可分散性乳胶粉共两种。 羟丙基甲基纤维素亦有简化作羟丙甲纤维素(hydroxypropyl methylcellulose，缩写作HPMC)，是属于非离子型纤维素混合醚中的一个品种。它是一种半合成的、不活跃的、黏弹性的聚合物，为白色或类白色纤维状或颗粒状粉末。密度为1.39g/cm3，在无水乙醇、乙醚、丙酮中几乎不溶；在冷水中溶胀成澄清或微浑浊的胶体溶液。袋装储存，储存无特殊要求。 可分散性乳胶粉：可分散性乳胶粉产品为水溶性白色或者类白色可流动性粉末，为乙烯、醋酸乙烯酯的共聚物，以聚乙烯醇作为保护胶体。具有高粘结能力和独特的性能，如抗水性，施工性及隔热性等。具有极突出的防水性能，粘结强度好，增加砂浆的弹性并有较长之开放时间，赋予砂浆优良的耐碱性，改善砂浆的粘附性/粘合性、抗折强度、可塑性、耐磨性能和施工性外，在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性。袋装储存，储存无特殊要求。 5、主要设备 项目设备包括生产设备与环保设备等，主要设备清单见下表。 表1-4 主要设备清单 序号; 设备名称; 数量（台）. 1; 石料上料斗; 1. 2; 上料带; 1. 3; 冲击破碎机; 1. 4; 筛分上料提升机; 1. 5; 筛分机; 1. 6; 选粉机; 1. 7; 废料回收绞龙; 1. 8; 石粉提升机; 1. 9; 一级提升机; 1. 10; 400t配料称量装置; 3. 11; 二级提升机; 1. 12; 砂过渡仓; 3. 13; 砂料计量斗; 1. 14; 双轴无重力式搅拌机; 1. 15; 单轴犁刀式搅拌机; 1. 16; 水泥计量斗; 1. 17; 粉煤灰计量斗; 1. 18; 外加剂计量斗; 1. 19; 出料斗; 1. 20; 水泥螺旋机; 1. 21; 粉煤灰螺旋机; 1. 22; 稠化粉螺旋机; 1. 23; 添加剂螺旋机; 1. 24; 包装机; 1. 由上表设备对照分析可知，本项目所利用的设备没有《产业结构调整指导目录 2019年本》中的限制类、淘汰类产品。本项目设备均能满足产能需求。 6、公用工程 （1）给水 项目生产过程无需用水，本项目主要是地面冲洗水及员工生活用水，地面冲洗水用量为2m3/d。 项目劳动定员22人，年工作天数300天，均在厂区住宿。根《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按145L/d•人计，则生活用水量为957t/a；项目用水来自当地供水管网，当地供水管网其能够满足厂区内的正常供水需要。 （2）排水 项目无工艺废水；用水主要为生活用水、地面清洗水，生活污水、地面清洗水经隔油化粪池处理用于附近菜地做农肥；初期雨水经雨水管进入市政雨水管网。 表1-5 项目用水、排水量统计表 序号; 用水部门; 单位用量; 数量; 日用水量; 年用水量; 排水系数; 排水量. 1; 生活用水; 145L/人•d; 22人; 3.19m³/d; 957m³/a; 0.8; 765.6m³/a. 2; 地面冲洗水; /; /; 2m³/d; 600m³/a; 0.8; 480m³/a. （3）供电系统 项目生产、生活用电按二、三级负荷设计。项目用电由当地电网供给。 （4）能源 项目生产采用电能为能源。 7、劳动定员及班制 项目定员22人，均在厂区内食宿。日工作时间每班8h，实行一班制，年工作300天。 |
| ## 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳市君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”。 2、地形、地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》，查得地震动峰值加速度为0.05g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为Ⅶ度。 3、气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4、水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377 m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。湖泊和湿地起着巨大的自然贮水库的作用，在控制长江流域和洞庭湖周围夏季洪水期的水位起着关键作用。 华洪运河集雨面积155.46km2，其中包括华容三封镇52.74km2，君山区许市镇102.72km2；其中水田面积3868.万m2，水面面积11.67km2（其中华洪运河水面面积2.5km2），水面面积主要包括27个小型水库、19个湖泊和13个山塘。 - 生态环境 - 项目建设区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因项目所在区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 6、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 3; 声环境功能区; 项目所在区域《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 近期否，远期是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 根据2018年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 2018年君山区环境空气质量状况（浓度：μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 14.5; 35; 41.4; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. SO2; 9.3; 60; 15.5; 达标. NO2; 17.8; 40; 44.5; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1318; 4000; 32.95; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 根据表3-1可知，2018年度君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。综上，君山区属于不达标区。 2、地表水环境现状调查与评价 目前项目所在区域污水管网尚未建成。本项目员工生活污水现阶段经项目内化粪池处理后用于附近菜地做农肥。本次环评引用《许市镇村（社区）综合服务平台建设项目》中长沙崇德监测科技有限公司于2018年11月28日至11月30日对横山岭村村级服务中心紧邻的农灌渠的监测数据进行评价，具体的监测数据统计分析结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果（浓度：mg/L，pH无量纲） 监测断面; 监测项目; 单位; 监测时间（2018年）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 11.27; 11.28; 11.29. 横山岭村村级服务中心紧邻的农灌渠; pH; 无量纲; 7.54; 7.55; 7.55; 0; 0; 6-9. COD; mg/L; 14; 15; 15; 0; 0; 40. SS; mg/L; 9; 14; 11; 0; 0; /. BOD; mg/L; 7; 5; 6; 0; 0; 10. NH3-N; mg/L; 1.5; 1.4; 1.1; 0; 0; 2.0. TP; mg/L; 0.23; 0.28; 0.25; 0; 0; 0.4. TN; mg/L; 1.30; 1.31; 1.33; 0; 0; 2.0. 动植物油; mg/L; 11; 15; 17; 0; 0; /. 0; 石油类; mg/L; 0.25; 0.26; 0.26; 0; 0; 1.0. 粪大肠杆菌; 个/L; 3550; 3500; 3750; 0; 0; 40000. 由监测结果可以看出，项目所在地各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类标准要求。 - 声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，于2019年12月3日～4日委托湖南精科检测有限公司进行了连续2天的现场监测，共设5个监测点。具体位置参见表3-3。 表3-3 敏感点声环境质量现状监测布点一览表 监测点编号; 监测点名称. N1; 东场界外. N2; 南场界外. N3; 西场界外. N4; 北场界外. N5; 场界西南居民楼. （1）监测因子 监测项目：等效连续A声级LAeq 。 （2）监测频次 监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （3）具体监测结果如下表3-4所示： 表3-4 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 测点编号; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准值; 是否达标. N1; 2019.12.3; 52.7; 43.0; 昼间60 夜间50; 达标. 2019.12.4; 53.7; 43.7; 达标. N2; 2019.12.3; 52.6; 43.7; 达标. 2019.12.4; 54.0; 43.1; 达标. N3; 2019.12.3; 55.0; 43.1; 达标. 2019.12.4; 53.7; 42.2; 达标. N4; 2019.12.3; 53.6; 43.7; 达标. 2019.12.4; 52.9; 42.6; 达标. N5; 2019.12.3; 54.3; 45.1; 达标. 2019.12.4; 55.2; 43.3; 达标. （4）小结 从监测数据来看，项目满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边环境质量较好。 4、生态环境质量 评价区属于城镇生态系统。评价区为亚热带常绿阔叶林区，陆生自然植被以樟科、壳斗科、山茶科、山矾科、冬青科和禾本科刚竹属植物为主，湖盆植被以禾本科、菊科、莎草科、蓼科、睡莲科、香蒲科、杨柳科植物为主；评价区周边为住宅用地和开发建设用地，受人类活动的影响，大型陆生野生动物较少。评价区范围内无需要保护的自然遗迹分布。 项目评价区面临的主要生态问题为洞庭湖水域面积减小造成的鱼类资源等减少，进而影响江豚等保护鱼类的索饵、产卵和越冬场，生态保护现状不容乐观。

主要环境保护目标： 本项目周边主要为乡镇、农地及林地等。根据项目性质及周围环境特征，确定本项目的环境保护目标见下表。 表3-5 项目周边环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位距离; 功能; 规模; 保护级别. 大气环境; 横山岭村居民; 东西两侧各300m; 130户; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 声 环 境; 横山岭村居民; 东西两侧各300m; 130户; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水 环 境; 周边农灌渠; 南10m; 农灌; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气：区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（单位μg/m3）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. TSP; －; 300; 200. PM10; －; 150; 70. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. 2、地表水环境：农灌渠执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）V类标准详见表4-2。 - 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 监测项目; 标准值V类. pH; 6-9. COD; 40. SS; /. BOD; 10. NH3-N; 2.0. TP; 0.4. TN; 2.0. 动植物油; /. 石油类; 1.0. 粪大肠杆菌; 40000. 3、声环境：区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 （1）本项目属于水泥行业，颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准。根据2018年11月3日湖南省生态环境厅公布的全省首批执行污染物特别排放限值公告《湖南省执行污染物特别排放限值标准表(第一批)》，水泥行业属于第一批名录之列，故本项目执行公告中的特别排放限值。 表4-4 水泥工业大气污染物排放标准 生产过程; 生产设备; 颗粒物. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其它通风生产设备; 10mg/m3. 无组织排放; 0.5mg/m3. - 企业设置的食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）， 标准限值详见表4-5。 表4-5 饮食业单位油烟的最高允许排放浓度 单位：mg/m3 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度; 2.0. - 2、废水 - 项目无工艺废水产生和排放;用水主要为生活用水，生活污水经隔油化粪池处理后用于附近菜地做农肥；初期雨水经雨水管进入市政雨水管网。项目无外排废水。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固体废物 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB185 99-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）相关限值要求。 |
| 总量控制指标 | 按本项目生产过程中仅产生地面清洗废水，生活污水、地面清洗废水及食堂废水 经隔油沉淀池及化粪池处理后用于附近菜地做农肥，君山区许市镇污水处理站运行后，项目污水排入该污水处理站进行处理。本项目产生的废气污染物主要为粉尘，不需申请大气污染物总量控制指标。 故本项目无需购买总量，无总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述： 1、施工期 本项目拟建于君山区许市镇横山岭村方家山，属于新建项目。项目在原有废弃厂房的基础上进行改建厂房，施工期工艺流程及产污环节见图 5-1。 噪声 生活污水 扬尘、废气 建筑垃圾 建筑垃圾 基础工程、主体工程、装饰工程 设备安装 图5-1 施工期工艺流程及产物环节图 （1）废水污染源分析 本项目不设置施工营地，施工期间废水源主要是施工人员的生活污水以及少量施工废 水。生活污水经化粪池处理后用于附近菜地做农肥，对周围环境影响较小。施工废水主要为施工场地雨水冲刷废水、施工用水等，排放量较小，主要污染物为SS，污染物浓度较低。生活污水主要污染物为 CODCr、BOD5、SS、NH3-N。施工期约为2个月，施工人员按100人计，生活用水量按50L/(人·d)计，则生活用水量为5m3/d，生活污水的排放量按用水量的85%计，则排放量为4.25m3/d。 （2）废气污染源分析 本项目施工期间对大气环境的污染主要来自与施工工地及装修废气，扬尘主要可分为施工扬尘及施工机械尾气。产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重；施工机械尾气主要是在施工过程中，推土机、挖掘机和运输车辆等产生的燃油废气。 （3）噪声污染源分析 本项目施工期主要噪声源是各类施工机械设备噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声主要指施工场地各类机械设备作业时产生的施工噪声。如装载机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等。项目主要施工阶段产生的噪声为装饰施工产生的噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于施工阶段主要为室内作业，经室内隔声与消声措施，施工噪声影响范围较小。 - 固废污染源分析 - 施工期间的固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾以及装修产生的固体废物。建筑垃圾主要包括石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属和钢丝等杂物，生活垃圾主要指施工人员用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。 2、营运期 （1）生产工艺流程： 本项目生产工艺流程如下图： 碎石 卸料、贮存 筛分、机械输送 破碎 检验 成品罐 混合机 计量称重 砂仓贮存 外售运输 计量称重 水泥仓贮存 气力输送 水泥 计量称重 袋装贮存 外加剂 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 不合格品 废气 合格品 废气 废气 噪声 图5-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺简介： （1）碎石的储运：外购回来的碎石预先运送至原料库进行储存。 （2）碎石的破碎：利用输送机从碎石原料库将碎石运送至储料斗，然后经由提升机运送至制砂机细碎，得到砂。 （3）砂的筛分和贮存：砂仓中的砂由下料口通过机械传输带输送至筛分机的给料口，根据不同产品对级配的不同要求，筛分机的粗细筛分别筛分出不同粒径要求的砂。 （4）各种原料的贮存：筛分得到合乎标准砂不同的砂分别从各自的出口密闭输送至砂仓贮存，砂子比重较大，产生粉尘量极少。外加剂为袋装储存。同时，散装水泥由密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过气力输送至水泥筒仓贮存备用，本项目设置有3个水泥贮存筒仓，顶端设置专用布袋除尘器，以收集筒仓由排气管排出的含尘空气。 （5）计量：由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据普通砂浆和特种砂浆原料配比的要求，把料仓中的砂、水泥等原料导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。外加剂经人工电子秤称量后，通过电动提升机直接提升至高效混 合机上端。料仓的原料使用状况由筒料位计来监视，同时控制上料。 （6）混合：计量好后的砂、水泥，分别通过螺旋输送机导进主斗提机，提升到混合机上部待混料仓中。干粉砂浆和特种砂浆的不同之处在于外加剂的不同，根据不同的要求人工通过电子称称量不同性质的外加剂倒入混合仓中。待混仓为气动大开门型，可以迅速将待混物料放入无重力混合机。无重力混合机的混合速度相当快，物料在其中不断更叠、扩散，一般情况下7~8分钟即混合均匀，然后卸入成品仓中。卸料口采用无残余卸料设计，借助于两个卸料阀门，混合料被卸入与搅拌机等长的底斗仓中。混合机为封闭式，不产生外排含尘废气。 （7）装车运输：散装的干粉砂浆通过密闭传输带从底斗仓中运至储存仓或者经散装车运至施工工地，经过包装后外销运输。 以上全部生产过程由PLC计算机操作控制，全密闭式生产。

主要污染工序及源强核算： ## 1、废气 项目营运期废气主要是粉尘，主要来源有碎石破碎粉尘、筛分粉尘、搅拌混合及卸料粉尘、原料仓及成品仓粉尘、无组织排放粉尘、运输车辆动力起尘，此外还有食堂油烟废气。本项目原料含水率低，可满足生产要求，不需进行烘干。 (1)碎石破碎粉尘 本项目制砂机作业过程中破碎流程中均会产生一定量的粉尘。项目生产中破碎工段会产生粉尘，本项目碎石使用量为240000t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的粒料加工逸尘排放因子，同时结合本项目实际，本项目取《逸散性工业粉尘控制技术》破碎粉尘产生量按0.2kg/t计，则粉尘产生量为48t/a。粉尘废气经排风系统送两级布袋除尘器处理后经20米高排气筒(1#)排放。根据建设单位提供的资料，粉尘收集率为99%，处理装置风量为 15000m3/h，两级布袋除尘器对粉尘处理效率在99.5%以上，本报告以99.5%计，因此经布袋除尘装置处理后破碎粉尘排放浓度为6.6mg/m3，排放速率为 0.099kg/h，排放量为0.2376t/a。 项目破碎粉尘采用两级布袋除尘后能满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 2中颗粒物特别排放标准限值10mg/m3的要求。 (2)碎石筛分粉尘 本项目制砂机作业过程中筛分流程中均会产生一定量的粉尘。项目碎石使用量为 240000t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的粒料加工逸尘排放因子，同时结合本项目实际，本项目取《逸散性工业粉尘控制技术》筛分粉尘产生量按0.3kg/t计，则粉尘产生量为 72t/a。粉尘废气经排风系统送两级布袋除尘器处理后经20米高排气筒(2#)排放。根据建设单位提供的资料，粉尘收集率为99%，处理装置风量为20000m3/h，两级布袋除尘器对粉尘处理效率在99.5%以上，本报告以99.5%计，因此经布袋除尘装置处理后破碎粉尘排放浓度为 7.425mg/m3，排放速率为0.1485kg/h，排放量为0.3564t/a。 根据类比同类项目，项目筛分粉尘采用两级布袋除尘后能满足相关要求。 （3）水泥仓呼吸口粉尘 项目所使用的水泥原料由密封的散装车运至厂区内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，造成粉料仓内压力变化，从而产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的系数取值，粉料仓筒内扬尘的产生量按0.5kg/t计，本项目生产线水泥使用量为45000t/a，辅料及添加剂共15000t/a，共60000t/a，则水泥仓粉尘产生量为30t/a。水泥仓的仓顶均自带布袋除尘器，粉尘经除 尘装置处理后经20米高排气筒（3#，水泥筒仓高为14m，排气筒有效高度为20m）排放。根据业主提供资料，水泥仓处理装置风量为10000m3/h，料仓除尘器处理效率可达 99.5%，则水泥仓粉尘排放量为：水泥仓粉尘0.15t/a（0.0625kg/h，6.25mg/m3）。 （4）成品仓库底及呼吸口粉尘 项目生产的成品通过气泵打入成品筒库，由于受气流冲击，造成粉料仓内压力变化，从而产生粉尘；此外成品出库时库底也会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的系数取值，粉料仓筒库底及呼吸口扬尘的产生量按0.5kg/t计，本项目年产成品量为300000t/a，则成品仓粉尘量为150t/a。成品仓库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一套布袋除尘器。粉尘经除尘装置处理后经20米高排气筒（4#，成品筒仓高为14m，排气筒有效高度为20m）排放。根据业主提供资料，成品仓处理装置风量为35000m3/h，除尘器处理效率可达 99.5%，则生产线排放量分别为：成品仓粉尘0.75t/a（0.3125kg/h，8.93mg/m3）。 （5）无组织排放粉尘 项目原料碎石卸料过程及物料堆放过程会产生无组织排放粉尘，碎石库采用三面围挡措施，卸料均在碎石库内部进行。根据建设单位提供的资料，碎石卸料过程及物料堆放过程粉尘产生量约为0.5t/a。 此外，项目生产加工过程中未经收集的粉尘量约为1.2t/a。此部分粉尘通过车间排气扇呈无组织排放。 故项目无组织排放粉尘量约1.7t/a。 （6）运输扬尘 运输扬尘：车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85 (P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在场区行驶距离按120米计；全年干混砂浆的运输量为30万吨，而水泥、砂石、外加剂等原料的运输量约为30万t/a，按每台车运输量20t计，则运输车辆次为3万辆次/a，100辆次/d，则本项目平均每天发空车、重载各100辆次。以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的粉尘量见表5-1。 表 5-1 不同路面清洁度情况下的扬尘量（kg/km·辆） 路况扬尘; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 空车; 0.204; 0.343; 0.466; 0.578; 0.683; 0.783. 重车; 0.52; 0.874; 1.184; 1.47; 1.737; 1.992. 根据本项目的实际情况，本环评要求对场区内地面进行定时清扫，对整个厂区地面和进厂区道路（约100米范围内）进行清扫，以减少道路粉尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则项目运输扬尘量为30kg/a，属于无组织排放。 （7）食堂油烟 据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%（本项目取3%）。本项目员工22人，则油烟日产生量为 19.8g，年产生量为5.94kg。基准灶头排风量为4000m3/h，每天使用时间以4小时计，产生浓度为1.24mg/m3，通过专用排烟道高于屋顶排入大气。 2、废水 项目生产过程中无工艺废水。项目车间及厂区采用清扫及吸尘器进行吸尘清理，不进行拖洗或冲洗，不会产生拖洗废水或冲洗废水。项目营运期废水主要是初期雨水和职工生活污水。 （1）生活污水 项目员工22人，均在厂食宿，年工作日300天，用水量按145L/d，则生活用水量为 957t/a（3.19t/d），生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为765.6t/a（2.552t/d）。根据污染源普查，湖南岳阳地区生活污水各污染因子浓度分别为：COD350mg/L、BOD5 200mg/L、SS150mg/L、NH3-N60mg/L。生活污水经隔油化粪池处理后用于附近菜地做农肥。 （2）初期雨水 由于工程原料堆场、运输有无组织排放粉尘，大部分沉落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定量的污染物，主要是 SS，直接排放对纳污水质会产生一定影响。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，项目所在地区最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，本项目厂区面积约为18854m2，计算得到本项目初期雨水每次量为70.7025m3。 按每年12次计，则初期雨水产生总量约2545.29t/a。该部分雨污水经收集后进入约100m3初期雨水收集池进行沉淀处理后用于厂区绿化浇水，不外排。 ## 3、噪声 ## 本项目营运过程中产生的噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如破碎机、筛分机、搅拌混合机、提升机、运输车辆等。噪声级范围在70~85dB(A)之间，具体噪声值见表 5-2。 表5-2 主要噪声源及控制措施表 （单位：dB(A)） 设备名称; 源强. 破碎机; 85. 筛分机; 70. 混合搅拌机; 75. 提升机; 75. 原料运输车辆; 85. ## 4、固体废物 项目营运期产生固废主要是职工生活垃圾、收尘灰渣、初期雨水沉淀池底渣、含油废抹布、废机油、废润滑油等。 （1）生活垃圾 本项目员工22人，均在厂区食宿，按照每人每天产生垃圾1kg计算，年工作日300天， 则生活垃圾的产生量为6.6t/a。生活垃圾交由环卫部门外运填埋处置。 （2）收尘灰渣 根据前述除尘器处理效率等分析，项目除尘器收集的粉尘约为297.2t/a，收集后外售进行综合利用。 （3）初期雨水沉淀池底渣 - 初期雨水的SS浓度约3000mg/L，沉淀池每1月清除沉淀物一次，每次清理的沉淀物约 0.21t，年产生量为2.55t，收集后经沥干水分回用于生产。 - （4）含油废抹布、废机油、废润滑油、 - 项目产生的含油废抹布约为0.02t/a，机械设备维修和保养过程中产生的废机油、废润滑油，预计产生量约 0.05t/a，收集后定期交由有资质的公司进行处理。 表5-3 固体废弃物产生和排放状况 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 性状; 处理处置方式; 排放量（t/a）; 备注. 1; 生活垃圾; 6.6; 固态; 委托环卫部门统一处置; 0; 一般废物. 2; 收尘灰渣; 297.2; 固态; 外售综合利用; 0; 一般废物. 3; 沉淀池底泥; 2.55; 固态; 收集回用; 0; 一般废物. 4; 含油抹布HW49; 0.02; 固态; 有资质单位回收处置; 0; 危险废物. 5; 废机油HW08; 0.05; 液态; 有资质单位回收处置; 0; 危险废物.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎粉尘 |  | 粉尘 | 48t/a | 0.2376t/a，6.6mg/m3 |
|  | 筛分粉尘 |  |  | 72t/a | 0.3564t/a，7.425mg/m3 |
|  | 水泥仓呼吸口粉尘 |  |  | 30t/a | 0.15t/a，6.25mg/m3 |
|  | 成品仓底及呼吸口粉尘 |  |  | 150t/a | 0.75t/a，6.6mg/m3 |
|  | 无组织排放粉尘（物料堆存、装卸粉尘） |  |  | 1.7t/a | 1.7t/a |
|  | 汽车运输起尘 |  |  | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟废气 | 5.94kg/a，1.24mg/m3 | 5.94kg/a，1.24mg/m3 |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | 废水量 | 765.6t/a | 不外排 |
|  | 初期雨水 |  | 废水量 | 2545.29t/a |  |
| 固体 废物 | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 6.6t/a | 0 |
|  | 生产固废 | 一般 固废 | 收尘灰渣 | 297.2t/a | 0 |
|  |  |  | 初期雨水沉淀池底泥 | 2.55t/a | 0 |
|  |  | 危废 | 废机油HW08 | 0.05t/a | 0 |
|  |  |  | 含油抹布HW49 | 0.02t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声源为搅拌混合机、破碎机等机械设备运行时产生的噪声，源强在70~85dB(A)之间，经基础减震、厂房隔声、距离衰减后厂界噪声达标。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 据现场调查，项目周围以农田和林地为主，动物主要为鸟类及一些小型动物如蛙、鼠、蛇 等。未发现珍稀需要保护的野生动植物及地方特有动物踪迹。 项目建设时间较短，工程开挖量较小，项目可能造成的水土流失影响较小而且是暂时的，随着工程的竣工，水土流失现象将得到控制。由于本项目建设地周围无生态敏感点，不涉及野生动植物，不会对生态环境造成明显不良影响。项目营运期间废气排放达标、无废水外排，固体废物处置率达到100%，全部处置，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- 施工期环境影响分析 - 大气环境影响分析 - 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的粉尘。主要治理措施： (1)加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水(一天洒水不少于6次，对建筑区域进行洒水，约10000平方米，每平方洒水量约为0.05L，每次洒水量约为500L)，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 (2)施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏围挡(围挡高度为不低于2.5m)，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布(全部进行覆盖)；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。 (3)合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 (4)在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀(约为30m3) 设施；运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 (5)及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 (6)建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、全覆盖等防尘措施。 (7)工程项目竣工后，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。本项目已经建设投产，且施工期未收到附近居民，企业相关单位的环保投诉，未留下环保遗留污染问题，因此施工期的环境影响不再考虑。 2.水环境影响分析 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物、ph，洒水降尘用水主要为含有油污。据类比及初步估算，一般施工车辆洒水降尘用水约500L/辆，每天按10辆计，洒水降尘用水约5m3/d。主要污染物为COD、石油类和SS，初期雨水经集水沟收集进入沉淀池进行沉淀处理，基坑废水经水泵抽入沉淀池进行处理，项目施工期废水均经沉淀池处理后回用于施工，不外排。 本项目土地建设场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。在基建过程应及时搞好水保措施。基建完工，及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染。 本项目施工人数约为20人，不在厂区住宿，施工人员生活污水主要污染因子有COD、NH3-N等，污染物排放量较小，通过化粪池处理后用作农肥。不会对地表水环境产生影响。 3. 声环境影响分析 施工期由于机械设备的运转将产生一定的施工噪声，主要表现为施工期打桩、切割、装卸等机械噪声及运输车辆的交通噪声，其平均噪声值在75~85dB(A)之间，项目施工期主要噪声设备见下表 7-1。 表 7-1 本项目施工期主要噪声设备 机械名称; 平均噪声级dB（A）. 铲车; 75-85. 混合搅拌; 75-85. 皮带输送机; 85. 运输汽车; 75-80. 切割机; 75-85. 静压式打桩; 75-85. 根据同类资料表明，施工期主要噪声经距离衰减和绿化吸声等措施处理后，其噪声级约为65dB(A)。为减少施工噪声对周围居民的影响，本环评建议采取以下治理措施： (1)所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 (2)在施工场地周围设围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。 (3)合理安排施工时间，每日7时至12时和14时至22时之间施工，并限制高噪声施工设备作业时间，打桩机夜间禁止施工。 (4)运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。 (5)建筑地基工程需连续作业时，应及时向区环保部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。 通过采取上述措施，本项目施工期噪声可得到一定程度衰减，对附近环境敏感点影响较小。 4. 固体废物影响分析 施工期产生的废弃土方可用于填路材料，废弃建材部分回收利用，其余部分可用于填路材料。因此，本项目施工期所产生的固体废物不会对周围环境造成污染影响。 5. 生态环境影响 项目区内生态影响：施工期地表原有结构遭受破坏，由于施工期较短，待项目建成后，经过科学的绿化和采取合理的生态恢复措施，可在一定程度上减轻对生态系统的影响。 施工期区外土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响，该影响为暂时性的，项目建成后即可消除。 - 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 （1）粉尘 根据工程分析，本项目营运期废气主要是粉尘，主要来源有碎石破碎粉尘、筛分粉尘、搅拌混合及卸料粉尘、原料仓及成品仓粉尘、无组织排放粉尘、运输车辆动力起尘，此外还有食堂油烟废气。 正常工况下，项目产生的废气分别经过处理后外排。源强参数详见下表。 非正常工况下，粉尘污染防治措施：非正常工况下，应及时进行停产检修，以保证粉尘废气达标排放。 本次评价采用《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ2.2-2018中估算模式AERSCREEN对项目产生的粉尘影响范围进行预测，源强及预测结果详见下表。 表7-2 点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/m/s; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; 粉尘. 1; 破碎排气筒1#; 112.79289080; 29.56286901; 90; 20; 0.5; 22.77; 20; 2400; 正常; 0.099. 2; 筛分排气筒2#; 112.79289081; 29.56286900; 90; 20; 0.6; 21.09; 20; 2400; 正常; 0.1485. 3; 水泥仓呼吸口3#; 112.79289082; 29.56286901; 90; 20; 0.5; 15.18; 20; 2400; 正常; 0.0625. 4; 成品仓库底及呼吸口4#; 112.79289081; 29.56286902; 90; 20; 0.8; 20.76; 20; 2400; 正常; 0.3125. 表7-3 面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/︒; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; 粉尘. 1; 无组织粉尘; 112.79289080; 29.56286901; 90; 100; 100; 0; 8; 2400; 正常; 0.71. 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.4. 最低环境温度/℃; -11.8. 土地利用类型; 农村. 区域适度条件; 平均. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表 7-5 项目废气有组织排放最大小时落地浓度贡献值 排气筒; 污染物 名称; 最大落地浓度 （mg/m3）; 占标率（%）; 距离（m）; 临界标准限值 （mg/m3）; 是否达标. 1#; 粉尘; 0.001739; 0.39; 1006; 0.45; 达标. 2#; 粉尘; 0.002425; 0.54; 1052; 达标. 3#; 粉尘; 0.001392; 0.31; 947; 达标. 4#; 粉尘; 0.004173; 0.93; 1190; 达标. 注：按照导则要求，有组织排放临界浓度限值采用PM10日均值的三倍 表 7-6 项目废气无组织排放预测结果 面源; 污染物名称; 最大落地浓度 （mg/m3）; 占标率（%）; 距离（m）; 临界标准限值 （mg/m3）; 是否达标. 无组织; 粉尘; 0.0441; 4.9; 395; 0.90; 达标. 注：按照导则要求，无组织排放临界浓度限值采用 TSP 日均值的三倍 根据估算模式计算结果，项目排放的粉尘最大落地浓度最大占标率为无组织粉尘，占标率为4.9%。根据导则确定，评价等级为二级评价。根据导则，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，因此，项目废气能达标排放。 大气环境防护距离：根据上述预测，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此根据《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ2.2-2018中相关要求，不需要设置大气环境防护距离。 表 7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 破碎排气筒1#; 粉尘; 6.6; 0.099; 0.2376. 2; 筛分排气筒2#; 粉尘; 7.425; 0.1485; 0.3564. 3; 水泥仓呼吸口3#; 粉尘; 6.25; 0.0625; 0.15. 4; 成品仓库底及呼吸口4#; 粉尘; 8.93; 0.3125; 0.75. 主要排放口合计; 粉尘; 1.494. 有组织排放合计. 主要排放口合计; 粉尘; 1.494. 表 7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 1#; 碎石卸料、堆存、生产过程未经收集的粉尘; 粉尘; 控制卸料高度、无组织排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）排放标准; 0.5; 1.7. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘; 1.7. 表 7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 粉尘; 3.194. 项目所在区域为环境空气质量PM10不达标区域，本项目产生的污染物以颗粒物为主，环评要求各产物节点废气密闭收集。 （2）汽车尾气 本项目无地下停车场，均为地面停车场，通过合理布置通道、车位、增加周边绿化、加强管理等手段来减少塞车，尽量减少机动车低速进出车库所排放的 CO、HC、NOX、PM10等污染物。本项目机动车尾气采取上述措施治理和经空气自然扩散后，不会对周围环境及环境敏感点产生明显的影响。 （3）食堂油烟废气 油烟废气经风机收集后通过油烟净化装置处理后达标排放，食堂油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求，对周边环境及居民的影响较小。 综上所述，本项目所产生的废气均能够做到达标排放，对周边大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 (1)生活污水 根据工程分析，本项目生活污水产生量为765.6t/a（2.552t/d），经隔油化粪池处理后用作农肥，项目所在地处于农村地区，周边菜地对农肥的需求很大，因此污水经隔油化粪处理后用于附近菜地做农肥可行，环评要求厂内做到污污分流，雨污分流，降低生活污水对周围环境的影响。 (2)初期雨水 根据工程分析，项目初期雨水每次量为70.7025m3。按每年36次计，则初期雨水产生总量约2545.29t/a。该部分雨污水经收集后进入现有初期雨水收集池（约100m3）进行沉淀处理后用于厂区绿化浇水，不外排，对周围环境影响小。 地表水评价等级：按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）相关要求，本项目无废水外排，地表水评价等级为三级B。 根据导则要求，三级 B评价可不进行水环境影响预测。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为混合搅拌机、破碎机等设备运行噪声，噪声声压级约为70～85dB(A)。 企业拟采用下列设备隔声降噪等措施降低噪声影响： （1）混合搅拌机、破碎机等高噪声设备均设置于厂房内，内壁设吸声材料并采取基础加隔振垫； （2）从平面布置考虑，将搅拌主机放置在生产区中央；厂区内四周可设置附房， 起到吸声和隔声的作用；合理安排好高噪声设备的运转时间安排； （3）建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； （4）在厂区周围重点加强绿化，种植高大乔木，厂区内部在允许条件下尽量加大绿化率； （5）严格落实生产制度，夜间不得进行生产。 为判定拟建项目投产后厂界噪声达标情况，本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的模式对厂界的噪声进行预测。 ①预测模式 a)建设项目声源在预测点产生的等效升级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在 T 时段内的运行时间，s。 b)预测点的等效声级（Leq）计算公式； 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； c)点声源衰减计算公式： 式中： Lw—点声源的倍频带声功率级，dB(A)； ②预测结果： 表7-10 预测结果一览表dB(A) 位置; 昼间. 最大贡献值; 背景值; 叠加值. 东侧厂界; 50.8; 56; 58.1. 南侧厂界; 47.6; 58; 58.7. 西侧厂界; 46.7; 54; 55.1. 北侧厂界; 48.5; 54; 56.2. 由上述计算结果可知，噪声经墙体隔声及距离衰减后，叠加背景值后，昼间四侧的噪声昼间叠加值均小于60dB(A)，昼间厂界噪声叠加值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区标准要求。 - 固体废物影响分析 - 项目营运期产生固废主要是职工生活垃圾、收尘灰渣、初期雨水沉淀池底渣、含油废抹布、废机油、废润滑油等。 表 7-11 项目产生的固体废物统计表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 性状; 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 6.6; 固态; 委托环卫部门统一处置. 2; 收尘灰渣; 297.2; 固态; 外售综合利用. 3; 沉淀池底泥; 2.55; 固态; 收集回用. 4; 含油抹布HW49; 0.02; 固态; 混入生活垃圾，委托环卫部门统一处置. 5; 废机油HW08; 0.05; 液态; 有资质单位回收处置. 各固体废物按属性进行分类收集、分区储存、及时处置，采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，不会对周边环境造成不利影响。 5、运输沿线的环境影响分析 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： （1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； （2）采用加盖运输车辆运输粉料原料，成品采用专用的运输车辆运输； （3）合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； （4）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； （5）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减小对沿线居民的影响。 - 地下水环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，根据导则附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造—59、水泥粉磨站”，地下水环境影响评价类别属于Ⅳ类建设项目。 - 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 - 7、土壤环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目只对危险废物进行中转和收集，未对其进行利用和处置，也未对其进行加工和再生利用，故不属于该类别的Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类项目，属于该类别中的其他（即Ⅳ类项目），故本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。但业主单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求对危险废物暂存间进行防渗设计，防止废矿物油渗漏污染土壤环境。确保废矿物油和油漆不会发生泄漏并污染土壤。加强生产管理，减少废气的有组织和无组织排放，减少废气污染物通过大气沉降落在地面，污染土壤。企业必须确保废气处理设施的正常运行，并达到评价要求的治理效果，定期检查废气处理设施，若废气处理设施发生故障或效率降低时，企业必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施。 - 采取以上措施后，本项目对土壤环境不会有大的影响。 （三）环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，还应分析建设项目产品、中间产品和原辅材料的规模及物理化学性质、毒理指标和危险性等；针对项目运行期间发生事故可能引起的易燃易爆、有毒有害等物质的泄漏，或事故产生的新有毒有害物质，从水、气的环境安全防护等方面考虑并预测环境风险事故影响范围， 评估事故对人身安全及环境的影响和损害，提出具体的环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，环境风险评价适用范围为：有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、扩建和技术改扩建项目。建设项目环境风险评价，是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 1、粉料罐防爆仓措施 （1）粉料罐罐顶除尘 目前该公司粉料罐罐顶配备的是除尘器，设备选型主要考虑以下技术指标： - 除尘器单机总过滤面积应≥24m2； - 排气出口粉尘浓度应≤20mg/m3； （2）粉料罐智能化防爆仓系统； 粉料罐防爆仓与防冒顶主要需依靠给其配备完善的监测与控制系统，为达到对粉料罐的安全使用，设计为智能防爆仓系统，配备连续式料位检测装置、安全阀、报警器及自动停止进料装置等。整个系统能实时监测筒体内压力的变化，能够在超压时报警并自动切断进料通道，具有连续料位监测功能，可对罐体内物料存量进行准确测量，能在料位达到设计的极限值时自动切断进料通道，关停气压供应系统，达到防止爆仓、冒顶的功能。 1）粉料罐防爆仓及安全方案设计目的 a、进料口采用刷卡体系，达到一卡、一原料、一罐的要求，不同的原料入不了库，防止粉料混仓； b、采用雷达连续料位计，解决原有系统非动态库存监测，实现全方位罐体内物料存量测量； c、采用压力检测装置及安全阀，解决库内压力过高警示，设备不安全隐患； d、自动开关除尘设备，达到节能目标； 2）实施原理 核心控制器采集现场信号（物位、压力、刷卡装置、限位开关）进行处理，从而判断是否卡料相符、料位是否正常、压力是否正常等条件，再输出是否能装车信号。 3）主要设备： a、核心控制器（PLC）及相应模块； b、人机对话设备； c、读卡设备； d、执行设备（阀）； e、声光报警设备； 2、粉料罐防爆仓安全系统操作流程说明 （1）当所有条件均满足时，如：压力、料位、限位、收尘机状态，现场控制箱的状态指示灯为绿，表示可以刷卡装灰，如无显示，则表示系统有条件未满足，如收尘器故障、压力信号未接收、料位信号不正常、限位开关信号未接收等原因，现场工作人员须排除故障方可运行； （2）系统正常情况下司乘人员插卡，如卡号对应正常，此现场指示灯装灰灯亮， 表示可以开机装灰，否则此指示灯不亮； （3）系统设计为必须插卡装灰，以防止丢卡或带卡出厂，抽卡限时停收尘机及管囊阀，节约设备及防止多车同装时，装错原料情况； （4）正常运行中，如出现料位、压力过高时，声光报警，直至人工消除或者险情消除； （5）物位高度显示在人机对话上，同时整套设备运行情况在人机对话设备均有显示； （6）智能卡卡号管理在人机对话设备上进行，使用多级安全密码进行保护，在有权限的基础下，可以对五个库所对应的卡进行授权，可以按客户要求可授权二至三张备用卡，也可以使用超级用户的用户卡进行开启任意库的装灰口； （7）留有远程监控接口，方便系统扩容及第三方软件兼容； （8）系统留有多个备用点位，方便系统升级改造。 本项目通过采取上述措施，将料筒爆仓水平降至最低，本环评建议项目制定环境突发事故应急预案。 （四）环境管理及监测计划 （1）环境管理 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期和营运期的环保工作。其主要工作职责如下： (1)执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制定与实施环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设计内容及工程环保设施的竣工验收； (2)监督检查环保设施落实和运行情况； (3)做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； (4)根据环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 在本项目的建设和正常运营期间，还必须进行环境监测，测定建设项目环境污染影响的实际程度以及环境保护治理措施的实施效果，使该项目产生良好的经济效益、社会效益和环境效益。 根据本项目的具体情况，本次评价初步制定了其环境保护管理计划和主要环境管理方案，详见下表： 表7-12 环境管理工作计划一览表 企业环境管理总要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保政策. 认真贯彻执行“三同时“制度；严格按照设计要求和施工验收规范的质量要求执行；生产运行中，定期进行例行监测工作，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作；配合项目环境监测，搞好例行监测工作。. 试生产阶段环境管理; 完善准备、最大限度减少事故发生. 建立试生产工序管理和生产情况记录卡；建立试生产工序管理和生产情况记录卡；请环保部门协助试生产阶段环境管理工作，确保试生产时各项环保设施的同步运行。. 生产阶段环境管理; 加强环保设备运行检查，确保达产达标、力求降低排污水平. 明确专人负责厂内环境保护设施的管理；对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案；合理利用能源、资源、节水、节能；监督原材料及产品运输和堆存过程中的环境保护工作；定期组织污染源和厂区环境监测，使污染物达标排放。. 信息反馈和群众监督; 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作. （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转；（2）归纳整理监测数据，配合技术部门进行工艺改进；（3）聘请附近居民和职工为监督员，收集附近居民和职工的意见；（4）配合环保部门的检查验收。. 表7-13 主要环境管理方案 主要环境问题; 防治措施; 实施时间. 工艺设计; ①选用先进工艺和设备；②合理利用资源和能源；③节约能源消耗；; 设计阶段. 总图设计; 加强绿化工程。严格按照设计、环境报告表要求进行绿化、种植，使绿化率达到规范规定要求。; 设计阶段. 废气排放; 破碎、筛分、水泥仓、成品仓各安装一套脉冲布袋除尘器进行除尘处理，处理后废气分别经20m高排气筒外排; 设计运行阶段. 废水排放; 对污水、废水进行处理，达标排放。; 设计运行阶段. 噪声控制; 对搅拌、输送、筛分等主要噪声源要严格按环评报告表要求安装隔声、消声、吸声、减振设施，主要噪声 源设隔音室。; 设计阶段. 固体废物排放; 对生活垃圾设垃圾桶，定期运往指定垃圾场。; 运行期. 生产废渣应回收利用。. （2）监测计划 项目建成投产后，应定期进行污染源监视性监测，为环境管理提供依据。污染源监测位置的设置及监测项目见下表。监测分析方法按国家规定相关方法执行。 表7-14 污染源监测内容表 污染源名称; 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 废气; 粉尘; 企业上风向的厂界20m范围内; TSP; 1次/每季度. 企业下风向的厂界20m范围内. 粉尘; 破碎排气筒1#、筛分排气筒2#、水泥仓排气筒3#、成品仓排气筒4#; PM10; 1次/每季度. 噪声; 厂界四周; 噪声; 1 次/每季度. （五）项目产业政策、项目选址及平面布置合理性分析 (1)产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中，本项目不在淘汰类、限制类和鼓励类中，因此，本项目建设符合国家产业政策。 本项目使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。 （2）选址合理性分析 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标，该区域环境质量较好，在落实各项污染防治措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 （3）平面布局合理性分析 本项目碎石原料库及碎石加工车间位于厂区东侧，生产车间位于厂区中部，西侧为水泥仓，北侧为成品仓及其他仓库，生产车间位于厂区中部，远离东西两侧的居民区，可以减轻项目噪声及粉尘对外界影响，综上，项目平面布局合理。 （3）“三线一单”相符性分析 ①符合生态红线区域保护规划 本项目周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 ②符合环境质量底线 监测结果表明，项目所在地周边农灌渠各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类标准要求。大气环境中颗粒物的排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）的要求。声环境厂界各监测点昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 ③符合资源利用上线 本项目用水量较少，能耗主要为电能，满足资源利用要求。 （4）符合环境准入负面清单 项目建成后有较高的社会、经济效益；加强管理及采取各项污染防治措施可有效实现污染物达标排放；项目周围的环境质量现状良好，总体来说能满足环境功能的要求；经项目环境影响分析结果可知，项目施工期和运营期废水、废气、噪声和固废的排放对周围环境的影响较小，不会导致环境功能下降；事故环境风险处于可接受水平；环保投资可基本满足环保设施建设的需要，能实现环境效益与经济效益的统一；周围群众对项目建设持支持态度。 因此，在严格落实建设单位既定的污染控制措施和本报告中提出的各项环境保护对策建议的情况下，从环保角度本项目是可行的。 （六）环保投资及“三同时”验收 本项目总投资5000万元，环保投资72万元，环保投资占总投资的1.44%。本项目环保投资详见表7-15，环保设施“三同时”及竣工验收计划详见表7-16。 表7-15 本项目环保投资一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废气治理; 破碎、筛分各设1套布袋除尘处理后分别经20m排气筒排放; 20. 破碎、筛分分别设置两级脉冲除尘装置，水泥仓、成品仓粉尘经配套除尘装置处理后分别经20m排气筒排放; 30. 粉料输送管道密闭措施; 2. 无组织排放粉尘（物料装卸、堆存粉尘）：封闭式厂房、碎石库建设三面围挡; 15. 食堂油烟净化器 1 台; 0.5. 废水治理; 化粪池，1 座，初期雨水沉淀池 1 座; 1. 噪声治理; 产噪设备隔声、减振、安装隔声罩和消声器（主要对搅拌、破碎、风泵）; 3. 固废处置; 垃圾收集及清运; 0.5. 合计; /; 72. 表7-16 环保设施“三同时”及竣工验收计划（施工期） 污染源; 防治措施; 验收要求. 废气; 施工期扬尘采取定期洒水措施；粉状材料运输加盖篷布；设置围挡及工地滞尘防护网; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 废水; 施工期生活污水经临时化粪池收集后用作周围农民农肥；施工废水收集经沉淀后回用于施工过程，不外排; 无废水外排. 噪声; 施工期合理布置施工机械，合理设置施工时间; 施工期噪声不扰民，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固体废物; 施工期建筑垃圾尽量回用，不能回用的用做填路材料；生活垃圾交由当地环卫部门清运; 合理设置垃圾桶，固体废物无外排. 表 7-17 环保设施“三同时”及竣工验收计划（运营期） 排放源; 污染物名称; 防治措施; 三同时竣工验收项目; 验收标准. 水污染物; SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油; 生活污水经隔油化粪池处理后用作农肥，不外排；初期雨水经沉淀池处理后用于绿化，不外排; 沉淀池、隔油化粪池; 不外排. 大气污染物; 粉尘; 设备配套除尘器、碎石原料入库堆放、密闭输送; 破碎、筛分分别安装不低于99.5％的两级脉冲式布袋除尘器，水泥仓、成品仓设置配套除尘器处理后经20m高空排放，共设置4个排气筒；封闭式厂房；碎石堆料场设置三面围挡；硬化路面; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放标准. 固废污染物; 生活垃圾; 临时贮存设备; 垃圾箱、垃圾桶; 符合相关环保要求. 危险废物; 危废暂存间按要求进行暂存; 设置5m2的危废暂存间. 一般固废; 一般固废储存设施; 一般固废储存间10m2. 噪声污染; 噪声防治; 主要设备的基础减震、厂房隔声、距离衰减; 主要设备的基础减震、厂房隔声、距离衰减; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 碎石破碎粉尘、筛分粉尘、原料仓及成品仓粉尘 | 粉尘 | 破碎、筛分各安装一套两级脉冲布袋除尘器进行除尘处理，水泥仓、成品仓配套设置除尘器进行除尘处理，处理后废气分别经20m高排气筒外排 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放标准 |
|  | 无组织粉尘、运输扬尘 | 粉尘 | 地面进行硬化，封闭式厂房，碎石库建立三面围挡 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 专用烟道高于屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | 隔油池化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 沉淀池处理后用于厂区绿化浇水 |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾、含油废抹布 | 交由环卫部门 | 符合相关环保要求 |
|  | 生产固废 | 初期雨水沉淀池底渣 | 沥干水分回用于生产 |  |
|  |  | 收尘灰渣 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废机油、废润滑油 | 交由资质公司进行收集处理 |  |
| 噪声 | 搅拌混合机、破碎机等 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减 | 厂界噪声达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 厂区内绿化不仅是主要的生态保护措施，也是一种生态建设措施。科学合理的绿化，不仅能达到较好的生态效果，同时也是项目防止水土流失的根本措施，更能有效的减少生产过程中粉尘对厂区内环境和周边环境的影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 本项目位于湖南省岳阳市君山区许市镇横山岭村方家山。项目占地面积18854m2，建设内容有原料堆场、生产车间、料仓等。本项目规模为年产30万吨干混砂浆生产线。 2、区域环境质量结论 环境空气质量现状：项目所在区域大气环境为不达标区。但岳阳市政府已经发布《岳阳市工业污染源全面达标排放实施细则》，且岳阳地区环境质量 2017 年度相对 2016 年度好转，综上项目建设大气环境影响可以接受。 地表水环境质量现状：根据现状监测，项目区域地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的V类标准要求，项目周边地表水水环境质量较好。 声环境质量现状：从厂界声环境质量现状监测数据与评价标准对比可知，项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区划要求。 生态环境质量现状：项目周边主要为企业、厂房、交通道路等城市景观，天然植被较少。据调查，本项目所在区域内无珍稀濒危保护野生动植物。 3、环境影响和环保措施 ① 大气环境影响 根据预测，项目排放的粉尘最大落地浓度占标率均小于 10%，其中占标率最大为4.9%。根据导则确定，评价等级为二级评价，根据导则，二级评价可不进行大气环境影响进一步预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，因此，项目废气能达标排放。 ② 水环境影响 项目废水主要为职工生活污水和初期雨水，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。初期雨水经收集沉淀后回用于厂区绿化，不外排。故本项目对周边地表水环境基本无影响。 ③声环境影响 根据本报告预测结果可知，各厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中相应标准限值的要求。最近敏感点符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 ④固体废物环境影响 项目固废为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 生活垃圾厂内收集后委托当地环卫部门统一清运处理。 项目一般工业固体废物集中收集在一般工业固体废物暂存处暂存后外售给废品回收公司。一般工业固体废物在项目内暂存时应分类储存，储存场地将按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行整改建设。 项目危险废液均采用密闭专用容器贮存，在项目危险废物暂存间暂存后定期委托有资质的单位进行处置。项目运营期产生的少量空液压油桶与切削液桶具有原始用途，由供应商及时回收。企业将按《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单要求在厂房内增建危险废物暂存间一处。废含油抹布混入生活垃圾，委托环卫部门统一处置。 综上所述，项目营运期固体废弃物均得到合理、安全、有效处置，对周围环境影响较小。 3、总量控制 - 项目外排废水仅为员工生活污水，经厂区自建化粪池处理后用于附近农田及菜地作为农肥，不外排至水体，故不另行建议总量控制指标。 - 4、产业政策及规划符合性 - 本项目未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 - 本项目所在土地规划为工业用地，生产过程中污染较小，不与君山区产业定位与发展规划相冲突。 - 7、项目选址合理性 项目所在区域给排水、电力、通讯等基础设施完善，可保证本项目的正常生产需求；场区附近无自然保护区、无风景名胜区。项目产生的废气、废水、噪声、固废经采取相应的环保设施后，可将项目对环境带来的不利影响降到最低限度，可为环境所接受。因此项目选址合理。 8、环评总结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，项目选址合理，项目所在区域环境质量现状基本符合相应的标准要求。在执行环保治理“三同时”的基础上，在切实有效落实各项环境保护和环境防范、应急对策、措施，并将环境管理纳入日常生产管理渠道的前提下，项目各项目污染物均能实现达标排放，建设项目在环境保护方面将得到应有的保证。项目从环境保护角度而言是可行的。 （二）建议 1、认真落实各项目整改措施，污染防治措施落实到位后，建设单位应依据环评文件及其审批意见，编制建设项目竣工环境保护设施验收报告，完成建设项目竣工环境保护验收工作。 2、加强环保装置的运行管理维护，做好运行记录，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 3、加强生产管理和职工安全生产教育，严格按照操作规程生产，定期设备检修维修，减少或杜绝生产事故的发生。 4、加强车间员工职工卫生防护。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附表：建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物 (粉尘) 其他污染物 ( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017、2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMODR ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□ 网格模型□ 其他□. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km□; 边长= 5km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5£ 不包括二次 PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10%□. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标□; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（粉尘）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（ ）t/a; NOx:（ ）t/a; 粉尘（3.194）t/a; VOCs:（）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： （见目录部分） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。