建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      年产1500吨漆包线生产项目

建设单位（盖章）：    岳阳市东仁电子科技有限公司

编制日期：2020年3月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境简况	7

3环境质量状况	15

4评价适用标准	18

5建设项目工程分析	21

6项目主要污染物产生及排放情况	26

7环境影响分析	27

8建设项目采取的防治措施及预期治理效果	39

9结论与建议	40

附件

附件1：环评委托书

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：环境质量现状监测点位图

附图4：项目周边敏感点保护目标图

附图5：君山荆江门片区总体规划图

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：建设项目大气环境影响评价自查表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1500吨漆包线生产项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市东仁电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张向阳 |  |  | 联系人 | 张向阳 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山工业集中区荆江门片区二期5栋 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13410700995 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市君山工业集中区荆江门片区二期5栋 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 电线、电缆制造C3831 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1010 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保投资（万元） |  | 13.05 | 环保投资总投资比 | 0.44% |
| 环评经费 （万元） | / | 预期投产时间 |  |  | 2020年6月 |  |
| - 工程内容及规模 - 一、项目由来 漆包线是电机、电器、家用电器、电子、仪表电磁绕组的基础和关键材料。随着工业电器、家用电器、电讯、电子等的迅速发展，给漆包线带来了广阔的应用领域和市场，但同时技术的飞速进步对漆包线提出了越来越高的要求。根据当下漆包线市场的发展行情，岳阳市东仁电子科技有限公司拟投资3000万元在岳阳市君山工业集中区荆江门片区二期5栋租赁厂房建设年产1500吨漆包线生产项目，项目总建筑面积2020m2，建成后年产漆包线1500吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于名录中二十七电气机械和器材制造业“78电器机械及器材制造”中其他（仅组装的除外），故应编制报告表；为此，湖南煜泰环保科技有限公司受岳阳市东仁电子科技有限公司的委托，承担本建设项目环境影响评价工作。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要开展地下水环境影响评价。接受委托后，环评单位在收集和分析工程相关资料、项目区域环境背景资料，实地踏勘项目区域环境状况，深入进行工程分析和环境影响预测、污染防治措施分析的基础上，编制完成了《年产1500吨漆包线生产项目环境影响报告表》，以作为管理部门项目审批的依据和建设单位今后环境保护工作的依据。 二、编制依据 1、国家法律、法规和部门规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施； （6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年7月1日修订； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订； （8）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正； （9）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日修订）； （12）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； （13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （15）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （16）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （17）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院〔2018〕22号）。 2、地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》2013年5月27日修正； （4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）； （7）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （8）湖南省用水定额（DB43T388-2014）。 3、技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。 4、其它依据 （1）建设单位委托本公司进行环境影响评价的委托函，2020年3月； （2）建设单位提供的相关资料、技术文件等。 - 三、项目概况 1、工程概况 项目名称：年产1500吨漆包线生产项目 项目性质：新建 建设地点：岳阳市君山工业集中区荆江门片区二期5栋 建设单位：岳阳市东仁电子科技有限公司 建设规模：总建筑面积2020m2。 总投资：总投资300万元，其中环保投资13.05万元，占总投资的0.44%。 - 2、工程建设内容 项目总建筑面积2020m2，租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区二期5栋3、4层标准厂房进行生产。本项目具体组成见表1-1。 表1-1 建设项目组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 总建筑面积2020m2，主要包括生产区、胶水仓、原材料仓、成品仓、品检室车间办公室等; 2F，依托. 公用工程; 供水; 市政供水管网接入; 依托. 排水; 雨污分流，市政污水管网; 依托. 供电; 市政供电; 依托. 环保工程; 废气治理; 有机废气经漆包机自带三级催化燃烧处理装置处理后由排气筒排放。; 新增. 废水处理; 生活污水、循环冷却定排水、地面拖洗废水经化粪池处理后排入君山区第二污水处理厂; 依托. 噪声控制; 减振、隔声、降噪设施; 新增. 固废处理; 项目废铜线、废漆包线外售综合利用；废催化剂由厂家回收利用；废拉丝液、废拉丝铜泥危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理; 新增. 3、产品方案 本项目生产的产品为漆包线，具体产品方案如下表。 表1-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 漆包线; t/a; 1500. 4、原辅材料及能源消耗 项目生产所需原辅材料及能源消耗情况如表1-3所示。 表1-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年耗量; 备注. 1; 铜线; 2200t; 外购，透明塑料吨封. 2; 拉丝油; 4.5t; 外购，铁桶储存. 3; 绝缘漆; 3t; 外购，铁桶储存；本项目使用的绝缘漆为聚酯漆、聚酯亚胺漆，成分组成分别为：聚酯漆：基料52%、颜填料2%、固化剂5%、助剂1%、溶剂40%；聚酯亚胺漆：基料54%、颜填料1%、固化剂4%、助剂1%、溶剂40%. 4; 自粘漆（胶水）; 5t; 外购，铁桶储存；成分组成为：聚酰氨树脂8%、环氧树脂2%、改性树脂1%、催化剂1%、间甲酚45%、石脑油43%. 3; 水; 410t; 外购桶装水、市政供水管网. 4; 电; 260万度; 市政电网. 5、设备清单 本项目主要设备清单见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 漆包机; 6; 台. 2; 拉丝机; 18; 台. 3; 检测设备; 7; 台. 4; 风机; 6; 台. 7、总图布置 本项目北部、西部、中部为生产区，东部由北向南依次为洗手间、胶水仓，南部由西向东依次为品检室车间办公室、成品仓、原材料仓。项目具体平面布置详见平面布置图。 8、工作制度及劳动定员 工作制度：年工作300天，每天一班制，每班工作8小时。 劳动定员：项目劳动定员30人，均不在厂内食宿。 9、公用工程 （1）给排水 给水：本项目生产用水主要为漆包机滚筒降温水、退火冷却水。滚筒降温水定期补充，补充水量约为0.2m3/月；退火冷却水定期补充，补充水量为0.01m3/d，3个月更换一次；办公室地面保洁均使用干扫和拖洗，用水量为0.61m3/次（6.1m3/a），生活用水量为1.35m3/d（405m3/a）。 漆包机滚筒降温水、退火冷却水来源于外购的桶装水，地面拖洗水、生活用水来自市政供水管网，水质水量满足生产生活的需求。 排水： 项目采用雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水收集系统收集后排入市政雨水管网。 本项目营运期产生的废水主要为循环冷却定排水、地面拖洗废水和生活污水，循环冷却定排水排放量为1m3/次（4m3/a），车间地面清洗废水排放量为0.49m3/次（4.9m3/a），则生活污水排放量为1.08m3/d（324m3/a）。循环冷却定排水、地面拖洗废水和生活污水经化粪池处理后进入君山区第二污水处理厂处理后排入长江。 （2）供配电 本项目由当地电网供电，用电能够满足生产要求。 |
| - 与项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目为新建项目，位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区二期5栋，租用片区内标准厂房进行生产活动，租赁的厂房空置，无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

# 2建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置与交通 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目选址于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，项目场地中心经纬度坐标为东经112.968389，北纬29.436944，具体地理位置详见附图1。 二、地形、地貌、地质 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 三、气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 四、水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目建设地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 评估区地层含水性主要为第四系孔隙水和基岩裂隙水。 第四系孔隙水：分布于评估区沟谷及山坡残坡积层中。孔隙水的埋深浅，地下水主要为大气降水补给，大气降水渗透补给地下水后，径流时间短，在山麓坡脚及低洼地带排泄于地表，加之山坡地段残坡积层较薄，故该残坡积层含水而不富水，其含水性随大气降水变化而变化，除沟谷地段冲积层中含中等孔隙潜水外，总体残坡积层孔隙水水量贫乏。其水质pH值7-8，矿化度一般为0.1-0.4g/L，总硬度小于9.1德度，属于软水。水化学类型为HCO3--Ca型，水质良好。 基岩裂隙水：区内寒武系中上统娄山关群虽为岩溶地层，主要岩性为白云岩、白云质灰岩，岩石为中细粒变晶结构，矿物重结晶明显，结构致密，地层中岩溶作用不发育，但浅部岩层风化裂隙发育， 含弱基岩裂隙水，据区域水文地质资料和临近地区工勘报告及实地调查， 地下水埋深10m左右。 地下水的补给、径流及排泄：本区地下水的补给来源于大气降水，大气降水沿松散沉积物孔隙入渗，在地势相对低洼的沟谷地段以下降泉形式排泄。 五、土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 六、生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 七、岳阳市君山工业集中区荆江门片区情况 岳阳市君山工业集中区荆江门片区于2014年6月取得湖南省环保厅《关于岳阳市君山区工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函》（湘环评函【2014】54号），2015年对岳阳市君山区工业集中区荆江门片区能源进行变更，并于2015年10月取得湖南省环保厅《关于岳阳市君山区工业集中区荆江门片区能源变更意见的函》（湘环评函【2015】75号）。 荆江门片区位于岳阳市君山区柳林洲镇荆江门地区，总规划面积2.62平方公里，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，项目用地涉及君山区柳林洲镇岳华村和三家店村各一部分。根据《湖南产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山区集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业，农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。 1、荆江门片区规划范围、产业定位及规划目标 （1）规划范围 荆江门片区西距林角佬片区8公里左右，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，用地面积约2.62平方公里。 （2）产业定位 根据《湖南省产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山工业集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业，农副产品加工业（制茶生产等），配套发展食品相关行业。 （3）规划期限及开发建设时序 近期：2014~2015年，荆江门片区近期建设分为荆岳铁路以南和以北2块区域。南片西起荆江大道，东至松湖路，南起洞庭大道，北至岳华路；北片西起昌泰路，东至荆江大道，南至君建路，北至长江北堤。总用地面积1.1234平方公路。 远期：2016~2020年，在一期建设完成的基础上，继续剩余用地的开发。在远期期末主要任务是完善各项基础设施和环境景观。 （4）规划人口 荆江门片区规划远期就业人口1.64万人，其中生产性劳动人口约为1.23万人，其他非生产性劳动人口约为0.41万人；该片区规划远期居住人口规模约为1350人。 2、总体布局结构及用地布局规划 （1）总体布局结构 荆江门片区以荆岳铁路为界，规划南北两大功能区。南区以工业生产为主，配套部分仓储功能，并在柳毅西路以北、富岗路以东区域规划少量配套服务和生活居住区，安排必要的办公、商业、文娱、医疗等公共设施和居住用地；北区以港口物流为主，依托长江航道的水运交通优势，带动整个片区的发展。 （2）用地布局规划 荆江门片区主要以食品制造、农副产业加工（精制茶制造）为主，其他相关产业为辅，形成对居住和公共环境干扰、污染和安全隐患较小的二类工业产业新区。 ①工业用地规划 荆江门片区以二类工业用地为主，工业用地面积约124.76公顷。 ②物流仓储用地规划 仓储用地根据物流，市场需求，按照就近配套原则进行布局。片区主要依托北部的长江航道以及南部的洞庭大道形成一主一次的城市物流组团，以满足工业园的需要，仓储用地面积约39.87公顷，其中北部32.68公顷，南部7.19公顷。 ③公共管理于服务设施用地规划 片区公共服务设施主要集中在柳毅西路以北、富岗路以东区域，主要包括行政办公、医疗卫生及教育科研等用地；另在北部港口设置少量办公用地，作为港口物流管理服务中心。公共管理与服务设施用地总面积约4.46公顷，其中办公用地2.57公顷，教育科研用地0.87公顷，医疗用地1.03公顷。 ④商业服务业设施用地规划 规划片区在柳毅西路以北、富岗路以东区域，结合居住区布置少量零售商业、批发市场、餐饮及金融保险等用地。商业服务业设施用地面积约3.16公顷。 ⑤居住用地规划 规划片区在柳毅西路以北、富岗路以东区域安排两片相对集中的居住小区，规划居住用地面积4.33ha。 （3）市政工程设施规划 ①给水工程规划 荆江门片区供水由君山城区岳阳市君山区自来水公司供应，主管由洞庭大道接入。根据《岳阳市君山区工业集中区总体规划》，远期该片区用水量为3.27万t/d。岳阳市君山区自来水公司于2010年新增供水规划（水源地为长江君山区黄安村桑场组至长沟子村江段），近期供水量增加3万t/d，远期供水量增加6万t/d，其中供水对象为君山区的工业用水和生活饮用水，可以满足本项目的需要。 规划区内采用生活、生产、消防共用给水管网，给水管道采用环网布置，按最高日最高时水量进行管网平差计算，并按最大时用水量加消防流量进行校核。 规划片区供水管网成环状布置，其中主干管沿洞庭大道北侧布置，管径为600mm；次干管沿柳毅西路北侧、金园路东侧布置，管径为300mm；其余道路布置200mm的支管。路幅超过30m的道路双侧布置供水管。沿主要干道，间距120m处布置SS-100消火栓。 ②排水工程规划 荆江门片区采用雨污分流排水体制。根据规划，荆江门片区污水经企业预处理后排入柳毅西路与兴业路以东400m处的君山区第二污水处理厂，经该污水处理厂处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山区工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。 荆江门片区规划污水主干管沿柳毅西路布置，全长约9870m（其中片区内主干管长约1870m，污水处理厂至林角佬片区污水管网需铺设的管道长约8000m），管径DN400~DN700，平均埋深4.5m，向东送至荆江门片区污水处理厂进行处理。 片区规划污水干管应结合道路竖向布置，使排水流向与道路坡向大体一致。本次规划污水管网干管沿金园路、昌泰路及富岗路布置，管径DN300~DN500，平均埋深3.00m。其中岳华路与富岗路交叉处需新建80L/s污水提升泵站一座，将污水由22.60m提升至25.48m，继续向下游排放。 ③雨水工程规划 荆江门片区雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合、就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走。规划片区沿君山垸内侧堤脚、昌泰路东侧、富岗路东侧、君建路南侧、岳华路北侧、柳毅西路北侧、洞庭大道北侧设防洪排涝渠。雨水以各防洪渠为界就近排放、自然分区。 3、基础设施建设 （1）道路交通 荆江门片区北靠长江荆江门码头，区内有2条城市道路洞庭大道和柳毅西路，6条乡村道路。洞庭大道（君山段，即306省道），路面宽80m，东西向，水泥路面，为该片区重要的对外交通线，向东与主城区联系。柳毅西路（原1804线），宽6m，东西向、沥青路面。6条乡村道路三纵三横，均为3~4m宽的碎石路，纵横交错呈井字分布于片区内，虽与洞庭大道、柳毅西路、长江干堤堤顶路（5m宽）、新建大堤堤顶路（5m宽）等主要道路构成了内部道路交通网络，但道路建设等级不高，路况较差，其通达性和便捷性受到一定限制。 目前荆江门片区内无广场用地，无社会停车场库用地，一般为路边无序停车和建筑物配建停车场停放。 （2）给排水 荆江门片区目前饮用水均来自原五星村分场抽水井抽取的地下水，抽出的地下水经简单氧化、过滤即用供水管道输送至片区内三家店村、岳华村及片区外的五星村居民点。三家店村、岳华村及五星村村民原来在自家门前打的饮用水井目前均已废弃，仅用作灌溉或养鱼。 荆江门片区现状排水均为自然排水，区内有泄洪、排水沟渠5条，两侧均为土质护坡，建设标准较低。主干渠水道较为通畅，部分支渠水沟残破失修，拥堵现场较为严重。 （3）电力设施 两条高压电力线从用地内穿过，一条由君山变至许市变的110KV电力线呈“Z”型曲折穿过用地，另一条由君山变至建新变的35KV电力线于柳毅西路北侧横向穿过用地。 （4）其它设施 荆江门片区现状基本无教育、医疗卫生、商业卫生、商业服务、金融邮电、垃圾收集处理、社区服务等公共服务设施，少量临路的村民住宅底层作为门面，仅能满足村民基本的日常生活所需。 4、君山区（第二）污水处理厂基本情况 岳阳市君山区第二污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），现有工程占地面积29.925亩，工程服务范围为君山洞庭湖绿色食品产业园生活污水和生产废水。土建工程按1万m3/d一次完成，设备按5000m3/d规模配置，污废水采用预处理（格栅、沉砂、调节+气浮）+改良A/A/O +深度处理系统（高效沉淀池+滤布滤池+消毒）处理工艺，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后沿柳毅西路排入长江。 根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入君山区第二污水处理厂。 八、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目所在区域环境功能属性 项目; 功能属性及执行标准. 水环境功能区; 东洞庭湖（湖体北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区缓冲区; （GB3838-2002）III类标准. 东洞庭湖湖体（不包括北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区核心区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（君山区黄安村桑场组至长沟子村新河组段，全长6.6km）; 饮用水源一级保护区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（塔市译至城陵矶，全长80km）; 渔业用水区; （GB3838-2002）III类标准. 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 声环境功能区; 3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准. 是否基本农田保护区; 否. 是否森林公园; 否. 是否生态功能保护区; 否. 是否水土流失重点防治区; 否. 是否人口密集区; 否. 是否重点文物保护单位; 否. 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 是否水库库区; 否. 是否污水处理厂集水范围; 是（君山区第二污水处理厂）. 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

# 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据2018年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 2018年君山区环境空气质量状况 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 14.5; 35; 41.4; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. SO2; 9.3; 60; 15.5; 达标. NO2; 17.8; 40; 44.5; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1318; 4000; 32.95; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 根据表3-1可知，2018年度君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。因此，君山区属于不达标区。 2、地表水环境质量现状 项目污水最终受纳水体为长江干流岳阳段，根据岳阳市政府的有关规定，长江干流岳阳段荆江口断面为集中式生活饮用水水源地二级保护区，属Ⅲ类水体，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。 本次评价采用岳阳市生态环境局发布的监测数据评价长江干流岳阳段水质现状，评价结果见表3-2： 表3-2 长江（岳阳段）荆江口断面水质统计结果一览表 由表3-2可见，长江干流（岳阳段）荆江口断面水质均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准的要求。因此，项目评价范围为达标区。 河流名称; 监测日期; 功能类别; 水质现状; 主要污染物及其超标倍数. 长江（岳阳段） 荆江口断面; 2019.1; Ⅲ; II; 无. 2019.2; Ⅲ; II; 无. 2019.3; Ⅲ; II; 无. 2019.4; Ⅲ; II; 无. 2019.5; Ⅲ; II; 无. 2019.6; Ⅲ; II; 无. 2019.7; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2019.8; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2019.9; Ⅲ; II; 无. 2019.10; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2019.11; Ⅲ; II; 无. 3 声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本环评小组于2020年3月19日~20日对项目声环境质量现状进行监测，设监测点4个，分别设置在本项目东西南北厂界外1m处，分昼间和夜间两个时段，各测一测。噪声监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果 时间 点位; 昼间; 夜间. 3月19日; 3月20日; 3月19日; 3月20日. 厂界东侧外1m; 54.7; 42.3; 53.8; 42.6. 厂界南侧外1m; 54.5; 41.1; 56.2; 43.1. 厂界西侧外1m; 54.2; 42.9; 54.9; 42.5. 厂界北侧外1m; 53.5; 44.2; 53.1; 42.8. 标准值（3类）; 65; 55. 是否超标; 否; 否; 否; 否. 根据现场监测数据可知，各监测点声环境质量达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的质量3类标准要求。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录 A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为IV类。Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。因此本项目无需进行土壤评价。 5、生态环境现状 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 拟建地主要植被为灌木草丛，整个评价区无裸露的山地。评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区二期5栋，根据现场调查，主要环境保护目标见表3-4~3-5。 表3-4 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界距离/m. X; Y. 岳华村居民; 112.970502; 29.432889; 居住区; 90户; 二类区; SE; 320. 岳华村居民; 112.971275; 29.439046; 居住区; 60户; 二类区; NE; 270. 岳华村居民; 112.967123; 29.441952; 居住区; 20户; 二类区; NW; 500. 表3-5 其他环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位距离; 功能规模; 保护级别. 声环境; 200m范围内无保护目标. 水环境; 长江; N，3km; 渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准.

# 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，具体的标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物项目; 评价标准; 标准值. SO2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 年平均; 60µg/m3. NO2; 年平均; 40µg/m3. PM2.5; 年平均; 35µg/m3. PM10; 年平均; 70µg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160µg/m3. TSP; 24小时平均; 300µg/m3. TVOC; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; 8h平均; 600µg/m3. （2）地表水环境质量标准 本项目纳污水体长江荆江口断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 项目; (GB3838-2002) Ⅲ类标准; 项目; (GB3838-2002) Ⅲ类标准. pH; 6~9; CODCr（mg/L）; ≤20. BOD5（mg/L）; ≤4; NH3-N（mg/L）; ≤1.0. （3）声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录） Leq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 3类; 65; 55; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气排放标准 VOCs排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表面涂装行业标准。 表4-4 项目废气污染物排放标准表 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准. 污染物; 最高允许排放浓（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 挥发性有机(VOCS); 50; 30; 11.1; /; /. （2）水污染物排放标准 生活污水执行三级排放标准。 表4-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）(摘录) 单位：mg/L， pH无量纲 序号; 污 染 物; 污染物排放监控位置; 标准值（三级）. 1; pH; 企业废水总排放口; 6~9. 2; SS; 400. 3; CODCr; 500. 4; BOD5; 300. 5; NH3-N; --. （3）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准限值，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见表4-6~4~7。 表4-6 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(摘录) 单位：Leq dB(A) 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. （4）固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB16297-2001）及2013年修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 按照国家有关污染物排放总量控制要求及达标排放的原则，根据工程分析，废气中VOCs纳入企业总量指标，废水中COD及NH3-N总量纳入污水处理厂的总量指标：VOCs外排量为0.028t/a，COD、NH3-N排入外部环境量为0.020t/a、0.005t/a。 |

# 5建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目不新建厂房，租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区二期5栋标准厂房进行生产活动，施工期主要为设备安装，施工期污染主要为施工噪声、施工固体废物等。 营运期工艺流程及产污节点： 图5-1 工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 1、穿线：将原料铜线从卷线盘放出，依次穿过放线架、各级拉丝模具、收线铁轴。 2、拉丝：拉丝工序的目的是获得目标线径，主要是将线胚通过多级模孔，在一定压力作用下，发生塑性变形，使截面变小而长度增加的过程，由拉丝机塔轮轴带动逐级拉拔，包括中拉、小拉和微拉。拉丝过程中使用拉丝液喷淋，起润滑、冷却和清洗作用。拉丝液由拉丝油与新鲜水兑制，浓度为5%左右，拉丝液经过滤后循环使用，定期补充损耗，长期作用后不能满足要求的拉丝液整体更换，更换产生的废拉丝液按危废处理，约2年更换一次。拉丝工序主要有噪声、废拉丝液、拉丝铜泥产生。 3、收线、检验：将各线径规格的导线定尺复绕于收线铁桶上，作为漆包规格线或拉丝过程线，每轴规格线全检外观、尺寸，过程线另检伸长率，出线若不合格作固废处理。 4、穿线、放线：漆包工序可多组导线同时进行，开车前操作人员将各组拉丝得到的裸导线从线圏铁轴中放出，依次穿过放线、退火、涂漆烘干、润滑等装置。 5、退火：裸导线在涂漆之前须进行退火，以达到软化、提高性能的目的，且经过退火的导线很直，有利于涂上均匀的漆膜。项目采用电加热管式退火炉，加热温度450℃左右。为防止铜线高温下接触空气发生氧化，以水蒸汽作为保护气体，退火设备配套蒸汽发生装置，通过补充纯水产生蒸汽。 6、包漆：项目包漆工序主要包括涂漆和烘干两道程序，均在漆包机中进行。本项目先涂绝缘漆然后烘干，再涂自粘漆再烘干。本项目所用油漆已由厂家调配好，涂漆具体步骤为:涂漆机漆槽中漆辊匀速平稳转动，将绝缘漆涂在复绕在漆棍的导线上，导线再经过模具形成均匀漆膜。模具法涂漆是使用孔形及尺寸特定的模具，依靠导线与模芯孔之间的间隙将涂在导线上多余的漆液刮去，使之形成一定厚度均匀的漆液膜。 烘干主要分为蒸发和固化两个阶段。导线经过涂漆后进入电加热烘炉，加热温度400℃左右，首先将漆液中的溶剂蒸发，然后固化，形成一层漆膜，再涂漆，烘干，如此重复数次便完成了漆包烘干全过程。漆包机是在密闭状态下工作的，蒸发的有机废气由风机引入漆包机一体式催化燃烧废气净化装置处理，燃烧生成CO2、H2O和热量，部分热量返回烘箱炉膛参与原漆的蒸发和固化过程。 包漆程主要产生有机废气。 7、润滑、收线：将漆包线连续、紧密、均匀地缠绕到收线轴上。此工序控制收线张力非常重要，主要依靠操作人员的手感控制。收线时在漆包线上涂少许润滑油，使漆包线收线紧密、排线整齐，降低漆包线表面摩擦系数。理想的涂油量要达到手感漆包线光滑，但手上看不到明显的油。 8、检验包装入库：对漆包线表面尺寸进行全检，性能进行抽检。经检验合格的产品，包装入库待售。 检验工序主要有废漆包线产生。 主要污染工序 一、施工期 施工期主要为设备安装。本项目施工人员不在场地内食宿，施工期污染主要为施工噪声、施工固体废物等。设备安装主要在室内进行；施工固废能回收利用的回收利用，不能回收利用部分交由环卫部门统一清运处理。 二、营运期 1、水污染源分析 本项目废水主要为生活污水、循环冷却定排水及地面拖洗废水。 （1）生活污水 本项目员工人数30人，均不在厂区食宿，员工生活用水量以45L/人•d计，年工作300天，生活用水量为1.35m3/d（405m3/a）。生活污水排放量以用水量的80%计，则生活污水产生量为1.08m3/d（324m3/a），主要污染物及浓度分别为CODCr 300mg/L，BOD5 170mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L；生活污水经厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入君山区第二污水处理厂处理，最终排入长江。 （2）循环冷却定排水 本项目退火工序后的铜线需采用水进行冷却，冷却水循环使用，每天补充水量约0.01m3/d，循环一定时间后纳管排放，循环时间为3个月，排放量为1m3/次（4m3/a），主要污染物及浓度为SS 300mg/L，经化粪池处理后进入君山区第二污水处理厂处理。 （3）地面拖洗废水 项目车间需进行定期清洁，主要采用拖洗的方式，会产生一定量的保洁废水，车间总面积为2020m2，需进行清洁的部分占30%，用水量为1L/m2•次，则车间地面清洗用水量为0.61m3/次（6.1m3/a）。地面清洗废水排放系数为0.80，则车间地面清洗废水排放量为0.49m3/次（4.9m3/a），主要污染物及分别为SS 300mg/L，经化粪池处理后进入君山区第二污水处理厂处理。 项目废水产生及排放情况详见下表。 表5-1 项目废水产生及排放情况一览表 污染物; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水324m3/a; CODCr; 300; 0.097; 化粪池处理后进入君山区第二污水处理厂处理; 255; 0.083. BOD5; 170; 0.055; 150; 0.049. SS; 200; 0.065; 140; 0.045. NH3-N; 30; 0.0097; 29; 0.0094. 循环冷却定排水4m3/a; SS; 300; 0.0012; 210; 0.00084. 地面拖洗废水6.1m3/a; SS; 300; 0.0018; 210; 0.0013. 2、大气污染源分析 本项目营运期废气主要为包漆工序产生的有机废气。 本项目使用的绝缘漆均为桶装成漆，由供漆厂家定期生产调配。因此本项目在厂区内直接使用调和漆，不设置调漆工序。 项目包漆工序产生的有机废气分别产生于涂漆和烘干两个工序，绝缘漆、自粘漆中的有机溶剂在涂漆、烘干工序全部挥发形成有机废气。根据绝缘漆和自粘漆的使用量及成分可知，有机废气产生量为5.6t/a。 本项目共6台漆包机，每台漆包机均自带三级催化燃烧处理装置。包漆机年工作2400h。每个车间的包漆废气经漆包机自带的三级催化燃烧装置处理后合并，而后经1根27m高的排气筒排放，每台漆包机处理装置风量2000m3/h，根据生产工艺要求，设备运转在封闭状态下密闭生产，有机废气收集效率以100%计，处理效率大于99.5%，经处理后有机废气的排放量为0.028t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为1mg/m3。 本项目生产过程中废气产排情况见下表。 表5-2 本项目废气产排情况汇总表 污染源; 产生量t/a; 处理 措施; 有组织. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排气筒高度m. 包漆有机废气VOCs; 5.6; 三级催化燃烧装置; 0.028; 0.012; 1; 27. 3、噪声污染源分析 项目噪声主要来源于生产车间各类机械设备，如拉丝机、漆包机、风机等。项目噪声源较多，但声源的声功率不高，且大多数声源都安置在工厂厂房内。主要噪声源的具体情况详见下表 表5-3 主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 声源强度. 1; 拉丝机; 18台; 80~85. 2; 漆包机; 6台; 70~75. 3; 风机; 6台; 70~75. 4、固体废物 项目营运期产生的固体废物主要为废拉丝液、废拉丝铜泥、废铜线、废漆包线、废催化剂、废包装桶及生活垃圾。 ①废铜线：根据业主提供的资料，本项目拉丝产生的不合格铜线占产品产量的0.1%，约1.5t/a，外售综合利用。 ②废漆包线：本项目废漆包线产生量约1.5t/a，外售综合利用。 ③废催化剂：项目包漆废气采用三级催化燃烧系统进行处理，催化剂用一段时间后会失去效果，需定时更换，废催化剂产生量约0.1t/a，由厂家回收利用。根据《国家危险废物名录》（2016），本项目废催化剂未列入名录内，不属于危险废物，但根据当地环保管理要求，本环评建议废催化剂按危废要求进行管理，并记录台账。 ④废拉丝液：本项目拉丝油用量为4.5t/a，废拉丝液产生量约4.3t/a，废拉丝液作为危废交由有资质单位处理。 ⑤废拉丝铜泥：拉丝液循环使用过程中，定期过滤，滤出的废拉丝铜泥（含水、拉丝油、铜屑）产生量约0.18t/a，作为危废委托有资质单位处理。 ⑥生活垃圾：项目职工30人，生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，年工作300天，则生活垃圾产生量为15kg/d、4.5t/a，收集后交由环卫部门统一清运处理。 ⑦废包装桶：项目在漆包线生产过程中拉丝、包漆、润滑过程中会使用到拉丝油、绝缘漆 和润滑油，因此会产生废包装桶。本项目生产过程中产生的废包装桶约320个，重量约3.2t/a，由厂家回收利用。

# 6项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 包漆 | VOCs | 194mg/m3，5.6t/a | 1mg/m3，0.028t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水324m3/a | COD | 300mg/L，0.097t/a | 255mg/L，0.083t/a |
|  |  | BOD5 | 170mg/L，0.055t/a | 150mg/L，0.049t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.065t/a | 140mg/L，0.045t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0097t/a | 29mg/L，0.0094t/a |
|  | 循环冷却定排水4m3/a | SS | 300mg/L，0.0012t/a | 210mg/L，0.00084t/a |
|  | 地面拖洗废水6.1m3/a | SS | 300mg/L，0.0018t/a | 210mg/L，0.0013t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 生产车间 | 废铜线 | 1.5t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 废漆包线 | 1.5t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 废催化剂 | 0.1t/a | 由厂家回收利用 |
|  |  | 废拉丝液 | 4.3t/a | 暂存于危废暂存间并委托有资质单位处理 |
|  |  | 废拉丝铜泥 | 0.18t t/a | 暂存于危废暂存间并委托有资质单位处理 |
|  |  | 废包装桶 | 3.2t/a | 由厂家回收利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 收集后交由环卫部门统一清运处理 |
| 噪声 | 主要是拉丝机、包漆机、风机等生产设备运行时产生的噪声，噪声值在70~85dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项本项目租用厂房生产，不再进行土建施工，不破坏厂区周围植被，对周围生态环境系统影响较小。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 施工期主要为设备安装。本项目施工人员不在场地内食宿，施工期污染主要为施工噪声、施工固体废物等。设备安装主要在室内进行，经厂房隔声、距离衰减后对环境影响较小；施工固废能回收利用的回收利用，不能回收利用部分交由环卫部门统一清运处理，对环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目营运期废水主要为职工生活污水、循环冷却定排水、地面拖洗废水，废水水质为CODCr 291mg/L、BOD5 165 mg/L、NH3-N29.1 mg/L、SS203 mg/L。 （1）废水类别、污染物及污染治理设施情况 废水类别、污染物及污染治理设施信息详见表7-1。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表-远期 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类别. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、循环冷却定排水、地面拖洗废水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS; 长江; 连续; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 企业总排. （2）评价等级判断 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-2 地表水评价等级判断依据 评价等级; 判定依据; 本项目评价等级. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000; 本项目生活污水、循环冷却定排水、地面拖洗废水经化粪池处理后进入君山区第二污水处理厂进行深度处理。因此，本项目地表水评价等级为三级B评价. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜600000. 三级B; 间接排放; --. 生活污水、循环冷却定排水、地面拖洗废水经化粪池收集处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，经管网进入君山区第二污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改清单中一级B标准后尾水排入长江。 综上所述，本项目地表水评价等级为三级B评价。 （3）出水水质达标可行性分析 项目废水污染物产生及排放情况见表7-3。 表7-3 项目废水污染物产生及排放情况 废水量; 项目类别; COD; BOD5; SS; NH3-N. 334.1m3/a; 排放浓度（mg/L）; 247; 145; 142; 28. 排放量（t/a）; 0.083; 0.048; 0.047; 0.0094. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）; 500mg/L; 300mg/L; 400mg/L; 45mg/L. 由上表可知，处理后项目生活污水、循环冷却定排水、地面拖洗废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，污水处理措施可行。 根据君山区第二污水处理厂2018年度、2019年度监督性监测数据可知（详见表7-4），君山区第二污水处理厂废水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准要求。 表7-4 君山区城区第二污水处理厂污染源废水监测数据表 单位：mg/L 时间; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 2018年6月27日; 41; 1.30; 6; 0.401; 0.02. 2019年6月6日; 50; 1.60; 6; 0.324; 0.06ND. 2019年9月5日; 55; /; /; 1.35; /. 一级B; 60; 20; 20; 8（15）; 3. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. ①依托污水处理设施可行性评价 岳阳市君山区第二污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），工程服务范围为岳阳市君山工业集中区荆江门片区生活污水和生产废水。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为0.5×104m3/d。岳阳市君山区第二污水处理厂采用预处理（格栅、沉砂、调节+气浮）+改良A/A/O +深度处理系统（高效沉淀池+滤布滤池+消毒）处理工艺。根据现场踏勘可知，项目拟建地已经敷设有污水管网且该污水管网目前已经对接进入君山区第二污水处理厂。本项目污水排放量为2.57m3/d（334.1m3/a），仅占该污水处理厂剩余规模的0.009%，岳阳市君山区第二污水处理厂剩余能力完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目拟建地污水管网已敷设完成，因此，本项目废水经预处理后排入该污水管网，最终能进入君山区第二污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后沿柳毅西路排入长江。因此本项目依托君山区第二污水处理厂具有环境可行性。 ②主要水污染源排放量核算 根据HJ2.3-2018中8.3.2条规定：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定，因此本项目废水主要污染物COD、NH3-N排放按照君山区第二污水处理厂出水标准按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准计算。主要污染物COD、NH3-N排放标准分别为60mg/L、15mg/L，项目外排废水量为334.1m3/a，经计算项目废水主要污染物排放情况见下表： 表7-5 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 60; 0.020. 2; NH3-N; 15; 0.005. 全厂排放口合计; CODCr; 0.020. NH3-N; 0.005. （6）地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表2。 2、大气环境影响分析 本项目营运期废气包漆工序产生的有机废气，污染源调查结果如下： 表7-6 项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). 1#; 包漆有机废气; 27; 0.5; 23.19; 100; 2400; 正常排放; VOCs. 0.012. （1）模型预测评价等级及结果评价 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-7，所采用的污染物评价标准见表7-8。 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 26.1946万. 最高环境温度; 39.3°C. 最低环境温度; -11.8°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考 虑地形; 考虑地形; 否. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 表7-8 评价因子和评价标准表 评价因子; 标准值（ug/m3）; 预测用标准值（ug/m3）; 标准来源. VOCs; 600; 1200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-9 项目模型预测结果 类型; 污染源; 最大浓度 ug/m3; 最大浓度占标率%; 最大浓度点离源的距离m; 建议评价等级. 点源; 生产车间（VOCs）; 0.095; 0.00008; 335; 三级. 根据估算模型计算结果，本次大气环境影响评价等级为三级，不进行进一步预测评价，也不进行大气环境防护距离的计算。项目VOCs经三级催化燃烧装置处理后满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业相关标准，本项目采用的废气处理工艺均为常用成熟的工艺，污染物排放均能达到相应的标准，废气处理措施可行。 3、声环境影响分析 本工程噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值在70～85dB(A)之间。 （1）噪声源 本项目噪声主要为喷涂生产线、抛丸机、风机等产生的噪声，项目主要噪声源强见下表。 表7-10 项目噪声源强一览表 设备名称; 数量; 噪声源强dB（A）. 拉丝机; 18台; 80~85. 漆包机; 6台; 70~75. 风机; 6台; 70~75. （2）噪声影响预测模式 ①噪声源源强的选择原则 A、本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 B、高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 A、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 B、预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb——预测点的背景值，dB(A) C、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ③预测结果 项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，其中项目主要设备距离各厂界的距离分别为：东侧20m、南侧15m、西侧10m、北侧5m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-11： 表7-11 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 源强dB(A); 经措施衰减dB(A); 厂界方位; 厂界距离 m; 预测值dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 1; 95.77; 20; 东厂界; 20; 49.75; 昼间：65; 达标. 2; 南厂界; 15; 52.25. 3; 西厂界; 10; 55.77. 4; 北厂界; 8; 61.79. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为4.5t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 （2）一般固体废物影响分析及措施 废铜线产生量约为1.5t/a，外售综合利用；废漆包线产生量约为1.5t/a，外售综合利用；废催化剂产生量约0.1t/a，由厂家回收利用。 （3）危险废物影响分析及措施 ①危废污染物源及处置方式 废活性炭：根据工程分析，本项目废拉丝液产生量约4.3t/a，危废代码900-007-09，危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；废拉丝铜泥产生量约0.18t/a，危废代码900-007-09，危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。 ②影响分析及措施 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其他有关危废相关要求，分类收集各种危险废物，并单独存放。环评建议采取危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）采取防火、防渗、硬化地面等措施进行危废管理与处置，同时应对危险废物存放设施实施严格的管理： ①危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物贮存时设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 危废仓库由专业人员操作，单独收集和贮存，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境不会造成明显的影响。 5、环境风险分析 （1）风险识别 本项目主要的环境风险为油漆的泄漏、火灾事故。 （2）油漆的泄露防范措施 ①油漆必须储存在干燥、阴凉、通风、隔热、无阳光直射、邻近无直接火源的仓库内。合堆这类油漆的仓库，在照明和电气设备上必须有防爆装置，通风条件应特别良好，夏季必须严格控温，严禁携带火柴或打火机入内，仓库内必须有消防器材（如泡沫灭火器等），并有明显的“严禁烟火”等标志。 ②仓库内不准调漆，必须调漆时和仓库有一定的隔离，以免易燃有毒溶剂蒸汽散至仓库的空间。仓库内不得堆存开启未用完的敞口油漆桶。严禁油砂头、纸屑等抛弃在地下。 ③用完的开口空桶，应另外堆在通风良好的地方，并且定期处理，以免因空桶中的油漆残渣氧化变热产生自然。用完的漆桶必须先用稀释剂将残渣洗尽，另用清水冲洗，另放其他地点。在仓库内因漏桶而泄露出的漆，也应在其未干时用清水冲走。因为溶剂挥发后所留下的残渣也是引起燃爆事故的因素。 ④仓库内温度，一般以在5-32°C为宜，温度过低，有些油漆会产生暂时性变质。温度过高会加速油漆在储存中变质，严重会报废。如遇些微明火，就会酿成火灾。因此在夏季最热的时候仓库内或外应有降温设备，务必使温度不超过32°C。 ⑤油漆在储运期中，缓慢的内在进行化学反应，缓慢的稠化变质，是自然现象。仓库温度低一些，这种进程慢一些，因此对各种油漆都规定了合理的储存期限，是以油漆制造完毕之日推算起。油漆入库应建立登记制，登记油漆名称、制造厂名、生产批次和日期以及进库日期等项，在发出油漆时应以“先进先发出”为原则，避免积压过久，超过规定的合理储存期限。仓库管理人员应熟悉油漆的合理储存期限，经常按入库登记检查，如发现合理储存期限快满，应催促领用部门领用，或者反映给主管部门，以便调拨给急需这类油漆的部门使用，避免因变质而报废油漆产生损失。 ⑥仓库的位置、建筑和消防设施，以符合当地的公安消防部门规定。万一发生火灾，应立即切断电源，立刻以黄沙及泡沫灭火器施救，严禁用水灭火，以免火势蔓延。 三、项目建设合理性分析 1、产业政策合理性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“电线、电缆制造C3831”，根据《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目不属于限制类及淘汰类项目，综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区已建设完成的厂房进行生产，项目用地性质为二类工业用地，本项目生产性质与之相符合；厂区周边供电、供水、交通道路等基础设施完善，有利于本项目的建设和实施。项目厂址外环境关系较为简单，无特殊环境敏感点，无明显制约因子。项目不涉及生活饮用水水源保护区、自然保护区。在采用本环评提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。 综上所述，本项目选址合理可行。 3、平面布置合理性分析 本项目北部、西部、中部为生产区，东部由北向南依次为洗手间、胶水仓，南部由西向东依次为品检室车间办公室、成品仓、原材料仓。生产区与生活区分开布置。项目平面布局按照生产工艺流程布局，既能保证物流和人流畅通，又缩短物料搬运的距离，总平面布置较合理。 4、项目“三线一单”符合性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 本项目营运过程中消耗一定的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，对区域资源利用影响不大，符合资源利用上限要求。 本项目仅产生少量生活污水、循环冷却定排水、地面拖洗废水，水质简单，浓度低，废水经化粪池处理后排入市政污水管网进入君山第二污水处理厂处理，对周边水体水质影响小；项目仅有少量有机废气产生，有机废气经三级催化燃烧后外排，对周边大气环境影响小，项目的建设不会损害区域的环境质量，符合环境质量底线要求。 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，不在该功能区的负面清单内。 因此，本项目的建设与“三线一单”相协调。 5、与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》要求“全面推进工业VOCs综合治理。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达保排放”，本项目会产生少量VOCs，通过采取措施后，能做到达标排放，与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的要求相符。 四、总量控制 污染物总量控制是我国现阶段改善环境质量的一套行之有效的管理制度。根 据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，国家主要对COD、 NH3-N、SO2、NOx实行总量控制。根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工 作方案》将挥发性有机物（VOCs）作为总量控制因子。 本项目建成后，总量控制指标为废水中的COD和NH3-N，以及废气中的 VOCs。污染物排放总量控制指标见下表。 表7-12 污染物排放总量控制建议指标（t/a） 污染物类别; 控制因子; 单位; 企业排放量. 废水总量控制指标; COD; t/a; 0.020. 氨氮; t/a; 0.005. 废气总量控制指标; VOCs; t/a; 0.028. 五、环境监测计划 根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。定期环境监测工作由具有检测资质的单位完成，并出具具有法律效力的监测报告，定期环境监测安排见表7-13。 表7-13 营运期环境监测计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污染源监测; 大气污染物; 1#排气筒排放口; VOCs; 1次/半年. 水污染物; 污水排放口; COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/半年. 噪声; 厂界四周; 噪声; 1次/半年. 六、环境管理及竣工验收 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： ①组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行竣工验收制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 ②在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）环保竣工验收 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，对配套建设的环境保护设施进行验收。本项目建设过程应配套建设部分环保设施，项目环境保护措施检查、监测及验收的主要内容和要求详见表7-14。 表7-14 项目环保竣工验收一览表 污染类型; 排放源; 环境保护措施及检查内容; 监测因子; 验收标准. 废气; 包漆工序; 三级催化燃烧处理装置+27m高排气筒; VOCs; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业标准要求. 废水; 生活污水、循环冷却定排水、地面拖洗废水; 化粪池; CODcr、BOD5、SS、氨氮; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 噪声; 设备噪声; 基础隔声、减振; Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 一般工业固体废物; 固废暂存场所、暂存、处置情况; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 危险废物; 危废暂存间暂存、处置情况; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB16297-2001）. 生活垃圾; 生活垃圾收集系统、暂存、处置情况; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 10环保投资估算 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位。本项目环保投资列于下表。企业环保投资13.05万元，占总投资3000万元的0.44%，详见下表7-15。 表7-15 项目环保措施一览表 类别; 环保设施; 投资估算（万元）; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 依托厂区现有. 废气; 有机废气; 三级催化燃烧处理装置+27m高排气筒; 8; 新建，三级催化燃烧处理装置为设备自带. 噪声; 设备噪声; 基础减振、墙体隔声; 2; 新建. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 0.05; 新建. 生产固废; 分类收集、一般固废、危险废物暂存间; 3.0; 新建. 合计; 13.05.

# 8建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 包漆 | VOCs | 三级催化燃烧处理装置+27m高排气筒 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业相关标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、循环冷却定排水、地面拖洗废水 | COD BOD5 SS NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固 体 废 弃 物 | 生产车间 | 废铜线 | 外售综合利用 | 合理处置率100% |
|  |  | 废漆包线 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废催化剂 | 由厂家回收利用 |  |
|  |  | 废拉丝液 | 收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 废拉丝铜泥 | 收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 废包装桶 | 由厂家回收利用 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 主要是拉丝机、漆包机、风机等生产设备运行时产生的噪声，噪声值在70~85dB(A)在之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |

# 9结论与建议

一、结论 1、项目概况 岳阳市东仁电子科技有限公司拟投资3000万元在岳阳市君山工业集中区荆江门片区二期5栋租赁厂房建设年产1500吨漆包线生产项目，项目总建筑面积2020m2，建成后年产漆包线1500吨。 2、环境质量现状 （1）大气环境质量现状：根据2018年度君山区常规监测点统计数据，君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。本项目所在区域为不达标区。 根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》：岳阳市PM10平均浓度改善目标为“2018年的年均目标值为70ug/m3。”由表3-1可知，君山区2018年环境空气质量数据中PM10的年均值未达到岳阳市环境空气质量改善目标值，未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。需进一步通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，以期区域环境空气质量得到进一步改善。 （2）地表水环境质量现状：本评价收集了2019年岳阳市生态环境局发布的监测数据，监测结果表明，长江干流（岳阳段）荆江口断面水质均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准的要求。 （3）声环境质量现状：监测结果表明，项目四周厂界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，区域声环境质量较好。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目包漆工序产生的VOCs经三级催化燃烧装置处理后由27m高排气筒排放，可满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业相关标准要求，本项目的建设对大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 生活污水、循环冷却水及地面拖洗废水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排经市政污水管网进入君山区第二污水处理厂处理，处理达标后排入长江，对环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本工程噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值在70~85dB(A)之间。所有的产噪设备安装在车间内部，经过基础门窗厂房隔声后再经过距离衰减，项目噪声对周边环境造成的影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 项目废铜线、废漆包线外售综合利用；废催化剂由厂家回收利用；废拉丝液、废拉丝铜泥危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。采取上述措施后，本项目固体废物可得到合理有效处置，对周围环境影响较小。 4、项目可行性分析 （1）产业政策合理性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“电线、电缆制造C3831”，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2011年修正）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区已建设完成的厂房进行生产，项目用地性质为二类工业用地，本项目生产性质与之相符合；厂区周边供电、供水、交通道路等基础设施完善，有利于本项目的建设和实施。项目厂址外环境关系较为简单，无特殊环境敏感点，无明显制约因子。项目不涉及生活饮用水水源保护区、自然保护区。在采用本环评提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。 综上所述，本项目选址合理可行。 （3）平面布置合理性分析 本项目北部、西部、中部为生产区，东部由北向南依次为洗手间、胶水仓，南部由西向东依次为品检室车间办公室、成品仓、原材料仓。生产区与生活区分开布置。项目平面布局按照生产工艺流程布局，既能保证物流和人流畅通，又缩短物料搬运的距离，总平面布置较合理。 （4）项目“三线一单”符合性分析 本项目所在区域无生态保护目标，资源利用量少，环境质量良好，不在负面清单内，符合“三线一单”相关要求。 （5）与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》要求“全面推进工业VOCs综合治理。……强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达保排放；”，本项目会产生少量VOCs，通过采取措施后，能做到达标排放，与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的要求相符。 5、环评总结论 综上所述，本项目符合国家的产业政策，选址合理，虽然项目在运行时会产生一定程度的废气、噪声及固体废物，给周围环境带来一定的影响，但建设单位严格按照环保竣工验收制度及本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 二、建议 - 建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 - 运营期间产生的固废严格分类处理，危废应妥善收集至危废暂存间，同时设立台账制度，并做好转运登记。 （3）应进一步完善各类规章制度，加强科学管理和操作人员责任心，杜绝因操作不当而产生的各类污染事故发生。 （4）加强厂内各类污染治理设施的管理和维护，提高操作人员的责任心和环保意识，确保治理设施运行的可靠性、稳定性。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日