建设项目环境影响报告表

项目名称：    钱粮湖LNG瓶组站建设项目

建设单位：     岳阳长燃燃气有限公司

编制日期： 2020年9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 钱粮湖LNG瓶组站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳长燃燃气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邵志坚 |  |  | 联系人 |  |  | 韩光 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区钱粮湖镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15802609181 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市君山区钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内 （坐标：东经112.693021，北纬：29.460327） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代号 | D4511 天燃气生产和供应业 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 681.9 |  |  |  | 绿化面积（平方米） | 169.0 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 60 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 8.6 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 14.33% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  | 2020年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 岳阳长燃燃气有限公司成立于2008年06月12日，坐落于君山区柳林洲镇，该公司为君山区天然气特许经营企业，主要负责君山天然气的建设与运营，为积极响应湖南省省委、省政府提出的“气化湖南工程”战略决策，配合君山区天然气的整体规划，该公司拟开展“钱粮湖LNG瓶组站建设项目”。 因站区选址需考虑距离主干管区较近、周围较空旷且居民户少、土地性质为建设用地等因素，在综合比较后拟选址在钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，土地性质经国土及测绘单位确定为建设用地，项目用地方式为租赁。项目场地内占地面积681.89m2，其中硬化路面面积468.76m2，值班控制室18m2，总建筑面积48m2。主要设备为8台410L低温钢瓶，气化、调压、计量、加臭集成撬一套，瓶组总容量不超过4m3液化天然气，日最大供气量约2000标方。目前钱粮湖镇无工业用气大户，商业户体量小，主要以居民户为主，且都为老小区无新建房地产项目，预计可开发户数约5000户。 岳阳长燃燃气有限公司是长沙市燃气实业有限公司下属控股子公司，长沙燃气是省内管道燃气开拓者和运营者，是省内燃气行业的龙头企业，有稳定的管输天然气指标，在长沙建有日产50万方的液化天然气工厂，另岳阳长燃与长沙新奥燃气储配有限公司签订了LNG供气协议（详见附件6），上述气源能确保钱粮湖LNG瓶组站项目的气源需求。 天然气是优质、高效、清洁、方便的低碳能源，能够与可再生能源形成良性互补，是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择。加大天然气利用规模，提高清洁能源比重，对于优化能源结构、保护生态环境、提高人民生活质量、促进经济社会可持续发展等方面都具有十分重要的意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目的建设应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号），本项目产品属于三十二、燃气生产和供应业中94小类中“城市天然气供应工程”，应编制环境影响报告表。为此岳阳长燃燃气有限公司委托我公司（湖南欣森宏景环境评估有限公司）承担了《钱粮湖LNG瓶组站建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场勘察、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正，2017年10月1日施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）； （11）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （12）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （13）（《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （14）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）； （15）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》【环大气（2017）121号】. 2.2地方法规 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》，（2016年9月8日）； （2）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，（ 2019年09月29日修正）； （3）《湖南省落实<水污染防治行动计划>实施细则》（2016年01月19日）； （4）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（2018年06月26日）； （5）《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）； （6）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）； （7）《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案》（2018-2020年）； （8）《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告【2015】5号）； （9）《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发【2016】27号）。 （10）《岳阳市污染防治攻坚战2020年度工作方案》（2020年3月10日 ）。 2.3技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （9）《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》； （10）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》； （11）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）； （12）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）建设单位营业执照； （4）建设单位场地证明材料； （5）建设单位提供的其他资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：钱粮湖LNG瓶组站建设项目； （2）建设单位：岳阳长燃燃气有限公司； （3）建设地点：岳阳市君山区钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内； （4）项目性质：新建； （5）建设地点及周边概况：项目所在地为农村环境，用地为建设用地；用地南侧60m处乡村道路已铺设燃气管道，东南侧880m处百花大道及西南侧900m处振兴路已铺设燃气管网主干道；项目周边无大型工业企业，无医疗、教育等机构；与项目最近的居民在东侧35m处，满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中防火间距的要求。项目北侧120m处为华容河。 （6）建设规模：项目场地内占地面积681.89m2，其中硬化路面面积468.76m2，值班控制室18m2，总建筑面积48m2。场地内主要设备为8台410L低温钢瓶，及气化、调压、计量、加臭集成撬一套，瓶组总容量不超过4m3液化天然气，日最大供气量约2000标方。项目南面的乡村道路已建有天然气管道，项目生产的天然气进入原有的管道输送到小区，故项目不涉及厂址外管道建设。 表1-1 工程主要建设内容一览表 工程名称; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 储瓶区; 占地面积为82.5m2，钢筋棚30m2，设8台410L低温钢瓶，以及气化、调压、计量、加臭集成撬一套; 30m2钢结构52.5m2露天式. 辅助工程; 控制室; 1F、建筑面积18m2; 钢结构. 公用工程; 供水; 生活用水使用自来水，供给水量可以满足本项目用水需求. 排水; 项目排水实行“雨污分流”制。厂区设雨水导流沟，雨水经雨水沟收集后排至站外水沟；洗手池废水直接用于绿化浇灌。. 供电; 电源来自钱粮湖镇当地电网. 环保工程; 噪声治理; 选用低噪声设备、采取结构隔声、减振、消声等措施. 固废处理; 生活垃圾桶. 3.2、主要设备 本项目生产过程中主要的生产设备见表1-2。由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产需要。 表1-2 主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 不锈钢软管; 根; 8; DN10L=1.5M; 连接钢瓶与汇流排. 2; 低温钢瓶; 个; 8; 410L卧式1.4MPa; 不锈钢材质. 3; 低温截止阀; 个; 20; DJ61F-40P，DN50，DN15; 不锈钢材质. 5; 低温微起式安全阀; 个; 3; DA21F-40P，DN15; 不锈钢材质/微起式. 6; 低温仪表阀; 个; 2; J21F-40P，DN4; 不锈钢配进口接管. 7; 不锈钢压力表; 个; 2; Y1000-1.6Mpa; 现场压力显示. 8; 管道保冷; 批; 1; /; 液相管道保冷处理. 9; LNG空温气化器; 台; 3; 500Nm3/h; 设计压力1.9Mpa，连续工作时间≤8小时，立式. 10; 电复热器; 套; 1; 500Nm3/h; 设计压力1.9Mpa，水浴式电加热，加热功率8KW/h. 11; 调压器; 台; 2; 627-576，DN50，500Nm3/h; 进0.6-1.2Mpa，出0.1-0.2Mpa. 12; 安全阀; 个; 1; DN15; 放散压力0.22Mpa. 13; 流量计; 台; 2; DN50; 计量. 14; 自动加臭机; 台; 1; JC-B; 20kg计量储药罐. 15; 成撬装置; 套; 1; /; 起重设备. 16; 燃气报警器探头; 个; 1; 4-20mA; 燃气报警泄露. 17; 燃气泄露报警; 个; 1; 4-20mA; 燃气泄露报警. 18; 阻火器; 个; 1; DN50PN16; 防爆阻燃. 19; 现场防爆控制柜; 台; 1; HPT-II; 数据远传收集. 本项目使用的瓶组总容量不超过4m3液化天然气，符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中瓶组供气站的规模要求。 3.3、原辅料使用情况 本项目使用的燃气主要来源于长沙市燃气实业有限公司、长沙新奥燃气储配有限公司。本项目建设单位是长沙市燃气实业有限公司下属控股子公司，长沙燃气是省内管道燃气开拓者和运营者，是省内燃气行业的龙头企业，有稳定的管输天然气指标，在长沙建有日产50万方的液化天然气工厂，另建设单位与长沙新奥燃气储配有限公司签订了LNG供气协议，上述气源能确保钱粮湖LNG瓶组站项目的气源需求。项目燃气的运输属于供气方负责，本项目建设单位不负责燃气运输。原辅材料及能源消耗见表1-3。 表1-3 主要原辅材料 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 液化天然气; 万NM3/a; 73; 来源于长沙市燃气实业有限公司、长沙新奥燃气储配有限公司. 2; 加臭剂（四氢噻吩）; t/a; 0.08; 外购. 3; 新鲜水; m3/a; 26.11; 周边水井. 4; 电; 万kWh/a; 0.9; 钱粮湖镇当地电网. 表1-4 项目气源天然气品质一览表 序号; 组分; 单位; 备注. 1; 甲烷; % Mol; 95.24. 2; 乙烷; % Mol; 4.32. 3; 丙烷; % Mol; 0.15. 4; 异丁烷; % Mol; 0.02. 5; 正丁烷; % Mol; 0.02. 6; 异戊烷; % Mol; 0.01. 7; 正戊烷; % Mol; 0.00. 8; 碳6+; % Mol; 0.00. 9; 氮; % Mol; 0.25. 10; 氧; % Mol; 0.00. 11; 二氧化碳; % Mol; 0.00. 12; 硫化氢; mg/m³; <1. 13; 总硫; mg/m³; <1. 14; 密度; kg/m³; 0.7174. 15; 单位质量热值; MJ/kg; 54.41. 16; 单位体积热值; J/m³; 37.42. 17; 气化率; m³/MT; 1433. 加臭剂：本项目使用的加臭剂为四氢噻吩，主要用作城市煤气、天然气等气体燃料的赋臭剂即警告剂。其主要的理化性质如下： 1、性状：无色液体，有令人不愉快气味。 2、熔点（℃）：-96.2。 3、沸点（℃）：115~124.4。 4、相对密度（水=1）：1.00。 5、相对蒸气密度（空气=1）：3.05。 6、饱和蒸气压（kPa）：2.4（25℃）。 7、临界压力（MPa）：4.7。 8、化学稳定性:常温常压下化学性质非常稳定。 9、化学聚合性:常温常压下不发生聚合反应。 10、毒性:在使用浓度内，对人体无毒无害。 11、腐蚀性:在使用浓度内，对金属输气管网、塑料输气管网没有腐蚀性。 4、总平面布置 本项目位于岳阳市君山区钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，厂区总占地面积约681.89m2，主要设备为8台410L低温钢瓶，气化、调压、计量、加臭集成撬一套。结合场地及周边情况，在满足安全距离要求的前提下，力求因地制宜、保护环境、节省投资，设备主要布设在场地内西侧，控制室位于场地内东南侧，该总平面布置功能分区合理、工艺管线短捷，生产管理方便。项目总平面布置见附图2。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中规定，气瓶组应在站内固定地点设置，本项目已规范将气瓶组安装在场地内西侧，在钢筋棚内储存，其他防火间距规定限制见下表1-5。 表1-5 气瓶组及天然气放散管管口、调压装置至明火散发火花 的地点和建、构筑物的防火间距（m） 项目 名称; 气瓶组; 天然气放散管管口; 调压装置. 明火、散发火花地点; 25; 25; 25. 民用建筑、燃气热水炉间; 18; 18; 12. 重要公共建筑、一类高层民用建筑; 30; 30; 24. 道路; 主要; 10; 10; 10. 次要; 5; 5; 5. 注：规范值引自《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）表7.4.3。 对照现场勘查情况，项目周边无明火、散发火花地点，无重要公共建筑及一类高层民用建筑。LNG气瓶组西侧最近的居民房屋距离37.6m，东侧最近居民距离35m，南侧最近居民距离72m，均满足民用建筑防护距离大于18m的要求。本项目周边无主要、次要道路，与本项目最近距离道路为南侧60m处乡村道路。根据平面布局图可知，天然气放散管管口、调压装置位于本项目西侧2m，对照规范可知工艺设备于站外建（构）筑物防火距离均符合相关设计规范。 5、公用工程 （1） 给水工程 本项目用水使用自来水，本项目给水主要为控制室职工洗手用水、绿化浇灌用水。 项目LNG气化瓶组站采用无人值守制度，一般每隔两小时巡查一次，站内控制室里未设置厕所，但设置有洗手池，根据业主提供相同规模及同样生产制度的LNG气化瓶组站资料显示，站内每月洗手用水量约为0.5m3（6m3/a）。 项目场地内绿化面积169m2，预计每月浇灌2次，用水量预计2L/m2，则绿化浇灌所需水量338L/次（8.11m3/a），项目洗手池废水6m3/a，可直接回用于绿化浇灌。 则项目职工洗手用水、绿化浇灌新鲜用水总量为8.11m3/a。 （2）排水工程 项目排水工程以保护生产环境为基本原则实行“雨污分流”制排水。厂区设雨水导流沟，雨水经雨水沟收集后排至站外水沟；职工洗手废水约6m3/a，直接进入厂区作为绿化浇灌用水。 （3）供电 ①配电系统 低压配电系统采用TN-S 系统，对站内用电设备采用放射式配电，低压配电系统层次不超过2级；气化站内电机均低压全压启动；所有电机均在控制室内进行控制；各类用电设备的馈电线路电压损失控制在5%以内。 ②防静电措施 项目在生产过程中，因液体、气体在设备、管道中高速流动而产生静电，静电电荷有可能高达数千伏，有可能产生静电放电火花，引燃泄漏的可燃气体，防止静电火花最根本的方法是设备管道作良好的接地，设备每台两处接地，管道每隔25m 接地一次，法兰、阀门之间作电气跨接。项目气化站内在工艺区设置人体静电接地金属棒，采用人体触摸接地的方式进行人体放电。 （4）消防 ①消防系统设计 项目厂界四周将设置 2.4m 高非燃烧实体围墙；站区全部采用混凝土路面；瓶组区设罩棚，防止设备长期处于日晒雨淋状态，保证设备安全运行。罩棚采用非燃烧材料制作，有效高度为3.8m。 ②消防器材 遵照“预防为主，防消结合”的方针，在钢瓶区、气化调压区等区域均配置一定数量的推车式和手提式灭火器，以便灵活有效地扑灭室内外火灾。灭火器配置依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求进行，配置地点、型号及数量见下表1-6。 表1-6 项目灭火器的配置情况一览表 建筑物名称; 灭火器型号; 数量. 生产区（瓶组区）; MF/ABC8手提式干粉灭火器; 2. MF/ABC35手提式干粉灭火器; 2. 6、服务班制及劳动定员： 项目为全年营运，劳动定员3人，办公住宿均依托钱粮湖镇亚华大市场已有办公楼，项目LNG气化瓶组站采用无人值守制度，一般每隔两小时巡查一次。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目建设场地位于岳阳市君山区钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，项目周边多为山林地和苗圃，项目北侧120m处为华容河，南侧60m处为乡村道路，项目周围零散分布着居民房屋等。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、地理位置 君山区位于湖南省东北部，是1996年经国务院批准设立，由原国营君山农场、国营钱粮湖农场撤并而成的县级行政区，辖四个镇、一个街道、二个生产场，总面积718平方公里，是岳阳市中心城区三大组成部分之一。因境内有闻名中外的旅游胜地君山岛而得名。君山区现隶属于湖南省岳阳市，全区总面积718平方公里。君山区下辖4镇1街道2农场，分别为广兴洲镇、许市镇、钱粮湖镇、良心堡镇、柳林洲街道、芦苇总场、水产养殖场。 本项目位于钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内（坐标：东经112.693021，北纬：29.460327），交通便捷。具体位置见附图1。 2、地形地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3、气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4、水文 君山区河流湖泊属长江水系。湘江、资水、沅水、澧水汇入洞庭湖。湿地主要有河流、湖泊、沼泽、人工湿地四种类型，其中，河流占3550公顷、湖泊占12536.1公顷、沼泽占4238.8公顷、人工湿地占1562.2公顷。 本项目北侧120m处为华容河，华容河又名调弦河。有资料称又叫"沱江" "沱水"。 起于湖北省石首市调弦口(长江流入洞庭湖的"四口"之一)，过焦山河后入华容县境，经万庾、华容县城、潘家渡，于钱粮湖农场旗杆嘴(今称六门闸，现属岳阳市君山区)注入东洞庭湖，河长55公里。湖南省内流域面积1128.8平方公里。 本项目东侧8km处为东洞庭湖，东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿立方米。常年湖容量178亿立方米，水深4－22m；1994年，东洞庭湖晋升为国家级自然保护区，根据东洞庭湖自然保护区范围图（附图6）可知，本项目未在保护区范围内，与本项目距离最近的保护区边界在东南侧3km处。 5、植被及生物多样性 项目所在地四周植被覆盖率不高，主要以人工种植的果树为主。因项目区附近人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。根据调查，本项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 6、钱粮湖镇基本情况 钱粮湖镇位于岳阳市君山区西侧，2000年10月由原国营钱粮湖农场一分场、三分场、六分场和层山镇组建而成，2015年11月20日，湖南省民政厅关于同意岳阳市君山区乡镇区划调整方案的批复钱粮湖镇与采桑湖镇成建制合并设立钱粮湖镇。钱粮湖镇辖29个建制村，7个社区，总面积161.71平方千米，总人口6.59万人， - 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能区类别及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 3; 水环境功能区; 华容河; 渔业用水; III类. 东洞庭湖; 自然保护区; III类. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理站集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）常规监测因子数据的引用 本项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市生态环境局君山分局分布发布的2018年环境空气质量公报，根据该公报，岳阳市君山区2018年区域环境空气质量数据见下表。 表4.3-1 岳阳市君山区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 14.5; 35; 41.4; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. SO2; 9.3; 60; 15.5; 达标. NO2; 17.8; 40; 44.5; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1318; 4000; 32.95; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条―城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。故本项目所在区域 2018年为环境空气质量不达标区。 根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 （2）特征因子监测 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，特委托湖南精科检测有限公司对项目拟建地特征因子TVOC进行质量监测。 ①监测时间：2020年6月28日~7月4日，连续监测7天； ②监测布点：G1项目所在地厂区内、G2厂界下风向200m； ③监测项目：TVOC； ④采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行； ⑤评价标准：TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中限值标准； 监测及评价结果：见表3-2： 表3-2 环境空气质量监测统计及评价结果 监测日期; 监测点位; 监测项目; 计量单位; 监测值范围; 超标率; 超标 倍数; 标准. 2020年6月28日~7月4日; 厂区内; TVOC; ug/m3; 363-425; 0; 0; ≤600. 厂界下风向200m; TVOC; ug/m3; 163-172; 0; 0; ≤600. 由表3-2可知，项目拟建地TVOC浓度均未超标，项目所在地环境空气质量现状良好。 2、地表水环境质量现状 本项目无废水外排，本次环评引用岳阳市君山区民政局《君山区殡仪馆建设项目环境影响报告表》中有关区域周边主要水体华容河的水环境监测数据作为本次环评地表水环境质量现状评价的依据； 监测时间及频次：2018年6月11日； 监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群、石油类； 监测断面：华容河断面（位于本项目东侧1.7km）； 表3-3 华容河水环境监测结果 单位mg/L，pH无量纲 断面; 监测因子; 范围值; Ⅲ类标准值; 超标率（%）; 最大超标倍数（倍）. 华容河断面; pH; 7.7; 6~9; 0; 0. COD; 15; ≤20; 0; 0. BOD5; 3.6; ≤4; 0; 0. NH3-N; 1.36; ≤1.0; 0; 0. 石油类; 0.0478; ≤0.05; 0; 0. SS; 12; -; 0; 0. 粪大肠菌群; 700; ≤10000; 0; 0. 监测结果表明，华容河断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，因此项目周边地表水现状质量较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，委托湖南精科检测有限公司于2020年6月28日-29日对项目厂界四周进行了现状监测，沿项目厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 项目东厂界; 2020.6.28; 53.0; 42.2. 2020.6.29; 51.8; 42.6. 2＃; 项目南厂界; 2020.6.28; 53.6; 42.9. 2020.6.29; 52.1; 41.7. 3＃; 项目西厂界; 2020.6.28; 52.4; 43.1. 2020.6.29; 52.8; 41.6. 4＃; 项目北厂界; 2020.6.28; 52.8; 42.7. 2020.6.29; 52.1; 42.4. 注：监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]；. 从监测数据来看，项目建设地厂界四周各监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境质量现状与评价 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。二是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目建设地位于岳阳市君山区钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，该项目所在地属农村环境，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气和噪声环境保护目标。项目环境保护目标见表3-5、表3-6，项目保护目标图见附图4。 表3-5 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 一分场五队 居民点; 112.691614; 29.463603; 居民点; 约13户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; N; 350-500m. 十分场二队 居民点; 112.694512; 29.460244; 约62户; E; 35-500m. 西洲居民点; 112.692834; 29.457799; 约17户; S; 72-470m. 十分场二队 居民点; 112.691741; 29.459947; 约18户; W; 37.6-233m. 钱粮湖镇 居民点; 112.688103; 29.459903; 约200户; W; 385-500m. 表3-6 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水 环境; 华容河; N; 120m; 流域面积1128.8平方公里; 渔业用水; （GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准. 东洞庭湖; E; 8km; 总面积19万hm2; 自然保护区. 声环境; 十分场二队 居民点; E; 35-200m; 约25户; 居民点; （GB3096-2008）2类标准. 西洲居民点; S; 72-200m; 约3户; 居民点. 十分场二队 居民点; W; 37.6-200m; 约15户; 居民点. 生态环境; 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环境风险; 与大气、地表水、地下水环境保护目标一致. 保护目标： （1）保护本项目周边水体水环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持各相关水域原有相应的水环境质量标准； （2）保护本项目周边声环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《声环境质量标准》2类声环境质量标准； （3）保护本项目周边大气环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级大气环境质量标准； （4）保护本项目周边生态环境（农田、水体）质量不因本项目建设而发生质量改变。

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 评价区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；挥发性有机物TVOC执行《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）表D.1中8h平均值≤600ug/m3的标准限值。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 2、地表水环境 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，除pH外 Ⅲ类; pH（无量纲）; COD; BOD5; 溶解氧; 氨氮; TP. 6～9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤0.2. TN; 挥发酚; SS; 粪大肠菌群; 石油类. ≤1; ≤0.05; —; ≤10000; ≤0.05. 3、声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： 施工期粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准； 营运期汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准；站内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中无组织排放浓度限值；站区外边界及周边VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值； 表4-4 VOCs无组织排放控制标准（单位：mg/m3） 序号; 控制项目; 执行标准; 排放限值; 限值含义. 1; 站区内VOCs; GB 37822—2019; 10.0; 监控点处1h平均浓度值. 2; 站区外VOCs; GB16297-1996; 4.0; /. 2、废水 项目生产过程中无生产废水外排；职工洗手废水直接回用于绿化浇灌。 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 4、固体废弃物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 项目无生产废水外排，职工洗手废水直接回用于绿化浇灌；项目无组织排放的VOCs量约为19.74kg/a，排放量较小，对环境影响不大，因此不设总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、施工期工艺流程简述 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；本工程施工期的工艺流程及产污情况图示5-1如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 2、营运期工艺流程图及产污环节 LNG 气化站工艺流程及产污节点见下图5-1。 图5-2 营运期项目工艺流程图 工艺说明： 槽车卸车：LNG通过低温汽车槽车运至站内，通过专用卸车增压器对汽车槽车储罐增压，利用压差将LNG送至站内低温LNG钢瓶（本项目LNG钢瓶压力1.4MPa，当槽车罐内压力约1.6MPa时即可）。 钢瓶储存：工作条件下，钢瓶压力1.4MPa，若钢瓶内压力不够，可通过调压器设定压力。在钢瓶储存期间，系统超压自动放散及系统检修将会产生无组织排放的VOCs。 空温气化、加热：钢瓶内LNG靠液位差流入空温式气化器，在空温气化器内转换成气态天然气，空温式气化器内压力为1.92MPa，出口温度比环境温度低10C，当空温式气化器出口的天然气温度达不到5°C以上时，需通过电复热器升温。本项目使用的电复热器为水浴式电加热，加热过程LNG吸收温水的热量后气化并增热。 调压、加臭：经过气化后的进入调压装置调压(调压器进口压力0.6-1.2MPa，出口压力0.1-0.2MPa)。最后经计量、加臭后进入城市输配管网，送入各类用户。本项目加臭使用自动加臭机，加臭剂为四氢噻吩。 二、主要污染工序 1、施工期污染工序 （1）废气污染源 项目施工期对大气环境产生影响的主要污染物有建筑材料、建筑垃圾运输过程产生的扬尘，施工设备和运输设备产生的尾气，建筑装修时产生的废气。 ①扬尘 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 ②施工车辆尾气 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 2、废水污染源 项目施工人员均为附近村民，不在拟建地内设置施工营地和食堂，员工如厕依托周边农户厕所，则项目施工期无生活废水产生。 施工废水主要包括浇筑混凝土产生的泥浆废水、施工机械和车辆的冲洗废水等，其主要污染物为 SS 和石油类，其排放量均难以估算，石油类浓度为 10～300mg/L，SS 污染物浓度约为 400～500mg/L。 3、噪声污染源 施工期噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在68~96dB(A)之间，主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。 表 5-3 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场平; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表5-4 建筑施工机械噪声声级dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 挖掘机; 80～96; 87; 71～87; 75. 铲土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 卡车; 65～80; 71; 59～65; 62. 搅拌机; 78～90; 82; 68～78; 73. 振捣机; 75～90; 81; 66～97; 72. 起重机; 76～84; 78; 67～75; 69. 电锯; 85～95; 87; 73～89; 79. 4、固体废弃物 项目施工期主要为地面硬化、钢筋棚、控制室建设，无钢筋混凝土结构建筑物，因此无建筑垃圾产生，固体废弃物主要是施工过程中废土方和施工人员生活垃圾。 （1）废土方 项目用地较为平整，施工过程开挖量不大，但会产生一定的废土方，产生量约为500m3。土方直接用于回填及周边绿化使用。 （2）生活垃圾 项目施工人员均为附近村民，不在拟建地内设置施工营地和食堂，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，施工时间约为30天，平均施工人员按5 人计，施工期间生活垃圾总产生量为75kg，其主要为果皮、烟盒等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 5、生态 项目场地基础开挖及各构筑物建设等均会造成土壤剥离、破坏原有地表植被。项目占地面积小，施工期虽不会引起明显的生态失调，但是在施工期间仍会导致现有生物量减少，项目施工场地内的植被、树木将会受到不同程度的破坏。根据调查，项目施工区域没有珍贵植物的记载。 根据现场踏勘可知，目前场地内均有种植苗圃，根据土地租赁合同（附件4）可知，租赁土地上种植的苗圃由出租方采取移苗处理，建设单位则按双方约定进行移苗费补偿。 二、营运期污染源分析 ### 1、废气 LNG临时瓶组站将运送的液化天然气通过气化器使液化气由液相转变为气相，然后送往燃气管网，整个工艺过程不存在再加工，造成的污染较少。项目天然气在传输过程由管道进行连接，连接处或阀处可能有微量气体逸漏，逸漏的天然气均未达到可燃气体报警系统检出限值，同时由于天然气基本不含有毒物质，比重轻，且属偶然、间断、无规律性排放，其逸漏的少量天然气很快扩散，对环境空气质量影响不大。 LNG临时瓶组站使用先进的加臭装置，能很好的防止加臭剂泄漏，而且项目所选用的加臭剂四氢噻吩具有抗氧化性强、化学性质稳定、气味存留持久、燃烧后无残留物、不污染环境、添加量少、腐蚀性小的特点。 （1）VOCs废气 项目营运期有组织排放的废气主要为系统超压自动放散的天然气、系统检修放散的天然气。上述排放的天然气均均管线输送至放散管放空，放散管高度为4m（放散管出口设于气化设备棚安全阀处），属偶然排放和间歇排放。本项目安全阀放散压力0.22Mpa。 ①系统超压自动放散的VOCs 项目瓶组站设有密闭管道、设备，正常运行时不会排放天然气。但是，在天然气压力超过其设定压力时，需要泄放部分天然气，或者发生事故时需对天然气进行放空。 天然气超压放空系统放空次数极少，发生的频率约为3~5次/年，本项目取4次/年，每次放空时间约为3~ 5min。本瓶组站放空气体主要为液化天然气(含CH4和少量烃类)，放散量在5m3/次，天然气的密度为0.7174kg/m3，即为放散的废气排放量3.587kg/次（14.348kg/a）。 ②系统检修VOCs 瓶组站每年度需进行一次检修，检修时各管道内气体均需放散，放散气通过放散管放散到大气中，最大放散量不超过5m3/次，持续时间不超过20min。 天然气的密度为0.7174kg/m3，按最大放散量计，则检修废气产生量为3.59kg/a。 - 汽车尾气 本项目厂区内不设停车位，汽车尾气主要来自于运输天然气时产生的废气，机动车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄露。机动车废气主要污染因子为成分为NO2、CO、TSP、THC等，由于项目规模减小，机动车车次较少，因此产生的汽车尾气较少，本环评不对其进行定量分析。 2、废水 瓶组站检修时不使用水，因此无含油检修废水产生；项目使用低温钢瓶，储存区设置钢筋棚，无需利用自来水给钢瓶降温。项目营运过程产生的废水来源于控制室内职工巡查时生产废水。 根据业主提供相同规模及同样生产制度的LNG气化瓶组站资料显示，站内每月用水量约为0.5m3（6m3/a），废水排放量约6m3/a，可直接回用于绿化浇灌。 3、噪声 本项目正常运作时主要噪声源为空温气化器等设备产生的噪声、瓶组站往来车辆产生的交通噪声等，根据类比调查，各项设备噪声见表5-6。 表5-6 主要噪声源一览表 声源; 数量; 噪声（dB); 工作方式; 治理措施. LNG空温气化器; 3台; 60～65; 间歇; 隔声、减震、消声. 调压器; 2台; 55～60; 间歇; 隔声、减震、消声. 运输槽车; 1台; 65～70; 间歇; 降低车速、减少鸣笛. 系统超压放空; /; 85; 瞬间噪声; /. 4、固废 项目营运过程中无一般固废产生，检修主要由专业公司上门检修，检修时无检修固废产生。营运期主要主要为生活垃圾。 项目采用无人值守制度，每日只安排巡查。根据业主提供资料，每月垃圾产生量约为10kg，则年生活垃圾产生量约0.12t/a。

- 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 系统超压 | VOCs | 14.348kg/a | 无组织排放，14.348kg/a |
|  | 系统检修 | VOCs | 3.59kg/a | 无组织排放，3.59kg/a |
|  | 运输车辆 | 尾气 | 少量 | 无组织排放，少量 |
| 水污染物 | 职工洗手废水 | 水量 | 6m3/a | 直接回用于绿化浇灌 |
| 固体废物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 0.12t/a | 生活垃圾收集后由环卫部门清运 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为空温气化器等设备噪声，源强在60～85B（A）之间。通过距离衰减的隔声降噪作用，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目生产场地位于岳阳市君山区钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，由于施工期较短，因此，对区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、施工期水环境的影响及防治措施 项目施工人员均为附近村民，不在拟建地内设置施工营地和食堂，员工如厕依托周边农户厕所，则项目施工期无生活废水产生。根据污染源分析，施工期废水主要为施工废水。 施工废水主要包括浇筑混凝土产生的泥浆废水、施工机械和车辆的冲洗废水等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，经沉淀池充分沉淀后，可回用于项目施工及养护；冲洗废水主要是含有油污的废水，环评建议项目施工过程中在集中施工车辆清洗处设置隔油沉淀池对车辆冲洗废水进行处理，将处理后的废水贮存回用于施工（如地面浇洒、车辆清洗等），尽量减少废水排放。 施工期水污染的控制措施： （1）对于施工中的冲洗废水，建设单位应当在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，设置临时废水隔油、沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对场地内农田水体以及周边环境的污染。 （2）合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设。 （3）运输、施工机械机修不设在施工场地，应送修理厂，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对区域水环境的污染。 （4）为防止施工期物料、废物、隔油等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，施工单位应对构筑物及道路地面采取硬化措施、基层防渗等防渗措施，同时在构筑物周边设置截污沟。 通过如上措施处理后，本项目施工期对水环境影响较小。 2、施工期对环境空气的影响及防治措施 施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气。若不采取合理的降尘措施，将会使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。 因此建设单位应采取有效的控制措施减少施工扬尘对周边敏感的的影响，本环评建议扬尘控制与治理措施严格按照《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告【2015】5号）、《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发【2016】27号）、《岳阳市扬尘污染防治条例》执行： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，对进出车辆(特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，对易产生扬尘污染的建筑材料密闭存放或者集中、分类堆放，采取覆盖、喷淋洒水等有效防尘措施，并使用专业车辆运输； （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）对施工工地出入口、主要道路、加工区和物料堆放场地进行硬化并辅以喷淋洒水等措施，对其他场地进行覆盖或者临时绿化；及时硬化地面或道路，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。 （6）施工机械在挖土、装土、堆土等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施防止扬尘污染。 （7）对建筑垃圾、建筑土石方及其他废弃物应当在四十八小时内运到指定地点处置，不能及时清运的，应当采取防尘网或者防尘布等覆盖措施； 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在68~96dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 挖掘机; 87; 67; 60; 57; 54; 48; 47; 43; 40. 铲土机; 81; 61; 54; 51; 47; 42; 41; 37; 34. 卡车; 71; 51; 44; 41; 37; 32; 31; 27; 24. 搅拌机; 82; 62; 53; 52; 48; 43; 42; 38; 35. 振捣机; 81; 61; 54; 51; 47; 42; 41; 37; 34. 起重机; 78; 58; 51; 48; 44; 40; 38; 34; 32. 电锯; 87; 67; 60; 57; 54; 48; 47; 43; 40. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 项目周边200m范围内存在的居民点主要分布在西侧、东侧、南侧，居民居民50户左右，为减少施工噪声对居民点以及周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： （1）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向当地生态环境局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 （2）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （3）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （4）建筑施工单位使用可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。 （5）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （6）施工机械尽可能安装在北侧，远离其他三侧居民。 （7）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 4、施工期固体废物对环境的影响及防治措施 施工期固体废物主要来自于废土方以及生活垃圾。项目用地较为平整，施工过程开挖量不大，废土方产生量约为500m3。土方直接用于回填及周边绿化使用。生活垃圾主要为果皮、烟盒等。由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。 对于固体废物，可同时采取以下处理措施： （1）为防止水土流失、保护生态环境，建议施工单位对山林、荒地的开挖建设进行分段施工，并分别在项目北侧设置合理规范的弃土场，用于开挖土石方暂存。 （2）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。 （3）对废土方要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好废土方暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （4）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。 （5）要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 5、施工期对生态环境的影响及防治措施 项目场地基础开挖及各构筑物建设等均会造成土壤剥离、破坏原有地表植被。项目占地面积小，施工期虽不会引起明显的生态失调，但是在施工期间仍会导致现有生物量减少，为了减少施工开挖过程中对植被的破坏，以及开挖产生的废土方的堆存可能产生的水土流失对地表植被的破坏。本次评价建议采取以下措施： （1）合理安排施工流程及进度，尽量减少废土方临时堆存点，从而减少对地表植被的占压；严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外的区域的植被、耕地、农业生态造成破坏。 （2）工程施工过程中，应注意对能不破坏的植被应尽可能的保留；根据现场踏勘可知，目前场地内均有种植苗圃，根据土地租赁合同（附件4）可知，租赁土地上种植的苗圃又出租方采取移苗处理，建设单位则按双方约定进行移苗费补偿。 （3）工程基础开挖及其它施工临时工程施工前，必须先将表土剥离，选择合适的地方单独堆存，待施工完成后，用表土覆盖厚度10cm以上，再栽植草皮，使地表植被得以恢复。 （4）加强施工人员教育，严禁乱砍滥伐。 （5）避免在暴雨、大风等恶劣天气条件下施工，减少水土流失和扬尘； （6）施工废料，经分类收集后回收利用，或运送至指定的抛废区，杜绝随处丢弃； （7）工程完工后，尽可能及时恢复自然植被、掩盖施工痕迹，保护生态环境，使之与自然环境和风景相协调。在植被恢复措施中，同时应关注主要植草、乔灌木的比例，尽量使其比重协调，避免区域内某一物种的锐减或锐增，减少对生态稳定性的影响。建议选择当地容易恢复的优势植物种类进行植被恢复。 6、施工期环境影响分析结论 本项目施工期时间较短，通过采取以上治理措施后，污染程度将得到一定衰减，因此施工过程中污染源对区域环境的影响是暂时的，将随工程的结束而消失。 ## 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析及污染防治措施 项目营运期产生的废气主要为系统超压自动放散的VOCs、系统检修VOCs及汽车尾气，VOCs废气排放方式通过4m高放散管排放，属偶然排放和间歇排放。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级按表 7-2的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表 7-2 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见表。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. VOCs; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）. ②估算模型参数表见表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; —. 最高环境温度/ ℃; 39.3. 最低环境温度/ ℃; -5.8. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率 / m; —. 是否考 虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/ km; —. 岸线方向/ °; —. ③污染源参数见表 7-5。 表7-5 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点经纬度; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 东经; 北纬. 1; VOCs; 112.693021; 29.460327; /; 42.1; 18.5; 0; 8; 8760; 正常; 0.0036. ④计算结果见表 7-6。 表 7-6 大气环境影响评价等级结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m 3 ); Pmax (%); D 10% (m). 厂区无组织排放; VOCs; 150; 0.168; 0.01; /. 从估算结果可知，本项目厂区无组织排放VOCs，Cmax为0.168ug/m3，Pmax0.01%，距离为厂界下风向204m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据导则中“8.1.3、三级评价项目不进行进一步预测与评价”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 （2）污染物影响分析 ①VOCs废气 项目营运期产生的废气主要为系统超压自动放散VOCs、系统检修VOCs，由工程分析可知，项目建成后，VOCs的总排放量17.938kg/a，废气主要的成分为无毒性的甲烷、少量烃类物质，排放量较少，排放通过安全阀处的4m放散管排放，属偶然排放和间歇排放。 站内工艺设备和管道检修或非正常工作时安全保护装置动作，排放超压天然气，总烃中甲烷所占比例86.23%，密度低于空气的甲烷，实际放空时不会落地，而且这种状况发生的频率较小、排放量较少且浓度低，通过自然扩散后，对周围环境和敏感点的影响不大。最大落地浓度可达到《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）表D.1中排放浓度限值。 本次环评依据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019），针对VOCs废气无组织排放提出以下几项建议措施： A：对于超压放散装置设联锁装置，在危险排除后自动关闭阀门装置，尽量减少放散量； B：在燃气中加入臭剂，在有可能出现燃气泄漏的场所设可燃气体泄漏报警装置，尽可能减少天然气的泄漏； C：设备于管道组件：①对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否有泄漏现象；②阀门、泵、管线、调压设备系统至少每6个月检测一下；③法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次；④当检测到泄漏时，对泄漏源应予以表示并及时修复，发现泄漏之日起5天内应进行首次修复。 ②汽车尾气 本项目厂区内不设停车位，汽车尾气主要来自于运输天然气时产生的废气，机动车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄露。机动车废气主要污染因子为成分为NO2、CO、TSP、THC等，由于项目规模减小，机动车车次较少，因此产生的汽车尾气较少。 由于无组织低矮面源排放，地形较为开阔，所排出的尾气易于扩散，其对项目区大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象。 2、水环境影响分析及污染防治措施 项目排水工程以保护生产环境为基本原则实行“雨污分流”制排水。厂区设雨水导流沟，雨水经雨水沟收集后排至站外水沟；站内生产、生活过程无废水外排，项目洗手池废水6m3/a，直接回用于绿化浇灌。因此本项目不进行水环境影响评价、预测。 3、地下水影响分析及污染防治措施 （1）评价工作等级 表 7-7 地下水评价级别判据 行业类别 环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 141、城市天然气供气工程; /; 全部; Ⅳ类; Ⅳ类. 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A，建设项目为城市天然气供气工程，判定本项目类别为Ⅳ类；Ⅳ类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 4、噪声影响分析及污染防治措施 4.1、厂区设备噪声影响及防治措施 本项目营运期噪声主要为空温气化器等设备产生的噪声、瓶组站往来车辆产生的交通噪声等，噪声值在60~85dB之间。为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ③强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 ⑤在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 4.2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备产生的噪声源较简单，但部分设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 项目为全年营运，劳动定员3人，一般每隔两小时巡查一次。项目站内天然气运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间避免运输，噪声较小。其中项目生产区距离各厂界的距离分别为：北侧7m，南侧7m、东侧15m、西侧9.6m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-8： 表7-8 厂区噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目 点位; 昼 间. 预测值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 36.8; 60; 达标. 南厂界; 49.5; 达标. 西厂界; 43.3; 达标. 北厂界; 49.5; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。 5、固体废物影响分析及污染防治措施 项目营运过程中产生固废主要为生活垃圾，项目采用无人值守制度，每日只安排巡查，年生活垃圾产生量约0.12t/a；建设单位应在厂区空区设1个垃圾桶，用于收集厂区内工作人员产生的生后垃圾，防止生活垃圾随意丢弃。生活垃圾经厂区统一收集后运送至附近的垃圾中转站，由环卫部门定期清运送垃圾填埋场处理。 生活垃圾处置可满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)要求，对周围环境造成的影响很小。 6、土壤环境评价等级 本项目为污染影响型项目，按照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表 7-9。 表7-9 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 项目为电力热力燃气及水生产和供应业中的燃气供应项目，对照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录 A（规范性附录）”中识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类类项目，因此，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险分析 环境风险是指突发性灾难事故造成的重大环境污染的风险，具有危害性大、影响范围广、处理难度大、发生概率难确定等特点，但一旦发生，其破坏性极强、污染极严重，不仅会影响企业的正常工作秩序，还可能造成人员伤亡、生态环境的大范围破坏、国家财产遭受巨大损失。尽管我们无法改变环境风险的客观存在，但可以通过科学的分析评价和管理，将环境风险发生的可能性和危害性降低到最小程度。 7.1风险评价目的与重点 （1）评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）评价重点 环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价的关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。因此，本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 7.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及的危险物质为液化天然气，其最大存在总量详见下表： 表7-10 可能构成危险化学品重要危险源的物质最大储存量与临界量比值 序号; 危化品名称; 实际量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 液化天然气; 0.0024; 50; 0.000048. 根据计算，本项目设有容积0.41m3的液化天然气钢瓶8个，最大储存量3.28m3，天然气的密度为0.7174kg/m3，计算得出最大储量约为0.0024t，由上表可知项目液化天然气物质数量与临界量比值为q/Q=0.000048，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当q/Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-13确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表7-11分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 7.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-5和3-6。 7.4环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 7.4.1物质风险识别范围： 拟建项目涉及的风险物质为液化天然气，其物理化学性质及危险特征见表 7-12。 表7-12 液化天然气理化性质及危险特性及应急防范措施表 标识; 中文名; 液化天然气; 英文名; liquefied natural gas; 危险货物编号; 33636. 分子量; /; 分子式; /; CAS号; 8006-14-2. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭液体; 沸点（℃）; -160~-164. 熔点; /; 相对密度（水=1）; 0.7174; 饱和蒸气压; /. 溶解性; /. 毒性及健康危害; 侵入途径; /. 毒性; /. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。液化天然气与皮肤接触会造成严重灼伤。. 急救措施; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救；液体与皮肤接触时用水冲洗，如产生冻疮，就医诊治。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳、水. 闪点（℃）; /; 爆炸上限%（v%）; 14（室温时）；13（-162℃）. 自燃温度; /; 爆炸下限%（v%）; 5（室温时）；6（-162℃）. 危险特性; 极易燃；蒸气能与空气形成爆炸性混合物；当液化天然气由液体蒸发为冷的气体时，其密度与常温下的天然气不同，约比空气重1.5倍，其气体不会立即上升，而是沿着液面或地面扩散，吸收水与地面的热量以及大气与太阳的辐射热，形成白色云团。由雾可察觉冷气的扩散情况，但在可见雾的范围之外，仍有易燃混合物存在。如易燃混合物扩散到火源，就会立即闪回燃着。当冷气温热至-112℃左右，就变得比空气轻，开始向上升。液化天然气遇水生成白色冰块，冰块只能在低温下保存，温度升高即迅速蒸发，如急剧扰动能猛烈爆喷。. 灭火方法; 用泡沫、二氧化碳、干粉灭火。小面积可用雾状水扑灭。. 泄漏应急 处理措施; 切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。. 储运注意事项; 储运条件：液化天然气应在大气压下稍高于沸点温度(-160℃)下用绝缘槽车或槽式驳船运输；用大型保温气柜在接近大气压并在相应的低温(-160～-164℃)下储存，远离火种、热源，并备有防泄漏的专门仪器；钢瓶应储存在阴凉、通风良好的专用库房内，与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。. 7.4.2生产设施风险识别范围： 设备自身因素：①设备设计、选型、安装错误，不符合防火防爆要求。②压力管道容器未按正确设计制造、施工，存有缺陷防患。③设备失修、维护不当，超负荷运行或带病运行。④管线等接地不符合规定要求。⑤电气设备不符合防爆要求。⑥安全附件、报警装置配备不当或失灵。 人为误操作因素：由于管理人员、操作人员的素质、技术水平、应变能力及责任心等原因等造成的事故；①未按时校验，内部腐蚀主要是含硫天然气对汽瓶壁的电化学失重腐蚀；②LNG低温钢瓶内充装了过量的液化天然气，在环境温度升高的情况下，瓶内液化气体剧烈膨胀，致使瓶体破裂；③装有液化天然气的LNG低温钢瓶靠近热源，使钢瓶内液化天然气迅速气化，压力随之增大，直至超过钢瓶允许压力而发生爆炸；④钢瓶因撞击引起爆炸火灾事故；⑤运输过程中可能产生泄漏及碰撞等交通事故，遇明火可能发生火灾、爆炸事故。 7.4.3其他风险识别： 自然环境异常现象:雷电、地震、洪水、滑坡和土壤腐蚀等。地震发生后因地面震动、断层区土壤破坏及错动、震动及地面断裂等可能会造成站场处理设备、管道的破坏，导致事故发生。根据土壤理化性质对金属的腐蚀性可知，沼泽地、盐渍地，湿地为强腐蚀环境，其余为中度或弱腐蚀区。腐蚀会使管线壁厚减小甚至穿孔，容易引起爆裂。其他自然因素如雷电、洪水、滑坡等也可能诱发风险事故。 7.4.4次生/伴生污染 储罐发生泄漏时，容器内可燃液体泄出后而引起火灾，同时容器中液体向外环境溢出或散发出。其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。 7.5、风险防范措施与应急预案 7.5.1风险防范措施 （1）工程设计阶段的事故防范措施 ①严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用； ②站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地； ③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； ④在可能发生天然气泄漏或积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》(SH3093-94)要求设置可燃气体报警装置； ⑤设立紧急关断系统； ⑥为减轻气瓶腐蚀，采取环氧粉末涂层防腐结构，外加电流阴极保护； ⑦站场内设有安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空； ⑧加强设计单位相互间的配合，做好衔接、交叉部分的协调，减少设计误操作，使总体设计质量为优。 - 运行阶段的事故防范措施 ①严格控制液化天然气的气质，以减轻瓶壁腐蚀； ②设置过流保护及紧急切断装置，进一步提高工艺管线及阀门质量，并加强其日常维护保养； ③做好钢瓶的维修检验工作； ④禁拖拉机、电瓶车、摩托车等进入禁火区域，汽车、槽车进入时，必须在排气管上装有防火罩；进入站(库)内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服，严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具； ⑤严禁随意在站内及周围进行动火焊割作业等； ⑥配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作； ⑦装有天然气的气瓶，严禁运输距离超过50公里；瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，不得同车(厢)运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输。 （3）其他管理措施 ①管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高； ②在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； ③加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核； ④制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响； ⑤对储站附近的居民加强教育，减少、避免发生第三方破坏的事故； ⑥对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法;按计划进行定期维护，有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全； ⑦站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 7.5.2事故状态对环境的影响 （1）地表水的污染 离拟建项目所在区域距离最近的地表水体为北侧华容河，项目瓶组站四周设置了保护墙（高为3m）。因此当天然气储罐爆炸事故突发后，有了围堰设施，可有效将消防污水存于围堰内，防治进入环境，且项目溢出的液化天然气流进地表水体的几率接近与零，对地表水水质影响不大。 （2）对大气环境的污染 储罐一旦发生渗漏与溢出事故时，液化天然气中的甲烷是大气中一种有破坏作用的温室效应气体，对大气层的臭氧起着重要作用，所以从环保的角度出发，需注意控制液化天然气的泄漏。 （3）灭火物料对周边环境的影响 油库内设置一定的消防措施，包括手提式、推车式干粉灭火器、灭火毯以及沙子。 干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂，且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外，干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火：一是干粉中的无机盐的挥发性分解物，与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用，使燃烧的链反应中断而灭火；二是干粉的粉末落在可燃物表面外，发生化学反应，并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层，从而隔绝氧，进而窒息灭火。另外，还有部分稀释氧和冷却作用。 因此火灾事故中产生的灭火物料主要是干粉灭火剂。项目采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储罐渗漏，液化天然气渗漏量较小，可进一步降低事故情况下，降低汽油蒸汽对周边环境的影响。 7.5.3 事故应急措施 一旦发现火情，事故发现者应立即报告现场经理，现场经理并且视事故类型立即通知公安部门、消防队、急救中心，有条不紊地按照预先制定的扑火方案进行实施。必须迅速及时地将火扑灭，把损失控制在最低限度。为此制定消防工作预备方案，其具体分工如下： （1）最先发现火情的事故发现者要大声呼叫，某某地点或某某部位失火，并报告现场经理。现场经理向外部报警时，报警人应详细准确报告：出事地点、单位、电话、事态现状及报告人姓名、单位、地址、电话；报警完毕报警员应到路口迎接消防车及急救人员的到来。 （2）现场经理应及时打电话通知119报告失火地点，火势以及联系人和联系电话，同时通知单位管理部主管领导。 （3）在消防队未到达之前现场经理与事故发现者按应急方案立即进行自救，用灭火器灭火。若事态严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队求助。 （4）现场经理切断电源，阻止可燃气体（液体）及物品的输送，防止事态扩大。 （5）在组织扑救的同时，组织人员清理、疏散现场人员和易燃易爆、可燃材料，防止人员伤害和污染环境。 （6）疏通事故发生现场的道路，保持消防通道的畅通，保证消防车辆通行及救援工作顺利进行。消防车由消防机构统一指挥，火场根据需要调动义务消防队及其他人员。 （7）在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速疏散人群至安全地带，以减少不必要的伤亡。设立警戒线，禁止无关人员进入危险区域；组织脱离危险区域场所后，再采取紧急措施；对因火灾事故造成的人身伤害要及时抢救。密切配合专业救援队伍进行急救工作。 （8）做好备勤工作，把受伤人员及时送医院治疗。 （9）项目应为消防队及救火人员做好后勤保障工作，保障消防队灭火作战顺利进行。 （10）保护火灾现场，指派专人看守。 （11）现场发生火灾事故后的注意及急救要领。 7.5.4 事故应急预案 根据拟建工程储罐区的特点，编制储罐区事故具体应该方案如下： (1)储罐爆裂、液化天然气大量泄漏的处理 当储罐发生较大泄漏时，应采取以下措施: ①正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法打开截断阀，同时组织人力对液化天然气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大。 ②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施。 ③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。 ④对一时不能恢复和维持正常输气气生产时，应通知各用户。 (2)通讯系统事故的处理 当站间通讯中断或与控制中心的联络中断时，可以不影响供气。此时现场操作人员要提高警惕、谨慎操作，密切注意运行参数的变化，及时调整，判断输气系统的工作是否正常。输气正常时，可按通讯中断前的参数继续运行。安排维修人员应立即对通讯系统进行检查维修。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表7-13，供项目决策人参考。 表7-13 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 瓶组站. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施设备与材料; 瓶组站：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定物料的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对物料的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 7.6环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 建设项目名称; 钱粮湖LNG瓶组站建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 君山区; 钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内. 地理坐标; 经度; 112.693021; 纬度; 29.460327. 主要危险物质及分布; 液化天然气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 液化天然气泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；危废外泄污染地下水和土壤. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好车间防渗防漏措施和火灾防范措施. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 8、环境管理 本项目应设环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ⑤组织和协调环境监测工作，根据同类项目情况制定本项目相应的监测计划。 （2）监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。因此，要从人员、设备、方法、制度等“硬件”和“软件”上全面落实监测工作，配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。 为了搞好达标排放和总量控制工作，项目重要排放指标为 VOCs 等，应定期委托有资质的单位进行抽样监测，以了解污染防治效果，及时改进运行管理。 表7-15 环境监测计划表 类别; 测点位置; 污染源监测计划; 监测频次; 环境质量监测计划; 监测频次. 废气; 厂界上下无组织排放; VOCs; 1次/季; VOCs; 1次/季. 噪声; 厂界; Leq（A）; 1次/年; /; /. 固体 废物; 统计 全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式及去向; 每年统计1次; /; /.

# 合理性分析

1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年版）》的相关内容，本项目属于鼓励类种第七类“石油、天然气”中的第3类“原油、天然气、成品油的储运和管道输运设施及网络建设”。本项目的建设积极响应了湖南省省委、省政府提出的“气化湖南工程”战略决策，故本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 根据实际调查情况可知，2018年建设单位已完成了百花大道及振兴路两条钱粮湖镇城区主要干道的燃气管网铺设，项目南侧乡道均已建设燃气管网，项目建设后依托管网可行。因站区选址需考虑距离主干管区较近、周围较空旷且居民户少、土地性质为建设用地等因素，在综合比较后拟选址在钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，土地性质经国土及测绘单位确定为建设用地，项目用地方式为租赁。 根据表1-5气瓶组及天然气放散管管口、调压装置至明火散发火花的地点和建、构筑物的防火间距可知，项目工艺设备于站外建（构）筑物防火距离均符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）设计规范。 根据实地调查，项目拟建地建设条件较为成熟，基础配套设施完善，项目拟建地区内供水、排水、供电等设施齐全。根据外环境关系相容性分析，本项目与外环境相容，无明显制约本项目建设的因素存在，项目施工建设和运营期所产生的污染，拟采取各种环保措施治理后，可使影响降低到可接受水平，对外环境影响较小，且施工期影响随施工结束后即消除。综上所述，本项目选址合理可行。 3、规划符合性分析 本项目的建设满足《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》(2018—2020年)工作措施第3点要求：加快推进“气化湖南”工程建设，推进天然气管网、储气库等基础设施建设，提升天然气供应保障能力，到2020年天然气在一次能源消费结构中占比达到6%以上。 本项目储存、运输及卸料过程均为密封操作，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》【环大气（2017）121号】、《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案》(2018—2020年)要求：“加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、泄漏，设计VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作”。 4、与“三线一单”相符性分析

表8-1 项目与“三线一单”相符性分析 内容; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于君山区钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，根据岳阳市生态红线划定结果（附图5）可知，本项目不在岳阳市生态红线范内；根据湖南省东洞庭湖生态自然保护区划定图（附图6）可知，本项目不在生态自然保护区范围内；符合生态红线保护要求。. 资源利用上线; 项目除天然气、水、电及加臭剂外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源. 环境质量底线; 根据监测数据，声环境及地表水相关监测数据均能满足相应环境质量标准，但岳阳市属于大气环境质量不达标区。根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。. 负面清单; 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单。. 5、总平面布置合理性分析 本项目位于岳阳市君山区钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，厂区总占地面积约681.89m2，主要设备为8台410L低温钢瓶，气化、调压、计量、加臭集成撬一套。结合场地及周边情况，在满足安全距离要求的前提下，力求因地制宜、保护环境、节省投资，设备主要布设在场地内西侧，控制室位于场地内东南侧，该总平面布置功能分区合理、工艺管线短捷，生产管理方便。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中规定，气瓶组应在站内固定地点设置，本项目已规范将气瓶组安装在场地内西侧，在钢筋棚内储存，其他防火间距规定限制见下表8-2。 表8-2 气瓶组及天然气放散管管口、调压装置至明火散发火花 的地点和建、构筑物的防火间距（m） 项目 名称; 气瓶组; 天然气放散管管口; 调压装置. 明火、散发火花地点; 25; 25; 25. 民用建筑、燃气热水炉间; 18; 18; 12. 重要公共建筑、一类高层民用建筑; 30; 30; 24. 道路; 主要; 10; 10; 10. 次要; 5; 5; 5. 注：规范值引自《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）表7.4.3。 对照现场勘查情况，项目周边无明火、散发火花地点，无重要公共建筑及一类高层民用建筑。LNG气瓶组西侧最近的居民房屋距离37.6m，东侧最近居民距离35m，南侧最近居民距离72m，均满足民用建筑防护距离大于18m的要求。本项目周边无主要、次要道路，与本项目最近距离道路为南侧60m处乡村道路。天然气放散管管口、调压装置位于本项目西侧2m，对照规范可知工艺设备于站外建（构）筑物防火距离均符合相关设计规范。

5、环保投资分析 本项目总投资60万元，环保投资8.6万元，环保投资占总投资的14.33%，环保投资具体明细见表7-18。 表8-3 环保投资一览表 序号; 投资项目; 投资金额（万元）. 1; 施 工 期; 施工机械隔声、减振降噪费用; 0.2. 洒水、覆盖遮挡等降尘费用; 0.5. 生活垃圾处置（包括垃圾收集箱、委托环卫部门收集等）费用; 0.1. 水土流失防治; 2. 2; 营 运 期; 设备隔声、减振降噪费; 1.2. 废水处理装置：容积为0.6m3的化粪池; 0.5. 生活垃圾处置：垃圾收集箱、委托环卫部门收集; 0.1. 绿化; 2. 事故风险防范措施：火灾自动报警系统；泡沫及其它灭火器，消防设施的配置必须满足消防部门的规定要求; 2. 4; 合计; 8.6. 6、项目竣工验收内容 本项目环保设施竣工验收内容见表8-4。 表8-4 项目环保设施竣工验收一览表 项目; 污染物; 环境保护措施及检查内容; 效果及标准; 验收单位. 废气治理; 施工期：粉尘废气; 裸露地表及粉料堆场采取覆盖、洒水等，施工区采取围挡等措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 企业自主验收. 营运期：VOCs; 对运行设施进行有效的维护和管理; 站内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中无组织排放浓度限值；站区外边界及周边VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值. 营运期：汽车尾气; 自然扩散; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 经化粪池处理后用于周边农肥，不外排. 噪声治理; 施工噪声; 文明施工，夜间禁止施工，场地四周设围墙等隔声屏障，合理布设施工机械及养护等; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 设备噪声; 采取减震、隔声、消声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶; 合理处置，不得随意外弃. 绿化工程; /; 绿化率24.78%; 绿化面积169.0m2.

- 九、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 系统超压、系统检修 | VOCs | 自然扩散，对运行设施进行有效的维护和管理 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中无组织排放浓度限值 |
|  | 运输车辆 | 尾气 | 自然扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 员工 | 生活污水 | 化粪池一座（0.6m3） | ### 作为农田、菜地肥料利用 |
| 固 体 废 物 | 员工日常 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪 声 | 项目设备产生的噪声经过隔声、减振等措施后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应当加强厂区绿化布置。树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的衰减和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。 |  |  |  |  |

- 十、结论与建议

一、工程概况 岳阳长燃燃气有限公司成立于2008年06月12日，坐落于君山区柳林洲镇，该公司为君山区天然气特许经营企业，主要负责君山天然气的建设与运营，为积极响应湖南省省委、省政府提出的“气化湖南工程”战略决策，配合君山区天然气的整体规划，该公司拟开展“钱粮湖LNG瓶组站建设项目”。 因站区选址需考虑距离主干管区较近、周围较空旷且居民户少、土地性质为建设用地等因素，在综合比较后拟选址在钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，土地性质经国土及测绘单位确定为建设用地，项目用地方式为租赁。项目场地内占地面积681.89m2，其中硬化路面面积468.76m2，值班控制室18m2，总建筑面积48m2。主要设备为8台410L低温钢瓶，气化、调压、计量、加臭集成撬一套，瓶组总容量不超过4m3液化天然气，日最大供气量约2000标方。目前钱粮湖镇无工业用气大户，商业户体量小，主要以居民户为主，且都为老小区无新建房地产项目，预计可开发户数约5000户。 二、环境现状评价主要结论 大气环境监测质量现状：项目所在区域为不达标区域。根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市2020年PM2.5限期达标规划值后，2020年的PM2.5年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。由表3-2可知，项目拟建地TVOC浓度均未超标，项目所在地环境空气质量现状良好。 地表水环境质量现状：由表3-3可知，华容河断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，因此项目周边地表水现状质量较好。 声环境质量现状：从监测数据来看，项目建设地厂界四周各监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 三、环境影响评价主要结论 （1）水环境影响 项目排水工程以保护生产环境为基本原则实行“雨污分流”制排水。厂区设雨水导流沟，雨水经雨水沟收集后排至站外水沟；职工生活污水约14.4m3/a，经化粪池处理后，进入周边林地、菜地作农肥。 （2）大气环境影响 项目营运期产生的废气主要为系统超压自动放散VOCs、系统检修VOCs，排放量较少，排放方式均为无组织排放，属偶然排放和间歇排放。通过自然扩散后，对周围环境和敏感点的影响不大。最大落地浓度可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中无组织排放浓度限值。 本项目厂区内不设停车位，汽车尾气主要来自于运输天然气时产生的废气，由于无组织低矮面源排放，地形较为开阔，所排出的尾气易于扩散，其对项目区大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象。 - （3）声环境影响 - 本项目噪声主要来自于为空温气化器等设备以及运输噪声，声级大约为60～85dB，在经过减震、隔声和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，同时对周围敏感点影响不大。 - （4）固体废物影响 本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，固体废物得到了资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的暂存与及时转运，项目营运期产生的固体废物不会对周围环境造成不良影响。 （5）合理性分析 ①产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年版）》的相关内容，本项目属于鼓励类种第七类“石油、天然气”中的第3类“原油、天然气、成品油的储运和管道输运设施及网络建设”。本项目的建设积极响应了湖南省省委、省政府提出的“气化湖南工程”战略决策，故本项目的建设符合国家产业政策。 ②选址合理性分析 根据实际调查情况可知，2018年建设单位已完成了百花大道及振兴路两条钱粮湖镇城区主要干道的燃气管网铺设。因站区选址需考虑距离主干管区较近、周围较空旷且居民户少、土地性质为建设用地等因素，在综合比较后拟选址在钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，土地性质经国土及测绘单位确定为建设用地，项目用地方式为租赁。 根据实地调查，项目拟建地建设条件较为成熟，基础配套设施完善，项目拟建地区内供水、排水、供电等设施齐全。根据外环境关系相容性分析，本项目与外环境相容，无明显制约本项目建设的因素存在，项目施工建设和运营期所产生的污染，拟采取各种环保措施治理后，可使影响降低到可接受水平，对外环境影响较小，且施工期影响随施工结束后即消除。 综上所述，本项目选址合理可行。 ③平面布局合理性分析 本项目位于岳阳市君山区钱粮湖镇牛奶湖村苗圃内，厂区总占地面积约681.89m2，主要设备为8台410L低温钢瓶，气化、调压、计量、加臭集成撬一套。结合场地及周边情况，在满足安全距离要求的前提下，力求因地制宜、保护环境、节省投资，设备主要布设在场地内西侧，控制室位于场地内东南侧，该总平面布置功能分区合理、工艺管线短捷，生产管理方便。 对照现场勘查情况，项目周边无明火、散发火花地点，无重要公共建筑及一类高层民用建筑。LNG气瓶组西侧最近的居民房屋距离37.6m，东侧最近居民距离35m，南侧最近居民距离72m，均满足民用建筑防护距离大于18m的要求。本项目周边无主要、次要道路，与本项目最近距离道路为南侧60m处乡村道路。根据平面布局图可知，天然气放散管管口、调压装置位于本项目西侧2m，对照规范可知工艺设备于站外建（构）筑物防火距离均符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）规范要求。 四、综合评价结论 - 综上所述，岳阳长燃燃气有限公司钱粮湖LNG瓶组站建设项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理。项目建设在执行环保“三同时”制度，落实本报告表中所提的各项环保措施后，施工期及营运期对环境不利影响较小。从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。 五、建议 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许范围内，环评要求建设单位切实做好下列工作： （1）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理；加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝各种事故性排放现象出现； （2）加强天然气工程安全管理，杜绝重大安全事故发生，减少天然气泄漏量； （3）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，确保治理资金的落实和到位。

本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 质量保证单 附件3 营业执照 附件4 土地租赁合同 附件5 选址意见书 附件6 发改委备案 附件7 供气协议 附件8 专家评审意见 附件9 评审意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 红线图 附图3 厂区平面布置图 附图4 项目雨水排放路径图 G2 附图5 监测布点图 附图6 保护目标图 附图7 岳阳市生态红线范围图 附图8 东洞庭湖自然保护区范围图 附图9 项目所在地环境现状图 附表一 建设项目环评审批基础信息表 附表二 建设项目大气环境影响评价自查表 附表三 建设项目地表水环境影响评价自查表