建设项目环境影响报告表

（报批）

项目名称：君山区广兴洲镇敬老院（光荣院）建设项目（一期）

建设单位（盖章）：广兴洲镇人民政府

编制单位：湖南创佳环保有限公司

二〇二〇年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目所在地自然环境简况	4

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	23

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

九、结论与建议	48

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 君山区广兴洲镇敬老院（光荣院）建设项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广兴洲镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  |  | 联系人 | 棚平 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区广兴洲镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13317304050 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市君山区广兴洲镇江南村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 | Q8414老年人、残疾人养护服务 |  |
| 占地面积 | 11710.52㎡ |  |  | 绿化面积 | 371.2㎡ |  |
| 总投资(万元) | 2740.54 | 环保投资 (万元) |  | 45.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.6% |
| 工程内容与规模 - 项目由来 1.1项目背景 随着人口老龄化的加剧，广兴洲镇人民政府为进一步解决好广兴洲镇老年人养老人民，决定在广兴洲建设含床位150张的养老院，共设置5栋3层老年公寓，1栋3层娱乐室，建设有小区型花园和食堂，共设置床位150张。本项目仅设置养老服务，提供住宿的餐饮。接待健康老人，设置一间医护室仅做简单监测，为老人提供日常监护，测量体温、血压、血糖等，不提供化验、输液、注射、手术、配药等疾病治疗服务，如入住老人生病，则立即转送医院. 根据空间检测报告，项目用地属于建设用地，但已被当地居民私自开垦农田种植南瓜等经济作物。目前已进行收割，项目拟建地现状为空地，无土地纠纷，无人工种植植被。不存在未批先建情况。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的四十、社会服务业113学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院；涉及环境敏感区。本项目位于湖南东洞庭湖自然保护区的实验区，故本项目应编制环境影响报告表。受岳阳市君山区广兴洲镇镇政府委托，湖南创佳环保有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 1.2项目建设的必要性 1、构建和谐社会的需要 人口老龄化的发展，解决老龄化社会问题己成为目前首要的社会问题。尤其是农村老龄化的问题，如果解决不好，和谐社会的目标就难以实现。 2、加快养老事业发展的需要 广兴洲近年发展迅速，但青壮年劳动地多以外出打工为主。留守的空巢老人逐渐增多,敬老院的刚性需求较大，现有的设施条件己满足不了经济社会发展的需要，所以迫切需要新建镇敬老院。 3、改善老年居住环境，体现人文关怀的需要 敬老院建设项目的实施，将极大改善农村五保老人居住环境，从根本上解决了托老、养老、敬老的实际问题，从而为构建和谐社会，为创建“和谐平安岳阳”奠定了坚实的硬件基础。切实做好这项关注民生、保障民生、改善民生的民心工程。不仅解决五保老人生活的具体问题和困难，而且还可以丰富老年人的文化生活，营造全社会尊老爱老的良好社会氛围。 4是符合镇区发展规划的需要 根据《广兴洲镇总体建设规划(2015—2030年)》目标，广兴洲镇将进行四大战役：美丽乡村建设、道路交通升级、集镇提质改造、扶贫脱贫攻坚。因此建立养老院是满足老有所养的需求，也是集镇提质改造的必然。 综上所述，君山区广兴洲镇养老院建设工程项目的建设非常必要，具有良好的社会效益，满足人民群众的需求。 综上所述，君山区广兴洲镇敬老院（光荣院）建设项目的建设非常必要，具有良好的社会效益。 - 编制目的和编制依据 编制本报告表的主要目的是项目的环境可行性，提出的各项污染治理措施能否满足项目建成后达标排放的要求，为环境管理提供依据。 2.1法律、法规、政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》 （2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》 （2016年9月1日）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修正）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）； （7）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）2017年7月16日修改，2017年10月1日施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日施行）； （10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）； （11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； （12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）； （13）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发〔2017〕4号）； （14）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动 方案（2016-2017年）》的通知（湘政办发〔2016〕33号）； （15）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉 实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发〔2015〕53号）； （16）湖南省住房和城乡建设厅关于印发《2017年建筑施工扬尘防治工作方案》的通知； （17）《湖南省水环境功能区划》（DB43023-2005）； （18）《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》(岳政告[2015]5号)； （19）岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知(岳政办发〔2016〕27号)； 2.2 标准、技术规范、导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)； （3）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)； （4）《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018) （5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； （6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （7）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； （8）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 2.2 其他资料 （1）君山区广兴洲镇人民政府环境影响评价委托书； （2）《君山区广兴洲镇敬老院（光荣院）建设项目可行性研究报告》（送审稿）； （3）君山区广兴洲镇敬老院（光荣院）建设项目（一期）项目设计图 （4）业主提供的项目其他有关资料。 3、建设项目工程概况 （1）项目名称、性质、规模 项目名称：君山区广兴洲镇敬老院（光荣院）建设项目（一期） 建设地点：君山区广兴洲镇江南村7组 建设单位：君山区广兴洲镇镇政府 建设性质：新建 施工期：本项目施工期为12个月，2020年11月~2021年11月； 占地面积：11710.52㎡； 建设内容：新建老年公寓5栋（3F），娱乐室1栋（3F）及其他配套设施。 周边环境概况：本项目位于岳阳君山区广兴洲镇江南村7组、项目东侧为农灌渠，周边基本为江南村居民和大片农田，人类活动频繁。项目周边无名胜古迹和其他特殊环境保护目标。 （2）平面布置 整个项目的总图布置采用按功能区集中布置的方式，以居住的老人为中心，把户外休闲区、居住区和服务区按使用功能进行划分，按照老年人的日常活动规律和老年住房的职能，将项目区北侧的三栋3F老年公寓作为生活区、经九路作为主出入口，靠近主出入口布置娱乐室和办公区，食堂位于东侧下风向区域。，各区域既要相对分离，又要联系方便。整个项目区的出入口开向市政主要道路，方便车量进出。内部道路设计要使人行方便、车行顺畅，并满足消防要求。小区内给排水、供电、通讯等公用配套工程的设计要做到流程合理、布置紧凑、管理方便。布置合理。 （3）建设项目组成 表2-1 项目建设内容一览表 工程类型; 单项工程; 占地面积; 建设内容及规模. 主体工程; 老年公寓; 400m2/栋; 共计5栋，每栋3F，共计150张床位. 娱乐室; 228㎡; 共计1栋，3F。. 食堂; 486㎡; 共计1栋，1F、2F为配套用房，3F为餐厅. 辅助工程; 门卫室; 10m2; /. 杂物房; 5㎡. 环保工程; 化粪池; /; 每栋5m³化粪池，. 公用工程; 供水; 广兴洲市政管网提供. 供电; 广兴洲市政电网提供. 4、建设项目公用工程 （1）供水 给水水源：当地市政管网。 本项目主要用水包括：生活用水。 （2）排水 目采用雨、污分流制：屋面雨水采用外排水系统，直接排入本项目设置的雨水管网。屋面雨水由建筑专业设计各雨水管排至四周盖板明沟。场地雨水由设在道路上的雨水口收集；雨水经雨水口收集通过雨水管网排入东面的农灌渠。农灌渠由北向南排入五支渠，再由五支渠由西向东排入长江。长江为地表水III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 污水主要为生活废水，使用化粪池处理后定期清掏用作农肥不外排。 （3）供电 由当地变电站供给 5、项目施工进度 预计2020年11月30日-2021年11月30日，共12个月和营运期 6、选址可行性 由于广兴洲镇全镇范围内均属于东洞庭湖自然保护区实验区范围内，工处于广兴洲镇江村南7组，人类活动极为频繁，对周边生态环境影响降较低。同时项目选址周边周边村民较少，交通方便，项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产营运需求。 项目所在地不属于生态红线范围内（详见附图），东洞庭湖自然保护区管理局也出具了相关意见，同意和支持本项目建设（详见附件），根据实地调查，项目地周边生态环境以农田、集镇为主，分布的植物出人工种植农业作物外，以樟树等常见植物为主，不涉及重点保护动植物的栖息地、繁殖地、产卵场、迁徒通道。根据现场调查，项目影响范围内未发现重点保护动物活动痕迹。 本项目所在地自然保护区实验区为需要特别保护的敏感目标，但不在饮用水源保护区范围内。附近无国家级、省级重点文物保护单位，无环境敏感目标。 7、产业政策相符性及总体规划相容性 经查，本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目；本项目营运期从事养老服务，属于国家和地方有关部门规定的《产业结构调整指导目录（2019年本）》(国家发改委21号令) ，“鼓励类 三十七 其他服务业 养老服务”，故本项目属于鼓励类项目，符合国家及地方产业政策的要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，场地状态应为荒地，但当地居民已自行种植南瓜等经济作物，目前所有作物与完成收获，没有青苗种植，基本无与本项目有关的原有污染情况。 |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况： 1.地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 2.地形地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3.气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4.水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目拟建地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 5.土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 6.生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 7.项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系 2013年9月，国家林业局中南林业调查规划设计院编制了《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》，对保护区部分区域进行了调整。2018年2月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函【2018】19号)，批准《生态环境部关于批准湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区范围调整的请示》，“同意调整湖南东洞庭湖、重庆金佛山、云南白马雪山和西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区的范围”。2018年7月21日，生态环境部发布《关于公布辽宁五花顶等10处国家级自然保护区面积、范围及功能区划的通知（环生态函【2018】81号）》，公布了湖南东洞庭湖国家级自然保护区的面积和范围及功能区划图（见附图）。根据公告，调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区总面积157628 公顷，其中核心区面积33286.2 公顷，缓冲区面积32369.8 公顷，实验区面积91972 公顷。保护区位于湖南省岳阳市境内，范围在东经112°43′59.5″－113°13′13.4″，北纬29°00′00″－29°37′45.7″之间。 8.区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 农灌渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 环境空气质量功能区; 一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准. 3; 声环境功能区; 1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 是. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 是.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1环境空气质量现状 由于君山区未公布2019年度大气环境质量数据，根据大气环境质量评价导则6.2.2.2：评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。因此采用根据2018年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1： 表3-1 2018年君山区环境空气质量状况（浓度:μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 14.5; 35; 41.4; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. SO2; 9.3; 60; 15.5; 达标. NO2; 17.8; 40; 44.5; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1318; 4000; 32.95; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 根据表3-1可知，2018年度君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，其它各项因子均达标。综上，君山区属于不达标区，环境空气质量一般，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，要求到2020年岳阳市PM2.5平均浓度值下降到41ug/m3以下，君山区在根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的安排下，预计2020年年度空气质量可以达到湖南省污染防治计划对岳阳市大气污染防治要求，环境空气质量呈现持续好转趋势。 2地表水质量现状 由于9月-10月环评报告编制期间君山区一直处于阴雨天气的特殊情况，30天中有27天为雨天，导致水量暴涨，并将农田的肥料和有机物一并冲入农田，可能导致监测数据失常，本次环评委托了湖南宏润检测有限公司在11月对对排口水质常规因子重新进行了监测， 监测结果和内容如下： （1）监测断面 农灌渠排放口断面。 （2）监测因子 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群 （3）监测时间 2020年11月3日~2020年11月5日。 （4）监测结果 监测及评价结果见表3-2.2。 表3-2.2取水口断面监测数据 监测点位; 监测项目; 单位; 7.10; 7.11; 7.12; 标准限值; 超标率%; 最大超标倍数. 东侧农灌渠; pH; 无量纲; 6.70; 6.77; 6.72; 6-9; /; /. 化学需氧量; mg/L; 26; 21; 28; ≤20; 100; 1.4. 五日生化 需氧量; mg/L; 6.4; 5.0; 6.8; ≤4; 100; 1.7. 氨氮; mg/L; 2.76; 2.64; 2.84; ≤1.0; 100; 2.84. 总磷; mg/L; 0.15; 0.12; 0.14; ≤0.05; 100; 3. 总氮; mg/L; 4.28; 4.45; 4.34; ≤1.0; 100; 4.34. 粪大肠菌群; MPN/L; 1.8×103; 2.2×103; 1.7×103; ≤10000; 0; 0. 悬浮物; mg/L; 11; 14; 12; ≤100; 0; 0. 根据监测结果，农灌渠水质pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，悬浮物满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。经调查，是因为当地未纳入广兴洲污水处理厂纳污管网范围，农灌渠边居民将产生的废水和其他生活污水直接倒入农灌渠，是导致农灌渠水质超标的主要原因。 本项目建成后，服务对象为周边独居老人，可将其生活废水收集处理后肥田，减少未经处理的生活废水直接排放，对当地水体环境具有一定的改善作用。 3声环境质量现状 本环评委托湖南宏润检测有限公司于2020年11月3日~11月4日对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，共设置4个监测点位。噪声监测点位及结果见下表： 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 项目内容; 监测结果; 标准值. 11月3日; 11月4日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 四周环境噪声; 54.5; 44.4; 53.7; 43.9; 《声环境质量标准》中1类昼间55、夜间45. 南侧厂界; 54.1; 44.6; 54.2; 44.2. 西侧厂界; 53.1; 43.8; 54.2; 44.2. 北侧厂界; 53.8; 44.4; 54.4; 43.7. 由上表可知，养老院周边昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，当地声环境质量状况较好。 - 4 生态环境质量现状 本项目位于湖南东洞庭湖自然保护区实验区内，属于特殊生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），评价等级为一级。 表3-4 生态影响评价工作等级划分表 根据生态专题影响评价，确定评价范围为管网中心线两侧1000m，范围内无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。根据生态专题报告结论和现场调查走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。 根据样方调查和路线踏勘，项目评价范围内有共有维管植物85科261属371种，其中蕨类植物6科6属6种，种子植物79科255属365种(含栽培种、变种)。最主要的群落类型为杨树林、栾树林、构树群落、野艾蒿群落、葎草群落一年蓬群落、鱼腥草群落、接骨草群落及益母草群落等，乡镇生态系统和濠河、东洞庭湖水生生态区为典型特征，林地以人工林为主，长期以来受人类活动的影响强烈，项目评价范围内无天然林的植被群落。在项目沿线区植被与物种多样性一般，均为常见种。评价范围内人类活动很频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。项目区域不是鸟类迁徙通道。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标。 表3-5 环境保护目标一览表 项目; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 项目北侧居民; 112.90831; 29.546535; 居民; 约30户; 一类大气环境功能区; 北; 15-200. 项目西侧居民; 112.90602; 29.544823; 学校; 约20户; 西; 140-200. 声环境; 项目北侧居民; 112.90831; 29.546535; 居民; 约80户; （GB3096-2008）2类功能区; 北; 15-200. 项目西侧居民; 112.90602; 29.544823; 学校; 约100人）; 西; 140-200. 地表水 环境; 农灌渠; 灌溉渠; 渔业用水区; III类水环境功能区; 东面; 15m. 生态; 东洞庭湖自然保护区，距离核心区7.1km，距离缓冲区6.9km; 国家级自然保护区; /; 0.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 150; 50; 20. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; /; 50; 40. 4; PM2.5; /; 35; 15. 5; CO; 4（mg/m³）; 10（mg/m³）; /. 6; 臭氧; 160; 100; /. （2）地表水环境：项目周边农灌渠最终排入长江，农灌渠水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。悬浮物参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准 表4-2 地表水环境质量标准 监测项目; 标准限值GB3838-2002）中的III类标准). PH; 6-9. CODcr; ≤20. BOD5; ≤4. SS; ≤/. 石油类; ≤0.05. 总氮; ≤1.0. 氨氮; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 粪大肠菌群; ≤10000. 监测项目; 标准限值(（GB5084-2005）表1中旱作标准). SS; ≤100. （3）声环境：项目为养老院，属于特殊环境敏感点执行1类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 等效声级LAeq. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：厨房油烟参照排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型，具体数据见表4-4。 表4-1 饮食业油烟排放标准 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，<5; ≥5，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. （2）废水：营运期项目生活废水经过化粪池处理后肥田，无废水外排。 （3）噪声：施工期工地噪声执行《建筑施工厂环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A），夜间55dB（A）。营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 # （4）固体废物：生活垃圾按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求执行。 。 |
| 总量控制指标 | 本项目不需另外申请总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1施工期工艺流程简述： 5.1.1：工程施工期 项目施工期产污环节如下图所示： 图5-1 施工期流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目施工期产生的污染物主要是土建、装修过程产生的噪声、扬尘和建筑垃圾和工人生活废水、生活垃圾；随建设期完结而结束。 本项目设置厨房和餐厅，厨房设置2台单炒电磁炉，一台双眼家用燃气灶，其中家用燃气灶使用频率很少，主要针对对饮食有特殊要求的老人。 5.2施工期主要污染工序分析： 施工期主要污染源 1、废水污染源 施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水在打桩阶段、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生。含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水CODCr约300mg/L，SS约3000mg/L，石油类15mg/L。预计每天会产生施工废水10t，本项目施工期约12个月，会产生施工废水1500t。则CODCr、SS和石油类的产生量分别为0.9t、9t、0.05t。 施工人数以50人计，生活污水产生系数以0.1m3/人·d计，排放量为5m3/d，则施工期共排放生活污水750m3。生活污水中主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮等污染物，类比岳阳县生活污水水质，污染物含量分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、20mg/L，则其产生量分别为0.4t、0.22t、0.30t、0.03t。 2、废气污染源分析 施工期废气主要来自施工扬尘，施工期扬尘产生的主要环节为：土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。施工现场附近大气环境中扬尘浓度见表5-1： 表5-1 工地附近扬尘浓度分布 （浓度单位：mg/m3） 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 浓度范围; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速2.5m/s. 浓度均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 3、 噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。主要噪声源源强见表5-2、表5-3： 表5-2 施工期运输车辆噪声强度表 [单位：dB（A）] 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度. 土方阶段; 运输填方; 大型载重车; 84~89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 表5-3 施工期机械噪声强度表 [单位：dB（A）] 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78~96; 装修、安装阶段; 电钻; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 螺旋式打桩机; 75~80; 无齿锯; 105. 压缩机; 75~88; 角向磨光机; 100~115. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90~105. 振捣机; 100~105. 电锯; 100~105; 云石机; 100~110. 电焊机; 90~95. 空压机; 75~85. 4、 固体废物污染源分析 施工期固体废物主要是多余土石方、施工人员生活垃圾和废弃建筑垃圾。 生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，施工人数为40人，施工期为12个月，则施工期共产生7.3t。施工生活垃圾设置垃圾桶统一收集后交由当地环卫部门处理。 根据项目建设方提供的资料，项目需对地面进行开挖，构筑地基，项目挖方量约2450m³，填方约为2200m³，需移除土方310m³，多余土方交由君山区相关单位处理，用于君山区其他建筑工程作业。项目临时排土场放置于项目地南侧拟建花园范围内，由于建设公寓楼与花园建设时间和开挖土方量不同，花园空地有足够时间放置多余土方。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、废包装袋、废金属、钢筋、铁丝等杂物，其按每100m2 建筑面积2t计，本项目总建筑面积为14207.1m2，施工阶段建筑垃圾产生总量为284.154t，由君山区渣土办外运至指定地点处置。对外环境影响不大。 5、生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要表现为对土地占用和地表植被破坏，以及由此引起的土地利用格局的变化，水土流失等的不良影响。 5.3营运工艺流程简述： 工艺流程简述： 项目为养老院项目，产生噪音量小，固废由环卫部门定点收集，废水经化粪池处理后肥田，不外排废水，主要污染物为食堂油烟。 5.3.2运营期主要污染工序： 1、废水污染工序 生活废水： 本项目产生的污染废水为生活废水。根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中表30“农村居民生活用水定额-集中式供水（水源供水能力＞1000m³/d）”计，通用值为140L*人/d，本项目共计床位150人，排放废水比值按0.8计，则排放废水量产生量为16.8m³/d。 根据建设方提供资料，在各老年公寓底部修建3m³普通三格化粪池，在食堂下方修建4m³隔油化粪池，总计19m³，具备完全接纳污水能力。排入化粪池处理后，用于周边农田肥田。江南村周边共计农田超过500亩，具备完全接纳能力。 雨水： 项目设置雨污分流系统，沿项目厂界周边设置雨水沟（管），雨季地面雨水形成地表径流流入雨水沟后，排入东侧的农灌渠，屋面雨水采用外排水系统，设置屋檐水截流管道，直接排入本项目设置的雨水管网。屋面雨水由建筑专业设计各雨水管排至四周盖板明沟。农灌渠，宽度约4m，深度约0.5，流速约0.2m/s，由北向南长度约2.2km排入五支渠，再由五支渠深度约0.8m，流速约0.5m/s，由西向东长度约1.5km排入长江。长江为地表水III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 2、废气污染工序 本项目厨房内有2台单眼电磁炉，配套一套油烟净化装置，设计风量为10000m3/h，按每天用餐三次，烹饪时间总计6小时，年使用365天计，本项目产生油烟废气总量为2190万Nm3/a，按照中国粮油学会油脂分会级有关调查统计，中国人均食用油消费量在17kg/a·人左右，油烟产生量按使用量的2.83%计，人均产生量为0.4811kg/a，本项目每天最大就餐人数为170人（入住老人150人，员工20人），则本项目油烟年产生量为0.09t，产生浓度约4.11mg/m3。油烟净化器净化效率不低于75%，则油烟排放量约0.0225t，排放浓度约1.03mg/m3。 3、噪声污染工序 - 本项目空调为家用分体式空调，其安装按照GB17790-2008《家用和类似用途空调器安装规范》中相关要求安装，噪声值较低，对周围环境影响较小。 本项目营运期主要噪声包括厨房烹饪区、油烟净化器及风机、油烟排口。 表5-4 主要噪声源表 设备名称; 数量; 等效声级 dB（A）; 与本项目边界最近距离（m）. 东; 南; 西; 北. 厨房烹饪区设备; 1个; 60; 15; 40; 65; 30. 油烟净化器风机; 1套; 70; 15; 40; 65; 30. 4、固体废物污染工序 （1）生活垃圾 本项目建成后老人最大入住人数为150人，员工及管理人员20人，年营业时间为365天，人均生活垃圾产生量按1.0kg/d 计，则本项目建成后生活垃圾产生量约62.05t/a。 （2）厨余垃圾 根据有关资料显示，厨房生加工量为0.3 kg/人·次，厨余垃圾为生加工量的10%，则项目厨余垃圾产生量为5.1kg/d。每天由专业泔水回收单位进行回收处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处 理 前 |  | 处 理 后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 食堂 | 食堂油烟 | 4.11mg/m3 | 0.09t/a | 1.03mg/m3 | 0.0225t/a |
| 废水 | 生活过程 | 生活废水 | / | 16.8m³/d（6132t/a） | / | 0(用于肥田） |
| 固体废物 | 整个市场 | 厨余垃圾 | 5.1kg/d（1.861t/a） |  | 当地环卫部门处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 62.05t/a |  |  |  |
| 主要生态影响： 引用本项目生态专题结论，其主要生态影响如下： 1、污染物的累积影响 本项目评价区污染类型主要为空气污染、声污染和水污染等；本项目加强绿化后，发散的异味等经过自然消散后。空气污染对项目区影响较小。噪声具有间断性和暂时性的特点，因此累积效应较小。项目废水经过化粪池处理后能达标排放与农灌渠回用于灌溉，对周边水环境影响较少。本项目评价区交通发达、人类活动频繁，其中生物已对周围环境产生一定的适应性；同时，项目的用地类型为建设用地，项目的建设对当地生态影响极小。因此，本项目建设对保护区产生负面累积生态影响极小。 2、野生动植物干扰的累积 项目评价区植被类型受人类影响较大，涉及的植物均为常见种，易于栽植和恢复，同时项目不直接影响这些植被；评价区涉及的2种保护植物（樟树、野大豆、）在湖南各地均分布十分广泛，均为常见种；并且这些植物均分布在居民区或公路边，工程运行对它们影响有限。项目评价区有7种保护动物分布（卷羽鹈鹕、燕隼、苍鹰、鹗、花田鸡、领角鸮、短耳鸮），6种鸟类其栖息地均在核心区或缓冲区分布，项目运行对它们的影响有限。因此，采取生态专题报告措施后，不会对保护区造成明显的不利影响。 3保护区主要保护对象影响 3.1项目建设与运营对东洞庭自然保护区的影响 项目施工期及运营期的场地建设不存在破坏林地或其它植物生态系统等情况，不存在对生态系统的直接破坏现象。同时，评价区域交通便利，工程建设也不存在临时占地等问题。所以，工程建设对保护区生态系统的完整性和连续性影响很小，对区域物种流影响很小。东洞庭湖国家级自然保护区主要保护对象为湿地生态系统和生物多样性、珍稀濒危水禽，是鸟类理想越冬场所和停歇地，是生物多样性十分重要的湿地。保护区有鸟类338种，其中国家Ⅰ级保护动物有东方白鹳、黑鹳、白鹤、白头鹤、大鸨、白尾海雕7种，国家Ⅱ级保护动物有灰鹤、小天鹅、白额雁等38种。淡水鱼类117种，其中属国家Ⅰ级保护动物有中华鲟、白鲟2种，国家Ⅱ级保护动物有胭脂鱼、鳗鲡2种。 本项目没有涉水工程建设，因而不涉及洞庭湖珍稀鸟类与鱼类栖息地。本项目可能的影响是生产过程中的空气污染及噪声、光照污染，本项目采取了相应的环保措施，大大降低了污染物的排放量，空气污染对保护区影响极小；噪声污染在通过采取减振、消声、密封、选用低噪声设备、距离衰减、限速，夜间不生产等措施后，项目运行期噪声对保护区动物的影响极小；光照污染在采取夜间低亮度灯光生产、夜间车辆限行等措施后，光照污染对保护区动物的影响极小。 综上，没有涉水工程建设，且远离洞庭湖珍稀水禽、鱼类栖息地，对区域连通性和生物多样性影响极小。 3.3项目建设与运营对国家级保护植物的影响及保护建议 项目区分布的国家级保护植物有樟树、野大豆。这2种植物，樟树为人工栽培，在湖南各地均分布十分广泛，为常见种；野大豆、莲花也是湖南广泛分布的植物。调查显示，这种植物均分布在道路旁和居民区中，工程建设及运营对它们影响有限。保护建议：对工作人员开展生物多样性保护宣传、挂牌保护。 3.4项目建设与运营对国家级保护动物的影响及保护建议 项目评价区分布有9种国家级保护动物：国家Ⅱ级保护动物有卷羽鹈鹕、燕隼、苍鹰、鹗、花田鸡、领角鸮、短耳鸮等7种。苍鹰、燕隼、领角鸮、短耳鸮、鹗均为稀见类型，它们偶而光临评价区空域，对评价区几乎无栖息地需求，更没有形成繁殖依赖；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期间及运营期对它们影响极小。由于项目产生污水、废气较少，对其停歇地影响较小；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期及运营期间对它们影响极小。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间过程中产生的施工扬尘；施工建材临时堆场产生的堆场扬尘以及渣土、建材运输车辆运输过程中产生的道路扬尘，为主要大气污染物。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.9m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 为减少施工期施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 项目周边民居较多，距离较近，为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m，北侧建议不低于3m的围栏对施工扬尘的控制。相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。项目运输车辆不得从北部驶入，应通过经九路，从西侧大门驶入，防止粉尘等对北侧居民点的影响。 ③ 施工现场及各种粉尘材料、施工土方及临时堆放的渣土，均按《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告【2009】8号）的要求进行覆盖，并设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。 ⑧ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 ⑨ 建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。 ⑩ 按规定使用商品混凝土。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。： 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。 项目位于广兴洲镇较繁华区域，配套设施完善，施工期施工员工洗手、如厕可依托附近村民、城市工程化粪池的设施。 施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，经沉淀池沉淀后回用于施工机械、车辆冲洗，不外排。同时在施工地段设置截流沟，防止冲洗废水流入周边外环境。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）施工期施工人员如厕、洗手等在工地可借用广兴洲镇公共卫生间，化粪池处理后的生活废水用于周边农田肥田。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟渠，造成堵塞沟渠，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，与生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一清运处理，以免污染水体。 （4）施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用。 （5）项目砼浇筑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排。 （6）基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 （7）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 项目工程简单，工程量小，在施工过程中，基本无需大型施工设备。由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种运输车辆和施工机械如挖掘机、推土机等都是噪声的产生源。根据有关资料，主要施工机械的噪声状况列于下表。 表7-1 施工机械噪声 序号; 设备名称; 距源 1m处声级 dB(A); 序号; 设备名称; 距源1m处声级 dB(A). 1; 电锯; 95; 5; 振荡器; 85. 2; 挖掘机; 84; 6; 风动机具; 88. 3; 夯土机; 95; /; /; /. 4; 卡车; 80; /; /; /. 由上表中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时作业，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射范围也会更大。施工噪声对周围地区声环境的影响，采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价。 由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此，在预测其影响时 可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： L2=L1-20lgr2 /r1 (r2>r1 ) 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级[dB(A)]； r1、r2为接受点距声源的距离(m)。 由上式可推出噪声值随距离增加而衰减的量ΔL：ΔL=L1-L2 =20lgr2/r1由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见下表。 表7-2 施工机械噪声衰减距离 距离（m） 设备; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200. 电锯、电刨; 95; 89.0; 83.0; 77.0; 73.5; 71.0; 69.0; 66.5; 63.1; 58.7. 挖土机; 90; 84.0; 78.0; 72.0; 68.5; 66.0; 64.0; 61.8; 58.9; 55.4. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 67.0; 63.5; 61.0; 59.0; 57.0; 54.8; 51.9. 吊车 80; 80; 74.0; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0; 54.0; 52.0; 49.5; 46.1. 由上表可知，施工机械的噪声由于声级较高，离声源设备200m的距离仍可能超标，施工期对周围环境有一定的影响。 施工噪声特别是夜间的施工噪声对周围环境的影响是较大的。根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施子以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。为减小施工期对区域声环境的影响，评价建议采取以下噪声防治措施： ①如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 ②在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ③筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时超出噪声标准，一般可采取施工方法变动措施加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00-12:00，14:00-22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 ④对于在位于项目北侧敏感点较集中的地方施工，昼间强噪声设备施工应合理布局，施工场所处设置临时移动声屏障，以确保敏感点噪声达标。项目北侧15m居民点根据现场观察，暂时仅居住2户居民，其余为控制房间，施工将不可避免的对其造成影响。建设单位应主动告知对其的施工影响，可采取适当补偿等手段，取得居民谅解。当居民反应极其影响其生活时，应停止施工。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、废弃土石方、建筑施工废料和包装材料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 土石方： 根据项目建设方提供的资料，项目挖方量约2450m3，填方为2200m3，需溢出外运土方310m3，多余土方交由君山区渣土办处置，用于君山区其他项目土方填充.由于项目地花园与老年公寓主建筑不同时开工，项目临时弃土场可堆置欲修建花园处暂存，采取覆盖防尘布和洒水喷淋等措施，堆积表土需用防尘网覆盖，当天清理收集后交与君山区渣土局处理。 能有效抑制临时堆土起尘，对周边外环境影响不大。 建筑垃圾： 项目在建设过程中将会产生建筑垃圾。主要包括施工中失效的灰砂、混凝土、碎砖瓦砾、建材加工废料等，也包括施工人员临时搭建的工棚、库房等临时建筑物。施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，根据平面布置图，项目建（构）筑物中面积为14207.1m2，则将产生建筑垃圾约284.154t。对于如装修过程中产生的废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置， 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每日清运，清运的垃圾应运至垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、水土流失防治措施及影响分析 本项目水土流失的防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。 1、项目建设区 本工程建设项区为菜市场红线图区域内。 2、直接影响区 本项目直接影响区主要为施工生产生活区对周边的影响区。 根据本项目工程施工工艺特征、水土流失特点及其自然条件，按《开发建设项目水土保持技术规范》要求，确定本项目水土流失防治原则如下： 1）生态优先原则，水土流失防治措施布局应以保护项目区生态环境、符合当地生态环境建设规划要求； 2）贯彻“预防为主，防治并重、因地制宜、因害设防、水土保持与生产建设安全相结合”的方针； 3）全面防治与重点治理相结合的原则； 4）临时措施与永久措施相结合，植物措施与工程措施相结合，形成水土流失综合防治体系； 5）安全、经济原则，水土保持措施应在安全稳定的前提下，尽量节约投资； 6）“适地适种”，合理配置水土保持树种和草种； 7）吸收当地水土保持的成功经验，运用国内外先进技术； 8）“以人为本”，树立人与自然和谐相处的理念，注重与市镇景观的协调； 9）水土保持工程施工安排坚持“三同时”原则。 本工程水土流失的防治，从总体上讲，应采取工程措施和植物措施有机结合，临时防护措施相辅佐，建立水土流失综合防治体系。以工程措施为先导，充分发挥工程措施的控制性和速效性，保证短时间内遏制或减少水土流失，再利用水土保持林草和土地整治措施蓄水保土，保护新生地表，实现水土流失彻底防治。 本工程水土保持措施总体布局为： 项目区水土流失防治按照“三同时”制度进行。水土保持措施布设应以全面的观点来考虑，做到先全局，后局部，先重点，后一般，不重不漏，轻重缓急，区别对待，其总的指导思想为：工程措施和植物措施有机结合，点、线、面上水土流失防治相辅，充分发挥工程措施控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，再利用土地整治和林草措施涵水保土，实现水土流失彻底防治。 3）防治措施体系 根据以上原则及总体布局，防治措施体系见下图。 图 7-1 水土流失防治措施体系框图 根据上述体系方案，项目开挖工程施工完毕后立即进行后天。回填后的施工场地进行松土平整，恢复原土地利用类型，项目无占用农田的地段。根据本项目建设特点，项目占地小，开挖量小，整体项目水土流失影响有限。 5、施工期生态环境影响分析 根据生态专题影响报告指出：建设期对红线内场地进的破坏活动不存在临时弃土大量堆存造成水土流失等情况，因而不存在对生态系统的直接破坏现象对周边生态系统影响不大，随之施工期结束，影响也随之消失。营运期内，不会产生较大的噪声和光照影响，对周边生态环境影响不大。 同时，评价区域交通便利，项目运营也不存在修建临时道路等现象，对保护区生态系统的完整性和连续性，对保护区生态系统的结构、功能均不会造成较大的影响 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 针对施工过程造成的生态环境破话影响，需采取如下生态修复措施 A、制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 B、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 C、建设期间，若发现有临近树木根系过长，影响了施工，需对植物状态进行评估，必要时要进行移栽。待该段道路施工完毕后，将其回栽。 D、根据生态专题结论，工程的施工影响范围内无珍贵珍稀植物，无珍稀动物产卵繁殖地，由于本项目施工期不排除有新生珍贵珍稀动植物出现，施工单位需加强施工人员对珍稀动植物辨识度的教育，发现珍稀植物需及时采取移栽、避让等措施。有珍稀动物繁殖地，应采取避让措施。施工完毕后，需回栽植物，保持原有生态环境面貌。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 根据生态专题影响报告结论，还需对保护区动植物采取如下保护措施： A、陆生动物的保护措施 ①设置保护动物宣传栏，宣传野生动物保护法规，并打击捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物的行为。 提高施工人员的保护意识，严禁捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在东洞庭湖国家级自然保护区内及其周边捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。 ②调整工程施工时段和方式，减少对动物的影响 减少工程施工噪声和振动对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏、正午和夜间施工等。 ③防止动物栖息地污染 人类的活动增加，会给环境污染带来新的隐患。必须加强管理，减少污染，保护水禽，防止破坏新的景观。 从保护生态环境的角度出发，建议本工程开工前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强临时堆渣体防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；保护水生生物的物种多样性；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。加强管理、减少污染。 B、水生动物的保护措施 切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域，把对水生生物生存环境的影响减少到最低程度。考虑本项目没有涉水工程，施工期对水生生物保护措施有以下几方面： ①施工及生活废水严禁排入洞庭湖、濠河和长江。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送城市垃圾场。 ②施工用料的堆放应远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护。 ③合理组织施工程序和施工机械，严格按照道路施工规范进行排水设计和施工，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育。 ④做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。 （7）鸟类的保护措施 ①优化细化施工方案 项目建设应合理安排施工季节和作业时间，严禁夜间施工及在施工场地使用 强光照明设备，施工期间，严格控制工程施工噪声对保护物种的影响。 ②加强施工机械管理 尽量选择噪音小、污染少新型机械，禁止性能差、排污多（浓烟）、噪音大、 效率低的老（旧）机械进入施工场地；加强对施工机械的定期维护和检修，确保机械的正常高效运转；对机械的废油和油污的管理必须严格控制，禁止随地倾倒和排放，有效避免对水体和湿地的污染。 ③加强环保宣传和工程管理 加强宣传，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推 进施工，相邻施工段错开施工高峰期，避免同一片区出现大规模的会战施工。施工期间加强施工管理，减少无序施工对湿地水体的扰动。提高施工人员的野生动物保护意识，树立警示牌，严禁捕杀鸟类。沿路种植杨树、樟树林等树冠发达的高大乔木，培育形成植物隧道，减缓噪声及夜间车辆行驶灯光对鸟类的不良影响。 C、植被保护和恢复措施 ①对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 ②施工单位必须先与当地林业管理部门取得联系，协调自然保护区路段施工场地、施工营地以及施工临时便道等问题，尽量减少对作业区周围的土壤和植被的破坏；工程施工过程中，要严格按设计规定的弃渣场进行弃渣作业，不允许将工程废渣随处乱排，更不允许排入沿线沟渠。 ③对自然保护区路段加强行道树绿化，建议种植树冠高大的乔木如杨树、樟树等。 监理工程师应严守职责，认真监督每项环保措施的落实。施工采取尽可能选用噪声污染少的施工机械，设置警示牌、标示牌，并采取常规观察和重点巡查，对湿地和鸟类保护的针对性强、可操作性强，可有效减少施工对保护区的生态影响。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 2）厨房油烟废气 厨房油烟废气内含较多酮、酯、杂环化合物等污染物，并带有一定热量和异味。营业厨房油烟产生量约0.09t/a，初始平均排放浓度约4.11mg/m3。本项目产生的厨房油烟均经静电式饮食业油烟净化设备处理后经3F楼顶排气筒排放，高度约为15m，处理原理如下：通过“静电高压发生器”在正负电极上接上直流高压电，形成两极之间电晕放电，使含有烟气流中的微粒成为带电粒子，进入净化器的油烟气流中的微粒子被电离，这些被电离的带电粒子在电场力的作用下，向对应的电极运动，并沉淀在电极表面，从而实现气固分离，达到净化目的。 本项目油烟净化设备设计处理能力≥10000m3/h，设计去除效率不低于75％，油烟净化后经15米排气筒排空，油烟排放量约为0.0225t/a，排放浓度为1.03mg/m3，达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2标准，即油烟排放浓度≤2.0mg/m3、油烟净化装置净化效率≥75%。 本项目油烟废气经管道引至项目所在地三楼楼顶朝西侧排放，油烟排口与最近敏感点位北侧小产权自建房，直线距离约为30m，故本项目油烟排口设置符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）6.2.2款经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米。由于本项目与自建房居民较近，项目运营时必须确保油烟净化器的净化效率，确保油烟排放不影响周围环境敏感保护目标。 本项目厨房油烟排放量较小，对周围环境空气质量影响较小。根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求，油烟废气排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段；排气筒需妥善固定，避免因振动产生噪声。 综上所述，本项目对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 ①评价等级确定 根据项目工程分析，本项目产生的废水主要为生活污水，采取化粪池处理后进行肥田，不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判断标准如下表： 表7-5 水污染影响类型判断等级表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q /（m3/d）； 水污染物当量数W /（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 项目废水最终肥田，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)，5.2.2.2间接排放建设项目等级为三级B。7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。8.1.2可知，水污染型三级B评价，主要评价内容为①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。 (2)评价内容 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目采用化粪池消纳处理生活废水，该工艺为传统工艺，已实用多年，符合本项目废水接纳条件和要求。消纳处理后的生活废水能作为有机肥供给田地施肥，是十分实用的一种有效处理方式 2）依托污水处理设施的环境可行性分析 生活污水经化粪池处理后用于周边农田、山体绿地浇灌，广兴洲镇作为大白菜、卷心菜有机特色种植小镇，对有机肥的需求巨大。本项目周边有大量的农田粗略计算超过500亩，项目产生的少量生活废水可被周边的农田消纳，处理工艺可行。但由于项目尚未开工建设，江南村村民对能否提供足够的有机肥持怀疑态度，仅与本项目建设方达成口头协议，约定待项目开工建设后再补充书面协议。 农田消纳能力计算： 项目所处地为II-1长江上游单季稻区，常年以水稻为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45 号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知和农业部办公厅发布了农办牧【2018】 1 号《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，以氮为基础计算，对于长江上游单季稻区，结合项目区周边土地利用现状、面积、土壤母质、农田施肥水平、农作物产量情况，水稻种植区土地承载力为平均为 5头猪当量/亩/a，氮总排泄量为55kg/亩，则每亩地每年可消纳55kg氮。生活污水经化粪池处理后一般能达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级标准，氨氮标准含量值为25mg/L，L，根据分子式计算每25mg氨氮含氮量为22.5mg，本项目年排放肥田废水为6132t，则产生氮含量125.706kg，仅需2.5亩即可消纳。项目周边有田地500亩以上，具备足够消纳能力。 2）项目废水污染物排放信息表 本项目废水及污染治理设施信息如下表所示： 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活废水; CODcr BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌; 肥田处理; 间断排放，流量稳定; /; 化粪池; 厌氧发酵; 无排放口，清掏肥田; ☑是 □否; £企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3、声环境影响分析及防治措施 （1）噪声 项目主要噪声源除正常的生活产生的社会噪音外主要为为食堂烹饪噪声，食堂位于养老院东部区域，噪声源强和距离边界距离如下表： 表7-6 项目主要噪声源强及距厂界距离 设备名称; 数量; 等效声级 dB（A）; 与本项目边界最近距离（m）. 东; 南; 西; 北. 厨房烹饪区设备; 1个; 60; 15; 40; 55; 30. 油烟净化器风机; 1套; 70; 15; 40; 55; 30. 依照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的点声源叠加模式和衰减模式，计算出所有噪声设备叠加后总声级为70.41dB（A）。 采取绿化、围墙隔音和厨房采用静音材料装修后，能有效降低噪声10dB（A）左右，最终散发源强噪音60dB（A）为对厂界外一定距离的贡献值预测计算结果见下表：根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。 噪声衰减公式： LA(r)=LA(ro)−20lgrro−ΔL 式中： LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB(A)。 噪声叠加公式： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 市场运营噪声经过距离衰减，噪声量见下表： 表7-7 衰减后噪声量 序号; 噪声名称; 东厂界; 西厂界; 南厂界m; 北厂界m. 1; 食堂运营噪声贡献值; 36.4; 27.9; 25.0; 30.45. 标准要求dB（A）; ＜55; ＜55; ＜55; ＜55. 根据环境影响评价技术导则 声环境（HJ 2.4-2009 ）9.2.1新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，经预测，食堂仅在白天运营，经过预测可以达到社会生活环境噪声排放标准限值2类标准（昼间＜55dB（A），对周围声环境影响不大。 4、固体废物影响分析及防治措施 本项目厨余及生活垃圾由环卫所统一定点定时清运，对周边环境造成的影响不大，对于固废的收集和处置方式，本次环评提出以下要求： （1）固废的收集 本项目所有固废必须按照分类收集的原则；生活垃圾按照环卫要求，在办公区等生活场所设置垃圾收集桶，并由清洁工人定期清理到生活垃圾堆场处以备环卫部门进行处理。 （2）固废的贮存 贮存场所有集排水和防渗漏防腐设施。贮存场所符合消防要求。贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 对于非危险废物范畴的废物可以采取多种形式存放；对于生活垃圾可以在院内设置一个或多个垃圾桶，用来收集贮存全院生活垃圾，并由城市环卫部门定期清理。 （3）固废的运输 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。采取以上处置措施后，本项目固废实现无害化，对周围环境影响较小。 - 5、对生态影响性分析 项目位于广兴洲镇江南村，属于自然保护区实验区，周边生态环境简单。项目运营期间产生的废气，废水、固废得到妥善处置，对周边生态环境影响较小。，周边人类活动频繁，对周边生态环境影响较弱，根据生态专题分析，在落实生态专题提出的保护措施的情况下，几乎不会影响生态环境。 6、环境风险评价 - 6.1、风险调查与风险等级判定 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目所涉及的次氯酸钠、废机油属于表B.1突发环境事件风险物质及临界量中的相关物质， 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; /; /; /; /; 0. 经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0<1，风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分见表7-22。 本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析与评价。 表7-8评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对与详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响. 径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。6.2、环境风险识别 本项目可能涉及火灾引发的次生环境风险。 6.4、环境风险分析 （1）引起的火灾产生的烟气对大气环境产生影响，以及产生的消防水泄漏，将会污染地表水、土壤与地下水环境。 6.5、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验 ②制订事故应急预案，建立应急抢险救援队伍，配备必要的卫生防护及救援设施，对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并定期组织演练。 表7-9 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源概况; 火灾造成的次生环境风险. 3; 应急计划区; 主要环境保护目标和周边收影响范围居民区. 4; 应急组织; 公司项目区： 项目指挥部－一负责全面指挥 专业求援队伍――负责事故控制、救援、善后处理 地区指挥部――负责项目附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 专业救援队伍――负责对厂专业救援队伍的支援. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施、设备及材料; 防毒口罩、面具、护目镜、防护服、防护靴以及防护手套等人员防护用品；. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防治扩大、漫延及连锁反应。消除现场泄漏，降低危害，相应的设施器材配备 临近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。 临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 14; 记录和数据; 设置事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 6.6、分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表7-10 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 君山区广兴洲镇敬老院（光荣院）建设项目（一期）. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 君山区; 江南村7组. 地理坐标; 经度; 112.995948731; 纬度; 29.545254730. 主要危险物质分布; 养老院主体区域. 风险防范措施要求; ①定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验 ②④制订安全操作规程，提高工作人员的操作技能，避免操作失误引起泄漏； ③制订事故应急预案，建立应急抢险救援队伍，配备必要的卫生防护及救援设施，对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并定期组织演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; /. 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）环境管理内容： a、污染物排放进行监督性监测，建立完备的污染物排放技术档案。 b、对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 c、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 d、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 （2）环境管理机构： 公司的环境管理应由公司经理主管负责，下设环境保护专门科室，由专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-11 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 养老院四周; 连续等效A声级; 每年一次. - 生态影响的防护与恢复措施 （1）陆生动物的保护措施 ①设置保护动物宣传栏，宣传野生动物保护法规，并打击捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物的行为。 提高施工人员的保护意识，严禁捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在东洞庭湖国家级自然保护区内及其周边捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。 ②调整工程施工时段和方式，减少对动物的影响 减少工程施工噪声和振动对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏、正午和夜间施工等。 ③防止动物栖息地污染 人类的活动增加，会给环境污染带来新的隐患。必须加强管理，减少污染，保护水禽，防止破坏新的景观。 从保护生态环境的角度出发，建议本工程开工前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强临时堆渣体防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；保护水生生物的物种多样性；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。加强管理、减少污染。 （2）水生动物的保护措施 切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域，把对水生生物生存环境的影响减少到最低程度。施工期对水生生物保护措施有以下几方面： ①施工及生活废水严禁排入洞庭湖、濠河和长江。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送城市垃圾场。 ②施工用料的堆放应远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护。 ③合理组织施工程序和施工机械，严格按照道路施工规范进行排水设计和施工，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育。 ④做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。 （3）鸟类的保护措施 ①提高施工人员的野生动物保护意识，树立警示牌，严禁捕杀鸟类。 ②沿路种植杨树、法国梧桐等树冠发达的高大乔木，培育形成植物隧道，减缓噪声及夜间车辆行驶灯光对鸟类的不良影响。 （4）植被保护和恢复措施 ①对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 ②施工单位必须先与当地林业管理部门取得联系，协调自然保护区路段施工场地、施工营地以及施工临时便道等问题，尽量减少对作业区周围的土壤和植被的破坏；工程施工过程中，要严格按设计规定的弃渣场进行弃渣作业，不允许将工程废渣随处乱排，更不允许排入沿线沟渠。 ③对自然保护区路段加强行道树绿化 10、总量控制 本项目无需设置总量控制指标。 11、外环境影响分析 根据本项目的特殊属性，在本项目建设时需考虑外界环境对本项目建设的影响，主要从交通噪声和大气污染两个方面分析。 本项目周边主要为居民区，项目地位置较偏僻，周边用地已居住用地为主，周边无大型工厂与小型加工作坊企业，无固定大气污染源，在不变更用地规划的情况下，周边居民的生活所产生的大气污染易消散，影响小，不会对本项目造成较大影响。 本项目选址远离城市主干道，除附近居民私家车停车外，无其他社会车辆出入，车辆噪声影响较小。周边居民以老年人为主，基本不进行大噪音活动，外环境噪声影响对本项目影响不大。 12、总平面布置图合理性分析 整个项目的总图布置采用按功能区集中布置的方式，以居住的老人为中心，把户外休闲区、居住区和服务区按使用功能进行划分，按照老年人的日常活动规律和老年住房的职能，将项目区北侧的三栋3F老年公寓作为生活区、经九路作为主出入口，靠近主出入口布置娱乐室和办公区，食堂位于东侧下风向区域。，各区域既要相对分离，又要联系方便。整个项目区的出入口开向市政主要道路，方便车量进出。内部道路设计要使人行方便、车行顺畅，并满足消防要求。小区内给排水、供电、通讯等公用配套工程的设计要做到流程合理、布置紧凑、管理方便。布置合理。 13、项目规划及选址合理性分析 根据可研报告项目选址处于广兴洲镇江村南7组，项目选址周边周边村民较少，交通方便，项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产营运需求。根据客观实际的原则，广兴洲镇全镇范围内，均属于自然保护区实验区，不可在广兴洲范围内选取避让点，综合考虑选取广兴洲镇镇中心边缘较为合适。一方面可以保证养老院所需的特殊安静环境，一方面选取人类活动频繁区也可以将对自然生态环境影响降至较低水平。 根据项目空间检测报告，项目用地的用地性质属于农村居民点用地（建设用地）详见下图： 图7-1 土地用地性质图 当地居民已自私开垦，用于种植南瓜等经济作为，目前已全面清退，无其他自然及人工种植植被，无野生陆生动物活动踪迹，周边基本为民房，无高大树木，不已于大型鸟类栖息，周边农灌渠有小型两栖类动物和常见鱼类活动轨迹。项目的建设和运营基本不会引起周边生态环境较大改变，对周边生态环境影响较小。 项目所在地不属于生态红线范围内（详见附图），东洞庭湖自然保护区管理局也出具了相关意见，同意和支持本项目建设（详见附件），根据实地调查，项目地周边生态环境以农田、集镇为主，分布的植物出人工种植农业作物外，以樟树等常见植物为主，不涉及重点保护动植物的栖息地、繁殖地、产卵场、迁徒通道。根据现场调查，项目影响范围内未发现重点保护动物活动痕迹。 项目地周边用地性质基本为农村居民点用地，属于（镇）村公益事业用地和公共设施用地，以及农村居民住宅用地。由于养老院所需外环境的特殊性，因此环评建议周边范围内不得随意变更用地性质，不得建立工厂等噪音影响较大工厂，如需建设，需展开环境影响评价，考虑对养老院的环境影响。 14、产业政策符合性分析 本项目社会服务建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2019)由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。本项目属于三十七、其他服务业10养老服务，属于鼓励类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，所以本项目符合国家产业政策。 15、三线一单分析 ①生态红线 本项目在广兴洲镇江南村，不在岳阳市生态红线范围内，符合生态保护红线的要求。 ②环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区；项目处于环境空气不达标区，超标因子为PM10，不属于本项目营运期排放因子，其余环境质量现状较好；具有相应的环境容量。项目废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处理，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、燃料等资源不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目为自来水生产供应项目，不属于产业准入负面清单中限制类、禁止类项目。 综上，项目的建设符合“三线一单”的管理要求。。 15、环保投资估算 该工程总投资约2740.54万元，环保投资预计为45.5万元，占工程总投资的1.6%，环保建设内容如表7-14示。 表7-13 环保投资估算一览表 时期; 类别; 治理措施; 投资(万元). 营 运 期; 废气; 食堂油烟; 油烟净化器、隔油化粪池; 2. 废水; 生活废水; 化粪池; 5. 噪声; 加强绿化等降噪等措施; 10. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.2. 生态; 绿化; 2. 环境监测; 环境监测; 0.2. 环境保护管理; 环保措施日常运营管理; 0.1. 施 工 期; 大气环境; 运输道路、施工区洒水抑尘，每天1~2 次等; 5. 水环境; 施工废水经处理装置（含沉淀池、隔油池、集水池）回用、生活营地租用当地民房，生活污水采用原有系统处理; 3. 声环境; 个人防护措施、移动声障、避免夜间22：00至6：00和中午12：00至14：00居民休息时间施工；; 3. 固体废物; 建筑垃圾委托君山区渣土办处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理; 5. 生态; 地表植被、覆土恢复；水土流失防治；土方平衡；经济补偿；; 10. 合计; 45.5. 17、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废气处理装置、废水处理装置、固体废物贮存处置、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-14 项目环境保护“三同时”验收项目表 类型; 验收内容. 污染源; 验收因子; 治理措施及排放方式; 验收标准. 大气污染防治; 食堂; 食堂油烟; 使用油烟净化器处理。; GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型标准. 水污染防治; 生活废水; 肥田不外排; 使用化粪池处理，每栋老年公寓下修建3m³普通3格化粪池，食堂下修建4m³隔油化粪池; 用于肥田不外排. 噪声污染防治; 生活噪声; 噪声; 绿化隔声，加强管理; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准. 固废污染防治措施; 固体废物; 餐厨垃圾; 收集后由当地环卫部门清运处置; 有专门单位回收处理. 生活垃圾.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 食堂油烟 | 使用油烟净化器处理。 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 肥田不外排 | 使用化粪池处理 | 进行肥田不外排 |
|  | 固体废物 | 餐厨垃圾 | 有专业单位定点定时回收 | 有单位回收 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 生活噪声 | 噪声 | 绿化隔声，加强管理 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目拟建地址现状为空地，施工期主要影响为地表开挖产生少量的水土流失，只要建设单位在施工过程中采取相关的防水土流失措施，并且在建成后的市场区实施绿化和地面硬化，绿化面积得到很大程度的恢复。因此，本项目施工期的工程建设对生态环境无较大不良影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 君山区广兴洲镇敬老院（光荣院）建设项目（一期）位于君山区广兴洲江南村7组，共计新建老年公寓5栋（3F），娱乐室1栋（3F）及其他配套设施。项目东侧为农灌渠，周边基本为江南村居民和大片农田，人类活动频繁。项目周边无名胜古迹和其他特殊环境保护目标。 2、产业政策 本项目社会服务建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2019)由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。本项目属于三十七、其他服务业10养老服务，属于鼓励类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，所以本项目符合国家产业政策 3、选址可行性 项目选址周边周边村民较少，交通方便，项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产营运需求。根据客观实际的原则，广兴洲镇全镇范围内，均属于自然保护区实验区，不可在广兴洲范围内选取避让点，综合考虑选取广兴洲镇镇中心边缘较为合适。一方面可以保证养老院所需的特殊安静环境，一方面选取人类活动频繁区也可以将对自然生态环境影响降至较低水平。根据项目空间检测报告，项目用地的用地性质属于农村居民点用地（建设用地）可以建设养老院项目。 目前当地居民已自私将地块开垦，用于种植南瓜等经济作为，目前已全面清退，无其他自然及人工种植植被，无野生陆生动物活动踪迹，周边基本为民房，无高大树木，不已于大型鸟类栖息，周边农灌渠有小型两栖类动物和常见鱼类活动轨迹。项目的建设和运营基本不会引起周边生态环境较大改变，对周边生态环境影响较小。 项目所在地不属于生态红线范围内（详见附图），东洞庭湖自然保护区管理局也出具了相关意见，同意和支持本项目建设（详见附件），根据实地调查，项目地周边生态环境以农田、集镇为主，分布的植物出人工种植农业作物外，以樟树等常见植物为主，不涉及重点保护动植物的栖息地、繁殖地、产卵场、迁徒通道。根据现场调查，项目影响范围内未发现重点保护动物活动痕迹。 项目地周边用地性质基本为农村居民点用地，属于（镇）村公益事业用地和公共设施用地，以及农村居民住宅用地。由于养老院所需外环境的特殊性，因此环评建议周边范围内不得随意变更用地性质，不得建立工厂等噪音影响较大工厂，如需建设，需展开环境影响评价，考虑对养老院的环境影响。 4、环境质量现状评价结论 大气环境质量现状： 综上，君山区属于不达标区，环境空气质量一般，2018年度君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，要求到2020年岳阳市PM2.5平均浓度值下降到41ug/m3以下，君山区在根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的安排下，预计2020年年度空气质量可以达到湖南省污染防治计划对岳阳市大气污染防治要求，环境空气质量呈现持续好转趋势。 地表水环境质量现状： 根据监测结果，农灌渠水质pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，悬浮物满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。经调查，是因为当地未纳入广兴洲污水处理厂纳污管网范围，农灌渠边居民将产生的废水和其他生活污水直接倒入农灌渠，是导致农灌渠水质超标的主要原因。 本项目建成后，服务对象为周边独居老人，可将其生活废水收集处理后肥田，减少未经处理的生活废水之间排放，对当地水体环境具有一定的改善作用。 声环境质量现状： 养老院周边昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，当地声环境质量状况较好。 生态环境质量现状结论： 根据生态专题影响评价，确定评价范围为以项目为中心，半径1000m，该范围内无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。根据生态专题报告结论和现场调查走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。评价范围内人类活动很频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。项目区域不是鸟类迁徙通道。 综上项目总体环境质量现状一般。 5、施工期环境影响 项目施工期搞好如下污染治理措施，对周围环境的影响较小： 废气 ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制。相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。 ⑧ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 ⑨ 建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。 ⑩ 按规定使用商品混凝土。 废水 ①施工期施工人员如厕、洗手等在工地可借用广兴洲镇公共卫生间，化粪池处理后的生活废水用于周边农田肥田。 ②合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟渠，造成堵塞沟渠，泥沙淤积。 ③运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，与生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一清运处理，以免污染水体。 ④施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用。 ⑤项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排。 ⑥基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 ⑦基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 噪声 ①如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 ②在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ③筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时超出噪声标准，一般可采取施工方法变动措施加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00-12:00，14:00-22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 ④对于在位于项目北侧敏感点较集中的地方施工，昼间强噪声设备施工应合理布局，施工场所处设置临时移动声屏障，以确保敏感点噪声达标。项目北侧15m居民点根据现场观察，暂时仅居住2户居民，其余为控制房间，施工将不可避免的对其造成影响。建设单位应主动告知对其的施工影响，可采取适当补偿等手段，取得居民谅解。当居民反应极其影响其生活时，应停止施工。 固体废物 ①由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每日清运，清运的垃圾应运至垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 ②处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 ③对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 6、营运期环境影响 （1）水环境 该项目建成后产生的污水主要为生活废水，生活废水水质较为简单，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田，农田具备足够消纳容量，经分析不会对周围水环境产生明显不利的影响。 （2）环境空气 本项目营运期废气主要食堂油烟废气，采用油烟净化器处理后通过楼顶15m排气筒可以达标排放，对周边大气环境影响不大。 （3）声环境 噪声治理采用从声源控制及传播途径控制相结合的方法，采取相应的降噪措施后经预测，可以满足社会生活环境噪声排放标准限值1类标准限值，对周围声环境影响不大。 （4）固体废弃物 农贸市场产生的垃圾主要为生活垃圾和餐厨垃圾，均由当地环卫部门回收处理。在按要求完成本环评提出措施后，对固体废物污染物进行有效处置，对周边环境影响不大。 （5）环境风险分析结论 为了防范环境风险的发生，建筑设计要符合国家的有关条例和规范，安全消防措施必须合理、可行，在日常管理和运营过程中严格执行有关规定，建立完善的事故预防及应急处理系统，杜绝发生突发性环境风险事故。项目运营期间严格执行评价提出的风险防范措施，不断完善的风险防范措施后，本项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险处于可接受水平。 7、总量控制指标 本项目不设置总量控制指标 8、生态专题结论 1、 君山区广兴洲镇敬老院（光荣院）建设项目（一期）位于湖南省东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。项目符合国家产业政策及相关规划，有利于促进区域经济社会发展。 2、本项目工程占地面积：11710.52m2，施工期及运营期的场地建设不存在破坏林地或其它植物生态系统等情况，也不存在临时弃土大量堆存造成水土流失等情况，因而不存在对生态系统的直接破坏现象。同时，评价区域交通便利，工程建设也不存在修建临时道路等现象，对保护区生态系统的完整性和连续性，对保护区生态系统的结构、功能及生物多样性均不会造成较大的影响。 3、本项目运营期对植被及植物多样性可能影响为生产过程中产生的废气污染影响植物生长与发育；在采取了通风除臭等一系列措施后，项目运行向周围大气排放的污染气体较少，因而，污染源对植被造成的影响较小。同时，建设单位对固体废物将进行有序堆放，并进行外售，因此堆放也对植物几乎无影响。因此，运营期本项目对植被及植物多样性的影响很小。废水能够达到一级综合排放标准排入农灌渠，回用于农田灌溉，对水体环境造成的影响较小。 4、项目运营期间对陆生动物及鸟类影响较大的可能是运营期的人为噪声。项目地处于广兴洲镇中心区域，周边动物已习惯和人类和谐共处，菜市场营运造成基本不会对动物造成较大影响。项目晚上不营业，除紧急必要情况外，不开启灯光，不会对鸟类等造成管污染，光照对鸟类基本无影响。同时，由于评价区人类活动频繁，道路密集，鸟类对其环境已有一定的适应性。因此，项目运营期对区域陆生动物及鸟类多样性影响较小。 5、项目区分布的国家级保护植物有樟树、野大豆。这2种植物，樟树为人工栽培，在湖南各地均分布十分广泛，为常见种；野大豆也是湖南广泛分布的植物。调查显示，这2种植物均分布在居民区、公路边，工程建设及运营期对它们影响有限。苍鹰、燕隼、领角鸮、短耳鸮、鹗均为稀见类型，它们偶而光临评价区空域，对评价区几乎无栖息地需求，更没有形成繁殖依赖；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期间及运营期对它们影响极小。卷羽鹈鹕、花田鸡可能在评价区短暂停歇，由于项目产生污水、废气较少，对其停歇地影响较小；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期间及运营期对它们影响极小。因而，项目运行对重点保护动物的影响在可承受范围之内。 6、项目在施工期和运营期对保护区带来一定程度的不利影响，在认真落实专题报告提出的防治措施，所产生的不利影响可以得到有效控制，可降低到法律法规允许的限度内，本项目的建设是可行的。 9、环评总结论 综上所述，君山区广兴洲镇《山区广兴洲镇敬老院（光荣院）建设项目（一期）》项目符合国家产业政策，选址地符合君山区总体规划和生态功能区规划，污染物经相应治理后能达标排放，项目在采取有效污染防治措施基础上，对周围环境的影响程度较轻，环境质量基本仍能维持现状，并符合环境质量要求。只要建设单位在该项目的建设过程中认真落实环保“三同时”制度，做到合理布局，同时做到本评价中提出的各项污染防治措施与建议，从环保的角度出发，本项目在拟建地的建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求 1、建设单位必须加强对废气、废水、固废等污染的治理，实现达标排放。 2、为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 3、项目建设完成后，经地方环保主管部门验收合格后方可正式投入运营。 4、项目在建设过程中和投入运营后，必须建立有效的环境保护机制，加强环保意识教育，确保环境安全。 5、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 6、在项目建设、运行过程中若产生不符合本环境影响评价文件的情形的，建设单位应及时组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |