- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：洞庭湖区芦苇高值利用研发项目

建设单位（盖章）： 岳阳山河农林科技发展有限公司

君山分公司

编制日期：           2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

附件：

附件1  项目委托书

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  入园协议

附件5  发改委备案文件

附件6  项目选址意见书

附件7  标准化厂房批文

附件8  园区环评批文

附件9  君山区第二污水处理厂新建、改扩建工程建设项目环评批复

附件10  检测报告

附件11  质保单

附图

附图1 项目区域地理位置图

附图2 项目环境保护目标图

附图3 声环境监测点位图

附图4 项目平面图

附图5 项目现场照片图

附图6 园区排水规划图

附图7 园区用地规划图

附图8 东洞庭湖国家自然保护区示意图与本项目的位置关系图

附图9  岳阳市君山区生态红线图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洞庭湖区芦苇高值利用研发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-430611-04-01-734154 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘成 | 联系方式 | 18507300600 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市君山区君山工业园区四期六号楼4、5层 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 57分 30.482 秒，29度26分26.729秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7330农业科学研究和实验发展 | 建设项目 行业类别 | 45-098专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市君山区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳君发改备【2021】27号 |
| 总投资（万元） | 2800 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.71 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否： √ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3340.92 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》 《岳阳市君山荆江门片区控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 审批机构：湖南省环境保护厅 审批文件名称及文号：《关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函》，湘环评函【2014】54号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》相符性分析 《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》中“第八十九条，工业用地规划”，工业用地面积 35.27km2，占规划建设用地总面积的 22.75%，逐步形成六大工业组团：路口石油炼化工业组团、云溪化工工业组团、松阳湖港口工业和精细化工工业组团、城陵矶电力造纸工业组团、木里港工业组团、七里山—冷水铺工业组团、岳阳经济技术开发区白石岭地段工业逐步进行“退二进三”。 《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》指出，岳阳市发展第二产业的实施措施：做强做大石化、造纸、食品、饲料、纺织、建材、机械、电力、再生资源等优势产业；积极发展 生物医药、电子信息、新能源新材料等新型产业；重点发展中心城区石油化工、机械制造、电力造纸及汨罗再生资源、临湘生物化工、湘阴有机食品、平江机电轻工、华容纺织制造、岳阳县陶瓷建材、营田饲料等产业基地。 本项目位于湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房四期6号楼第四、五层内，项目用地属于工业用地，不占用基本农田，符合君山区城总体规划要求。 2、与《岳阳市君山荆江门片区控制性详细规划》相符性分析 根据岳阳市君山荆江门片区控制性详细规划总图（见附图 7），本项目用地类型为二类工业用地。《岳阳市君山荆江门片区控制性详细规划》指出，片区规划结构为“两轴、四区”的布局结构，“四区”指的是绿色食品加工、港口仓储物流和机械制造三个产业功能区以及一个居住区。本项目为属于制造业，符合岳阳市君山荆江门片区控制性详细规划。 3、与规划环评结论符合性分析 根据《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境报告书》其主要结论如下： （1）岳阳市君山工业集中区目前包括荆江门片区和林角 佬片区，规划总面积为 5.42 平方公里，其中荆江门片区 2.62平方公里，林角佬片区 2.80 平方公里（不含洞庭大道面积0.13平方公里）。荆江门片区西距林角佬片区约 8 公里，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，其产业定位为：重点发展食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。本项目与规划环评要求符合性分析如下表 表1-1 与规划环评要求符合性分析一览表 产业定位的行业类别; 入园项目相关要求; 本项目. 食品制造加工、茶叶加工; 鼓励类：①谷物磨制、农副产品饮料等高附加价值植物饮料的开发生产；②以农副产品为原料的绿色无公害及添加剂开发；③营养健康型大米、小麦粉及制品的开发生产、传统主食工业化生产，薯类变性淀粉生产等；④菜籽油、花生油、棉籽油、米糠油玉米胚芽油、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工等。; 本项目属于以农副产品为原料的绿色无公害及添加剂开发. 限制类：①珍稀植物的根雕制造业；②以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工；③粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目；④达不到一定规模的菜籽油、棉籽油、花生油生产项目、玉米淀粉湿法生产项目、西式肉制品加工项目；⑤浓缩苹果汁生产项目、大豆压榨及浸出项目、冷冻海水鱼糜生产项目等。; 无. 禁止类：一定规模以下的玉米淀粉湿法生产项目及其他不符合产业政策的农副产品精深加工项目。; 无. 食品制造加工相关产业; 鼓励类：①先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测仪器、设备的研发与生产；②农副产品精深加工废渣等的综合开发与利用；③食品包装材料的生产。; 本项目属于农副产品精深加工废渣等的综合开发与利用. 禁止类：三类项目; /. 本项目为食用菌组培实验室、芦苇基料生产实验室的建设，为鼓励类。故本项目符合区域产业定位，选址可行。 4、产业政策合理性分析 本项目为洞庭湖区芦苇高值利用研发项目，项目建设内容主要为芦苇基料栽培食用菌、芦苇饲料研发，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于其中第一类鼓励类 一、农林业10、获得绿色食品生产资料标志的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发；17、农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用，秸秆饲料化利用，秸秆能源化利用，秸秆基料化利用，秸秆原料化利用等）；因此项目建设符合国家现行产业政策要求。 - 与《湖南省实验室危险废物环境管理指南》（湘环发〔2021〕12号）相符性分析 - 表1-2 与《湖南省实验室危险废物环境管理指南》要求分析一览表 - 序号; - 内容; - 本项目. - 1; 实验室应严格按照国家及我省危险废物相关法律、法规和标准要求对实验室危险废物进行管理，明确实验室危险废物环境管理工作的责任主体，建立健全实验室危险废物污染环境防治责任制度，完善危险废物环境管理责任体系。; - 将严格按照法律法规标准建设实验室，明确责任主体，建立责任制度，完善管理体系. - 2; 明确实验室危险废物环境管理操作流程。实验室废物的环境管理流程分为分类、投放、暂存、转移、贮存和处置利用等环节，具体流程可参考附录A。; - 将严格按照实验室废物的环境管理流程进行分类、投放、暂存、转移、贮存和处置利用的要求. - 3; 做好危险废物分类收集、标识标签、安全贮存、转移管理和定期委托有资质单位处置或利用等工作，按要求建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案等相关管理制度。; - 做好危险废物分类收集、标识标签、安全贮存、转移管理和定期委托有资质单位处置或利用等工作，按要求建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案等相关管理制度。. - 4; 每个产生单位应至少配备1名实验室危险废物的管理人员，并且每个实验室都应指定专人负责该实验室危险废物的管理工作。制定好单位的危险废物管理培训计划，定期对本单位实验室相关人员进行培训。; - 本项目将配备专员进行管理，定期培训. - 5; 加强实验室危险废物的源头管理，根据需求，科学合理采购化学药品和试剂，并在单位内部进行统一管理，做好台账记录，共享物资信息，建立回收利用机制，减少闲置或者报废量，提高利用率，最大限度减少实验室危险废物的产生。; - 做好台帐、方便管理。提供利用率. - 6; 实验人员应按规范或标准开展实验，严禁将实验室危险废物随意倒入市政下水管网、混入生活垃圾、抛弃倾倒或者非法堆放。实验室废水需经处理达标后方可排放。; - 将严格按照规范和标准进行试验，废水达标排放. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 2020年11月10日，湖南省生态环境厅发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，根据文件内容并结合项目所在地区域情况，本项目涉及内容与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析如下表所示。 表1-2 本项目与湖南省“三线一单”的符合性分析 序号; 环境总体管控要求类别; 管控要求内容; 本项目情况; 相符性. 1; 空间布局约束; （1.2）荆江门片区：严格按产业定位引进企业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止引进三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制油脂加工类企业进入。; 本项目为洞庭湖区芦苇高值利用研发项目，项目内容中的芦苇基料栽培食用菌、芦苇饲料、芦苇湿地保护项目，不属于禁止引进的三类工业，不属于气型污染企业、不涉及重金属、不涉及持久性有机物和高噪声设备、不涉及油脂加工，且企业已取得工业园管委会同意落户意见; 符合. 2; 污染物排放管控; （2.1）废水：荆江门片区：片区排水实施“雨污分流”排水体制，片区废水经收集后，排入君山区第二污水处理厂处理，达标后通过专管排入长江；片区雨水往南经雨水管网排至周边沟渠，往北经雨水管网排入明渠流入西干渠。 （2.2）废气：做好大气污染控制措施。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少片区内工艺废气的无组织排放。 （2.3）工业集中区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固体废弃物：（2.4.1）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。（2.4.2）进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业进入工业园区、危险废物超期贮存整改等工作。; （2.1）废水：本项目采用“雨污分流”排水体制，项目实验室废水依托园区预处理污水处理厂进行预处理后再进入君山第二污水厂处理达标后排入长江 （2.2）废气：实验室设置通风橱、集气罩、万向罩和抽 排风系统，经活性炭吸附装置处理后于大楼楼顶排放，本项目共计1根排气筒 （2.3）本项目不涉及特别排放限值要求 （2.4）固体废弃物：本项目各项固体废物均分类收集、妥善处置; 符合. 3; 环境风险防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳市君山工业园突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）农用地风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。; 企业拟进行突发环境事件应急预案编制工作并备案，今后将严格落实应急预案相关要求进行运营; 符合. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）荆江门片区：可使用生物质成型燃料代替天然气、电等清洁能源，不能使用燃煤等污染型能源； （4.1.2）荆江门片区 ：区域内能源消费主要为电力、天然气、生物质颗粒，无煤炭消费、能源消耗预测情况为：2020 年区域年综合能耗消费量预测当量值为 7396.74 吨标煤，等价值为 11476.05 吨标煤，区域单位 GDP能耗预测值为 0.279 吨标煤/万元，消耗增量当量控制在3714.83吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为 40617.13吨标煤，等价值为 70296.97吨标煤，区域单位GDP 能耗预测值为0.234 吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在 33220 吨标煤； （4.2）水资源：2020 年，君山区万元国内生产总值用水量 71 立方米/万元，万元工业增加值用水量 28 立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。农副食品加工、食品制造、中药饮品加工、电子产品制造、新材料产业投资强度拟定标准分别为 160 万元/亩、160 万元/亩、250 万元/亩、270 万元/亩、190 万元/亩。; 本项目能源使用主要为水、电; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、项目基本情况 ①项目名称：洞庭湖区芦苇高值利用研发项目 ②项目建设地址：湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房四期6号楼第四、五层 ③建设单位：岳阳山河农林科技发展有限公司君山分公司 ④项目性质：新建 ⑤项目投资：2800万元 ### 2、项目主要建设内容 建设食用菌组培实验室、芦苇基料生产实验室，并购置实验设备。 ### 3、项目研究内容 研究内容一：芦苇基料高效栽培食用菌关键技术研究。 研究内容二：洞庭湖区芦苇饲料化高效利用关键技术研究。 研究内容三：芦苇刈割对湿地生态功能的影响及芦苇资源可持续利用潜力评估。 研究内容四：平原湖区农牧复合生态循环模式构建与示范。 ### 4、项目组成 本项目租赁湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房四期6号楼第四、五层，第4F为实验室，第5F暂为仓库，施工期标准厂房经装修、安装设备建设为实验室，平面布置详见附图4。本项目主要建设内容见下表。 表1-1 主要建设内容一览表 工程类型; 单项工程; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 实验室; 4F设置食用菌组培实验室、芦苇基料实验室，包括 生物培养间、发酵储藏间、样品分析间、样品实验间，仓库、袋装间、灭菌间、接种间等； 5F作为仓储间; 装修建设. 辅助工程; 办公室; 4F，用于人员办公等，主要设置办公区. 员工食堂; 本项目不设食堂和宿舍; /. 公用工程; 给水; 园区供水管网提供; 依托. 供电; 园区供电管网提供; 依托. 排水; 生活污水、实验室废水（中和沉淀）均经园区管道进入预处理污水处理厂进行预处理后再进入君山第二污水厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准; 依托园区污水管网. 雨水经地表汇集后通过厂区雨水管道进入园区雨水管道; 依托. 环保工程; 废气; 实验室设置通风橱、集气罩、万向罩和抽 排风系统，经活性炭吸附装置处理后高于楼顶排放，本项目共计1根排气筒，高度为25m。; 新建. 生活污水; 经园区污水管网进入预处理中心，最终进入污水处理厂处理; 依托. 实验废水; 中和沉淀（位于4F（3x3x1m））后经园区污水管网进入预处理中心，最终进入污水处理厂处理; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、车间合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减等措施。; 新建. 固废治理; 实验室废液（含培养基）及废试剂等，属于危险废物，实验室危废暂存间（约10m2，位于4F仓库旁）后委托有资质单位处置； 生活垃圾经垃圾箱收集后委托环卫部门统一清运; 新建. - 5、实验室主要仪器清单 根据建设单位提供的资料，项目设备清单如下： 表1-2 项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 全自动脂肪测定仪; SOX416; 1; 台. 2; 等温式全自动量热仪; 5E-AC8018; 1; 台. 3; 自动纤维分析仪; FT12; 1; 台. 4; 紫外可见分光光度计-2600; UV-2600; 1; 台. 5; 流动注射仪-2018; AA3; 1; 台. 6; 烘箱; 101-4B; 2; 台. 7; 万分之一天平; ME104E; 2; 台. 8; 真空机; GM-1.0A; 1; 台. 9; 封口机; F-300; 1; 个. 10; 搅拌机; /; 1; 个. 11; 袋装机; /; 1; 个. 12; 灭菌锅; /; 1; 台. 13; 加湿器; /; 1; 个. 14; 接种台; /; 1; 台. 15; 臭氧发生器; /; 1; 台. 16; 输送机; /; 1; 台. 17; 温控设备; 1; 台. - 6、项目原辅材料及试剂消耗情况 - 根据建设单位提供的资料可知，项目原辅材料主要为芦苇颗粒、玉米芯颗粒、木屑、麦麸、棉籽壳为主，约占耗材的99%以上，试剂使用量很少。 - 表1-3 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 类型; 年消耗量（t）; 占比; 储存方式; 储存位置; 来源. 1; 芦苇颗粒; 固态; 30; 50%; 袋装; 仓库; 华容. 2; 玉米芯颗粒; 固态; 7.2; 12%; 袋装; 仓库; 华容. 3; 木屑; 固态; 9.6; 16%; 袋装; 仓库; 华容. 4; 麦麸; 固态; 7.2; 12%; 袋装; 仓库; 华容. 5; 棉籽壳; 固态; 6; 10%; 袋装; 仓库; 华容. 小计; 60; /; /; /; /. 6; 水; 液态; 562.6t; /; /; 园区. 7; 电; /; 5万千瓦时; /; /; 园区. - 注：项目实验室拟一天实验种植200个菌杆，菌杆重1kg（菌杆以芦苇颗粒、玉米芯颗粒、木屑、麦麸、棉籽壳组成），一年以300天计，共60吨。 - 表1-4 项目试剂消耗情况一览表 序号; 名称; 类型; 年消耗量（t）; 储存方式; 储存位置; 来源; 备注. 1; KH2PO4; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 2; MgSO4·7H2O; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 3; FeCl3; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 4; CaCl2·6H2O; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 5; NaCl; 固体; 0.02; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 6; NaNO3; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 7; CMC-Na; 固体; 0.001; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 8; (NH4)2SO4; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 9; Tween-80; 液体; 0.001; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 10; Na2S·7-9 H2O; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 11; NaHCO3; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 12; 葡萄糖; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 13; 琼脂; 固体; 0.05; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 14; 胰蛋白胨; 固体; 0.02; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 15; 酵母提取物; 固体; 0.02; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 16; 明胶; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 17; 刚果红; 固体; 0.001; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 18; 柠檬酸; 固体; 0.001; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 19; 3,5-二硝基水杨酸; 液体; 0.001; 常温避光干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 20; 碘化钾; 固体; 0.01; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 21; 草酸铵; 固体; 0.005; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 22; 乙醇; 液体; 0.6; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 23; 结晶紫; 液体; 0.001; 常温避光干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 24; 碱性品红; 固体; 0.001; 常温避光干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 25; 过氧化氢; 液体; 0.002; 常温避光干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 26; 偏磷酸; 固体; 0.05; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 27; 己酸; 液体; 0.1; 常温避光干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 28; 山梨酸钾; 液体; 0.1; 常温避光干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 29; 苯甲酸钠; 液体; 0.2; 常温避光干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 30; 丙酸铵; 液体; 0.1; 常温避光干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 31; 糖蜜; 液体; 0.2; 常温阴凉干燥; 试剂储存柜; 湖南省; 瓶装. 表1-5 常用化学试剂理化性质一览表 序号; 试剂名称; 理化性质. 1; KH2PO4; 无色四方晶体或白色结晶性粉末。相对密度2.338。熔点252.6℃。溶于水（90℃时为83.5g/100ml水），水溶液呈酸性，1%磷酸二氢钾溶液的pH值为4.6。不溶于醇。有潮解性。加热至400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。. 2; MgSO4·7H2O; 硫酸镁，或无水硫酸镁和七水硫酸镁，是一种含镁的化合物，分子式为MgSO4（或MgSO4·7H2O）。无水的硫酸镁是一种常用的化学试剂及干燥试剂。但是硫酸镁常指七水硫酸镁，因为它不容易溶解，比无水硫酸镁更容易称量，便于在工业中进行的定量控制。分子量120.37. 3; FeCl3; 为黑棕色结晶，也有薄片状，熔点306℃、沸点316℃ ，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解。. 4; CaCl2·6H2O; 无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。微毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。易溶于水，20℃时溶解度为74.5 g/100g水，同时放出大量的热(氯化钙的溶解焓为-176.2cal/g)，其水溶液呈微酸性。易溶于多种极性、质子性溶剂，20℃时在下列溶剂中的溶解度(g/100mL溶剂):甲醇:29.2，无水乙醇:25.8，正丙醇:15.8，正丁醇:25.0，正戊醇:11.5，乙二醇:21.6(25℃)，甲酸:43.1，乙酸:15.0(30℃)，联氨:16.0。但在偶极溶剂及低极性溶剂中，如乙醚、四氢呋喃等则仅微溶或难溶。与氨或醇作用，分别生成CaCl2·8NH3和 CaCl2·4C2H5OH络合物。低温下溶液结晶而析出的为六水物，逐渐加热至30℃时则溶解在自身的结晶水中，继续加热逐渐失水，至200℃时变为二水物，再加热至260℃则变为白色多孔状的无水氯化钙。水合氯化钙加热脱水过程中有部分发生水解反应，因而产物中常含有少量的CaO杂质。5%水溶液pH值4.5~9.2。1.7%水溶液同血清等渗。该品以碳酸钙和盐酸为原料制得，为镁中毒时的解毒剂。 钙离子可与氟化物形成不溶性氟化钙，用于氟中毒解救。. 5; NaNO3; 硝酸钠为无机盐的一种，化学式为NaNO3，白色固体粉末，硝酸钠具有氧化性，可与铅共热反应产生亚硝酸钠和氧化铅。相对分子质量:85.00. 6; CMC-Na; CMC-Na(羧甲基纤维素钠):是天然纤维素经化学改性后得到的纤维素衍生物，是纤维素的羧甲基醚化物，是盐 。. 7; (NH4)2SO4; 无色结晶或白色颗粒。无气味。280℃以上分解。水中溶解度:0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。. 8; NaHCO3; 白色粉末或单斜晶结晶性粉末，无臭、味咸、易溶于水，但比碳酸钠在水中的溶解度小，不溶于乙醇，水溶液呈微碱性。受热易分解。在潮湿空气中缓慢分解；属于酸式碳酸盐(碳酸氢盐). 9; 碘化钾; 白色立方结晶或粉末。在潮湿空气中微有吸湿性，久置析出游离碘而变成黄色，并能形成微量碘酸盐。光及潮湿能加速分解。其水溶液呈中性或微碱性，能溶解碘。其水溶液也会氧化而渐变黄色，可加少量碱防止。相对密度3.12。熔点680℃。沸点1330℃。. 10; 过氧化氢; 水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43 °C，沸点150.2 °C，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/，密度随温度升高而减小。它的缔合程度比H₂O大，所以它的介电常数和沸点比水高。纯过氧化氢比较稳定，加热到153 °C便猛烈的分解为水和氧气，值得注意的是，过氧化氢中不存在分子间氢键。是一种强氧化剂，在一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢，易溶于水，分子量34.01，. 11; 乙醇; 俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。. - 7、产品方案 - 表1-6 项目产品方案 序号; 实验内容. 1; 食用菌棒（小试）. 2; 青贮饲料（小试）. - 注：不在本次工程内进行中试。中试车间另行选址，另行环评。 - 8、平面布置 本项目位于湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房四期6号楼第四、五层，项目4F内布置实验室、5F暂为仓储间。4F根据实验室内容，分别设置生物培养室、发酵储藏室、样品分析室、样品实验室，仓库、袋装间、灭菌间、接种间等。 - 平面设计根据试验要求进行布置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 - 9、公用工程 （1）给水：本工程水源取自园区市政供水管网，能满足本项目的生产、生活和消防的正常供水。 本项目用水量根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）进行估算： ①实验室用水 根据用水定额，项目实验室用水为溶剂配置用水和清洗实验仪器用水，配置溶剂用水为100ml/样·次，一年以2000次计，清洗实验仪器用水为1000ml/样·次，一年以2000次计，用水量为2.2m3/a。 ②地面拖洗水 项目实验室地面每2天拖洗一次，清洗方式为人工采用拖把拖洗，经类比，用水定额取0.5L/次·m2，项目地面可清洗面积约为2000m2，则项目地面清洁用水量为0.5m3/d（150m3/a）。 ③员工生活用水 本项目员工均不在项目内食宿，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），生活用水按38L/人.d计算，职工人数36人，每年按300天计，则生活用水量1.368m3/d（410.4m3/a）。排水量按0.80计算，则项目生活污水量1.09m3/d（328.32m3/a）。 表1-7本项目用水量一览表 序号; 用水类别; 用水名称; 用水量标准; 用水规模; 用水量m3/a. 1; 生活; 生活用水; 38L/d·人; 36人; 410.4. 2; 实验用水; 溶剂配制用水; 100ml/样·次; 2000次·a; 2.2. 3; 清洗实验仪器; 1000ml/样·次; 2000次·a. 4; 实验室; 地面清洗水; 0.5L/次·m2; 2000m2; 150. 5; 合计; /; /; 562.6. （2）排水 - 废水：项目用水为员工生活用水、地面拖洗用水、实验室用水，产生的废水为员工生活污水、地面拖洗水以及实验室废水、实验废液； ①实验室废水 根据前述工程内容，项目实验室用水量为2.2m3/a，排水量按0.8计算，则实验室污水量1.76m3/a。 ②地面拖洗水 项目实验室地面清洗废水按用水量（150m3/a）按0.8计算，则项目地面污水量0.4m3/d（120m3/a）。 ③员工生活用水 本项目员工均不在项目内食宿，员工生活废水按用水量（410.4m3/a）的0.80计算，则项目生活污水量1.09m3/d（328.32m3/a）。 项目生活废水经化粪池处理后与项目实验室废水中和沉淀后经管道进入园区污水管网，最终进入君山区第二污水处理厂进一步处理。 （2）供配电 本项目由城镇电网供电，用电负荷为2万kW～3万kW。 （3）消防系统 项目建筑为工业厂房，建筑物间建筑执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中最低限度4米标准要求，消防用水量为20L/S，消防水源由市政给水管网提供。供水管网建设与工业园消防水栓建设应同步，保证市政消防水栓沿道路均匀设置，其间距不应超过120m，保护半径150m，室外设置600m3消防水池一个。各厂房相应部位设置干粉手提式灭火器。 - 10、劳动定员及工作制度 项目工作人员共36名，采用一班八小时制，年工作日为300天。 - 11、项目进度 计划开工时间为2021年10月下旬，施工期主要为相关配套设施的建设及设备的安装，预计投产日期为2021年12月底。工艺流程和产排污环节 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题项目实验室试验研究及试验流程说明如下: 实验室主要为技术研发，研发的内容围绕芦苇饲料化过程存在的关键技术瓶颈，从芦苇青贮加工调制技术、芦苇秸秆饲料发酵技术等方面进行技术研发和创新。项目主要用青鲜芦苇做样品，经处理后添加试剂（根据需要，添加复合菌剂、乳酸脂肪酸、香味类物质），加工形成青贮饲料；成熟芦苇经预处理后在发酵间进行发酵，选用的食用菌经处理、优化、筛选（为前处理技术、基质配方优化、品种的筛选）后，进行食用菌栽培，与发酵够的秸秆一起培养，得到食用菌。 项目实验室技术研发技术路线示意图 - 图1 项目总体技术路线 ①青贮饲料研发试验流程： 添加复合菌剂、乳酸脂肪酸、香味类物质 青鲜芦苇（颗粒状） 检验 S1、N、G 加工 S1、N 青贮饲料 图2 青贮饲料工艺流程图 工艺说明：本项目利用外购青鲜芦苇（破碎后的青鲜芦苇颗粒，破碎工序不在本实验室内进行），通过在青鲜芦苇颗粒里添加添加复合菌剂、乳酸脂肪酸、香味类物质（不同比例混配或单配），检验合格后，通过对其进行加工，形成小试青贮饲料，试验过程将产生废水、废气、噪声、固废等。 ②食用菌试验流程： 成熟芦苇 预处理（酸化预处理、氨化预处理、生物处理） 前处理技术、 基质配方优化、 品种的筛选 秸秆发酵 发酵饲料 S、N 食用菌栽培 食用菌 S固废，N噪声、W废水、G废气；--非本项目实验室操作工序 图3 食用菌工艺流程图 工艺说明：本项目外购成熟经预处理的芦苇颗粒（预处理包含：酸化预处理、氨化预处理、生物处理；酸化预处理采用有机酸（磷酸，柠檬酸），无机酸（过氧硫酸化钾、甲酸、乙酸），氨化处理（硫酸铵为主））后在发酵间进行发酵，发酵完成的芦苇运至项目实验室（预处理工序、发酵工序均不在本项目实验室内进行），选用的食用菌（采用饲料添加剂国家标准中推荐的菌种）经处理、优化、筛选（为前处理技术、基质配方优化、品种的筛选）后，进行食用菌栽培，再与发酵过的秸秆一起培养，得到食用菌（食用菌结菌后将产生废菌杆）。整个试验过程将产生废水、废气、噪声、固废等。 试验室内操作流程大致如下： 称量样品 稀释样品 加入培养基 培养 观察并记录 S1、N 清理容器 清洗容器 S2、N W1、N 图例 N：噪声 S：固废 G：废气 W：废水 G 图4 实验室操作流程图 实验室操作流程简述： （1）采用电子天平称量样品； （2）用无菌生理盐水稀释样品，做几个适当倍数的稀释液； （3）取稀释液加入专用培养基培养； （4）根据检测项目选择用肉眼或用显微镜观察细菌数量及计数；或用紫外可见分光光度计检测其浊度、计算含量； （5）根据检测数据出具检测报告； （6）清理容器：将检测后的废检测样品倒入危废桶中，作为危废处理； （7）清洗容器：纯水清洗，第一次器皿、容器清洗废水作为危废处理；后续清洗废水排入市政管网。 | 本项目为租赁已建的闲置厂房，目前厂房为空置，厂房内无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据2020年度1-12月岳阳地区环境空气质量自动监测统计数据，君山区环境空气质量标准情况见表3-1。 表3-1 2020年1-12月君山区环境空气质量状况 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.3; 不达标. PM10; 54; 70; 77.1; 达标. SO2; 9; 60; 15; 达标. NO2; 20; 40; 50; 达标. CO; 日平均（第95百分位数）质量浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 8小时（第90百分位数）质量浓度; 144; 160; 90; 达标. 根据表3-1可知，2020年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。因此，本项目所在区域2020年为环境空气质量不达标区。 根据《岳阳市环境空气质量达标规划》，要求在第一阶段（2021 年-2023年）实施能源结构调整、优化产业结构、强化高污染燃料禁燃区能源管理、深化扬尘污染管控、燃生物质、气、油锅炉达标排放、重点污染行业提标升级改造、开展涉 VOCs 重点行业综合治理、深化移动源污染治理、强化餐饮、农业面源污染治理等减排措施以实现空气质量达标。 2、地表水环境质量现状 项目周边水体为长江干流岳阳段。本次评价采用2020年岳阳市生态环境局发布的监测数据评价长江干流君山长江取水口、荆江口水质现状，评价结果见表3-2： - 表3-2 长江干流岳阳段部分断面水质统计结果一览表 由表3-3可见，长江干流君山长江取水口断面除2020年8月外水质均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中II类标准的要求，荆江口断面水质均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准的要求。 河流名称; 监测日期; 功能类别; 水质现状; 主要污染物及其超标倍数. 君山长江取水口断面（项目所在地上游）; 2020.1; II; /; 无. 2020.2; II; /; 无. 2020.3; II; II; 无. 2020.4; II; II; 无. 2020.5; II; II; 无. 2020.6; II; II; 无. 2020.7; II; II; 无. 2020.8; II; Ⅲ; 无. 2020.9; II; II; 无. 2020.10; II; II; 无. 2020.11; II; II; 无. 2020.12; II; II; 无. 荆江口断面（项目所在地下游）; 2020.1; Ⅲ; /; 无. 2020.2; Ⅲ; II; 无. 2020.3; Ⅲ; II; 无. 2020.4; Ⅲ; II; 无. 2020.5; Ⅲ; II; 无. 2020.6; Ⅲ; II; 无. 2020.7; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2020.8; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2020.9; Ⅲ; II; 无. 2020.10; Ⅲ; II; 无. 2020.11; Ⅲ; II; 无. 2020.12; Ⅲ; II; 无. 3、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南永辉煌检测技术有限公司于2021年7月22-23日在项目四周各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3，检测报告见附件10。 表3-3 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 检测时间; 检测点位; 检测时段及检测结果dB（A）. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 2021.07.22; 项目厂界侧东外1m处; 53; 43. 项目厂界侧南外1m处; 54; 42. 项目厂界侧西外1m处; 52; 41. 项目厂界侧北外1m处; 54; 40. - 2021.07.23; 项目厂界侧东外1m处; 53; 42. 项目厂界侧南外1m处; 53; 41. 项目厂界侧西外1m处; 53; 41. 项目厂界侧北外1m处; 52; 43. 从监测数据来看，项目拟建地厂界各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 谭子口; 112°57'22.46"; 29°26'36.30"; 居民; 35户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; NW; 230. 岳华村; 112°57'56.13"; 29°26'22.64"; 10户; N; 350. 岳华村; 112°57'40.94"; 29°26'39.75"; 150户; NE; 490. 表3-5 其他环境保护目标一览表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 声环境; 评价范围50 m内无居民点; （GB3096-2008）3类标准. 水环境; 长江荆江口断面; 大河; 北; 2500; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 柳毅路水渠; 灌溉渠; 北; 415; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 生态环境; 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田东洞庭湖自然保护区，实验区与项目最近距离约1000m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、本项目外排废水达到满足岳阳市君山区第二污水处理厂预处理中心进水水质要求后再进入君山区（第二）污水处理厂进一步处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准外排长江。 2、大气污染物排放标准：运营期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 3、噪声控制标准：施工期厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 （4）固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)；实验室一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 项目运营期产生的污（废）水经预处理后满足岳阳市君山区第二污水处理厂进水水质要求后经园区污水管网排入岳阳市君山区第二污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求后排放，本项目COD排放量0.028t/a，氨氮排放量0.003t/a，故COD、氨氮总量申请指标为COD：0.028t/a，氨氮：0.003t/a，通过排污总量平台进行购买。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租赁标准化厂房进行本项目的建设，施工期主要为设备的安装，产生的污染物主要为设备的废包装材料。可全部外售废品回收站，产生的影响较小，本次评价不做详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、营运期大气环境影响及保护措施 （1）废气源强 根据工艺分析，拟建项目生产过程中的主要污染环节及污染因子为： 废气：根据建设单位提供的资料及所耗实验室试剂可知，实验室内产生的废气主要为实验过程产生的少量雾酸、少量有机废气，即实验室样品制备、测试产生的的废气主要为 CO2、O2、水蒸气及少量酸性废气、有机废气，但实验室日常实验次数及每次实验使用的试剂用量均很少，故产生的废气有限，产生的废气通过集气罩收集后经活性炭吸附后由楼顶高空排放，其次为员工日常就餐依托园区食堂，本项目不单独设置食堂； 因项目实验室实验次数有限、所用试剂量较小，且只是各种研发技术的小试实验，每次实验过程中添加的试剂量均较小，且由于实验为间歇性，故实验过程中产生废气量较小，通过收集后再由活性炭吸附后于高于楼顶5m排放，（本项目位于第4、5F，经调查，厂房楼层为5F，且周边200范围内无居民点，故高于楼顶排放可行），处理可行。 - 排放口基本情况 - 表4-1 排放口基本情况 编号; 名称; 项目; 排气筒坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气浓度; 年排放小时; - 排放口类型. - /; - /; - 污染物; - /; - m; - m; Nm3/h; - ℃; - h; - /. - DA001; - 实验室废气; - CO2、O2、水蒸气及少量酸性废气、有机废气; - 112°57′31.135″,29°26′26.765″; - 25m; - 0.5; - 5000; - 25; - 2400; - 一般排放口. - 营运期废水污染及保护措施 - （1）废水种类及源强 - 废水：项目用水为员工生活用水、地面拖洗用水、实验室用水，产生的废水为员工生活污水、地面拖洗水以及实验室废水； ①实验室废水 根据用水定额，项目实验室用水为溶剂配置用水和清洗实验仪器用水，配置溶剂用水为100ml/样·次，一年以2000次计，清洗实验仪器用水为1000ml/样·次，一年以2000次计，用水量为2.2m3/a。 排水量按0.8计算，则实验室污水量1.76m3/a，实验废水单独收集中和沉淀处理后进入预处理污水处理厂进行预处理后再进入君山第二污水厂处理。主要污染物为PH、SS，主要污染物排放浓度为PH2-12，SS≤350mg/L。 ②地面拖洗水 项目实验室地面每2天拖洗一次，清洗方式为人工采用拖把拖洗，经类比，用水定额取0.5L/次·m2，项目地面可清洗面积约为2000m2，则项目地面清洁用水量为0.5m3/d（150m3/a），排水量按0.8计算，则项目地面污水量0.4m3/d（120m3/a），污染因子为SS，浓度≤350mg/L。 ③员工生活用水 本项目员工均不在项目内食宿，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），生活用水按38L/人.d计算，职工人数36人，每年按300天计，则生活用水量1.36m3/d（410.4m3/a）。排水量按0.80计算，则项目生活污水量1.09m3/d（328.32m3/a）。生活污水水质情况为：CODCr 300mg/L，BOD5 200mg/L，SS 250mg/L、氨氮30 mg/L。 项目生活废水、地面拖洗水经化粪池处理后与中和处理后的实验室废水经管道进入园区污水管网，最终进入君山区第二污水处理厂进一步处理。项目中和沉淀池设置在4F食用菌组培实验室内，用于收集实验室废水，规格约为9m3（3x3x1m），实验室废水经中和沉淀处理后不会对预处理中心的菌种产生冲击。 - （2）项目污水排入污水处理厂处理可行性分析 君山区第二污水处理厂位于岳阳市君山区柳林洲镇三家店村，工程服务范围为岳阳市君山工业集中区荆江门片区生活污水和生产废水，纳污范围北至长江河堤路，南至省道S306，西抵建新农场大堤，东至岳华村。 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，属于纳污范围，可依托君山区第二污水处理厂进行废水处理。 君山区第二污水处理厂设计规模10000m3/d，设备按5000m3/d规模配置，前端设置预处理中心，废水经预处理中心UASB+两级AO处理后再排入第二污水处理厂进行后续达标处理，君山区第二污水处理厂采用预处理（格栅、沉砂、隔油沉淀+气浮处理+调节+气浮）（含除臭）+改良A/A/O +深度处理系统（高效沉淀池+滤布滤池+消毒），根据上述污水处理工艺，可确保出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 项目所在地园区污水管网已建成，本项目水质简单，且外排废水量较低（共计472.58m3/a（1.57m3/d），约占污水厂处理能力（10000m3/d）的0.015%，故项目废水外排至区域污水处理厂处理可行。 （3）废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表4-1。 表4-1 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; PH、 COD、NH3-N、TN、TP、; 进入君山区第二污水处理厂; 间断排放，流量稳定; TW001; 实验室废水：中和沉淀+管网，生活污水：化粪池; /; W1; ☑是 □否; 企业总排口. 本项目废水排放口基本情况见表4-2。 表4-2 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 综合废水; W1; 112.96003103; 29.44880962; 0.0471; 进入君山区第二污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 君山区第二污水处理厂; CODcr; 60. NH3-N; 8. TN; 20. TP; 1. 表4-3 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 进水水质浓度限值/（mg/L）; 名称; 出水水质浓度限值/（mg/L）. 1; W1; CODcr; 君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准; 500; 君山区第二污水处理厂排放标准; 60. NH3-N; 45; 8. TN; 70; 20. TP; 8; 1. 表4-4 废水污染物排放信息表 排放源; 产生量; 排放量; 污染物因子; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 处理设施. 综合废水; 472.58m3/a; 472.58m3/a; CODcr; 350; 0.16; 实验室废水（中和沉淀）+地面拖洗废水：直排管网 生活废水：化粪池处理后排入园区污水管网. NH3-N; 30; 0.015. 表4-5 废水总量核算一览表 废水量; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 472.58m3/a; COD; 60; 0.028. 氨氮; 8; 0.003. - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018），本项目废水监测计划见下表。 - 表4-6 废水监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 检测频次; 排放标准. 废水; 总排口; COD、NH3-N、SS、BOD5; 1次/半年; 满足岳阳市君山区第二污水处理厂预处理中心进水水质要求. - 营运期噪声污染及防治措施 - 项目主要噪声源为实验设备噪声。因本项目设备均为噪声较少实验设备，根据类比经验值得其主要实验设备噪声源强在65-75dB（A）之间，均设置在实验室内。 项目位于工业园内，周边无敏感点，为进一步降低厂界噪声对外界声环境的影响，建议建设单位采取如下措施： ①对设备进行有效地减震隔声处理； ②实验过程中应加强生产设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态。 ③规范实验过程中设备等的使用。 - 营运期固废污染及防治措施 - 项目固废主要为员工日常生产产生的生活垃圾、实验室试剂等的外包装、实验室变质、实效的试剂以及食用菌结菌后的菌杆。 ①生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要来自员工的生活垃圾。其中员工生活垃18kg/d（5.4t/a），统一收集后委托环卫部门处理。 ②一般固废 为日常实验中所用试剂的外包装物，产生量为0.5t/a。 ③变质、失效实验试剂； 本项目严格控制试剂的采购需要，故变质失效的实验试剂较少，产生约为0.005t/a，全部暂存收集，交由厂家回收处置。 ④实验废液（含废培养基） 根据上述工程计算，项目实验室废液（含废培养基）产生量约为1.469t/a。项目产生的实验废液经收集暂存后定期交由资质单位处理处置。 ⑤废菌杆 根据项目试验种类可知，食用菌试验完成后将产生废菌杆，一天以200个计，1个菌杆重1kg，一年以300天计，产生量约为60t/a，根据业主提供的资料，此部分废料可回用于实验室饲料制作试验，不外排。 表4-6 项目固体废物统计表 序号; 固废种类; 产生量; 废物类别; 废物代码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 5.4t/a; 一般固废; /; 交由环卫部门处理处置. 2; 试剂外包装; 0.5t/a; 一般固废; 730-003-07. 3; 变质、失效实验试剂; 0.005t/a; HW49; 900-999-49; 收集于危废暂存间暂存，再交由厂家进行合理处置. 4; 实验室废液（含培养基）; 1.496t/a; HW49; 900-047-49; 收集于危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置. 5; 废菌杆; 60t/a; 一般固废; 730-003-07; 回收重复利用. 项目应加强日常管理，建立危险废物台账和管理计划、污染防治设施运行管理台账。 （2）危险废物环境影响分析 1）收集：危险废物其收集、贮存、运输、处置应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物污染环境防治的相关规定。 本环评要求建设单位与有危废处理资质的单位签订危废处理协议，保证本项目产生的危废都能安全合理的得到处理。 项目产生的危废建议建设单位在预留区域设置专门的危废暂存间，大小约10m2，对危废进行分类存放，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2011，2013修订）要求设置，定期委托有资质的单位进行处置，同时严格按照《危险化学品转移联单管理办法》贮存转运；化学试剂也应做到分类储存、安全存放、分类管理要求。 2）临时贮存 本项目在4F设置一间10m2危废暂存间（见平面图），项目营运期产生的危险固废暂存于危废暂存间，定期送至危险废物处理资质的单位进行处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。 ②危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定。 3）运输、转移：对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度。 ①建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 ②建设单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ③建设单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付有危险废物处置资质的单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ④建设单位要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 本环评要求建设单位与有危废处理资质的单位签订危废处理协议，保证本项目产生的危废都综上，项目实验过程产生的固废经妥善存储、合理处置后，对外环境影响不大。 本项目为芦苇利用研发项目，项目所产生的实验室危废应严格按照《湖南省实验室危险废物环境管理指南》中的规范要求进行收集管理和暂存工作要求。综上所述，本项目固废均得到合理处置，因此，本项目的固体废物对周围环境影响较小。能安全合理的得到处理。 5、环境风险评价 5.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 5.2、危险物质数量与临界量比值（Q） 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 根据本项目主要原辅材料消耗及产品情况，本项目仅乙醇为危险化学品（易燃），其最大存在总量详见下表： 表4-7 乙醇最大储存量与临界量比值 序号; 危化品名称; 实际量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 乙醇; 0.06; 500; 0.00012. 合计; 0.00012. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当q/Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。由上表可知项目乙醇储存量与临界量总比值为q/Q=0.00012，Q值小于1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 5.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目位于工业园，厂界外200m内无环境敏感点。 5.4环境风险防范措施 - 试验试剂储存区分类暂存，并增加防渗措施，防渗要求达等效黏土防渗层Mb-1.5m，Ks1.0×10cm/s。 - 项目危险废物暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期清运、处置，暂存量较少。危废暂存间能够做到防风、防雨、防晒，并且地面及裙角等均采取防腐、防渗、防漏的防渗材料处理且表面无裂隙。 （3）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 （4）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。；消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便。 （5）项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 （6）加强营运期管理，编制《突发环境事件应急预案》。 综上，在严格落实本项目提出的各项风险防范措施后，项目对周边环境风险影响较小。 5.5、风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），简单分析仅需填写建设项目环境风险简单分析内容表，详见下表： 表4-8 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目; 洞庭湖区芦苇高值利用研发项目. 建设地点; 湖南省岳阳市君山区君山工业园区四期六号楼4、5层. 地理坐标; 112度57分30.482秒，29度26分26.729秒. 主要危险物质及分布; 试剂储存区、危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果; 风险物质包装容器破损泄漏，以及遇明火发生的火灾事故，以及试剂、危废泄漏对大气、水、土壤环境等的污染. 风险防范措施要求; 加强管理，防止因管理不善而导致生产区火灾；危废暂存间地面采用防火涂层，达到防静电、防尘、防腐、防渗作用，每天检查原料桶等是否有泄漏等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应的应急预案并按规定落实的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验室 | 少量酸雾、少量有机废气 | 集气罩+活性炭+25m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、地面拖洗废水、 | COD、BOD5、NH3-N、 SS、 | 化粪池 | 君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准 |
|  | 实验室废水 | PH、SS | / |  |
| 声环境 | 实验室设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中3类标准的要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 运营期员工生活垃圾交由环卫部门处理；一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求；危废依照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规要求在4F内建立危废暂存间（约10m2） |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目环境风险潜势为Ⅰ，严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。医院在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建设完成后应及时进行环保竣工验收工作，并进行排污许可证的相关办理 |  |  |  |

- 六、结论

经综合分析，项目符合国家产业政策，选址可行。项目在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善利用，噪声不会出现超标现象。项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  | / |  |  | / |  |
| 废水 | CODcr |  |  | 0.028t/a |  |  | 0.028t/a |  |
|  | NH3-N |  |  | 0.003t/a |  |  | 0.003t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | 5.4t/a |  |  | 0 |  |
|  | 试剂外包装 |  |  | 0.5t/a |  |  | 0 |  |
|  | 废菌杆 |  |  | 60t/a |  |  | 0 |  |
| 危险废物 | 变质、失效实验试剂 |  |  | 0.005t/a |  |  | 0 |  |
|  | 实验室废液 |  |  | 1.496t/a |  |  | 0 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①