建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年储存水产品1500吨冷库建设项目

建设单位（盖章）：湖南旺君龙生态水产养殖有限公司

编制单位：湖南创佳环保有限公司

二〇二一年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 年储存水产品1500吨冷库建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 新建 |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 湖南旺君龙生态水产养殖有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |  |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 湖南创佳环保有限公司 |  |  |  |
| 社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（签字） |  |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  |  | 签字 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  | 主要编写内容 |  | 签字 |
|  |  |  | 建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、评价适用标准、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、项目建设合理性分析、环保投资及验收、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议 |  |  |
| - 参与编制单位和人员情况 |  |  |  |  |  |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	14

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

九、结论与建议	49

附件1：环评委托书

附件2：东洞庭湖保护区管理局支持建设函

附件3：监测报告

附件4：变压器安装方案

附件5：生态专题备案表

附图1：项目地理位置图

附图2：与保护区位置关系图

附图3：整体平面布局图

附图4：环境保护目标图

附图5：现状情况图

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年储存水产品1500吨冷库建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南旺君龙生态水产养殖有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 龚均辉 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 龚均辉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇分路口社区居委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15080989999 |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 君山区良心堡镇七星湖村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C1361 水产品加工 |  |  |  |  |
| 占地面积(平方米) |  | 12000㎡ |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资(万元) |  | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  |  | 18 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 9% |
| 评价经费(万元) |  | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  |  |  |
| - 、项目由来 1.1项目背景 小龙虾产业是推进农业供给侧结构性改革的重要抓手，是农村经济转型升级的重要载体，是农民脱贫致富奔小康的有效途径，市场潜力巨大,发展前景广阔 .为脱贫致富，良心堡镇农户大量开始养殖龙虾，但随着养殖规模的进一步扩大，导致龙虾集中上市季节出现扎堆集中现象，出现滞销现象。不仅龙虾价格上不去，还因为缺乏保存手段使龙虾无法有效留存至下一出售季节，出现浪费、丢弃现象。 为了解决供需矛盾，为帮助良心堡镇及周边社区龙虾养殖户解决高温天气下龙虾储存运输及滞销问题，带动当地村民进一步脱贫致富，提高社老百姓收入，为充分利用闲置资产，湖南旺君龙生态水产养殖有限公司决定利用湖南君泰物流公司空置仓库（原钱粮湖农场八分场棉花收储仓库）建设龙虾收储冷库，用于收购、冷冻和流转出售冰冻龙虾产品。龙虾的蒸煮加工由周边龙虾养殖户自行进行或委托其他龙虾加工企业负责进行蒸煮、去头、清洗、卤制等初加工作业，本项目仅用于对龙虾冷冻、冷藏保存和流转出售。本项目不负责龙虾的蒸煮或卤制等作业，运输熟制龙虾由农户直接送至厂区或外包运输公司负责，用汽车等运输工具常温运输。本项目设有专门场地平台进行卸货，本项目仅进行熟制龙虾的冰冻、冷藏。 根据《国民经济行业分类详解》（2017），对龙虾进行冷冻加工属于1361 水产品冷冻加工，因此根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）分类，本项目属于：十、农副食品加工业 19 水产品加工（136）涉及环境敏感区的，应编制环境影响报告表。根据湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局管理局《关于“支持湖南旺君龙生态水产养殖有限公司《年加工水产品1500吨冷库建设项目》的报告的复函”》（东洞保函【2020】32号），由于本项目不涉及水产品加工，后根据相关专家评审意见和项目实际情况，确定本项目的环评名称为“年储存水产品1500吨冷库建设项目”的环境影响报告表。 1.2评价等级 1.2.1大气环境评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。 本项目主要污染物为无组织散发的恶臭，散发量较低，Pmax＜1%，确定本项目大气环境影响评价等级为三级评价。根据导则要求项目不进行一步预测与评价。 表1-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 1.2.2地表水环境评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见下表。 表1-2 评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m³/d），水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 本项目生活污水用于周边农田施肥，不外排。根据上表，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 1.2.3地下水环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。根据导则要求确定本项目不开展地下水环境影响评价。 1.2.4声环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类地区，且受影响人口数量变化不大，按二级评价。 本项目声环境影响评价范围：项目边界向外延伸200m范围内。 1.2.5生态影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），评价工作分级原则如下。 表1-4 评价等级判定 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域）范围. 面积≥20k㎡ 或长度≥100km; 面积2k㎡~20k㎡ 或长度50km~100km; 面积≤2k㎡ 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 二级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 本项目用地面积12000㎡，属于面积≤2k㎡范围，影响区域为特殊区域。确定本项目生态影响评价工作等级为二级需编制生态影响专题报告。 1.2.6 土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，评价工作分级原则如下： 表1-5 评价工作等级划分 占地规模 评价工作等级 敏感规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于IV类项目，评价等级为“-”不需展开土壤评价。 根据《建设项目环境保护管理条例》与《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求，湖南旺君龙生态水产养殖有限公司委托湖南创佳环保有限公司（以下简称我公司）承担了年储存水产品1500吨冷库建设项目的环境影响评价工作。我公司承担环评工作任务后，组成项目课题组，在现状调查、资料收集、环境现状监测等基础上，按《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制完成了《年储存水产品1500吨冷库建设项目影响报告表》。 2、编制依据 2.1国家法律、法规和部门规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（ 2016年5月修订，2016年7月1日执行）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，自2017年10月1日起施行）； （10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （11）《关于发布实施〈限制用地项目目录（2021年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）； （12）中华人民共和国生态环境保护部第 1 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）； （13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （15）《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号，2015年1月1日起实施）； （16）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； （17）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）； （18）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）； （19）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）； （22）环境保护部“关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知”（环办环评[2017]84号）； （21）国家环境保护部办公厅文件（环办应急[2018]8号）《关于企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）的通知》，2018年1月31日施行； （22）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）； （23）《环境影响评价工作参与办法》（部令 第4号，2019年1月1日实施）； 2.2地方法规、规划 （1）《湖南省环境保护条例》（2019年9月28日修订）； （2）《湖南省环境保护“十三五”规划》 ； （3）《湖南省主体功能区规划》； （4）《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发〔2018〕20号）； （5）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行； （6）《湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则》，（湘政办发〔2013〕77号）； （7）《湖南省贯彻落实水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）》，（湘政发[2015] 53号）； （8）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016] 176号）； （9）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》； （10）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发[2018]17号）； （11）《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》； （12）《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》（岳政发[2010]30号）； （13）《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函〔2015〕21号)； （14）《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年版） 2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （9）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）； （10）《国家危险废物名录》（2021年版）； （11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017年 第43号）； （12）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）； （13）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）； （14）《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）； （15）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； （16）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）； （17）《排污许可证申请与核发技术规范 水产品加工工业》（HJ1109-2020）； （18）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)。 2.4其它依据 （1）建设单位委托本公司进行环境影响评价的委托函； （2）建设单位提供的相关资料、技术文件等。 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：年储存水产品1500吨冷库建设项目； 建设单位：湖南旺君龙生态水产养殖有限公司； 建设地点：岳阳市君山区良心堡镇 建设性质：新建； 项目投资：200万元； 劳动定员：员工人数10人，均为本地雇佣，不提供住宿。 工作制度：年工作时间270天，工作时间8小时制，主要龙虾采购季节6-8月约90天，需要员工十人，进行分级、入库、销售等工作，其他月份仅有零星收购，收购完毕后仅启用冷库保存，待售，工作人员仅留值班人员看守，约1人，不常驻公司，基本不产生生活废水和生活垃圾等。 3.2 项目组成 3.2.1 依托工程情况简介 本项目租用湖南君泰物流公司闲置仓库进行建设，已签订租赁合同。项目场地土地性质为农村建设用地，场地内土地已全面硬化，由3栋仓库和1栋休息楼组成。总计约12000㎡，主要由由A#（2200㎡）、B#（2200㎡）、C#（2600㎡）及配套门卫室、宿舍楼组成。进行当地农副产品的运输储存服务，主要为大米。由于经营不善，从2018年起将场地仓库租于当地合作社用作粮食烘干中心。目前粮食烘干中心已准备撤出，相关烘干设施已拆除，剩余暂存粮食将在2021年2月底之前全部清空。 由于原君泰粮食专业合作社在本项目之前租用此处进行粮食仓储，收购本年度秋收粮食，堆放于C#仓库，于2021年2月份之前出售完毕，清空。合作社主要烘干设备等已全部拆除，剩余主要工程一览表见下表： 表1- 项目地原有工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及设备; 备注. 主体工程; A#厂房（依托工程）; 钢结构厂房，全封闭式结构，占地面积2200㎡; 本项目将改造成主体冷冻生产车间. B#厂房（依托工程）; 钢结构厂房，全封闭式结构，占地面积2200㎡; 本项目暂不使用，预留做以后扩大生产规模重新改造。. C#厂房（依托工程）; 钢结构厂房，全封闭式结构，占地面积2600㎡; 本项目暂不使用，预留做以后扩大生产规模重新改造。. 辅助工程; 办公楼、传达室、（依托工程）; /; 本项目利旧. 消防水池（依托工程）; 500m³; 本项目利旧. 公用工程; 供水; 当地自来水管网; 本项目利旧. 供电; 市政管网电网; 本项目利旧. 3.2.2 本项目组成 本项目组成由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，主要建设内容详见表1-2。 表1-2 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及设备; 备注. 主体工程; 主生产车间; 钢结构厂房，全封闭式结构，占地面积2200㎡; 由原A#仓库改造. 辅助工程; 办公楼、传达室、等; 依托现有设备; 利旧. 消防水池; 500m³; 利旧. 公用工程; 供水; 当地自来水管网; 利旧. 供电; 市政管网电网; 新建变压器一台. 环保工程; 固废治理设施; 垃圾桶、固废暂存间; 新建、固废暂存间10㎡、位于厂区西北部. 绿化; 绿化植被; 新建. 本项目建设内容较少，原有设施建设完善成熟，具有充分的可利用条件，改造难度较低，利旧改造合理。新增变电站设计方案（详见附件），拟新建500kva变压器一台，已通过君山区供电公司审批， 本项目主要设备清单内容详见表1-3 表1-3 项目主要设备清单一览表 序号; 名称; 规模/型号; 数量; 备注. 1; PP进料提升机; 5*0.6M; 2台; 外购. 2; 双层龙虾分级机; 间距18/13.5mm; 2台; 外购. 3; 传送PP带; /; 4条; 大小虾使用的传送带宽度不同. 4; 工作台; /; /; 进行人工分级和打包入库等. 5; 冷冻库; 400㎡（H=5m）含压缩机、冷凝器、智能温控系统等冷库成套设备; /; 制冷剂为R404. 6; 急冻库; 35㎡; /; 使用液氮制冷. 3.3 项目建设必要性说明 是解决当地龙虾滞销问题和带动虾农致富的需要 岳阳市近年来大范围推广稻虾综合种养，有力促进了粮食稳定增产、农民持续增收，高产高效的目标，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益。从养殖规模来看，我市各县区规模呈现逐年翻倍情况。2015年养殖面积12万亩，小龙虾产量0.9万吨；2016年养殖面积22.48万亩，小龙虾产量1.8万吨；2017年养殖面积45.23万亩，预计小龙虾产量4.3万吨。其中，华容县、君山区、临湘市三地2017年占全市养殖面积的86%。稻虾综合种养是通过构建稻虾连作和共作系统，实现水稻单产为500-600公斤，增产5-18%，且每亩节约成本30-50元；小龙虾单产为150--200公斤/亩，亩均综合效益提升2000-4000元。 8月30日,农业农村部发布《小龙虾产业发展报告( 2019)》据《报告》 测算，小龙虾产业总产值达3690亿元同比增长37.5%。 但是从终端渠道 了解到 虽然产量增加但是今年（2019）的小龙虾市场却遭遇近五年来少有的“寒潮”。 因为小龙虾的消费具有明显的季节性特征，每年的小龙虾旺季集中在5-8月，5月份开始出虾，8月份最盛，9月份开始淡出，持续消费可以延续到10月。尽管小龙虾产业规模巨大，市场前景可期，但小龙虾一直以来都面临着供应链上的痛点：季节性限制、运输过程中的损耗等，都在一定程度上限制着小龙虾产业的发展。小龙虾季节性周期明显，夏季市场需求旺盛，进入冬季就急剧萎缩。由于小龙虾要过冬，一到冬天就缺少货源，因此一年只有4个月生意可做，一到淡季各地都会出现小龙虾店铺歇业或倒闭潮，目前全国冬季温水养虾尚处在探索阶段，湖北潜江这几年对此进行过尝试，但是目前全国没有成功先例。 龙虾的滞销使当地的虾农苦不堪言，若不能将龙虾销售出去，不仅要加大付出继续饲养龙虾的成本，随着天气变冷，龙虾肉质质量降低，无法卖出高价，进一步减少收入，甚至出现亏本现象。所以出现了部分虾农宁愿将龙虾销毁丢弃清塘也不愿意继续饲养的情况。同时，丢弃的死虾也将会带来一定的环境污染。 为了解决当地龙虾的滞销问题，带动当地村民致富。湖南旺君龙生态水产养殖有限公司决定建设龙虾收储冷库，在龙虾旺季采取较高价格收购龙虾，将收购的龙虾进行冷冻保存后在高价格季节运输出售，带动村民致富。 君泰物流公司现用作当地稻谷烘干中心收集使用，但2021年2月份停止运营，所有设备设施撤出，为不浪费现有资产，同时也为节约建设资金成本，湖南旺君龙水产养殖公司选择直接租赁该仓库进行冷库改造，用于生产。 因此，建设本项目不仅能缓解滞销导致虾农养殖积极性低，随意丢弃死虾污染环境的现象，也能提高经济效益，是带动虾农脱贫致富的需要。 3.4 周边社会情况简介 本项目靠近良心堡中心集镇，处于人类活动密集区，周边商铺，居民沿道路聚集建设，具备较为成熟的城镇特征。项目建设地未涉及缓冲区及核心区。不涉及水域工程建设，距离自然保护区核心区最近距离为9.6km（小西湖-君山后湖核心区）距离自然保护区缓冲区7.5km（东洞庭湖西岸）.，距离较远，不会对保护区陆生生态系统造成大面积破坏，不涉水施工，对保护区水生生态系统影响较小，少有水禽活动。本项目施工期工程量不大，主要为设备安装，对保护区的影响重点在于营运期污染防治，如果建设过程中把各项污染防治措施都落实到位，对保护区的生态影响是较小的。 4主要原辅材料及产品规模 4.1主要原辅材料种类及用量 项目营运期主要原辅材料详见表1-4。 表1-4 原辅材料一览表 原料种类; 用量 （t/a）; 最大储存量（t/a）; 来源; 备注. 熟制龙虾尾; 1500; 50; 君山地区本地收购; 杂质为小鱼螺蛳等. R404; 2.0; 2.0; 制冷机厂商配套提供; 循环使用，除故障外基本不更换. 除臭剂; 0.05; 0.05; 本地采购; 现买现用. 包装袋; 1.0; 1.0; 本地采购; 现买现用. 4.2主要产品 项目主要产品表1-5。 表1-5 项目产品一览表 产品名称; 产量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 备注. 冰冻虾尾（主产品）; 1492.5; 1492.5; 冰冻于冷库. 死虾及杂质（副产品）; 7.5; 1; 外售饲料厂. - 总平面布置 项目整体为矩形，厂区主出入口位于东侧，从主出入口进入北方为C#仓库，暂时闲置，南方为A#仓库作为主生产车间，西侧北部为B#，暂时闲置。三间仓库在厂房内整体成“田”字形分布，整体结构紧凑，厂房内冷库靠近出入口，方便物料出货。根据平面布置图，当地常年风向为东北风，项目地南侧设有绿化花园，根据分析，易于有组织气体的扩散。综上，项目总平面布置基本合理，平面布置图见附图。 6、公用工程 （1）给水系统 由当地市政管网供给。 （2）排水系统 项目建设有完善的雨污分流系统，由于项目所有生产设备均在厂房内，雨水直接通过雨水沟排入东侧钱南垸南北干渠，生活废水利用原有化粪池降解后用于周边农田肥田。 （3）供配电 本项目用电市政电网供应，自建变电站。 （4）制冷 项目制冷剂使用的是液氮和R404A，龙虾先经过速冻后在转入冷藏库冷藏。速冻使用液氮制冷，冷藏库使用R404A制冷。 液氮无毒，是一种无色透明低黏度的液体，液氮化学性能稳定，在大气压下的沸点是-196.5℃，与冻品不发生化学反应，且对食品成分呈惰性，液氮符合食品卫生要求，是一种理想的食品保鲜剂，氮气在空气中的含量是 78%，可以说但其实取之不尽的环保制冷剂。再者，由于替代了从食品中出来的空气，所以可在冻结和包装贮藏过程使氧化变化降低到最低限度。在标准大气压下，液态氮吸收热量变为气态时，要吸收 199.29KJ/KC 的汽化潜热，再由-196.5℃上升到 10℃的低温气体要吸收 202KJ/KC 的热量。液氮就是利用这种超低低温吸热特性，用其来进行快速降温，这时的温差高达 200℃以上，强烈的热换，能使冻品在瞬间被冻结，外表形成硬壳，冻品内部水分不会挥发，使冻的干耗率极低，几乎为零。由于冻结时间极端，冻品内部生成的冰晶就很细很均匀，冻结速度大于细胞内外蒸汽渗透速度，细胞内外同时生成冰晶，对细胞壁没有破坏性，所以解冻后就能保持冻品原有的色、香、味及新鲜状态，液氮速冻是目前最先进的食品速冻保鲜工艺之一。 R404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备（冷藏车等）、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。 制冷剂R404A是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂（通常为低温冷冻系统），商品名称有SUVA HP62、SUVA 404A、Genetron 404A等。由于R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别（这是最高的级别，对人身体无害）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用原有存在厂房作为生产主体建筑，仅进行设备安装，无大型土木工程， 原有仓库主要作为粮食仓储基地和烘干中心，建设有烘干设备，采用燃煤供热会造成一定的环境污染。本项目为冷库项目，无需使用，采用合规制冷剂，除少量噪音外，基本无环境影响。原相关设备早已经全部拆除完毕，仅剩待售粮出售，无遗留环境问题。 储存待售粮食将在2021年2月份之前全部清空完毕，本项目亦于2021年4月开始后取得相关前置批复手续建设，湖南旺君龙生态水产养殖有限公司作为环境责任主体单位负责由于本项目建设所产的环境问题责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况： 1.地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目位于岳阳市君山区良心堡镇七星湖村湖南君泰物流公司空置仓库（原钱粮湖农场八分场棉花收储仓库）。 2.地形地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/㎡，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3.气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4.水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m³，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m³/s，最小流量860m³/s。历年平均流量3150m³/s，历年最小流量377m³/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m³，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m³。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m³。常年湖容量178亿m³，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目拟建地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 5.土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 6.生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 7.项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系 2013年9月，国家林业局中南林业调查规划设计院编制了《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》，对保护区部分区域进行了调整。2018年2月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函【2018】19号)，批准《生态环境部关于批准湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区范围调整的请示》，“同意调整湖南东洞庭湖、重庆金佛山、云南白马雪山和西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区的范围”。2018年7月21日，生态环境部发布《关于公布辽宁五花顶等10处国家级自然保护区面积、范围及功能区划的通知（环生态函【2018】81号）》，公布了湖南东洞庭湖国家级自然保护区的面积和范围及功能区划图（见附图）。根据公告，调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区总面积157628 公顷，其中核心区面积33286.2 公顷，缓冲区面积32369.8 公顷，实验区面积91972 公顷。保护区位于湖南省岳阳市境内，范围在东经112°43′59.5″－113°13′13.4″，北纬29°00′00″－29°37′45.7″之间。 本项目在东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，不涉及洞庭湖湖面水域，距离自然保护区核心区最近距离为9.6km，缓冲区7.5km，。项目未涉及保护区核心区和缓冲区。 9.区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 项目; 功能属性及执行标准. 七星湖; 渔业养殖及农灌用水; （GB3838-2002）III类标准. 环境空气质量功能区; 一类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准. 声环境功能区; 项目位于1类区，执行执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类、类标准. 是否基本农田保护区; 否. 是否森林公园; 否. 是否生态功能保护区; 否. 是否水土流失重点防治区; 否. 是否人口密集区; 否. 是否重点文物保护单位; 否. 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 是否水库库区; 否. 是否污水处理厂集水范围; 是（良心堡镇污水处理厂）. 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1环境空气质量现状 根据2020年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1： 表3-1 2020年君山区环境空气质量状况（浓度:μg/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m³）; 标准值 （ug/m³）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.51; 不达标. PM10; 54; 70; 77.14; 达标. SO2; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 20; 40; 50.00; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 144; 160; 90.00; 达标. - 根据表3-1可知，2020年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。综上，君山区属于不达标区，环境空气质量一般，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，要求到2020年岳阳市PM2.5.平均浓度值下降到41ug/m³以下，君山区在根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的安排下，预计2020年年度空气质量可以达到湖南省污染防治计划对岳阳市大气污染防治要求，环境空气质量呈现持续好转趋势。 考虑项目原址为农村合作社烘干中心，产生的粉尘可能对周边大气造成了一定影响，为进一步厂界环境空气质量，本次环评委托了湖南宏润检测有限公司对项目上下风向TSP进行了监测，监测具体内容如下： （1）监测点位 厂界上风向10m处，厂界下风向10m处 （2）监测因子 TSP、硫化氢、氨 （3）监测时间 2021年1月4日~2021年1月10日。 （4）监测结果 监测及评价结果见下表。 环境空气质量监测结果 采样点位; 检测项目 及频次; 采样时间及检测结果; 参考 限值. 01.04; 01.05; 01.06; 01.07; 01.08; 01.09; 01.10. 厂界上风向东北面外4.5m处○A1; 硫化氢 （mg/m3）; 1h平均值; 0.005; 0.003; 0.004; 0.005; 0.005; 0.005; 0.004; 0.01. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 日均值; 0.087; 0.084; 0.084; 0.080; 0.079; 0.079; 0.085; 0.3. 氨（mg/m3）; 1h平均值; 0.03; 0.04; 0.03; 0.03; 0.04; 0.04; 0.03; 0.2. 厂界下风向西南面外4.5m处○A2; 硫化氢 （mg/m3）; 1h平均值; 0.005; 0.004; 0.003; 0.004; 0.005; 0.005; 0.004; 0.01. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 日均值; 0.088; 0.084; 0.083; 0.084; 0.081; 0.085; 0.086; 0.3. 氨 （mg/m3）; 1h平均值; 0.04; 0.04; 0.03; 0.03; 0.02; 0.03; 0.03; 0.2. 备注：参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中浓度限值。. 由上表可知，项目上下风向周边TSP满足《环境空气质量标准》（GB3092-2012）一级标准要求限值。硫化氢、氨满足环境影响评价技术导则 大气环境 （HJ 2.2-2018）附录D要求，原农村合作社烘干中心未对当地大气环境造成较大影响，空气质量较好。 2地表水质量现状 为进一步周边水质状况，本次环评委托了湖南宏润检测有限公司对项目东侧农灌渠进行了采样监测 （1）监测断面 厂界东侧农灌渠 （2）监测因子 pH、COD、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷 （3）监测时间 2021年1月4日~2021年1月6日。 （4）监测结果 监测及评价结果见表3-2.2。 表3-2.2断面监测数据 采样 点位; 样品 状态; 检测项目; 单位; 采样时间及检测结果; 参考 限值. 01.04; 01.05; 01.06. 东侧线南垸南北干渠 ☆S1; 无色、无味; pH; 无量纲; 7.79; 7.72; 7.76; 6~9. 五日生化需氧量; mg/L; 3.2; 3.4; 3.5; ≤4. 化学需氧量; mg/L; 16; 15; 17; ≤20. 氨氮; mg/L; 0.092; 0.100; 0.113; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.06; 0.03; 0.05; ≤0.2. 总氮; mg/L; 0.76; 0.73; 0.77; ≤1.0. 悬浮物; mg/L; 11; 13; 10; ——. 备注：参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准值。. 由上表可知，项目东侧农灌渠检测的水质各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，当地地表水水质较好。 3声环境质量现状 本环评委托湖南宏润检测有限公司于2021年1月4日~1月5日对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，共设置4个监测点位。噪声监测点位及结果见下表： 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 检测类型; 采样点位; 采样时间和频次; 检测值[dB（A）]; 参考限值. 环境噪声; 项目东侧外1m处 △N1; 01.04; 昼间; 52.4; 55. 夜间; 43.9; 45. 项目南侧外1m处△N2; 01.04; 昼间; 53.4; 55. 夜间; 43.2; 45. 项目西侧外1m处△N3; 01.05; 昼间; 50.7; 55. 夜间; 42.4; 45. 项目北侧外1m处△N4; 01.05; 昼间; 51.1; 55. 夜间; 44.7; 45. 备注：参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中的1类标准限值。. 由上表可知，厂界四周环境现状噪声均未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。当地声环境质量状况良好。 - 4 生态环境质量现状 本项目位于湖南东洞庭湖自然保护区实验区内，属于特殊生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），评价等级为一级。 表3-4 生态影响评价工作等级划分表 项目在良心堡主镇区边缘，处于保护区的实验区，人类活动频繁，根据生态专题影响评价，确定评价范围为厂界1000m，范围内无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。根据生态专题报告结论和现场调查走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。 根据样方调查和路线踏勘，项目评价范围内有共有维管植物85科261属371种，其中蕨类植物6科6属6种，种子植物79科255属365种(含栽培种、变种)。最主要的群落类型为杨树林、栾树林、构树群落、野艾蒿群落、葎草群落一年蓬群落、鱼腥草群落、接骨草群落及益母草群落等，乡镇生态系统和濠河、东洞庭湖水生生态区为典型特征，林地以人工林为主，长期以来受人类活动的影响强烈，项目评价范围内无天然林的植被群落。在项目沿线区植被与物种多样性一般，均为常见种。评价范围内人类活动很频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。项目区域不是鸟类迁徙通道。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标。具体目标见下表。 表3-4 营运期环境保护目标一览表 项目; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 七星湖村8分场5组; 112.73656; 29.390509; 居民; 约80户; 一类大气环境功能区; 西南; 30-500. 七星湖村8分场6组; 112.74303; 29.39073; 居民; 约60户; 东南; 50-500. 南部居民点; 112.73317; 29.38782; 居民; 约30户; 南; 200-600. 声环境; 七星湖村8分场5组; 112.73656; 29.390509; 居民; 约80户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区; 西南; 30-200. 七星湖村8分场6组; 112.74303; 29.39073; 居民; 约60户; 东南; 50-200. 地表水 环境; 钱南垸南北干渠（东侧农灌渠）; 干渠; 渔、农业用水区; III类水环境功能区; 东面; 20. 生态; 东洞庭湖自然保护区; 国家级自然保护区; /; 0. 本项目在东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，不涉及洞庭湖湖面水域，距离自然保护区核心区最近距离为9.6km，缓冲区7.5km，。项目未涉及保护区核心区和缓冲区.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。TSP执行《环境空气质量标准》（GB3092-2012）一级标准要求限值。硫化氢、氨执行环境影响评价技术导则 大气环境 （HJ 2.2-2018）附录D要求 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m³ 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 150; 50; 20. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; /; 50; 40. 4; PM2.5; /; 35; 15. 5; CO; 4（mg/m³）; 10（mg/m³）; /. 6; 臭氧; 160; 100; /. 7; TSP; /; 300; /. 8; 硫化氢; 10; /; /. 9; 氨; 200; /; /. （2）地表水环境：，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 监测项目; 标准限值(III类). PH; 6-9. CODcr; 20. BOD5; 4. SS; /. 石油类; 0.05. 总氮; 1.0. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. 粪大肠菌群; 10000. （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 等效声级LAeq. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气排放标准：项目大气恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 2、噪声排放标准：项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1 类标准。 - 废水排放标准：无生产废水外排，生活废水利用化粪池处理后肥田，不外排。 4、固废排放标准：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）以及 2013 年修改单；生活垃圾由当地环卫部门回收处理，执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)相关入场要求 |
| 总量控制指标 | 本项目设置总量控制指标：无 |

- 五、建设项目工程分析

5.1施工期工艺流程简述： 5.1：工程施工期 项目施工期产污环节如下图所示： 建筑垃圾、生活垃圾、生活污水 噪声 扬尘 设备进场 设备安装 冷库建设 设备调试 建筑材料堆放、运输 图5-1 施工期流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目地目前现状为已硬化地面，主体工程为现成厂房，对主体工程进行设备安装和建设钢结构冷库即可完成，具有施工工艺简单，施工期短等，无大型机械设备等特点。 5.2施工期主要污染工序分析： 施工期主要污染源 1、废水污染源 施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水在整个施工阶段、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生。含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水CODCr约300mg/L，SS约3000mg/L，石油类15mg/L，施工废水可在现场修建沉淀池，循坏使用，或作为绿化用水使用。 施工人数以10人计，生活污水产生系数以0.1m³/人·d计，排放量为1m³/d，生活污水中主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮等污染物，利用场地原有化粪池处理后进行肥田 2、废气污染源分析 施工期废气主要来自施工扬尘，施工期扬尘产生的主要环节为：土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。项目施工期工程基本为设备安装，扬尘量较低处于可以接收范围。 3、 噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。主要噪声源源强见表5-2、表5-3： 表5-2 施工期运输车辆噪声强度表 [单位：dB（A）] 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 表5-3 施工期机械噪声强度表 [单位：dB（A）] 施工阶段; 声源; 声源强度. 装修、安装阶段; 电钻; 100~105. 手工钻; 100~105. 角向磨光机; 100~115. 施工期机械噪声较大，但具有不定时，间断性等特点，装修、安装阶段主要在厂房内进行，经过厂房噪声各段，是可以处于接受水平的。 4、 固体废物污染源分析 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、废包装袋、废金属、钢筋、铁丝等杂物，根据业主提供资料，总计约2t左右。由管理部门外运至指定地点处置。 5、生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要表现为对土地占用和地表植被破坏，以及由此引起的土地利用格局的变化，水土流失等的不良影响。但工程所有用地均在拟建项目地围挡内，不存在临时占地，拟建地内无其他植被与动物。无土石开挖，基本不存在水土流失。 随着工程建设结束，对既有物种进行植被恢复等措施，因工程建设对保护区内的影响会逐渐恢复与改善，对保护区生态协系统的结构、功能及生物多样性不会造成较大的影响。 5.3营运工艺流程简述： 5.3.1工程营运期 项目营运期主要工艺流程及产污节点图见下图： 图5-2 运营期艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 主要生产工艺简述如下： 本项目收购原料为熟制龙虾，不在厂区内进行蒸煮、去头等初加工作业。 （1）提升进料：收购的熟龙虾尾经计量后，因考虑食品生产要求，外来人员与车辆不得进入食品生产车间，故外购龙虾只能放在车间外，由提升设施提升进入筛选工序。 （2）筛分：在收购的龙虾中，存在部分杂质，如田螺、小鱼及特别小的龙虾等，用滚筒筛进行筛选，同时可进行初步分级，根据业主提供经验数据，筛选率约为 0.5%。总计约7.5t，外售饲料加工企业。 收购的龙虾尾中会含有少量龙虾蒸煮水，蒸煮水不影响冰冻储存效果，因此将蒸煮水同时冷冻。 （3）人工检验分级入库：经过初步筛选后由人工按大小分级检验，将合格的龙虾按品质级别初步包装送入冷库。 （4）速冻：分级后龙虾送入速冻线，速冻由液氮制冷，完成快速制冻 （5）冷藏：速冻好的虾尾按重量进行打包，最后放入冻库采用R404A制冷，按不同地区要求进行产品销售。 5.4运营期主要污染源： 1、废水 项目制冷系统水自然蒸发，无外排。龙虾生产全程不接地，废料等采取容器包装形式，因此不进行地面冲洗操作，仅进行日常人工拖地，拖地废水可以自然蒸发。在运营期产生的废水为人员生活废水。 （1）生活污水 本项目职工定员10人，年工作时间约 90 天（一般只在每年的 6-8 月），厂区不设员工宿舍，生产人员均为雇佣项目周边村民，员工生活用水量参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）表30农村居民生活用水集中式供水（200m³/d≤供水能力＜1000m³/d），用水定额取120L/人·d，则职工生活用水量约 1.2m³/d（108m³/a）。排放系数0.8，排放量为86.4m³/a，利用现有化粪池处理后肥田。 2、废气 本项目在运营期产生的废气有异味等等。 （1）车间异味 龙虾运输冷冻过程，会有一定的异味产生，由于气味属于无量纲因子，难以定量，因此本环评仅对其产生的臭气浓度进行定性描述分析，恶臭污染物根据国家标准主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，本项目食品生产过程中产生的臭气浓度对人体嗅觉器官的刺激性不大，项目每天生产后对地面拖洗，整个生产车间设置排风扇加强通风，布置在场内空旷地带使臭气容易扩散，预计厂界臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值（臭气浓度≤20）。根据安徽省六安市鸿源食品有限公司，委托安徽信科检测有限公司编制的《年产1500吨龙虾项目竣工环境保护验收监测表》（ 信科监【验】字【2017】第0027号）监测报告所示，该项目与本项目采用相似工艺进行生产，仅多增加虾尾煮制工艺，非主要臭气产生源，主要臭气污染源副产品虾头与本项目处理方式一致，具有类比可行性。其厂区基本无异味，硫化氢、氨气监测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D的要求。 本项目废气排放一览表见下表： 表5-3 废气产排量一览表 排放源; 排放量; 污染物 名称; 处理前产生浓度及产生量（单位）; 排放浓度及排放量（单位）. 车间异味; 少量; 恶臭; 无组织扩散; 无组织扩散. 3、噪声 本项目主要噪声为提升机、筛选机、空压机、制冷设备等设备运行时产生的噪声，本项目生产设备的产生噪声级见表5-4。 表5-4 生产设备产生的噪声级 单位:dB（A） 序号; 名称; 数量; 噪声值 dB（A）. 1; 提升机; 1台; 65-75. 2; 筛选机; 2台; 65-75. 3; 空压机; 2台; 80-85. 4; 制冷机组; 1台; 55-75. 4、固体废物 本项目产生的固体废物有：生活垃圾。筛选的杂质（7.5t/a）可作为副产品外售至周边饲料企业，不属于固体废物。项目设备维护主要为制冷设备的检查，添加制冷剂，运输设备能完全消耗使用掉润滑油，基本不会产生废机油。变压器正常使用情况下，不会产生变压器废油，若出现进水损坏等事故，由供电公司负责变压器的维修与废油处理。 （1）生活垃圾 本项目运营时，有员工10人，其生活垃圾产生量按 0.5kg/d.人计算，故生活垃圾产生量为0.45t/a。（按90天计算，其余运营天数，仅需出货时安排人员进行出售工作，基本不产生生活垃圾） 表5-5 固体废物产生量一览表 固废名称; 性质; 产生量（t/a）; 去向. 生活垃圾; 一般固废; 0.45; 交环卫统一处置.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 |  | 生产车间 | 恶臭 | / | 无组织扩散 |
| 水污染物 | 运营期 |  | 生活废水 （86.4m³/a） | COD、BOD、氨氮、SS等 | / | 0（经化粪池处理后用于周边肥田） |
| 固 体 废 物 | 运营期 |  | 人员生活 | （生活垃圾） 一般固废 | 0.45（t/a） | 0（环卫部门处理） |
| 噪 声 | 运营期 |  | 水本项目主要噪声为提升机、筛选机、空压机、制冷设备等设备运行时产生的噪声主噪声级在65-85dB（A）之间，噪声采取有效减噪措施后可降低15~30dB(A) |  |  |  |
| 其他 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 主要生态影响（不够时可附另页）： - 引用本项目生态专题主要结论如下: （1）植被及植物多样性分析 本项目租用原有存在厂房作为生产主体建筑，仅进行设备安装，无大型土木工程，污水处理区开挖土方用于绿化和场地内部平整，动土地面无植被生存，因此项目在施工期内对植物基本无影响。 （2）动物多样性分析 东洞庭湖国家级自然保护区主要保护对象为湿地生态系统和生物多样性、珍稀濒危水禽，是鸟类的理想越冬和停歇地，是生物多样性十分丰富的重要湿地。鸟类有17目55科251种，可分成37种区系类型，其中：国家一级保护的有白鹤、白头鹤、白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭，白尾海雕7种：二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、小白额雁等33种，列入中国濒危动物红皮书种有18种，主要栖息在洞庭湖的湿地区。 项目运营期无废水外排，基本不会造成外界水体环境较大改变，对水生动物基本无影响。 项目运营期间对陆生动物及鸟类影响较大的可能是运营期的人为噪声。项目地处于镇区中心区域，周边动物已习惯和人类和谐共处，项目营运造成基本不会对动物造成较大影响。项目晚上不营业，除紧急必要情况外，不开启灯光，不会对鸟类等造成管污染，光照对鸟类基本无影响。同时，由于评价区人类活动频繁，道路密集，鸟类对其环境已有一定的适应性。因此，项目运营期对区域陆生动物及鸟类多样性影响较小。 （3）保护区主要对象影响分析 ①对自然保护区区域生态完整性影响分析 项目施工和运行后使评价区自然体系的平均生产能力减少幅度较小，因此工程对自然体系生产能力的影响是评价区内自然体系可以接受的，生态环境整体性受到的影响较小。 工程建设不占用区域湖泊、滩地，无新增地表切割与阻隔影响，对区域地域的连续性、生境的多样性、物质和物种的流通、地表水文改变不大，不会导致区域湖泊湿地面积的减少，对区域自然体系生产能力影响不大，对区域生态系统的结构和功能及完整性影响极小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工主要租用现成厂房进行设备安装，工程量较小，施工期短，周边无适合鸟类栖息高大树木，属于良心堡中心镇区，餐馆、商店较多，人类活动频繁，造成的环境影响较弱。因此本次环评不将施工期作为主要分析时期，仅提出施工环保要求。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要污水处理区开挖过程中产生的施工扬尘；施工建材临时堆场产生的堆场扬尘以及渣土、建材运输车辆运输过程中产生的道路扬尘。 为减少施工期施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 建筑施工材料不得露天堆放，需覆盖防尘网，不得堆放于场地租用场地围墙之外 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民及环境保护目标的影响较小。： 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。 施工期施工员工洗手、如厕可依托附近项目地原有化粪池的设施， 施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，经沉淀池沉淀后回用于施工机械、车辆冲洗，不外排。可直接在场地内设置沉淀池，收集车辆冲洗废水进行回用， 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）施工期施工人员如厕、洗手等在依托原有化粪池，化粪池处理后的生活废水用于周边农田肥田。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工，合理安排施工程序，减少水土流失 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，与生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一清运处理，以免污染水体。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种运输车辆和施工机械如挖掘机、推土机等都是噪声的产生源。根据有关资料，主要施工机械的噪声状况列于下表。 表7-1 施工机械噪声 序号; 设备名称; 距源 1m处声级 dB(A). 1; 电锯; 95. 2; 卡车; 80. 由上表中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时作业，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射范围也会更大。施工噪声对周围地区声环境的影响，采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价。 由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此，在预测其影响时 可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： L2=L1-20lgr2 /r1 (r2>r1 ) 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级[dB(A)]； r1、r2为接受点距声源的距离(m)。 由上式可推出噪声值随距离增加而衰减的量ΔL：ΔL=L1-L2 =20lgr2/r1由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见下表。 表7-2 施工机械噪声衰减距离 距离（m） 设备; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200. 电锯、电刨; 95; 89.0; 83.0; 77.0; 73.5; 71.0; 69.0; 66.5; 63.1; 58.7. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 67.0; 63.5; 61.0; 59.0; 57.0; 54.8; 51.9. 由上表可知，施工机械的噪声由于声级较高，离声源设备200m的距离仍可能超标，施工期对周围环境有一定的影响。 施工噪声特别是夜间的施工噪声对周围环境的影响是较大的。根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施子以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。为减小施工期对区域声环境的影响，评价建议采取以下噪声防治措施： ①施工单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行，避免在午间12：00-14：00 和夜间特别是晚上 22：00-6：00 进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 ②在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、废弃土石方和包装材料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。废弃土石方交由渣土部门统一清运处理。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，当天清理交与君山区渣土局处理 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每日清运，清运的垃圾应运至垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、水土流失防治措施及影响分析 本项目仅在厂房内进行设备安装和冷库建设，无水土流失。 6、施工期生态环境影响分析 根据生态专题影响报告指出： 针对施工过程造成的生态环境破话影响，需采取如下生态修复措施 A、工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 B、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 C、建设期间，若发现有临近树木根系过长，影响了施工，需对植物状态进行评估，必要时要进行移栽。待该段道路施工完毕后，将其回栽。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 根据生态专题影响报告结论，还需对保护区动植物采取如下保护措施： A、陆生动物的保护措施 ①设置保护动物宣传栏，宣传野生动物保护法规，并打击捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物的行为。 提高施工人员的保护意识，严禁捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在东洞庭湖国家级自然保护区内及其周边捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。 ②调整工程施工时段和方式，减少对动物的影响 减少工程施工噪声和振动对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏、正午和夜间施工等。 ③防止动物栖息地污染 人类的活动增加，会给环境污染带来新的隐患。必须加强管理，减少污染，保护水禽，防止破坏新的景观。 从保护生态环境的角度出发，建议本工程开工前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强临时堆渣体防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；保护水生生物的物种多样性；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。加强管理、减少污染。 B、水生动物的保护措施 施工期对水生生物保护措施有以下几方面： ①施工及生活废水严禁排入洞庭湖、濠河和长江。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送城市垃圾场。 ②施工用料的堆放应远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护。 ③合理组织施工程序和施工机械，严格按照道路施工规范进行排水设计和施工，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育。 ④做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。 C、鸟类的保护措施 ①优化细化施工方案 项目建设应合理安排施工季节和作业时间，严禁夜间施工及在施工场地使用 强光照明设备，施工期间，严格控制工程施工噪声对保护物种的影响。 ②加强施工机械管理 尽量选择噪音小、污染少新型机械，禁止性能差、排污多（浓烟）、噪音大、 效率低的老（旧）机械进入施工场地；加强对施工机械的定期维护和检修，确保机械的正常高效运转；对机械的废油和油污的管理必须严格控制，禁止随地倾倒和排放，有效避免对水体和湿地的污染。 ③加强环保宣传和工程管理 加强宣传，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推 减缓噪声及夜间车辆行驶灯光对鸟类的不良影响。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目实施后对外界环境空气的污染方面表现为：车间生产所产生的异味，主要散发源为去杂质和变质龙虾，长时间堆积会发酵变质散发恶臭异味。 恶臭污染物主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。垃圾收集站恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇等脂肪族类物质。该类废气产生量较小，散发快，无法进行定量分析， 环评要求生产车间内人工和机械去除的杂质、变质虾等必须要用封闭式容器收集，如带盖垃圾桶等，容器满后堆积于专门的密封房间内等待收集，由于生产时间主要集中于夏季，因此环评要求将杂质等收集外售与饲料厂时，频率不得低于1天2次，分别为中午和傍晚各一次，厂区内残余杂质等不得过夜，防止腐败变质。并在其厂区周围采用乔灌木绿化隔离，加上通风对恶臭气味的消散作用。 综上，本项目废气经采取相应措施后对周围大气环境影响不大，因此本次环评提出如下控制控制措施进一步减少项目废气带来的污染： ①无组织废气控制措施 厂区大气污染物主要为恶臭气体，由工程分析可知，具体发散源为车间建设单位可采取以下措施防止粉尘： A：加强车间通风除依靠自然通风外，还可以设置排风扇等加大通风效率。 B：必要时可以喷洒除臭剂抑臭 C：加强厂区绿化，可以种植吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹，棕竹 等吸臭能力较强植物。 2、水环境影响分析 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-3。 表 7-3 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m³/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）“建设项目生产工艺中不排放到外环境的，按三级B评价”，因此确定本项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和减缓措施评价，不进行水环境影响预测。 - 水污染控制 （1）生活污水 项目租用原君泰物流公司场地，该场地生活设施完善，原员工约20人，本项目员工高峰期10人，生活废水可利用原有已建成隔油化粪池收集，具备完全接纳能力，化粪池处理可将废水用于周边农田肥田。则职工生活用水量约 1.2m³/d（108m³/a）。排放系数0.8，排放量为86.4m³/a（90天），周边农田大约2000亩以上，且主要工作室正处于农田大量需水季节，具备完全消纳本项目生活污水能力能力。且良心堡镇污水管网尚不完善，因此目前优先选择将生活废水进行肥田。 综上，充分利用现有资源，生产废水收集方案可行，能满足废水收集要求，废水处理措施可行，能满足废水处理要求。 3、声环境影响分析及防治措施 3.1厂区周边声环境影响 本项目主要噪声为提升机、筛选机、空压机、制冷设备等设备运行时产生的噪声，根据对同类企业的类比调查，其噪声源强在 65-85dB 之间。 噪声治理采用从声源控制及传播途径控制相结合的方法，拟采取相应的降噪措施有： ①选用低噪声设备，将高噪声设备安装在密闭车间内。根据资料，可降低噪声25～30分贝； ②对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减震装置。可降低噪声6～8分贝； ③在风机吸风口设软连接外，在排风口安装阻抗复合式消声器，可降低噪声20分贝； ④空压机在吸气口加设抗性消声器，可使噪声降低20分贝； ⑤加强车间外绿化，利用树木的屏蔽的阻隔消声降噪。 经处理后，各排放点噪声源强可维持在50-70分贝之间。依照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的点声源叠加模式和衰减模式，计算出所有噪声设备叠加后总声级为75dB（A），对厂界外一定距离的贡献值预测计算结果见下表：根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。 噪声衰减公式： LA(r)=LA(ro)−20lgrro−ΔL 式中： LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB(A)。 噪声叠加公式： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 表7-4 噪声随距离的衰减dB（A） 厂界1m处; 东厂界 （距离20m）; 西厂界（距离70m）; 南厂界（距离20m）; 北厂界（距离100m）. 噪声; 52（A）; 42dB（A）; 52dB（A）; 39dB（A）. 从上表中可看出，通过采取消声隔声综合降噪措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准的要求。经过上述措施处理后，对厂界外的影响较小，要求建设单位加强噪声的污染控制，重视噪声防护工作，降低噪声对现场操作人员的影响。 3.2 交通运输噪声影响 项目运输路线主要为省道，基础设施完善，路况较好，车辆在采取禁止鸣笛，减速，道路及隔声绿化措施后，声源声级在50dB左右，则交通噪声能达标。 为尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的降噪措施，建议如下： 1、使用符合《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的运输车辆。 2、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行。 4、固体废物影响分析及防治措施 项目固体废物产生量及处理去向一览表见下表 表7-5 固体废物产生量一览表 固废名称; 性质; 产生量（t/a）; 去向. 生活垃圾; 一般固废; 0.45; 交环卫统一处置. - 由上表可以看出，项目无危险固废产生，所有固废均得到了有效处置，实现了固废零排放，不会对周边生态环境造成较大影响。但环评特别要求杂质等需做到1天2清，不得固废过夜。需将杂质等垃圾放置于密闭容器内，如带盖垃圾桶或密封塑料带内。收集后集中放置密闭收集间后交由资质单位处理。 - 5、对生态影响性分析 项目位于良心堡镇七星湖村，属于自然保护区实验区，但该区域属于良心堡中心镇区边缘，人类活动频繁，商铺林立，周边生态环境简单。项目主要运营期间集中在6-8月份，不是候鸟迁徙主要季节，项目整体排放污染物较少，仅有少量废气达标排放，对周边生态环境影响较小，属于可以接收范围。 - 6、环境风险评价 - 6.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 - 6.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，本项目无危险物质，确定项目Q值=0： 本项目不涉及的危险物质，因此危险化学品物质数量与临界量比值为0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-14确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-6 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表7-15分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 - 6.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见本报告第三章。 - 6.4环境风险识别 本项目不涉及风险物质，无涉及风险操作工艺，在保证合法依规操作前提下，不会发现较大环境风险。 - 6.5环境风险防范措施 其他防范措施： 建设单位应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，车间内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，仓库消防设施按所存储物料的要求相应配备。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，本评价提出了以下风险事故应急预案。 加强技术培训，提高职工安全意识，操作过程中，工作人员应穿防腐材料制作的工作服，戴安全防护眼镜，戴橡皮手套，防止被灼伤。在保存固体柴油时要注意把试剂瓶口封严，以防止暴露在空气中吸收水和二氧化碳。 最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 6.6结论 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 7、环境管理、监测计划 7.1环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。排污单位应照《排污许可证申请与核发技术规范-水产品加工工业（HJ1109-2020）》相关要求做好建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责， 包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责 7.1.1管理机构组成 环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 7.1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； ④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 ⑥在项目营运期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； 7.1.3运营期环境保护管理 ①工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 ②制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 ③生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 ④根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑤负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑥负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑦项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 7.2监测计划 本项目具体监测计划如表7-7： 表7-7 环境监测计划表 监测项目; 监测内容; 监测负责单位; 监测频次; 监测站点. 废气; 无组织废气:臭气浓度; 委托第三方监测单位; 一年一次; 厂界上风向一个点，下风向两个点. 噪声; 等效连续A声级： 四侧厂界：昼间60dB，夜间50dB; 委托第三方监测单位; 一年一次; 厂界. 8建设合理性分析 8.1产业政策符合性分析 本项目为水产品冷冻储存项目，根据2011年3月27日国家发展改革委令第9号文《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关政策规定，本项目不属于限制类及淘汰类项目，属于鼓励类、一农业，26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用项目。是国家鼓励发展项目。项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。 因此，项目的建设符合国家产业政策。 8.2选址合理性分析 本项目为新建工程，但租用君泰物流公司闲置场地，有效的利用了闲置资源，减少投资成本的同时，也缩短了施工期时间。周边居民距离主要生产区一定的距离，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。同时项目项目地属于人类活动频繁区，鲜有野生动物，有利于保护区的生态保护。 项目周边无风险较大企业存在，适合本项目建设。综上可知，本项目选址合理。 8.3与“三线一单”符合性分析 表7-13 项目与“三线一单”相符性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 结论. 《“十三五”环境影响评价改个实施方案》（环环评【2016】95号）; 生态保护红线; 根据君山区生态红线保护图（详见附图5），良心堡中心镇区既本项目所在地不属于生态红线范围，因此项目不属于岳阳市生态保护红线范围，符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在区域现状评价，空气环境中PM2.5年均质量浓度不达标，其余现状地表水、声、土壤环境达到所在地功能区划要求，随着《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）年》中相关空气污染物因子达标改善治理方案及岳阳市政府部门下发的《岳阳市污染防治攻坚战2020年度工作方案》治理实施方案的实施，区域内主要大气因子中PM2.5的排放量将得到一定削减要求。在采取相应的污防设施前提下，项目营运期排放的废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，不会造成区域环境功能区划影响和降低，符合环境质量底线要求; 符合. 资源利用上线; 项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家和地方产业政策，项目采取有效的“三废”处理措施，符合区域总体规划、产业定位等规划要求，不属于环境准入负面清单; 符合. 8.4与保护区相关性分析 1、与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性 根据《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第167号）第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 本工程涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，项目污染物排放仅为聘请当定农民所产生的生活垃圾和生活废水，生活垃圾由当地环卫部门处理，生活废水由化粪池处理后作为有机肥肥田，所有污染物均得到有效处理，未超过国家和地方规定的污染物排放标准，因此工程建设符合要求。 2、与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》的符合性 根据《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》中的第三十条“在实验区可以进行科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物和符合保护区保护方向与总体规划的生产经营活动以及经批准的基础设施和公益事业项目建设”。第三十四条 实验区内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目以及实验区内已建成的设施，其污染物排放不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者重点污染物排放总量控制指标。 本项目除聘请当地员工所产生的生活废物外，实行了废弃物零排放。租用现成厂房建设冷库，基本不会污染环境、破坏资源或者景观，根据环境影响评价，不会对周边大气环境造成较大影响。项目建成后有利于当地可以帮助当地虾农致富，解决龙虾滞销问题，总体来说与保护区规划相符。 3、与其他相关法规及要求的符合性分析 根据《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》（国办发〔2010〕63号）、《关于涉及自然保护区的开发建设项目环境管理工作有关问题的通知》（环发〔1999〕177号）有关要求：需占用自然保护区实验区的，不得破坏生态环境，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；在自然保护区实验区内开展的开发建设活动，不得影响其功能，不得破坏其自然资源或景观；凡涉及自然保护区的开发建设项目，其环境影响评价文件的审批，须征得自然保护区行政主管部门同意。 本工程位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，本项目建设不会改变自然保护区的结构与功能，租用已建成厂房进行设备安装，不会对当地生态环境造成破坏影响，污染物达标排放，并取得了东洞庭湖国家级自然保护区管理局同意建设的复函，符合相关法规要求。 4、与《东洞庭湖自然保护区总体规划》相符性分析 根据《湖南东洞庭湖自然保护区总体规划》，国家对自然保护区开发、建设的各项方针、政策、法律、法规，结合湖南东洞庭湖国家级自然保护区的性质、自然资源、社会经济状况、地理环境等，确定湖南东洞庭湖国家级自然保护区建设发展的总目标是：保护好区内自然资源和物种多样性，促进自然生态平衡；保护好湿地生态环境，保持湿地本来面貌，为水禽生存、栖息提供理想场所；保护好珍稀濒危水禽，使它们能在人工保护下正常地生存、繁衍、不受侵害；正确处理好当前与长远、局部与整体利益，妥善处理好保护区与社区群众的关系，以及自然保护区与当地经济建设、群众生产、生活的关系，使东洞庭湖国家级自然保护区能在获得最佳生态效益的前提下，获得一定的经济效益和最好的社会效益。 本工程位于东洞庭湖国家级自然保护区区划范围，位于实验区范围内，不涉及核心区和缓冲区。距离自然保护区核心区最近距离为9.6km，缓冲区7.5km根据《湖南东洞庭湖自然保护区总体规划》的要求，实验区“在不破坏自然环境，不影响资源保护的前提下，为社区提供生态旅游，科学考察，环境教育等多种经营的场所”。项目的建设除经济利益外，旨在解决当地虾农剩余龙虾保存困难我的问题。拟建项目对东洞庭湖自然保护区核心区及缓冲区无直接影响，与《东洞庭湖自然保护区总体规划》要求相符。 5、与《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》的符合性分析 根据《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》要求，岳阳市将承接武汉、长株潭两大城市经济圈辐射，以岳阳市跨湖发展为依托，对接岳阳，以生态休闲产业为龙头，以新型工业、现代农业为两翼，三产业协调发展；农村、城镇互动互促，城乡协调发展，把君山区建设成为岳阳市及周边城市主要的生态观光旅游区和都市休闲农业基地，并成为拥有发达新型工业、现代产业化农业、优质旅游品牌的具有湖乡特色的经济区，使君山区经济总量达到岳阳市中等水平。 拟建项目，一旦完成，将有利于君山区城乡一体化的发展，大大提高当地小龙虾产业的储运能力，有利于增强企业和投资者的投资吸引力，带动城区的社会经济可持续发展，与《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》要求相符。 9、总量控制 根据工程分析，本项目无总量控制指标。 10、总平面布置图合理性分析 项目整体为矩形，厂区主出入口位于东侧，从主出入口进入北方为C#仓库，暂时闲置，南方为A#仓库作为主生产车间，西侧北部为B#闲置。三间仓库在厂房内整体成“田”字形分布，整体结构紧凑，厂房内冷库靠近出入口，方便物料出货。根据平面布置图，当地常年风向为东北风，项目地南侧设有绿化花园，根据分析，易于有组织气体的扩散。综上，项目总平面布置基本合理，平面布置图见附图。 11、环保投资估算 该工程总投资约200万元，环保投资预计为18万元，占工程总投资的9%，环保建设内容如表7-14示。 表7-14 环保投资估算一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 污染防治措施; 环保投资 （万元）. 废气; 车间异味; 臭气异味; 排风扇、绿化、除臭剂; 5. 废水; 生活污; COD、氨氮、BOD5、SS、动 植物油、TP 等; 利旧原有化粪池，厕所改造; 2. 噪声; 生产设备噪声; 等效A 声级; 隔声、减震、消声、绿化 等降噪措施; 4. 废物; 筛选固废; 田螺、小鱼及变质; 外售周边养殖户作饲料; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 交环卫统一处置; 2. 风险; 雨水导排系统; 3. 生态; 加强周边绿化等; 2. 合计; 18. 12、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废气处理装置、废水处理装置、固体废物贮存处置、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-5 项目环境保护“三同时”验收项目表 时期; 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 营运期; 大气; 生产车间; 臭气; 加强车间通风和厂区绿化; 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）. 废水; 生活污水; COD、氨氮等; 化粪池处理后肥田; 肥田不外排. 固体废物; 筛选固废; 田螺、小鱼等; 收集后外售; 与饲料回收单位有回收协议，1天2清，不得在厂区过夜. 生活垃圾; 生活垃圾; 统一收集; 环卫部门处理. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、隔声门、隔声窗; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. 施工期; 大气环境; 施工扬尘; TSP; 洒水降尘、围挡等防扬尘措施; GB16297-1996二级标准，GB3095-1996二级标准. 水环境; 施工废水; COD、氨氮; 施工废水沉淀池回用，人员生活污水化粪池处理后肥田; 生产废水回用施工. 声环境; 施工噪音; LeqA; 减振降噪措施、移动声障等; GB12348-2008 中的 1类标准. 固体废物; 弃渣等; /; 君山渣土办统一清运; /. 生态; 临时占地植物; /; /; 根据施工实际情况，对地表植物采取移栽、避让、补偿等措施.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 水污染物 | 生活废水 | COD、氨氮、BOD5、SS、动 植物油、TP 等 | 利用原有化粪池处理后肥田 | 不外排 |
|  | 大气污染物 | 车间异味 | 臭气 | 排风扇+厂区绿化 | 达标排放 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫统一处置 | 综合利用或无 害化处置 |
|  | 噪声 | 企业厂界噪声 | 设备噪声 | 企业通过减振降噪，达标排放 | 达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强场区及其场界周围环境绿化，起到降 低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用。通过实施以上措施，项目所在地生态环境将得到恢复和改善。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 年储存水产品1500吨冷库建设项目总投资200万元，其中环保投资18万元。租用湖南君泰物流公司空置仓库（原钱粮湖农场八分场棉花收储仓库）建设龙虾收储冷库。项目位于东洞庭湖自然保护区实验区内。 2、产业政策 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目建设符合国家相关政策。 3、选址可行性 本项目为新建工程，但租用君泰物流公司闲置场地，利用闲置资产，减少投资成本的同时，也缩短了施工期时间。周边居民距离主要生产区一定的距离，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。同时项目项目地属于人类活动频繁区，鲜有野生动物，对周边生态环境影响有限。项目周边无风险较大企业存在，适合本项目建设。综上可知，本项目选址合理。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目所在区域环境空气质量为不达标区，其中以PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；根据现场检测数据表明，项目上下风向周边TSP满足《环境空气质量标准》（GB3092-2012）一级标准要求限值。硫化氢、氨满足环境影响评价技术导则 大气环境 （HJ 2.2-2018）附录D要求，原农村合作社烘干中心未对当地大气环境造成较大影响，空气质量较好。 地表水监测断面各水质因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求； 声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准。 5、施工期环境影响 项目施工期可能会产生少量的废气、噪声和固体废物影响。在落实本环评提出的施工期环保措施后，项目施工期产生的污染物均可得到合理有效的处理处置，且项目施工期较短，施工期对环境的影响将随着工程的结束而终结。 6、营运期环境影响 （1）水环境 该项目建成后产生的污水主要为职工生活污水和生产废水，生活废水水质较为简单，经化粪池处理后可用以周边农田肥田处理。不会对周围水环境产生明显不利的影响。 （2）环境空气 项目营运期间产生的大气污染物主要是车间生产产生的异味，在做到定期清理，固废在厂区不过夜的情况下，产生的恶臭气体有限，通过自燃通风的消散作用能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求，落实本环评要求的环保措施后。废气对本项目周边环境产生的影响较小。 （3）声环境 本项目建成投运后，主要噪声源为噪声源主要来自于筛选机、空压机、风机等设备， 设备声压级约为 65~85 dB。通过合理布局、选用低噪音设备以及采取隔声降噪措施后，厂区四周噪声级均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类声环境功能区标准，噪声对厂界及外环境影响较小。 （4）固体废弃物 本项目固体废物主要为生活垃圾、龙虾下脚料等。生活垃圾及污泥由环卫部门统一处置，龙虾下脚料由当地养殖户或饲料厂收购作为饲料，本项目所产生的固废全部可实现“减量化、资源化、无害化”。环评特别要求固废做到1天2清，不得留存过夜，防止散发异味。因此， 本项目产生的固体废物对项目周边环境影响较小。 （5）环境风险分析结论 为了防范环境风险的发生，建筑设计要符合国家的有关条例和规范，安全消防措施必须合理、可行，在日常管理和运营过程中严格执行有关规定，建立完善的事故预防及应急处理系统，杜绝发生突发性环境风险事故。项目运营期间严格执行评价提出的风险防范措施，不断完善的风险防范措施后，本项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险处于可接受水平。 7、总量控制指标 本项目无需设置总量指标。 8、环评总结论 综上所述，《年储存水产品1500吨冷库建设项目》符合国家产业政策，选址地符合君山区总体规划和生态功能区规划，污染物经相应治理后能达标排放，项目在采取有效污染防治措施基础上，对周围环境的影响程度较轻，环境质量基本仍能维持现状，并符合环境质量要求。只要建设单位在该项目的建设过程中认真落实环保“三同时”制度，做到合理布局，同时做到本评价中提出的各项污染防治措施与建议，从环保的角度出发，本项目在拟建地的建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求 1、建设单位必须加强对废气、固废等污染的治理，在厂区周边种植绿化树木，杂质等下脚料做到1天2清，不得留存固废在厂区内过夜，防止腐败散发恶臭。实现达标排放。 2、为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 3、项目建设完成后，经地方环保主管部门验收合格后方可正式投入运营。 4、项目在建设过程中和投入运营后，必须建立有效的环境保护机制，加强环保意识教育，确保环境安全。 5、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 6、在项目建设、运行过程中若产生不符合本环境影响评价文件的情形的，建设单位应及时组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |