建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称 ：年产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱建设项目

建设单位（盖章）：  湖南舌尖洞庭食品有限公司

编制单位：湖南创佳环保有限公司

编制日期：2021年4月

- 修改说明

- 1、强化现有工程调查，细化现有工程的环保措施落实情况（恶臭废气、污污分流、废水现状），提出以新带老的要求。

- 修改说明：已强化现有工程调查，细化现有工程的环保措施落实情况（恶臭废气、污污分流、废水现状），提出以新带老的要求。见P12。

- 2、细化企业废水的预处理设施，核实接纳标准，补充外排废水中氯离子的控制要求。分析君山第二污水处理厂接纳该污水的可行性。在完善工程分析及污防措施可靠性基础上，核实总量指标及来源。
    修改说明：已细化企业废水的预处理设施，核实接纳标准，补充外排废水中氯离子的控制要求。分析君山第二污水处理厂接纳该污水的可行性。在完善工程分析及污防措施可靠性基础上，核实总量指标及来源。见P25、P32、P21。

- 3、补充委托函、监测报告及质量保证单。
修改说明：已补充，见附件

- 4、根据排污许可技术规范，完善排污口规范化设置要求、环境管理与监测计划，进一步核实环保投资、细化项目竣工验收一览表，完善相关附图附件。
   修改说明：根据排污许可技术规范，完善排污口规范化设置要求、环境管理与监测计划，进一步核实环保投资、细化项目竣工验收一览表，完善相关附图附件。见P38-P42以及附图附件。

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	13

三、 环境质量状况	16

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	23

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	32

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

九、结论与建议 	45

附件：

附件1：项目自查表

附件2：项目环评委托书
附件3：项目营业执照
附件4：项目检测报告

附件5：原有项目批复
附件6：厂房租赁合同
附件7：项目入园合同
附件8：专家意见及签到表
附图：
附图1：项目地理位置图
附图2：项目平面布置图
附图3：项目监测点位图
附图4：项目环保目标图
附图5： 项目现状图
附表
建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王文灿 |  |  | 联系人 | 王文灿 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房一期一栋 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13575095299 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 414005 |
| 建设地点 | 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房一期一栋 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | ---- |  |  | 批准文号 | ---- |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建☑技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1371 蔬菜加工 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3300 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 430 | 其中：环保 投资(万元) |  | 10.5 | 环保投资占总投资比例 | 2.44％ |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产 日 期 |  | - |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 湖南舌尖洞庭食品有限公司租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房一期一栋，占地面积3300m2，目前，湖南舌尖洞庭食品有限公司已建成两条生产线，一条鱼制品生产线，年产鱼制品50吨；一条辣椒酱生产线，年产135吨辣椒酱罐头生产线。于2019年1月14日取得岳阳市生态环境局的批文，文号：岳环评{2019}9号 。 根据市场的需求以及公司的战略规划，湖南舌尖洞庭食品有限公司在决定在现有项目基础上利用现有厂房，新增两条生产线，一条酱腌菜制品生产线、一条辣椒酱生产线，年生产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱。同时新增灌装机、封口机等设备。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的规定，属于十一食品制造业14 中其他食品制造149中其他未列明食品制造，该项目应编制环境影响报告表。湖南舌尖洞庭食品有限公司委托湖南创佳环保有限公司承担年产800吨酱腌菜制品加工项目的环境影响评价工作。本公司接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了本报告表。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目概况 1、基本情况 ⑴项目名称：年产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱建设项目 ⑵建设单位：湖南舌尖洞庭食品有限公司 ⑶建设地点：岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房一期一栋 ⑷建设性质：扩建 ⑸项目投资：本项目总投资430万元。 ⑹生产规模：年生产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱。 - 项目建设情况 （1）主要内容 项目厂房租赁工业园厂房，在厂区三楼新增一条酱腌菜生产线、在厂区一楼生产区新增一条辣椒酱生产线。本项目主要工程见表1。 表1 项目构成及主要建设内容 项目组成; 规模; 建设内容; 备注. 主体工程; 原料车间; 酱腌菜原料车间占地面积272m2、位于三楼； 辣椒酱原料车间位于一楼，占地面积32m2; 现有. 前处理车间; 原料进行前处理，面积为242m2，位于三楼. 拌料车间; 酱腌菜搅拌车间占地面积60m2。蔬菜拌料区位于三楼 辣椒拌料区位于一楼，面积为32m2; 现有. 辅料库; 酱腌菜辅料库占地面积90m2。辅助材料库位于三楼 辣椒辅料库位于一楼，面积为16m2; 现有. 配料室; 占地面积25m2。位于三楼; 现有. 杀菌车间; 占地面积165m2。内包杀菌柜位于二楼; 利用现有. 内包装车间; 占地面积360m2。内包装车间位于三楼; 现有. 包装、打码室; 打码室为23m2，位于二楼; 利用现有. 实验室; 占地面积20m2。位于三楼; 现有. 辅助工程 废水; 办公室; 占地面积164m2，位于三楼; 现有. 浸泡池; 3个，位于原料车间，面积45m2; 现有. 更衣室; 占地面积24m2。更衣间位于三楼; 现有. 内包材料库; 占地面积51m3，位于三楼; 现有. 防腐剂存放库; 占地面积20m3; 现有. 冷库; 利用现有. 公用工程; 用电; 君山区供电网. 供水; 君山区自来水. 供热; 利用园区集中供热. 环保工程; 废水; 依托现有过滤池（50m3）处理后进入园区预处理中心进水水质要求后经园区预处理中心处理后排入君山区第二污水处理. 化粪池; 依托现有化粪池. 废气; 活性炭吸附+15m排气筒排放. 噪声; 合理布局，部分设备采用减震隔声设施. 固废; 生产车间中设置专门固废收集点；设固废暂存间收集废包装材料. - 产品方案 表2 项目产品方案 产品; 产量（t/a）; 包装、储存方式、储存位置. - 酱腌菜制品; - 600; - 采用真空包装袋、纸箱包装在冷库中暂存. - 辣椒酱; - 200; - 采用罐装、纸箱包装后在冷库中暂存. （3）原辅材料 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料具体情况见表3。 表3 项目主要原辅材料表 序号; 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 备注. 1; 辣椒; 210; 当地农户采购. 2; 芦苇笋; 110; 当地农户采购. 3; 藕尖; 130; 当地农户采购. 4; 萝卜; 110; 当地农户采购. 6; 卜辣椒; 65; 本地采购. 7; 卜豆角; 80; 本地采购. 8; 藕; 80; 本地采购. 9; 秋葵; 30; 本地采购. 10; 玉米笋; 20; 本地采购. 11; 食用盐; 10; 本地采购. 12; 味精; 11.26; 本地采购. 13; 白砂糖; 10; 本地采购. 14; 山梨酸钾; 0.50; 本地采购. 15; 脱氢乙酸钠; 0.47; 本地采购. 16; 纸箱; 15; 本地采购. 17; 包装袋; 7; 本地采购. 18; 瓶; 8; 本地采购. 19; 食用油; 0.84; 本地采购（瓶装）. ★注；食用油主要用于拌入辣椒酱中。 ①白糖：符合《白砂糖》（GB/T317-2018）的要求； ②食盐：符合《食用盐》（GB5461-2000）的要求； ③脱氢醋酸钠、山梨酸钾：符合《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760-2011）的要求； ④ 味精：符合《食品安全国家标准》（GB 2720-2015 ）。 - 设备情况 - 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号. 酱腌菜生产线主要设备. 1; 脱水机; 1; SS-753. 2; 电子秤; 10; DH851. 3; 喷码机; 1; CCS-R. 4; 真空封口机; 2; 500型. 5; 真空封口机; 6; 600型. 6; 全自动灌装机; 4; MRZK-160×1，MRZK-120×2，MRZK12-100-00A×1. 辣椒酱生产线. 7; 电热炒锅; 1; /. 8; 半自动灌装机; 2; DY/SYF型. 9; 自动封口机; 1; 500型. 10; 半自动旋盖机; 2; /. 11; 自动贴标机; 2; /. 12; 旋叶式自动破碎机; 1; /. 根据《产业结构调整指导目录（2019年）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的工业类型，可满足正常生产的需要。 三、给排水及公用工程 （1）给水工程 本项目用水全部由自来水厂供给，其水量、水质均可满足本项目生产、生活及消防的正常供水要求。 （2）排水工程 本项目采用“雨污分流、污污分流”制，雨水在厂区内汇集后，排入荆江门片区雨水管网；项目生产废水经过滤池处理后进入第二污水处理厂预处理中心处理后进入污水处理厂，生活污水经化粪池处理后进入第二污水处理厂预处理中心处理后进入污水处理厂。污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入长江。 （3）供配电 项目工业园现有较完善供电设施，项目采用市政环网10kv电路作为供电电源，电路采用电力电缆穿管埋地方式敷设，能满足厂区生产、生活需要。 （4）供热 项目所需的热量由岳阳有为节能环保科技有限公司提供的集中供热。 （5）消防 本项目采取的消防措施主要有：(a)建筑物耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类，其采用防火结构的范围，安全出口等设置需符合建筑规范。根据《建筑灭火器配置设计规范》在必要的部位设置气体灭火装置。(b) 室外园区设置有消火栓给水加压泵等消费设施；室内设消火栓灭火系统及配置灭火器。 四、劳动定员和工作制度 根据建设方提供的资料，本项目劳动定员55人，其中新增员工40人。本项目年运行时间为250天，一班制生产，每天工作8小时。无员工在厂区食宿，利用园区食堂就餐。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 1、现有项目情况： 湖南舌尖洞庭食品有限公司已建成两条生产线，一条鱼制品生产线，年产鱼制品50吨；一条辣椒酱生产线，年产135吨辣椒酱罐头生产线，员工15人。于2019年1月14日取得岳阳市生态环境局的批文，文号：岳环评{2019}9号 。 主要建设情况如下： （1）现有产品方案 本项目产品方案见表5。 表5 项目产品方案 产品; 产量（t/a）; 储存场所及最大储量; 包装、储存方式、储存位置. - 桂鱼; - 50; - 50kg左右/箱，散装; - 采用真空包装袋、纸箱包装在冷库中暂存. - 辣椒酱; - 135; - 1500 g/瓶，6瓶/箱; - 采用罐装、纸箱包装后在冷库中暂存. （2）现有工程内容 项目厂房租赁工业园厂房，一楼为辣椒酱生产线，二楼为臭桂鱼加工车间，本项目主要土建工程见表6。 表6 项目构成及主要建设内容 项目组成; 规模; 建设内容. 主体工程; 清洗车间; 占地面积128m2。辣椒清洗区位于一楼，面积为32m2；鱼制品清洗区位于二楼，面积为96m2. 拌料车间; 占地面积64m2。辣椒拌料区位于一楼，面积为32m2；鱼制品拌料区位于二楼，面积为32m2. 辅料库; 占地面积32m2。辣椒原料库位于一楼，面积为16m2；鱼制品辅料库位于二楼，面积为16m2. 原料区; 位于一楼，占地面积32m2. 配料室; 占地面积16m2。两条生产线的配料室均为8m2. 杀菌车间; 占地面积56m2。内包杀菌柜位于二楼，面积为24m2；空瓶杀菌室位于一楼，面积为32m2. 包装车间; 占地面积200m2。辣椒罐装区位于一楼，面积为130m2，鱼制品包装车间位于二楼，面积为70m2. 包装、打码室; 占地面积32m2。两条生产线的包装、打码室均为16m2（一楼、二楼）. 实验室; 占地面积28m2。无菌室10m2，化验室m2 ，位于二楼. 辅助工程; 办公室; 占地面积32m2，位于一楼. 更衣室; 占地面积22m2。辣椒生产线更衣间位于一楼，面积为12m2；鱼制品更衣间位于二楼，面积为10m2. 冷库; 占地面积104m2。鱼制品冷库为腌制冷库，面积为24m2，急冻库面积为40m2，位于二楼；一楼冷库面积为40m2，用于原料和成品堆放一楼冷库面积为40m2，用于原料和成品堆放. 废水; 废水; 生产废水经厂区过滤池处理后，排入第二污水处理厂预处理中心处理，处理后排入君山区（第二）污水处理厂. 化粪池; 化粪池，处理生活污水. 废气; 加强通风. 噪声; 合理布局，部分设备采用减震隔声设施. 固废; 生产车间中设置专门固废收集点；设固废暂存间收集废包装材料. （3）现有主要设备 根据《产业结构调整指导目录2019年》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的工业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备见表7： 表7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号. 酱椒生产线. 1; - 粉碎机; 1; DJ400A. 2; - 脱水机; 1; SS-753. 3; - 搅拌机; 1; WH-50. 4; - 电子秤; 1; DH851. 5; - 电磁感应铝箔封口机; 1; GLF-1800. 喷码机; 1台; CCS-R. 臭桂鱼加工生产线. 6; - 真空封口机; 1; 500型. 7; - 分析天平; 2; ASC-15-J. 8; - 电子秤; 2; DH851. （4）现有项目主要原辅材料理化性质及年消耗量 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料具体情况见表8。 表8 项目主要原辅材料表 序号; 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 备注. 1; - 桂鱼; - 55; 已剖杀好的新鲜桂鱼. 2; - 小米椒; - 50; 经过腌制后的半成品整辣椒，于河南或当地农户采购. 3; - 青椒; - 75; 经过腌制后的半成品整辣椒，于河南或当地农户采购. 4; - 食用盐; - 2; 本地采购. 5; - 姜; - 1.5; 本地采购. 6; - 味精; - 5; 本地采购. 7; - 色拉油; - 9.15; 本地采购. 8; - 脱氢醋酸钠; - 0.3; 本地采购. 9; - 白砂糖; - 2; 本地采购. 10; - 料酒; - 1; 本地采购. 11; - 瓶; - 6.5; 本地采购. 12; - 臭豆腐; - 2; 本地采购（成品）. 13; - 纸箱; - 6; 本地采购. 14; - 包装袋; - 2; 本地采购. - 原有工艺流程 鱼制品生产工艺和产污节点见图1： 图1 鱼制品生产工艺及产污节点图 注：本项目包装过程中需进行打码，无需喷码或油印。 鱼制品生产工艺简述： - 选料、清洗:选用符合卫生要求的鱼制品为原料，不能有鸟斑、黑点、死皮、发白发乌、异味等现象，将精选过合格的原料进行清洗（原料为已经剖杀好的鱼制品）； - 配料：将姜汁、食用盐等辅料按比例配好，计量拌料； 3、腌制:将拌料好的鱼制品进行低温腌制，腌制时间72小时； 4、杀菌:腌制好的鱼制品送入内包杀菌柜进行杀菌，减少细菌滋生； 5、真空包装:对杀菌好的鱼制品按规格进行真空包装； - 6、急冻分类：将真空包装好的鱼制品按大小进行分类，冻存于急冻库； 7、外包装、入库:经检验合格的产品，按相应规格型号和数量分类标志装箱进入成品仓库。 注：本项目包装过程中需进行打码，无需喷码或油印。 辣椒酱生产工艺和产污节点见图2： 图2 辣椒酱生产工艺及产污节点图 辣椒酱生产工艺简述： 1、浸泡、清洗:已腌制好的辣椒用清水清洗浮灰和污渍，清洗过程不添加清洗剂； 2、分检：人工挑选原料中的杂质和不合格原料； 3、绞碎：经过分检的原料需要进一步去头、捣碎下池； 4、脱水：绞碎的辣椒里含有一定的水分，滤干其中的水分； 5、配料、拌料:按照一定的比例进行配料，与原料进行拌和； - 6、灌装计量:将腌制好的辣椒酱罐装装瓶（空瓶杀菌使用紫外线杀菌）； 7、包装、入库:将罐装好的辣椒酱包装封箱。 - 2、原有工程污染物产生及排放情况 - （1）废气 本项目营运过程中产生的废气主要为生产过程产生的异味和汽车尾气。 - 1）异味 项目鱼制品、辣椒酱在生产过程和处理过程会产生一定的异味（以“臭气浓度”表征），主要产生过程是鱼制品腌制、辣椒酱粉碎及配料拌料，其成分主要是食品本身味素和辣椒素等，通过采取车间机械通风，以无组织形式排放。本项目对项目所在地进行了臭气浓度监测，监测结果见下表： 表9 评价区域环境空气现状监测结果（mg/m3） 采样 点位; 检测项目 及频次; 采样时间及检测结果; 执行标准. 12.29; 12.30; 12.31. 项目所在地; 臭气浓度 （无量纲）; 第一次; 10L; 10L; 10L; 20. 第二次; 10L; 10L; 10L. 第三次; 10L; 10L; 10L. 备注：臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值；. 项目所在地臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值 - 2）汽车尾气 项目使用汽车运输，车辆运行时会产生少量汽车尾气，其主要有害成分均为NOx、CO、HC等，呈无组织排放。车辆在区内行程很短，因此，车辆排放的废气对环境影响较小。 废气现采取的措施：本项目车间异味废气主要是通过厂区安装排风扇进行通风处理。 - 废水 项目产生的废水主要是生产废水和生活废水。生产废水主要是设备清洗废水、腌制池冲洗更换废水、地面冲洗废水、原料清洗废水和辣椒脱水废水。 本项目水污染物排放情况如下表： 表10 项目水污染物排放情况 污水来源名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（m3/a）; 一级B标准. 排放浓度（mg/L）; 排放量（m3/a）. 生产废水 (共1036.05m3/a); COD; 3800; 3.94; 60; 0.062. BOD5; 1600; 1.66; 20; 0.021. SS; 500; 0.52; 20; 0.021. 氨氮; 160; 0.17; 8; 0.008. 氯化物 （以NaCl计）; 4000; 4.14; /; /. TP; 80; 0.083; 1; 0.00103. 生活污水（337.5m3/a); COD; 400; 0.135; 60; 0.020. BOD5; 250; 0.084; 20; 0.0068. SS; 200; 0.068; 20; 0.0068. 氨氮; 30; 0.010; 8; 0.0027. 动植物油; 40; 0.014; 3; 0.0010. 本项目引用《年产50吨鱼制品、135吨辣椒酱建设项目》验收监测报告中对废水排放口的监测数据，具体见下表： 表11 项目水污染物检测情况 废水现采取的措施：本项目生产废水通过采取过滤池（50m3）处理后进入第二污水处理厂预处理中心（工艺：UASB+两级AO生化）处理，然后进入君山区第二污水处理厂进行处理，本项目生活污水经化粪池处理后进入第二污水处理厂预处理中心（工艺：UASB+两级AO生化）处理，然后进入君山区第二污水处理厂进行处理。 采样 点位; 样品 状态; 采样时间; 检测 项目; 单位; 采样日期及检测结果; 参考 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 范围/日均值. 污水处理设施出口☆S1; 淡黄、无味、少量漂浮物; 10.25; pH; 无量纲; 6.35; 6.45; 6.28; 6.33; 6.28~6.45; 6~9. 10.26; 6.45; 6.39; 6.27; 6.38; 6.27~6.45. 10.25; 化学需氧量; mg/L; 418; 425; 436; 446; 431; 500. 10.26; 407; 415; 428; 439; 422. 10.25; 五日生化需氧量; mg/L; 123; 124; 128; 132; 127; ≤300. 10.26; 121; 122; 126; 129; 125. 10.25; 悬浮物; mg/L; 58; 45; 49; 45; 49; ≤400. 10.26; 42; 57; 43; 48; 48. 10.25; 动植物油; mg/L; 3.54; 3.42; 3.75; 3.48; 3.55; ≤20. 10.26; 3.97; 4.15; 4.06; 4.29; 4.12. 10.25; 氨氮; mg/L; 2.47; 2.33; 2.48; 2.34; 2.41; ——. 10.26; 2.41; 2.46; 2.39; 2.54; 2.45. 10.25; 总氮; mg/L; 15.3; 14.7L; 15.9; 16.1; 15.5; ——. 10.26; 16.2; 15.0; 16.1; 14.8; 15.5. 10.25; 总磷; mg/L; 3.59; 3.86; 3.88; 3.82; 3.79; ——. 10.26; 3.90; 3.92; 4.10; 3.98; 3.98. 10.25; 氯化物; mg/L; 165; 136; 155; 150; 152; ——. 10.26; 167; 145; 166; 152; 158. 备注：参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准限值。. - 噪声 本项目噪声源主要为拌料机、粉碎机等产生噪声，根据现场调查，主要设备噪声声压级见表12。 表12 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量（台）; 工作方式. 1; 拌料机; 65-75; 1; 连续. 2; 引风机; 70-80; 1; 连续. 3; 真空包装机; 75-80; 1; 连续. （4）固体废物 本项目固体废物产生及处置情况如下表： 表13 本项目固废汇总表 名称; 产生量（t/a）; 性质; 处置去向. 不合格原料、产品; 鱼制品; 1.65; 一般工业固废; 外售给附近养殖场. 辣椒; 12.5; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 废包装材料; 0.12; 一般工业固废; 交由厂家或回收站回收处理. 生活垃圾; 1.875; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 过滤池沉渣; 0.37; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 合计; 16.145; /; /. - 原有环境问题： 项目主要环境问题为项目现有工艺产生的固废、噪声、废气、废水，以及周围其他工厂产生的废气、废水、噪声和固废等。 |

- 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房一期一栋 2.地形地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3.气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4.水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目拟建地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 5.土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 6.生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 7、项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系 2013年9月，国家林业局中南林业调查规划设计院编制了《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》，对保护区部分区域进行了调整。2018年2月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函【2018】19号)，批准《生态环境部关于批准湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区范围调整的请示》，“同意调整湖南东洞庭湖、重庆金佛山、云南白马雪山和西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区的范围”。2018年7月21日，生态环境部发布《关于公布辽宁五花顶等10处国家级自然保护区面积、范围及功能区划的通知（环生态函【2018】81号）》，公布了湖南东洞庭湖国家级自然保护区的面积和范围及功能区划图（见附图）。根据公告，调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区总面积157628 公顷，其中核心区面积33286.2 公顷，缓冲区面积32369.8 公顷，实验区面积91972 公顷。保护区位于湖南省岳阳市境内，范围在东经112°43′59.5″－113°13′13.4″，北纬29°00′00″－29°37′45.7″之间。 项目建设工程不在湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区、缓冲区和实验区范围内。 - 项目污水处理厂 岳阳市君山区第二污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧）， 现有工程占地面积 29.925 亩，工程服务范围为岳阳市君山工业集中区荆江门片区生活污水和生产废水。土建工程按1万 m3/d 一次完成，设备按 5000m3 /d 规模配置，废水采用预处理（格栅、沉砂、调节+气浮）+改良 A/A/O +深度处理系统（高效沉淀池+滤布滤池+消毒）处理工艺，尾水处理达到《城镇污水处理厂 污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准后沿柳毅西路排入长江。 2019年君山区污水处理厂进行改建，在君山区第二污水处理厂前端新建预处理中心，厂址位于君山区第二污水 处理厂现有厂区以西，预处理工艺采用：UASB+两级 AO 生化；废水经预处理 中心处理后出水再排入第二污水处理厂进行后续达标处理，出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

- 环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1环境空气质量现状 根据2020年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表14： 表14 2020年君山区环境空气质量状况（浓度:μg/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m³）; 标准值 （ug/m³）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.51; 不达标. PM10; 54; 70; 77.14; 达标. SO2; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 20; 40; 50.00; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 144; 160; 90.00; 达标. 根据表14可知，2020年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。综上，君山区属于不达标区，环境空气质量一般，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。 2地表水质量现状 本项目废水经污水处理系统处理后排放君山区第二污水处理厂预处理中心处理，最终排入长江，本项目引用了《君山垸城乡供水一体化项目》中对长江监测的检测数据，监测结果见下表 监测结果和内容如下： （1）监测断面 W1取水口上游1000m；W2取水口上游500m；W3取水口下游100m （2）监测因子 pH、COD、BOD5、SS、石油类、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群 （3）监测时间 2020年7月20日~2020年7月22日。 （4）监测结果 监测及评价结果见表15。 表15取水口断面监测数据 监测点位; 监测项目; 7.10; 7.11; 7.12; 标准限值 (Ⅱ类); 标准限值(III类); 超标（III）率%; 最大（III）超标倍数. 取水口上游约1000m; pH; 6.75; 6.72; 6.72; 6-9; 6-9; /; /. 悬浮物; 4; 5; 4; /; ——; 0; 0. CODcr; 10; 9; 8; 15; 20; 0; 0. BOD5; 2.2; 2.1; 2.0; 3; 4; 0; 0. 氨氮; 0.212; 0.229; 0.199; 0.5; 1.0; 0; 0. 粪大肠菌群; 1.4×103; 1.7×103; 1.5×103; 2000; 10000; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.05; 0; 0. 总氮; 0.74; 0.71; 0.76; 0.5; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.08; 0.09; 0.08; 0.1; 0.2; 0; 0. 取水口上游约500m; pH; 7.05; 7.09; 7.07; 6-9; 6-9; /; /. 悬浮物; 6; 7; 7; /; ——; 0; 0. CODcr; 12; 11; 10; 15; 20; 0; 0. BOD5; 2.5; 2.3; 2.2; 3; 4; /; /. 氨氮; 0.296; 0.306; 0.282; 0.5; 1.0; 0; 0. 粪大肠菌群; 1.5×103; 1.8×103; 1.7×103; 2000; 10000; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.05; 0; 0. 总氮; 0.85; 0.79; 0.84; 0.5; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.11; 0.10; 0.12; 0.1; 0.2; 0; 0. 取水口下游约100m; pH; 6.99; 6.94; 6.96; 6-9; 6-9; /; /. 悬浮物; 9; 8; 9; /; ——; 0; 0. CODcr; 14; 13; 12; 15; 20; 0; 0. BOD5; 2.7; 2.6; 2.4; 3; 4; /; /. 氨氮; 0.316; 0.336; 0.311; 0.5; 1.0; 0; 0. 粪大肠菌群; 2.2×103; 2.8×103; 2.4×103; 2000; 10000; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.05; 0; 0. 总氮; 0.92; 0.87; 0.96; 0.5; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.13; 0.12; 0.14; 0.1; 0.2; 0; 0. 综上所述：2020年七月汛情期间，总磷总氮超过II类标准，但低于要求的III类标准，取水口当地长江地表水水质较好。 3、声环境质量现状 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，属于3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 为弄清楚本项目所在区域声环境质量，本项目引用公司《年产50吨鱼制品、135吨辣椒酱建设项目》的项目验收监测，具体监测数据见表16。 表16 引用噪声监测数据 单位dB(A) 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2020年10月25日; 2020年10月26日. N1项目东面边界外1m处; 昼间; 54.7; 54.3; 65. 夜间; 40.9; 40.5; 55. N2项目南面边界外1m处; 昼间; 52.3; 53.0; 65. 夜间; 40.3; 40.0; 55. N3项目西面边界外1m处; 昼间; 52.1; 52.8; 65. 夜间; 40.5; 40.7; 55. N4项目北面边界外1m处; 昼间; 52.4; 53.5; 65. 夜间; 40.2; 40.3; 55. 表17 本项目噪声监测数据 单位dB(A) 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2020年12月29日. N1项目北面边界外1m处; 昼间; 61.4; 65. 夜间; 50.2; 55. N2项目东面边界外1m处; 昼间; 60.2; 65. 夜间; 48.9; 55. N3项目南面边界外1m处; 昼间; 63.4; 65. 夜间; 54.1; 55. N4项目西面边界外1m处; 昼间; 63.1; 65. 夜间; 51.9; 55. 由上表监测数据可知，本项目四个监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明本项目所在区域声环境质量良好。 4、地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及其附录A，地下水环境影响评价行业分类表，项目类别为Ⅳ类，不需进行地下水环境影响分析。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境类型为“污染影响型”，项目为Ⅳ类项目，项目占地规模为小型，可不展开土壤环境影响评价工作。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见表18。 表18 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 规模; 功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）; 标准. 经度; 纬度. 环境 空气; 岳华村知青组; 112.958454; 29.443965; 居民; 40户，约120人; 二类区; 东北; 303~541; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 岳华村散户; 112.954501; 29.439568; 居民; 3户，约9人; 二类区; 东南; 315~409. 岳华村丁字组; 112.947543; 29.445890; 居民; 40户，约120人; 二类区; 西北; 491~724. 谭子口; 112.955954; 29.445497; 居民; 30户，90人; 二类区; 东北; 132~316. 声环境; 谭子口; 112.955954; 29.445497; 居民; 30户，90人; 二类区; 东北; 132~316; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 长江; 河流; 大河; 渔业用水区; 北; 2500; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 柳毅西路水渠; 沟渠; 灌溉渠; 灌溉用水区; 北; 145; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气 TSP、PM10、SO2、NOX、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。 具体见下表。 表19 环境空气质量标准（GB3095-2012） 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. TSP; 日均值; 300. SO2; 1 小时平均; 500. 日平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1 小时平均; 200. 日平均; 80. 年平均; 400. PM10; 日均值; 150. PM2.5; 日均值; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均值; 200. CO; 日均值; 4000. 1小时平均值; 10000. （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准： 表20 声环境质量标准 单位：dB (A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB (A); 55dB (A). （3）地表水（长江）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 表21 地表水环境质量标准 单位：mg/L 分类; pH （无量纲); BOD5 (mg/L); COD (mg/L); 氨氮 (mg/L); SS; 动植物油. Ⅲ类; 6-9; ≤4; ≤20; ≤1.0; ---; ---. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 项目营运期在生产过程中产生的异味无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准值二级标准（新改扩建：臭气浓度≤20，无量纲），有组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中（15m高排气筒：臭气浓度≤2000，无量纲）。 - 项目营运期废水排放经第二污水处理厂预处理中心处理后排入君山区第二污水处理厂，污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，详见表22； 表22 废水排放标准 污染源; 污染因子; 单位; 本企业排放标准; 园区预处理中心排放标准; 一级B标准. 综合 废水; pH; --; 6～9; 6~9; 6～9. COD; mg/L; ≦3500; 1000; 60. BOD5; mg/L; ≦1500; 500; 20. SS; mg/L; ≦1000; 400; 20. 氨氮; mg/L; ≦120; 35; 8. TN; mg/L; ≦200; 45; 20. TP; mg/L; ≦80; 13; 1. 动植物油; mg/L; ≦100; 80; 3. 氯化物; mg/L; ≦4000; /; /. 3、营运期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，具体标准值见表23： 表23 营运期厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废弃物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的相关标准。 |
| 总量控制指标 | 项目运营期废气主要为生产过程产生的异味；运营期废水排放量生产废水6518.5m3/a、生活废水360m3/a，项目生产废水经污水处理厂预处理中心处理后排入君山区第二污水处理厂进一步处理，生活废水经化粪池处理后与生产废水一同入君山区（第二）污水处理厂预处理中心。根据项目废水量和君山区（第二）污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，计算得到项目废水总量指标CODcr0.432t/a，氨氮0.057t/a。需进行总量购买。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目厂房为租赁厂房，本项目施工期主要为增加蔬菜制品、即食制品工艺设备的安装与调试，工程量较少，主要为人工操作，因此本项目不分析施工期的环境影响评价，主要分析营运期环境影响评价，营运期工艺流程图见图3、图4。 酱腌菜生产工艺和产污节点见图3： 固废 固废 固废 废水 废气 废水 图3 酱腌菜制品生产工艺及产污节点图 注：本项目包装过程中需进行打码，无需喷码或油印。 鱼制品生产工艺简述： - 选料、漂烫、冷却:选用符合卫生要求的蔬菜为原料，不能有黑点、异味等现象，将精选过合格的原料进行漂烫，漂烫后的食材放凉冷却； - 腌制:将冷却好的蔬菜用盐水进行腌制，腌制时间30天；（项目腌制盐水不进行更换） 3、分切；腌制好的蔬菜进行切块处理。 4、脱盐：切好的蔬菜进行浸泡脱盐处理，浸泡时间为10~12小时，浸泡后的蔬菜进入脱水机进行脱水处理。 - 配料、拌料:按照一定的比例进行配料，与原料进行拌和； - 包装:对拌和好的蔬菜制品进行包装； - 送入内包杀菌柜进行杀菌，减少细菌滋生； - 8、分类：将真空包装好的蔬菜制品按进行分类； 9、外包装、入库:经检验合格的产品，按相应规格型号和数量分类标志装箱进入成品仓库。 辣椒酱生产工艺和产污节点见图4： 图4 辣椒酱生产工艺及产污节点图 辣椒酱生产工艺简述： 1、浸泡、清洗:已腌制好的辣椒用清水清洗浮灰和污渍，清洗过程不添加清洗剂； 2、分检：人工挑选原料中的杂质和不合格原料； 3、绞碎：经过分检的原料需要进一步去头、捣碎下池； 4、脱水：绞碎的辣椒里含油一定的水分，滤干其中的水分； 5、配料、拌料:按照一定的比例进行配料，与原料进行拌和； - 6、灌装计量:将腌制好的辣椒酱罐装装瓶（空瓶杀菌使用紫外线杀菌）； 7、包装、入库:将罐装好的辣椒酱包装封箱。 本项目物料平衡分析见见表24，根据业主提供的资料，项目原料的含水率为8%，产品的含水率为3%，经计算项目脱水量为30t： 表24 项目总物料平衡表 投入物料; 产出物料或去向. 物料名称; 用量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 酱腌菜. 芦苇笋; 110; 酱腌菜; 600. 藕尖; 130; 不合格产品; 18.8. 萝卜; 110; 过滤沉渣; 0.17. 卜辣椒; 65; 脱水量; 32. 卜豆角; 80. 藕; 80. 秋葵; 30. 玉米笋; 20. 食用盐; 8. 味精; 9. 白砂糖; 8. 山梨酸钾; 0.50. 脱氢乙酸钠; 0.47. 合计; 650.97; 650.97. 辣椒酱. 辣椒; 210; 辣椒酱; 200. 食用油; 0.84; 不合格产品; 6.3. 食盐; 2; 脱水量; 10.8. 白糖; 2. 味精; 2.26. 合计; 217.1; 217.1. 二、主要污染工序 本项目为厂房为租赁厂房，根据建设方提供的资料，及现场踏勘可知，本项目工程设施建设已全部完成，项目不涉及施工活动，故本次环评不对施工活动进行分析预测。 1、废水污染 项目产生的废水主要是生产废水和生活废水。 - 生产废水 - 1）新增部分生产废水 主要是设备清洗废水、浸泡脱盐废水、地面冲洗废水、生产线废水。 ①设备清洗废水：根据建设单位实际运行情况，生产设备每天清洗1次，用水量约2.3 m3/d，575 m3/a，排水系数取0.9，则设备清洗废水排放量为2.07m3/d，517.5m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮和氯化物。 ②地面冲洗废水：本项目原料清洗区、拌和区、配料区等每天需要冲洗，面积约为357m2，地面冲洗用水系数为1L/m2，则地面冲洗水用量为0.36m3/d，90m3/a，排水系数取0.9，则地面冲洗废水产生量为0.324m3/d，81m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮和氯化物。 ③项目生产线废水。 项目生产过程中需要进行水洗、腌制、浸泡、脱水等过程，均会产生废水，该部分废水根据《第二次全国污染源产排污系数手册》以及项目现有污染物产生浓度确定，年生产600吨酱腌菜和200吨辣椒酱，具体见下表： 表25 废水产排污系数一览表 产品名称; 原料名称; 工艺过程; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产物系数. 酱腌菜; 芥菜类、叶菜心类 、豆类 、葱蒜 类、根 茎类 、榨菜头; 水洗+腌制/盐渍+脱盐+脱水+渍制; 所有规模; 废水量; 吨/吨-产品; 7.4. 化学需氧量; 克/吨-产品; 13034. 氨氮; 克/吨-产品; 593. 总氮; 克/吨-产品; 1001. 总磷; 克/吨-产品; 132. 表26 项目生产线废水中污染物产生量及排放量 类别; 项目名称; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 氯化物（以NaCl计））; TP. 生产线废水 5920t/a; 产生浓度mg/l; 1761; 900; 500; 79.39; 4000; 80. 产生量t/a; 10.43; 5.33; 2.96; 0.47; 23.68; 0.47. 地面清洗废水、设备清洗废水598.5t/a; 产生浓度mg/l; 3800; 1600; 500; 160; 4000; 80. 产生量t/a; 2.27; 0.96; 0.3; 0.096; 2.39; 0.048. 综合废水6518.5t/a; 产生浓度mg/l; 2800; 900; 500; 120; 4000; 80. 产生量t/a; 18.25; 5.87; 3.26; 0.78; 26.07; 0.52. 排放浓度mg/l; 60; 20; 20; 8; 350; 1. 排放量t/a; 0.39; 0.13; 0.13; 0.052; 2.28; 0.0065. 综上，生产废水经过滤池（50m3）处理后进入污水处理厂预处理中心处理后排入君山区第二污水处理厂，本项目过滤池容积为50m3，项目日处理为30.22m3/d，能够满足项目污水处理。 - 生活污水 生活污水主要为员工生活污水，主要污染物为COD、氨氮、SS、动植物油等，本项目新增员工40人，本项目生产员工不在厂区食宿，职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2020)用水参数，不住宿员工用水定额为90L/人·d，则本工程生活用水量为3.6m3/d(即900m3/a)。排放系数取0.8，则生活废水排放量为2.88m3/d，720m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油。生活污水进入化粪池处理后与生产废水一同进入预处理中心处理后排入君山区第二污水处理厂。 表27 项目水污染物排放情况 污水来源名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（m3/a）; 一级B标准. 排放浓度（mg/L）; 排放量（m3/a）. 生活污水（720m3/a); COD; 400; 0.28; 60; 0.042. BOD5; 250; 0.18; 20; 0.014. SS; 200; 0.144; 20; 0.014. 氨氮; 30; 0.022; 8; 0.005. 动植物油; 40; 0.028; 3; 0.0022. 2、废气污染 本项目营运过程中产生的废气主要为生产过程产生的异味，项目电炒锅主要用于原料搅拌，不产生油烟废气。 - 异味 项目配置调料过程中使用的味精、香料等调味料将会挥发产生少量的废气，配置调料过程温度为70-100℃，在此温度范围内，原辅材料不发生化学反应，产生的气体主要为水蒸气，同时此过程调味料的挥发产生一定的气味，形成调味剂废气，以臭气浓度来进行表征。该气体不会对员工产生不利影响。根据本项目对项目所在地无组织排放污染物臭气浓度的监测数据结果表明，污染物的监测浓度未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值，表明本项目无组织排放的异味对周边区域环境影响不大。本项目产生的调味、腌制搅拌和卤制废气采取集气设备收集后，通入管道活 性炭吸附装置进行吸收过滤处理后，由 15m 排气筒排放。同时建设单位在车间设置了抽排风设施，加强通风，减少异味气体对车间工人的影响。 表28 评价区域环境空气现状监测结果（mg/m3） 采样 点位; 检测项目 及频次; 采样时间及检测结果; 执行标准. 12.29; 12.30; 12.31. 项目所在地; 臭气浓度 （无量纲）; 第一次; 10L; 10L; 10L; 20. 第二次; 10L; 10L; 10L. 第三次; 10L; 10L; 10L. 备注：臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值；. 3、噪声污染 本项目投产后噪声源主要为破碎机、脱水机等产生噪声，根据现场调查，主要设备噪声声压级见表29。 表29 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量（台）; 工作方式. 1; 破碎机; 75-85; 1; 连续. 2; 脱水机; 70-80; 1; 连续. 3; 真空灌装机机; 75-80; 4; 连续. 4、固体废物污染 本项目产生的固体废弃物主要为不合格原材料、不合格产品、废包装材料和员工生活垃圾。 （1）不合格原料、产品 在蔬菜制品和酱椒生产过程中，固废主要是在筛选过程产生的不合格原料和不合格产品等。根据建设单位提供资料，本项目蔬菜制品和辣椒酱原料经过精选、检品筛除生的不合格原料、不合格产品共计大约是3%，项目年购入蔬菜制品和辣椒酱835t/a，产生不合格原料和产品为25.1t/a，这部分不合格产品在经收集后，交由环卫部门清运处理。 （2）废包装材料 项目原辅材料的使用和产品的包装过程会产生一定量的废包装材料，约0.8t/a，经厂区统一收集由包装厂回收。 （3）生活垃圾 员工生活垃圾产生量按0.54kg/人.d计，本项目新增职工40人，生活垃圾产生量约5.4t/a。员工生活垃圾统一收集后，委托环卫部门处理。 （4）过滤池沉渣 项目过滤池沉渣主要为项目废水中原料的残渣，根据业主提供的资料，项目原料残渣量为原料量的0.02%，则项目过滤池沉渣产生量为0.17t/a。 （5）废活性炭 项目拟采用活性碳吸附净化处理车间异味气体，活性炭使用周期为3个月，每3个月更换一次，年使用量为2吨，属于一般固体废物，收集后交由环卫部门统一清运处理。 本项目固体废物产生及处置情况如下表： 表30 本项目固废汇总表 名称; 产生量（t/a）; 性质; 处置去向. 不合格原料、产品; 蔬菜制品、辣椒酱; 25.1; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 废包装材料; 0.8; 一般工业固废; 交由厂家或回收站回收处理. 生活垃圾; 5.4; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 过滤池沉渣; 0.17; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 废活性炭; 2; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 合计; 33.47; /; /. 5、扩建前后污染物排放量变化情况见下表。 表31 项目扩建前后污染物排放量变化情况 污染物类别和名称; 扩建前污染物排放量t/a; 扩建后污染物排放量t/a; 扩建前后污染物排放变化量; 环保措施. 生产废水; 废水量; 1036.05; 7554.55; +6518.5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。. COD; 0.062; 0.452; +0.39. 氨氮; 0.008; 0.062; +0.054. 生活废水; 废水量; 337.5; 1057.5; +720; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。. COD; 0.020; 0.062; +0.042. 氨氮; 0.0027; 0.0077; +0.005. 固废; 不合格原料、产品; 14.15; 39.25; +25.1; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的相关标准。. 生活垃圾; 1.875t/a; 7.275; +5.4. 废包装材料; 48.98t/a; 170.86t/a; +121.88. 过滤池沉渣; 0.37; 0.54; +0.17. 废活性炭; /; 2; +2. “以新带老”分析 本项目为扩建项目，项目建成后，会新增一部分的污染物，新增部分已对废气、废水、噪声、固废采取了相对应的污染物防治措施，项目废气采取了集气罩收集后经活性炭吸附装置进行处理后15m高排气筒排放，项目生产废水经过滤池处理达到污水处理厂预处理中心进水水质要求后进行预处理，然后进入君山区第二污水处理厂处理，最终排入长江。本项目有效的控制了项目污染源的排放，减少对环境的污染。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 物 | 生产 过程 | 异味 | 少量 | 通过活性炭吸附后由 15m 排气筒排放 |
| 水 污 染 物 | 生 产 废 水 | COD | 2800mg/L；18.25t/a | 60mg/L；0.39t/a |
|  |  | BOD5 | 900mg/L；5.87t/a | 20mg/L；0.013t/a |
|  |  | SS | 500mg/L；3.26t/a | 20mg/L；0.013t/a |
|  |  | 氨氮 | 120mg/L；0.78t/a | 8mg/L；0.052t/a |
|  |  | 氯化物 （以NaCl计） | 4000mg/L；26.02t/a | 350mg/L；2.28t/a |
|  |  | TP | 80mg/L；0.52t/a | 1mg/L；0.0065t/a |
|  | 生 活 污 水 | COD | 400mg/L；0.28t/a | 60mg/L；0.042t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L；0.18t/a | 20mg/L；0.014t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.14t/a | 20mg/L；0.014t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.022t/a | 8mg/L；0.005t/a |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L；0.028t/a | 3mg/L；0.0022t/a |
| 固 体 废 物 | 生 产 | 不合格原料、产品 | 25.1 | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 0.8t/a | 0 |
|  |  | 过滤池沉渣 | 0.17t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 2t/a | 0 |
|  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 5.4t/a | 0 |
| 噪 声 | 营运期噪声：主要噪声设备脱水机、灌装机的噪声级约85-90dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目厂址位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房一期一栋，租赁工业园厂房。营运期间应做到废气排放达标、废水合理处置达标排放，固体废物处置率达到100%，全部处置，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）水环境影响分析 营运期内生产废水量为6518.5m3/a，主要污染因子有COD、BOD5、SS和氨氮，排放浓度分别为：50mg/L、10mg/L、10mg/L、5mg/L；生活废水量为360m3/a，主要污染因子有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，排放浓度分别为：60mg/L、20mg/L、20mg/L、8mg/L、3mg/L。 本项目生活污水排入化粪池处理，处理达标后排入第二污水处理厂预处理中心处理后排入君山区第二污水处理厂；项目生产废水依托第二污水处理厂预处理进行处理，经污水处理厂预处理后排入君山区第二污水处理厂处理。 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目评价等级判定如下表所示： 表32 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)，5.2.2.2间接排放建设项目等级为三级B。7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。8.1.2可知，水污染型三级B评价，主要评价内容为①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。 （2）污水处理可行性分析 君山区第二污水处理厂位于岳阳市君山区柳林洲镇三家店村，占地面积 29.925亩，规模为1万吨/天，主要处理君山工业园工业污水，2019 年 8月 君山污水处理厂进行改扩建工作，本项目污水排入君山区污水处理厂处理，污水处理厂工业废水处理系统污水处理设置了前期预处理池，则项目污水处理工艺程预处理中心采用 UASB+两级 AO 生化，后期处理采用 A/A/O 工艺，处理后的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后，经专用管道排入长江。项目工业废水进水水质情况见下表： 表33 污水处理厂预处理中心工业废水进水水质 污染因子; pH; COD; 氨氮; BOD5; 动植物油; SS; 石油类; TP; TN; Cl-. 污水处理厂进水水质; 6-9; ≤3500; ≤1500; ≤400; ≤100; ≤400; ≤10; ≤80; ≤200; ≤4000. 本项目经第二污水处理厂预处理后达到第二污水处理厂工业废水进水标准，同时本项目日排放废水量为27.514t/d，项目排放入君山第二污水处理厂，君山区第二污水处理厂有能力处理本项目新增废水。项目污水排放不会对污水处理厂造成污染冲击负荷。本项目废水进入君山第二污水处理厂对其处理能力不会造成很大的影响。 二、大气环境影响分析 本项目营运过程中产生的废气主要是生产过程产生的异味。 （1）异味 本项目在配置调料和拌料工序中会有少量废气产生，主要表现为异味，以臭气浓度来进行表征。该气体不会对员工产生不利影响。 本项目产生的调味、腌制搅拌和卤制废气量较小，经上方集气设备收集后，通入管道活性炭吸附装置进行吸附处理后，由 15m 排气筒高于车间顶部排放。经过吸附处理后气味会明显减轻，同时，定期对厂房进行冲洗、定期清理原料残渣，能够减少产品异味的产生，对周围环境基本无不良影响。 三、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目运营期主要噪声源包括为生产设备运行时产生的噪声，噪声声级约为65-85dB（A）。项目厂房为砖混结构，在关闭建筑物门窗情况下，建筑物墙体、门窗的隔声量约为20dB（A）（标准厂房噪声经墙体隔声、距离衰减可降低20~30dB（A），参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年）。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 ① 室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则 Loct（r0）= Lωoct—20lgr0—8 ② 室内声源 a. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级 L oct,1= Lωoct+10lg[Q/4πr12+4/R] 式中：L oct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lωoct——某个声源的声压级； r1——某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数；Q——方向性因子。 b. 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Loct,1（T），dB（A） Loct,1（T）= 10lg[∑100.1 Loct,1（i）] c. 计算室外靠近围护结构处产生的声压级Loct,2（T），dB（A） Loct,2（T）= Loct,1（T）-（T Loct+6） d. 将室外声压级Loct,2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级： Lωoct,2（T）= Loct,2（T）+10lgS 式中：S——为透声面积，m2。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ③计算总声压级 式中：Leq——预测点总声压级，dB（A）； Lain,i——第i个室外声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； LAout,j——第j个室外等效声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； n——室外声源个数；m——室外等效声源个数。 （3）预测结果分析 项目场界噪声预测结果见下表。 表34 项目营运期场界噪声贡献值及达标情况 场界; 时段; 背景值 [dB（A）]; 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 东; 昼间; 50.8; 49.5; 53.21; 3类标准： 昼间65; 达标. 南; 昼间; 52.7; 42.1; 53.06; 达标. 西; 昼间; 57.3; 49.5; 57.97; 达标. 北; 昼间; 55.1; 44.2; 55.44; 达标. 该项目实行8小时工作制，只在昼间生产，由表19可知厂界昼间噪声预测值范围为53.06dB(A)~57.79dB(A)，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)限值要求。 项目主要设备噪声经过设备减震、厂房隔声和距离衰减后，预测噪声对最近敏感点声环境保护目标的贡献值分别为16.07dB(A)，贡献值与现状值叠加后仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。为进一步减轻项目运行时噪声对周边环境的影响，建议采取以下措施： - 加强对设备的保养和维修，使设备处于良好的运行状态，避免因设备的老化产生噪声； - 合理安排高噪声设备使用时段，禁止在夜间和中午进行生产； - 加强生产组织管理，搬运、装卸时应文明操作，避免产生尖锐的撞击声。操作人员应避免高声喧哗。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目营运期厂界噪声对周边声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目在运营期间产生的固体废弃物主要为筛选过程中不合格的原料、不合格产品、废包装材料、生活垃圾。 表35 固体废物产生情况一览表 名称; 产生量（t/a）; 性质; 处置去向. 不合格原料、产品; 25.1; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 废包装材料; 0.8; 一般工业固废; 交由厂家或回收站回收处理. 生活垃圾; 5.4; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 过滤池沉渣; 0.17; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 废活性炭; 2; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 合计; 33.47; /; /. 通过采取上述措施后，本项目生产过程中产生的固体废物全部可以得到综合利用或妥善处置，不排入外环境。因此，只要加强管理，做好固体废物的回收利用及处理处置工作，本项目产生的工业固废将不会对周围环境造成明显影响。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于N轻工107其他食品制造，地下水环境影响评价项目类别为IV类。IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，土壤导则4.2评价基本任务：其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此，本次环评不对土壤影响进行预测评价。 七、工业规划及政策合理性分析 根据《工业结构调整指导目录（2019本），本项目属于农副产品加工业[C13、C14]项目，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类。因此项目建设与国家和地方工业政策是相容的。 八、项目选址合理性分析 本项目位于君山工业园内，北侧为S306，靠近柳毅路。项目用地已与岳阳市君山区城市建设投资有限公司签订的购地合同（见附件3）。君山区工业园以绿色食品工业及高新技术工业为园区主导工业，优先发展农副产品加工工业，适当发展绿色物流业、包装工业，形成园区“一主二次”的工业板块。本项目为食品加工企业，项目用地性质为二类工业用地。项目周边临近企业主要有北侧湖南众厨乐食品有限公司等食品加工业，项目周边企业生产运营期污染物排放以废水和固废排放排放为主，对本项目影响不大。故项目建设符合园区发展食品加工业工业规划。项目周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，项目生产过程产生的废气、废水、噪声和固废经过保护措施后对周边环境造成影响较小。从环保角度，项目选址合理。 九、平面布置合理性分析 本项目平面布置应严格按照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）和《罐头厂卫生规范》（GB8950-88）布局。项目租赁标准化厂房一期的厂房，大门设在东侧，靠近园区道路。根据项目平面布置图可知，项目按照生产工艺流程布置。项目加强厂区通风，减少异味对周边居民的影响，也可减少异味对厂区内的影响。项目生产车间布置在厂区南面与生活办公区分开布置，且远离周边居民点，可降低噪声对周边居民的影响。因此，本项目平面布局合理。 十、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目选址位于君山区陆城镇基隆村樟树组，符合生态保护红线空间管控要求。根据君山区生态保护红线区划范围图以及东洞庭湖国家级自然保护区区划图（详见附图5、附图6），本项目所属区域不涉及生态保护红线，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》及《湖南省“蓝天保卫战”实施方案(2018—2020年)》，君山区近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据环境质量状况中2019年环境空气质量现状可知，君山区环境空气质量正在逐步改善。 由第3章环境质量状况可知，本项目所在区域地表水、声环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目所在地环境质量状况良好，通过第七章预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）中的环境质量底线要求。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为食品制造项目，不涉及基本农田、土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 4、环境准入负面清单 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房一期一栋，属于食品制造加工项目，项目废水经过滤池处理后经第二污水处理厂预处理后进入君山区第二污水处理厂。项目废水不外排至河流，不阻断自然河道，不占用水域，也不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。符合区域发展和产业定位要求，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。 十一、环境管理和监测计划 1、 环境管理 （1）环境管理建议 根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施防止生产建设或其它活动中产生的污染危害及对生态环境的破坏。本项目营运期，有废气、废水、固体废物、噪声产生，必须加强环境管理，建立健全的环境管理制度，项目建议如下： A 贯彻执行环境保护法规和标准； B 组织制定本单位的环保规章制度，并监督执行； C 施工期期间，业主应与建设施工单位签定环保责任合同，由施工单位负责场地的环境管理，并接受当地环保部门监督、管理； D 开展环境保护教育和培训，增强物业管理人员的环保意识； E 保证各环境保护治理设施的正常运行，并负责污染事故的应急处理； F 建立环境保护档案数据； G 接受环保部门指导工作和监督、管理。 （2）营运期环境管理计划 ①设立环境管理机构，建立健全的环境管理制度。 ②做好环保设施的管理和维护工作，定期检查各设备运行情况，确保设备正常运行，确保污染物达标排放，杜绝污染事故发生。 ③制定运营期的环境监测计划，定期对污染物排放情况进行监测，并做好监测报告的存档备查工作，监测发现问题应立即整改。 ④专门建立环保档案，重点做好废水、废气、固体废物的统计工作，编制环境保护统计报表，定期向环保行政主管部门报送污染物排放相关材料（监测报告、污染物统计报表等）。 ⑤做好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。 2、环境监测 本项目环境监测主要是对污染源和厂区的环境质量进行在线和定期监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本项目地污染动态和区域环境质量变化情况。本项目环境监测计划建议按表36执行。 表36项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污 染 源 监 测; 废气; 厂区内恶臭（无组织）; 臭气; 半年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准. 废水; 厂区总排口; 流量、pH、SS、COD、NH3-N、石油类、BOD; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。. 噪声; 距厂界周围一米，东南西北四个方向各一点; 噪声dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 排污口; 排污口规范化应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）环监{1996}（470号）》. 十二、环境风险 1、环境风险识别与分析 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判断项目项目原料、产品中无危险化学品。所以本项目不构成重大危险源。 项目最可能发生的环境风险事故是厂区内发生重大火灾及次生事故，企业厂区仓库储存有大量纸箱、包装材料等可燃物品，当由于工人违章操作或误操作引起厂区发生重大火灾时，未能及时发现扑灭着火点，致使火势变大，发展为重大火灾后，会对厂区生产车间、仓库等造成重大损失，但由于项目位于君山工业园内，周边仅有少量居民点和环境敏感目标，因此影响主要集中在企业内部，对厂区周边产生影响较小。 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担生产过程中的环保安全工作。环保安全机构应根据相关的环境管理要求，结合当地具体情况，指定各项安全管理制度、严格的生产操作规则、完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。厂区内应加强消防设施的建设与管理，提高发现和扑灭初起火灾的能力。 2、环境风险管理 环境事故风险主要是厂区内发生重大火灾及次生事故和项目污染防治设施故障，可以通过加强管理，场地分类管理、合理布局，按消防安全要求存储原料，提高安全防火意识，配置安全防火设施，加强项目污染防治设施的巡查管理，定期对设备等进行维护等方法基本避免。建议项目制定安全生产事故应急预案和突发环境事故应急预案，做到安全生产。经过以上这些措施，可将项目对周边环境风险降到最低。 3、建立应急预案： 应急预案主要内容应根据《企业突发环境风险分级方法》（HJ914 -2018）详细编制，应急预案基本内容见下表。 - 表37 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 生产车间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 十三、环保投资概况 项目总投资430万元，其中环保投资10.5万，占总投资额的2.44%。投资具体组成见表38。 表38 环保投资分项表 污染源; 污染物; 污染防治措施; 投资（万元）. 废气; 异味; 活性炭吸附+15m排气筒排放; 5. 废水; 生产废水、生活污水; 过滤池（50m3）; 原有. 噪声; 设备噪声; 对新增的高噪声设备采用隔声减震垫等对应降噪措施; 2. 固废; 生产车间; 交由环卫部门统一清运处理; 1. 生活垃圾; 厂区单独区域设置垃圾箱，集中收集，定期清运; 0.5. 废包装材料; 交由厂家或回收站回收处理; 1. 过滤池沉渣; 交由环卫部门统一清运处理; 1. 废活性炭. 合计; /; /; 10.5. 十四、竣工验收 本项目竣工验收具体内容见表39。 表39 项目竣工验收一览表 项目; 污染源; 具体环保措施; 污染物; 验收标准. 废气; 异味; 活性炭吸附+15m排气筒排放; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一同排入第二污水处理厂预处理中心处理后排入君山区（第二）污水处理厂; COD; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。. BOD5. SS. 氨氮. 动植物油. 生产废水; 项目生产废水经过滤池处理后依托第二污水处理厂预处理，经第二污水处理厂预处理后排入君山第二污水处理厂; COD. BOD5. SS. 氨氮. TP. \; 氯化物. 噪声; 设备运行及车辆行驶噪声; 设备噪声采用基础建筑隔声，车辆行驶采用控制鸣笛等措施; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 固废; 不合格原料、产品; 不合格产品外售给附近养殖场; 不外排. 生活垃圾; 厂区单独区域设置垃圾箱，集中收集，定期清运. 废包装材料; 交由厂家或回收站回收处理.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 异味 | 活性炭吸附+15m排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油 | 生活污水经化粪池处理后排入第二污水处理厂预处理中心处理，处理后排入君山区（第二）污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油 | 项目生产废水经过滤池处理后排入第二污水处理厂预处理中心处理，处理后排入君山区（第二）污水处理厂 |  |
| 固体废物 | 生产车间 | 不合格原料、产品 | 不合格原料、产品交由环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 厂区单独区域设置垃圾箱，集中收集，定期清运 |  | 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单 |
|  | 废包装材料 | 交由厂家或回收站回收处理 |  | 妥善处理 |
|  | 过滤池滤渣 | 交由环卫部门统一清运处理 |  | 妥善处置 |
|  | 废活性炭 | 交由环卫部门统一清运处理 |  | 妥善处置 |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 环境风险：按消防、防火规范要求进行设计、建设和管理，并完善防火措施，防范事故的发生，降低环境风险发生的机率。 |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论： （1）项目概况 项目名称：年产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱建设项目 建设单位：湖南舌尖洞庭食品有限公司 建设地点：岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房一期一栋 建设性质：扩建 生产规模：年生产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱。 项目投资：项目总投资430万元，其中环保投资10.5万元，环保投资占总投资的2.44%。 （2）环境质量现状评价 ①大气环境：本项目环境空气质量现状2020年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标； ②地表水环境：本项目附近地表水系长江环境质量现状满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体标准； ③声环境：本项目所地声环境质量现满足《声环境质量标准》3类区标准。 （3）环境影响预测评价结论 ①大气环境影响分析结论 项目配置调料过程中使用的味精、香料等调味料将会挥发产生少量的废气，配置调料过程温度为70-100℃，在此温度范围内，原辅材料不发生化学反应，产生的气体主要为水蒸气，同时此过程调味料的挥发产生一定的气味，形成调味剂废气，以臭气浓度来进行表征。该气体不会对员工产生不利影响。根据本项目对项目所在地无组织排放污染物臭气浓度的监测数据结果表明，污染物的监测浓度未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值，表明本项目无组织排放的异味对周边区域环境影响不大。本项目产生的调味、腌制搅拌和卤制废气采取集气设备收集后，通入管道活 性炭吸附装置进行吸收过滤处理后，由 15m 排气筒排放。同时建设单位在车间设置了抽排风设施，加强通风，减少异味气体对车间工人的影响，能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），项目运营期废气对外环境的影响较小。 ②水环境影响分析结论 本项目生活污水排入化粪池处理，处理后排入第二污水处理厂预处理中心处理，处理后排入君山区（第二）污水处理厂；项目生产废水经过滤池处理后排入第二污水处理厂预处理中心处理，处理后排入君山区（第二）污水处理厂。因此，项目废水经君山区（第二）污水处理厂处理后，对周边水环境影响不大。 ③声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声声级约为65-80dB（A）。通过采用建筑隔声和降噪措施后项目的外排噪声经过距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。 ④固体环境影响分析结论 项目运营期固废主要为生活垃圾、不合格原料、不合格产品和废包装材料。生活垃圾统一交由环卫部门统一清运处置；不合格原料、不合格产品收集在厂区内垃圾暂存点，统一交由环卫部门统一清运处置，做到日产日清；废包装材料则在厂区内工业固废暂存间收集后交给厂家回收利用或统一外售废品收购站回收利用。过滤池滤渣与废活性炭统一交由环卫部门处理，项目固废对外环境影响较小。 （4）环境风险分析结论 本项目厂区内不构成重大危险源，主要环境风险为环境事故风险主要是厂区内发生重大火灾及次生事故和项目污染防治设施故障造成的环境影响。可以通过加强管理，场地分类管理、合理布局，按消防安全要求存储原料，提高安全防火意识，配置安全防火设施，加强项目污染防治设施的巡查管理，定期对设备等进行维护等方法基本避免。建议项目制定安全生产事故应急预案和突发环境事故应急预案，做到安全生产。经过以上这些措施，可将项目对周边环境风险降到最低。 （5）项目工业政策符合性分析结论 根据《工业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于农副产品加工业项目，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类。因此项目建设与国家和地方工业政策是相容的。 （6）项目选址及平面布置合理性分析 本项目为食品加工企业，项目选址符当地园区规划、环境保护和防火安全。项目厂区位于岳阳市君山区工业园内，交通便利，供水、供电、交通、通讯条件便利。项目周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，项目生产过程产生的废气、废水、噪声和固废经过保护措施后对周边环境造成影响较小。从环保角度，项目选址合理。 厂区平面设计结合园区功能区划和周边现实条件，且能满足不同功能要求，各个区域分工明确，项目对周边企业及办公楼环境影响不大，从环保角度，项目布局是合理的。 二、建议 ⑴、严格执行竣工验收制度，厂内设专职技术管理人员负责环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作，确保污染治理设施的正常运行，保证污染物的达标排放。 ⑵、做好噪声设备的隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达标。同时加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。 ⑶、仓库应注意防火，应设有专门的消防通道，同时确保各种消防设施可正常使用。