建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名  称 ：  君山牲猪屠宰场迁建项目

建设单位（盖章）：  岳阳市君山区城市建设投资有限公司

编制单位：湖南创佳环保有限公司

编制日期：2021年4月

- 修改说明

- 细化项目由来，补充“三线一单”的相符性。细化本项目的产业政策，核实周边500米内的环境敏感点并提出控规要求。
   修改说明：已细化项目由来，见P1。已补充“三线一单”的相符性。见P66，已细化本项目的产业政策，见P68,核实周边500米内的环境敏感点并提出控规要求。见P69。

- 完善原企业迁建后遗留环境问题的处理。
修改说明：已完善原企业迁建后遗留环境问题的处理。见P11

- 参考《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457）征求意见稿、《屠宰及肉类加工污染防治可行技术指南》（征求意见稿）编制说明，优化废水、废气的污染防治措施，分析达标排放的可行性。
   修改说明：已参考《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457）征求意见稿、《屠宰及肉类加工污染防治可行技术指南》（征求意见稿）编制说明，优化废水、废气的污染防治措施，分析达标排放的可行性。见P37、P50。
4.明确项目的污水排放方式。核实接纳标准，分析君山第二污水处理厂接纳该污水的可行性。在完善工程分析及污防措施可靠性基础上，核实总量指标及来源。
    修改说明：已明确项目的污水排放方式。核实接纳标准，分析君山第二污水处理厂接纳该污水的可行性。在完善工程分析及污防措施可靠性基础上，核实总量指标及来源。见P34、P50、P73。

- 5、核实固废种类，明确固废暂存场所的建设要求。补充病死猪的处置协议。
   修改说明：已核实固废种类，明确固废暂存场所的建设要求。见P59，补充病死猪的处置协议。见附件。

- 6、补充委托函、监测报告及质量保证单。

- 修改说明：已补充委托函、监测报告及质量保证单。见附件

- 7、根据排污许可技术规范，完善排污口规范化设置要求、环境管理与监测计划，进一步核实环保投资、细化项目竣工验收一览表，完善相关附图附件。

修改说明：已根据排污许可技术规范，完善排污口规范化设置要求、环境管理与监测计划，见P72。已进一步核实环保投资、细化项目竣工验收一览表，见P75。已完善相关附图附件。见附图附件

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	1

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

九、结论与建议	75

附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：大气、声环境保护目标及声环境200m评价范围

附图4：大气、声环境监测点位图

附图5：项目红线范围图

附图6：项目现状图

附件:

附件1  项目大气、水环境影响评价自查表

附件2  项目环评委托书
附件3  项目检测报告及质保单

附件4  项目会议纪要

附件5  自然资源与规划局君山区分局初步选址意见

附件6  项目初审意见

附件7  建设项目选址意见

附件8  项目无害化处理协议

附件9  项目污水接纳协议
附件10  项目专家意见及签到表

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 君山牲猪屠宰场迁建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐卫红 |  |  |  | 联系人 |  | 赵美光 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区挂口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13975051381 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 414104 |
| 建设地点 | 岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） |  |  | 行业类别及代码 |  | C1351畜禽屠宰 |  |  |
| 总用地面积 | 5329.64平方米 |  |  | 绿化面积 |  | 1065.93m2 |  |  |
| 总投资(万元) | 1000 | 其中环保投资(万元) |  | 78.8 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 7.88 |
| 投产日期 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 君山牲猪原屠宰场位于岳阳市君山区柳林洲镇柳林居委会君山大道144号，年屠宰30000头，但随着城市发展，屠宰场逐渐成为中心城区，严重影响到附近居民生活，同时屠宰技术较落后，规模较小，不能满足市场需求，对其进行搬迁，在此背景下，岳阳市君山区城市建设投资有限公司投资1000万元在岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村建设年屠宰6万头生猪、30万只鸡鸭项目。本项目为迁建项目，占地面积5329.64m2，建筑面积3863.1m2，建设6万头生猪屠宰生产车间、30万只鸡鸭宰杀生产车间以及相关附属设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于十、农副食品加工业13中135屠宰及肉类加工中其他屠宰，需编制环境影响报告表。岳阳市君山区城市建设投资有限公司委托我公司所对该项目进行环境影响评价工作，我公司对建设项目进行了现场踏勘，收集资料，在此基础上编写了本环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：君山区君山牲猪屠宰场迁建项目 项目单位：岳阳市君山区城市建设投资有限公司 项目位置：岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村 占地面积：5329.64m2 项目性质：新建（迁建） 项目建设内容：年屠宰生猪6万头、鸡鸭共30万只。 3、项目建设内容、规模情况 本项目占地面积5329.64m2，总建筑面积3863.1m2，厂内设置肉类交易中心、禽类交易中心、卫生间，项目主要构筑物见表1： 表1 项目组成一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 肉类交易中心; 屠宰车间; 1650m2; 新建，屠宰车间. 分割车间; 500m2; 新建，用于分割猪肉. 生猪待宰车间; 300m2; 新建，用于存放待宰生猪. 检疫检测室; 53m2; 新建，用于猪只的防疫检查. 禽类交易中心; 屠宰车间; 531.1m2; 新建，屠宰车间. 分割车间; 300m2; 新建，用于分割鸡鸭肉. 鸡鸭待宰车间; 100m2; 新建，用于存放待宰鸡鸭. 检疫检测室; 30m2; 新建，用于鸡鸭的防疫检查. 辅助工程; 保鲜; 108m2; 新建. 锅炉房; 216m2; 安装锅炉，锅炉额定蒸发量蒸汽量0.8t/h. 冷藏库; 108m2; 新建，使用R410A. 工作人员消毒间; 20m2; 分别工作人员屠宰前后消毒. 卫生间; 20m2; /. 环保工程; 废水处理; 本项目废水采取格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化-接触消毒处理工艺处理后排入君山区第二污水处理厂预处理中心，设计规模为200t/d。. 废气处理; 项目恶臭采取生物除臭装置处理后15m排气筒排放. 固废暂存场所; 建设危废暂存间104m2、固废暂存间54m2（设置项目所在地西南侧）. 绿化; 绿化植物以吸声、降噪. 公用工程; 供水; 君山区自来水厂供水系统. 供电; 由城镇电网提供. 4、产品方案 表2 主要产品方案 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 屠宰量; 生猪头/a; 60000. 鸡只/a; 150000. 鸭只/a; 150000. 2; 猪肉; t/a; 4219. 3; 猪副产品; t/a; 844. 4; 鸡肉; t/a; 234.22. 5; 鸡副产品; t/a; 74.78. 6; 鸭肉; t/a; 193.63. 7; 鸭副产品; t/a; 89.87. 5、主要生产设备 本项目的主要生产设备见表3： 表3 猪主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 活挂麻电输送机; N=2.2KW; 1; 台. 2; 自动放血线; 58; 米. 3; 驱动装置; /; 1; 台. 4; 涨紧装置; /; 1; 台. 5; 麻电器; /; 1; 台. 6; 洗猪机; N=1.5KW×2; 1; 台. 7; 气动卸猪器; /; 2; 台. 8; 300型刨毛机; /; 1; 台. 9; 500型刨毛机; /; 1; 台. 10; 白条提升机; /; 2; 台. 11; 白条自动线; L=950m; 35; 米. 12; 驱动装置; N=3KW; 1; 套. 13; 涨紧装置; /; 1; 套. 14; 同步卫检线; /; 24; 米. 15; 驱动装置; /; 1; 套. 16; 涨紧装置; /; 1; 套. 17; 仿进口带式劈半锯; /; 1; 台. 18; 平衡器; /; 1; 台. 19; 手推滑行线; /; 325; 米. 20; 双轨滑轮; /; 400; 套. 21; 叉档; /; 400; 根. 22; 扣脚链; /; 50; 根. 23; 控制柜; /; 5; 台. 24; 带消毒装置洗手池; /; 2; 台. 25; 不锈钢烫毛池; /; 2; 台. 26; 不锈钢清水池; /; 2; 台. 27; 不锈钢沥血槽; /; 1; 台. 28; 卸肉机; /; 1; 台. 29; 各式站台; /; 10; 张. 30; 滑槽; /; 2; 张. 31; 操作台; /; 5; 张. 32; 小推车; /; 5; 台. 33; 篦毛栏; /; 2; 张. 34; 300型刨毛机; 1+5.5KW; 1; 台. 35; 电锅炉; 0.8t/h; 1; 台. 表4 鸡鸭主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 锚链悬挂宰杀线; N=2.2KW; 54; 米. 2; 主传动涨紧装置; 1; 套. 3; 90度转角轮; /; 6; 套. 4; 180度转角轮; /; 4; 套. 5; 上下坡; /; 4; 套. 6; 预埋件; /; 38; 件. 7; 吊挂; /; 280; 套. 8; 变频器; 3kw; 1; 台. 9; 水浴式电麻机; /; 1; 台. 10; 沥血槽; /; 1; 台. 11; 浸烫机（6米）; /; 1; 台. 12; 卧式平板脱羽机; /; 1; 台. 13; 自动脱钩装置; /; 1; 台. 14; 接禽台; /; 1; 台. 15; 电气控制柜; /; 1; 个. 17; 净膛输送线+水冷线; /; 76; 米. 18; 主传动涨紧装置; /; 1; 套. 19; 90度转角轮; /; 2; 套. 180度转角轮; /; 7; 套. 上下坡; /; 6; 套. 预埋件; /; 52; 件. 吊挂; /; 395; 套. 变频器; /; 1; 台. 内脏导滑槽7米; /; 1; 只. 内脏导滑器; /; 1; 只. 内脏清洗槽2.4m; /; 2; 台. 自动脱钩装置; /; 1; 台. 包装工作台; /; 3; 台. 电气控制箱; /; 1; 个. 通过对照分析，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产需要。同时项目锅炉使用电作为能源，减少污染物场所。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及消耗情况见表5： 表5 主要原辅材料及能消耗情况 序号; 材料名称; 数量; 规格; 来源. 1; 生猪; 6万头; 110kg/头; 外购. 2; 鸡; 15万只; 1.75kg/只; 外购. 3; 鸭; 15万只; 2.5kg/只; 外购. 4; 二氯异氰脲酸钠（消毒剂，用于厂区消毒）; 0.72t/a; /; 外购. 5; 活性炭; 2t/a; /; 外购. 7; 制冷剂（R410A）; 一次加满后，根据需求由设备供应商指定操作人员进行加入。; /; 外购. 7; 电; 100万kwh; /; 市政电网. 主要原辅材料性质： （1）二氯异氰尿酸钠 二氯异氰尿酸钠为白色粉末状或颗粒状的固体，是氧化性杀菌剂中杀菌最为广谱、高效、安全的消毒剂，也是氯代异氰尿酸类中的主导产品。可强力杀灭细菌芽孢、细菌繁殖体、真菌等各种致病性微生物，对肝炎病毒有特效杀灭作用，快速杀灭并强力抑制循环水、冷却塔、水池等系统的蓝绿藻、红藻、海藻等藻类植物。对循环水系统的硫酸还原菌、铁细菌、真菌等有彻底的杀灭作用。 （2）制冷剂（R410A） 本项目冷库采用R410A制冷，R410A是一种新型环保制冷剂，不破坏臭氧层，制冷或者制热时候，工作压力为普通R22空调的1.6倍左右，制冷(暖)效率更高。 提高空调性能，不破坏臭氧层。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成，主要有氢，氟和碳元素组成(表示为hfc)，具有稳定，无毒，性能优越等特点。同时由于不含氯元素，故不会与臭氧发生反应，即不会破坏臭氧层。另外，采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒，并在欧美，日本等国家得到普及。 6、公用工程 （1）给水 本项目给水由君山区自来水厂集中供水，项目用水主要为生产用水及生活用水，其中生产用水主要为生猪待宰、屠宰用水，屠宰车间、待宰间、分割车间地面冲洗水等；本项目不设置办公室以及卫生间，无生活污水产生。 表6 主要屠宰工业的废水产污系数 因子; 单位; 鲜猪肉（<1500/天屠重）; 鲜鸡肉; 鲜鸭肉. 工业废水量; 吨/吨-活屠重; 7.291; 7.981; 11.172. 化学需氧量; 克/吨-活屠重; 14210; 12450; 17430. 氨氮; 克/吨-活屠重; 619; 669; 936.6. 总磷; 克/吨-活屠重; 52; 58; 81.2. 总氮; 克/吨-活屠重; 1267; 1286; 1800.4. ①生产用水 根据《排污许可证申请与核发技术规范-农副食品加工-屠宰及肉类加工业》中表C.1主要屠宰工业的废水产污系数，每屠宰一吨猪产生的废水为7.291m3，本项目每日屠宰动物总数量约165头，每头猪重量约为110kg，则项目生猪屠宰、分割废水量为132.33m3/d，即48300.45m3/a（年工作日以365d计）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-农副食品加工-屠宰及肉类加工业》中表C.1主要屠宰工业的废水产污系数，每屠宰一吨鸡产生的废水为7.981m3，本项目每日屠宰动物总数量约411头，每只鸡重量约为1.75kg，则项目生猪屠宰、分割废水量为5.73m3/d，即2091.45m3/a（年工作日以365d计）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-农副食品加工-屠宰及肉类加工业》中表C.1主要屠宰工业的废水产污系数，每屠宰一吨鸡产生的废水为11.172m3，本项目每日屠宰动物总数量约411头，每只鸭重量约为2.5kg，则项目生猪屠宰、分割废水量为11.48m3/d，即4190.2m3/a（年工作日以365d计）。 地面冲洗用水：考虑一天冲洗一次厂区屠宰车间、待宰间、分割车间及急宰间地面，建筑占地面积为1931.1m2，按0.001m3/m2·d，冲洗用水量为1.93m3/d，即704.45t/a（年工作日以365d计）。废水产生量按照用水量的90%进行计算，废水产生量为1.737m3/d，即634t/a（年工作日以365d计）。 ②生活污水 本项目设置了卫生间，会产生一部分的生活污水，员工不在厂区食宿，本项目员工11人，职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2020)用水参数，不住宿员工用水定额为90L/人·d，则本工程生活用水量为0.99t/a，(即361.35m3/a)。排放系数取0.8，则生活废水排放量为0.79m3/d，288.35m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油。生活污水进入污水处理站处理后排入君山区第二污水处理厂预处理中心。 综上，根据项目运营生产用水量估算，项目用水量一览表见下表： 表7 项目用水量预测及分配情况 类型; 用水数量; 用水标准; 废水量; 排放去向. 生产用水; 生猪待宰、屠宰用水; 165头、每头110kg; 7.291m3/吨; 132.33t/d; 经厂区内废水处理系统处理后（（格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化池-消毒处理工艺）经市政管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理后进入君山区第二污水处理厂. 屠宰车间、待宰间、隔离间地面冲洗用水; 1931.1m2; 0.001m3/m2·d; 1.737t/d. 鸭待宰、屠杀用水; 411只、每只2.5kg; 11.172m3/吨; 11.48t/d. 鸡待宰、屠杀用水; 411只、每只1.75kg; 7.981m3/吨; 5.73t/d. 生活污水; 生活污水; 11人; 90L/人·d; 0.79t/d. 合计; 152.067t/d. 本项目生产废水经厂区内废水处理系统处理后（采取格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化-接触消毒处理工艺）达到《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457征求意见稿表2中间接排放标准后经市政管网进入君山区第二污水处理厂预处理处理后进入君山区第二污水处理厂。 （3）供电 项目供电由市政电网供给。电力负荷等级为二、三级负荷，供电电源采用两路10KV专用线路。 （4）消防工程 项目厂区设置消防管网，室内配置消防火栓以及手提式和推车式灭火器。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为11人，每天工作12小时，实行两班制，全年工作日365天，员工11人未在厂区食宿。 项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有企业简况及产排污情况 君山牲猪原屠宰场位于岳阳市君山区柳林洲镇柳林居委会君山大道144号，年屠宰量为30000头，工艺比较简单，主要为检疫-停食静养-冲洗-刺杀沥血-烫、刨毛-清洗-剖腹取内脏-分割-清洗检验检疫-出售。目前屠宰场已计划迁建，项目现有屠宰场还在运行。项目原有污染物情况如下。 大气污染物治理及产排情况 ①燃烧废气 根据调查，原屠宰场设有焚烧炉，采用生物质作为燃料，根据现场调查，未采取有效设施进行废气处理。 ②恶臭 原屠宰场生产期间，主要恶臭源来自屠宰车间和待宰圈，其恶臭排放为无组织排放，其生产期间未采取有效的治理措施，厂界恶臭较明显。 （2）原有废水污染源及产推情况 本项目原屠宰场生产期间主要污废水为生产废水。 生产废水：主要是屠宰废水，其主要污染物为SS、NH3-N、COD、BOD、TN、动植物油等。年屠宰最大可达到30000头，经建设单位提供的资料，原屠宰场生产废水年最大排水量为60m3/d，原屠宰场产生的屠宰废水经沉淀池沉淀后直接排放污水管网。 生活污水：原屠宰场全场职工共11人，生活污水产生量约0.495m3/d，经化粪池处理后进入君山区第一污水处理厂。 （3）原有固体废物污染源及处置状况 根据现场收集资料和业主提供的资料，原厂区固体废弃物主要来自于屠宰过程中产生的固体废物和生活垃圾。 ①病畜及不合格猪肉和副产品、检疫后的废弃物 病畜及不合格猪约3t/a，不合格猪胴体约为3t/a，由焚烧炉进行焚烧碳化处理。 ②待宰圈的猪粪便和养殖场的猪粪便 则该项目畜粪产生量为60t/a。资源化利用。 ③屠宰车间内猪胃肠的内容物、猪血及部分废弃内脏 屠宰车间内猪胃肠的内容物约30t/a，当地垃圾清运设施一并清运。 ### 猪血产生量约48.98t/a，经集血槽收集后，作为副产品外售。 ④猪毛、蹄壳等 脱毛间产生的猪毛约111t/a，当地垃圾清运设施一并清运。 ⑤生活垃圾 原屠宰场共11个工作人员，每年产生生活垃圾2.01t，依托当地垃圾清运设施一并清运。 ⑥沉淀池污泥 项目废水经沉淀池沉淀后外排，产生的沉淀池污泥约为3t，交由环卫部门处理。 （4）噪声污染源及治理情况 原有厂区噪声主要来自猪叫声，根据调查，原屠宰场在对生猪宰杀时未采取电麻技术，生猪在被宰杀时的叫声较大，其噪声源强为80~90dB(A）。猪叫声仅依靠门房墙体隔声，隔声效果较差，在宰杀时，厂界外噪声不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声对周边居民造成了一定程度的影响。 2、原有厂区造成的环境影响 本项目为异地迁建项目，本项目建成后，现有的屠宰点停止生产。 表8 原有情况问题一览表 现有屠宰场存在的问题; 新建屠宰场采取的措施. 现有项目病死猪采用焚化炉进行焚烧处理，且焚化炉没有进行大气污染防治措施; 本项目病死猪由许市镇农业综合服务中心进行收集，不设置焚化炉，不会产生大气污染物. 现有项目臭气主要采取机械通风和自然通风，不能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 本项目臭气采取收集+活性炭吸附装置+UV光解法+15高排气筒排放，能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 现有项目生产废水只经沉淀池出来后外排; 本项目生产废水经“格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化-接触消毒处理”处理后排入君山区第二污水处理厂预处理中心处理后进入污水处理厂. 现有项目噪声仅靠墙体隔声，未采取其他措施; 本项目宰杀技术采取电麻技术，减少猪的噪声，通过对设备进行隔声减震、消声处理，厂区周围种植绿化带对噪声进行减少，能够《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，. 项目猪胃肠的内容物、猪毛等交由环卫部门处理; 本项目猪胃肠的内容物收集后资源化利用，猪毛收集后外售，项目固体废物能够妥善处置. 项目建成后，现有屠宰场停止生产后需做好现有项目场地内的拆除和整理工作，企业应根据《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》（国办发〔2014〕9号）》的要求：企业在关停搬迁过程中应确保污染防治设施正常运用或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理结束后方可拆除污染治理措施。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施等储存设施予以规范清理和拆除。安全处置企业遗留的固体废物，属于一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定方案。 本项目为异地迁建项目，本项目建成后立即关闭原有屠宰场，原有屠宰场的设备和设施均作报废处理，本项目遗留环境问题主要包括： - 场地构筑物的拆除和建筑垃圾清理； - 化粪池、沉淀池污泥清除。清除完成后进行沉淀池、化粪池的拆除和恢复整理； - 场地内遗留的废水和固废，应在停止生产后，按相关环保要求尽快处置完成。 随着新建项目的建成，项目现有项目的停产搬迁，现有产生的问题随之消失。 |

二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 自然环境简况： 1.地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目位于岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村，（经度：112.979938917，纬度：29.453484867）。 2.地形地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3.气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4.水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目拟建地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 5.土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 6.生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 7、项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系 2013年9月，国家林业局中南林业调查规划设计院编制了《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》，对保护区部分区域进行了调整。2018年2月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函【2018】19号)，批准《生态环境部关于批准湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区范围调整的请示》，“同意调整湖南东洞庭湖、重庆金佛山、云南白马雪山和西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区的范围”。2018年7月21日，生态环境部发布《关于公布辽宁五花顶等10处国家级自然保护区面积、范围及功能区划的通知（环生态函【2018】81号）》，公布了湖南东洞庭湖国家级自然保护区的面积和范围及功能区划图（见附图）。根据公告，调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区总面积157628 公顷，其中核心区面积33286.2 公顷，缓冲区面积32369.8 公顷，实验区面积91972 公顷。保护区位于湖南省岳阳市境内，范围在东经112°43′59.5″－113°13′13.4″，北纬29°00′00″－29°37′45.7″之间。 项目建设工程不在湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区、缓冲区和实验区范围内。 - 项目污水处理厂 岳阳市君山区第二污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧）， 现有工程占地面积 29.925 亩，工程服务范围为岳阳市君山工业集中区荆江门片区生活污水和生产废水。土建工程按1万 m3/d 一次完成，设备按 5000m3 /d 规模配置，废水采用预处理（格栅、沉砂、调节+气浮）+改良 A/A/O +深度处理系统（高效沉淀池+滤布滤池+消毒）处理工艺，尾水处理达到《城镇污水处理厂 污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准后沿柳毅西路排入长江。 2019年君山区污水处理厂进行改建，在君山区第二污水处理厂前端新建预处理中心，厂址位于君山区第二污水 处理厂现有厂区以西，预处理工艺采用：UASB+两级 AO 生化；废水经预处理 中心处理后出水再排入第二污水处理厂进行后续达标处理，出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 ①引用监测 根据2020年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表9： 表9 2020年君山区环境空气质量状况（浓度:μg/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m³）; 标准值 （ug/m³）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.51; 不达标. PM10; 54; 70; 77.14; 达标. SO2; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 20; 40; 50.00; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 144; 160; 90.00; 达标. 根据表3-1可知，2020年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。综上，君山区属于不达标区，环境空气质量一般，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。 ②实测数据 本项目于2020年12月1日-12月7日委托湖南宏润检测有限公司对项目进行了大气现状监测。 - 监测布点 表10 项目监测布点 标号; 项目检测点位. Q1; 项目所在地上风向—北侧600m处居民点. Q2; 项目所在地下风向—西南侧800m居民点. Q3; 项目所在地. （2）监测项目 监测因子为氨气、硫化氢、臭气浓度。 （3）采样及分析方法 按照国家环保部《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。 （4）评价标准 本次评价执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1的标准。 - 监测结果 监测评价结果，见表11。 表11 评价区域环境空气现状监测结果（mg/m3） 采样 点位; 检测项目 及频次; 采样时间及检测结果; 执行标准. 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7. 拟建项目所在地 ○A1; 氨（mg/m3）; 1小时平均; 0.03; 0.03; 0.03; 0.04; 0.03; 0.04; 0.03; 0.20. 硫化氢（mg/m3）; 0.003; 0.004; 0.003; 0.004; 0.004; 0.003; 0.003; 0.010. 臭气浓度 （无量纲）; 一次值; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L; 20. 所在地上风向北侧600m处 ○A2; 氨（mg/m3）; 1小时平均; 0.04; 0.04; 0.02; 0.03; 0.02; 0.04; 0.03; 0.20. 硫化氢（mg/m3）; 0.004; 0.002; 0.004; 0.002; 0.002; 0.004; 0.003; 0.010. 臭气浓度 （无量纲）; 一次值; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L; 20. 所在地下风向西南侧800m处○A3; 氨（mg/m3）; 1小时平均; 0.04; 0.04; 0.03; 0.03; 0.04; 0.03; 0.03; 0.20. 硫化氢（mg/m3）; 0.003; 0.004; 0.004; 0.003; 0.003; 0.004; 0.003; 0.010. 臭气浓度 （无量纲）; 一次值; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L; 20. 备注：氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D的标准限值； 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值；. 注：监测因子未检出时，采用检出限+L表示 监测结果表明，评价区域氨气、硫化氢、臭气浓度平均质量浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1的标准要求。 2、水环境质量现状 （1）引用数据 本项目废水经污水处理系统处理后排放君山区污水处理厂，最终排入长江，本项目引用了《君山垸城乡供水一体化项目》中对长江监测的检测数据，监测结果见下表 监测结果和内容如下： （1）监测断面 W1取水口上游1000m；W2取水口上游500m；W3取水口下游100m （2）监测因子 pH、COD、BOD5、SS、石油类、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群 （3）监测时间 2020年7月20日~2020年7月22日。 （4）监测结果 监测及评价结果见表12。 表12取水口断面监测数据 监测点位; 监测项目; 7.10; 7.11; 7.12; 标准限值 (Ⅱ类); 标准限值(III类); 超标（III）率%; 最大（III）超标倍数. 取水口上游约1000m; pH; 6.75; 6.72; 6.72; 6-9; 6-9; /; /. 悬浮物; 4; 5; 4; /; ——; 0; 0. CODcr; 10; 9; 8; 15; 20; 0; 0. BOD5; 2.2; 2.1; 2.0; 3; 4; 0; 0. 氨氮; 0.212; 0.229; 0.199; 0.5; 1.0; 0; 0. 粪大肠菌群; 1.4×103; 1.7×103; 1.5×103; 2000; 10000; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.05; 0; 0. 总氮; 0.74; 0.71; 0.76; 0.5; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.08; 0.09; 0.08; 0.1; 0.2; 0; 0. 取水口上游约500m; pH; 7.05; 7.09; 7.07; 6-9; 6-9; /; /. 悬浮物; 6; 7; 7; /; ——; 0; 0. CODcr; 12; 11; 10; 15; 20; 0; 0. BOD5; 2.5; 2.3; 2.2; 3; 4; /; /. 氨氮; 0.296; 0.306; 0.282; 0.5; 1.0; 0; 0. 粪大肠菌群; 1.5×103; 1.8×103; 1.7×103; 2000; 10000; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.05; 0; 0. 总氮; 0.85; 0.79; 0.84; 0.5; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.11; 0.10; 0.12; 0.1; 0.2; 0; 0. 取水口下游约100m; pH; 6.99; 6.94; 6.96; 6-9; 6-9; /; /. 悬浮物; 9; 8; 9; /; ——; 0; 0. CODcr; 14; 13; 12; 15; 20; 0; 0. BOD5; 2.7; 2.6; 2.4; 3; 4; /; /. 氨氮; 0.316; 0.336; 0.311; 0.5; 1.0; 0; 0. 粪大肠菌群; 2.2×103; 2.8×103; 2.4×103; 2000; 10000; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.05; 0; 0. 总氮; 0.92; 0.87; 0.96; 0.5; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.13; 0.12; 0.14; 0.1; 0.2; 0; 0. 综上所述：2020年七月汛情期间，总磷总氮超过II类标准，但低于要求的III类标准，取水口当地长江地表水水质较好。 - 实测数据 项目雨水流入西侧223m处的沟渠，本项目对沟渠进行了水环境现状监测。 1）监测布点 表13地表水监测断面布设情况表 编号; 取样点位置; 设置说明. 1; 中心点上游500m; 取项目到君山垸排渠为中心点. 2; 中心点下游500m. - 2）监测项目 ①监测项目：地表水现状监测：pH、COD、BOD5、SS、挥发酚、阴离子表面活性剂、总余氯、石油类、粪大肠菌群数。 3）监测结果 表14 地表水检测结果 采样 点位; 样品 状态; 检测 项目; 单位; 采样日期及检测结果; 参考 限值. 12.1; 12.2; 12.3. 中心点上500m ☆S1; 淡黄、无味、少量漂浮物; pH; 无量纲; 7.39; 7.42; 7.41; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 12; 13; 11; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.3; 2.4; 2.1; ≤4. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 粪大肠菌群; MPN/L; 1.7×103; 1.5×103; 1.8×103; ≤10000. 悬浮物; mg/L; 12; 9; 8; ——. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.01; 0.01; 0.02; ≤0.05. 总余氯; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ——. 中心点上游500m处☆S2; 淡黄、无味、少量漂浮物; pH; 无量纲; 7.35; 7.36; 7.33; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 15; 16; 14; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.0; 3.2; 2.9; ≤4. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 粪大肠菌群; MPN/L; 2.2×103; 2.4×103; 2.1×103; ≤10000. 悬浮物; mg/L; 14; 11; 12; ——. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.04; 0.03; 0.04; ≤0.05. 总余氯; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ——. 备注：参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准限值。. 根据监测结果可知，项目沟渠监测期间指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目于2020年12月6日-12月7日委托湖南宏润检测有限公司对厂界噪声进行了现状监测。 （1）监测布点：于项目厂界的东、南、西、北。 （2）监测的时间与频次：监测时间及频率：监测2天，每日昼间(06：00～22：00)、夜间(22：00～06：00)各测一次。 （3）监测结果 监测结果如下表15所示。 表15 区域声环境监测结果单位：dB（A） 检测类型; 采样点位; 采样时间和频次; 检测值[dB（A）]; 参考限值. 环境噪声; 项目东侧外1m处△N1; 12.6; 昼间; 54.4; 60. 夜间; 45.3; 50. 12.7; 昼间; 54.0; 60. 夜间; 45.1; 50. 项目西侧外1m处△N2; 12.6; 昼间; 53.2; 60. 夜间; 43.8; 50. 12.7; 昼间; 53.6; 60. 夜间; 48.3; 50. 项目北侧外1m处△N3; 12.6; 昼间; 55.9; 60. 夜间; 47.5; 50. 12.7; 昼间; 55.7; 60. 夜间; 45.1; 50. 项目南侧外1m处△N4; 12.6; 昼间; 54.3; 60. 夜间; 44.3; 50. 12.7; 昼间; 54.1; 60. 夜间; 44.8; 50. 备注：△N1-△N4参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中的2类标准限值. 监测期间本项目厂界东侧、西侧、南侧、北侧昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准评价区域声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 拟建地主要植被为灌木草丛，整个评价区无裸露的山地。评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 5、地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及其附录A，地下水环境影响评价行业分类表，项目类别为Ⅳ类，不需进行地下水环境影响分析。 6、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境类型为“污染影响型”，项目为Ⅳ类项目，项目占地规模为小型，可不展开土壤环境影响评价工作。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标为项目周边的敏感点。本次环评调查了项目周边主要环境保护目标，详见下表。 表16 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 标准. X（经度）; Y（纬度）. 大气环境; 五星村居民点; 112.986685478; 29.448247208; 居民; 70户; 二类区; 东南侧; 465m~1106m; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准. 岳华村居民点; 112.965506756; 29.447817444; 居民; 200户; 二类区; 西南侧; 1153m~1631m. 三家店村居民点; 112.966536724; 29.455310022; 居民; 270户; 二类区; 西侧; 895m~1704m. 长沟子村居民点; 112.975571756; 29.467749999; 居民; 50户; 二类区; 北侧; 1137m~1565m. 声环境; 200m声环境范围内无居民点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级标准. 水环境; 长江; 河流; 大河; 渔业用水区; 西北侧; 1900m; 《地表水质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类. 沟渠; 渠道; 小型; 渔业用水区; 西侧; 230m; 《地表水质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 TSP、PM10、SO2、NOX、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，氨气、硫化氢参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1的标准要求执行。 具体见下表。 表17 环境空气质量标准（GB3095-2012） 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. TSP; 日均值; 300. SO2; 1 小时平均; 500. 日平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1 小时平均; 200. 日平均; 80. 年平均; 400. PM10; 日均值; 150. PM2.5; 日均值; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均值; 200. CO; 日均值; 4000. 1小时平均值; 10000. 氨气; 1小时平均值; 200. 硫化氢; 1小时平均值; 10. 2、水环境 本项目地表水环境质量长江水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体指标见表18。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 表18《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）单位：mg/L（除pH外） 项目; （GB3838-2002）Ⅲ标准值（mg/L）. pH（无量纲）; 6～9. CODcr; 20. BOD5; 4. NH3-N; 1. 总磷; 0.2. 石油类; 0.5. 粪大肠菌群; 10000. 总磷; 0.2. 总氮; 1.0. 项目; （GB/T14848-2017）III标准值（mg/L）. pH（无量纲）; 6.5≤pH≤8.5. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.1. 铜; ≤1.0. 锌; ≤1.0. 氨氮; ≤0.5. 硫化物; ≤0.02. 3、声环境 项目评价区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见下表19。 表 19 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 恶臭执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 中表1恶臭污染物厂界标准中规定的二级标准。 表20恶臭污染物排放标准 污染物名称; 厂界标准值（mg/m3）; 排放标准限值. 二级、新扩改建; 排气筒高度（m）; 排放限值（kg/h）. NH3; 1.5; 15; 4.9. H2S; 0.06; 15; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 20; 15; 2000. 项目油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度和净化设施最低去除效率，具体见下表21。 表21 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 本项目生产废水通过污水处理系统处理达到《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457） 征求意见稿中表2的标准要求以及污水处理厂进水水质标准后排入市政污水管网，排入君山污水处理厂进一步处理。项目污水排放应同时达到污水处理厂预处理中心进水水质标准，君山区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准，标准限值见下表。 表22 《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457） 征求意见稿 单位:mg/L(除pH外) 污染因子; pH; COD; 氨氮; BOD5; 动植物油; SS; 粪大肠菌群数（个）; TP; TN. （GB13457-92）三级标准; 6-9; ≤500; ≤45; ≤300; ≤50; ≤400; 10000; ≤8; ≤70. （GB8978-1996）三级标准; 6-9; ≤500; -; ≤300; ≤100; ≤400; -; -; -. 污水处理厂预处理中心进水水质; 6-9; ≤3500; ≤1500; ≤400; ≤100; ≤400; -; ≤80; ≤200. GB18918-2002）一级B标准; 6-9; ≤60; ≤8（15）; ≤20; ≤3; ≤20; ≤10000; ≤1; ≤20. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的场界排放限值，具体值见下表。 表23 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期项目评价区域内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见下表。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 生产固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省环境保护“十三五”规划》中提出：总量控制指标为氮氧化物、氨氮、二氧化硫、化学需氧量和挥发性有机污染物。 本项目生产废水经厂区内废水处理系统处理后达到《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457征求意见稿表2中间接排放标准；生产废水达君山区污水处理厂预处理中心进水水质标准后，排入君山区污水处理厂预处理中心处理后排入污水处理厂。 本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，项目废水经君山区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准限值后外排至长江。经核算，本项目水型污染物排放总量为：COD3.33t/a、氨氮0.44t/a。需进行总量购买。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程简述： 本项目施工期主要为土地平整、项目设备的安装与调试，施工期工艺流程图见图1，营运期工艺流程图见图2。 图1 施工期工艺流程及产污节点图 营运期： 图2：工艺流程及产污节点图 2、工艺流程简介： 工艺流程简介： 项目宰猪工艺流程阐述： 本项目日屠宰量200头猪，安全优质养猪基地（或农户）运来的生猪，先经兽医检疫，健康合格的猪经过磅后送进猪圈，猪在猪圈停留最多24小时，由于生猪运在至场内会前已静养了12h，且畜类动物在待宰圈内停食静养约6~12h（喂水），因此畜类动物产生的粪便污较少。 检疫：生猪进厂需进行宰前检疫，其目的在于控制各种疫病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。宰前检疫主要包括进厂检疫、候宰检查及宰前检疫。进厂检疫是指在未卸车之前，由检疫员对运进生猪进行检疫，直到认为没有可疑疫情时允许卸下。在生猪卸下入待宰圈候宰时随时观察牲畜健康状态，对可疑生猪应做进一步诊断，当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，由厂区内专业人员处理，确保人畜的安全。评价要求病死猪及时送交当地卫生防疫部门进行处理。宰前检疫是临宰前对生猪进行再一次普查，确保其健康，是避免屠宰过程中病猪与健康猪相互污染，保证产品质量的有效措施。 待宰：经检疫后无问题的生猪进入屠宰车间内设置的待宰圈进行候宰。 冲淋：休息结束后在待宰区要对活猪进行冲淋，冲淋的目的是将生猪体表的污物洗掉，以减少对屠宰过程的污染。冲洗水温用自来水即可，一般冲淋猪体5~10分钟，以洗净猪体表面的粪便、污物为宜。 击晕放血：将待宰生猪赶入屠宰间，在90V左右的电压下对生猪进行约5-10s的电麻，将其击晕。经电击至晕后的生猪由提升机送入屠宰车间内放血线，从生猪喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，放血时间约为10分钟，同时收集猪血。再进入低压电刺激系统接受脉冲电压刺激，电压为25-80V，用以放松肌肉，加速猪肉排酸过程，提高猪肉嫩度。采用立式放血，下方设置集血槽收集猪血，猪血外售。 清洗：刚放完血的猪体表面会沾有一些血污，要先进行清洗，洗掉猪体上的血污等污染物。使用自来水即可，清洗时间约为1分钟。 烫毛、打毛：项目由热水锅炉提供热水，由管道通入车间内的烫毛池对放血后生猪进行烫毛，将猪毛烫软。烫软后的毛通过刨毛机脱离猪身体。 提升：经过打毛以后的猪体要吊挂提升。操作人员在猪后腿关节上方开一个孔，刀口在10厘米左右，然后穿上钩，被提升机提起，经输送机送至机械加工线上。 体表检验：检验员通过对猪体表检验，检查猪体是否损坏或发生病变。 剥皮：将屠体放在操作台上，按顺序挑腹皮、剥臀皮、剥腹皮、剥脊背皮。剥皮时不得划破皮面，少带肥膘。 燎毛：经过热水烫毛后，仍然会有一些小毛残留在猪体上，这就需要借助火焰进行二次烫毛。 刀圈子刮黑：将燎毛后的猪体上黑皮刮干净。 拆胸骨剖腹：自放血口沿胸部正中挑开胸骨，沿腹部正中线自上而下剖腹，将生殖器从脂肪中拉出，连同输尿管全部割除，不得刺伤内脏。放血口、挑胸、剖腹口应连成一线，不得出现三角肉。 取内脏及检验：同时取出红内脏，即心、 肝、肺，分别挂在红内脏同步检疫输送机中，由检验人员按附录A同步进行检验。 下头：操作人员按照标准从颈根处割下猪头。割下来的主要要放入专门的容器里。 劈半：将猪体进行分半处理。 复检：分好的主体进行复查检验。 修割：按顺序整修腹部，修割乳头、放血刀口、割除槽头、护心油、暗伤、脓疮、伤斑和遗漏病变腺体。 去头蹄尾：用已消毒的割蹄刀将猪蹄以及猪尾割下。 盖印：屠宰后的猪要盖上检验合格的印戳。 称重：对已经检验好的猪肉进行称重。 冲洗：对已经检验称好的猪肉进行最后一次的冲洗。 冷却排酸：已经检验合格的猪肉进行冷却，排除机体内产生的乳酸。 外售：项目屠宰猪肉进行复检后，对于符合鲜销和有条件食用的合格白条猪胴体盖章后交由猪肉供应商直接送至市场出售。未及时出售的猪肉分割放于储存室内暂存。 将未鲜售的猪胴体进行分割剔骨工艺阐述： 将冷却胴体分成三部分，锯掉脚圈，将肥膘割下，再按部位分割和骨头的剔出，再将分割好的肉进行修整得出成品，成品按序号标号进行称重、装盘、包装。最后进入冷库冻结。 项目在生猪屠宰过程中将会产生猪粪、清洗废水、废气、恶臭以及猪只叫声等污染物。项目生猪进厂后发现不合格的生猪或胴体、内脏应当在卫生防疫部门的监督下进行处理；车间机械器具须当天冲洗和消毒，猪血、肠胃内废弃物、肠胃内未排出的粪便和猪舍猪粪等必须当天清理妥善处置，不能堆存，避免造成污染。 鸡鸭生产工艺阐述： 本项目采取全套自动杀鸡鸭生产线，并进行加工处理，具体流程如下： - 前处理阶段 肉鸡鸭经过检验合格后，运入宰杀台，进入屠宰线。 - 击晕 将活禽吊挂宰屠宰传送链的吊钩上，被悬吊式高价运输线运至各个工序点进行加工，将鸡击晕，击晕后进行宰杀放血，沥血时间卫2.5~3min。放血时间过短，血沥不净，影响鸡肉鸭肉品质，放血时间过长，对脱羽不利，且引起鸡鸭肉失重，降低出肉率。 （3）热烫、脱毛、冲洗 放血后，鸡鸭体被送往热烫机中热烫，热烫温度在58~60℃之间，热烫时间为40~90s之间，保证热烫温度的均匀性，防止烫白和烫不透，鸡鸭热烫后立即进入脱羽机，脱羽机的位置与热烫机紧挨，由粗脱羽机去大毛后，由精脱羽机去小毛，鸭毛脱除后，进入清洗。 （4）取内脏 清洗后的鸡鸭体再次挂到挂钩上，用专门工具将鸭体开膛，掏出内脏。在内脏摘除后，用清水将鸡鸭体内外清洗干净，然后进行冷却。 （5）分割包装工序 将经过冷去沥干后的鸡鸭，进行分割后，分类包装，冷藏或低温速冻。 主要污染工序： - 施工期主要污染工序 1、施工废水 （1）施工废水 主要来自基坑排水、备料生产废水、施工机械冲洗废水，其中废水中主要以SS 污染为主，其值为400～1000mg/L。施工期水污染源及污染物情况见表25。 表25 施工期水污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称及源强（mg/L）. 1; 基坑建设; 桩基; SS. 2; 备料; 备料场所; SS. 3; 施工机械冲洗; 机械清洁场所; SS. 施工期生产废水沉淀池沉淀后，用作水泥沙浆拌料回用。 （2）生活污水 根据相关人员介绍，施工期间人数约为10人，均为周边农民，施工期间项目内不设食堂及宿舍，施工人员生活污水按0.05m3/d·人计算，产生量为0.5m3/d，以排放系数为0.8计，排放量约为0.4m3/d，施工期间产生的生活污水经旱厕收集后，用作农肥，不外排。 2、施工废气 拟建工程施工期废气来源主要是施工粉尘、施工机械的燃油废气。 （1）施工粉尘 施工粉尘主要来源于地面扬尘，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施： ①主要运输道路进行硬化，防止扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 ②运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象。 ③建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量增大。 ④在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用清水冲洗车体和轮胎；严禁将泥土带出工地。 ⑤对场内的建筑垃圾要及时清运，严禁随意抛洒垃圾的行为。 ⑥本项目混凝土为现场搅拌。环评要求临时搅拌场封闭，临时堆料场设置围墙封闭。运输材料车辆保持清洁，运输过程中进行篷布遮盖，不得沿途洒落。同时材料运输车辆应选取最短运输路线以及避开人车流量高峰时间，做到文明施工。在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 3、施工噪声 工程施工噪声源主要包括：工程开挖、构筑物砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。经建筑工程施工工地噪声声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声。施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖及其它辅助与公用设施的建设、装修等。这些工程使用的机械主要有铲平机、推土机、振捣机等，在施工过程中，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响。建筑施工产生的噪声源的声压级一般在 75dB(A)以上。在实际工程施工中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。为了减少噪声对周围环境的影响，应对施工期间噪声影响加强控制。 施工方应在施工期采取有效的噪声控制措施： （1）在设备选型时尽量采用低噪声设备，在高噪声设备附近加设简易隔声屏。 （2）合理安排施工时间，禁止夜间（22：00~06:00）施工噪声扰民，尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于85dB(A)的作业，如运卸砂卵石料、电钻、电锯等禁止午间（12：00~14：00）休息时间进行作业。 （3）合理布局施工现场，尽量将高噪声设备设置于项目东侧、北侧，以有效利用距离衰减降低施工噪声对周边环境的影响。 （4）加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管等构件的装卸、搬运等）。在采取以上防治措施后，施工期间的场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、施工固体废物 项目施工期间的固体废弃物主要包括施工期间的开挖土石方、生活垃圾和建筑垃圾。 根据现场踏勘，本项目地主要为平地，在建设过程中用于工程回填、调整场地标高、维修进厂道路和项目内绿化使用，且随着施工的进行挖出的土石方及时得到回填，不会长期堆放，基本能够保持土石平衡。项目施工期间员工数约10人，按0.5kg/人.d计算，生活垃圾产生量约5.0kg/d，生活垃圾经袋装收集后，交由当地环卫部门进行处理和处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理。项目厂房在装修过程中会产生一部分的废油漆桶，该部分废油漆桶属于危险固废，属性为HW49（900-041-49），交于废油漆桶回收商处理。 5、水土流失 工程施工期的施工活动对当地自然生态环境有一定影响。工程施工过程因降雨，可能引起不同程度的水土流失。项目建设地应做好相应的环保措施，防治水土流失的发生。施工过程中，泥土转载装卸作业过程中在堆放时都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还会作为一种废物或污染物往外排放，会对施工场地周围环境产生影响。故在施工期要安排好施工计划，减少泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷，做好各项排水、截水、防止水土流失工作。施工现场需建设相应容积的沉淀池和排水沟，收集施工过程中产生的泥浆水，废水经沉淀除渣后排入排水沟渠。运土、砂石要保持完好，运输不宜太满，保证运载过程中不散落。做好项目施工期的水土流失防治工作。 二、营运期主要污染工序及污染物的产生量 1、废水 营运期废水主要为生产废水。 - 生产综合废水 本项目为生猪、鸡鸭屠宰项目，厂区内废水主要是生产废水。生产过程中产生的废水主要是生猪、鸡鸭待宰、屠宰废水，屠宰车间、待宰间、隔离间地面冲洗水等。 （1）生产废水 ①生猪、鸡鸭待宰、屠宰废水 项目生猪、鸡鸭待宰、屠宰废水主要包括冲淋废水、烫毛废水（来源于锅炉用水）、清洗废水、车间及设备清洗废水等，由于生猪、鸡鸭屠宰过程中排放的废水中包含有大量的血水、油脂、毛、内脏、未消化的食物及猪粪、鸡粪、鸭粪，因此项目产生的屠宰废水具有浓度大，有机物含量高等特点，如若直接排入水域中将会严重污染水体环境。 ②屠宰车间、待宰间、分割车间地面冲洗水 主要为肠胃内的未消化物及排泄物的冲洗水（每天冲洗一次），该部分废水含N、P等物质。 项目运营后产生的废水中含有大量的污血、油脂、毛皮、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物，带有令人不适的血红色和使人厌恶的血腥味，是一种高浓度有机污染废水，成分较为复杂。其BOD5/COD约≥0.5，可生化性良好，且无毒性，但是，屠宰废水受生产过程的影响明显，其水质水量波动范围较大。经总结屠宰废水具有以下特点： 具有一定血红色，主要是由猪血造成； 具有血腥味，主要是由猪血和蛋白质分解造成； 含有大量的悬浮物，主要由猪毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等形成； 含有较高的动物油脂； 含有大量大肠杆菌。 ③生活污水 本项目设置了卫生间，会产生一部分的生活污水，员工不在厂区食宿，本项目员工11人，职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2020)用水参数，不住宿员工用水定额为90L/人·d，则本工程生活用水量为0.99t/a，(即361.35m3/a)。排放系数取0.8，则生活废水排放量为0.79m3/d，288.35m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油。生活污水进入污水处理站处理后排入君山区第二污水处理厂预处理中心。 根据废水特点及处理出水要求，该废水处理工艺参照《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术 指南（征求意见稿）》编制说明（2020年12月）中规范要求，采用格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化池-消毒处理工艺。同时参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中屠宰废水的水质特性，确定设计废水水质，确定设计废水水质见表26。 表26 项目废水水质特征 项目; 浓度值（单位：mg/L，pH除外，粪大肠菌群为：个/L）. pH; SS; CODCr; BOD5; 氨氮; 动植物油. 屠宰废水; 6.9-7.5; 800; 1750; 900; 74.25; 150. 拟采用格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化池-消毒处理工艺）. 平流式隔油池; -; -; -; -; -; 85％. 气浮池; -; 60%; 10%; 10%; -; -. 生物接触氧化池处理效率; -; 80％; 80％; 85％; 82％; -. 出水水质; 6-8.5; 64; 315; 121.5; 13.36; 22.5. 《屠宰与肉类加工工业污染物排放标准》（畜类屠宰加工） （GB13457-92）间接排放标准; 6-8.5; 400; 500; 300; 45; 50. 经处理后（格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化池-消毒处理工艺）达到《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457征求意见稿表2中间接排放标准后经市政管网进入君山区污水处理厂预处理中心处理后进入污水处理厂。 本项目污水经污水处理站处理达标后排入君山区污水处理厂预处理中心处理后进入污水处理厂处理最终排入长江。根据《排污许可证申请与核发技术规范-农副食品加工-屠宰及肉类加工业》，估算出厂区内项目的污染物产生量及排放量见表27。 表27 主要屠宰工业的废水产污系数 因子; 单位; 鲜猪肉（<1500/天屠重）; 鲜鸡肉; 鲜鸭肉. 工业废水量; 吨/吨-活屠重; 7.291; 7.981; 11.172. 化学需氧量; 克/吨-活屠重; 14210; 12450; 17430. 氨氮; 克/吨-活屠重; 619; 669; 936.6. 总磷; 克/吨-活屠重; 52; 58; 81.2. 总氮; 克/吨-活屠重; 1267; 1286; 1800.4. 表28 拟建工程污水中污染物产生量及排放量 类别; 项目名称; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生产废水 55504.455t/a（152.067t/d）; 产生浓度mg/l; 1750; 900; 800; 74.25; 150. 产生量t/a; 97.13; 49.95; 44.40; 4.12; 8.33. 污水处理站处理后浓度mg/l; 315; 121.5; 64; 13.36; 22.5. 污水处理站处理后总量t/a; 17.48; 6.74; 3.55; 0.74; 1.25. 2、废气 项目锅炉采用电作为能源，不会产生污染物，则本项目废气污染源主要为待宰间、屠宰车间排放的恶臭废气、厂区内污水处理站恶臭。 （1）恶臭废气 ①待宰圈、屠宰车间及污水处理站恶臭和异味 废气主要为待宰间、屠宰间和污水处理设施产生的恶臭。恶臭是多组分低浓度的混合气体，其化学成分可达几十到几百种，各成分之间既有协同作用也有拮抗作用。 根据相关文献统计，与屠宰场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类。国外研究出七种主要与屠宰场有关的恶臭物质的浓度与臭气浓度之间的关系，详见表29： 表29 恶臭物质浓度与臭气强度的关系（ppm） 臭气强度; 氨; 硫化氢; 硫醇; 甲基硫; 二甲硫; 三甲胺; 乙醛. 1; 0.1; 0.005; 0.0001; 0.0001; 0.0003; 0.0001; 0.0002. 2; 0.5; 0.006; 0.0007; 0.002; 0.003; 0.001; 0.001. 3; 2; 0.06; 0.004; 0.05; 0.03; 0.02; 0.01. 4; 10; 0.7; 0.03; 0.8; 0.3; 0.2; 0.1. 5; 40; 8; 0.2; 2; 3; 3; 1. 臭气特征; 刺激臭; 臭蛋味; 刺激臭; 刺激臭; 刺激臭; 臭鱼味; 刺激臭. 由上表可知，屠宰场主要的恶臭气体为NH3、H2S。 类比同类项目可知，待宰圈舍的恶臭主要来自猪、牛、羊粪尿发酵产生的NH3、H2S，其产生量随粪尿停留时间增加而增加。同时，粪尿未及时清除会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。屠宰车间腥臭主要为猪内脏气味挥发及高湿条件下副产物、废弃物腐败产生腥臭味。本项目污水处理设施恶臭气体主要来自沼气池，恶臭影响程度与污水停流的时间长短、原污水水质及当时气象条件有关。由此可见，项目恶臭产生源点及源强不固定，且易受自然通风条件和管理措施及要求影响。 本次环评参照《肉联厂对周围大气的污染及其卫生防护距离分析》（辛峰，蒋蓉芳，赵金镯等，环境与职业医学，2012年1月，第29卷第1期）中实测数据确定本项目恶臭污染物源强。根据污染物排放特征，该文献于2010年5月25~2011年1月13日分4次（1次/季度）测定该肉联厂无组织恶臭污染物排放源强，大气监测点分别在缓冲区、厂区以及无组织排放污染源布设采样点。缓冲区定义为污染源主导风向的下风向区域，监测设置采样点为距离无组织排放污染源分别为50、100、200、300、400、500m，共6个点；厂区定义为厂区内点1、点2，共2个点。在污染源上风向100m处另设1对照点；无组织排放污染源定义为暂养圈，共1个点。每个时段监测前先测定风向，保证缓冲区采样点始终处于污染源下风向。监测结果见下表。 表30 无组织恶臭污染物排放源强 单位：kg/h 采样时间; 无组织恶臭污染物排放源强. NH3; H2S. 2010年5月25~27日; 0.505~1.134; 0.004~0.046. 2010年8月24~26日; 1.005~2.182; 0.014~0.020. 2010年11月25~27日; 0.376~0.696; 0.005~0.011. 2011年1月11~13日; 0.245~0.813; 0.005~0.087. 根据监测结果可知，该肉联厂无组织恶臭污染物NH3、H2S的排放源强分别介于0.245~2.182kg/h、0.004~0.087kg/h之间，平均排放源强为0.87kg/h、0.024kg/h。 根据该文献可知，恶臭污染物排放源强监测数据与监测现场气象状况、规模、畜禽饲料成分以及污染治理等因素有关。安徽某肉联厂日屠宰量为6500头，屠宰时采用电击击晕生猪，全封闭、机械化和流水线屠宰，全自动切割屠宰后的生猪胴体，该项目污水及残留物经全封闭管道进入污水处理站达标后排放。本项目日屠宰生猪量为165头（年屠宰60000头）、日屠宰鸡量为411只（年屠宰150000只）、日屠宰鸭量411只（年屠宰150000只），屠宰时采用电击致昏、机械化刨毛及劈半、分割即外运出售，项目污水经自建污水处理设施处理后进入污水处理厂。 综上所述，本项目工程特性、环境特征与《鄱阳县石门街镇畜禽屠宰场年屠宰 12000 头生猪项目验收报告》中提及的监测数据具有可类比性。经类比分析，本项目恶臭污染物按最大产生条件考虑，项目氨和硫化氢产生量分别为2.37t/a和0.72t/a，项目氨和硫化氢产生速率分别为0.54kg/h和0.0165kg/h。本项目采取封闭式措施，在产生恶臭区域加罩或加盖，集中收集后采取生物除臭装置进行处理后通过15m高的排气筒排放，项目生物除臭装置处理效率为90%，则项目氨的排放量为：0.054kg、0.237t/a，硫化氢排放量为：0.00165kg、0.072t/a。 3、噪声 本项目投产后，噪声源主要来自各种泵类、风机、屠宰生产线及猪叫声等，为了保证上市肉制品的新鲜，生猪屠宰企业的生产时段安排在凌晨时间，当手工屠宰造成的活猪嘶叫声、各种进出车辆声相对集中，原项目噪声源主要来猪叫声等，类比同项目猪圈污染源监测，猪群嘶叫声，为间歇性噪声，噪声级为85～100dB(A)。其他鼓风机、风机等机械设备噪声值在为85～90dB(A)。 表31 主要噪声源强表 声源位置; 噪声源; 源强; 声源特性; 治理措施; 治理后源强. 水泵房; 水泵; 75～85; 连续; 墙体、减震、隔音玻璃; 60. 污水处理站; 提升机; 70~80; 连续; 墙体、减震; 60. 污水处理站、锅炉房; 鼓风机; 85～90; 连续; 墙体、减震、隔音玻璃; 60. 屠宰车间; 仿进口带式劈半锯; 75～80; 间断; 墙体、消声; 60. 猪叫声; 85～90; 间断; 墙体、距离衰减; 65. 刨毛机; 75~85; 间断; 墙体、消声; 65. 猪圈; 猪叫声; 85～100; 间断; 墙体、距离衰减; 65. 鸡鸭圈; 鸡鸭叫声; 85~100; 间断; 墙体、距离衰减; 65. 运输车辆; 65~70; 间断; 禁止鸣笛. 4、固体废物 屠宰厂运营期间固体废物来源主要为猪粪、猪毛、肠胃残留物、废肉渣、检验不合格猪及病死猪、污水处理设施产生的污泥和生活垃圾等。生猪进厂前已经过严格检疫，且生猪在待宰间内停留时间较短，不会产生病疫猪。 （1）生产固废 项目产生的生产固废主要有猪粪、鸡鸭粪、鸡血、鸡鸭毛、猪血、猪毛、肠胃残留物、废肉渣、检验不合格猪、不合格鸡鸭、病死猪、病死鸡、病死鸭、污水处理设施产生的污泥等。 ① 粪便 参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），生猪猪粪产生系数为2kg/只·天，本项目待宰间每天最多容纳生猪约200头，则本项目猪粪产生量约0.4t/d，即120t/a。项目30万只鸡鸭，折算成5400头猪，则项目鸡鸭粪产生量为3.24t/a，本项目产生的粪便收集后日产日清由相关单位拖走资源化利用。 ②猪毛、鸡鸭毛 屠宰场在刮毛时会产生一定的鬃毛，鬃毛产生量约1kg/头·d，则日产生量为200kg/d，约60t/a，集中收集后放入固废暂存间，作为副产品外售，肉鸡、肉鸭的羽毛量大约在100g/只左右，本项目鸡鸭30万只，则产生的鸡鸭毛量为30t/a，作为副产品外售。 ③肠胃残留物 内脏加工中生猪肠胃残留物产生系数3.7kg/头，则本项目肠胃残留物产生量约0.81t/d，即243t/a。肠胃残留物收集后由相关单位拖走资源化利用。 ④不合格内脏及胴体： 不可使用内脏及胴体等废弃物一般为屠宰量的0.01%左右，约为6.54t/a，根据《中华人民共和国动物防疫法》第四十八条：经检验不合格的动物、动物产品，货主应当在动物卫生监督机构监督下按照国务院兽医主管部门的规定处理，处理费用由货主承担。卫生检验后屠体的处理如下：检验合格经盖章后方能交由猪肉供应商作为食品出售；本项目检验不合格的内脏及胴体为“防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》（2016版）中HW01，编号为900-001-01，在当地卫生防疫部门的监督下由君山区许市镇农业综合服务中心进行收集。 ⑤检疫不合格猪及病死猪 病畜及不合格猪肉及病死猪废弃物一般为屠宰量的0.01%左右。约6.54t/a，根据《中华人民共和国动物防疫法》第四十八条：经检验不合格的动物、动物产品，货主应当在动物卫生监督机构监督下按照国务院兽医主管部门的规定处理，处理费用由货主承担。卫生检验后屠体的处理如下：检验合格经盖章后方能交由猪肉供应商作为食品出售；本项目检验不合格的生猪产品及病死猪为“防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》（2016版）中HW01，编号为900-001-01，设置了单独的暂存收集点，同时在当地卫生防疫部门的监督下由君山区许市镇农业综合服务中心进行收集。 ⑥废检疫化验材料 项目对牲畜检疫化验时，将产生废弃检疫卡、检测盒等废检疫化验材料，产生量约 0.2t/a。根据《动物防疫法》要求，采集、保存、运输动物病料或者病原微生物以及从事病原微生物研究、教学、检测、诊断等活动，应当遵守国家有关病原微生物实验室管理的规定。对照《国家危险废物名录（2016）》，属于 HW01 医疗废物，废物代码为 900-001-01，暂存于危险废物暂存间，每3个月委托有危废资质处置单位处理。 （2）废活性炭 项目拟采用活性碳吸附净化处理恶臭气体，活性炭使用周期为3个月，每3个月更换一次，年使用量为2吨，属于一般固体废物，收集后交由环卫部门处理。 （3）生活垃圾 职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人·天计，项目劳动定员11人，年工作时间以365天计，则生活垃圾产生量为2.01t/a（5.5kg/d），收集后交由环卫部门处理。 （4）污水处理站污泥 污水处理站污泥经叠螺式污泥脱水机机压滤后，可得到含水率约98%的湿污泥，其产生量根据经验值 (每去除 1kgCOD 可产生 0.33kg 干污泥) 估算。本项目COD去除量为61.912t/a，则项目干污泥产生量为20.43t/a，湿污泥产生量为21.66t/a，经收集后交由环卫部门处理。 表32 项目固废产生处置情况表 项目 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 粪便; 一般固废; 123.24t/a; 资源化利用; 无害化处置 达到 环保要求. 猪毛、鸡鸭毛; 一般固废; 90t/a; 外售处理. 肠胃废弃物; 一般固废; 243t/a; 资源化利用. 不合格胴体; 危险废物; 6.54t/a; 设置临时收集点，由君山区许市镇农业综合服务中心进行收集. 不合格猪; 危险废物; 6.54t/a. 废检疫化验材料; 危险废物; 0.2t/a; 委托有危废资质处置单位处理. 废活性炭; 一般固废; 2t/a; 交由环卫部门处理. 生活垃圾; 一般固废; 2.01t/a. 污水处理站污泥; 一般固废; 21.66t/a. 5.屠宰场搬迁前后污染物排放量变化情况见下表。 表33 屠宰场搬迁前后污染物排放量变化情况 污染物类别和名称; 搬迁前污染物排放量t/a; 搬迁后污染物排放量t/a; 搬迁前后污染物排放变化量; 搬迁前后环保措施对比. 废水; 废水量; 16318.8; 55216.105; +38897.305; 搬迁前废水基本未处理，直接进城市污水处理厂。 搬迁后厂区内增设了废水处理设施处理后再排入城市综合污水处理厂处理. COD; 8.16; 3.31; -4.85. 氨氮; 0.82; 0.44; -0.38. 废气; H2S; 0.64; 0.072; -0.568; 搬迁前恶臭未采取有效治理措施。 恶臭采用收集系统收集后经生物除臭措施处理后对外界环境影响不大. NH3; 0.86; 0.237; -0.623. 固废; 生活垃圾; 2.01t/a; 2.01t/a; +0; 搬迁前固体废物未进行有效处理，搬迁后固废基本都得到了有效处理. 猪粪便; 60t/a; 123.24; +63.24. 猪毛; 30t/a; 90t/a; +60. 肠胃废弃物; 111t/a; 243t/a; +132. 不合格胴体; 3t/a; 6.54t/a; +4.6. 不合格猪; 3t/a; 6.54t/a; +3.54. 废活性炭; 0; 2t/a; +2. 处理污泥; 3t/a; 21.66t/a; +18.66. “以新带老”分析 项目建成后，现有屠宰点不在进行生猪屠宰，同时新建项目对废气、废水、噪声、固废采取了相对应的污染防治措施，有效的控制了项目污染源的排放，同时项目热水锅炉采用新型能源（电），减少了污染物的产生，因此项目实现了搬迁减污，对环境产生正效应。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织废气 | 厂区恶臭 | NH3：2.37t/a，H2S：0.72t/a |  | NH3：0.237t/a，H2S：0.072t/a |  |
| 水污 染物 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 污水处理厂处理后 |  |
|  | 生产废水55504.455m3/a | CODcr | 1750mg/L | - 97.13t/a | 60mg/L | 3.33t/a |
|  |  | BOD5 | 900mg/L | 49.95t/a | 20mg/L | 1.11t/a |
|  |  | SS | 800mg/L | 44.40t/a | 20mg/L | 1.11t/a |
|  |  | NH3-N | 74.25mg/L | 4.12t/a | 8mg/L | 0.44t/a |
|  |  | 动植物油 | 150mg/L | 8.33t/a | 3mg/L | 0.17t/a |
| 固体 废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 2.01t/a |  | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 生产车间 | 猪粪便 | 123.24t/a |  | 资源化利用 |  |
|  |  | 猪毛 | 90t/a |  | 外售处理 |  |
|  |  | 肠胃废弃物 | 243t/a |  | 资源化利用 |  |
|  |  | 不合格胴体 | 6.54t/a |  | 设置临时收集点，由君山区许市镇农业综合服务中心收集 |  |
|  |  | 不合格猪 | 6.546t/a |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 2t/a |  | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 污水处理站 | 处理污泥 | 21.66t/a |  | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 主要来源于生产设备运转噪声，对高噪声源进行减振、隔声、消声处理，噪声经厂房和自然距离衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 生态 | 生态环境影响： 建议施工过程中加强管理。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。应尽早进行植被绿化，硬化地面。同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 1.大气环境影响分析： 本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填、建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘对周边居民的影响，本环评建议扬尘控制与治理措施严格按照《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告【2015】5号）、《岳阳市大气污染防治2016年度实施方案》（岳环发【2016】15号）、《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发【2016】27号）： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，对进出车辆(特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档，靠近居民区的四周应设置不低于3.5米高围挡；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，施工过程每天洒水频次不低于4次/天，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 （7）气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，应当停止土石方挖掘、爆破等作业。 （8）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。 （9）施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施防止扬尘污染。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 2.声环境影响分析： 施工期的噪声污染可以分为四个阶段：土方工程、基础工程、结构工程阶段，各阶段的噪声污染源及其污染特性如下： 2.1土方工程阶段 土方工程阶段主要是平整场地。施工机械大部分是移动噪声源，噪声源的声功率级在100-105dB(A)之间。 2.2基础工程阶段 基础施工阶段的主要噪声源是风镐、空压机、砂浆搅拌机、振捣棒等。 2.3结构工程阶段 结构施工阶段是本项目建设中占用时间最长的阶段，使用的设备、机具种类较多，也是本项目在整个施工过程中产生的噪声可能扰民的阶段，因此也是对噪声重点控制阶段。根据目前的机械制造水平，它即不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。为了尽量减少因本项目施工而给周围人们生活、工作带来的不利影响，项目建设中必须采取以下控制措施： （1）采用先进施工设备和工艺。 （2）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。 （3）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施等。 （4）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。 3.水环境影响分析： （1）地表水环境影响 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工期施工人员产生的生活污水经化粪池处理后依托当地的污水管网外排至君山污水处理厂处理，对区域水环境影响甚微。 施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。桩基工程的泥浆废水充分沉淀后，用于抑尘处理。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工场地修建临时沉淀池，容积约为6m3，沉淀时间不少于2小时，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后回用，不外排。 ②加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 ③基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小 4.固体废物影响分析： 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、工程弃土以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约117t，向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约1.62t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，项目厂房在装修过程中会产生一部分的废油漆桶，该部分废油漆桶属于危险固废，属性为HW49（900-041-49），交于废油漆桶回收商处理。对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。 危险废物必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]的要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）贮存、运输、处置。 - 5.施工期水土流失影响分析 水土流失是指施工过程由于地表植被破坏，土壤松动而导致在雨季等天气条件下，土壤在降水侵蚀力作用下分散、迁移和沉积的过程。故在施工过程中的水土流失容易造成对周边环境的污染，所以要做好防范措施，即减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作；建设沉砂池并经常清理，在施工区周围修建挡土墙和沉砂池，地表水经沉降后方可排放，沉砂池应定期清理等，在此前提下本项目施工期的水环境影响是可以接受的。由于工程施工场地较平坦，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。为进一步减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取的如下措施： ①与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 ②施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 ③在开挖建设中，应尽量避开雨季。 ④临时土方堆放场应选择项目区域内硬化路面，不占用其他用地。 ⑤工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 ⑥施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道应保持一定距离，尽量避免流入沟渠和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。 6.施工期生态影响分析 项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 二、运营期防治措施及环境影响分析 1、水污染物及防治措施及环境影响分析 本项目排水采用雨污分流、污污分流制。本项目实施雨污分流，在厂区雨水排放口设置截止阀，初期雨水经厂区内明沟收集系统汇入生产区内初期雨水池内，再排入厂内装置区污水站预处理，经处理达标后送至君山第二污水处理厂预处理系统进行处理，后期雨水直接排放。后期洁净雨水污染物成分简单，仅含少量 COD、SS 等，项目后期雨水排放不会对附近沟渠水质造成大的影响。 营运期的废水主要为生产废水。 生产废水主要包括宰前饲养场排放的畜粪冲洗水、屠宰车间排放的含有血污和畜粪的地面冲洗水、烫毛时排放的高温水以及剖解车间排放的含肠胃内容物的废水。废水产生量为37427.4t/a（124.758t/d），为高浓度有机污水，含有大量的血污、猪毛、碎肉、内脏杂物、粪便等污染物，悬浮浓度高；且含有非溶解性蛋白质、脂肪、碳水化合物；废水呈红褐色并有明显的腥臭味等特点。根据废水特点及处理出水要求，建议该废水处理工艺参照《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术 指南（征求意见稿）》编制说明》中规范要求设计污水处理工艺为格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化-消毒处理工艺。设计污水处理工程的最大处理能力为200t/d，生产处理后的废水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457征求意见稿表2中三级标准。 项目厂区仅建一个总排口，处理后的生产废水达君山区污水处理厂预处理中心进水水质标准后，排入君山区污水处理厂预处理中心处理后排入污水处理厂，最后排入长江。 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目评价等级判定如下表所示： 表34 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 本项目废水为生产废水，项目生产用水采用“格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化池-消毒处理处理工艺；生产废水达君山区污水处理厂预处理中心进水水质标准后，排入君山区污水处理厂预处理中心处理后排入污水处理厂。 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)，5.2.2.2间接排放建设项目等级为三级B。7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。8.1.2可知，水污染型三级B评价，主要评价内容为①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。 (2)评价内容 1) 污水处理工艺达标排放的可行性分析 该项目设计采用“格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化池-消毒处理”处理工艺，设计污水处理规模为200t/d。 （1）格栅：本项目废水中含有较多畜毛等漂浮物，因此需设置专用的格栅，以保证后续设备的正常运行。格栅应设置于调节池前，去除大型杂物。 （2）隔油池：隔油池处理废水基本原理相同，利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。项目隔油池合建，设置1座平流式，有效尺寸=7.8×3.3×7m，停留时间1h。在隔油池中将废水中所含动植物油和砂石去除，否则将影响后续工艺对废水的处理，经沉砂隔油处理后的废水流至集水池。 （3）气浮池：是利用水中通入的空气或其他气体产生的微气泡作为载体，粘附废水中的细小悬浮油珠，使其密度小于水而上浮到水面形成浮渣，以实现固液分离。 气浮法主要用来处理含油废水中靠重力分离难以去除的分散油、乳化油和细小的 悬浮固体（需投加絮凝剂）。 （4）生物接触氧化池：附着在载体（俗称填料）上的生物膜为主，净化有机废水的一种高效水处理工艺。是具有活性污泥法特点的生物膜法，兼有活性污泥法和生物膜法的优点。在可生化条件下，不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理，都取得了良好的经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。 （5）消毒：采用氯片进行消毒，消毒接触时间不应小于30min，有效浓度不应小于50mg/L。 综合以上，项目生产废水经厂区污水处理设施处理后其出水水质能满足《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457征求意见稿表2中间接排放标准要求，再排入君山污水处理厂预处理中心处理后进入污水处理厂，最后外排至长江，不会对周围水环境造成影响。 （2）污水处理厂受纳可行性分析 君山区第二污水处理厂位于岳阳市君山区柳林洲镇三家店村，占地面积 29.925亩，规模为5000吨/天，主要处理君山工业园工业污水，2019 年 8月 君山污水处理厂进行改扩建工作，本项目生产废水达君山区污水处理厂预处理中心进水水质标准后，排入君山区污水处理厂预处理中心处理后排入污水处理厂，污水处理厂工业废水处理系统污水处理设置了前期预处理池则项目污水处理工艺程预处理中心采用 UASB+两级 AO 生化，后期处理采用 A/A/O 工艺，处理后的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B标准后，经专用管道排入长江。项目工业废水进水水质情况见下表： 表35 污水处理厂预处理中心进水水质 污染因子; pH; COD; 氨氮; BOD5; 动植物油; SS; 石油类; TP; TN. 污水处理厂进水水质; 6-9; ≤3500; ≤1500; ≤400; ≤100; ≤400; ≤10; ≤80; ≤200. 本项目废水通过提升泵以及污水管网连接最近的污水处理管网，进入污水处理厂预处理中心，本项目所设计的污水处理工艺系统能够使本项目污水达到污水处理厂工业废水预处理进水标准，同时本项目日排放废水量为152.067t/d，项目排放入君山污水处理厂，君山区污水处理厂有能力处理本项目新增废水。项目污水排放不会对污水处理厂造成污染冲击负荷。本项目废水进入君山污水处理厂对其处理能力不会造成很大的影响。 2、地下水污染防治措施环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于N轻工98屠宰中“其他”，地下水环境影响评价项目类别为IV类。IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 3、大气污染防治措施及环境影响分析 一、大气污染防治措施 由于本项目产生的NH3、H2S存在有组织和无组织形式排放，本次大气环境影响评价等级为二级，二级评价不进行进一步预测与评价。 恶臭防治措施： 由于散发恶臭的源多，要消除和客服这种恶臭异味，对场区内和场界外近距离的影响是不易做到的，只能采取抑制产生、个人防护和减少向外扩散等辅助性措施来解决。项目产生的恶臭主要通过以下措施进行控制： （1）对待宰间产生的猪粪进行及时清理，做到日产日清，并加强通风； （2）对屠宰车间加强管理，对产生的废物做到及时清理，及时冲洗屠宰车间地面； （3）厂区内利用一切空地、边角地带等地方进行绿化，绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭物质，减轻臭气的影响； （4）场地内部应加强灭蝇灭蚊工作。加强对整个屠宰点区的消毒处理，尤其是 待宰间、屠宰车间、固废处置间的消毒处理，喷洒蚊蝇虫卵的消毒液，杜绝蚊蝇 的生长，定期喷洒除臭剂，加强车间之间和厂区周围绿化，种植花草树木，生态 屏障，吸附部分臭味，可以清新空气，以减轻嗅气对厂外环境影响； （5）针对封闭屠宰车间采用安装轴流式风机，加强车间空气流通，减轻车间内气味，改善工作环境；车间工作人员配戴口罩等劳动保护用品；选用环保型的空 气清新剂对生活区空气进行进化，改善职工的生活环境。 二、环境影响预测评价 ①预测内容 预测各预测因子的下风向污染物最大落地日均浓度贡献值及距离。 ②预测因子 根据项目废气排放特征，环评选取氨气和硫化氢作为预测及评价因子。 本项目氨气和硫化氢的排放情况见表。 表36 全厂氨气、硫化氢排放源强 项目; 排气筒; 氨气; 硫化氢. 无组织排放量; 待宰区、屠宰区、污水处理站; 0.054kg/h; 0.00165kg/h. ③预测模式 根据《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2018)规范的要求，本预测采用该导则中推荐的估算模式进行预测。 ④计算参数及选项 估算模式选项和计算参数见表37，预测结果见表39。 表37 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; —. 最高环境温度 / ℃; 39. 最低环境温度 / ℃; -2. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率 / m; ——. 是否考虑熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离 / km; —. 岸线方向 / °; —. 表38 有组织污染物排放源强参数一览表（点源） 编号; 名称; 排气筒底部 中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1#; 112.978454; 29.453787; 28.0; 15; 0.6; 15; 313; 4380; 正常; 硫化氢; 0.00165. 2#; 112.978454; 29.453787; 28.0; 15; 0.66; 15; 313; 4380; 正常; 氨气; 0.054. 表39有组织面源估算结果 距源中心下风向 距离D(m); 硫化氢; 氨气. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 8.98E-07; 0.01; 2.94E-05; 0.01. 25; 1.27E-05; 0.13; 4.16E-04; 0.21. 50; 1.42E-04; 1.42; 4.65E-03; 2.33. 75; 3.45E-04; 3.45; 1.13E-02; 5.65. 100; 4.05E-04; 4.05; 1.33E-02; 6.63. 101; 4.05E-04; 4.05; 1.33E-02; 6.64. 125; 3.87E-04; 3.87; 1.27E-02; 6.33. 150; 3.42E-04; 3.42; 1.12E-02; 5.59. 175; 2.95E-04; 2.95; 9.65E-03; 4.82. 200; 2.54E-04; 2.54; 8.33E-03; 4.16. 225; 2.23E-04; 2.23; 7.28E-03; 3.64. 250; 1.98E-04; 1.98; 6.48E-03; 3.24. 275; 1.79E-04; 1.79; 5.86E-03; 2.93. 300; 1.65E-04; 1.65; 5.41E-03; 2.70. 325; 1.63E-04; 1.63; 5.35E-03; 2.67. 350; 1.60E-04; 1.60; 5.23E-03; 2.62. 375; 1.56E-04; 1.56; 5.09E-03; 2.55. 400; 1.51E-04; 1.51; 4.93E-03; 2.47. 425; 1.46E-04; 1.46; 4.77E-03; 2.38. 450; 1.41E-04; 1.41; 4.61E-03; 2.31. 475; 1.38E-04; 1.38; 4.51E-03; 2.26. 500; 1.35E-04; 1.35; 4.40E-03; 2.20. 根据上述预测结果，硫化氢1小时最大浓度值为0.000405mg/m3，最大落地浓度的占标率为4.05%。氨气1小时最大浓度值为有组织排放源0.0133mg/m3，最大落地浓度的占标率为6.64%，出现在下风向101m处，项目废气排放对大气环境的影响较小。 评价等级的确定： 大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求， 结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的 AERSCREEN 估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi 定义如下： 式中——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h 地面空气质量浓 度，μg/m3； Coi——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ② 评价等级判别表 如污染物数 i 大于 1，取 P 值中最大者 Pmax。评价等级按下表的分级判据进行划分。 表40项目评价判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax <1%. 表41项目评价等级确定表 污染物; 预测质量浓度（mg/m3）; 最大浓度下风距离（m）; 环境质量标准值（mg/m3）; 占标率（Pmax）. 无组织排放; 氨气; 0.0133; 101; 0.2; 6.64. 硫化氢; 0.000405; 101; 0.01; 4.05. 由表42可见，本项目Pmax(6.64%)为有组织排放的氨，判定本项目大气环境影响评价等级为二级。不进行进一步预测与评价。只对污染物排放量进行核算，排放量核算表见下表： 表42大气污染物无组织核算量表（无组织） 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 待宰、屠宰车间、污水处理站; 硫化氢; 活性炭吸附装置+15m排气筒; ### GB14554-93; 0.33; 0.0072. 氨气; GB14554-93; 4.9; 0.237. ②恶臭处理可行性分析 恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关，根据本项目特点，恶臭产生源在厂区分布面较广，并以低矮面源形式排放，必须采取距离防护以及加强管理等相关措施，降低恶臭对环境的影响。 虽然目前恶臭能达到排放标准，但建设单位还应加强以下防治措施： 采取封闭式管理，同时一起收集后经生物除臭装置处理后经15m排气筒排放。 对待宰间产生的猪粪进行及时清理，做到日产日清，并加强通风； 对屠宰车间加强管理，对产生的废物做到及时清理，及时冲洗屠宰车间地面； 厂区内利用一切空地、边角地带等地方进行绿化，绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭物质，减轻臭气的影响； 场地内部应加强灭蝇灭蚊工作。加强对整个屠宰点区的消毒处理，尤其是待宰间、屠宰车间、固废处置间的消毒处理，喷洒蚊蝇虫卵的消毒液，杜绝蚊蝇的生长，定期喷洒除臭剂，加强车间之间和厂区周围绿化，种植花草树木，生态屏障，吸附部分臭味，可以清新空气，以减轻嗅气对厂外环境影响； 针对封闭屠宰车间采用安装轴流式风机，加强车间空气流通，减轻车间内气味，改善工作环境；车间工作人员配戴口罩等劳动保护用品；选用环保型的空气清新剂对生活区空气进行进化，改善职工的生活环境。 综上所述，在以上采取有效的清洁措施后，恶臭气体均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值，对环境影响不大。 四、卫生防护距离 （1）卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的规定，对于无组织排放的有毒有害气体可通过设置卫生防护距离来解决。本项目根据恶臭的排放量确定卫生防护距离。通过划定卫生防护距离，以保证项目周围的居民区空气恶臭浓度能够达到规定要求。卫生防护距离的计算公式如下： 卫生防护距离计算模式： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； Qc——有害气体无组织排放量，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； 根据相同项目类比分析，项目恶臭中主要污染物的有组织排放量及根据无组织排放量计算出的卫生防护距离见下表： 表43 NH3和H2S卫生防护距离的确定 污染源; 有组织排放量(kg/h); 标准浓度(mg/m3)（现有）; L(m); 确定值(m). 计算值; 提级后距离. NH3; 0.054; 4.9; 2.72; 50; 100. H2S; 0.0072; 0.33; 0.151; 50. 按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）7.4中“当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级”的规定，因此本项目卫生防护距离应为100m，是以污水处理站、待宰圈和屠宰车间的边界为起点向外直线延伸100m的距离划定为卫生防护距离。 （2）行业卫生防护距离 本项目为生猪屠宰项目，与居住区之间的卫生防护距离标准应执行《农副食品加工业卫生防护距离第 1 部分：屠宰及肉类加工业》(GB18078－2012)表 1 中相关内容经查询，岳阳市市近 5 年平均风速为 2.9m/s，结合 GB/T18078－2012 表 1 中的数值，项目行业卫生防护距离为500m。 综上所述，本项目项目设置卫生防护距离为500m。根据现场调查可知，本项目防护距离内主要为零散住户，最近距离为678m，项目300m防护距离中无集中居民区、学校、医院等敏感目标，满足卫生防护距离管理要求，本评价要求，今后在卫生防护距离范围内不得引入学校、医院、居民住宅、行政办公等环境敏感设施。 综上所述，项目屠宰厂只要加强车间管理、及时清洗各圈舍和车间、对产生的污染物进行及时清理并且加强厂区内及周围的绿化，本项目产生的恶臭不会对周围环境造成明显影响。 3.噪声防治措施及环境影响分析 （1）噪声源强 本项目投产后，噪声源主要来自各种泵类、风机、屠宰生产线及猪叫声等，为了保证上市肉制品的新鲜，屠宰企业的生产时段安排在凌晨时间，当手工屠宰造成的活猪嘶叫声、各种进出车辆声相对集中，原项目噪声源主要来猪叫声等，类比同项目猪圈污染源监测，猪群嘶叫声，为间歇性噪声，噪声级为85～100dB(A)。其他鼓风机、风机等机械设备噪声值在为85～90dB(A)。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 ① 室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则 Loct（r0）= Lωoct—20lgr0—8 ② 室内声源 a. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级 L oct,1= Lωoct+10lg[Q/4πr12+4/R] 式中：L oct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lωoct——某个声源的声压级； r1——某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数；Q——方向性因子。 b. 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Loct,1（T），dB（A） Loct,1（T）= 10lg[∑100.1 Loct,1（i）] c. 计算室外靠近围护结构处产生的声压级Loct,2（T），dB（A） Loct,2（T）= Loct,1（T）-（T Loct+6） d. 将室外声压级Loct,2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级： Lωoct,2（T）= Loct,2（T）+10lgS 式中：S——为透声面积，m2。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ③计算总声压级 式中：Leq——预测点总声压级，dB（A）； Lain,i——第i个室外声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； LAout,j——第j个室外等效声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； n——室外声源个数；m——室外等效声源个数。 （3）预测结果分析 项目场界噪声预测结果见下表。 表44 项目营运期场界噪声贡献值及达标情况 场界; 时段; 贡献值[dB（A）]; 标准值[dB（A）]; 达标 情况. 东; 昼间; 43.39; 2类标准：昼间60、夜间50; 达标. 夜间; 达标. 南; 昼间; 38.08; 达标. 夜间; 达标. 西; 昼间; 40.26; 达标. 夜间; 达标. 北; 昼间; 38.91; 达标. 夜间; 达标. 通过预测可知，采取基座减振，厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施后，项目东、南、西、北场界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间≤65dB（A））标准。 为最大限度减少噪声对环境的影响，应采取污染防治措施为： ①合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减； ②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ③高噪声的设备布置在车间内，生产车间墙体必须为实体墙，并设置隔声门窗，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ⑤禁止夜间进行高噪声的生产活动，以减少对周围环境的影响； ⑥在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 ⑦项目周边敏感点主要位于项目南侧，在东南侧方加强项目绿化，高噪声设备尽量位于项目西侧，同时采取降噪措施。 - 固体废物污染防治措施及环境影响分析 本项目在生产过程中会产生固体废弃物，其具体的产生情况见下： 表45 项目固体废物产生及处置情况 项目 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 粪便; 一般固废; 123.24t/a; 资源化利用; 无害化处置 达到 环保要求. 猪毛、鸡鸭毛; 一般固废; 90t/a; 外售处理. 肠胃废弃物; 一般固废; 243t/a; 资源化利用. 不合格胴体; 危险废物; 6.54t/a; 设置临时收集点，由君山区许市镇农业综合服务中心收集. 不合格猪; 危险废物; 6.54t/a. 废检疫化验材料; 危险废物; 0.2t/a; 委托有危废资质处置单位处理. 废活性炭; 一般固废; 2t/a; 交由环卫部门处理. 生活垃圾; 一般固废; 2.01t/a. 污水处理站污泥; 一般固废; 21.66t/a. 一般固废处理要求：生活垃圾堆放场地、垃圾集中箱放置场地、暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)及其修改单要求进行设置，具体固体废物贮存及场址要求如下： ①应设置专人管理岗位，并制订岗位制度。 ②固废暂存场应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响，应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡的影响 区。 ③各类固废对于不同种类的固废分别存放；不相容的固体废物必须分开存 放，并设有隔离间隔断。 ④贮存场所应设置钢制防雨棚或混凝土防雨屋顶，不受雨水影响，做到防水、防渗的效果。 ⑤地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与各固废相容。一般固 废暂存区地面防渗措施采取人工材料构筑，其防渗层的厚度相当于渗透系数 1.0×10-7 cm/s 的防渗性能。 危险废物处理要求：不合格猪、不合格鸡鸭、不合格胴体属性为HW01（900-001-01）危险废物，通过临时收集点收集后送君山区病死畜禽无害化处理厂处理。其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]的要求进行。建设单位必须按相关标准本项目在西北侧设置104m2的危废暂存间，危险废物暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，具体贮存要求如下： ①暂存间的地质结构稳定，且设施底部必须高于地下水的最高水位； ②地面与裙脚要用坚固、防渗透的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③危险废物暂存库需设置警示标志，危险废物分类贮存，且使用符合标准的危险废物贮存于暂存库内，并在包装标签（标明物质名称、危险级别等）； ④暂存间地面基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10 厘米/ 秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。同时应有隔离及防风、防雨、防晒措施。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 病死猪送君山区许市镇农业综合服务中心的可行性分析 根据《动物防疫条件审查办法》(2010 年农业部令第 7 号)，要求屠宰场所距离动物隔离场所、无害化处理场所 3000m 以上。本项目距离无害化处理场所20km，项目许市镇农业综合服务中心为收集点，收集后送往华容县无害化处理场所处理，项目收集点所设计日处理量能够满足本项目病死猪的数量，因此本项目病死猪送许市镇农业综合服务中心的可行。 5、生态环境影响分析 建议加强本项目的绿化工作，完善厂区绿化布置，以净化空气，减少噪声外传，美化环境，对绿化带的布局，项目建设已充分利用地形布置以生产线为中心，直至厂区围墙各方向分2～3个绿化层次。 绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 6、风险分析 1、评价依据 ①风险识别 本项目为生猪定点屠宰场，设置冷冻库。生产过程中使用到的材料是消毒剂和制冷剂，消毒剂主要成分为二氯异氰尿酸钠，属于易燃物质，制冷剂主要成分为新型环保制冷剂（R410A）。制冷剂为厂家一次性添加，后期由厂家更换补充，不在厂区暂存。本项目风险物质主要为二氯异氰尿酸钠。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表46确定环境风险潜势。 表46 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境危险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100. 本项目涉及的危险物质主要为二氯异氰尿酸钠，年用量为0.07t，最大储存量为0.01t，临界量为5t，所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.002，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.002＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表47 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表16，环境保护目标区分布图详见附图4。 3、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发生的问题定人、限期落实整改。 4、环境风险分析 本项目屠宰废水溢流事故主要是污水处理系统、排水管道发生故障对周围水环境造成影响。 土壤：废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。 大气：废水会散发高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存：重则引起呼吸系统的疾病。未经任何处理的屠宰废水中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌跑子等引起的疫病传播，危害人和动物健康。 地表水：屠客场产生的中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS)、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。废水中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，废水中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将很难再得到恢复。 未经处理的屠宰废水作为有机肥直接施用于土壤，部分氨、磷不仅随地表水或水体流失流入江河污染地表水，且会渗入地下污染地下水。废水的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝工程废水事故排放的发生。一旦出现事故，应该立即将污水排入事故池。 防范措施及应急计划： ①废水治理措施应保证其去除效率，当发现去除效率下降时，尽快安排检修。 ②评价要求对污水处理设施定期维护，在污水处理系统出现事故或者清掏时，废水可以利用事故应急池来储存废水并进行处理，这样可以最大限度避免事故排放。 ③周围水井应半年取样检测一次，随时掌握水质情况，并作好应急监测的准备，一日发现水质出现异常时，停止饮用该地下水。 ④在厂区四周修建排水沟，尤其在雨季时，及时对厂区雨水进行导流，避免出现雨水冲刷，滑坡等现象，间接导致水污染等事故， 项目用水均为自来水，且当地居民均采用自来水供水。由于项目产生的废水有机物浓度高，若发生事故进行非正常排放会对周围水环境造成较大影响，本项目必须建设废水事故池，在事故发生时，首先应尽可能切断事故源，废水全部应急处理。根据项目的排污点位，本项目需在厂区污水处理系统旁设置1座污水应急池。按照一天的废水量（151.277m3/d），设置应急池容积为200m3，与污水处理站配套建设。为防止污染事故的发生，污水处理系统关键机电设备关键部位建议采用一用一备方式，厂区污水处理收集系统必须有相应备用阀门排放口切换引入污水应急池存放并对故障设置进行维修和启用备用设备等应急处理，待恢复正常后将应急池废水用泵抽送至厂区污水处理系统处理达标后排放。为了控制和减少事故情况下污染物从排水系统进入环境，任何风险事故情况下，废水必须处理达标后方可外排，切不可偷排或直排。企业需加强废水处理设施的管理和维护，制定环保设施运转管理程序和规范，定期对环保设施尤其是废水处理设备进行检查和维护，防患于未然。通过以上措施将有效的防止了废水事故排放对外环境水体的影响。事故池上方应加盖防雨淋，且防渗、防漏；贮存池、应急池高度应高于周围地平，并在四周设截水沟，防止径流雨水渗入；畜禽粪便的储存设施和场所以及污水处理装置全部应做防渗、防雨处理；同时也保证废水未经处理达标时不乱排。因此在采取上述措施之后，对水环境影响小。 5、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程中环境风险是可控的。 表48 项目环境风险简单分析内容表 环境风险潜势; 君山牲猪屠宰场迁建项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （/）县; （君山）区. 地理坐标; 经度; 112.97239E; 纬度; 29.453889N. 主要危险物质分布; 二氯异氰尿酸钠，年用量为0.72t，最大储存量为0.01t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 废水事故排放会污染周边土壤及地表水体。 - 危险物质泄漏，污染周边土壤及地表水体。. 风险防范措施要求; 加强工艺管理，严格控制工艺指标。 加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 2、应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故的发生，确保国家财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效地应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。 一般应急预案应包括以下内容，见表： 表49 一般应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备和器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划和救护、医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公共教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 结合项目特点，项目还存在一定环境风险问题，针对该问题环评要求： （1）在发生泄露、火灾、爆炸等事故状态下，应迅速撤离项目周边200米范围内的人群，制定好各类事故状态下的疏散方案和疏散路线。 （2）发生风险事故时，项目应立即停止运营，迅速消除风险事故。 （3）完善应急组织系统。 风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。本项目风险事故应急组织系统基本框架图如下图所示，项目应根据自身实际情况加以完善。 图6 风险事故应急组织系统基本框图 综上所述，项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后再运营，其上述风险事故隐患可降至可接受水平。 8、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，土壤导则4.2评价基本任务：其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此，本次环评不对土壤影响进行预测评价。 9、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目选址位于君山区陆城镇基隆村樟树组，符合生态保护红线空间管控要求。根据君山区生态保护红线区划范围图以及东洞庭湖国家级自然保护区区划图（详见附图5、附图6），本项目所属区域不涉及生态保护红线，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》及《湖南省“蓝天保卫战”实施方案(2018—2020年)》，君山区近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据环境质量状况中2019年环境空气质量现状可知，君山区环境空气质量正在逐步改善。 由第3章环境质量状况可知，本项目所在区域地表水、声环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目所在地环境质量状况良好，通过第七章预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）中的环境质量底线要求。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为屠宰项目，不涉及基本农田、土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 4、环境准入负面清单 本项目位于君山区岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村，属于牲畜屠宰项目，项目水型污染物总量控制指标如下：CODcr:3.33t/a，NH3-N:0.44t/a。项目生产废水经厂区内污水处理系统处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457）征求意见稿表2中三级标准；生产废水达君山区污水处理厂预处理中心进水水质标准后，排入君山区污水处理厂预处理中心处理后排入污水处理厂。项目废水不外排至河流，不阻断自然河道，不占用水域，也不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。符合区域发展和产业定位要求，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。 10、产业政策符合性分析 （1）产业政策符合性分析 经与发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》对照分析可知，本项目属于限制类十二、轻工-年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数名族地区除外），因此，可以确定本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类。 - 本项目的设置与城乡经济发展相适应，污染物排放达到环保部门排污许可条件，不污染环境，也不受环境污染，且注意节能改造，减少污染物排放。目前，该镇一直还没有一个正规合法的生猪定点屠宰企业。为考虑该片区生猪屠宰的需求和保障该片区群众吃上健康放心的猪肉，新建该屠宰点符合当地有关规划。生猪定点屠宰厂（场、点）布局方案由县（市、区）屠宰行业主管部门制定，报县（市、区）政府批准执行。根据《岳阳市君山区人民政府常务会议纪要》、《自然资源与规划局用地预审意见》以及《君山区新建生猪定点屠宰点初审表》、《建设项目选址申请表》（见附件4-附件8）君山区人民政府意见是同意选址的。 （2）与《生猪屠宰管理条例》、《湖南省生猪屠宰管理条例》的符合性分析 《生猪屠宰管理条例》第五条指出生猪定点屠宰厂（场）的设置规划需由省、自区、直辖市人民政府商务主管部门会同畜牧兽医主管部门、环境保护部门以及其他有关部门，按照合理布局、适当集中、有利流通、方便群众的原则，结合本地实际情况制订，报本级人民政府批准后实施。并且应当将生猪定点屠宰标志牌悬挂于厂（场）区的显著位置。同时指出生猪定点屠宰厂（场）应当具备下列条件： ①有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件； ②有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间以及生猪屠率设备和运载工具； ③有依法取得健康证明的居宰技术人员； ④有经考核合格的肉品品质检验人员； ⑤有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施： ⑥有病害生猪及生猪产品无害化处理设施； ⑦依法取得动物防疫条件合格证。 本项目将建设完善的屠宰设备，配备有检疫设施和人员，所聘用员工要求必须全部取得健康证，项目建成后生活水源将由君山区自来水供应，同时，本次评价将对本项目产生的三废及病死猪提出严格的处理措施和要求，故本项目与生猪屠宰管理条例相符。 根据《湖南省生猪屠宰管理条例》中第九条：新建生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点的选址，应当距离生活饮用水水源保护区和医院、学校等公共场所以及居民住宅区五百米以外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动。已建成的生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点不符合前款规定要求的，应当搬迁或者改造。 ① 本项目属于新建项目，经调查项目所在地500m范围内无医院、学校等公共场所。 ② 周边居民饮用水取自自来水，500m范围内无生活饮用水水源保护区。 ③ 关于500m范围内无居民住宅区。 本项目选址500m范围内无居民住宅区，项目500m区域内户零星房子主要为守田塔的房子，将进行拆除，项目距离最近的为东南侧678m的五星村，项目恶臭气体对居民影响甚微。因此，项目建设不会妨碍或者影响所在居民生活和公共场所的活动。同时，项目500m范围内禁止新建医院、学校、居民区等环境敏感点。 综上，本项目的选址符合《湖南省生猪屠宰管理条例》中要求。 （3）与《生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求》的符合性分析 本项目建设有标准化的屠宰间和卫生管理要求，根据《生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求》（SBT10396-2011），本项目为B级评定要求。但本项目新建后修建有污水处理站，有利于污水的集中处理，减小了对环境的污染，对环境有积极的正效益。因此，本项目的建设基本符合《生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求》（SBT10396-2011）要求。 （4）与《畜类屠宰加工通用技术条件》的符合性分析 根据《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）第5节要求，本项目屠宰场应具备以下条件：①车间应设置与屠宰量相适应隔离间、待宰间、急宰间、屠宰加工间、副产品整理间。②厂（场）内应分置非清洁区、半清洁区和清洁区。分设产品和人员出入口，同时要求原料、产品各行其道，不应交叉污染。③厂（场）内应配置与屠宰加工量相适应的同步检验装置。④屠宰厂（场）内应设置污水处理设施，污水排放应符合GB13457的规定。 本项目的建设与以上条件相吻合，因此本项目符合《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）的要求。 （5）与《动物防疫条件审查办法》(2010 年农业部令第 7 号)的符合性分析 根据《动物防疫条件审查办法》(2010 年农业部令第 7 号)第十一条的规定动物屠宰加工场所选址应当符合下列条件： (1) 距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场 500m 以上；距离种畜禽场 3000m 以上；距离动物诊疗场所 200m 以上； (2) 距离动物隔离场所、无害化处理场所 3000m 以上。 本项目周边 500m 范围内没有生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集 贸市场，3000m 范围内无种畜禽场，200m 范围内无动物诊疗场所；周边3000m 范围内没有动物隔离场所和无害化处理场所，项目病死猪送往君山区许市镇农业综合服务中心，距离本项目约20km。因此，本项目的选址符合《动物防疫条件审查办法》的要求 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合相关条件要求。 11. 项目选址可行性 本项目选址于君山区岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村，项目属于公共管理与公共服务用地，项目用地属于岳阳市2019年第二十六批次建设项目用地，已通过了岳阳市自然资源和规划局的用地预审（附件4），同时根据《岳阳市君山区人民政府常务会议纪要》（附件3）以及建设项目选址意见表中岳阳市自然资源和规划局君山区分局、岳阳市生态环境局君山区分局等同意该项目的选址及建设（附件5）以及君山区人民政府、君山区农村农业局、君山区动物卫生监督所同意建设的初审表（附件6）。本项目在此选址建设与当地发展规划无冲突，与周围环境是相容的，用地合法，项目选址可行。 13、平面布置合理性分析 根据项目的总平面图，本项目总图布置主要根据功能区进行分区布置，各功能区、装置之间设有通道，并与厂外道路相连，有利于原副材料及产品的运输、同时能够保证安全疏散及消防。充分考虑了厂区内供水、供电及其他公用工程供给条件，工艺流程顺畅，管线短捷。同时也考虑到了风向、通风、采光、施工、安装和检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。 本项目厂区内办公生活区与生产区分区布置，总出入口设置在项目南侧临路处，通过车辆消毒池和消毒间，进入长卸猪台，厂区南面靠近公路处设置大门，每天猪肉供应商收购的生猪车辆从入口送入厂区，将生猪赶入布置于厂区中部的待宰圈待宰，然后根据屠宰工序进入厂区中部布置的屠宰车间室进行宰杀、清理，检疫后由厂区的出口运出。污水处理设施布置在厂区北侧，处理生产废水的。办公生活区位于厂区西北面223米，进行完善定位和分区，结合场地内现有条件进行规划，使建筑组合呈现良好空间效果。两大生产中心成一体化生产线，工艺流程首尾相连，有效提高了生产效率；项目厂房布置与场地形状大致保持一致，有效地利用了项目场地，提高了环境协调性；项目待宰圈紧邻屠宰车间，缩短了屠宰时的搬运距离；待宰圈设置专业的卸猪区，且有专用的运输通道直通厂外，有效解决了厂区人流、物流分离得问题，缓解了厂区内的交通运输压力。 从环保角度分析，本项目为仅限于本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰场点。参照《生猪定点屠宰厂（场）资质等级要求》（SB/T10396-2011）中A级生猪定点屠宰场资质等级要求中厂区建设要求：厂区划分为生产区和非生产区，生产区布局满足生产工艺流程和卫生要求。办公车间不应该设置在固废暂存间的下风向，污水处理设施位于厂区北部，屠宰区位于中部、待宰圈位于紧挨屠宰车间。 总体而言，本项目厂区平面布置考虑了建、构筑物布置紧凑性、当地气候条件、节能等因素，功能分区合理，厂区整齐美观，总图布置合理，利于安全生产、便于管理。总平面布置图见附图2。 14、环境管理 1、 环境管理 （1）环境管理建议 根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施防止生产建设或其它活动中产生的污染危害及对生态环境的破坏。本项目营运期，有废气、废水、固体废物、噪声产生，必须加强环境管理，建议该项目在物业管理机构中设置环保专职人员，具体负责该项目的环境管理工作，其主要职责是： A 贯彻执行环境保护法规和标准； B 组织制定本单位的环保规章制度，并监督执行； C 施工期期间，业主应与建设施工单位签定环保责任合同，由施工单位负责场地的环境管理，并接受当地环保部门监督、管理； D 开展环境保护教育和培训，增强物业管理人员的环保意识； E 保证各环境保护治理设施的正常运行，并负责污染事故的应急处理； F 建立环境保护档案数据； G 接受环保部门指导工作和监督、管理。 （2）营运期环境管理计划 ①设立环境管理机构，配备专职环保管理人员，建立健全的环境管理制度。 ②做好环保设施的管理和维护工作，定期检查各设备运行情况，确保设备正常运行，确保污染物达标排放，杜绝污染事故发生。 ③制定运营期的环境监测计划，定期对污染物排放情况进行监测，并做好监测报告的存档备查工作，监测发现问题应立即整改。 ④专门建立环保档案，重点做好废水、废气、固体废物的统计工作，编制环境保护统计报表，定期向环保行政主管部门报送污染物排放相关材料（监测报告、污染物统计报表等）。 ⑤做好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。 2、环境监测 本项目环境监测主要是对污染源和厂区的环境质量进行在线和定期监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本项目地污染动态和区域环境质量变化情况。本项目环境监测计划建议按表36执行。 表50 项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污 染 源 监 测; 废气; 厂区内恶臭排气筒（有组织）; 氨、硫化氢; 1年四次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准. 废水; 厂区总排口; 流量、pH、SS、COD、NH3-N、石油类、BOD; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。. 噪声; 距厂界周围一米，东南西北四个方向各一点; 噪声dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 排污口; 排污口规范化应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）环监{1996}（470号）》. 13、总量控制 根据《湖南省环境保护“十三五”规划》中提出：总量控制指标为氮氧化物、氨氮、二氧化硫、化学需氧量和挥发性有机污染物。 本项目生产废水经厂区内废水处理系统处理后达到《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457征求意见稿表2中间接排放标准；生产废水达君山区污水处理厂预处理中心进水水质标准后，排入君山区污水处理厂预处理中心处理后排入污水处理厂。 本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，项目废水经君山区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准限值后外排至长江。经核算，本项目水型污染物排放总量为：COD3.33t/a、氨氮0.44t/a。需进行总量购买。 14、环保投资和竣工环保验收清单 （1）项目环保投资 为确保本项目的生产建设不致对周围环境造成不良影响，必须按照有关规定和本环评要求，新建环境保护设施。本项目总投资1000万元，其中环保投资估算约78.8万元，占总投资的7.88%。各环保设施组成及投资估算详见表51。 表51 环保设施组成及投资估算表 项目; 内容; 投资（万元）. 废水治理; 施工期; 沉淀池; 0.2. 营运期; 生产废水经格栅-隔油池-气浮池- 生物接触氧化池-消毒处理工艺+君山区污水厂处理 厂区四周设置雨水截水沟; 50. 污水管道; 0.5. 消毒池; 0.5. 待宰间、屠宰车间、固体废物暂存间及污水处理系统的地面防渗、防漏，四周设置雨水截水沟及雨污管网; 2.0. 废气治理; 施工期; 道路硬化、防尘垫、密闭施工; 0.4. 营运期; 车间安装排气扇加强通风、勤清洗、加强管理、干清分离、及时清理，安装集气罩、并在排气系统中安装除臭剂、使用消毒剂消毒等; 5. 生物除臭装置+15的排气筒; 5.0. 噪声治理; 营运期; 待宰间及屠宰车间安装隔音门窗，设备均安装减震基座; 2.0. 固废治理; 施工期; 建筑垃圾、土石方暂存及清运; 0.1. 营运期; 危废暂存间（104m2）、固废暂存间; 0.5. 设置垃圾桶，集中收集，运至垃圾收集点; 0.1. 不合格猪、不合格胴体; 5. 风险防范措施; 用于应急处置; 消防器材（干粉灭火器、泡沫灭火器等）; 1.5. 事故应急池（150m3）; 2.0. 雨水、废水排污口规范化建设; 1.0. 合计; 78.8. （2）项目竣工环保验收计划 项目竣工环保验收计划如下表。 表52 项目竣工环保验收一览表 - 验收目标项目名称; - 验收因子; - 验收标准; - 三同时竣工验收项目. - 废水; - 生产废水; - COD、BOD5、SS等; - 《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457征求意见稿表2中间接排放标准; - COD、BOD、粪大肠菌群、氨氮、SS，“格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化池-消毒处理工艺”. 恶臭; - 待宰间、屠宰间 - 污水处理站; - 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界标准值新扩改建的二级标准。; - 生物除臭装置+15m的排气筒. - 噪声; - 设备噪声; - 噪声; - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准; - 墙体隔声、设备减震、选用低噪声设备. - 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; - 危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2001; 环卫部门统一收集处理. 屠宰车间; 猪、鸡、鸭粪便; - 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单; 资源化利用. 猪、鸡、鸭血; 外售处理. 猪毛、鸡、鸭毛; 外售处理. 肠胃废弃物; 资源化利用. 不合格胴体; - 危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2001; 运往君山区畜禽无害化处理厂处理. 不合格猪. 废气处理; 废活性炭; - 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单; 环卫部门统一收集处理. 污水处理站; 处理污泥; 环卫部门统一收集处理.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 待宰间、屠宰间、污水处理站 | 恶臭 | - 生物除臭装置+15m排气筒 | （GB14554-93）中的恶臭污染物厂界标准值新扩改建的二级标准 |
| 水污染物 | 生产废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | “格栅-隔油池-气浮池-生物接触氧化池-消毒处理工艺 | 《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457征求意见稿表2中间接排放标准排入君山污水处理厂预处理中心 |
| 固体 废弃物 | 生产车间 | 猪、鸡鸭粪便 | 资源化利用 | 100%处置 |
|  |  | 猪毛、鸡鸭毛 | 外售处理 |  |
|  |  | 肠胃废弃物 | 资源化利用 |  |
|  |  | 不合格胴体 | 设置临时收集点，运往君山区畜禽无害化处理厂处理 |  |
|  |  | 不合格猪 |  |  |
|  | 办公生活区 | 废活性炭 | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  |  | 处理污泥 | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪声 | 对噪声设备分别采取隔声、消声措施，对厂房进行吸声处理等，实现厂界达标 。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目绿化采用乔、灌、草相结合，提高绿化面积，既可美化厂区环境，而且对生态有一定的恢复作用；另外绿化还可以吸尘、抑尘、降噪作用，有利于厂区污染物的达标排放。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：君山区君山牲猪屠宰场迁建项目 项目单位：岳阳市君山区城市建设投资有限公司 项目位置：岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村 占地面积：5329.64m2 项目性质：新建（迁建） 项目建设内容：年屠宰生猪6万头、鸡鸭30万只。 总投资1000万元，其中环保投资81.8万元。 2、环境质量现状 （1）环境空气 本次环评环境空气质量现状调查引用君山区常规监测点数据（监测因子：SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3）。监测结果：2019 年项目评价范围基本污染物 SO2、NO2、CO 和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10和 PM2.5超过《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 监测数据表明，项目拟建项目厂址中心处及拟建项目所在地NH3、H2S均能够满足《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”。 （2）地表水环境 长江监测期间指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水环境质量良好。 沟渠监测期间指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水环境质量良好。 （3）声环境 项目监测点声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量良好。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响分析结论 项目施工期会产生少量的施工扬尘，建设单位加强管理，不会对外环境造成明显影响。项目噪声主要是施工作业产生施工噪声，施工单位必须加强措施对安装工序进行合理安排，禁止夜间施工，噪声对周边环境的影响很小。施工废水设置沉淀池，用于场地内抑尘，不外排，对地表水环境影响小。施工期间产生建筑垃圾运送至指定堆土场，生活垃圾交由环卫部门处理，固体废物都能得多妥善处置。 因此，工程建设过程中，对周围环境有一定影响，在采取有效措施后，不会对周围环境产生大的影响。随着施工期的结束，这些影响也就结束。 （2）运营期环境影响评价结论 ①水环境影响结论 生产废水经厂区自建污水处理站处理达到《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457征求意见稿表2中间接排放标准要求，然后通过污水管网排入君山污水处理厂预处理中心处理后排入污水处理厂，由于项目能够实现达标排放，因此对本项目周边水环境影响较小。 ②大气环境影响结论 本项目营运期废气主要恶臭。恶臭采取生物除臭处理设施处理通过15m高排气筒排放；能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界标准值新扩改建的二级标准。 ③声环境影响结论 本项目噪声主要来自机械设备运行期间产生噪声，产生噪声的设备主要为来自各种泵类、风机、屠宰生产线及猪叫声等，噪声值约85～100dB（A）。运行时产生的噪声，可采取适当的减振措施来降噪。应采取一定的降噪措施来消除影响。 为最大限度减少噪声对环境的影响，应采取污染防治措施为： ①合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减； ②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ③高噪声的设备布置在车间内，生产车间墙体必须为实体墙，并设置隔声门窗，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ⑤禁止夜间进行高噪声的生产活动，以减少对周围环境的影响； ⑥在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 ⑦项目周边敏感点主要位于项目西侧侧，在西方加强项目绿化，高噪声设备尽量位于项目东北侧，同时采取降噪措施。 通过采取以上降噪措施后，本项目噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 ④固体废弃物环境影响结论 项目在运营过程中产生的固体废弃物主要为猪粪、鸡粪、鸭粪、鸡血、鸭血、猪血、猪毛、肠胃残留物、不合格胴体、检验不合格猪及病死猪、污水处理设施产生的污泥和生活垃圾、废活性炭等，评价要求项目所产生的固体废物要求做到“日产日清”，对于不能及时清运的要求集中放置于临时堆放点，并采取相应的管理措施。病死猪和不合格产品运往君山区县病死禽畜无害化处理中心处理。因此项目产生的固体废弃物按照评价要求的措施对固体废物进行处置之后能得到较好的收容处置，在落实本环评提出的措施后，不会对周边环境产生明显影响。 通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。 三、综合评价结论及建议 1、结论 本项目符合相关产业政策，项目贯彻了“清洁生产、达标排放”的原则，拟采取的污染防治措施经济技术可行，措施有效；项目选址合理，无明显环境制约因素。因此，只要本项目完全落实各项污染治理措施，确保全部污染物达标排放 ，从环境保护角度分析，本项目在此进行建设是可行的。 2、建议： 1、健康的生猪、鸡鸭由于运输途中的劳累，可能出现病猪、病鸡鸭情况（尽管几率不大），对病猪、病鸡鸭应按相关部门要求处理。 2、为减少待宰间内生猪、鸡鸭发生突发性、传染性疫病的可能，以及待宰间内出现生猪大批发病、死亡等事故，建议采取以下措施： （1）在外地收购生猪前，详细了解当地的疫情，杜绝从疫情区购入生猪； （2）该项目在检出患有《中华人民共和国进境动物一、二类传染病、寄生虫病名录》中规定的疫情的生猪时，应采取如下措施： ①应及时向农业、检疫、环保、卫生防疫等有关部门上报； ②不能以直接填埋的方式处置死猪，应进行无害化焚烧处理。 3、为确保污水处理设施正常运行，必须采取雨污分流，杜绝雨水流入污水处理站。 4、对于难于收集的逸散性恶臭气体，采用喷洒除臭剂，与逸散在空气中的H2S、NH3等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。 5、加强厂区周围绿化，以减少外界对屠宰场待宰间生猪的干扰。 6、环评提出的环保投资金额要保证。通过工程设计的逐步深入，进一步合理计算工厂各项环保措施所需经费。公司环保经费要打足，按照设计和建设的要求，环保投资要专款专用，按时到位。 7、公司应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、县环保主管部门对公司环保工作的监督指导。