建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：湖南东起生物质多联产综合利用项目

（年产6万吨生物质颗粒）

建设单位（盖章）：湖南东起生物质能源有限公司

编制日期：2020年11月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	32

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

九、结论与建议	58

附件：

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  国土使用证

附件4  厂房租赁合同

附件5  监测报告及质量保证单

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  环境现状监测点位布点图

附图3  项目主要环境保护目标图

附图4  项目雨水排放路径图

附件5  项目平面布置图

附图6  岳阳市生态红线范围图

附图7  东洞庭湖自然保护区范围图

附图8  项目周边现状

附表：

1.自查表

2.建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南东起生物质多联产综合利用项目（年产6万吨生物质颗粒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南东起生物质能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 汪汝娟 |  |  |  |  | 联系人 |  | 马委元 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17357358377 |  |  | 传真 |  | — |  | 邮政编码 | 414018 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门 | — |  |  |  |  | 批准文号 |  | — |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及 代 码 |  | C2542 生物质致密成型燃料加工 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 80000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 1000 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 40 |  | 环保投资占总投资比例(％) |  |  | 2 |
| 评价经费(万元) |  | — |  |  | 投产日期 |  | 2021年7月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 我国的能源结构一直以煤炭为主，消费的能源中煤炭占了70％，煤炭是我国的主要燃料。由于煤炭的大量直接燃烧，燃煤质量差，燃烧效率低，加重了“煤烟型污染”，使空气质量变的更差。生物质能仅次于煤炭、石油和天然气，居于世界能源消费总量第4位。据专家预测，生物质能极有可能成为未来可持续能源系统的重要组成部分，到下世纪中叶，采用新技术生产的各种生物质替代燃料将占全球总燃料消耗的40%以上。由于生物质替代燃料具有污染小、可再生等显著特点，因此日益受到各国的重视。随着我国经济的不断发展，能源短缺问题显得日益严重，为了解决能源危机、减轻环境污染、保护生态环境，开发利用生物质能显得尤为重要。 能源问题是影响社会经济发展的决定性因素之一，解决能源问题就解决了经济发展的动力问题。我国的常规能源供应紧张已严重影响了社会经济的快速发展，而且化石能源大规模的集中使用，释放出大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等物质，给人类的生存环境造成了危害。 我国是农业大国，生物质资源非常丰富，具有开发利用生物质能源的良好条件。特别是在我国石油、天然气等石化能源十分短缺的情况下，开发利用生物质能源对维护我国能源安全、优化能源结构、缓解我国能源紧张的矛盾、促进农村和农业发展、解决“三农”问题、建设社会主义新农村、实现农业经济的可持续发展都具有十分重要的意义。此外，加大生物质能源的开发利用，对于提高能源利用率、减少温室气体的排放以及保护生态环境都具有重要意义。 鉴于生物质颗粒具有广泛的用途，生产项目前景非常广阔，湖南东起生物质能源有限公司租赁了湖南井田人纸业有限公司位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号的120亩场地进行生物质颗粒料的生产工作，预计年产生物质颗粒6万吨。本项目的主体工程是租赁1栋3跨的钢结构的生产车间（占地面积为2700平方米，该车间已经建成，本次环评需要对其进行修缮和设备安装）、本项目的辅助工程是20000平方米的露天原料堆场（已规划建成），另公用工程均依托现有场地内的工程，其他场地内闲置的生产车间作为建设单位的发展备用车间，本项目不包含在内。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，湖南东起生物质能源有限公司委托湖南煜泰环保科技有限公司对“湖南东起生物质多联产综合利用项目（年产6万吨生物质颗粒）”进行环境影响评价工作。项目属于“三十、废弃资源综合利用业”中“86、废旧资源(含生物质)加工、再生利用”的项目中的其他类别，编制环境影响评价报告表。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 2、项目概况 2.1建设内容 （1）项目名称：湖南东起生物质多联产综合利用项目（年产6万吨生物质颗粒） （2）建设单位：湖南东起生物质能源有限公司 （3）建设地点：湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号 （4）项目性质：新建 （5）项目总占地面积：120亩，总占地面积80000m2，其中生产车间建筑面积为2700m2，露天原料堆场占地面积为20000m2。 （6）项目总投资：2000万元，其中环保投资40万元，占总投资的2% （7）工程内容及规模：年产6万吨生物质颗粒 本项目的主要建设内容为：主要建设内容租赁厂房、办公区、仓库及配套设施，主要从事生物质颗粒的生产及销售。 表1-1 工程组成一览表 工程名称; 建设项目; 规模. 主体工程; 生产车间; 1栋1F，总建筑面积为2700m2； 依托租用场地已有建筑物进行改造； 钢结构，利用现有（租赁）的3连跨厂房，每跨厂房长50m，宽18m。第一跨布置旋切和粉碎工段，第二跨布置烘干炉和压块机，第三跨布置颗粒机及成品堆场。. 辅助工程; 成品仓库; 1栋1F，总建筑面积为800m2，依托租用场地已有建筑物进行改造. 原料堆场; 为露天堆场，占地面积为20000 m2，原料堆场四周设置收集沟收集原料堆放废水. 办公楼; 依托租用场地已有建筑物进行改造； 1栋2F，总建筑面积为500m2，砖混结构，主要用于办公. 公用工程; 供水; 自来水. 排水系统; 本项目排水系统依托租赁场地已经的工程，实行污雨分流措施； 物料自带水经一体化处理设备处理达标后排入乡镇污水管网排入钱粮湖污水处理厂；生活废水经过化粪池处理后排入乡镇污水管网进入钱粮湖污水处理厂； 雨水沿厂界周边修建雨水截排水沟，经过收集后的雨水则排入厂区外西侧的雨水排水沟渠。. 供电; 市政电站统一供电提供，380/220V，厂区建设配电房（15m2）. 道路; 包括场区道路、人行道及消防通道. 消防; 配备灭火器材. 环保工程; 废水处理设施; 雨污分流系统、生活污水经化粪池处理后排入乡镇污水管网进入钱粮湖污水处理厂，物料自带水经一体化处理设备处理达标后排入乡镇污水管网排入钱粮湖污水处理厂。. 废气处理设施; ①破碎粉尘：布袋除尘器处理+15m高的排气筒排放（P1） ②烘干废气：布袋除尘器处理+15m高的排气筒排放（P2） ③造粒废气：水膜除尘器处理+15m高的排气筒排放（P2）. 噪声处理设施; 隔声、减震垫、消声等措施. 固废处理设施; ①生活垃圾：经垃圾桶（若干）收集后交由环卫部门处理处置； ②一般固废暂存间：建1个10m2的一般固废暂存间，综合处理处置； ③危险废物暂存间：建设1个5m2的危险废物暂存间，收集后的危险废物集中收集暂存，交由有资质的单位处理处置。. 2.2生产内容及规模 本项目产品规模具体情况详见下表。 表1-2 项目生产内容、规模一览表 产品名称; 单位; 数量; 规格. 生物质颗粒; 万吨/年; 6; /. 2.3项目原、辅材料消耗情况 本项目主要原材料为新鲜芦苇，均由供应商的汽车运至本厂，生产中所用能源主要为水、电，详细情况见下表。 表1-3 项目主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 年耗量; 最大贮存量; 来源及运输. 1; 芦苇; 72900t/a; 10000t; 购买洞庭湖周边的芦竹作为原料。进厂区堆场堆放的芦竹含水分约30%。生产需用时，从堆场取料运至车间。按照颗粒车间产品量60000t/a(含水15%)设计，需要进厂原料（含水30%）量72900t/a，折合新鲜芦竹（含水50%）量102000t/a，企业不进行收割. 2; 生物质; 2400t/a; /; 自产. 3; 润滑油; 0.5t/a; 0.2t; 外购. 4; 水; 3075t/a; /; 自来水. 5; 电; 80万kW.h/a; /; 市政供电. 2.4项目主要生产及辅助设备 本项目主要生产及辅助设备见下表。 表1-4 项目主要生产及辅助设备设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 单台功率kw; 台数. 一、; 旋切工段. 1; 旋切机; XQJ-3000; 90×2+3; 2. 2; 皮带机1; P80B; 3; 2. 二; 粉碎工段. 3; 皮带机2; P80B; 3; 2. 4; 粉碎机; F65*100; 75×2; 2. 5; 双沙克龙、风机; 9-26; 30; 2. 6; 闭风器; BF100; 3; 2. 7; 布袋除尘器1; 2. 8; 皮带机3; P80B; 3; 2. 四、; 烘干工段. 9; 皮带机4; P60B; 2.2; 1. 10; 热风炉、风机; 4-72-6 BHL-Z; 4; 1. 11; U型螺旋输送机; LS300; 3; 1. 12; 滚筒式烘干机; ￠1.8×18; 18.5; 1. 13; 沙克龙; 1. 14; 闭风器; BF100; 3; 1. 15; 闭风器; BF12; 2.2; 1. 16; 风机; LTL; 37; 1. 17; 水膜除尘器; /; /; 1. 18; 皮带机5; P60B; 2.2; 1. 五、; 制粒工段. 19; 中间料仓; 10m3; 1. 20; 皮带机6; P80B; 3; 2. 21; 立式环模制粒机; 220+3+0.55+1.1; 2. 22; 风机; 4-72-3; 2.2; 2. 23; 沙克龙; CD800; 2. 24; 布袋除尘器2; 2. 25; 皮带机7; P60; 2.2; 1. 六、; 压块工段. 26; 进料皮带; P80B; 3; 1. 27; 压块机; YJ3500; 110+37+3; 1. 28; 出料皮带; P80; 3; 1. 七、; 冷却工段. 29; 大倾角皮带机; P80-6.2; 4; 1. 30; 逆流式冷却机; 冷却机10; 1.1; 1. 31; 闭风器（上）; 3; 1. 32; 沙克龙; 1. 33; 闭风器（下）; 2.2; 1. 34; 风机; 9-26-6.; 37; 1. 35; 振动筛; ZDS220; 1.5; 1. 八、; 包装工段. 36; 大倾角皮带机; P60; 3; 1. 37; 成品仓; CPC8; 1. 38; 包装称; BZJ50; 0.37+0.37; 2. 3、公用工程 3.1给排水 （1）给水 本项目厂区用水来源于市政供水。 本项目营运期总用水量为3075m3∕a，主要包括生产过程中冷却水、员生活用水、绿化用水等，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）及类比，项目营运期具体用水情况见下表： 表1-5 项目营运期给水测算表 序号; 用水名称; 用水定额; 用水 单位数; 使用 时间 （天）; 用水量; 排水量. 日用水量m3/d; 年用水量 m3/a; 年排水量m3/a. 1; 员工生活用水; 150L/cap·d; 45人; 300; 6.75; 2025; 1620. 2; 冷却水; 1.5m3/d; /; 300; 1.5; 450; 0. 3; 物料自带水; /; /; /; /; /; 2187. 4; 绿化用水; 60L/m2·月; 1000m2; 9月; 2; 600; 0. 合计; 10.25; 3075; 3807. （2）排水 本项目采用雨污分流排水体制，排水系统分为室内、室外排水系统和雨水集排系统。室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外。 本项目冷却水经冷却后循环使用，不外排，营运期废水主要为生活污水及物料自带水，生活污水产生量按照用水量的80%计算，为1620m3/a（5.4m3/d），项目生活污水经化粪池处理后排入乡镇污水管网进入钱粮湖污水处理厂，物料自带水经一体化处理设备处理达标后排入乡镇污水管网排入钱粮湖污水处理厂。 3.2供电 本厂区供电由市政电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 3.5劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为45人，每天工作24小时，年工300天，员工均在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目是租赁湖南井田人纸业有限公司的闲置厂房进行生产，湖南井田人纸业有限公司是于2004年03月05日成立，公司经营范围包括：卫生纸、拷贝纸、有光纸、挂面纸、灰板纸、瓦楞纸、箱板纸的制造及销售，2018年由于湖南井田人纸业有限公司发展等原因，不在湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号进行生产，同时拆除了各生产设备和设施，2020年中旬，湖南东起生物质能源有限公司决定租赁其闲置的生产厂区进行生产，通过现场勘察发现，湖南井田人纸业有限公司的闲置厂房内未发现与项目有关原有污染情况和区域环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 岳阳市位于湖南省东北部，地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。现辖2个县级市、4个县、3个城市区和岳阳经济技术开发区、南湖风景区、屈原管理区。全市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。土地总面积15087平方公里，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845平方公里，其中市区建成区面积78平方公里。 君山区地处湖南省北部，岳阳市西部，北依长江，南绕洞庭，通过宏伟的洞庭湖大桥与岳阳楼区相连。全境东西长50.5km，南北宽37.5km，地理位置介于北纬29°18′59″至29°38′43″和东经112°37′26″至113°08′34″之间。区政府机关驻地柳林州镇，东距岳阳楼区15.0km，西距华容50.0km，距省会长沙约160.0km。 湖南东起生物质能源有限公司位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号。项目地理坐标为东经112.673992、北纬29.447525。 2、地形地貌 （1）地形、地貌 项目区地处洞庭湖平原的南端向湘中丘陵盆地过渡地带，地域呈东西向长条形状，地貌类型为河湖冲积平原。 （2）地质 区内主要分布第四系河湖相冲湖积堆积地层和人工堆积层，地层岩性由老至新分述如下： 1）第四系中新统（Q2al）冲积堆积：为粘土，黄褐色，硬塑状，局部可塑状，无摇震反应，稍有光泽，干强度中等，中等韧性，区域厚度大于10.0m，主要分布于料场周边农田、湖基区。 2）第四系全新统（Q4al+l）冲湖积堆积：淤泥，呈灰色、灰黑色，主要分布于方台湖内和水塘内，厚度0.6~2.0m。 3）第四系人工堆积（Qs）：灰褐色、黄褐色，成分复杂，主要为粉质粘土，网纹状。部分杂填土，结构松散，可塑状态。厚度0.6~1.6m，主要分布在防洪一线大堤、道路及房屋基础。 （3）水文地质 工程区地下水主要为松散层孔隙水，一般为孔隙潜水，局部存在上层滞水。孔隙潜水主要接收大气降水补给，随季节变化而变化，向周边的内湖排泄，本次勘察未见地下水。 （4）地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录A《中国地震动峰值加速度区划图》及附录B《中国地震动加速度反应谱特征周期区划图》，本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度为Ⅵ度。 3、气候气象 项目所在地处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过度性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均相对湿度79%，多年平均降水量为1417mm，降雨呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70％～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm，10年一遇最大1小时暴雨强度为62.05mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3℃，极端最低气温为-11.8℃。城区年平均气温偏高，为16.8℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.8m/s。 项目地处亚热带湿润性季风气候区，气候温暖、湿润，雨量充沛，四季分明，严寒期短，无霜期长。流域内无气象观测站，临近区域岳阳市内设有岳阳市气象站，岳阳市气象站属于国家基本站点。根据岳阳气象站1952-2012年实测气象资料，工程区多年平均气温17.2℃，历年极端最高气温39.3℃（1971.7.21），极端最低气温-11.8℃（1956.1.23），多年平均降雨量1352mm，历年最大降雨量2337mm（1954年），多年平均蒸发量1446.6mm，多年平均风速2.8m/s，多年平均最大风速15.0m/s，历年极端最大风速28.0m/s（1965.7.21），年无霜期281天，多年平均日照时数1730小时，各主要特征值见下表。 表2-1 气象特征表 项目; 单位; 数值; 备注. 平均气温; ℃; 17.2. 历年极端最高气温; ℃; 39.3; 1971年7月21日. 历年极端最低气温; ℃; -11.8; 1956年1月23日. 多年平均降雨量; mm; 1352. 历年最大降雨量; mm; 2337; 1954年. 多年平均降雨天数; d; 147. 多年平均蒸发量; mm; 1446.4. 多年平均风速; m/s; 2.8. 多年平均最大风速; m/s; 15. 历年极端最大风速; m/s; 28; 1965年7月21日. 年无霜期; d; 281. 年日照; h; 1730. 4、水文 （1）河流 长江湖南段多年平均流量11500m3/s，相应径流量3617亿m3，71.9%的径流分布在汛期5～10月，7 月份径流量最大，为589 亿m3，占年径流量的16.3%，2 月份径流量最小，为132 亿m3，仅占年径流量的3.7%。 华洪运河是1958年作为围垦钱粮湖农场工程的组成部分，为了使华容县三封寺和君山许市等乡镇的山洪不入钱粮湖农场境内，从潘家渡排入华容河而兴建的一条兼顾撇洪、调洪和灌溉的运河。华洪运河开挖后，1962年2月原省水电厅对华洪运河重新进行了规划：扩运河以利通航、撇洪，建洪水港闸以泄洪，兴尺八咀闸以防洪和分区排涝，筑肖家挡溢流堰以“免除华容县三封、胜峰两乡镇与岳阳许市、黄金两乡在30.0m高程（吴淞高程）以上田亩的渍灾”，并于当年年底付诸实施。以后陆续兴建了团结闸、友谊渠堤、友谊闸、许市泵站、尺八咀倒虹吸管和肖家挡溢流堰等水利工程。现华洪运河全长共32.00km，以尺八咀闸为界分为东北运河和西南运河，其中尺八咀闸东北（简称东北运河）长16.54km，尺八咀闸西南（简称西南运河）长15.46km。沿河流经华容县的东山镇、三封寺镇和君山区的采桑湖、许市、广兴洲三镇及岳阳建新农场共五镇一场，86个村，15个居委会。运河西北侧为桃花山脉，沿河道方向自东北至西南还有狮子山、云雾山、香炉山相连，山腰林场密布，溪流条条，山脚梯田层层，湖泊诸多，运河则串诸多湖泊为一体，汇数百山溪为一流。流域内有32个小型水库、24个湖泊和24个山塘。 （2）湖泊 东洞庭湖，位于长江中游荆江江段南侧，介于北纬28°59″至29°38″，东经112°43″至113°15″之间，濒靠湘北历史文化名城---岳阳市，全区总面积19万hm²（公顷）。东洞庭湖国家级自然保护区是“国际湿地公约”收录的由中国政府指定的21个国际重要湿地自然保护区之一，主要保护洞庭湖湿地生态和生物资源。 该区域地处亚热带湿润气候区，日照充足，雨量充沛，年均气温17C°，降水量1200至1300毫升，无霜期285天。东洞庭湖独特的生态环境孕育了得天独厚的自然资源，物种具有古老独特、珍稀度高的特征。洞庭湖作为长江中下游地区仅存的两个自然通江湖泊之一，在调节长江洪水径流、保护物种基因或生物多样性方面发挥着极其重要的作用。 5、土壤、植被 项目所在地四周植被覆盖率不高，主要以人工种植的果树为主。因项目区附近人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。根据调查，本项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 6、湖南东洞庭湖国家级自然保护区 （1）基本情况 湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′-113°14′，北纬29°00′-29°38′之间。总面积157628公顷（调整后），主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。 东洞庭湖独特的生态环境孕育了丰富自然资源，根据湖南东洞庭湖国家级自然保护区前期综合科学考察报告（1993年）、湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区调整综合科学考察报告（国家林业局中南林业调查规划设计院，2013.12）与多年来专家学者的实地调查研究，湖南东洞庭湖自然保护区共有野生脊椎动物5纲36目101科410种。其中，鱼纲7目19科90种；两栖纲2目5科11种；爬行纲3目8科25种；鸟纲17目55科251种；哺乳纲7目14科33种。 东洞庭湖既是我国湿地水禽的重要越冬地，也是重要繁殖地、停歇地。栖息的雁鸭类、鸻鹬类等水鸟达数十万羽。在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚——澳大利亚涉禽迁徙网络等区域物种保护网络中具有十分重要的地位。全球濒危物种小白额雁占全球越冬种群的70%以上，栖息着中国唯一的自然野化麋鹿种群。被誉为“世界巨大基因宝库”、“拯救世界频危物种的希望地”和“人与自然和谐共处的典范”。 （2）保护区类型 湖南东洞庭湖国家级自然保护区境内湿地生态环境保存完好，珍稀濒危水禽种类、数量丰富，为迁徙水禽特别重要的越冬地和栖息地，并具有良好的自然属性。根据《自然保护区类型与级别区份原则》（GB/T14529-93），该保护区类别为自然生态系统类、内陆湿地和水域生态系统类型的国家级自然保护区。 （3） 功能区划 调整后，东洞庭湖国家级自然保护区功能区划分情况为： ① 核心区。湿地生态系统完整，生物资源丰富，白鹤、黑鹤、东方白鹤、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段，面积33286.2hm2。 ② 缓冲区。核心区外围所有东洞庭湖区域，面积32369.8hm2。 ③ 实验区。保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括团湖、南湖等在内的湖泊、库塘、农业等用地，面积91972hm2。 （4） 主要保护对象 自然保护区的主要保护对象为： ①主要保护金荞麦（Fagopyrum dibotrys）、野大豆（Glycine soja）、中华结缕草（Zoysia sinica ）等国家重点保护野生植物； ②鱼类资源：中华鲟(Acipenser )、白鲟（Psephurus gladius）、胭脂（Myxocyprinus asiaticus）等珍稀鱼类； ③两栖动物：虎纹蛙（Rana rugulosa）等国家保护动物； ④鸟类：东方白鹤（Ciconiac）、黑鹤（Ciconiac nigra）、中华秋沙鸭（Mergus squamatus）、白尾海雕（Haliaeetus albicilla）、白鹤（Grusg leucogeranus）、白头鹤（Grusgmonacha）、大鸨（Otis tarda dybowskjjs）等国家保护动物； ⑤哺乳动物：江豚（Lipotes vexijjifer）、麋鹿（Elaphurus davidianus）等国家保护动物。 ⑥湿地生态系统和生物多样性。 ⑦自然生态环境和自然资源。 ⑧自然和人文景观。 ⑨越冬湿地鸟类及其栖息地。 （5）湖南东洞庭湖湿地概况 东洞庭湖湖泊湿地总面积190000hm2，岳阳市东洞庭湖湿地与东洞庭湖湿地属于同一个湿地，主管部门、面积、范围等均相同。主要保护对象是越冬湿地鸟类及其栖息地。 东洞庭湖湿地在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络等国际区域性物种保护网络中具有十分重要的地位。每年10月至次年3月，有217种鸟类共1000万只候鸟在这里越冬。白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等国家Ⅰ级、Ⅱ级保护动物在东洞庭湖随处可见，很受国际关注，而且很多已经宣布为濒危的鸟类如白头鹤、大鸨、鸿雁、小额雁、青头潜鸭等在东洞庭湖也不难见到。东洞庭湖湿地边界范围与东洞庭湖国家自然保护区边界范围相同。 东洞庭湖湿地在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络等国际区域性物种保护网络中具有十分重要的地位。每年10月至次年3月，有217种鸟类共1000万只候鸟在这里越冬。白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等国家Ⅰ级、Ⅱ级保护动物在东洞庭湖随处可见，很受国际关注，而且很多已经宣布为濒危的鸟类如白头鹤、大鸨、鸿雁、小额雁、青头潜鸭等在东洞庭湖也不难见到，上述越冬鸟类的栖息地分布整个东洞庭湖湿地范围内。 本项目不位于东洞庭湖湖泊国际要湿地范围内。 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-2。 表2-2 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能区类别及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 3; 水环境功能区; 华容河; 渔业用水; III类. 东洞庭湖; 自然保护区; III类. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理站集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）常规监测因子数据的引用 根据 2020年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 2020年1-12月君山区国控点环境空气污染物浓度现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.29; 不达标. PM10; 54; 70; 77.14; 达标. SO2; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 20; 40; 50.00; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 144; 160; 90.00; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条―城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。君山区PM 2.5平均浓度值为40ug/m3 ，超过标准值，故本项目所在区域 2020年为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，要求到2020年岳阳市PM 2.5平均浓度值下降到41ug/m3 以下，君山区在根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的安排下，实际的PM 2.5平均浓度值达到了41ug/m3 以下，因此，2020年年度空气质量可以达到湖南省污染防治计划对岳阳市大气污染防治要求，环境空气质量呈现持续好转趋势。 造成超标原因可能是： ①近年来城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 （2）补充监测 本项目对建设单位场地周边的特征污染因子TSP的现状环境质量进行补充监测，监测委托湖南中骏高新科技股份有限公司进行，监测时间为2020年11月10日至2020年11月17日，监测日均浓度，监测点位设置3个，上下风向各1个点位、项目地1个点位，监测结果见下表。 监测结果统计见表3-2。 表3-2 特征污染物检测结果一览表 单位：（μg/m3） 采样点位; 检测项目; 检测结果. 11.10; 11.12; 11.13; 11.14; 11.15; 11.16; 11.17. G1项目 所在地; TSP; 125; 125; 126; 121; 122; 121; 125. G2项目所在地上风向; TSP; 118; 120; 124; 119; 118; 120; 121. G3项目所在地下风向; TSP; 120; 129; 128; 125; 123; 124; 129. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准——24小时均值为300μg/m3. 由上表可见，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 2、地表水环境质量现状 本次环评引用岳阳市君山区民政局《君山区殡仪馆建设项目环境影响报告表》中有关区域周边主要水体华容河的水环境监测数据作为本次环评地表水环境质量现状评价的依据； 监测时间及频次：2018年6月11日； 监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群、石油类； 监测断面：华容河断面（位于本项目东侧1.7km）； 表3-3 华容河水环境监测结果 单位mg/L，pH无量纲 断面; 监测因子; 范围值; Ⅲ类标准值; 超标率（%）; 最大超标倍数（倍）. 华容河断面; pH; 7.7; 6~9; 0; 0. COD; 15; ≤20; 0; 0. BOD5; 3.6; ≤4; 0; 0. NH3-N; 1.36; ≤1.0; 0; 0. 石油类; 0.0478; ≤0.05; 0; 0. SS; 12; -; 0; 0. 粪大肠菌群; 700; ≤10000; 0; 0. 监测结果表明，华容河断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，因此项目周边地表水现状质量较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，本次环评委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2020年9月8日-9日对本项目用地边界四周的声环境现状进行了监测。具体声环境质量监测结果见下表： 表3-4 声环境质量现状监测与评价结果 (单位：dB(A)) 检测点位; 检测结果 [dB(A)]. 2020.09.08; 2020.09.09. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东面; 54.5; 44.3; 55.8; 43.5. 西面; 55.2; 43.9; 56.0; 44.1. 南面; 53.3; 44.2; 54.3; 43.8. 北面; 54.1; 43.8; 55.1; 44.2. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50; 60; 50. 由上表可知，项目场界东、西、南、北面边界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目所在地区域声环境质量总体状况良好。 4、地下水环境 本项目为废弃资源综合利用业，对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产--155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”行业中“其他（报告表）”，则地下水环境影响评价类别为IV类，不开展地下水环境影响评价。 为此，本次评价无需对项目区域地下水环境进行调查及评价。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964—2018）中可知，本项目属于“环境和公共设施管理业”行业中“废旧资源加工、再生利用”，属于III类项目，本项目占地为“中型占地”，且本项目的土壤敏感程度为“敏感”，因此本项目则本项目土壤环境评价为“三级”。为了解本项目所在区域的土壤环境，建设单位委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2020年11月10日对项目进行了检测，具体数据统计见表3-5。 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）要求，三级污染影响型项目应设置3个表层样点，本次土壤现状监测在场地内东南侧布设1个点位，项目场地内中心布设1个点，项目场地内西南面布设1个点，采集0-20cm表层样，具体土壤监测布点情况，详见附图2。 （2）监测因子 pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 （3）监测时间和监测频次：2020年11月10日，监测一天，每天1次。 （4）执行标准：建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值控制要求。 （5）监测结果：监测结果见下表。 表3-5 土壤监测结果 # 监测项目; # 单位; # 监测时间：2020.11.10; # 标准值; # 是否 # 达标. # 监测结果. 场地东南侧; 场地中心; 场地西南面. 镉; mg/kg; # 0.24; 0.23; 0.25; 65; # 达标. 铬（六价）; mg/kg; # ND; # ND; # ND; 5.7; 达标. 铜; mg/kg; # 25; # 28; # 26; 18000; 达标. 铅; mg/kg; # 51.1; # 53.2; # 50.2; 800; 达标. 镍; mg/kg; # 35; # 37; # 34; 900; 达标. 汞; mg/kg; # 0.021; # 0.024; # 0.019; 38; 达标. 砷; mg/kg; # 8.43; # 7.95; # 8.12; 60; 达标. 四氯化碳; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 2.8; 达标. 二氯甲烷; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 0.9; 达标. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 66; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 10; 达标. 四氯乙烯; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 2.8; 达标. 三氯乙烯; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 0.5; 达标. 氯乙烯; μg/kg; # ND; # ND; # ND; 0.43; 达标. 苯; μg/kg; ND; ND; ND; 4; 达标. 氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; 270; 达标. 1,2-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; 560; 达标. 1,4-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; 20; 达标. 苯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; 1290; 达标. 乙苯; μg/kg; ND; ND; ND; 28; 达标. 甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; 570; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; 54; 达标. 二氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; 10; 达标. 邻二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; 640; 达标. 氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND; 37; 达标. 硝基苯; μg/kg; ND; ND; ND; 76; 达标. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND; 260; 达标. 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; ND; ND; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 151; 达标. 䓛; mg/kg; ND; ND; ND; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; ND; ND; 15; 达标. 萘; mg/kg; # ND; # ND; # ND; 70; 达标. pH 值; 无量纲; # 6.38; # 6.29; # 6.34; /; # /. 从监测结果分析，项目占地范围内各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值控制要求。区域土壤环境质量良好。 6、生态环境质量现状 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。二是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）保护本项目周边水体水环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持各相关水域原有相应的水环境质量标准； （2）保护本项目周边声环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《声环境质量标准》2类声环境质量标准； （3）保护本项目周边大气环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级大气环境质量标准； （4）保护本项目周边生态环境（农田、水体）质量不因本项目建设而发生质量改变。根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气和噪声环境保护目标。 项目环境保护目标见下表，项目保护目标图见附图3。 表3-6 大气主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 托龙山社区居民区; 112.674513; 29.450359; 居民区; 约300户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; 北; 20-500m. 托龙山社区居民区; 112.676262; 29.448869; 居民区; 约300户; 东北; 15-500m. 岳阳市君山区职业技术学院; 112.680436; 29.447035; 学校; 师生约1500人; 东; 250-550m. 托龙山社区居民区; 112.671748; 29.447308; 居民区; 约350户; 东; 10-500m. 君山区钱粮湖镇中学; 112.671982; 29.447603; 学校; 师生约为1200人; 西; 50-320m. 托龙山社区居民区; 112.672813; 29.447249; 居民区; 约180户; 西; 3-500m. 托龙山社区居民区; 112.672051; 29.449695; 居民区; 约160户; 西北; 5-500m. 表3-7 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水 环境; 华容河; 北; 700m; 大河，流域面积1128.8平方公里; 渔业用水; （GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准. 东洞庭湖; 东; 9.5km; 总面积19万hm2; 自然保护区. 声环境; 托龙山社区居民区; 东北; 15-200m; 约50户; 居民区; （GB3096-2008） 2类标准. 托龙山社区居民区; 东; 10-200m; 约20户; 居民区. 托龙山社区居民区; 东; 10-200m; 约120户; 居民区. 君山区钱粮湖镇中学; 西; 50-200m; 师生约为1200人; 学校. 托龙山社区居民区; 西; 3-200m; 约80户; 居民区. 托龙山社区居民区; 西北; 5-200m; 约90户; 居民区. 生态环境; 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环境风险; 与大气、地表水、地下水环境保护目标一致.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 小时平均; 500μg/m3. 年平均; 60μg/m3. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. 小时平均; 200μg/m3. 年平均; 40μg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 70μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. 年平均; 35μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. 年平均; 200μg/m3. CO; 1小时平均; 10mg/m3. 24小时平均; 4mg/m3. 2、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物名称; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 石油类; 总磷; SS; 粪大肠菌群 （个/L）. 浓度限值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2; 30; 10000. 3、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准 (GB3096-2008) 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、土壤环境 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值。 表4-4《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 要素 分类; 标准名称; 标准限值. 污染因子; 浓度限值（24h均值）. 土壤环境; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值; pH; 5.5-6.5. 镉; 65 mg/kg. 砷; 60 mg/kg. 汞; 38 mg/kg. 铅; 800 mg/kg. 六价铬; 5.7 mg/kg. 铜; 18000 mg/kg. 镍; 900 mg/kg. 四氯化碳; 0.9 mg/kg. 氯仿; 0.3 mg/kg. 氯甲烷; 12 mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 3 mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 0.52 mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 12 mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 66 mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 10 mg/kg. 二氯甲烷; 94 mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 1 mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 2.6 mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.6 mg/kg. 四氯乙烯; 11 mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 701 mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 0.6 mg/kg. 三氯乙烯; 0.7 mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.05 mg/kg. 氯乙烯; 0.12 mg/kg. 苯; 1 mg/kg. 氯苯; 68 mg/kg. 1,2-二氯苯; 560 mg/kg. 1,4-二氯苯; 5.6 mg/kg. 乙苯; 7.2 mg/kg. 苯乙烯; 1290 mg/kg. 甲苯; 1200 mg/kg. 间二甲苯+ 对二甲苯; 163 mg/kg. 邻二甲苯; 222 mg/kg. 硝基苯; 34 mg/kg. 苯胺; 92 mg/kg. 2-氯酚; 250 mg/kg. 苯并[a]蒽; 5.5 mg/kg. 苯并[a]芘; 0.55 mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 5.5 mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 55 mg/kg. 䓛; 490 mg/kg. 二苯并[a, h]蒽; 0.55 mg/kg. 茚并[1,2,3cd]芘; 5.5 mg/kg. 萘; 25 mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 破碎废气、造粒废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准，其标准限值见下表。 表4-5 大气污染物执行标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级 (kg/h); 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; 550; 15; 2.6; 周界外浓度最高点; 0.4. NOx; 240; 15; 0.77; 周界外浓度最高点; 0.12. 本项目使用的生物质燃料，烘干废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放标准限值，即表3中燃煤废气标准限值，详见下表。 表4-5 大气污染物特别排放标准限值 污染物; 燃煤锅炉限值(mg/m3); 污染物监控位置. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. SO2; 200. NOx; 200. 2、废水 原料堆场废水经处理后与生活污水依托厂区现有化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排入乡镇污水管网进入钱粮湖污水处理厂。 表4-7 《污水综合排放标准》 单位：mg/L 标准; PH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 《污水综合排放标准》; 6-9; 500; 300; /; 400; 100. 3、噪声 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，排放标准详见4-8。 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 污染物排放标准; 昼间; 夜间. (GB12348-2008）2类; 60; 50. 4、固废 本项目营运期一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 结合本项目排污特征、污染源分析、国家主要污染排放总量控制技术规范及《国家环境保护“十三五”规划基本思路》的要求，建议本项目总量指标SO2≤0.5712t/a、NOx≤2.448t/a、化学需氧量≤0.162t/a、氨氮≤0.024t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

# （一）工艺流程简述 1、施工期工艺流程： 本项目是租赁的已经建成生产厂区，主体工程、辅助工程和共用工程已经建成，本项目仅对主体工程做部分改造，并安装生产设备，施工期主要是设备安装和调试，其过程中会产生噪声和粉尘。 2、营运期工艺流程： （1）生物质颗粒生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程如下： 图5-1 生物质颗粒物生产工艺流程及产污节点图 （2）生物质颗粒生产工艺流程简介： ①旋切 成捆的原料从原料堆场运至车间，用抓料机或铲车将成捆原料送至旋切机的入料口。旋切机将原料拆捆并进行粗切，碎料从旋切机出口经皮带机运至粉碎机的上料皮带。 ②粉碎粉 碎机将碎料破碎成细料，细料从粉碎机下部排出，经沙克龙装置收集。细料再经皮带机送到烘干机入口，细料借助筒式烘干机的旋转滚动，自动从进料端流动到出料端。 ③烘干 热风炉产生的热风从筒式烘干机进料端供入，从出料端排出。热风向物料传热，物料升温到80~100℃，使物料中的水分蒸发排出，达到物料去水干燥的目的。进烘干机的热风温度350~500℃，排出的尾气温度100~150℃。 烘干机出料口后的沙克龙装置将物料和尾气吸出，气固分离，分别排出物料和尾气。烘干后的原料经输出皮带机转运到中间料仓，从中间料仓卸料到皮带机，再送到颗粒机或入口。 ④制粒 烘干的物料经皮带输送进入制粒机进行造粒。制粒机内温度控制在 110～120℃，将原料压制成颗粒；制粒过程采用电加热。主要污染物为粉尘和噪声。 ⑤冷却、包装入库 颗粒通过冷却后，袋装入库，本工序无粉尘产生。 （二）营运期污染工序及主要污染物： 经过分析项目主要的污染源为破碎分寸、物料烘干废气、原料堆存过程中挥发异味、无组织粉尘、机械设备运转噪声、固体废物等。 1、废气 （1）破碎工序产生的粉尘 本项目在对原料进行粉碎过程中将会产生粉尘，由于原料含水分较多（约 32%），粉碎时粉尘产生量较小，类比湖南臻颉能源科技有限公司年产2万吨生物质颗粒燃料生产线项目的同时参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等相关资料得出，粉尘的产生量按原料用量的0.005%计算，本项目原料年使用量为72900t，则粉尘产生量为3.645t/a，产生速率为1.519kg/h。建设单位有2台破碎机，并在2台破碎机均配备有布袋除尘器，粉尘经其处理后由1跟15m的排气筒（排气筒编号为P1）外排，2台布袋除尘器处理效率均为 99%（引风机的设计风量3000m3/h），则破碎工序粉尘产生量为3.645t/a、产生速率为1.519kg/h、产生浓度为506.25mg/m3，经过处理后的排放量0.03645t/a、排放速率为0.01519kg/h、排放浓度为5.0625mg/m3。 （2）造粒粉尘 本项目的造粒工序将产生一定量的粉尘，本项目制粒成型工序有2台机器，建设单位有2台造粒机，并在2台造粒机均配备有布袋除尘器，粉尘经其处理后由1跟15m的排气筒（排气筒编号为P2）外排，2台布袋除尘器处理效率均为99%（引风机的设计风量3000m3/h）。类比湖南臻颉能源科技有限公司年产2万吨生物质颗粒燃料生产线项目，并参照《散逸性工业粉尘控制技术》木材加工中排放系数，本项目中制粒工序的粉尘产生量取0.2kg/t-原料，原料取干燥后的质量为60000t/a，则造粒工序粉尘的产生量为12t/a、产生速率为5kg/h、产生浓度为1667mg/m3，经过处理后的排放量0.12t/a、排放速率为0.05kg/h、排放浓度为16.667mg/m3。 （3）烘干废气 项目原料的烘干采用生物质燃烧器作为热源进行干燥，采用的热风炉是一种生物质半气化自动控制燃烧机。根据建设单位提供的资料，热风炉年运行约2400小时，所用燃料为项目自产的生物质燃料（不得使用燃煤及禁止类燃料），年用量为2400t。 基本工作原理是：生物质颗粒燃料经自动上料系统进入高温裂解半气化燃烧室，在高温裂解气化燃烧室中迅速发生高温裂解反应产生高温燃气。该过程产生的中间产物 CH4、CO 等可燃成分，通过燃气喷嘴直接进入氧气充足的高温燃烧室完全燃烧，放出潜热。生物质在燃烧时会产生少量烟尘、SO2、NOX，因本项目实际燃烧供能为中间产物 CH4、CO 等可燃成分，气体成分与煤气较为相近，则产物系数参照工业锅炉产排污系数，如下表所示： 根据《全国污染源第一次普查 工业污染源产排污系数手册》的第十分册中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”确定的系数（见表5-2）进行烟气的排放核算。 表5-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品; 原料; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽; 生物质燃料; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240.28. 烟尘; 千克/吨-原料; 0.5（压块）. 氮氧化物; 1.02. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。根据相关资料，本项目使用的生物质颗粒的主要成分中含S为0.02%。 本项目烘干废气经过1套“水膜除尘器”对其进行除尘净化处理后，引至15m的排气筒（排气筒编号为P2）外排排放，则污染物产排情况见表。 表5-2 本项目成型生物质燃料燃烧烘干废气产生排放情况一览表 项目; 产生情况; 除去效率%; 排放情况; 排放标准; 备注. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 水膜除尘器+15m烟囱（P3）排放. 废气量; 14976672m3/a; /; 14976672m3/a; /. SO2; 0.816; 272.44; 30; 0.5712; 190.708; 200. 烟尘; 1.2; 80.13; 99; 0.012; 0.8013; 30. NOx; 2.448; 163.46; 0; 2.448; 163.46; 200. 根据上表可知，各污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准限值。 （3）原料储存、装卸、转运粉尘无组织废气 本项目有一个原料堆场，占地面积为20000m2，在原料储存、装卸、转运等过程中有少量无组织粉尘产生逸散，在做好物料堆放覆盖及对运输过程中密闭处理后，类比同行业（四川泸州市合江县瑞祥年产6000吨生物质燃料生产线项目）分析，粉尘产生量约为物料用量的0.001%，本项目各种物料用量总和为72900t，则粉尘产生量约为 0.729t/a，排放速率0.0832kg/h。 表 5-3 项目废气生产及排放情况汇总表 污染源名称; 污染物名称; 产生量t/a; 处理方式; 排放量t/a; 备注. 切片（破碎）及粉碎粉尘; 粉尘; 3.645; 布袋除尘器; 0.03645; 15m高排气筒排放（P1）. 制粒粉尘; 粉尘; 12; 布袋除尘器; 0.012; 15m高排气筒排放（P2）. 生物质燃烧器（热风炉烘干废气）; SO2; 0.816; 水膜除尘器; 0.5712; 15m高排气筒排放（P3）. 烟尘; 1.2; 0.012. NOX; 2.448; 2.448. 原料堆放装卸粉尘; 粉尘; 0.729; 自然沉降+洒水降尘; 0.729; 无组织排放. 2、废水 （1）物料自带水量 本项目原料为芦苇，堆放在厂区含水量为30%，在原料堆场存放期间会损失3%左右的水量，本项目在原料堆场四周设置截水沟，收集原料堆场废水进入收集池，该项目年用新鲜芦苇72900t，则原料堆场废水产生量为2187m3/a，主要污染物为SS；类比同类项目，悬浮物产生量约为1000m/L。 本项目自建一体化设施对物料自带水量进行处理，项目一体化处理设施处理后与生活污水经化粪池后排入乡镇污水管网进入钱粮湖污水处理厂。本项目营运期物料自带水量产生量为2187m3/a，本项目废水处理前的水质情况类比同类型的废水可知悬浮物产生量约为1000m/L，一体化处理设施处理效率为85%，废水预处理后的水质数据，详细情况详见表5-2。 （2）生活污水 本项目劳动定员45人，年工作300天，工作制度为一班八小时制，员工均在厂区食宿，每人用水量按150L/cap·d计，则生活用水量为2025m3/a（6.75m3/d），排水量按用水量的80%计，则本项目排水量为1620m3/a（5.4m3/d），主要污染物为CODcr350mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L等。 （3）处理措施 本项目物料自带水量经一体化处理设施处理后与生活污水经化粪池处理后一起排入乡镇污水管网进入钱粮湖污水处理厂进行后续处理。详细情况详见表5-4。 表5-4 项目废水主要污染物产生情况一览表 废水性质; 废水量（m3/a）; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水; 处理前; 浓度（mg/L）; 1620; 350; 180; 250; 25; 20. 产生量（t/a）; 0.567; 0.2916; 0.405; 0.0405; 0.0324. 化粪池处理后; 浓度（mg/L）; 100; 80; 120; 15; 20. 排放量（t/a）; 0.162; 0.1296; 0.1944; 0.0243; 0.0324. 物料自带水量; 处理前; 浓度（mg/L）; 2187; /; /; 1000; /; /. 产生量（t/a）; /; /; 2.187; /; /. 一体化处理设备; 浓度（mg/L）; /; /; 150; /; /. 排放量（t/a）; /; /; 0.32805; /; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; 100. 3、噪声 本项目运行时噪声源主要来旋切机、粉碎机、烘干机、卧式旋膜制粒机、立式环模制粒机、引风机、装载机等生产设备噪声和进出厂区的车辆噪声。生产设备噪声等效声级为75~85dB（A），为连续性噪声。进出厂区的车辆，主要为汽车启动及停放时发动机产生的噪声，仅在白天间断进出，产生的噪声等效声级75~80dB(A)，为昼间间断性噪声。 项目厂区拟采取的噪声治理措施为：主要噪声源尽量布置在生产车间内，厂房隔声降噪；高噪声设置增加减震基础；对风机设置消声器，进出口加设柔性接头等降噪措施。对车辆交通噪声，企业加强管理，限速行驶，控制控制载重量、禁止鸣笛。 表5-5 主要噪声源及治理情况一览表 序号; 声源; 数量（台/套）; 声级 dB（A）; 治理措施; 排放方式; 减噪后源强. 1; 旋切机; 2; 85; 减震垫、厂房隔声; 连续; 60. 2; 粉碎机; 2; 85; 减震垫、厂房隔声; 连续; 60. 3; 烘干机; 1; 75; 减震垫、厂房隔声; 连续; 50. 4; 生物质燃烧机; 1; 80; 减震垫、厂房隔声; 连续; 55. 6; 卧式旋模制粒机; 2; 80; 减震垫、厂房隔声; 连续; 55. 7; 制粒风机; 2; 85; 减震垫、厂房隔声; 连续; 60. 8; 装载机; 2; 85; 墙体隔声; 连续; 55. 9; 车辆噪声; /; 75～80; 控制载重量、禁止鸣笛; 间歇; 60～70. 4、固体废物 本项目产生的固废主要为：除尘器收集的粉尘、不合格产品、生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集粉尘量的为15.6t/a，收集后回用于制粒工序中。 （2）不合格产品 根据业主提供的资料,本项目年产60000t生物质颗粒燃料，生产过程中会产生少量不合格产品，不合格率以产量的0.2%计算，则产生的不合格产品量为120t/a，经统一收集后，回用做制粒原料。 （3）生活垃圾 本项目年运行300天，劳动定员45人，在厂区食宿，员工产生的生活垃圾量按照每人每天1kg计，则生活垃圾产生量约为45kg/d，13.5t/a。生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，能回收利用的回收利用，不可回收利用的清运至当地乡镇的垃圾收集点，委托环卫统一清运处置。 （4）危险废物 本项目生产设备需使用润滑油，将会产0.05t/a的润滑油，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 综上所述，该项目固体废物分析结果汇总见表5-6。 表5-6 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 预计产生量 (t/a); 处置措施. 1; 除尘器收集的粉尘; 粉碎、制粒生产工序; 粉尘; 一般固废; 15.6; 回用于生产. 2; 不合格产品; 制粒工序; 芦苇; 一般固废; 120; 回用于生产. 3; 生活垃圾; 工人日常生活; 垃圾; 一般固废; 13.5; 清运至当地乡镇的垃圾收集点，委托环卫统一清运处置. 4; 废润滑油; 生产设备养护; 矿物质油; 危险废物900-214-08; 0.05; 集中收集交由有资质的单位处理处置.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切片（破碎）及粉碎 | 粉尘 | 506.25mg/m3；3.645t/a | 2.0625mg/m3；0.03645t/a |
|  | 制粒粉尘 | 粉尘 | 1667mg/m3；12t/a | 16.667mg/m3；0.12t/a |
|  | 热风炉烘干废气 | SO2 | 272.44mg/m3；0.816t/a | 190.708mg/m3；0.5712t/a |
|  |  | 烟尘 | 80.13mg/m3；1.2t/a | 0.8013mg/m3；0.012t/a |
|  |  | NOX | 163.46mg/m3；2.448t/a | 163.46mg/m3；2.448t/a |
|  | 原料堆放装卸粉尘 | 粉尘 | 0.729t/a，0.0832kg/h | 0.729t/a，0.0832kg/h |
| 水污染物 | 员工生活污水（1620t/a） | CODcr | 350mg/L；0.567t/a | 100mg/L；0.162t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L；0.291t/a | 80mg/L；0.129t/a |
|  |  | SS | 250mg/L；0.405t/a | 120mg/L；0.194t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.040t/a | 15mg/L；0.024t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L；0.032t/a | 20mg/L；0.032t/a |
|  | 物料自带水量（2187t/a） | SS | 1000mg/L；2.187t/a | 150mg/L；0.328t/a |
| 固体废物 | 粉碎、制粒生产工序 | 除尘器收集的粉尘 | 15.6t/a | 回用于生产 |
|  | 制粒工序 | 不合格产品 | 120 t/a | 回用于生产 |
|  | 工人日常生活 | 生活垃圾 | 13.5 t/a | 清运至当地乡镇的垃圾收集点，委托环卫统一清运处置 |
|  | 生产设备养护 | 废润滑油 | 0.05 t/a | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |
| 噪声 | 机械设备 | 机械噪声 | 70~85dB(A) | 昼间：≤60dB(A) 夜间：≤50dB(A |
| 主要生态影响 本项目为租赁现有闲置厂房。本项目外部主体工程已经建设完毕。不存在取土、弃渣等环节，无新占用地。对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目系租赁已建成的闲置厂房，不涉及施工期间的基础工程、主体工程产生的环境污染，故本评价不再对施工期进行具体分析。 运营期环境污染防治措施与影响分析： 1、大气污染源强分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). （2）污染物评价标准和污染源参数 污染物评价标准和污染源排放参数见下表。 表7-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; SO2; TSP. 破碎P1; 112.674481; 29.447731; 30.00; 15.00; 0.30; 25.00; 2.94; /; /; 0.0152. 造粒P2; 112.674298; 29.447703; 30.00; 15.00; 0.30; 25.00; 2.95; /; /; 0.0500. 烘干废气P2; 112.674509; 29.447979; 30.00; 15.00; 0.38; 90.00; 3.82; 1.0200; 0.2380; 0.0050. 表7-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP. 矩形面源; 112.674353; 29.446877; 26.00; 295.00; 68.00; 5.00; 0.0832. 估算模式所用参数见表。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. （4）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; TSP; 900.0; 28.32; 3.15; /. 破碎P1; TSP; 900.0; 3.14; 0.35; /. 造粒P2; TSP; 900.0; 10.31; 1.15; /. 烘干废气P3; TSP; 900.0; 0.25; 0.03; /. SO2; 500.0; 17.04; 3.41; /. NOx; 250.0; 20.45; 8.18; /. 本项目Pmax最大值出现为烘干废气P3排放的NOx的Pmax值为8.18%,Cmax为20.45μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （5）污染源结果表 表7-7 破碎废气P1、造粒废气P2的最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m); 破碎废气P1; 造粒废气P2. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）; TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 50.0; 3.12; 0.35; 10.27; 1.14. 100.0; 2.12; 0.24; 6.97; 0.77. 200.0; 1.40; 0.16; 4.60; 0.51. 300.0; 1.21; 0.13; 3.98; 0.44. 400.0; 0.97; 0.11; 3.19; 0.35. 500.0; 1.93; 0.21; 6.36; 0.71. 600.0; 0.77; 0.09; 2.52; 0.28. 700.0; 0.74; 0.08; 2.43; 0.27. 800.0; 0.91; 0.10; 3.00; 0.33. 900.0; 0.62; 0.07; 2.04; 0.23. 1000.0; 0.57; 0.06; 1.89; 0.21. 1200.0; 1.28; 0.14; 4.21; 0.47. 1400.0; 0.55; 0.06; 1.80; 0.20. 1600.0; 0.43; 0.05; 1.42; 0.16. 1800.0; 0.39; 0.04; 1.30; 0.14. 2000.0; 0.36; 0.04; 1.19; 0.13. 2500.0; 0.31; 0.03; 1.02; 0.11. 3000.0; 0.27; 0.03; 0.89; 0.10. 3500.0; 0.26; 0.03; 0.85; 0.09. 4000.0; 0.24; 0.03; 0.80; 0.09. 4500.0; 0.26; 0.03; 0.85; 0.09. 5000.0; 0.26; 0.03; 0.86; 0.10. 10000.0; 0.16; 0.02; 0.54; 0.06. 11000.0; 0.18; 0.02; 0.60; 0.07. 12000.0; 0.19; 0.02; 0.63; 0.07. 13000.0; 0.13; 0.01; 0.43; 0.05. 14000.0; 0.17; 0.02; 0.56; 0.06. 15000.0; 0.11; 0.01; 0.37; 0.04. 20000.0; 0.10; 0.01; 0.34; 0.04. 25000.0; 0.07; 0.01; 0.24; 0.03. 下风向最大浓度; 3.14; 0.35; 10.31; 1.15. 下风向最大浓度出现距离; 47.0; 47.0; 48.0; 48.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 表7-8 点源烘干废气P2的最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 点源1烘干废气. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%); SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%). 50.0; 0.25; 0.03; 17.01; 3.40; 20.41; 8.16. 100.0; 0.23; 0.03; 15.36; 3.07; 18.43; 7.37. 200.0; 0.24; 0.03; 16.11; 3.22; 19.33; 7.73. 300.0; 0.19; 0.02; 13.20; 2.64; 15.84; 6.33. 400.0; 0.20; 0.02; 13.83; 2.77; 16.60; 6.64. 500.0; 0.18; 0.02; 12.16; 2.43; 14.59; 5.84. 600.0; 0.16; 0.02; 10.86; 2.17; 13.04; 5.21. 700.0; 0.14; 0.02; 9.78; 1.96; 11.73; 4.69. 800.0; 0.13; 0.01; 8.89; 1.78; 10.66; 4.27. 900.0; 0.12; 0.01; 8.06; 1.61; 9.68; 3.87. 1000.0; 0.11; 0.01; 7.70; 1.54; 9.24; 3.70. 1200.0; 0.10; 0.01; 6.93; 1.39; 8.32; 3.33. 1400.0; 0.09; 0.01; 6.28; 1.26; 7.54; 3.02. 1600.0; 0.09; 0.01; 5.93; 1.19; 7.12; 2.85. 1800.0; 0.08; 0.01; 5.55; 1.11; 6.66; 2.67. 2000.0; 0.08; 0.01; 5.19; 1.04; 6.22; 2.49. 2500.0; 0.07; 0.01; 4.43; 0.89; 5.32; 2.13. 3000.0; 0.06; 0.01; 4.03; 0.81; 4.84; 1.94. 3500.0; 0.05; 0.01; 3.65; 0.73; 4.38; 1.75. 4000.0; 0.05; 0.01; 3.30; 0.66; 3.96; 1.58. 4500.0; 0.04; 0.00; 2.99; 0.60; 3.59; 1.44. 5000.0; 0.04; 0.00; 2.79; 0.56; 3.34; 1.34. 10000.0; 0.03; 0.00; 1.76; 0.35; 2.12; 0.85. 11000.0; 0.07; 0.01; 5.03; 1.01; 6.04; 2.42. 12000.0; 0.05; 0.01; 3.36; 0.67; 4.03; 1.61. 13000.0; 0.04; 0.00; 2.66; 0.53; 3.19; 1.28. 14000.0; 0.05; 0.01; 3.56; 0.71; 4.27; 1.71. 15000.0; 0.04; 0.00; 2.93; 0.59; 3.52; 1.41. 20000.0; 0.03; 0.00; 2.21; 0.44; 2.66; 1.06. 25000.0; 0.02; 0.00; 1.62; 0.32; 1.94; 0.78. 下风向最大浓度; 0.25; 0.03; 17.04; 3.41; 20.45; 8.18. 下风向最大浓度出现距离; 52.0; 52.0; 52.0; 52.0; 52.0; 52.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 表7-9 无组织废气矩形面源的最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 20.59; 2.29. 100.0; 24.59; 2.73. 200.0; 26.84; 2.98. 300.0; 20.49; 2.28. 400.0; 16.92; 1.88. 500.0; 14.71; 1.63. 600.0; 14.03; 1.56. 700.0; 13.43; 1.49. 800.0; 12.88; 1.43. 900.0; 12.37; 1.37. 1000.0; 11.90; 1.32. 1200.0; 11.05; 1.23. 1400.0; 10.31; 1.15. 1600.0; 9.65; 1.07. 1800.0; 9.05; 1.01. 2000.0; 8.52; 0.95. 2500.0; 7.47; 0.83. 3000.0; 6.57; 0.73. 3500.0; 5.84; 0.65. 4000.0; 5.30; 0.59. 4500.0; 4.86; 0.54. 5000.0; 4.48; 0.50. 10000.0; 2.66; 0.30. 11000.0; 2.48; 0.28. 12000.0; 2.32; 0.26. 13000.0; 2.18; 0.24. 14000.0; 2.07; 0.23. 15000.0; 1.96; 0.22. 20000.0; 1.57; 0.17. 25000.0; 1.30; 0.14. 下风向最大浓度; 28.32; 3.15. 下风向最大浓度出现距离; 165.0; 165.0. D10%最远距离; /; /. 由上表可知：本项目无组织污染物 TSP的最大地面浓度为0.02832mg/m3，占标率为3.15%，最大落地浓度离排放源的距离为165m，本项目运行后无组织粉尘对周围环境有一定的浓度贡献值。但均低于标准限值的10%，满足环境质量标准，对周围环境的影响较小。 为了进一步减轻无组织粉尘对周围环境的影响，本次环评提出以下粉尘污染防治措施和要求： ①加强管理，物料输送带采取加盖封闭式方式；控制卸料、投料高度，减少无组织粉尘产生。 ②加强运输车辆管理，运输须采用帆布覆盖； ③加强厂区绿化工作，厂界周围、生产车间四周、厂区道路两侧尽量种植灌木，减少粉尘对外环境的影响。 B、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，本次评价仅对本项目的大气环境影响做简要分析。 可知，本项目废气经治理后，均能达标排放。所采取的环保措施可行。对大气环境影响不大。 C、大气防护距离 由上述估算结果可知，本项目的大气污染物能够做到达标排放，项目无组织排放废气排放源下风向一次浓度预测值均不超标。没有厂界外超标的情况，因此则本项目不需设置大气防护距离。 D、无组织排放粉尘消减措施 ①制定岗位生产操作规程，落实环保责任制提倡文明生产，减少粉尘在非正常情况下的发生量。 ②按照设计要求，落变厂区绿化，有利于防治扬尘，改善环境。 （4）污染物排放量核算 项目大气污染物有组织、无组织排放量核算、年排放量核算见下表。 表7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排口编 号; 产污环节; 污染 物; 主要污染防治措 施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; P1; 破碎; 颗粒物; 布袋除尘处理+15m排气筒外排; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 120; 0.03645. 2; P2; 制粒; 颗粒物; 布袋除尘处理+15m排气筒外排; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 120; 0.12. 3; P2; 热风炉烘干废气; 颗粒物; 布袋除尘处理+15m排气筒外排; 参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准限值; 30; 0.9024. NOx; 200; 2.448. SO2; 200; 0.5712. 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（ug/m3）. 1; 原料堆放装卸粉尘; 粉尘; 自然沉降+洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值; 1000; 0.729. 表7-12 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.78945. 2; SO2; 0.5712. 3; NOX; 2.448. 2、水环境影响分析 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级见表7-13。 表7-13 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; ---. 本项目废水主要为员工生活污水，间接排放及物料自带水，根据 HJ2.3-2018，该项目评价等级参照间接排放为三级B，因此本项目可不进行水环境影响预测。 （2）水环境影响分析 本项目原料为芦苇，堆放在厂区含水量为30%，在原料堆场存放期间会损失3%左右的水量，本项目在原料堆场四周设置截水沟，收集原料堆场废水进入收集池，该项目年用新鲜芦苇72900t，则原料堆场废水产生量为2187m3/a，主要污染物为SS。 项目员工人数为45人，均在厂内食宿，生活用水量按150L/d人计，生活污水产生量约为5.4m3/d，1620m3/a。主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮。 本项目物料自带水量经一体化处理设施处理，生活污水依托厂区现有化粪池预处理，处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4三级标准后经污水管网排入钱粮湖污水处理厂，污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入华容河。 （3）进入钱粮湖污水处理厂的可行性分析 本项目所在地属于钱粮湖污水处理厂的纳污范围。 钱粮湖污水处理厂于2016年建设，2019年进行改扩建并办理了环评手续，2021年1月办理了环保竣工验收手续，改扩建之后出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级A标准。改扩建后其设计规模为0.5万立方米/日，本项目最大污水产生量12.69m3/d，仅占污水处理厂处理能力的0.228%，污水处理厂有能力接纳本项目污水，本项目污水不会对钱粮湖污水处理厂的水量形成冲击。 本项目的废水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由污水管网收集进入钱粮湖污水处理厂处理，不会对钱粮湖污水处理厂的水质形成冲击，因此，对地表水环境的影响不大。 （4）建设项目废水污染物排放信息表 表7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 废水; CODcr BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌; 钱粮湖污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 1#; 化粪池; /; DW001; ☑是 口否; ☑企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间 口理设施排放. 2; 物料自带水; SS; 钱粮湖污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 1#; 一体化处理设备; /. 表7-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 112.673985; 29.449093; 0.3807; 进入废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间 夜间; 钱粮湖污水处理厂; COD; 30. NH3-N; 1.5. BOD5; 6. SS; 10. （5）小结 根据以上分析，本项目营运期间可能产生的水污染物均可做到达标排放，对周围地表水环境影响较小，且废水排放不会对厂区周边水环境产生不利影响。 3、噪声环境影响分析 项目噪声污染源主要为设备噪声，噪声源强约为70-90dB（A），经采取基础减振、隔声等治理措施后，噪声源强可削减至50～70dB(A)。本次评价主要通过计算各设备噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目营运期噪声对周围环境的影响。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ⑷噪声影响预测步骤及参数选取 ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。 ③参数选取：项目所在区域的年平均温度为16.8℃，湿度为79%。计算过程只考虑几何发散衰减。 根据计算，不同设备主要噪声源强见下表： 表7-14 主要噪声源强与厂界的距离及贡献值 设备名称; 治理后声级（dB(A)）; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离(m); 贡献值dB（A）; 距离(m); 贡献值dB（A）; 距离(m); 贡献值dB（A）; 距离(m); 贡献值dB（A）. 机加设备; 65; 70; 24.0; 65; 30.5; 70; 24.0; 110; 24.1. 风机; 60; 80; 23.4; 56; 31.5; 75; 24.5; 100; 19.1. 泵类; 65; 90; 25.4; 60; 32.1; 70; 24.0; 90; 28.5. 叠加值; 44.5; 40.5; 44.1; 40.5. 根据上述公式计算项目生产车间对建设单位厂界和周边环境的噪声预测贡献值，得到项目运营后厂界各方向及周边环境噪声预测值，见下表。 表7-15 项目噪声预测结果 （单位：dB [A]） 名 称; 项目; 预测点处贡献噪声值dB(A). 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 各噪声点; 综合贡献值; 45.6; 43.2; 45.1; 41.2. 背景值; 昼 间; 55.8; 54.3; 56.0; 55.1. 预测值; 昼 间; 56.1; 54.5; 56.2; 55.3. GB12348-2008标准; 昼 间; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 昼 间; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表列结果可知，项目建成营运后，夜间不生产，厂界四周预测点昼间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 从环保角度出发，本环评建议采取以下措施： （1）合理布局，将成产车间内的设备设置在中心区位置，另外考虑在绿化设计方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播； （2）尽量选用运行噪声低的设备； （3）可利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声的传播。利用生产车间四周的墙体隔声，从而达到降低噪声源的效果。 通过以上措施后，本项目噪声对外界环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集粉尘量的为15.6t/a，收集后回用于制粒工序中。 （2）不合格产品 根据业主提供的资料,本项目年产60000t生物质颗粒燃料，生产过程中会产生少量不合格产品，不合格率以产量的0.2%计算，则产生的不合格产品量为120t/a，经统一收集后，回用做制粒原料。 （3）生活垃圾 本项目年运行300天，劳动定员45人，在厂区食宿，员工产生的生活垃圾量按照每人每天1kg计，则生活垃圾产生量约为45kg/d，13.5t/a。生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，能回收利用的回收利用，不可回收利用的清运至当地乡镇的垃圾收集点，委托环卫统一清运处置。 （4）危险废物 本项目生产设备需使用润滑油，将会产0.05t/a的润滑油，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 综上所述，该项目固体废物分析结果汇总见下表。 表7-16 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 预计产生量 (t/a); 处置措施. 1; 除尘器收集的粉尘; 粉碎、制粒生产工序; 木屑粉尘; 一般固废; 15.6; 回用于生产. 2; 不合格产品; 制粒工序; 木屑; 一般固废; 120; 回用于生产. 3; 生活垃圾; 工人日常生活; 垃圾; 一般固废; 13.5; 清运至当地乡镇的垃圾收集点，委托环卫统一清运处置. 4; 废润滑油; 生产设备养护; 矿物质油; 危险废物; 0.05; 集中收集交由有资质的单位处理处置. （6）危废暂存间的污染防治 本项目拟将危废暂存间设置于车间内，占地面积5平方米，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物储存污染控制标准》等法律、规范的要求，对危险废物的收集、暂存、运输的管理主要要求如下： ①危险废物暂存间地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。上述危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其 2013 修改单）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。 ②危废暂存库将严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐一腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 （2）危险废物暂存管理要求 企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行： ①对生产过程、化验采样废物等存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危险废物暂存间中，累计一定数量后由危险废物出来单位提供专用运输车辆外运。 ②危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防盗，危废存贮间由企业安环部主要负责人管理，在危险废物暂存间外应设置规范标示，说明存贮危废的分类、物化性质和危害方式与途径。 ③应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 ④强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100毫米以上的空间。 ⑥检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，应急防护设施。 ⑦完善维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 ⑧当堆场因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 （3）危险废物申报要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条的规定：“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。”根据湖南省固废中心的管理要求，省内危险废物实施在线申报，申报登记内容包括危险废物产生单位的基本情况；产生危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置利用情况等，以及执行危险废物申报登记制度、转移联单制度、应急预案制度等有关管理制度的落实情况等。企业在投入运行后应当自觉进行危险废物申报工作。 （4）危险废物运转运要求 根据国务院令第 344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 ⑥严格按照《危险废物转移联单管理办法》和湖南省固体(危险)废物转移管理办法的要求对危险废物产生单位和危险废物经营单位危险废物转移活动的监督管理，防止固体（危险）废物在转移过程中对环境造成二次污染。 综上所述，建设单位在加强废物分类收集处置、规范运输，加强危险固废暂存场所管理后，对周围环境影响较小。 危险废物暂存间的收集、暂存与管理和危险废物的运输必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号附件）中有关的规定执行。 图7-4 危险固废的标识牌样式 综上，通过采取相应的控制措施，项目运营期固体废物不会对外环境造成不利影响。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产--155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”行业中“其他（报告表）”，则地下水环境影响评价类别为IV类，不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 （1）评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则土壤影响（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目。 表7-17 土壤环境影响评价类别 行业类别; I类; II类; III类; IV类. 评价工作等级; /; /; /; 全部. 根据上表并结合本项目的的生产工艺，本项目属于III类。 （2）、占地规模的划分 项目整个厂区的占地面积为8hm2 大于5hm2，占地规模属于中型。 （3）敏感程度的划分 表7-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据现场调查，项目周边有学校，因此项目敏感程度为敏感 （4）评价等级的划分 本项目的评价等级划分入下表。 表7-19 生态影响型项目土壤环境评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ι类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一; 一; 一; 二; 二; 二; 三; 三; 三. 较敏感; 一; 一; 二; 二; 二; 二; 三; 三; --. 不敏感; 一; 二; 二; 二; 二; 三; 三; --; --. 注：“―”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 综上所述，本项目为III类项目，永久占地面积为80000m2，占地类型属于中型， 周边环境土壤环境敏感，最终确定拟建项目建设场地的土壤环境评价工作等级为“三级”。 （5）土壤环境影响分析 一般建设项目对土壤环境的影响主要来自工业“三废”排放。工业废气中的污染物主要通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；工业废水通过灌溉农田或排入河流、湖泊后再作为农业灌溉用水，使土壤环境受到污染；固体废物在随意丢弃、私自掩埋或堆放过程中产生的渗出液、滤液进入土壤，改变土质和土壤结构，影响土壤微生物活动，危害土壤环境。 拟建项目废气通过处理后能够达标排放，生产废水处理达标后排入污水处理厂，工业固废均回用于生产或全部交由厂家回收利用。因此，拟建项目对土壤环境的影响主要来自废水管网、油品存储点、危废暂存间的渗漏。本环评要求建设单位采取如下措施来降低项目对土壤环境的影响，具体如下： 1）对废润滑油及废油桶进行集中专门存放，不得随意处置。同时公司应对危废暂存间做好防雨、防渗的维护工作，库内废物定期由专用运输车辆运至危险废物处置单位进行处置。 2）建设单位要加强内部管理，将土壤污染防治纳入项目环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保污染物稳定达标排放；另外，提高企业员工污染隐患和环境风险防范意识，并定期开展培训。 3）建设单位设置专门管理制度，加强固废的规范管理，禁止固废随意堆放；定期巡查维护环境保护设施的运行，预防或及时阻止现有污水管网和污水处理设施的“跑冒滴漏”现象，及时处理非正常运行情况。 4）建设单位应当按照环境保护主管部门的规定和监测规范，对其用地及周边土壤环境每5年至少开展一次监测，监测结果如实报当地生态环境局备案。 5）建立相应制度，对运行期项目可能造成的土壤污染问题承担相应的责任并进行修复，将其列入企业内部的环保管理规定中。 6）发生突发环境风险事故时，应当立即启动风险应急预案，按照预案要求做好应急处置，全面评估环境风险事故对土壤环境造成的影响，并及时采取措施消除土壤污染危害。 综上所述，项目运行期建设单位根据项目自身特点通过采取上述的措施，比如加强对危废暂存间、油品存储点的维护，加强固体废物的运输管理等，项目对土壤环境的影响较小。 7、风险分析 7.1风险评价工作等级 （1）风险评价等级划分依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价等级评定见下表。 表7-20 风险评价工作级别确定 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. （2）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。 表7-21 建设项目环境风险潜势划分 环境风险潜势; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 评价工作等级; IV+; IV; III; III. IV; III; III; II. III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. （3）危险物质及工艺系统危险性确定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B确定本项目危险物质数量与临界量的比值Q<1和所属行业及生产工艺特点M=0，M4，按附录C对危险物质及工艺系统危险性等级进行判定，确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4轻度危害。 （4）环境敏感性确定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录D，本项目所在区域大气环境敏感程度为E2，地表水环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E3。 根据以上分析确定项目环境风险潜势划分为I级，风险评价等级为简单分析。环境风险评价范围为以项目厂区为中心，半径为3km的范围，总面积28.3km2。 7.2风险评价 （1）风险调查 ①建设项目风险源调查 根据工程分析，本项目生产过程主要风险物质为润滑油。 ②环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-5。 （2）环境风险潜势初判 ①危险物质及工艺系统危险性（P）分级 a、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）: Q = q 1 /Q 1 + q 2 /Q 2 + q 3 /Q 3 + ······+ q n /Q n 式中：q 1 ，q 2 ，q 3 ······，q n ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q 1 ，Q 2 ，Q 3 ······，Q n ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 Q≥1时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质最大使用量及临界量Q=0，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 建设项目环境风险简单分析内容表 表7-22 建设项目环境风险简单分析 建设项目名称; 湖南东起生物质多联产综合利用项目（年产6万吨生物质颗粒）. 建设地点; 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号. 地理坐标; 东经112.674177034，北纬29.447580408. 主要危险物质及分布; 润滑油，最大储存量20kg，仓库. 环境影响途径及后果; 润滑油泄漏、企业发生整体火灾事故，影响附近敏感点. 风险防范措施要求; 按照相关规范制定完善、有效的风险防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。易燃区域设置禁燃区域，加强各类设备日常维护、维修。 编制《突发环境事件应急预案》并向有关部门备案并定期更新、评审，定期与周边居民进行应急联动演练。. 填表说明： 本项目风险潜势：项目 Q 值小于1，环境风险潜势为I； 本项目风险评价等级：开展简单分析；. 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，分析建设项目建设期和运营期可能发生的突发性事件，引起有毒有害易燃易爆物质的泄漏所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急和减缓措施，以使建设项目环境风险事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 7.3风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防措施、控制、减缓措施，明确环境风险及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供给科学依据。 本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。项目使用的润滑油的泄漏，项目风险源主要为火灾、爆炸事故。 7.4风险分析及防范措施 ①润滑油的暂存措施 由于润滑油的储存规格不大，因此如发生泄漏可能会流出仓库，但不会流出厂界，因此需要有润滑油储存的托盘，则润滑油不会流出车间，亦可以回收。 润滑油为易燃物质，一旦其泄漏且遇到明火时就会发生火灾爆炸事故，燃烧产生废气。当润滑油发生泄漏时遇高温明火有可能引起火灾事故，则会产生烟尘、CO、SO2、NO2污染空气。润滑油泄漏全部着火燃烧后，向空气排放污染物，会对企业周围的空气质量带来一定影响，但经消防砂和干粉灭火处理后可在短时间内灭火消除污染物的继续排放，加上污染物排放总数量不多、空气的稀释作用快，所以对周围空气质量影响时间不长、影响程度不深。 ②火灾风险 近几年发生多起公共场所火灾的恶性事故，由于这些地方一旦发生火灾，位置闭塞，不仅不利于人员疏散、消防员灭火，而且浓烟聚积在室内，形成毒气，死亡率更高，因此应采取必要的防范措施，以遏制类似恶性事故的发生。 7.5应急预案 （1）目的及原则 为确保企业安全生产及公司职工生命财产安全、防止突发性重大事故发生，造成严重的环境污染事故，并在发生事故后能迅速有效、有条不紊地处理和控制事故扩大，把损失和危害减少到最低程度，结合该企业实际、本着“自救为主、外援为辅、统一指挥、当机立断”的原则，特设立应急预案。 （2）救援组织机构及职责 ①总指挥：负责应急救援预案的修改、制定，救援预案启动命令和救援预案的终止命令。 ②副总指挥：在总指挥的领导下落应急预案的命令和落实及执行情况。 ③应急小组：负责现场事故工作、事故处理设施使用详细分工，器材完好；现场救助及应急事故处理；应急救援工作物资保障；现场人员的抢救工作，外部通讯联系。 （3）预案的启动及终止 预案的启动应在发生事故时马上向指挥部成员汇报情况，由指挥部下达预案启动命令，接到命令后各方人员按照预案程序紧张有序的投入事故抢险工作，负责沟通人员向上级主管部门和安全部门分别汇报，首先是事故现场生产过程进行停产。控制现场，采取应急措施，后勤供应保证所需水处理及环境保护物品供应及时，待事故现场处理后，由指挥部公布终止预案的命令，组织人员对现场进行检查事故原因，同时由设备工艺人员进行抢修，恢复生产工作。对于事故安全救助、并且进行检查、化验确定无遗留隐患，绝对不会重复出现不安全问题，并对事故现场经专家及相关部门检查后可终止应急预案。 （4）应急管理建议 ①建议加强企业职工教育和培训。 ②建议风险事故可能危及社会公众状态时，除通知上一级预案启动外，采取通知无线电、电视和电话等方式发布事故有关信息。 ③建议危及社会公众的事故中止后，采取相应的无线电、电视和电话等方式发布事故应急状态终止有关信息。 8、总量控制指标 根据本项目工程分析可知，本项目总量控制因子如下： 废气：SO2：0.5712t/a、NOx：2.448t/a，向岳阳市生态环境局君山区分局申请购买总量控制指标。废水：化学需氧量：0.0540t/a，氨氮：0.0081t/a。本项目废水排入钱粮湖污水处理厂处理，其总量计入钱粮湖污水处理厂。 9、产业政策符合性分析 本项目为生物质致密成型燃料加工，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，属于第一类 鼓励类 “一、农林业 18、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用）。本项目采用的工艺技术设备中不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中涉及的装备和产品，符合要求。 因此项目建设符合国家产业政策要求。 10、选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号，建设单位租赁的场地为工业用地（原为造纸企业），建设单位在生产车间布局时，将主体生产车间设置在厂区的中间部位，远离北面以及西面的敏感点，以此减小本项目各污染物对周边敏感点的影响。本项目可为当地建设提供优质燃料，并为周边居民提供就业岗位，本项目产生的噪声及粉尘经距离衰减、大气稀释扩散后，对周围环境影响较小，本项目从环保角度上选址合理；项目评价区域未内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点，厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求。 综上所述，本项目选址合理。 11、“三线一单”符合性判定 “三线一单”主要指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号，不属在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，根据岳阳市生态保护红线划定方案，本项目不在岳阳市划定的生态保护红线范围内，符合岳阳市相关要求。 （2）环境质量底线 根据本次环评现状监测结果可知，项目周边的大气、地表水、声环境质量较好，结合环境影响预测结论，拟建项目建设后不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目主要资源为电能，由市政电网提供；项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效地控制污染，能较好地贯彻清洁生产原则。 （4）环境准入负面清单 项目运行过程中三废及噪声环保措施齐全，项目建设对周边环境不会造成明显不利影响。本工程不在环境准入负面清单范畴。 综上所述， 项目符合“三线一单”管控要求。 12、环境管理及监测计划 本项目建成运营后，会产生一定的废气、废水、噪声、固体废物。建设方应该组好相应的环境保护和环境安全管理工作，尽量减少或避免不必要的损失，为此建设方应该设立本部门的专职环境保护机构，创造必要的工作条件和建立相应的工作制度，赋予执行其职能的权利。 12.1环境管理 （1）环境保护机构设置 工程投入运营后，设置环保管理科，主要环境管理由项目法人负责。 （2）环境保护机构职责 a、对环境保护工作实行监督管理，贯彻执行国家和地方有关环境法律法规。 b、编制环境保护规划和计划，并组织实施。 c、执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以保证有效的污染控制。 d、组织工程的环境监测工作，建立监控档案。 e、搞好环境教育和技术培训，提高工作人员素质。 f、搞好污染物达标排放，维护环保设施的正常运转，协同当地生态环境部门解答和处理公众提出的与工程环境保护有关的意见和问题。 g、与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查和指导。 （3）环境保护工作职责 a、施工期环境管理：对施工队伍实行环保职责管理，将施工期中的环保要求纳入承包合同中，并对环保措施的施工过程实施环保监理。 b、运营期环境管理：工程环保工作要纳入全面工作之中，在工厂管理环节要注重环境保护，把环保工作贯穿到工程管理的每个部分，工厂环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对环保工作定期检查，并接受政府环境部门的监督和指导。 12.2环境监测计划 为了搞好达标排放和总量控制工作，应定期委托有资质的单位进行抽样监测，以了解污染防治效果，及时改进运行管理。 采用好分析方法：按照国家环保部有关管理规定和标准执行。 项目环境监测计划详见下表。 表7-23 项目环境监测计划一览表 项目; 监测点; 监测项目; 监测频率; 采样方法; 监测方法. 废气; 厂界四周; 颗粒物; 每半年监测一次。 每次检测2天; 采用国家规定的标准方法; 采用国家规定的标准方法. 排气筒P1; 颗粒物. 排气筒P2; 颗粒物、NOx、SO2. 噪声; 厂界四周及北侧、西侧居民点; 等效声级 Leq（dB（A））; 每半年监测一次，每次昼夜各监测2天. 13、环保投资与“三同时”验收 项目总投资2000万元，其中环保投资40万元，约占总投资的2%，工程环保设施与投资概算和三同时验收见下表。 表7-24 环保设施与投资概算一概表 类别; 治理目标; 污染 因子; 主要的环保设施; 处理效果; 费用(万元). 废气; 破碎; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 8.0. 造粒; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒; 8.0. 烘干废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 水膜除尘器+15m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准限值; 8.0. 堆场无组织粉尘; 颗粒物; 自然沉降+洒水降尘; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值; 1.5. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 经化粪池处理后排入乡镇污水管网进入钱粮湖污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 10.5. 物料自带水; SS; 堆场四周设置截水沟+一体化处理设备处理达标后排入乡镇污水管网排入钱粮湖污水处理厂. 噪声; 设备噪声; 噪声; 设置减振机座，车间安装隔声门窗，风机进出风管安装消声器; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2.0. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾收集筒5个，收集后交环卫部门处理; 设置相应的暂存场所，零排放; 2.0. 一般固废; 综合利用、一般固废贮存间. 危险废物; 危废暂存间1个（防渗、防流失措施），定期交由具有相关危废资质单位处理. 合计; 40. 14、“三同时”要求与竣工验收 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，建设项目需要做竣工环保验收。在验收过程中检查是否做到了环报要求，该项目所涉及到的各项环保措施必须按照“三同时”的要求落实到位，环境保护措施与“三同时”验收项目见下表。 表7-26 竣工环保验收一览表 验收项目; 污染源; 验收 内容; 处理设施验收; 验收要求. 大气; 破碎; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；排气筒设置监测口. 造粒; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒. 烘干废气; 颗粒物、二氧化硫、NOx; 水膜除尘器+15m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准限值. 原料堆场; 无组织粉尘; 自然沉降+洒水降尘; 各厂界无组织监控点浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准要求. 废水; 生活污水; 化粪池; 经化粪池处理后排入钱粮湖污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 物料自带水; 一体化处理设备; 物料自带水经一体化处理设备处理达标后排入乡镇污水管网排入钱粮湖污水处理厂. 固体废物; 生活垃圾; 员工生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 一般工业固体废物; 不合格塑料丝带、次品袋; 一般固废暂存间（10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013年修改单；. 危险废物; 废润滑油; 危险固废暂存间（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 噪声; 生产机械设备及运输车辆; 噪声; 合理安排生产时间，高噪设备设减振基座；限速禁鸣标志；加强设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类功能区噪声排放限值要求. 其他; 建设单位按环保部《突发环境事件应急预案管理办法》（部令第34号）相关规，根据同类工程发生过的事故编制应急管理预案，并到县环境保护局进行评估和备案。.

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 破碎 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 造粒 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 烘干废气 | 颗粒物、二氧化硫、NOx | 水膜除尘器+15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准限值 |
|  | 原料堆场 | 无组织粉尘 | 自然沉降+洒水降尘 | 各厂界无组织监控点浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准要求 |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油 | 经化粪池处理后排入乡镇污水管网进入钱粮湖污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 物料自带水 | SS | 经一体化处理设备处理达标后排入乡镇污水管网排入钱粮湖污水处理厂 |  |
| 固体 废物 | 粉碎、制粒生产工序 | 除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 | 零排放 |
|  | 制粒工序 | 不合格产品 | 回用于生产 | 零排放 |
|  | 工人日常生活 | 生活垃圾 | 清运至当地乡镇的垃圾收集点，委托环卫统一清运处置 | 零排放 |
|  | 生产设备养护 | 废润滑油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 | 零排放 |
| 噪声 | 生产车间 | 机械噪声 | 设备应选用优质低噪声设备、对高噪声设备进行隔声、减震措施 | 厂界噪声达到(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 对生产区内裸露地表进行绿化固土，种植常绿植物植被，可美化、绿化项目区工作环境。同时对场内暴雨产生的地表水流进行疏导，避免暴雨时大量雨水对原料场边坡的冲刷，防止水土流失。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：湖南东起生物质多联产综合利用项目（年产6万吨生物质颗粒） （2）建设单位：湖南东起生物质能源有限公司 （3）建设地点：湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号 （4）项目性质：新建 （5）项目总占地面积：120亩，总占地面积80000m2，其中生产车间建筑面积为2700m2，露天原料堆场占地面积为20000m2。 （6）项目总投资：2000万元，其中环保投资40万元，占总投资的2% （7）工程内容及规模：年产6万吨生物质颗粒 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目地环境空气质量良好：根据项目区域大气环境环境质量统计结果可知，2019年本项目所在区域环境空气中年平均浓度中SO2、NO2、PM10、CO、O3达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，但PM 2.5不达标，因此项目所在区域为不达标区，环境空气质量一般。 （2）地表水环境质量现状 根据项目区域地表水环境质量监测结果可知，华容河断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，因此项目周边地表水现状质量较好。 （3）声环境质量现状 监测资料统计结果表明：项目东、南、西、北面噪声昼夜均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在区域声环境质量情况良好。 （4）土壤环境质量现状 根据监测资料统计，项目占地范围内各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值控制要求，区域土壤环境质量良好。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目破碎、造粒工序及烘干废气产生的粉尘经过布袋除尘器+15m排气筒处理后能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，对周边大气环境影响较小；烘干废气经过水膜除尘器+15m排气筒处理后废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准限值要求，对周边大气环境影响较小；原料堆场经过自然沉降+洒水降尘等措施处理后各厂界无组织监控点浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准要求，对周边大气环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 根据工程分析，项目生活污水经化粪池处理后排入乡镇污水管网进入钱粮湖污水处理厂，物料自带水经一体化处理设备处理达标后排入乡镇污水管网排入钱粮湖污水处理厂，对水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要来源于机械设备噪声，噪声源强为70~85dB(A)之间，项目噪声通过隔声、减震等措施后，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 ①一般固废 生产过程中收集的布袋除尘器灰回用于生产；员工生活垃圾经统一收集，委托环卫部门处理，一般工业固体废物能够得到妥善处置。 ②危险固废 本项目营运期产生的危险固废主要为废润滑油，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，将项目营运期产生的危险固废暂存于危险固废间，定期送至危险废物处理资质的单位进行无害化处理。 综上分析，采取以上的处置措施后，再加之严格管理，项目运营期产生的固体废弃物均能够得到妥善的处置，不会对周围环境产生明显的不利影响。 4、国家产业政策符合性分析 本项目为生物质致密成型燃料加工，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，属于第一类 鼓励类 “一、农林业 18、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用）。本项目采用的工艺技术设备中不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中涉及的装备和产品，符合要求。 因此项目建设符合国家产业政策要求。 5、项目选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花大道1号，建设单位租赁的场地为工业用地（原为造纸企业），建设单位在生产车间布局时，将主体生产车间设置在厂区的中间部位，远离北面以及西面的敏感点，以此减小本项目各污染物对周边敏感点的影响。本项目产生的噪声及粉尘经距离衰减、大气稀释扩散后，对周围环境影响较小，本项目从环保角度上选址合理；项目评价区域未内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点，厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求。 综上所述，本项目选址合理。 6、总平面布局合理性分析 本项目总占地面积为80000m2，建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置，项目按功能进行分区，分办公区和生产区。办公区：位于厂区北面，生产区位于厂区中部，原料堆场位于厂区南面，最大限度保持了项目生产区域与周边居民的距离，减少项目生产噪声和废气对周围居民点的影响，因此，总体来说，该项目平面布置功能区分较明显，与周围环境协调性较好，整个项目平面布局较为合理。（总平面布置示意图详见附图5）。 7、 综合结论 - 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，只要该项目认真贯彻执行好国家现行的各项环境保护法律、法规、标准，严格落实切实有效的污染防治生态保护措施，保证各污染治理设施稳定高效运行，确保各污染物长期稳定达标排放，确保工程对各环境保护目标不造成干扰，则在此基础上该项目建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对有机废气处理系统等各类设备进行保养、检查和维修，确保环保设施的正常运行。 2、加强管理， 危废以及一般固废严禁随意堆放，应集中收集暂存于危险固废间。 3、设专人负责对于危险废物的收集、转运工作，并负责危险废物登记和档案资料的管理工作。