目   录

概   述	1

一、项目由来	1

二、项目建设必要性	2

1、项目建设改善人们居住环境	2

2、项目建设是提高规模化养殖，推进畜禽粪污资源化利用的需要	2

3、项目建设是提高产品质量，促进岳阳畜牧业绿色发展的需要	2

三、 项目特点	3

四、环境影响评价的工作过程	3

五、关注的主要环境问题	4

1、施工期	4

2、运营期	5

六、分析判定相关情况	5

七、报告书的主要结论	12

1总则	14

1.1编制依据	14

1.1.1国家法律、法规	14

1.1.2地方法规	15

1.1.3技术导则、规范	16

1.1.4相关技术文件、资料	16

1.2评价目的与指导思想	16

1.2.1评价目的	16

1.2.2指导思想	17

1.3环境功能区划	17

1.3.1水环境功能区划	17

1.3.2大气环境功能区划	17

1.3.3声环境功能区划	17

1.3.4项目所在区域环境功能属性汇总	18

1.4环境影响因素识别和评价因子筛选	18

1.4.1环境影响因子识别	18

1.4.2评价因子筛选	19

1.5评价时段及评价重点	19

1.5.1评价时段	19

1.5.2评价重点	19

1.6评价标准	20

1.6.1环境质量标准	20

1.6.2污染物排放标准	21

1.7评价工作等级及范围	22

1.7.1评价等级	22

1.7.2评价范围	27

1.8控制污染和环境保护目标	27

1.8.1环境质量标准	27

1.8.2环境保护目标	28

2项目概况	29

2.1现有项目情况	29

3改建项目基本情况	36

3.1项目基本情况	36

3.1.1改建项目建设内容及规模	36

3.1.2项目产品方案	37

3.2总平面布置及合理性分析	37

3.2.1总平面布置	37

3.2.2合理性分析	38

3.3主要原辅材料	39

3.4主要设备	41

3.5公用工程	41

4拟建项目工程分析	45

4.1施工期工艺流程	45

4.2营运期工艺流程	45

4.3物料平衡和水平衡	49

4.3.1水平衡	49

4.3.2物料平衡	52

4.4污染源分析	52

3.5总量控制	65

5环境现状调查与评价	66

5.1自然环境调查与评价	66

5.1.1地理位置	66

5.1.2地形地貌	66

5.1.3气象、气候	66

5.1.4水文	67

5.1.5土壤	67

5.1.6自然资源	68

5.2环境质量现状监测与评价	69

6环境影响预测和评价	80

6.1施工期环境影响预测与评价	80

6.2营运期环境影响与评价	86

7污染防治措施可行性分析	107

7.1施工期环境保护措施可行性分析	107

7.2运营期环境保护措施可行性分析	111

8环境风险分析	124

8.1评价依据	124

8.1.1风险调查	124

8.1.2风险潜势初判	124

8.1.3风险评价等级判定	125

8.2环境敏感目标概况	125

8.3环境风险识别	125

8.3.1物质危险性识别	125

8.3.2 生产设施风险识别	126

8.4环境风险分析	126

8.5环境风险防范措施	128

8.6应急预案	132

1、预案制定前的准备	133

2、预案的主要内容	133

8.7环境风险评价结论	135

9环境经济效益分析	136

9.1经济效益分析	136

9.2社会效益分析	136

1、带动农村经济	136

2、增加政府财政收入	136

3、促进就业。	136

4、项目建设从源头上保障了猪肉食品的质量	136

9.3环境效益分析	137

9.3.1环保投资估算	137

9.3.2环境保护效益分析	137

10环境管理与环境监测	139

10.1环境管理	139

（一）施工期、投产前的环境管理	139

（二）营运期的环境管理	139

10.2环境监测计划	140

10.3项目环保竣工验收一览表	141

11结论与建议	143

11.1结论	143

11.2建议和要求	154

附件：
附件1：环境自查表
附件2：环评委托书
附件3：病死猪无害化处置协议
附件4：土地租赁协议
附件5：东洞庭湖自然保护区管理局意见
附件6：君山农业农村局意见
附件7：林业局意见
附图：
附图1：项目地理位置图
附图2：项目平面布置图

附图3：大气、声环境保护目标及大气环境500m评价范围

附图4：与洞庭湖规划位置图

附图5：土地利用现在图

附图6：植被分布图

附图7：重点保护植物分布图

附图8：重点保护动物分布图

附图9：监测点位图

附图10：项目红线范围图
附图11：项目所在地现状图

附表：基础信息表

- 概   述

- 一、项目由来

湖南新泰和绿色农业集团设立于2013年10月，注册资金3亿元，是一家集现代农业设计、投资、生产、加工、冷藏运输、互联网直营销售为一体的“六次农业”企业，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全体系认证和国家3A级物流企业认证；是湖南省践行农产品产供销一体化、深度融合三大产业的典型企业。

企业于2017年12月编制了《君山生态循环农业示范产业基地环境影响报告表》，于2018年2月2日获得岳阳市生态环境局的批文，批文号为岳环评批{2018}9号，君山生态循环农业示范产业基地将新建蔬菜育苗区45亩、蔬菜标准化温室大棚3200亩、种养平衡有机肥处理中心50亩、猪圈看护房及家庭式小型猪圈56个，30立米的联户沼气工程56个；配套建设农产品分拣冷链中心，配送中心，建立标准信息化管理系统和农产品质量安全监控与追溯系统。另外，基地还适当配套富有乡村气息的休闲景观和以农村自然资源为基础的、以乡村休闲为内容的服务设施，形成生态循环农业示范产业基地。

本次环评主要为将农场建设有56个家庭式小型猪圈拆除，另在企业的农场范围内建设一处标准化养殖的猪场，猪场总占地26680m2（约40亩），建设两栋猪舍占地面积3329 m2，年出栏商品猪1680头，同时还需建设宿舍办公区、饲料加工厂、消毒区、沼气池、沼液暂存池等配套设施，养殖废水经沼气池厌氧发酵进行处理，产生的沼液沼渣及清理的粪便用于企业农场施肥。项目建设已获得林业局、农业农村局、自然保护区管理局等相关部门同意建设文件，具体见附件5、6、7。

根据2018年12月29日修订的《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目建成后年出栏1680头育肥猪，属于“二、畜牧业03、牲畜养殖：涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖，应编制报告书”，因此本项目应编制环境影响报告书。为此，君山生态循环农业园生猪集中养殖项目委托湖南创佳环保有限公司承担本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了本项目环境影响报告书。

- 二、项目建设必要性

- 1、项目建设改善人们居住环境

企业原有的养殖方式为圈养养殖，每户看护房配置了小型的养殖圈，随着我国全面建成小康社会进程的不断深入，农村传统的饲养方式与经济发展和社会进步的要求越来越不适应，庭院饲养一方面难以解决养殖业生产与人们生活环境之间的矛盾，限制了养殖业生产规模的进一步扩大和现代科学养殖技术的推广，另一方面无法隔离人与的生存空间，使畜禽的卫生安全难以保证，进而影响到畜禽产品的质量安全，同时由于一些人畜患病交叉感染，使人们的健康易受到威胁，项目采用标准化养殖方式，达到人畜分离的目的，将大大改善人居环境，提高畜禽产品的质量和卫生安全。

- 2、项目建设是提高规模化养殖，推进畜禽粪污资源化利用的需要

当前，畜牧业发展特别是畜产品质量安全监管仍面临着严峻形势，任务艰巨。一些地方存在着畜牧业投入不足、畜牧业生产和畜产品加工有隐患、影响畜产品质量安全的不确定性因素依然存在、饲养环境和生产条件相对落后、重大动物疫病形势严峻、大宗畜产品市场波动加剧、低水平规模饲养带来的环境污染等问题。生猪的养殖也面临这一问题。针对这类问题，国家提出了畜禽标准化规模养殖，改善养殖和屠宰加工条件，完善粪污处理等设施，推进循环利用。生猪的标准化规模养殖在场址布局、栏舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、污粪处理等方面严格执行法律法规和相关规定，并按程序组织生产。加快推进生猪标准化规模养殖，有利于增强综合生产能力，保障产品供给安全；有利于提高生产效率和生产水平，增加收入；有利于从源头对产品质量安全进行控制，提升产品质量安全水平；有利于有效提升疫病防控能力，降低疫病风险，确保人畜安全；有利于加快地区生产方式转变，维护国家生态安全；有利于生猪粪污的集中有效处理和资源化利用，实现养殖与环境的协调发展。

- 3、项目建设是提高产品质量，促进岳阳畜牧业绿色发展的需要

目前，企业采取的是庭院圈养方式养殖，但缺少严格规范高质量管理、高标准生产的养猪生产基地，无公害肉猪生产才开始起步，尚无严格的肉猪生产标准，质量控制能力不强，兽药、饲料的规范使用及畜禽产品药物残留问题难以从根本上得到保证。通过将庭院圈养改为标准化养殖，推行标准化生产，走无公害、绿色和有机食品的道路，有利于提高君山区畜产品质量安全，促进君山区畜牧业绿色发展。

综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业发展政策，具有良好的市场前景和发展空间，能带来较好的社会效益，为企业向纵深化、系列化发展，全面提升企业核心竞争力和市场份额，以及产品向国际先进水平迈进奠定可靠的基础。因此，本项目的建设是十分必要和迫切的。

- 项目特点

- 标准化猪舍、消毒室、员工食堂及宿舍、饲料加工厂、沼气池、沼液暂存池，清粪方式采用干清粪工艺，常年存栏母猪80头、公猪2头、育肥猪840头。年出栏1680头。

（2）项目猪舍采用干清粪工艺，冬季采用电能地暖供暖，夏季采用水帘降温。

（3）项目产生的养殖废水经沼气池厌氧发酵处理后用于企业农场施肥，全部综合利用，厌氧工序产生的沼气经作为生活能源，干清粪清理的粪便进入有机肥处理中心处理，处理后用作农肥。

（4）项目产生的猪粪、饲料残渣作农用肥处理。病死猪及分娩物交由岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理。

- 四、环境影响评价的工作过程

我公司接受委托后，组织人员对该项目的工程内容、地址及周边环境进行了现场勘察。

本评价通过对拟建项目周围的自然环境以及空气、地表水、地下水、噪声、土壤和生态环境质量现状进行调查评价，预测和分析拟建项目在施工期和营运期对周围环境的影响程度和范围，分析和论证工程采取的环境保护措施以及在技术上的可行性和经济上的合理性，从环境保护的角度论证本项目选址的合理性。同时提出切实可行的环保措施和防治污染对策，为有关部门进行项目决策、工程设计施工、环境管理提供科学的依据，使工程对环境的不良影响降到最低程度，保证区域经济建设的可持续发展。

本次环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。同时根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，本次环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。同时根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，企业分别于2021年10月20日和2021年11月27日进行了两次环境影响评价信息公开。2021年10月20日，建设单位在确定环评单位后7日内在环评论坛（http://www.eiabbs.net/forum.php）进行了第一次环境影响评价信息公开，第一次信息公开的同时一并公示了“公众意见表”以收集附近公众对拟建项目的意见和建议。2021年11月27日，环评报告书征求意见稿形成后进行了第二次环境影响评价信息公开，采用了在环评互联网上、报纸（二次岳阳晚报）公开以及现场场所张贴三种公开方式同步进行。

项目评价工作程序见下图。

图1  评价工作程序图

- 五、关注的主要环境问题

本次环境影响评价关注的主要环境问题有：

- 1、施工期

主要关注施工时施工噪声、扬尘对区域敏感点的影响；以及施工废水和生态影响，施工期材料土方运输的交通影响，对周边敏感点的社会影响。

- 2、运营期

（1）项目区域环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境质量现状能否满足相应的标准要求；

（2）项目选址的合理性分析，是否会影响项目所在区域的各敏感保护目标；

（3）项目营运过程废水、废气、固废污染物产生、处理及排放情况；

（4）项目拟采取的环境保护措施和风险防控措施的可行性和可靠性。

- 六、分析判定相关情况

1、产业政策符合性

项目为生猪养殖，经查询《产业结构调整指导目录（2019年修订）》，拟建项目属于第一类鼓励类农林业第 4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。且项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，不涉及国家禁止、限制或淘汰的工艺设备，符合国家产业政策。

2、与国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）相符性分析

2017年5月31日国务院办公厅发布《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）要求新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地；鼓励经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。

本项目粪便收集外售；废水经处理后用于农场施肥，是符合禽养殖废弃物的资源化利用相关要求的。

3、与农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知相符性分析

根据农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（以下称“建设规范”）的通知中，要求畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送；液体或全量粪污通过氧化塘、沉淀池等进行无害化处理的，氧化塘、贮存池容积不小于单位畜禽日粪污产生量（m3）×贮存周期(天)×设计存栏量(头)。单位畜禽粪污日产生量推荐值为：生猪0.01m3。

本项目采用雨污分流，污水采取沼气池处理后用于农场施肥，基本符合其要求。项目沼气池容积为160m3，完全能满足建设规范对容积（138.3m3，贮存周期15d）的要求。

4、与《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》的符合性分析

湖南省农业委员会分布的湖南省“十四五”农业农村现代化规划中指出：

（1）、提升粮食等重要农产品供给保障水平。 “深入落实“菜篮子”市长负责制,保障市场供应和价格总体平稳。实施“优质湘猪”工程,调整优化生猪产业布局,重点支持养殖大县、大型养殖企业,鼓励养殖、屠宰、加工、冷链、配送、销售一体化发展,加快现代屠宰加工与冷链配送体系建设,形成产品辐射全国及周边国家、地区的“优质湘猪”产业集聚区。

（2）大力发展精细农业

发展优质稻米、柑桔、生猪、食用油(菜籽油、茶油)、家禽、水产品、中药材、竹木、花卉苗木等优势特色主导产业,落实“千亿产业”发展专项规划。按照“一个产业一片示范基地”要求,种植类产业以支持品种改良及低产园改造为重点,养殖类产业以支持标准化养殖为重点,集中打造一批绿色精细高效生产基地和产业园区。

项目选址于君山区，本项目建设规模化生猪养殖基地，废水处理后用于农肥、粪便堆肥发酵用于企业农场使用，对推动地方经济和畜牧业发展有重要作用。综上所述，项目符合《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》相关要求。

5、与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》相符性分析

根据《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发（2017）29号）要求：“第十五条 畜禽养殖污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖废弃物进行处理，并通过粪肥还田、制造有机肥等方式提高畜禽养殖废弃物的资源化利用率。粪污收集、贮存和处理，污水收集和处理，恶臭控制等具体的处理技术，参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）等技术措施实施。将畜禽养殖废弃物用作肥料的，应做好无害化处理，并与土地的消纳能力相适应，确保不产生二次环境污染。”

本项目污染治理符合性分析见下表：

表1  项目污染治理要求的符合性分析

| 《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽养殖污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖废弃物进行处理 | 项目废水处理后排入污水净化湘莲生态塘、粪便堆放发酵后用作农肥，从源头对猪粪、废水进行资源化、减量化、无害化处理 | 符合 |
| 通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖废弃物的资源化利用率 | 项目废水通过沼气池处理后用于农场施肥、粪便堆放发酵用作农肥，有效提高养殖废弃物资源利用率 | 符合 |
| 粪污收集、贮存和处理，污水收集和处理，恶臭控制等具体的处理技术，参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）等技术措施实施 | 猪粪采用堆肥处理，恶臭控制采用加强管理、喷洒除臭剂、加强通风、增加绿化隔离带等措施 | 符合 |
| 将畜禽养殖废弃物用作肥料的，应做好无害化处理，并与土地的消纳能力相适应，确保不产生二次环境污染 | 项目废水处理后排入沼气池、粪便堆放发酵用作农肥，企业还有45亩的蔬菜基地，全部综合利用 | 符合 |
| 鼓励养殖场、养殖小区委托有资质的病死畜禽无害化处理中心集中处理病死畜禽”。 | 项目病死猪和分娩废物由岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理 | 符合 |

6、《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性

（1）选址要求

对照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求，项目选址条件与规范要求对比分析结果见表2。

表2   拟建场址建设条件与规范要求对比分析结果

| 序号 | 规范要求 | 选址条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。 | 本项目位于君山区建新农场，项目位于东洞庭湖自然保护区的实验区 | 符合 |
| 2 | 禁止建设在城市和城镇居民区、包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。 | 项目位于建新农场，所在地不属于人口集中地区 | 符合 |
| 3 | 禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域 | 不属于禁养区域 | 符合 |
| 4 | 禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 周边无需特殊保护的区域 | 符合 |
| 5 | 在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 根据《岳阳市君山区畜禽养殖区域规划》文件可知本项目选址不属于禁建区域附近，属于适养区范围。 | 符合 |

由上表分析可知，项目建设符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求。

（2）排水系统

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）：养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

本项目采用雨污分流排水制，厂区内污水经污水收集管收集后进入沼气池厌氧发酵处理后用作农肥，全部综合利用；雨水经管道排至湘莲生态塘。

（3）清粪工艺

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）：新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡。粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨（水）进入的措施。
    本项目应采取干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，并将产生的粪渣运至有机肥处理中心用作农肥，处理期间产生的恶臭采取喷洒除臭剂、绿化等措施措施，使其外排符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。堆肥间为砖混结构，并采取了防渗措施，防止了畜禽粪便污染地下水。

（4）病死猪处理

项目病死猪和分娩废物由岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理（证明文件详见附件），符合要求。

综上可知，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）。

7、《畜禽养殖产地环境评价规范》符合性

（1）畜禽饮用水水质符合性：本项目猪只饮用水、生产用水为厂区自建地下水井，根据项目地下水水质现状监测结果可知，项目取水井附近地下井水各监测项目均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值、表3：畜禽养殖场、养殖小区生产用水水质评价指标限值。

（2）土壤环境质量符合性：现状调查可知，项目养殖场区现状为荒地，用地区及周边无重污染工业企业，没有工业污染源对土壤造成污染。根据项目土壤环境现状监测结果可知，各监测因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4：放牧区和畜禽养殖场、养殖小区土壤环境质量评价指标限值。

（3）环境空气质量符合性：根据拟建项目厂区环境空气质量监测结果可知，特征因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5：畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

（4）声环境质量符合性：根据拟建项目厂界声环境质量监测结果可知，其监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值。

综上所述，本项目环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中环境质量要求。

8、选址的合理性分析

（1）规划符合性分析

本项目位于岳阳市君山区，根据湖南新泰和绿色农业集团有限公司与湖南建新实业有限公司签订的《国有土地使用权租赁合同》，明确指出，项目用地均为基本农田或一般农田，本项目不占用基本农田，项目猪舍占地主要为农田之间的陆地，总占地面积40亩；现状用地范围主要为荒地。根据岳阳市君山农业农村局、君山区林业局、东洞庭湖自然保护区管理局出具的对养殖场意见：同意项目选址，因此养殖场选址与当地规划是相符的。

（2）与君山区禁养区符合性分析

根据生态环境部、农业农村部联合印发《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤[2019]55号），结合《岳阳市君山区畜禽养殖区域规划》，君山区划定了禁养区、限养区、适养区三区。本项目选址不属于限养区或禁养区，属于适养区范围。

（3）环境可行性分析

①项目所在区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，依据2020年君山区环境质量状况公报，项目所处区域为环境空气不达标区域，项目营运期产生的粉尘主要为项目牧草粉碎加工，经采取布袋除尘器处理后能够达标排放，且排放量少，不会对大气环境产生明显不利影响；拟建地特征因子能满足相关质量标准要求，根据现状监测结果可知项目所在区域地表水体北侧水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水环境质量能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准；声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-20008）2类区标准、土壤能满足相应标准要求，选址符合环境功能区划要求。

②环境影响分析结果表明，项目产生的恶臭气体通过日常管理、喷洒除臭剂、周边绿化等措施，可达标排放，牧草粉碎加工，经采取布袋除尘器处理达标排放，不会对大气环境产生明显不利影响；项目废水厂区内污水经污水收集管收集后进入沼气池厌氧发酵处理后用作农肥，全部综合利用；采取措施后噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；项目固体废物均妥善处置。通过采取完善的环保措施，项目外排污染物对环境影响较小，从环境影响方面选址选择是合理的。

（4）建设条件可行性

项目选址位于君山区建新农场八大队，所在位置邻近乡道，物料输送方便。项目所在区域地下水资源丰富，建设单位拟在场内新建水井，可满足场区用水需求。场区供电引自区域乡镇公共电网，可满足项目用电需求。根据现场勘查，项目周边300m范围内无居民，周边区域无工业企业进驻。综合上述，项目建设区域不存在工业污染源分布，无明显限制因素，建设条件可行。

（5）防护距离符合性

根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。

综上可知项目选址符合规划、环境敏感度、环境功能区划及环境质量、防护距离要求，通过采取完善的环保措施，对环境影响较小，选址基本合理可行。

9、与“三线一单”的符合性判定

生态保护红线：对照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和君山区生态红线范围，本项目选址位于君山区建新农场八大队，符合生态保护红线空间管控要求。根据君山区生态保护红线区划范围图以及东洞庭湖国家级自然保护区区划图（详见附图5、附图10），本项目所属区域不涉及生态保护红线，但涉及东洞庭湖自然保护区的实验区，不在饮用水一、二级保护区内，但根据《中华人民共和国自然保护条例》在实验区内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。项目是将已建成的猪圈看护房及家庭小型猪圈56个拆除，建设标准化养殖场，减少污染面积。同时项目排放的污染物采取环保措施后，可严格落实达标。同时项目以取得东洞庭湖自然保护区管理局的允许建设意见，具体见附件5。因此项目建设符合生态红线要求。
   环境质量底线：本项目所在地为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目环境空气污染物基本项目年均值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区；项目废水综合利用，项目雨水排入湘莲生态塘；项目所在地为声环境2类功能区，噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量符合功能区划定。本项目营运期采取的环保治理措施技术可行，污染物能够达标排放，项目运行后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，因此符合环境质量底线要求。

资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水，建设项目供电由君山区电网统一供给，生产、生活用水来自于企业自打水井。项目占地面积为26680m2，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

生态环境准入清单：根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》(岳政发〔2021〕2号)，本项目位于君山区建新农场八大队，属于优先管控单元，环境管控单元编码为ZH43061110001 ，本项目与岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》(岳政发〔2021〕2号)符合性分析详见下表3。

表3   岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》(岳政发〔2021〕2号)中畜禽养殖污染防治生态环境管控基本要求符合性分析

| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | - 对畜禽养殖业发展进行合理规划布局，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区、宜养区，合理规划畜禽养殖布局 - 新建规模养殖场优先布局在粪污集中处理设施周边区域 1.3 严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖场全部关停退养或搬迁 - 1.4 依法关停未按期安装粪污处理设施和未实现达标排放的规模养殖场 | - 本项目猪场不在禁养区、限养区范围内，本项目粪污全部综合利用。 |
| 污染物排放管控 | 2.1 散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用 2.2 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）实施雨污分流，粪便污水和病死畜禽等有机废弃物实现资源化利用 2.3 适养区内现有规模化畜禽养殖企业须建设、完善废弃物综合利用和污染治理设施，确保污染物达标排放 | 本项目将散养区改为规模化畜禽养殖场，项目采取雨污分流，粪便污水采取综合利用， 不外排 |
| 环境风险防控 | 防控 3.1 规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施 3.2 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用 | 本项目建设有配套的粪便污水贮存、处理及利用的设施，项目按照规范使用兽药、饲料及饲料添加剂 |

- 七、报告书的主要结论

（1）项目位于君山区建新农场八大队，项目建设符合国家产业政策，用地符合规划要求，选址符合区域环境功能区划要求。

（2）影响分析：项目施工期主要环境问题为施工期的扬尘、噪声、固体废物、废水等的影响，营运期主要为生活污水和养殖废水、粉碎机废气、发电机尾气、设备噪声和猪叫声、一般固废、危险固废、生活垃圾等的影响，经采取有效的环保措施后各污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小。

（3）公众参与：根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，君山生态循环农业园生猪集中养殖项目分别于2021年10月20日和2021年11月27日进行了两次环境影响评价信息公开。在征求意见期间，公众未通过任何形式提出任何意见。

（4）综合结论：项目符合相关产业政策，选址合理，营运后能带来良好的经济效益和社会效益。在各项环保措施得以落实的前提下，各项环保指标满足相关标准要求。项目废水为生活污水和养殖废水，厂区内污水经污水收集管收集后进入沼气池厌氧发酵处理后用作农肥，处理后的废水全部综合利用，不外排；企业为降低噪声，尽量选购低噪声设备，充分利用空地进行绿化，满足厂界环境噪声排放限值要求；项目产生的废气主要为猪舍、堆肥中心和沼气池产生的恶臭，饲料加工区的粉尘、发电机燃烧废气以及厨房油烟，经加强日常管理、喷洒除臭剂等措施处理后均能够达到排放要求；项目产生的固体废物能够得到有效处理。项目外排的污染物对环境影响不大，采取的环境保护措施技术成熟可靠，在落实本报告提出的各项环境保护措施，加强环保设施的运行管理与维护，可满足区域环境保护功能区划的要求。项目运营过程中可能发生的环境风险事故对周边环境可能造成的影响在可接受范围内。项目在建设及运营过程中不可不免地对周围环境造成一定不利影响，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，采取合理可行的污染防治措施后，可使污染物达标排放，对周围环境影响程度在可接受范围内，环境风险可控；在严格落实各项环境保护措施和风险防控措施，确保废水全部排入规划的消纳场地的前提下，从环境保护角度分析项目建设可行。

# 1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日施行）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》生态环境部（2019年1月1日起施行）；

（11）《产业结构调整指导目录（2019年本）》， （2020年1月1日施行）；

（12）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》国发[2016]65 号；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77号；

（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（15）《国家危险废物名录》（2021年1月1日起实施）；

（16）《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号）；

（17）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行）；

（18）《危险废物污染防治技术政策》环发[2001]199号；

（19）《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号；

（20）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（21）《建设项目危险废物环境影响评价指南》2017年10月1起施行；

（22）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（23）排污单位自行监测技术指南总则；

（24）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）；

（25）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发[2017]48 号，2017年6月27日；

（26）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）。

（27）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）。
     （28）《国家自然保护区管理条例》（2017年修订）

（29）与《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订） 》

### 1.1.2地方法规

（1）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的通知湘政办发〔2021〕61号

（2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005（湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局）；

（3）《湖南省环境保护条例》，2020年1月1日；

（4）《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）>》（湘政发[2015]53号）；

（5）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发[2017]4 号）2017.1.23；

（6）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（2017 年 5 月 25 日）；

（7）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发[2016]27 号）；

（8）湖南省人民政府办公厅印发《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》2019.9.11；

（9）《关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>、<岳阳市水环境功能区划分>、<岳阳市环境空气质量功能区划分>、<岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定>的通知》（岳政发〔2010〕30号）；

（10）《湖南省“十四五”农业农村现代化规划的通知》湘政办发（2021）64号；
（11）《岳阳市君山区畜禽养殖区域规划》

### 1.1.3技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总则》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（11）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019）；

（13）湖南省用水定额（DB43T388-2020）。

### 1.1.4相关技术文件、资料

（1）环评委托书；

（2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告书的合同书；

（3）企业营业执照、土地租赁协议、发改备案证明、君山区林业局意见、东洞庭湖自然保护区管理局意见，君山区农业农村局意见、病死猪无害化处理合同等；

（4）建设单位提供的相关资料、技术文件等。

## 1.2评价目的与指导思想

### 1.2.1评价目的

按照国家有关环境影响评价的技术规范，结合本项目的实际情况，本评价的工作目的是：

（1）通过对本项目的工程分析，确定各产品在生产过程中污染源排放特征、主要污染因子、污染物产生量以及实施污染治理措施后的污染物排放量；

（2）针对项目的污染物产生特征，提出控制和降低污染的对策和措施，并论证本项目环保措施的技术可行性和经济合理性；

（3）通过环境监测和区域污染源调查，掌握本项目所在地自然环境质量现状水平；

（4）对项目营运期进行环境影响预测评价，以确定本项目对周边主要环境要素的影响程度和范围；

（5）对项目进行环境风险评价，并预测项目事故状况对周围环境的影响，提出风险防范和应急措施；

（6）结合本项目的环境影响预测结果、区域环境容量等方面，确定本项目建设的环境可行性，为建设项目的环境管理和工程建设提供科学依据。

### 1.2.2指导思想

（1）以各项环境保护法规、评价技术规定，环境标准和本区域环境功能规划目标为依据，指导评价工作。

（2）项目必须符合国家产业政策，选址必须符合城市总体规划和土地利用规划的要求。

（3）坚持环评工作为优化设计服务，为环境管理服务的方针，不断提高环评工作的实用性。

（4）评价工作将在利用各种已有资料的基础上，进行必要的类比调查和分析，力求全面、公正、客观；评价中体现“总量控制”、“达标排放”、“清洁生产”的原则。

（5）评价内容力求主次分明，重点突出，数据准确可靠，污染防治及环境影响防治措施可行，结论明确可信。

## 1.3环境功能区划

### 1.3.1水环境功能区划

项目周边主要水体为北侧沟渠，其水域功能为农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类。

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类。

### 1.3.2大气环境功能区划

项目所在区域属于农村环境，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

### 1.3.3声环境功能区划

项目所在区域属于农村环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声功能区分类，本区域属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类环境噪声限值。

### 1.3.4项目所在区域环境功能属性汇总

项目所在区域的功能属性见表1-1。

表1-1  项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 沟渠 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |
|  |  | 地下水 | III类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是两控区 |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |

## 1.4环境影响因素识别和评价因子筛选

### 1.4.1环境影响因子识别

通过对拟建项目的建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境要素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响。其结果详见表1-2。

表1-2   工程环境影响要素识别

| 工程组成 环境资源 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料 运输 | 土建 施工 | 设备 安装 | 废水 排放 | 废气 排放 | 工程 噪声 | 固废 堆存 | 事故 风险 | 产品 运输 | 产品 生产 |
| 社 会 发 展 | 劳动就业 | △ | △ | △ |  |  |  |  |  | ☆ | ☆ |
|  | 经济发展 | △ | △ |  |  |  |  |  | ▲ | ☆ | ☆ |
|  | 土地利用 |  | ☆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 然 资 源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被生态 |  | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |
|  | 自然景观 |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生 活 质 量 | 空气质量 | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  |  | ▲ | ▲ | ★ |
|  | 地表水质 |  |  |  | ★ |  |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  |  | ▲ | ★ |
|  | 居住条件 |  | ▲ |  |  | ★ | ★ |  | ▲ |  |  |
|  | 经济收入 | △ | △ |  |  |  |  |  |  | ☆ | ☆ |
| 注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响；空格表示影响不明显或没影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表1-2可以看出：（1）、施工期对建设地生态环境、空气环境和声环境质量产生短期的影响。（2）、营运期对环境的影响主要为：废气排放对环境空气质量以及居民居住条件的影响、废水排放对地表水环境的影响、工程噪声对声环境以及居住条件的影响、固废堆存对地表水环境产生的影响、产品运输对沿途空气质量和声环境的影响。

### 1.4.2评价因子筛选

- （1）施工期评价因子

经过现场调查了解到，本项目尚未开工建设。施工期主要对施工扬尘、废水、施工噪声以及施工产生的固体废物进行影响分析评价。

- （2）营运期评价因子

根据项目工程特征、排污种类及周围地区环境质量概况，确定本项目现状评价、污染因子及环境影响预测因子，见表1-3。

表1-3     环境影响因子识别结果表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、硫化氢、氨 |
|  | 影响预测 | 硫化氢、氨、颗粒物 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、总氮、DO、粪大肠菌群 |
|  | 影响预测 | 对用作农肥的可行性进行分析，无需预测 |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、六价铬、汞、铅、镉、铁、溶解性总固体、氯化物、总大肠菌群、菌落总数 |
| 声环境 | 现状评价 | Leq(A) |
|  | 影响预测 |  |
| 固体废物 | 污染因子 | 生活垃圾、一般固废以及危险废物 |
|  | 影响分析 |  |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、铜、锌、铅、镉、镍、铬、砷、汞 |
|  | 影响分析 | / |
| 生态环境 | 影响评价 | 植被破坏、水土流失 |
| 环境风险 | 评价 | 硫化氢、氨 |
| 总量控制因子 |  | 废水不外排，无废气总量因子 |

## 1.5评价时段及评价重点

### 1.5.1评价时段

评价时段包括项目的施工期和营运期。

### 1.5.2评价重点

根据建设项目所在区域环境特点及环境保护目标，按照有关法律法规、条例、环境影响评价技术导则的要求，本次评价以工程分析、环境影响预测与评价和污染防治措施及可行性为重点，论证项目的环境可行性。

## 1.6评价标准

根据项目所在区域的环境功能属性，确定本次环评各环境要素执行的环境质量标准和污染物排放标准如下：

### 1.6.1环境质量标准

（1）环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，硫化氢和氨参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。

表1-4   环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值（ug/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 60 |
| 2 | NO2 | 200 | 80 | 40 |
| 3 | PM10 | — | 150 | 70 |
| 4 | PM2.5 | — | 75 | 35 |
| 5 | CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 | — |
| 6 | 臭氧 | 200 | 160（8小时） |  |
| 8 | 硫化氢 | 10（小时均值） |  |  |
| 9 | 氨 | 200（小时均值） |  |  |

（2）地表水环境：沟渠水域功能区类型为农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

表1-5    地表水环境质量评价标准    单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | pH | CODcr | 氨氮 | BOD5 | TP | DO | 总氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | ≤40 | ≤2.0 | ≤10 | ≤0.4 | ≥2 | ≤2.0 | ≤40000 |

（3）地下水环境：区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表1-6    地下水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | 类别 | pH | CODmn | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | Ⅲ | 6.5～8.5 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 |
| 项目 | 类别 | 砷 | 六价铬 | 汞 | 铅 | 镉 | 铁 |
| 标准值 | Ⅲ | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.3 |
| 项目 | 类别 | 溶解性总固体 | 氯化物 | 总大肠菌群 |  | 菌落总数 |  |
| 标准值 | Ⅲ | ≤2000 | ≤250 | ≤3 |  | ≤100 |  |

（4）声环境：项目位于君山区建新农场八大队，声环境质量执行《声环境质量标准》中的2类标准。

表1-7    声环境质量标准   等效声级Leq：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

（5）土壤环境：项目拟建地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），具体标准值见表1-8。

表 1-8   土壤环境质量标准  单位：dB（A）

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 1.6.2污染物排放标准

（1）废气：施工期废气执行颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，具体见表1-9；养殖场臭气浓度排放标准执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，H2S、NH3无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准，具体见表1-10；备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891—2014）中第三阶段标准要求，具体标准值见表1-11。

表1-9  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3

| 序号 | 污染物名称 | 监控点 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 2 | SO2 |  | 0.40 |
| 3 | NOx |  | 0.12 |

表 1-10   恶臭污染物厂界排放标准  单位：mg/m3

| 污染物名称 | 标准值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
| NH3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| H2S | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

表1-11   非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

| 污染物 | CO | HC+NOX | PM |
| --- | --- | --- | --- |
| 130≦Pmax≦560kW柴油机排气污染物限值（g/kWh） | 3.5 | 4.0 | 0.20 |

- 废水：项目生活污水和养殖废水经沼气池处理后用于农场施肥，全部综合利用，不外排。

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表1-12 建筑施工场界环境噪声排放标准限值   等效声级：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1-13   工业企业厂界环境噪声排放标准   等效声级：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

（4）固体废物：养殖场固废无害化标准执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准；粪便处理执行《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2001）；生活垃圾处置标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及 2013 修改单中相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改清单中相关标准；病死猪执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）。

## 1.7评价工作等级及范围

### 1.7.1评价等级

- （1）环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算正常情况下各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB 3095中1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

评价工作等级按表 1-14的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导

则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。

表1-14   评价工作等级判别依据

| 评价工作等级 | 分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

本环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 推荐的 AERSCREEN模式进行计算，污染物评价标准和来源见表 1-15，估算模式所用参数见表 1-16，计算参数见表 1-17，评价等级计算结果见表1-18。

表1-15  污染物评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 小时值 | 10 | 行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D |
| 氨 | 小时值 | 200 |  |

表1-16    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.3 °C |
| 最低环境温度 |  | -11.8 °C |
| 土地利用类型 |  | 荒地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90m |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

表1-17  矩形面源参数表

| 污染源 名称 | 右下角坐标(o) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 经度 |  | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效 高度 (m) |  |  |  |
| 猪场厂区 | 112°54'48.200" | 29°28'29.110" | 4 | 173 | 150 | 6 | H2S | 0.00169 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.0198 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.0022 |  |
| 堆肥中心 | 112°54'46.411" | 29°28'25.320" | 4 | 60 | 50 | 6 | H2S | 0.00093 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.014 |  |

表 1-18  ARESCREEN估算模型计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价 因子 | 评价标准 (μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭无组织排放区 | H2S | 10 | 0.565 | 5.65 | / |
|  | NH3 | 200 | 6.62 | 3.31 | / |
|  | 颗粒物 | 300 | 0.736 | 0.08 | / |
| 堆肥中心 | H2S | 10 | 0.311 | 3.11 | / |
|  | NH3 | 200 | 4.68 | 2.34 | / |

通过《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算，项目无组织废气Pmax（H2S）=5.65%，出现距离在下风150m，介于1%-10%之间，根据评价等级判断标准，确定项目的大气评价等级为二级，大气影响评价范围边长为5km。

- （2）地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表1-19。

表 1-19   地表水评价级别判据

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，项目污水经过三级沉淀池处理后排入湘莲生态塘，全部综合利用，不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的地表水环境影响评价工作分级判据“注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，因此确定项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。

- （3）地下水环境评价等级

本项目为“畜禽养殖场”中需要编写环境影响报告书的项目，属Ⅲ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水分级评定依据，项目所在地不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》中所指地下集中式饮用水水源地，也没有国家或地方政府设定的地下水环境相关其他保护区，周围居民自打井水仅用于家庭用水，每口井水供水规模小于 1000 人，因此，所在区域敏感程度为较敏感，确定本项目地下水环境评价工作等级为三级，具体评定过程见表1-20。

表1-20    地下水评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- （4）声环境评价等级

项目位于君山区，区域声功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准。建设前后噪声级增加较小且受影响人口变化不大的情况。按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）要求，声环境影响评价等级应为二级，但由于本项目噪声源强较小，且噪声源均布置在厂区中部猪舍或车间内，噪声影响范围较小，因此声环境影响评价等级定为二级。

- （5）生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）中评价工作分级标准（见表1-21），拟建项目用地面积为40亩约26680m2（为0.02668km2），面积远小于2km2，用地范围内及周边为少数居民点、林地及耕地，项目位于东洞庭湖自然保护区实验内，生态敏感性属于特殊生态敏感区，确定生态环境影响评价等级为一级。

表1-21   生态影响评价工作等级划分

| 工程占地（含水域） 范围 影响区域 生态敏感性 | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2-20km2或长度50-100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

- （6）土壤环境评价等级

本项目为污染影响型项目，按照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表 1-22。

表1-22  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据土壤导则中附录A，项目属于“农林牧渔业”中“年出栏1680头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，属于Ⅲ类项目；根据现场勘查，项目拟建地周边分布有耕地，故敏感程度归类于“敏感”；项目占地面积约2.41hm2＜50hm2，属于中型规模。综上所述，确定项目土壤环境影响评价等级为三级。

- （7） 风险评价等级

①、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录B突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn

式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。

项目涉及的危险物质为沼气，其最大储存量与临界量比值情况如表1-23所示。

表1-23   各物质最大储存量与临界量比值

| 序号 | 危化品名称 | 实际量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（甲烷） | 0.018 | 10 | 0.0018 |

由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为q/Q=0.0018，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

②环境风险评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1-23确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1-24  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。 |  |  |  |  |

由上述表1-24分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。

### 1.7.2评价范围

（1）环境空气评价范围：本项目评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，确定本次大气评价范围为以项目所在厂界为中心，边长为5km的矩形区域。

（2）地表水评价范围：根据项目实际情况，地表水环境评价范围为沟渠，由于项目废水经处理后全部综合利用，不外排，重点分析不外排的可行性和可靠性。

（3）地下水评价范围：本次评价仅对地下水环境影响做简要分析，评价范围以厂址中心为中心，6km范围内的居民水井的地下水环境。

（4）声环境评价范围：项目用地外延200m的范围。

（5）生态环境评价范围：涵盖项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，为项目用地外延200m的范围。

（6）风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目评价工作等级为“简单分析”。其风险大气、地表水、地下水环境风险评价范围对应与大气、地表水、地下水环境影响评价范围一致。

（7）土壤环境评价范围：厂界外0.05km范围内。

## 1.8控制污染和环境保护目标

### 1.8.1环境质量标准

（1）保护评价区域生态环境，实现经济、社会、环境的可持续发展；

（2）保护项目所在地区空气质量，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（3）保护北侧沟渠水环境质量，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

（4）保护区域地下水，使其符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（5）保护项目地声环境质量，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

（6）保护项目地土壤环境质量，达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（7）保护项目建设地周围的环境敏感点，使其不因拟建项目所排污染物的影响而改变现状环境质量级别。

### 1.8.2环境保护目标

据实地踏勘调查，本项目线路所经区主要环境保护目标列于表1-25。

表1-25  本项目环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标名称 | 坐标 |  | 地理位置 | 功能、规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 环境空气 | 岳阳监狱 | 112.917141057 | 29.462200935 | 东南侧1225m | 监狱 | GB3095-2012的二级标准 |
|  | 黄安村篆子口 | 112.924281097 | 29.4761508442 | 东北面943m | 村落，约80人 |  |
|  | 黄安村余家台子 | 112.917183972 | 29.480439957 | 北侧540m | 村落，约150人 |  |

表1-26其他环境保护目标情况表

| 环境 要素 | 保护目标名称 | 相对 方位 | 相对 距离 | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 沟渠 | N | 2m | 沟渠 | 农业 | （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 东洞庭湖 | S | 1000m | 东洞庭湖 | 渔业 | （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 长江 | N | 1100m | 长江 | 渔业 | （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 周边地下水 | 以厂址中心为中心，6km范围内的居民水井 |  |  | 生活用水 | （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 评价范围200m内无居民点 |  |  |  |  | （GB3096-2008） 2类标准 |
| 生态 环境 | 厂界外200m范围内的植被、林地、耕地及水田 |  |  |  |  |  |
| 土壤 环境 | 厂界外0.05 km范围内 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 | 与大气、地表水、地下水环境保护目标一致 |  |  |  |  |  |

# 2项目概况

## 2.1现有项目情况

### 2.1.1现有项目情况

《君山生态循环农业示范产业基地环境影响报告表》于2017年12月编制完成，2018年2月拿到岳阳市生态环境局批文，本次现有项目仅分析了《君山生态循环农业示范产业基地环境影响报告表》中提出建设的56个猪圈看护房及家庭小型猪圈及相关处理设施等产生的污染物排放及污染物防治措施。
1、主要工程内容

现建设猪圈看护房及家庭小型猪圈56个（每个看护房面积35m2，每间猪圈面积为35m2）及配套联户沼气工程56个（每座30m3）、种养平衡有机肥处理中心一处（50亩，用于制作有机肥的面积为5360m2）。

表2-1  现有基本情况

| 工程项目 |  | 建设内容 | 规模 | 主要从事活动 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 农场 | 看护板房及小型养殖圈56个 | 每个看护房面积35 m2，每间猪圈面积为35m2，路两侧各分布1户 | 为蔬菜种植区提供有机肥，配套圈养育肥生猪和鸡只，每栋养殖圈一批出栏15头猪、200只鸡，每年2批，外购猪苗、鸡苗育肥饲养，无繁殖和屠宰 | 聘用当地农民圈养育肥猪，每栋看护房2人，按1头猪供3亩地的有机肥，配套建设猪舍，供应有机肥 |
|  |  | 每栋猪圈建设沼气工程，56座 | 每座30m3 | 处理养殖户的畜禽粪便及生活污水 | / |
|  |  | 种养平衡有机肥处理中心 | 50亩 | 处理废弃大棚塑料薄膜、沼渣沼液堆肥等 | 仅供本项目基地内自用 |
| 公用工程 |  | 供热 | / | 种养结合区的沼气作为能源，供热 | / |
|  |  | 供水 | / | 由区域的自来水厂供水，铺设给水管网 | 蔬菜浇灌蓄水池利用现有的 |
|  |  | 供电 | / | 由区域电网供电 | / |
| 环保工程 |  | 废水 | / | 项目养殖废水排入猪舍配套的沼气池中，看护人员污水经排污管网进入沼气池处理，产生的沼液进图有机肥中心 | / |
|  |  | 废气 | / | 采取通风装置，同时喷洒除臭剂，采取绿化吸收 | / |
|  |  | 噪声 | / | 采取隔声、减振措施 | / |
|  |  | 固废 | 猪粪 | 沼气池、有机肥中心处理 | / |
|  |  |  | 病死猪 | 送入岳阳县无害化处理中心 | / |
|  |  |  | 废包装材料 | 回收利用 | / |

- 现有项目产品方案

本项目出栏生猪约1680头（190吨），出栏鸡只22400只（根据《畜禽养殖污染物排放标准》GB18596-2001，30只蛋鸡折合1头猪，60只肉鸡折合1头猪，本项目按照30只蛋鸡折合，则养殖的鸡只折合为746头猪）约50吨。通过鸡只折合为猪，则每户养殖圈常年存栏量为22头猪。无生猪繁殖、屠宰、加工等环节。经核算年自制有机肥量为4186.56t。且为了达到种养平衡，基地内生猪和鸡都必须限定养殖规模，产生的有机肥也全部回用于基地内，不外运外送。
    3、现有项目设备情况
       现有项目为散户圈养猪、鸡，无生产设备。
    4、项目原辅材料

表2-2     原辅材料情况表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牧草 | 613.2t | / |
| 2 | 饲料 | 919.8t | / |
| 3 | 猪只 | 1680只 | / |
| 4 | 鸡 | 22400只 | / |

5、公用工程
   供水：基地供水主要由自来水厂统一供水。
   排水：养殖排水——猪舍猪只猪尿按饮水量的60%排放，则猪尿产生量为2.67t/d；鸡舍的鸡粪统一清理入沼气池；冲洗废水按95%的排放计算，则冲洗废水产生量为10.64t/次，统一进入沼气池，沼渣沼液通过有机堆肥中心沤肥和堆肥进一步处理之后，配送至蔬菜基地施肥。

供电：接入区域的农网电网。

供热：由沼气池供气作为燃料。

### 2.1.2现有项目工艺流程

图2-1  现有项目工艺流程图

工艺流程阐述：

先购买猪苗和鸡苗，放置在猪舍和鸡舍，用园区种植的蔬菜进行喂养，排出的粪便和尿液进入沼气工程，沼渣送至堆肥中心进一步消毒杀菌，无害化处理的有机肥，然后分发给农户，给蔬菜地施肥。沼气供农户及示范园供热。蔬菜收获后，先农民对蔬菜进行分拣，合格品放在农户冷藏室、然后由公司货车收集，统一送中转中心的大冷库冷藏，按照订单，进行打包外售，不合格品还回喂养猪和鸡。

有机肥处理中心工艺简介：将沼气池内的沼渣和沼液运至有机肥中心自制有机肥：

①将畜禽粪便和BM菌种按1：10000的重量比例进行混合，然后进行搅拌，搅拌2-3遍即可。

②搅拌好的发酵物水份应控制在 55%-60%，达到手握成团，松手既散的效果即可。

③把搅拌好的发酵物堆放到平地上面，高度不小于1m，宽度不小于1.5m。长度不限。

④发酵24-48小时，温度可过到55℃以上，最高达70℃以上，三天可达到除臭效果。

⑤堆放发酵10-15天后达到无公害和国家有机肥标准，可作基肥和专用肥使用。

- 2.1.3现有项目污染源分析及采取的措施

1、废水

①养殖废水——猪舍猪只饮水和鸡舍鸡饮水以自来水供应为主，猪舍养殖的猪主要为育肥猪，按照育肥猪每头猪饮水指标为5.30L/ d·头，本项目每批出栏的猪只为840头，每年供2批出栏，则猪只饮水量为4.45t/d，按照60%计算排泄量，则猪只尿液为2.67t/d，每年猪只尿液为974.99t。猪舍和鸡舍冲洗用水，按照每周冲洗一次，用水量按每个猪舍和鸡舍面积为35平米，所有猪舍冲洗用水量为11.2t/次，猪舍和鸡舍冲洗废水量为10.64t/次，则每年冲洗废水为553.28t。

养殖废水经看护人员统一清理之后，猪只和鸡只产生的尿液和粪便，以及冲洗废水一并排入猪舍配套的沼气池内，每个沼气池为30m3，每个猪圈和鸡舍每天产生的污染物为0.047t/d，每个沼气池可以容纳142天的排泄物。一般沼气池投料后第二天，便可观察到气压表上升，表明沼气池已有气体产生，分批次将沼渣沼液运至有机堆肥中心，进一步处理。

②看护人员生活污水——按照每户2人，则总人数为112人，以区域自来水作为饮水水源，散户居民按照每人每天用水量为90L，则农户用水量为10.08t/d，按0.85计算排水量，则农户生活污水产生量为8.57t/d。通过排水管网接至猪圈配套的沼气池内，一并处理。

根据以上对本项目生产工序和产污环节的分析，水污染源包括猪尿废水、猪舍冲洗废水、员工生活污水等。

表2-3 废水及污染物产生量

| 污染源 | 污染因子 | 废污水量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | CODcr | 3128.05 | 250 | 0.782 |
|  | BOD5 |  | 150 | 0.469 |
|  | 氨氮 |  | 50 | 0.156 |
|  | 总磷 |  | 10 | 0.031 |
|  | SS |  | 100 | 0.312 |
| 生产 废水 | CODcr | 1528.27 | 2640 | 4.03 |
|  | BOD5 |  | 1584 | 2.42 |
|  | 氨氮 |  | 261 | 0.40 |
|  | 总磷 |  | 43.5 | 0.07 |
|  | SS |  | 800 | 1.22 |

本项目种养区废水量为4656.32m3/a，最大日废水量为12.76m3/d(每户废水量为0.23m3/d)，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求，各养殖户废水进入沼气池处理工序后，尾水收集后用于配套菜地灌溉。

2、废气

①恶臭气体

项目生猪圈养区、粪便有机肥中心发酵房会产生无组织恶臭气体。本项目猪只粪便和尿液通过沼气池处理之后，沼渣统一送有机堆肥中心，进一步通过高温发酵，除臭杀菌，使有机肥适用于自然保护区生态环境保护的要求。有机肥中心采用密闭发酵房进行高温好氧发酵，粪便在发酵车间会产生恶臭，这类恶臭气体主要为氨气、硫化氢等。

目前，已鉴定出在猪粪尿中有恶臭成分220种，这些物质都是产生生化反应的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、不流动气体、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪尿中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关。其中对环境危害较大的是氨气、硫化氢等。

表2-4 项目猪舍臭气产生源强一览表

| 序号 | 名称 | 数量 （头） | 氨气 |  |  | 硫化氢 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 系数（g/头·d） | 日产生量 （kg/d） | 年产生量（t/a） | 系数（kg/ d·10万头） | 日产生量（kg/d） | 年产生量（t/a） |
| 1 | 大猪 | 1200 | 5.6 | 3.36 | 1.226 | 14.5 | 0.087 | 0.0318 |

表2-5 恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 0.1 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0005 | 臭蛋味 |

本项目猪圈和鸡舍周边为蔬菜种植区，基地将按照季节不同在蔬菜种植区种植不同的绿色植物，主要以种植蔬菜为主，绿色植物具有吸附恶臭气味的功能，以降低恶臭污染的影响程度，从而可保持猪圈、鸡舍卫生，恶臭可以得到控制和减缓。有机肥中心沼渣发酵处理之后，配套除臭措施，然后通过鼓风机，将臭气吹至室外，再经室外的绿色植物吸附后，处理效率可以达60%以上。故项目臭气产生及排放情况见表2-6。

表2-6 本项目恶臭无组织产生及排放情况一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放时间（h） | 产生量（t/a） | 产生 速率 （kg/h） | 处理措施 | 去除率（%） | 排放量（t/a） | 排放 速率（kg/h） | 面源 尺寸 （m*m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目养殖区 | 氨气 | 8760 | 1.226 | 0.14 | 种植大面积绿色植物吸附 | 60 | 0.49 | 0.056 | 3850*350 | 4 |
|  | 硫化氢 | 8760 | 0.087 | 0.004 |  | 60 | 0.035 | 0.002 |  |  |
| 发酵房 | 氨气 | 8760 | 0.096 | 0.011 | 吸附器及种植大面积绿色植物吸附 | 60 | 0.0384 | 0.0044 | 50*20 | 5 |
|  | 硫化氢 | 8760 | 0.017 | 0.0019 |  | 60 | 0.0068 | 0.0008 |  |  |

3、噪声
①猪舍猪叫声

本项目生猪养殖区，比较分散，每栋看护房圈养的猪只比较少，而且能够按时定量喂养，一般情况下不会产生猪叫声，可以忽略不予考虑。

4、固废
①畜禽粪便

种养平衡基地采取农户分散种养方式圈养猪和鸡，每年2次出栏，每户每次猪出栏量为15头，鸡出栏量为200只。根据资料显示，一头猪每年产粪量约1.1吨，尿液1.1吨，基地养殖1680头猪，每年产粪量为1848吨，尿液1848吨，按不损耗全部转化为有机肥，则有机堆肥量为3696吨。根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》，蛋鸡雏鸡育成阶段和产蛋阶段，产排粪便系数为0.12kg/只.天，则本项目鸡舍粪便量为490.56t/a。猪粪和鸡粪全部用于自制有机肥，约4186.56t/a。

猪粪和鸡粪经沼气池处理后，统一送有机堆肥中心，进一步加工处理后，施肥。

②医疗废物及病死猪

养殖过程，猪生病期间，产生一些医疗固废，按照固废的要求进行处理，收集后，暂存然后送当地医疗废物处置中心进行处理。猪瘟疫过程可能会产生病死猪，收集后冷冻，送区域养殖场无害化降解机处理设施，处理病死猪。收集经冷冻后，送岳阳县病死畜禽无害化处理厂进行处理（详见协议）。

③有机堆肥中心

有机堆肥中心主要的固废废物为有机堆肥，沼渣沼液经发酵，消毒、造粒等一系列的工序之后，统一分发给基地施肥，不造成二次污染。

- 2.1.4 项目改建后原有场地遗留问题

项目建成后，现有养猪圈停止生产后需做好现有项目场地内的拆除和整理工作，企业应根据《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》（国办发〔2014〕9号）》的要求：企业在关停搬迁过程中应确保污染防治设施正常运用或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理结束后方可拆除污染治理措施。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施等储存设施予以规范清理和拆除。安全处置企业遗留的固体废物，属于一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定方案。

本项目为改建项目，本项目建成后立即关闭养猪圈，原有设施均作报废处理，本项目遗留环境问题主要包括：

- 场地构筑物的拆除和建筑垃圾清理；

- 场地内遗留的废水和固废，应在停止生产后，按相关环保要求尽快处置完成。

随着新建项目的建成，项目现有项目的停产搬迁，现有产生的问题随之消失。

# 3改建项目基本情况

- 3.1项目基本情况

（1）项目名称：君山生态循环农业园生猪集中养殖项目

（2）建设单位：湖南新泰和绿色农业集团有限公司

（3）建设性质：改建

（4）项目改建地：岳阳市君山区建新农场八大队，中心地理坐标为东经

112°54'48.200"、北纬29°28'29.110"，具体位置见附图1。

（5）行业类别：C0313猪的饲养

（6）建设规模：项目总用地面积40亩约26680m2，主要建设标准化猪舍、生产区消毒池、车辆消毒池、沼气池、沼液暂存池、湘莲生态塘。

（7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为6人，每天工作8小时制度，年工作时间为365天。

（8）项目总投资及环保投资：项目投资估算180万元，其中环保投资为77万元，占总投资的9.6%。

（9）项目拟建地周边环境现状：项目拟建地现状为荒地和农地，其余各侧主要为荒地、农田，项目离厂界最近敏感点为东北侧535m处的余家台子居民点（约75户），项目用地范围内雨水排往地势低处排入北侧沟渠中，南侧为进入厂区的乡村道路。

### 3.1.1改建项目建设内容及规模

君山生态循环农业园生猪集中养殖项目占地面积为40亩约26680m2，项目建设内容包括主要建设标准化猪舍、生产区消毒池、车辆消毒池、沼液暂存池、沼气池、湘莲生态塘。

项目建设内容详见表3-1所示。

表3-1  项目建设内容一览表

| 建设内容 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 标准化猪舍 | 3392 | m2 | 2栋，均为一层，砖混结构 |
| 辅助工程 | 办公楼、宿舍 | 200 | m2 | 1栋1层，砖混结构 |
|  | 沼气池 | 84 | m3 | 1个，砖混结构 |
|  | 沼液暂存池 | 200 | m2 |  |
|  | 消毒池 | 22 | m2 | / |
|  | 饲料加工厂 | 160 | m2 | 1间，砖混结构 |
|  | 湘莲生态塘 | 3335 | m2 | / |
|  | 牧草种植地 | 9338 | m2 | 位于生态塘北侧 |
| 公用工程 | 供电 | 由当地乡镇的公用电网接入 |  |  |
|  | 供气 | 由本项目自己的沼气池提供 |  |  |
|  | 供水 | 自建水井为用水水源，供生产生活用水 |  |  |
|  | 排水 | 雨污分流制：雨水经场区雨水管线收集后顺地势排入项目生态塘；养殖废水和生活污水经收集后经三级沉淀池处理后排入污水净化湘莲生态塘，不外排。 |  |  |
|  | 供热 | 冬天项目猪舍供暖采用地暖行供暖，供暖时间11月份到次年3月份，不设锅炉。猪舍夏季采用水帘降温，生活区采用空调制冷。 |  |  |
| 环保工程 | 废气 | ①恶臭：猪舍：加强清洁、喷洒除臭剂、饲料添加EM菌和丝兰提取物，及时清粪，加强管理和集中喷淋除臭等；猪舍周边种植绿化措施。 三级沉淀池采取地埋结构，定期喷洒生物除臭剂，周边种植绿化措施。 ②发电机尾气：发电机尾气由专用管道引至屋顶外排。 ③食堂油烟：食堂油烟经排气扇外排。 |  |  |
|  | 废水 | 雨污分流制：雨水经场区雨水管线收集后顺地势排入北侧沟渠；养殖废水和生活污水经收集后经沼气池处理后用作农肥，不外排。 |  |  |
|  | 固废 | 病死猪已与岳阳县病死猪无害化处理中心签订协议，项目病死猪送往岳阳县病死猪无害化处理中心，同时不能及时外运的分娩废物在厂区内设冷柜暂存。 |  |  |
|  | 噪声 | 加强管理，采取综合消声、隔声措施 |  |  |
|  | 防渗漏 | 沼气池、沼液暂存池、排粪沟等做地基防沉、防断裂、防渗漏处理 |  |  |
|  | 绿化 | 湘莲生态塘5亩、牧草地14亩 |  |  |

### 3.1.2项目产品方案

本项目生猪一年出栏两次，则出栏量为1680头生猪，本养殖场的猪群结构的存栏量如下表。

表3-2     工程产品方案设计情况表

| 序号 | 产品名称 | 出栏量（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只 | 1680 | / |

## 3.2总平面布置及合理性分析

### 3.2.1总平面布置

养殖场总平面布置如下：厂区北侧设育肥猪猪舍，南侧临近乡村道路设置为出入口，出入口东侧设置办公楼、宿舍，育肥猪猪舍北侧设置三级沉淀池，厂区中间为生态塘和牧草种植地，生态塘西南侧设置了饲料加工厂，种猪舍以及猪只产房设置厂区东侧，猪舍两侧设置暂存池。

具体平面布置详见附图2。

### 3.2.2合理性分析

- 2.2.2.1总平面布置合理性分析

（1）本项目养殖场生产区、生活管理区相互分开，项目总体布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（2）本项目按照饲养和养殖的操作流程布置标准化猪舍、员工食堂及宿舍、仓储辅助用房，另外配套有沼液暂存池、沼气池，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

（3）畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。项目在建设过程中加强场内的绿化建设和卫生要求。本项目种植了14亩牧草，同时建设有5亩的湘莲生态塘。

（4）项目环保设施临近猪舍区，有利于污水的收集。

（5）项目猪舍布置分布在两侧，但项目臭气产生点，远离周边居民。项目周边主要为耕地，植被为自然植被，人口稀少，项目产生的三废经处理后对周边环境影响较小。

（6）粪便暂存、污水处理设施位于项目厂区的北侧，均位于生活管理区的常年主导风向的侧风向处。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（7）项目排水系统实行雨污分流，在场区内设置暗沟排水渠道。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（8）项目采用清粪工艺为干法清粪，且猪粪及时、单独清出，不与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至暂存场所，实现日产日清。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

综上所述，本项目总平面布置充分利用现有地势，按照功能和工艺流程，总体上按西向东方向布置。从整体布局和环境影响上看，工程总平面布置合理。

同时评价要求养殖场内各污染防治设施设置应单独设置进出场的道路。

- 2.2.2.2污水处理设施布置合理性

本项目将配套建设沼气池、沼液暂存池，位于用地区西侧、北侧，沼气池、沼液暂存池位置相对较低，养殖场区废水能自流排入池内。区域全年主导风为东北风，污水处理站位于主导风向的侧风向（北侧），项目区最近居民点距离污水处理设施大于300m，运行期污水处理设施产生的恶臭物质对居民区影响较小，分析可知，污水处理设施设置位置合理。

- 2.2.2.3堆肥中心布置合理性

本项目利用原有的堆肥中心，位于本项目东侧3368m处，在企业占地范围内，需利用G240进行运输。区域全年主导风为东北风，堆肥中心位于主导风向的侧风向，最近居民点距离堆肥中心大于300m，运行期堆肥间产生的恶臭物质对居民区和本项目生活区员工影响较小，因此，堆肥间设置位置合理。

## 3.3主要原辅材料

本项目生猪饲养过程中消耗的是混合饲料以及牧草，饲料外购，牧草为自己种植。项目外购成品饲料（主要成分为玉米、豆粕、麸皮，另外还包括微量元素，如铁、锰、铜、锌等，不含兴奋剂、镇静剂），并按不同饲养阶段的营养需求配送至各场区猪舍，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。项目外购饲料满足中华人民共和国农业行业标准《无公害食品生猪饲养饲料使用准则》（NY5032-2001），从源头控制重金属及微生物的允许量，确保饲料中不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，保证饲料的清洁性、营养性和安全性。

由于项目饲料消耗量较大，同时为减轻粪便中恶臭污染物的产生量，项目拟采购饲料需和供应方签订相关协议，确保饲料中添加EM菌和丝兰提取物等遏制恶臭的物质。

根据业主提供的资料，并结合当地情况，对原辅料和资源能源消耗情况进行量化，建设项目原辅料消耗及资源能源消耗情况见表3-3。

表3-3  项目主要原辅料消耗及资源能源消耗情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 964.69 | 成品饲料（已经添加各种微量元素），储存在猪舍内部；质量符合《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中国饲料工业饲料添加剂标准》。 |
| 2 | 牧草 | t/a | 643.13 | / |
| 4 | 消毒液 | t/a | 2.8 | 主要包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液） |
| 5 | 生石灰 | t/a | 20 | 用于道路环境喷洒消毒。猪舍周边白化消毒。 |
| 6 | 防疫药品和兽药 | t/a | 2 | 外购，防疫药品用于防疫，猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗；兽药主要为吉霉素类、链霉素等抗生素类药品 |

主要原辅材情况说明：

（1）双链季铵盐类

双链季铵盐化合物杀菌作用可能是带两个正电荷的季铵盐分子，通过异性电荷吸引作用，吸附浓集于菌体表面，继而渗透扩散穿过细胞壁进入细胞膜而使其受到破坏；再经过破坏的细胞膜穿入细胞内部，使细胞内酶钝化、蛋白质变性并凝集，胞内物质渗漏导致细菌死亡。双长链季铵盐的杀菌性能优于单长链季铵盐，药效持续时间长，泡沫少，去污能力较好，低毒无残留，不挥发无刺激，不会产生二次污染，主要用于猪只消毒。

（2）聚维酮碘溶液

聚维酮碘溶液主要成份为聚维酮碘，辅料为乙二胺四乙酸二钠、碘酸钾、碘化钾、氢氧化钠、纯化水，聚维酮碘溶液为消毒防腐剂，用于化脓性皮炎、皮肤真菌感染、小面积轻度烧烫伤，也用于小面积皮肤、黏膜创口的消毒。其作用机制是本品接触创面或患处后，能解聚释放出所含碘发挥杀菌作用。聚维酮碘溶液为广谱的强力杀菌消毒剂，对病毒、细菌、真菌及霉菌孢子都有较强的杀灭作用，对皮肤刺激性小，毒性低，作用持久。使用安全、简便，用于猪只存栏时消毒，

（3）戊二醛

分子式：C5H8O2；相对分子质量：100.12；略带刺激性气味的无色或微黄色的透明油状液体；溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚等有机溶剂。库房通风低温干燥；与氧化剂、食品添加剂分开存放。用途：杀菌消毒剂、鞣革剂、木材防腐剂，药物和高分子合成原料等。危险性类别：可燃液体。侵入途径：吸入、食入或经皮吸收。健康危害：对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。吸入可引起喉、支气管的炎症、化学性肺炎、肺水肿等。本品可引起过敏反应。环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。危险特性：遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会燃烧。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，用于空栏消毒。

（4）生石灰

主要成分为氧化钙，通常制法为将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在高温下煅烧，即可分解生成二氧化碳以及氧化钙（化学式：CaO，即生石灰，又称云石）外形为白色（或灰色、棕白），无定形，化学分子式CaO、分子量56.08、比重3.25-3.38、熔点2580℃、沸点2850℃，在空气中吸收水和二氧化碳。氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。溶于酸水，不溶于醇。

## 3.4主要设备

养殖场主要设备情况见表3-4。

表3-4  养殖场设备情况一览表

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兽用B超仪 | HD-6 | 1台 | / |
| 2 | 屋顶风机 | 负压及 | 2台 | / |
| 3 | 鼓风机 | Φ1.1-1.38m | 22台 | / |
| 5 | 湿帘 | 1.8-3m | 16台 | / |
| 6 | 恒温箱 | 50L | 1台 | / |
| 7 | 高压清洗消毒机 | 4430A | 2台 | / |
| 8 | 生物显微镜 | 320倍 | 1台 | / |
| 9 | 消毒喷雾器 | / | 2台 | / |
| 10 | 变压器 | 250KVA | 1台 | / |
| 11 | 粉碎机 | / | 1台 | / |
| 12 | 农药喷洒器 | / | 1台 |  |

由《产业结构调整指导目录（2019年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足项目正常营运生产的需要。

## 3.5公用工程

### 3.5.1给排水

（1）给水

项目新鲜水用量为14595.04m3/a，主要包括员工生活用水197.1m3/a、猪只饮水9783.23m3/a、猪舍冲洗用水923.7m3/a、人员及车辆消毒用水73m3/a、猪舍消毒用水198m3/a、通风降温系统用水600m3/a和除臭系统用水2920m3/a。

（2）排水工程

项目营运期间消毒用水、水帘用水均蒸发损耗。因此，营运期的废水主要为猪尿、猪舍洗废水以及职工生活污水，总的废水产生量为4685.59m3/a（12.84m3/d）。

项目排水系统实行“雨污分流”制排水系统。雨水经雨水管道就近排入项目北侧沟渠。污水系统采用暗管铺设，根据场区所在区域地势并结合项目平面布置铺设污水管。猪舍尿液、猪舍冲洗废水和生活污水外排至厂区内沼气池发酵处理，处理后的沼液进入暂存池暂存，用于农场施肥。

### 3.5.2暖通

（1）冬季采暖设计

为满足仔猪猪舍（16-20ºC）、其他猪舍（10ºC以上）的温度需要，冬天项目猪舍供暖采用地暖进行供暖，供暖时间11月份到次年3月份，不设锅炉。

（2）夏季防暑降温措施

夏季猪场猪舍采用湿帘降温系统对猪舍进行降温处理，根据实际需求，场区设湿帘降温系统，降温水循环使用，水循环利用率约 90%。降温水帘通常在夏季 5-10月使用。

水帘风机降温主要原理：水帘降温系统由水帘、循环水路、抽风机和温度控制装置组成。水帘用波纹状纤维纸粘结而成，在制作的原料中添加了不会随水流、气流的作用而分解的特殊化学成分，具有耐腐蚀、使用时间长等特点。在封闭式的猪舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，水在水槽和水帘间循环，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触。另一端安装负压风机向外排风，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着猪舍内的热量经风机排出室外，从而达到降温的目的。水帘风机降温系统的所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

（3）通风系统

猪场猪舍内采取自然通风的方式，保证猪舍的空气流通。排风由风机排出，进风由外门（夏季设置湿帘）补风，保证猪舍内换气完全。

（4）员工生活

本项目场区人员采用空调供暖及制冷。

### 3.5.3供电

整个场区的电源由当地电网引入，项目年用电量为3万K.Wh，并在变配电间内设1台功率为150kw的发电机作为养殖区的备用电源。

### 3.5.4主要道路

场区内道路由公共道路和生产区内净、污管道组成。公共道路分为主干道和一般道路。各功能区之间道路连通形成消防环路。主干道连通场外道路。主干道宽6m，其它道路宽4m。其路面以沙石路面为主，转弯半径不小于9m。场区内道路纵坡一般控制在2.5%以内。

### 3.5.5消毒系统

（1）出入口和车辆消毒：车辆出入口设消毒池，并配备高压喷雾消毒装置，对进场车辆进行消毒。

（2）生产消毒：生产区与生活区间设更衣室，更衣室清洁、无尘埃，具有紫外线灯及衣物消毒设施。员工进入要进入更衣室洗手、更换外套、戴上防护帽及口罩并套上一次性鞋套。

（3）猪舍内采用全自动雾化消毒系统，不会产生消毒废水。详细消毒内容见第三章工程分析部分内容。

### 3.5.6消防系统

猪场各猪舍和库房内设有室内消火栓灭火系统，并配有一定数量的手提式急救消防器材。

（1）室外消火栓系统

在沿厂区道路敷设的消防给水管道上设地上式消火栓。

（2）室内消火栓系统

猪舍内均设有室内消火栓。消防给水干管采用双进口环网设计。

（3）急救消防器材

为便于扑救初期火灾，在消防风险区域设置泡沫灭火器、干粉灭火器等。

（4）消防火灾报警

消火栓箱上的手动报警按钮信号，应引到消防控制室显示报警。

### 3.5.7储运系统

1、储存

本项目储存系统主要为仓库，位于饲料加工区。

仓库：包括仔猪教槽料、疫苗冷库、饲料仓库、药品仓库和消毒液的暂存。

2、运输

根据本项目产品特点，需要进行厂内运输的物料主要为原辅材料，厂内运输方式主要采用斗车。本项目需进行厂外运输的物料饲料、运出育肥猪、粪肥等采用汽车运输。本项目厂外运输路线选择尽量避开居民区、学校、医院等敏感点。

# 4拟建项目工程分析

## 4.1施工期工艺流程

施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；项目施工期工艺流程及主要污染源见图3-1。

图4-1  施工期工艺流程及主要污染源

## 4.2营运期工艺流程

### 4.2.1养殖生产工艺

本项目生猪的养殖工艺可概括为三个主要环节：①备料过程；②饲养过程；③排泄物处理过程。饲料（青饲料、饲料、添加剂等）外购，同时项目种植了牧草。在饲料加工车间粉碎加工；饲养过程包括引种、配种、妊娠、小猪出生、育肥、出售等整个出生和生长过程。饲料加工工艺流程见图3-2，养殖养殖流程如图3-3。

（1）饲料准备过程

外购饲料

饲料原料

添加剂

拌混

仓库暂存

图4-2  饲料加工工艺流程图

（2）饲养过程

①生产工艺流程简介如下：

图4-3    饲养工艺流程及产污节点图

（4）堆肥工艺

猪粪堆肥过程包括四个阶段：

工艺简述如下：

（1）饲料加工工艺流程简介

生猪是杂食性动物，善食生食，青草、玉米、豆粕、南瓜等都是它喜欢吃的饲料。人工养殖除了青绿饲料外，还应根据不同时期配制饲料，主要成份有玉米、麸皮、饼粕类、鱼粉、骨粉、盐、矿物质添加剂等，成年猪日喂2次，断奶后的仔猪日喂4-5次，以后可减少到3-4次。

公司收购秸杆、玉米、麸皮、豆粕等，按照加工技术及配方规程操作，将玉米、豆粕等大颗粒农作物粉碎，按照比例加入添加剂，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。
    项目种植的鲜草通过人工每天根据猪只用量收割，收割的鲜草进入粉碎机进行粉碎，粉碎后的鲜草直接喂猪。

成品，入库待售。

（2）生猪养殖工艺流程简介

本项目采用集约化养猪工艺，集约化养猪的目的是要摆脱分散的、传统的季节性的生产方式，建立工厂化、程序化、常年均衡的养猪生产体系，从而达到生产的高水平和经营的高效益。现多采用四阶段饲养工艺：引种配种妊娠阶段、产仔哺乳阶段、断奶仔猪培育阶段、育肥阶段，各阶段的主要工作如下：

①引种配种妊娠阶段

在此阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。配种约需1周，妊娠期16.5周，母猪产前提前一周进入产房。母猪在配种妊娠舍饲养16周。如猪场规模较大，可把空怀和妊娠分为两个阶段，空怀母猪在一周左右时间完成配种，确定妊娠后转入妊娠猪舍，没有配种的转入下批继续参加配种。

种公猪的饲养：根据公猪的膘情投喂饲料，专人饲养，给予适当运动和光照，公猪舍做到夏防暑，冬防寒，室温保持在10℃~28℃，进行严格测定，选出最优秀的公猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的公猪及时淘汰。

种母猪的饲养：根据母猪的膘情投喂饲料，保持八成膘。进行严格测定，选出最优秀的母猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的母猪及时淘汰。

②产仔哺乳阶段

同一周配准的母猪,要按预产期最早的母猪，提前一周同批进入产房， 在此阶段要完成分娩和对仔猪的哺育，哺育期为4周，母猪在产房饲养5周，断奶后仔猪转入下一阶段饲养，母猪回到空怀母猪舍参加下一个繁殖周期的配种。

③断奶仔猪培育阶段

仔猪断奶后,转入仔猪培育舍，在培育舍饲养4周，体重达15千克左右。 这时幼猪已对外界环境条件有了相当的适应能力，再共同转入育肥舍进行育肥或当种猪出售。

④育肥阶段

由育仔舍(仔培舍)转入育肥舍的所有猪只，按育肥猪的饲养管理要求饲养，共饲养17周，体重达90kg时，即可上市出售。育肥阶段也可按猪场条件分成为中猪舍和大猪舍，这样更利于猪的生长。通过以上四个阶段的饲养，当生产走入正轨之后，就可以实现每周都有母猪配种、分娩、仔猪断奶和商品猪出售，从而形成工厂化饲养的基本框架。本项目生产工艺简述如下：

通过对项目生产工艺的分析及类比调查，本项目生产过程中主要有猪粪、猪尿、猪舍地面冲洗废水、废弃饲料、猪群健康生长产生的医疗废物、噪声以及猪粪、猪尿散发的恶臭气体产生。
   （3）堆肥工艺流程简述：
   前处理：前处理包括调整堆料的水分和C/N比，物料的粉碎和添加接种剂等。猪粪堆肥要求的最佳水分在50%~60%之间。堆肥中比较合适的C/N比一般为25~35.1，猪粪的C/N比一般在10~15.1，因此在猪粪堆肥时可加入部分辅料来调节堆料的C/N比；常用的辅料有麦糠、稻糠、木屑或粉碎的秸秆。

升温期：经处理后的物料，堆成1~1.5m高，2~3m宽的条形锥。经过1~3d，温度可逐步上升到50℃左右，升温期间不进行翻堆，并注意防雨防水。

高温期：温度在55~70℃，由于大量微生物的活动，造成氧气量不足，因此采取通风补氧措施，每天进行一次翻堆。根据配料不同，高温期通常持续2~4周。

后熟期：经过高温期后，温度降到40℃一下，并且继续降到常温。后熟期一般需2~6周，后熟期间只翻堆一次。

### 4.2.2粪污处理工艺

（1）清粪工艺

本项目饲养过程中采用干法清粪工艺，将猪粪单独清出，不与尿、污水混合。干清粪工艺是在缝隙地板下设一斜坡，使固液分离。即猪栏后半部分采用漏缝地板，下为水泥斜坡，粪便漏落后在斜坡上实现粪便和污水在猪舍内自动分离。干粪采用人工每天清粪，尿及污水从下水道流出，进入污水收集系统，再分别进行处理。猪舍采用全漏缝、半漏缝地板将粪尿分开，实行人工清粪，勤清勤扫，减少氨散发。严格控制冲圈用水量，采用先清粪再冲圈的卫生方式，从源头减少粪水中的固体物质。

（3）养殖废水处理工艺

养殖废水通过沼气池处理后会产生沼液和沼渣，本项目设置了沉淀池和机械固液分离器对其进行分离，分离后沼液和沼渣作为肥料用于农场施肥。

### 4.2.3养殖区消毒防疫

（1）消毒防疫

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

①猪舍消毒

每隔15天对猪舍进行消毒。消毒方式为猪舍冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。消毒液主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

②猪的消毒防疫

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

③猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒。

满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

### 4.2.5饲养工艺

（1）饲喂方式

本项目饲喂猪的主要为饲料和牧草，本项目牧草需要加工粉碎，项目料车将购买的饲料运至饲料加工厂，再由人工输送到猪只采食料槽中，同时猪饮水采取自动饮水系统，能够在很大程度上减少猪饮用中水的跑、冒、滴、漏和其他原因造成的水浪费。项目不存在淘汰设备，符合清洁生产要求。

（2）饮水方式

本项目采用先进限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在 2cm 的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在 2cm 时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

### 4.2.6病死猪尸体及分娩物

养殖区内产生的病死猪尸体及分娩物由岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理（证明文件详见附件），同时在厂区内设冷柜对不能及时运走的分娩物进行暂存。

### 4.2.6沼气的产生与利用

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），沼气工程的原料应是养殖场的污水和粪便，沼气工程主要由以下四个环节组成：前处理、厌氧消化、后处理、综合利用。沼气工程的选址应符合养殖场整个生产系统的规划和要求，并应根据以下因素综合考虑确定：①在畜禽养殖场和附近居民区主导风向的下风侧；②在畜禽养殖场的标高较低处；③有较好的工程地质条件；④满足防疫要求；⑤有方便的交通运输和供水供电条件。

本养殖场产生的污水通过管道进入固液分离器，在其之前设置格栅，以清除污水中较大的杂物（残余粪便），固液分离后定时定量的将料液送去厌氧发酵，产生的沼气经脱硫、脱水、净化后进贮气柜，作为能源使用。沼渣定期排出，沼液暂存用作农肥。

1、沼气的产生

项目运营后，猪舍清洗废水、猪尿和员工生活废水经过厌氧发酵产生沼气。项目综合废水先经过厌氧发酵池处理（COD去除率约为75%），因此项目废水在厌氧池去除COD约为9t/a，根据《沼气池（厌氧消化器）采用技术分析和评价》一文，每削减1kgCOD可产生0.35m3沼气，则本项目沼气产生量为3150m3/a。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），由于沼气产用速率之间的不平衡，所以必须设置储气柜进行调节，贮气柜的容积按日产量的50%~60%设计。

根据建设方提供的资料，项目沼气利用系统用于生活能源，在沼气池一侧配套设1个容积10m3贮气柜，用于储存沼气，其容积完全能够满足沼气存放要求。参考《大中型沼气工程技术》（化学工业出版社，作者：赵立欣，董保成，田宜水等），沼气成分如下表 4-1。

表4-1   沼气成分一览表

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50%~80% | 20%~40% | <5% | <1% | <0.4% | 0.05%~0.1% |

2、沼气脱硫

沼气池产生的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料 CH4外，还含有 CO2、H2S和其它极少量的气体。其中H2S不仅有毒，而且有很强的腐蚀性，且其浓度范围一般在150～1200mg/m3，大大超过《人工煤气》（GB13621-92）20mg/m3的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱硫。

（1）沼气干法脱硫原理

沼气中的有害物质主要是H2S，它对人体健康有相当大的危害，对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作用。项目采用干法脱硫，其原理为在常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

（2）相关化学反应方程式

沼气脱硫相关化学反应方程式如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2 Fe2S3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O +6S

综合以上两个反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+ H2O （反应条件是Fe2S3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2和H2O，通过空压机在脱硫床层之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂这原对O2的要求，来自沼气中含有的饱和水可完全满足脱硫剂还原对水分的要求。

（3）工艺流程

沼气净化工艺流程见图4-4。

图4-4   沼气净化及输配工艺

（4）脱硫效率

项目采用干法脱硫工艺，其脱硫效率达到99%以上，工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，经脱硫处理后，沼气中H2S浓度小于20mg/m3，满足《人工煤气》（GB13621-92）的规定。

综合以上分析，项目沼气脱硫工艺合理可行。

3、沼气利用

项目综合废水厌氧发酵产生的沼气经过脱硫后主要用于食堂燃料，按照每人 0.6m3/d 的用气量计算，项目工作人员6人，沼气消耗量为3.6m3/d，项目沼气产生量为8.6m3/d，因此完全能满足能源消耗需求；此外，建设方拟设置一个燃烧火炬，对于项目产生的沼气无法得到合理利用时，通过燃烧后，再外排。故本项目产生的沼气可以得到合理处理，不会随意外排，利用方式可行。

项目沼气平衡见表4-5。

3.6

综合利用（食堂）

8.6

沼气

火炬燃烧

5

图 4-5  项目沼气平衡示意图（单位：m3/d）

## 4.3物料平衡和水平衡

### 4.3.1水平衡

项目新鲜水用量主要包括员工生活用水、猪只饮水、猪舍冲洗用水、人员及车辆消毒用水、猪舍消毒用水、通风降温系统和除臭系统用水，具体分析如下：

（1）员工生活用水

项目职工6人，年工作365天，员工均在养殖场内食宿，项目拟建地属于农村环境。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的指标计算，员工生活用水量按90L/d•人计，则本项目生活用水量为0.54m3/d（197.1m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.43m3/d（156.95m3/a）。

（2）猪只饮水及猪尿

①猪只饮水

猪只饮水参照《湖南省用水定额》DB43/T388-2020确定，具体用水情况如下。

表4-1   项目猪只饮水情况表

| 序号 | 种 类 | 耗水量 L/（头*日） | 存栏量 （头） | 日用水量 （m3/d） | 年用水量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母猪 | 45 | 80 | 3.6 | 1314 |
| 2 | 公猪 | 35 | 2 | 0.07 | 25.55 |
| 3 | 仔猪（折算后） |  | 336 | 11.76 | 1446.48 |
| 4 | 育肥猪 |  | 1680 | 58.8 | 6997.2 |
| 5 | 合 计 | / | 2068 | 74.23 | 9783.23 |

②猪尿

据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行）编制说明的调查统计，由表 3-2可知猪只饮用水量为74.23m3/d，猪只排尿量采用下列公式估算：

Yu=0.205+0.438W

式中：Yu——尿排泄量（kg）； W——饮水量（kg）

由此计算得出，本项目猪只排尿量为32.53m3/d（4290.48m3/a）。

（3）猪舍冲洗水

项目猪舍采用干清粪处理工艺，猪舍冲洗频次较低，且具有规律性。根据建设单位提供的资料，猪舍（配怀舍、怀孕舍及分娩舍等）冬季约半月冲洗一次，夏季约5天冲洗一次，春季和秋季约10天冲洗一次。根据《生猪养殖饮用水及排水数据定额》和建设单位的养殖经验猪舍的冲洗用水量为 6L/（m2次），猪舍冲洗水量计算详见下表。

表 4-2   猪舍冲洗水量计算一览表

| 序号 | 季节 | 用水参数（L/m2·次） | 猪舍面积 | 冲洗次数（次） | 用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季 | 6.0 | 3392 | 6 | 121.03 |
| 2 | 夏季 |  |  | 18 | 366.34 |
| 3 | 春季 |  |  | 9 | 183.17 |
| 4 | 秋季 |  |  | 9 | 183.17 |
| 合计 |  |  |  | 42 | 823.71 |

根据上表所示，项目猪舍冲洗废水量为823.71m3/a（42m3/次），损耗量按10%计，则废水产生量为741.339m3/a。

（4）人员及车辆消毒用水

进厂消毒间对人员进行喷雾及紫外线灯消毒。建设单位入口处设置来往车辆消毒池和喷雾消毒装置，进入养殖区车辆经消毒结束后方可进入养殖场内部。项目消毒池采取防渗、防淋雨、周边超地面高度设计，不设置排水设施，因此不会出现消毒液进入水环境的情况。消毒用水平均每天补充量为 0.2t/d，年补充量73t/a。损失水量主要为自然蒸发消耗及车轮携带后蒸发损耗。

（5）猪舍消毒用水

为避免猪传染病的发生及传染，圈舍及各类用具需定期消毒。消毒方式采取喷雾消毒方式，夏季每周消毒圈舍 1 次（按17周，120天计），其余季节平均每半个月对猪舍进行 1 次全面清洗和消毒（按8个月计）。消毒用水量按6m3/次计，则项目消毒用水为0.54m3/d（198m3/a），消毒水在猪舍内挥发，无外排。

（6）通风降温系统用水

项目猪舍内降温采用水帘方式，水帘在线用水约为50m3，用水为循环用水，不产生废水，水量储存在储水池内，但通过循环使用每天平均消耗水量约为10%，约为5m3，每天定时对水池中的水进行补给。项目一般仅在 5~10月份对猪舍进行水帘降温，降温时间为120天，则消耗水量为600m3/a。

（7）除臭系统用水：项目养殖区猪舍产生的恶臭气体集中收集送至除臭间进行处理，利用喷淋系统及湿帘循环系统加药剂对废气进行喷淋处理后在外排，根据设计资料，预计喷淋系统循环水量为80m3/d，定期补充新鲜水量 8m3/d（2920m3/a）。

综上可知，项目总的用水量为14595.04m3/a（39.99m3/d，按365天平均核算），废水产生量为5189.499m3/a（14.22m3/d，按365天平均核算），废水经三级沉淀池处理后排至湘莲生态塘，全部综合利用，不外排。

项目全场水平衡图见图4-4。

4290.48

503.18

9783.23

养殖用水

生活用水

人员及车辆消毒用水

猪舍消毒用水

通风降温系统用水

猪舍除臭系统用水

猪饮水

猪栏冲洗水

沼气池

用于施肥

14595.04

新鲜水

10606.94

73

198

600

197.1

2920

823.71

156.95

4685.59

741.339

39.42

图4-4 项目水平衡分析图   单位：m3/a

### 4.3.2物料平衡

通过类比调查分析，并结合当地实际情况，对原辅料消耗情况进行量化，本养殖场主要饲料定额消耗指标表及猪粪排泄量见下表。

表4-3   养猪场主要饲料消耗定额指标表

| 名称 | 饲料日消耗量（kg/d） | 饲料年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 饲料 | 1.5 | 964.69 |
| 牧草 | 1 | 643.13 |

表4-4    项目猪粪产生量计算表

| 名称 | 单位排放量（kg/头·天） | 日产生量（kg/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（1762头） | 1.5 | 2643 | 964.69 |

注：以上参数来自《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查与防治》。

本报告以养殖场每天的物料消耗量为例，给出物料平衡，见图3-6。

饲料喂养

吸收643.13

猪只

用作农肥

1607.77

猪粪964.64

图4-5  饲料物料平衡图（t/a）

## 4.4污染源分析

### 4.4.1施工期污染源分析

本项目施工期约为3个月，施工期污染简要分析如下：

- 4.4.1.1大气污染源分析

施工期大气污染源主要为施工区扬尘和燃油机械产生的尾气。

（1）施工扬尘

项目施工扬尘产生的途径主要为：主体工程基础开挖、地基处理、平整土地等和水泥、砂石、混凝土等建筑材料，在运输、装卸、储存等环节易造成的扬尘；根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场地下风向150m范围内。根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，环境空气的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，施工近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准中日平均值，超标范围在l～40倍之间。

（2）燃油机械废气

运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有THC、CO、NOx等污染物质。由于本项目施工区地形较为开阔，施工期尾气排放对区域大气环境的影响相对较小。

- 4.4.1.2水污染源分析

施工期污水主要包括施工作业废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水有基坑排水、暴雨径流、混凝土养护排水、施工设备冲洗水、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的废水等。

暴雨径流：雨季降雨对裸露地表的冲刷，形成地表冲刷水，也是施工期废水的来源之一，雨天暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加。项目拟设雨水沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程或施工现场洒水降尘。

其它施工废水：包括混凝土养护用水、施工设备冲洗水、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的废水等。结构阶段混凝土养护水、各种设备及车辆等冲洗水的悬浮物浓度较高，但产生量较小，经施工方设置的临时沉淀池处理后用于项目区洒水降尘，可就地消纳，不外排。

（2）生活污水

项目施工人员为本地人，因此施工期间不设施工场地，生活污水中的污染物主要为COD、BOD5、SS和NH3-N。工程施工期施工人数约20人，生活用水量按100L/人.d计，则施工人员生活污水排放量约2.0m3/d。建筑施工人员均为附近村庄居住人员，在自家食宿，生活污水按现有排污方式对水环境影响较小。

- 4.4.1.3施工噪声污染源分析

施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。主要设备有：挖掘机、破碎锤、推土机、发电机、压缩机、电锯等，施工机械具有噪声高、无规律、突发性强等特点。根据项目特点，类比同类工程施工期间的主要噪声源及源强状况见表4-5。

表4-5    几种主要施工机械的噪声源强

| 施工阶段 | 施工机械 | 噪声源强度（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 土石方 | 风镐 | 95 |
| 土石方 | 压缩机 | 99 |
| 土石方、结构 | 发电机 | 101 |
| 土石方 | 推土机 | 91 |
| 结构、装修 | 电刨 | 94 |
| 结构、装修 | 电锯 | 99 |
| 结构、装修 | 卷扬机 | 87 |

物料运输阶段的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见下表4-6：

表4-6   各阶段的车辆类型与声级

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级/ dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 土方外运 | 大型载重车 | 90 |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80～85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必要设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

- 4.4.1.4固体废物分析

施工期的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及生活垃圾。

土石方：根据现场调查，项目拟建地地形规整，施工过程中开挖量较少，厂区内部可以做到平衡，无弃土方。

施工建筑垃圾：根据建筑有关资料，施工期建筑产生系数为20-40kg/m2，项目建筑垃圾产生量取中间值30kg/m2，项目总建筑面积为5000m2，施工阶段建筑垃圾产生总量约为150t。

施工人员垃圾：项目施工期工人数平均约20人/d，施工期约3个月，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则固废产生量为10kg/d（共0.9t）。

- 4.4.1.5生态影响

施工期作业类型较多，工序有基础土石方工程；设备、材料及土石方运输；房屋建筑施工等，这些施工活动将不同程度地产生地表扰动、植被破坏、土壤侵蚀，将不可避免的造成工程范围内水土流失。

### 4.4.2营运期污染源分析

- 4.4.2.1大气污染源分析

项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体（养殖区猪舍恶臭、堆肥中心恶臭、污水处理设施恶臭）、饲料破碎粉尘、柴油发电机和食堂油烟废气。

1、恶臭气体

养猪场恶臭来自猪的粪便、污水、饲料等的腐败分解，猪的新鲜粪便，消化道排出的气体，皮脂腺和汗腺的分泌物，畜体的外激素，粘附在体表的污染物等，呼出气也会散发猪特有的难闻气味。但养猪场恶臭主要来源是猪粪便排出体外之后的腐败分解。据资料，猪粪中可散发出恶臭味化合物共有 75~168 种之多。其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、不流动气体、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪便中还发现 80 多种含氮化合物，其中有10 种与恶臭味有关，其中对环境危害较大的是氨气、硫化氢等。鉴于目前的环境标准和监测手段，此次评价仅以其中的 H2S和NH3进行计算和分析。

主要恶臭物质的理化性质见下表。

表4-7    恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |

本项目恶臭主要来自猪舍、堆肥间和污水处理站挥发的氨、硫化氢等恶臭物质，属于无组织面源排放。

（1）猪舍臭气源强分析

猪舍内的氨气来源主要分为两种：一种胃肠道内的氨，来源于粪尿、肠胃消化物等，尿氮主要是以尿素形式存在，很容易被脲酶水解，催化生成氨气和二氧化碳。粪氮主要是以有机物形式存在，不容易分解，但也是氨气形成过程中氮的一个来源。另一种是舍内环境氨，是通过堆积的粪尿、饲料残渣和垫草等有机物腐败分解而产生的。在垫料潮湿、酸碱度适宜和温度高、粪便多而有相当空气的情况下，氨气产生更快。畜禽舍中氨气的含量取决于舍内温度、饲养密度、通风情况、地面结构、饲养管理水平、粪污清除等。

根据《畜禽养殖排污系数表》可知，每吨猪尿含氮量约为3.3kg，本项目产生的猪尿为4290.48t/a，则项目猪尿中含氮量为14.16t/a；根据有关资料监测数据，猪粪中总固体量约20～27.4%，其中含氮量0.6%，含硫量0.2%，本项目产生的猪粪量为964.69t/a，则项目猪粪中含氮量为5.78t/a，含硫量1.93t/a。两者合计项目日排总氮量19.94t/a，总硫量1.93t/a。饲料选用合理、猪舍管理得当时预计项目总氮、总硫转化成NH3、H2S量不大于10%，则相应NH3、H2S最大产生速率分别为1.99t/a（0.22kg/h）、0.19t/a（0.022kg/h）。通过加强对猪舍的清洁卫生管理，及时清理粪便、通风，定期对猪舍喷洒生物除臭剂等措施，可有效降低 NH3和H2S的排放强度，可使恶臭下降了60%左右，绿化吸收降低35%左右，饲料采取日常添加EM菌，恶臭浓度降低90%，通过综合采取措施，去除率达95%，则本项目臭气经处理后NH3、H2S最大排放速率最大为0.011kg/h、0.0011kg/h。

因此，项目猪舍恶臭气体产生及采取治理措施排放情况见表4-8。

表4-8  猪舍恶臭气体产生及排放统计表

| 面源 | 采取措施前产生量（kg/h） |  | 治理措施 | 采取措施后排放量（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 猪舍 | 0.22 | 0.022 | 加强清洁、喷洒除臭剂，及时清粪，加强管理和喷洒除臭剂等 | 0.011 | 0.0011 |

（2）堆肥中心恶臭恶臭

项目尿液及冲栏水自流进入污水处理系统，通过沼气池发酵后采取固废分离机进行固液分离，分离出的粪渣送往堆肥中心发酵腐熟后作农肥利用。堆肥中心面积为33350m2。但本项目占用堆肥中心面积为3000m2。

项目堆肥间恶臭污染物主要为NH3和H2S，根据中国环境科学学会学术年会论文集2010中天津市环境影响评价中心孙艳青等人《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（第三卷）中“粪便收集间恶臭源强”分析及同类型项目，堆肥恶臭产生强度与堆场管理方式、腐熟程度的推进有关，在没有任何遮盖以及猪粪没有结皮的情况下，NH3产生源强为0.75g/( m2·d)；H2S产生源强为0.05g/( m2·d)，随着堆放时间的增加，猪粪腐熟程度逐渐增加，恶臭排放强度逐渐减少。本次评价按最不利情况进行估算项目堆肥间在未采取任何除臭措施下NH3产生速率为0.094kg/h，产生量为0.82t/a，H2S产生速率为0.0062kg/h，产生量为0.054t/a。

项目堆肥中心为全封闭，留有车辆进出的门，建设单位通过采取定期喷洒除臭剂、绿化隔离等臭气消减措施，恶臭气体去除率在85%左右。则堆肥间氨排放量为0.123t/a（0.014kg/h），硫化氢排放量为0.0081t/a（0.00093kg/h）。

- 污水处理系统臭气源强

- 项目污水处理系统在污水处理过程中会有臭气产生，臭气产生量较小，主要来源于发酵处理、厌氧池等处理设施，主要污染物为 NH3、H2S等臭气物质。根据中国环境科学学会学术年会论文集2010中天津市环境影响评价中心孙艳青等人《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》中“粪便收集间恶臭源强”分析及同类型项目，NH3产生源强为0.75g/( m2·d)；H2S产生源强为0.05g/( m2·d)，本项目沼气池和沼液暂存池占地面积为284m2，根据计算，NH3的产生量约为0.0088kg/h（共 0.077t/a）；H2S的产生量约为 0.00059kg/h（共 0.0052t/a）。

项目沼气池、沼液暂存池采取全封闭，埋于地下，盖板覆盖，可显著降低废气产生量，并在采取喷洒生物除臭剂后，恶臭的去除效率约为70%，则项目污水处理站恶臭中 NH3、H2S 排放量分别0.023t/a（0.0026kg/h）、0.0016t/a（0.00018kg/h）。

2、备用发电机废气

项目拟变配电间内设置1台单机容量为150kW的发电机作为养殖场备用电源，其小时耗油量为0.22kg·kW/h。由于区域的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为150×0.22kg·kW/h×8小时/次×12月/年=3.17t/a。

参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOx的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOx的排放量为9.32kg/a，CO的排放量为5.48kg/a，SO2的排放量为14.49kg/a，烟尘的排放量为2.57kg/a。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第三阶段标准要求。

表4-9   备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表

| 污染物 | SO2 | NOx | CO | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 14.49kg/a | 9.32kg/a | 5.48kg/a | 2.57kg/a |
| 治理措施 | 引至发电机所在建筑物楼顶高空排放。 |  |  |  |
| 排放量 | 14.49kg/a 1.01g/kw.h | 9.32kg/a 0.65g/kw.h | 5.48kg/a 0.38g/kw.h | 2.57kg/a 0.18g/kw.h |
| 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891-2014)第三阶段标准（g/kw.h） | / | / | 3.5 | 0.20 |

3、沼气燃烧废气

项目采用清洁能源，使用沼气和电能。本项目沼气产生量约为3150m3/a，项目设有贮气柜对沼气进行储存。本项目产生的沼气主要用于工作人员生活消耗，如作为职工热水炉和食堂炉灶的燃料。此外，建设方拟设置一个燃烧火炬，对于项目产生的沼气无法得到合理利用时，通过燃烧后，再外排。

根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数和本项目沼气的含硫量知：沼气燃烧时会产生SO2与NOx，本项目1m3沼气燃烧SO2产生量为0.002g；沼气燃烧时NO2产生量为0.67kg/万m3沼气，本项目沼气燃烧量为3150m3/a，因此SO2产生量为0.0063kg/a；NO2产生量为0.21kg/a，产生量很少，几乎可忽略不计。

- 4、饲料加工粉尘

- 本项目所用原料为鲜牧草，含水量在60-75%之间，牧草粉碎过程中只产生少量的粉尘。项目产生的粉尘类比同类型项目，粉尘产生量为总使用量的0.01%，项目年使用量为643.13吨，则粉尘产生量为0.064t/a（0.0022kg/h），饲料加工车间采取全封闭措施，并在生产车间内设置了抽排风设施通风，同时，定期对厂房进行冲洗、定期清理原料残渣，能够减少产品异味的产生。

5、食堂油烟

项目食堂使用液化气，由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。
6、种植过程的农药使用的异味

根据建设方提供的资料显示，本项目种植区一般情况下不喷洒农药，只有在病虫害盛行时，才喷洒生物药剂，一般情况下是无色无味的，通过喷雾的方式对种植的蔬菜进行喷洒，预防和防止蔬菜病虫害，一般喷洒生物药剂在早上或者傍晚，农药通过稀释之后，在环境空气中停留的时间一般在1-2天后消失。

7、大气污染源排放汇总

综上所述，项目废气产排情况详见表4-10。

表 4-10  废气产排情况一览表 单位：t/a

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 处理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍恶臭 | NH3 | 1.99 | 0.0995 | 喷洒除臭剂+绿化 | 无组织 |
|  | H2S | 0.19 | 0.0095 |  |  |
| 堆肥中心 | NH3 | 0.82 | 0.12 | 密闭+喷洒除臭剂+绿化 | 无组织 |
|  | H2S | 0.054 | 0.0081 |  |  |
| 沼气燃烧 | SO2、NOx | 少量 | 通风 | 无组织 | 沼气燃烧 |
| 污水处理设施 | NH3 | 0.077 | 0.023 | 地埋式结构+喷洒除臭剂+绿化 | 无组织 |
|  | H2S | 0.0052 | 0.0016 |  |  |
| 饲料加工 | 粉尘 | 0.064 | 0.064 | 全封闭厂房，抽排风设施 | 无组织 |
| 备用柴油发电机（间断） | SO2 | 14.49kg/a | 14.49kg/a | 引至发电机所在建筑物楼顶高空排放 | 有组织 |
|  | NOx | 9.32kg/a | 9.32kg/a |  |  |
|  | CO | 5.48kg/a | 5.48kg/a |  |  |
|  | 烟尘 | 2.57kg/a | 2.57kg/a |  |  |
| 食堂 | 油烟 | 少量 | 少量 | 排气扇 | 无组织 |

- 3.4.2.2水污染源分析

项目运营后产生的废水主要有猪尿、猪舍冲洗废水、员工生活废水。场区运营后实行严格的雨污分流制度，建立独立的雨水收集管网系统，独立设立雨水沟，雨水外排北侧沟渠；猪尿和猪舍冲洗废水称为项目养殖生产废水，与场区员工生活废水一起进入场区污水处理系统处理。

（1）生产废水

本项目猪舍全部采用干清粪工艺清除粪污，产生的猪尿和冲洗废水全部进入沼气池。根据水平衡图可知，项目干清粪工艺猪舍冲洗废水及尿液排放总量为m3/a。

项目养殖废水中的污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷，污染物浓度参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009））表 A.1 中提供的参考数据，本项目为干清粪工艺，确定废水中各污染因子取浓度中值。因此，项目养殖废水（含猪尿和猪舍冲洗废水）产生情况见表4-11。

表4-11   干清粪工艺养殖废水产生情况

| 指标 | 水质（mg/L） | 年产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- |
| 水量 | —— | 4528.64 |
| COD | 2640 | 11.96 |
| BOD5 | 1000 | 4.53 |
| SS | 800 | 3.62 |
| NH3-N | 261 | 1.18 |
| 总磷 | 43.5 | 0.20 |

（2）员工生活用水

根据建设方提供资料，项目职工6人，年工作365天，员工均在养殖场内食宿，项目拟建地属于农村环境。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的指标计算，员工生活用水量按90L/d•人计，则本项目生活用水量为0.54m3/d（197.1m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.43m3/d（156.95m3/a），生活污水产生情况见表4-12。

表4-12   生活污水产生情况

| 指标 | 水质（mg/L） | 年产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- |
| 水量 | —— | 156.95 |
| COD | 300 | 0.047 |
| BOD5 | 150 | 0.024 |
| SS | 200 | 0.031 |
| NH3-N | 30 | 0.0047 |
| 总磷 | 4 | 0.00063 |

项目废水产生情况汇总见表4-13。

表4-13  项目废水产生情况汇总

| 产生环节 | 指标 | 水质（mg/L） | 年产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水（猪尿、猪舍冲洗废水） | 水量 | —— | 4528.64 |
|  | COD | 2640 | 11.96 |
|  | BOD5 | 1000 | 4.53 |
|  | SS | 800 | 3.62 |
|  | NH3-N | 261 | 1.18 |
|  | 总磷 | 43.5 | 0.20 |
| 生活污水 | 水量 | —— | 156.95 |
|  | COD | 300 | 0.047 |
|  | BOD5 | 150 | 0.024 |
|  | SS | 200 | 0.031 |
|  | NH3-N | 30 | 0.0047 |
|  | 4 | 4 | 0.00063 |

（3）项目废水污染源汇总

项目养殖废水和生活污水均收集进入三级沉淀池处理，因此项目场内混合后的综合废水统计情况见表4-14。

表4-14   项目综合废水产生处理情况汇总表

| 废水产生 |  |  | 废水排放 |  | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 年产生量 （m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 年排放量 （m3/a） | 排放浓度 （mg/L） |  |
| 水量 | 4685.59 | / | / | / | 送入湘莲生态塘，全部综合利用，不外排 |
| COD | 11.83 | 2525 | / | / |  |
| BOD5 | 4.49 | 958 | / | / |  |
| SS | 3.61 | 770 | / | / |  |
| NH3-N | 1.17 | 250 | / | / |  |
| 总磷 | 0.19 | 41.6 | / | / |  |
| 注：综合废水浓度是根据各类废水的产生量和浓度进行物理加权所得。 |  |  |  |  |  |

- 3.4.2.3主要噪声源

养殖场噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵、风机和备用发电机等产生的噪声，等效声级值在70~95dB（A）。主要噪声源排放情况见表4-15。

表4-15   项目主要噪声源强表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生量dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 全部猪舍 | 间断 | 70~80 |
| 风机 | 全部猪舍 | 连续 | 80~85 |
| 水泵 | 废水处理 | 连续 | 80~85 |
| 排风扇 | 猪舍 | 连续 | 75~85 |
| 发电机 | 配电房 | 间断 | 90~95 |

- 3.3.2.4固体废弃物产生源强分析

（1）猪粪

猪粪是养猪场主要固体污染物之一，项目猪舍猪粪采用干清粪工艺清除，根据前述饲料用量分析各猪型粪便产生量详见下表：

表4-16  项目猪粪产生量计算表

| 名称 | 单位排放量（kg/头·天） | 日产生量（kg/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（1762头） | 1.5 | 2643 | 964.69 |

由上表可知，项目猪粪排泄量为2643kg/d、964.69t/a。建设项目采取干清粪模式，清粪比例为 90%，固态粪便（868.041t/a）直接进入堆肥中心。尿液及冲洗水夹带的少量猪粪（10%）（96.47t/a）进入三级沉淀池。

（2）污水处理沼渣

项目产生猪粪964.69t/a（含水率65%），项目采用干清粪工艺，90%（868.04t/a）的猪粪被送往堆肥中心，10%（96.47t/a）的猪粪随猪舍冲洗水及猪尿一起进入污水处理系统处理，粪渣中的有机物质在厌氧反应阶段被降解，其中被降解60%，进入沼液约20%，转化为沼渣的干物质为总量的20%，则沼渣产生量为19.29t/a（含水率约80%），送至堆肥中心。

（3）病死猪、分娩废物

病死猪：根据养猪实践，在养殖过程中，由于各种意外、疾病等原因导致猪只死亡，种猪死亡率按存栏量的1%计，哺乳仔猪死亡率不超过出生量的5%，项目按最大可能死亡率计算，仔猪体重按照3.5kg 计、母猪按130kg计；则场内病死猪产生量为0.42t/a。

分娩废物：母猪分娩小猪过程产生少量分娩物，分娩物产生量约为1kg/次，本项目母猪80头，每年分娩 2.2次，则分娩物产生量约为0.18t/a。

项目病死猪和分娩废物由岳阳县无害化处理厂处理（证明文件详见附件10）。

（4）饲料残渣

据统计，饲料损耗一般为 1%，项目饲料饲食量为1607.82t/a，则饲料残渣为 16.08t/a，饲料残渣随粪便一起清出后与粪便一同送至堆肥中心堆肥。

项目粪便和饲料残渣在堆肥中心存放后用于企业现有的种植基地施肥。

（5）医疗废物

猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生医疗废物。项目医疗废物产生量约1.2t/a，经查《国家危险废物名录》（2016年本），养殖场产生的医疗废物属于HW01类危险废物，危废代码：900-001-01（为防治动物传染病而需要收集和处置的废物），该部分废物交由有资质的单位处理。

（6）生活垃圾

项目投产后有6人在场区食宿，按每人每天产生1kg垃圾计算，本项目产生的生活垃圾量为2.19t/a。生活垃圾及时收集后交由环卫部门处理。

项目固废产排情况见表4-17。

表4-17    项目固废产排情况

| 序号 | 污染物 | 产生量t/a | 固废种类 | 拟采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 964.69 | 一般固废 | 企业农场综合利用 |
| 2 | 废渣 | 19.29 | 一般固废 |  |
| 3 | 饲料残渣 | 16.08 | 一般固废 |  |
| 4 | 病死猪 | 0.42 | 一般固废 | 由岳阳县无害化处理厂处理 |
| 5 | 分娩废物 | 0.18 | 一般固废 |  |
| 6 | 医疗废物 | 1.2 | 危险固废 HW01 | 委托有资质的单位处理 |
| 7 | 生活垃圾 | 2.19 | 一般固废 | 环卫部门处理 |

- 3.4.2.5营运期污染物汇总

本项目营运期污染物汇总见表3-18。

表4-18     营运期污染物排放汇总

| 种类 | 污染物 |  | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/L） | 处理后量（t/a） | 处理后浓度（mg/L） | 治理措施 | 达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合污水 4685.59m3/a | COD | 11.83 | 2525 | / | / | 经沼气池发酵处理后进入沼液暂存池后用于农肥，全部综合利用， | / |
|  |  | BOD5 | 4.49 | 958 | / | / |  |  |
|  |  | SS | 3.61 | 770 | / | / |  |  |
|  |  | NH3-N | 1.17 | 250 | / | / |  |  |
|  |  | 总磷 | 0.19 | 41.6 | / | / |  |  |
| 废气 | 猪舍恶臭 | NH3 | 1.99 | / | 0.0995 | / | 加强清洁、喷洒除臭剂，及时清粪，加强管理和集中喷淋除臭等 | 臭气浓度排放标准达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，H2S、NH3无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准 |
|  |  | H2S | 1.9 | / | 0.0095 | / |  |  |
|  | 堆肥中心 | NH3 | 0.82 | / | 0.123 | / | 半密闭+喷洒除臭剂+绿化 |  |
|  |  | H2S | 0.054 | / | 0.0081 | / |  |  |
|  | 污水处理系统 | NH3 | 0.077 | / | 0.023 | / | 地埋式结构+喷洒除臭剂+绿化 |  |
|  |  | H2S | 0.0052 | / | 0.0016 | / |  |  |
|  | 饲料加工粉尘 | 颗粒物 | 0.064 | / | 0.064 | / | 全封闭厂房、通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 沼气燃烧 | SO2 NOx | 少量 | / | 少量 | / | 通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 备用柴油发电机（间断） | SO2 | 14.49kg/a | / | 14.49kg/a | / | 引至发电机所在建筑物楼顶高空排放 | 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891—2014）中第三阶段标准要求 |
|  |  | NOx | 9.32kg/a | / | 9.32kg/a | / |  |  |
|  |  | CO | 5.48kg/a | / | 5.48kg/a | / |  |  |
|  |  | 烟尘 | 2.57kg/a | / | 2.57kg/a | / |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 少量 | / | / | 少量 | 排气扇 | / |
| 固废 | 猪排泄物 | 猪粪 | 964.69 | 集中收集至堆放中心堆肥后用于企业农场施肥 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求 |
|  | 污水处理 | 沉渣 | 19.29 |  |  |  |  |  |
|  | 饲料喂养 | 饲料残渣 | 16.08 |  |  |  |  |  |
|  | 猪死亡 | 病死猪 | 0.42 | 由岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理 |  |  |  |  |
|  | 母猪分娩 | 分娩废物 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | 猪防疫 | 医疗废物 | 1.2 | 委托有资质的单位处理 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.19 | 环卫部门清运至垃圾填埋场 |  |  |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 源强为70-95dB(A)，采取隔声、减振等降噪措施后厂界可达标 |  |  |  |  | （GB12348-2008）2类标准 |

## 3.5总量控制

项目废水经处理后排入湘莲生态塘，属于畜禽养殖业污染治理工程技术规范（HJ 497－2009）中的回用模式，不外排至其他水体，因此无需申请总量；同时本项目不涉及废气总量指标。

# 5环境现状调查与评价

## 5.1自然环境调查与评价

### 5.1.1地理位置

君山区东临长江，有洞庭湖大桥与岳阳市中心城区连成一体，南频洞庭，境内大部分地区由洞庭湖淤积平原构成，北边是古洞庭湖河岸山脉，区域内水网密布，良田成片，绿树成荫，出产丰饶。

306省道和杭瑞高速、荆岳铁路贯穿东西，202省道纵越南北，区内有洞庭湖和长江码头20余座，距外贸港城陵矶约8公里。君山区沿长江可通红达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖、西达湘西和鄂、川，经洞庭湖大桥可上京广铁路、武广高铁、京珠高速、107国道。

东洞庭湖，位于长江中游荆江江段南侧，介于北纬28°59″至29°38″，东经112°43″至113°15″之间，濒靠湘北历史文化名城---岳阳市，全区总面积19万公顷。

本项目位于东洞庭湖的北面君山境内实验区内。具体位置见附图1。

### 5.1.2地形地貌

岳阳地势东高西低，东部山区以连云山、幕阜山脉为主，海拔高度为300～1600m，山区面积2192.4km2，占全市面积的14.6%。中部是山地向平湖过渡的丘陵与岗地，海拔高度为50～300m，面积6347.8km2，占全市面积的41.2%。西部是长江和洞庭湖冲积的坦荡平原与水面，海拔为50m以下，面积6639km2，占全市面积的44.2%。

君山区位于扬子准地台江南地轴上，地层发育齐全，出露地层有元古界冷家溪群，板溪群；古生界震旦系、寒武系、奥陶系、表留系、泥盆系、石炭系、二炭系；中生界三选系、侏罗系、白垩系；新生界第三系和第四系。

本项目拟建于君山区建新农场八大队，查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII度。

### 5.1.3气象、气候

项目地处亚热带湿润季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，年平均气温17.8℃，年日照1770小时左右，雨水丰沛，降水集中，多年平均降水量1290~1556mm，无霜期长，长年无霜期在277天。降水集中、降雨强度较大，10月至第二年2月为枯季，3~8月为雨季。尤以6～8月降雨最多，约占全年的50%，其间连续强降雨过程持续时间一般3～5天，长者可达半月余。本工程主要的气象因素表详见表5-1。

表5-1 项目区气象情况表

| 项目 |  | 岳阳市气象局数据 |
| --- | --- | --- |
| 气 温 | 多年平均气温(℃) | 17.8 |
|  | 极端最高气温(℃) | 40.8 |
|  | 极端最低气温(℃) | -11.8 |
|  | ≥10℃积温(℃) | 5360 |
| 降 雨 | 多年平均降雨量(mm) | 1600~1700 |
|  | 多年平均降雨日数(d) | 121 |
|  | 最大日降雨量(mm) | 145 |
|  | P=10%最大24小时暴雨强(mm) | 192.3 |
|  | P=10%最大6小时最大降雨量(mm) | 115.5 |
|  | P=10%最大1小时暴雨强度(mm) | 63.42 |
|  | P=5%最大24小时暴雨强(mm) | 220.5 |
|  | P=5%最大6小时最大降雨量(mm) | 142.7 |
|  | P=5%最大1小时暴雨强度(mm) | 71.6 |
|  | 强降雨时段(月) | 3~8 |
| 多年平均蒸发量(mm) |  | 1357.2 |
| 无霜期(d) |  | 277 |
| 年日照时数(h) |  | 1770 |
| 风 | 多年平均风速(m/s) | 1.9 |
|  | 最大风速(m/s) | 24.81 |
|  | 主导风向 | NE |

### 5.1.4水文

岳阳市水力资源极其丰富，洞庭湖水域宽广，河渠湖汊多，水系流域面积占全市总面积的90.54%。长江在岳阳境内里程达179km，湘、资、沅、澧水在此汇集。

东洞庭湖地表径流的时空分布不均衡，全区多年平均径流量为9.73亿立方米，一般丰水年的径流量11.48亿立方米，平水年径流量9.49亿立方米，枯水年径流量7.7亿立方米，特枯水年径流量6.25亿立方米。地表径流的年际差异，导致干旱年，平水年，大水年交替出现。地表径流在季节上分布也不均衡，年内3月至8月为雨季，降水量大，使径流量也大，9月至次年2月为旱季，降水量较少，径流量小。

### 5.1.5土壤

土壤是在气候和生物的作用下由母质母岩发育而成的，各种土壤的性质往往与母质母岩密切相关。本区的母岩母质主要有第四纪红土和洞庭冲积物两种，其中以河湖冲积物面积最大，广布于东洞庭东部地区及丘岗平原区；第四纪红土风化物面积较小，主要分布于东洞庭湖的西部地区。

项目区分布第四系的地层，湖相、河湖相及残坡积沉积，发育第四系全新统、更新统地层，主要为粘性土、淤泥质土、砂、砾及砂砾等，厚度大，第四系更新统地层，主要为粘性土、砂、砾等，现从新至老分述如下：

第四系全新统(Q4)

①种植土：褐黄色，松软，成份主要以粘性土为主，揭露厚度0～0.5m；

②亚粘土：褐黄色，可塑，厚度为0.8～2.6m。

③淤泥质亚粘土：灰黑色，软塑状，局部夹粉砂，含腐植质，厚0～6.8m，于场地内广泛分布。

④亚粘土：褐黄色为主，夹灰绿色、褐色，可塑～硬塑状，局部含砂少量，厚度为5.0～33.5m，于场地内广泛分布。

⑤淤泥质亚粘土：灰黑色，软～可塑，夹粉细砂层，砂层厚薄不一，层厚1～200mm不等，一般含腐殖质或朽木，略带臭味，厚度0～19.6m, 于场地内广泛分布。

⑥细砂：灰黑色、褐黄色，松散～稍密，饱和，含较多泥质，局部含砾石，厚0～27.6m。呈透镜体状分布。

⑦砾砂：灰绿～褐黄色，密实，泥质半胶结砂砾状，砾石成份石英及硅质岩, 粒径一般为0.5～6cm，临近项目钻探揭露厚9.7～48.7m。

### 5.1.6自然资源

评价区内植物资源非常丰富，据初步统计（仅为水域、洲滩、坝堤等地自然分布的植物，未包括附近岗地的旱生植物，少量有代表意义的栽培植物列入，不包括广为栽培的粮食、蔬菜作物），评价区共有维管植物79科260属380种，其中蕨类植物7科7属8种，种子植物72科253属372种(含栽培种、变种)。见表2-2。

通过对评价区种子植物进一步统计（表2-2）分析可知，裸子植物1科1属1种，被子植物71科252属371种。种子植物占湖南省总科数的42.86%，总属数的23.60%，总种数的8.72%，说明评价区种子植物种类丰富程度较低，尤其是裸子植物更低，物种生物多样性低，植物区系组成简单。这与评价区植被受人类活动干扰频繁及农业植被占有明显优势有关。

表5-2 项目评价区种子植物统计表

| 项目 | 裸子植物 被子植物 |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科 | 属 | 种 | 科 | 属 | 种 | 科 | 属 | 种 |
| 评价区种子植物 | 1 | 1 | 1 | 71 | 252 | 371 | 72 | 253 | 372 |
| 湖南省种子植物 | 10 | 28 | 74 | 158 | 1044 | 4194 | 168 | 1072 | 4268 |
| 评价区占湖南（%） | 10.0 | 3.57 | 1.35 | 44.94 | 24.14 | 8.85 | 42.86 | 23.60 | 8.72 |

评价区种子植物种类（包括栽培植物）较多的优势科（种数≥10）有蓼科（Polygonaceae）、蔷薇科（Rosaceae）、蝶形花科（Papilionaceae）、伞形科（Umbelliferae）、菊科（Compositae）、玄参科（Scrophulariaceae）、唇形科（Labiatae）、莎草科（Cyperaceae）和禾本科（Gramineae）。从评价区种子植物优势科来看，以湿地草本植物的科为主，这是因为人为活动的干预程度高，地表覆盖物以农田植被和防护林带为主，兼有湖滩植被和水生植被，森林覆盖率较低的缘故。

## 5.2环境质量现状监测与评价

### 5.2.1环境空气质量现状与评价

（1）常规因子监测数据

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2020年。其达标判定监测数据及评价结果见下表。

表5-3  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m³） | 标准值 （ug/m³） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 40 | 35 | 114.51 | 不达标 |
| PM10 |  | 54 | 70 | 77.14 | 达标 |
| SO2 |  | 9 | 60 | 15.0 | 达标 |
| NO2 |  | 20 | 40 | 50.00 | 达标 |
| CO | 日平均（第95 百分位数）质量浓度 | 1200 | 4000 | 30.00 | 达标 |
| O3 | 8小时（第90 百分位数）质量浓度 | 144 | 160 | 90.00 | 达标 |

根据上表中监测数据，可知2020项目所在区域为不达标区域，不达标因子为PM2.5。根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。

（2）特征因子监测数据

为了解项目拟建地特征污染物硫化氢和氨的背景值，特委托湖南谱实检测技术有限公司有针对性的对环境空气质量进行现状监测。

①监测布点

根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，共布设2个环境监测点，大气监测点的具体布设位置详见表5-4。

表5-4      大气环境现状监测布点

| 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- |
| Q1上风向100m | 臭气浓度、硫化氢、氨氮 |
| Q2项目所在地 |  |
| Q3 下风向200m |  |

②监测时间：2021年12月3日~9日，连续监测7天。

③监测项目：硫化氢、氨和臭气浓度。

④评价标准：硫化氢和氨参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值，臭气浓度参照执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表5中浓度限值。

⑤监测及评价结果：见表5-5。

表5-5   现状调查监测统计结果

| 监测点 |  | 监测值范围(mg/m3) | 平均值(mg/m3) | 最大超标倍数 | 超标率（%） | 执行的标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 硫化氢 | 0.002-0.004 | 0.0027 | 0 | 0 | 10(ug/m3) |
|  | 氨 | 0.03-0.05 | 0.037 | 0 | 0 | 200(ug/m3) |
|  | 臭气浓度 | 10L | / | 0 | 0 | 50（无量纲） |
| G2 | 硫化氢 | 0.001-0.003 | 0.0017 | 0 | 0 | 10(ug/m3) |
|  | 氨 | 0.02-0.04 | 0.027 | 0 | 0 | 200(ug/m3) |
|  | 臭气浓度 | 10L | / |  |  | 50（无量纲） |
| G2 | 硫化氢 | 0.002-0.003 | 0.0022 | 0 | 0 | 10(ug/m3) |
|  | 氨 | 0.02-0.04 | 0.025 | 0 | 0 | 200(ug/m3) |
|  | 臭气浓度 | 10L | / |  |  | 50（无量纲） |

监测结果表明项目所在区域硫化氢和氨均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值；硫化氢、氨同和臭气浓度均满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表5要求（NH3：5mg/m3、H2S：2mg/m3、臭气浓度：50（无量纲））。

### 5.2.2地表水环境现状评价

区域最近的水系为北侧沟渠，水域功能为农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，为了解其水环境质量现状，本次地表水环境质量现状评价特委托湖南谱实检测技术有限公司对水塘的水环境质量进行现状监测。

（1）监测点位：

| 样品类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | W1项目北侧东排渠上游500m | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、DO、粪大肠菌群。 | 1次/天，共3天 |
|  | W2项目北侧东排渠下游500m |  |  |
|  | W3东排渠进长江汇入口 |  |  |

（3）采样时间与频率：2021年12月3日~5日，连续监测3天。

（4）采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。

（5）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（6）地表水环境现状监测统计及评价结果见表5-6。

表5-6  水环境质量现状监测结果统计表 [单位：mg/L，pH和大肠杆菌群除外]

| 断面 | 监测因子 | 范围值 | 均值 | （GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 7.36-7.42 | / | 6~9 | 达标 |
|  | SS | 6-8 | 7 | / | 达标 |
|  | COD | 12-14 | 13 | ≤40 | 达标 |
|  | BOD5 | 3.1-3.4 | 3.23 | ≤10 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.598-0.683 | 0.641 | ≤2.0 | 达标 |
|  | TP | 0.02-0.04 | 0.03 | ≤0.4 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.91-0.97 | 0.94 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01-0.03 | 0.02 | ≤1.0 | 达标 |
|  | DO | 8.04-8.15 | 8.09 | ≥2 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 1200-1400 | 1333 | ≤40000 | 达标 |
| W2 | pH | 7.28-7.33 | / | 6~9 | 达标 |
|  | SS | 11-15 | 12.67 | / | 达标 |
|  | COD | 5-6 | 5.67 | ≤40 | 达标 |
|  | BOD5 | 3.2-3.6 | 3.36 | ≤10 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.294-0.318 | 0.306 | ≤2.0 | 达标 |
|  | TP | 0.01-0.03 | 0.02 | ≤0.4 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.82-0.89 | 0.86 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.02-0.03 | 0.027 | ≤1.0 | 达标 |
|  | DO | 8.00-8.17 | 8.07 | ≥2 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 1700-1800 | 1767 | ≤40000 | 达标 |
| W3 | pH | 7.21-7.29 | / | 6~9 | 达标 |
|  | SS | 12-14 | 13.5 | / | 达标 |
|  | COD | 5-6 | 5.67 | ≤40 | 达标 |
|  | BOD5 | 3.1-3.5 | 3.25 | ≤10 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.29-0.31 | 0.30 | ≤2.0 | 达标 |
|  | TP | 0.01-0.03 | 0.02 | ≤0.4 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.80-0.84 | 0.82 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.02-0.03 | 0.027 | ≤1.0 | 达标 |
|  | DO | 8.01-8.17 | 8.06 | ≥2 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 1800-2400 | 2066 | ≤40000 | 达标 |

由监测结果可知沟渠各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

### 5.2.3地下水环境现状监测与评价

本次地下水环境质量现状评价，委托湖南谱实检测技术有限公司对项目周边居民水井进行现状监测。

（1）监测点位：项目拟建区附近水井2个（上游1个、下游1个）；

（2）监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、六价铬、汞、铅、镉、铁、溶解性总固体、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

（3）采样时间与频率：2020年12月3~4日，连续监测1天。

（4）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（5）评价方法：根据地下水环境质量现状监测结果，采用单因子污染指数。

（6）地下水环境现状监测统计及评价结果见表 5-7。

表5-7     地下水水质现状监测与评价结果

| 监测 点位 | 监测项目 | 计量 单位 | 监测值范围 | 超标 率 | 超标 倍数 | Ⅲ类 标准 | 畜禽养殖产地环境评价规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地水井（上游） | pH | 无量纲 | 7.14 | / | / | 6.5-8.5 | 6-9 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.025L | / | / | ≤0.5 | ≤10 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 6.16 | / | / | ≤20 | ≤10 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.003L | / | / | ≤1.0 | / |
|  | 砷 | mg/L | 0.0003L | / | / | ≤0.01 | ≤0.2 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | / | / | ≤0.05 | ≤0.1 |
|  | 汞 | mg/L | 0.00004L | / | / | ≤0.001 | ≤0.01 |
|  | 铅 | mg/L | 0.005 | / | / | ≤0.01 | ≤0.1 |
|  | 镉 | mg/L | 0.0007 | / | / | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | 铁 | mg/L | 0.11 | / | / | ≤0.3 | / |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 66 | / | / | ≤2000 | ≤4000 |
|  | 氯化物 | mg/L | 8.89 | / | / | ≤250 | / |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | 2L | / | / | ≤3 | ≤3 |
|  | 菌落总数 | 个/L | 62 | / | / | ≤100 | / |
| 项目地水井（下游） | pH | 无量纲 | 7.31 | / | / | 6.5-8.5 | 6-9 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.025L | / | / | ≤0.5 | ≤10 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 1.32 | / | / | ≤20 | ≤10 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.003L | / | / | ≤1.0 | / |
|  | 砷 | mg/L | 0.0003L | / | / | ≤0.01 | ≤0.2 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | / | / | ≤0.05 | ≤0.1 |
|  | 汞 | mg/L | 0.00004L | / | / | ≤0.001 | ≤0.01 |
|  | 铅 | mg/L | 0.003 | / | / | ≤0.01 | ≤0.1 |
|  | 镉 | mg/L | 0.0005 | / | / | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | 铁 | mg/L | 0.01 | / | / | ≤0.3 | / |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 69 | / | / | ≤2000 | ≤4000 |
|  | 氯化物 | mg/L | 4.26 | / | / | ≤250 | / |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | 2L | / | / | ≤3 | ≤3 |
|  | 菌落总数 | 个/L | 46 | / | / | ≤100 | / |

项目附近的地下水的监测数据可知，上下游水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准；对照《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表2、表3（标准取严），项目所在区域地下水各监测因子均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表2、表3标准限值要求。

### 5.2.4环境噪声现状监测评价

（1）现状调查监测方案

监测点布设：项目在场界四周各布设1个点，共设4个点。按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

监测时段：按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，连续监测2天，昼、夜间各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定方法和要求执行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级（5.5m/s）。

（2）现状调查结果与评价

湖南谱实检测技术有限公司于2021年12月3~ 4日分昼间、夜间进行了2天连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果分别见表5-8。

表5-8  评价区环境噪声监测统计与评价结果     dB（A）

| 测点 编号 | 监测 时间 | 昼间噪声测量值 dB(A) | 夜间噪声 测量值dB(A) | （GB3096—2008） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间标准dB(A) | 夜间标准dB(A) |
| 东场界1# | 12月 3日 | 53.5 | 43.3 | 60 | 50 |
| 南场界2# |  | 54.1 | 42.6 | 60 | 50 |
| 西场界3# |  | 53.9 | 42.8 | 60 | 50 |
| 北场界4# |  | 54.6 | 43.8 | 60 | 50 |
| 东场界1# | 12月 4日 | 54.6 | 43.9 | 60 | 50 |
| 南场界2# |  | 54.3 | 43.3 | 60 | 50 |
| 西场界3# |  | 54.7 | 43.7 | 60 | 50 |
| 北场界4# |  | 54.2 | 43.8 | 60 | 50 |

由表4-6监测统计结果可以看出，监测期间项目拟建地厂界各侧昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的2类标准要求和《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表 6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值（昼间60 dB（A））、夜间50dB（A））。

### 5.2.6生态环境质量调查

本项目建设范围位于位于东洞庭湖国家级自然保护区（实验区）内。关于东洞庭湖国家级自然保护区的自然概况如下：

1、基本概况

湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′59.5-113°13′13.4，北纬 29°00'00"-29°37'45.7"之间。总面积157627公顷，主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局是保护区的行政主管部门。

保护区建区30多年来，得到了中央、省、市各级政府和主管部门的高度重视和大力支持，通过洞庭湖国际观鸟节、岳阳论坛、洞庭湖湿地生态旅游、洞庭湖生态保护基金等一系列的工作，取得了卓有成效的结果。2007年被中国野生动物保护协会授予“中国观鸟之都”，2013年被国家林业局、国家教育部、共青团中央授予“国家生态文明教育基地”。

2、自然特征

东洞庭湖是保护区的主体范围，也是洞庭湖的主体湖盆，最大湖水面积为1328km²，约占洞庭湖的一半，是一个调蓄过水型湖泊，汇集湖南湘、资、沅、澧四水，吞纳长江部分水量，对长江水量有巨大调剂作用。

东洞庭湖汇集湖南湘、资、沅、澧四江江水，对长江水量有巨大调节作用。集水区面积130万km²，集水区包括“四水”集水面积26万km²，长江干流支江以上集水面积104万km²。多年年均湖水量3126亿m³，其中“四水”过湖水量1684亿m³，长江过湖水量1180亿m³，区间过水量262亿m³。由于巨大的过境水的侧面补给，本区地下水资源极其丰富，在广大的冲击平原地下5m地层普遍富含地下水，平均单井涌水量可达300t/日～3000t/日。

洞庭湖处于亚热带季风气候区，日照充足，太阳辐射强烈，湖水热量资源丰富。由于属于大型浅水湖泊，湖水交换频繁，对流紊动作用大，因此湖水热量分布相对均匀。多年来东洞庭湖平均水温17.76˚C，除7月气温高于水温外，其余各月的水温均高于气温。湖区和四水水温高于长江水温。

洞庭湖的潮流流态基本上是从西洞庭湖经南洞庭湖再向东洞庭湖，直至从城陵矶出口入长江的单一流动，局部湖汊流向偏转，出现回流现象。西部流速较小，东部流速较大，流速在0.2~0.6m/s.

东洞庭湖湖盆泥沙淤积量大。过境水平均每年输入泥沙1.42亿m³，其中4月输入0.24亿m³，占16.9%；长江输入1.18亿m³，占83.1%，而输出泥沙仅有城陵矶一口，年输出泥沙0.36亿m³，占输入量的25.4%，年均淤湖泥沙1.06亿m³，淤积率达74.6%。

3、功能区划

保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。

（1）核心区

将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm²。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖－君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm²；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm²；春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm²定权发证区域。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。

（2）缓冲区

核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm²。

（3）实验区

保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积12.46万hm²（项目所在地：东经112.91338910076902，北纬29.474752837440644位于实验区内）。

- 洞庭湖保护对象及分布

（1）保护区性质

湖南东洞庭湖国家级自然保护区，是以保护湿地生态系统和越冬水禽为主，兼具科学研究、自然保护教育、生态旅游和开展经营利用于一体的大型、综合性的国家级自然保护区和国际重要湿地。

（2）保护区类型

湖南东洞庭湖国家级自然保护区境内湿地生态环境保存完好，珍稀濒危水禽种类、数量丰富，为迁徙水禽特别重要的越冬地和歇息地，并具有良好的自然属性。根据《自然保护区类型与级别区分原则》(GB/T14529-93)，该保护区类别为自然生态系统类、内陆湿地和水域生态系统类型的国家级自然保护区。

（3）主要保护对象及分布

湖南东洞庭湖国家级自然保护区，保护区保护对象为湿地生态系统和生物多样性，珍稀濒危水禽，自然生态环境和自然资源和湿地自然、人文景观。

该保护区属泛北极植物区，东亚－日本森林植物亚区，保护区有维管束植物133科1101种，其中蕨类植物15科21属26种，裸子植物4科4属4种，种子植物114科491属1071种，特别是在不到1km²的君山发现刚竹属植物达16种，被认为是湖南省刚竹属植物最丰富的地区。

东洞庭湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物，记录到131种水生植物，隶属40科，75属，常见的沉水植物包括苦草、水筛等，浮水植物有莲、芡实、浮萍等，挺水植物包括水烛、芦苇等。

该保护区是我国湿地水禽的重要越冬地，也是重要繁殖地、停歇地。该区域在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚——澳大利亚涉禽迁徙网络等区域物种保护网络中具有十分重要的地位，东洞庭湖是中国7处列入湿地公约的国际重要湿地之一，每年有10多万只候鸟在这里越冬，其中很多鸟类属国家级重点保护动物和国际珍稀濒危鸟类。

目前，根据近10年的鸟类监测，东洞庭湖国家级自然保护区共记录到鸟类14目50科335种。其中，有41种国家级重点保护鸟类，其中，东方白鹳（Ciconia boyciana）、黑鹳（Ciconia nigra）、中华秋沙鸭（Mergus squamatus）、白鹤（Grus leucogeranus）、白头鹤（Grus monacha）等5种鸟类属国家Ⅰ级重点保护野生动物，赤颈䴙䴘（Podiceps grisegena）、卷羽鹈鹕（Pelecanus crispus）、白琵鹭（Platalea leucorodia）、小天鹅（Cygnus columbianus）、黑鸢（Milvus migrans）等36种鸟类属国家Ⅱ级重点保护野生动物。区域内的珍稀水禽主要分布在大小西湖、丁字堤、君山后湖、春风湖、上下红旗湖、白湖、七星湖、注滋河口等区域。此外，保护区还保护了麋鹿（Elaphurus davidianus）、江豚（Neophocaena a. asiaeorientalis）等其他湿地珍稀物种。江豚主要分布在湘江穿越洞庭湖的航道内；麋鹿主要分布在上下红旗湖至鹿湖、注滋河口至黑嘴及两岸区域。

目前，洞庭湖区域现已记录哺乳动物7目11科28种；爬行动物3目10科31种；两栖动物已记录2目6科14种。
    5、生态现状调查
    1）调查区植物种类
    根据《环境影响评价技术导则生态影响》，企业编制的生态专题现状调查的范围应不小于评价工作的范围。湖南东洞庭湖国家级自然保护区内有维管束植物169科、541属、865种，其中国家重点保护野生植物，仅有樟树、金荞麦、野大豆、中华结缕草4种，都为I级。
   区域约有蕨类植物9科11属13种、裸子植物2科3属4种、被子植物86科302属372种。禾本科、蔷薇科、菊科、唇形科、莎草科的植物种类在湖南东洞庭湖国家级自然保护区的数量占优，其余各科均仅含少数物种。表明专题报告保护区植物类群分布具有一定的典型性。从主要物种分布类型来看，建群植物和优势植物中，旱中生和中生占较大比重。中生类型主要作为群落的伴生种，或者构成杂草群落，而自然植被建群种和优势种多由典型的旱中生和中生植物组成。从专题报告保护区主要植被的生活型看，多年生草本(地面芽植物)和一、二年生草本植物占据绝对优势，分别约占植物总数的12和1/3，而灌木、乔木、半灌木和藤本植物等占植物总数均不超过25%。根据已有资料，经本次实地调查，行驶在大片芦苇荡中，芋芊芦苇，随风招摇；密布的芦苇，已经高过人头。比芦苇略矮的是藜蒿，散发着独特的浓烈气味，藜蒿中混有辣蓼、水芹。东洞庭湖湿地发育充分，湖泊、河道、滩涂、草甸里，备类植物在此定居、生长、繁殖。植物是构成湿地生态最基本的组成部分之一，是候鸟、鱼类等动物的食物来源，与整个湿地环境密切相关。湖区是草本植物的天下。据调查,洞庭湖湿地共有植物265种，其中草本植物比例高达97%。洞庭湖湿地植被主要包括水生植被、草甸和沼泽植被。你将视线从高往低探寻东洞庭的植物，首先看到的是杨树、鸡婆柳、旱柳等构成的木本植物群落；然后是广布于洲滩的草甸植被，苔草、辣蓼、蒌蒿、水芹、紫云英等，以及芦苇、香蒲这类挺水植物:再往下，浮生水生植物进入视线，荇菜、浮萍组成了浮生水生植物群落：而在水里，苦草、金鱼藻、马来眼子菜构成了沉水植物群落。洞庭湖特殊的水位消涨环境，使得湖区湿地植物一年有两次枯荣。秋季水退之后，植物开始生长；冬天枯死，初春又发青。造就了洞庭湖特殊的湿地环境与生态。调查区内，沿线滩涂主要优势乔木为杨树，收集范围内人类活动很较少，未发现列入中国珍稀濒危植物。
    （2）动物
    按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）要求，企业编制的生态专题评价涵盖项清源环保年接收船舶污染物20900吨建设项目水域及上游1km、下遊2km 范围内水域的全部时空范围内湖南东洞庭湖国家级自然保护区水生态系统完整 性、多样性，突岀对敏感目标及保护区功能的保护，不涉及核心区。作为直接影 响区进行评价，调查数据来源于资料收集和外业踏勘。

根据样方调查和路线踏勘，项目评价范围内有共有维管植物85科261属371种，其中蕨类植物6科6属6种，种子植物79科255属365种(含栽培种、变种)。最主要的群落类型为水杉、意杨、樟树、旱柳，构树、苎麻群落、南苜蓿群落、葎草群落、羊蹄群落、狗牙根群落、水蓼群落、空心莲子草群落、竹叶眼子菜群落、菱笋群落、芦苇群落、垂穗苔草、满江红群落等，乡镇生态系统和长江、东洞庭湖水生生态区为典型特征，林地以人工林为主，长期以来受人类活动的影响强烈，项目评价范围内无天然林的植被群落。在项目周边植被与物种多样性一般，均为常见种。评价范围内人类活动很频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。项目区域不是鸟类迁徙通道。

经实地调查和查阅资料，评价范围内记录约共有维管植物85科261属371种，其中蕨类植物6科6属6种，种子植物79科255属365种(含栽培种、变种)。兽类5目8科11种，两栖动物3科6种、爬行动物2目7科13种，脊椎动物182种，鸟类14目36科90种。项目周边动物种类中，国家三有动物居多，未发现有国家珍稀濒危动物分布。

评价区内未发现有自然遗迹分布，主要面临的生态问题有生态环境退化，植物、动物群落受人为活动影响较大。

评价区生态工功能规划属于洪水调蓄生态功能区（见附图项目与湖南省生态功能区划位置关系图）。主要保护方向为：保护自然生态系统与重要物种栖息地；加强洪水调蓄生态功能区的建设。本项目位于东洞庭湖自然保护区实验区，但不涉及洞庭湖湖面水域，项目距离洞庭湖自然保护区君山区境内缓冲区北面最近边界1.8km，距离自然保护区君山区境内核心区北面最近边界3.9km。项目未涉及保护区核心区和缓冲区。不涉及东洞庭湖国家级保护区重要物种栖息地，洞庭湖湿地；沿线人类活动频繁且历史悠长，现以农业、乡镇生态系统和长江、东洞庭湖生态系统为特征。

# 6环境影响预测和评价

## 6.1施工期环境影响预测与评价

### 6.1.1施工期大气环境影响分析

项目施工期产生的大气污染物主要包括施工场地扬尘、施工机械废气及装修阶段产生的废气。

- 6.1.1.1扬尘对环境影响分析

施工产生的扬尘主要集中土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(v /5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q — 汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

v — 汽车速度，km/h；

W — 汽车载重量，t；

P — 道路表面粉尘量，kg/m2。

表6-1一辆10t卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表6-1 在不同车速和地面清洁程度下的汽车扬尘产生量 单位：kg/辆•公里

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | l.0 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (km/h) | 0.051 | 0.082 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10 (km/h) | 0.102 | 0.172 | 0.233 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15 (km/h) | 0.153 | 0.258 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 25 (km/ h) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.854 | 1.436 |

由表 5-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右表5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将 TSP 污染距离缩小到 20-50m 范围。

表 6-2    施工场地洒水抑尘试验结果  单位：mg/m3

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时评价浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-3。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据君山区长期气象资料，主导风向为北北东，因此施工扬尘主要对西南面居民点产生一定不利影响。

表6-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

针对上述影响，项目通过采取洒水抑尘；设置围栏或围墙进行封闭施工；进场道路处设置洗车台，对出场车辆进行轮胎清洗，进场道路至开挖处尽量做到地面硬化；限制车辆运行速度；保持施工场地路面清洁；避免大风天气作业等措施后项目施工期产生的扬尘能得到控制，可使扬尘产生量减少70%左右。因此通过采取适当的措施后施工扬尘对周边环境和敏感目标影响较小。

- 6.1.1.2施工机械废气对环境的影响

施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物以及施工人员生活燃气产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘等大气污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。

### 6.1.2水环境影响分析

施工期废水主要有施工车辆清洗废水、施工人员生活污水、施工过程中雨水造成的水土流失以及基础开挖时地下涌水。

（1）生活废水

施工人员平均20余人，不住工地，吃住在附近农村，粪便均被附近农民挖出作肥料，所以施工人员生活污水很少，对水环境影响很小。

（2）施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值7-9。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。项目施工场地设置进出车辆冲洗平台，并在平台周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井，施工废水经简易隔油沉淀处理后，部分回用于施工或洒水降尘，部分达标排放。沉淀池内淤泥必须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。采取以上措施后，建筑施工废水不会对周围地表水体造成大的不利影响。

（3）雨水径流

雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L 左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，回用于项目施工及养护。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，采取以下措施：①设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流。②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。此外尽量收集施工场地的暴雨径流，并设置沉淀池对暴雨径流进行沉淀处理后外排；采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，不会对周围地表水体造成大的不利影响。

因此，本项目施工期间废水经处理后循环使用或合理综合利用，对周边水环境影响小。

### 5.2.5土壤环境质量现状调查

项目拟建地土壤环境质量现状监测委托湖南谱实检测技术有限公司进行，监测布点、时间及监测因子如下：

（1）监测布点：拟建地场址中心、西北侧及东南侧土壤

（2）监测时间：2021年12月3日进行了1期土壤采样监测。

（3）监测因子：pH、铜、铅、锌、镉、砷、汞、六价铬和镍共9指标。

（4）监测评价结果：本次评价土壤环境质量现状监测评价结果统计于表5-9。

表5-9    土壤环境质量监测结果统计表

| 监测点位 | 监测结果（mg/kg，pH值除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 砷 | 汞 | 铬 | 镍 |
| 项目拟建地中心 | 4.62 | 27.1 | 15.9 | 81.6 | 0.15 | 15.4 | 0.111 | 0.75 | 43.1 |
| 项目拟建地北侧 | 4.68 | 23.6 | 19.5 | 78.7 | 0.20 | 15.2 | 0.068 | 1.32 | 39.7 |
| 项目拟建地南侧 | 4.77 | 24.6 | 19.9 | 78.8 | 0.11 | 13.2 | 0.088 | 1.29 | 41.9 |
| （GB15618-2018）其它质量标准 | / | 50 | 70 | 200 | 0.3 | 40 | 1.3 | 150 | 70 |
| （HJ568-2010）表4 | / | 150 | 250 | 200 | 0.3 | 40 | 0.3 | 150 | 40 |

监测结果表明，各监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；对照《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表4，各监测因子均符合相应限值要求。

### 6.1.3声环境影响分析

根据噪声源分析可知，施工场地的噪声源主要为土建时使用到的各类高噪声施工机械、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如挖土机械、混凝土输送泵、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。

由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用以下公式进行模拟计算，公式如下：

Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1）    [dB(A)]

式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)；

Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)；

r1——测定源强时的距离，m；

r2——源强至预测点的距离，m；

多个声压级的平均值用下式计算：

Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN

根据以上噪声预测模式，各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表6-4。

表6-4    主要施工机械噪声随距离衰减情况

| 声源 | 声级 | 距离(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 推土机 | 86 | 77 | 70 | 66 | 62 | 60 | 56 | 52 | 50 |
| 装卸机 | 90 | 80 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 56 | 54 |
| 挖掘机 | 84 | 75 | 68 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 48 |
| 振捣机 | 90 | 80 | 74 | 70 | 66 | 62 | 60 | 56 | 54 |
| 翻斗机 | 85 | 76 | 69 | 65 | 61 | 58 | 55 | 51 | 49 |
| 卡车 | 80 | 71 | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 46 | 44 |

从表5-4可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

根据周围环境调查，距离场区较近敏感点为西侧350m处的魏正年少量居民点。同时施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，如不采取措施加以控制，往往产生影响不容忽视。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。

### 6.1.4固体废物环境影响分析

项目施工区无大的土石方开挖及填筑，土石方工程可厂内自行平衡，无弃土产生。施工期固废主要为建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。

高峰时施工人员约20人，工地生活垃圾平均按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量为10kg/d左右。建筑垃圾主要来自施工作业，包括废弃的包装物、废木料、废金属、废钢筋等杂物，废弃的包装物、废金属、废钢筋等回收综合利用；其它建筑垃圾和生活垃圾集中收集后根据城市卫生管理条例有关规定进行处置。

项目施工期固体废物经采取上述措施后，均能得到有效利用或妥善处理，不会对环境造成不利影响。

### 6.1.5施工期运输环境影响分析

施工期建设过程中需要大量的建筑材料，在运输进入项目区和将废料运出项目区的过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气环境产生一定的扬尘污染，而且若建筑垃圾等散落会造成固体废弃物污染。运输过程对道路沿线两侧居民有一定的影响。为了减小物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施：

（1）运输车辆不得超载，防止物料泼洒；

（2）运输垃圾的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；

（3）施工场地需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。

（4）运输车辆的物料、垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

### 6.1.6施工期水土流失影响分析

施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在区域年平均降水量为1271.4mm，多暴雨，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

### 6.1.7施工期生态影响分析

根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目在建筑施工过程中采取以下措施：

a 施工过程中在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失；施工期结束后，应及时复垦项目临时占地，尽快恢复土地原貌。

b 本项目施工部分的泥沙容易随水流进入周围水域，因此施工中须重视沉沙池的建设，使施工排水经沉沙池沉淀的泥沙后用于厂区道路浇洒，避免泥沙直接进入周围水域；同时注意沉沙池中泥沙量的增加，及时进行清理。

c 遇上雨季，对堆料进行防尘网覆盖，防止被雨水冲刷，污染周围环境。

d与气象部门密切联系，及时暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。

### 6.1.8施工期环境管理措施

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地生态环境行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

## 6.2营运期环境影响与评价

### 6.2.1大气环境影响预测与评价

#### 6.2.1.1地面常规气象资料

（1）气象资料来源

项目选址位于岳阳市君山区，岳阳市气象站位于岳阳市岳阳楼区岳阳市洞庭北路，北纬29°23′，东经113°05′，观测场海拔高度：51.6m。距本项目约 47km，地理特征相似，可以用作本项目气象资料使用，采用岳阳市气象站近20年来气象资料。

（2）气候特征

区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温40.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%）。

（3）地面气象要素

表6-5给出了岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表 6-5    常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.8 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.9 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 3.1 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 3.1 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.7 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.8 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.5 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.9 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.8 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.6 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.8 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.8 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.9 |

（4）风速、风向

表6-6是岳阳市气象站近20年来风向频率统计表，图5-1是相应的风向频率玫瑰图。

表6-6  岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

图6-1   岳阳全年及四季风频玫瑰图

表6-7  岳阳市气象站近20年风速统计（单位：m/s）

| 风向 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

（5）地面大气稳定度频率分布

大气稳定度也是空气污染物扩散能力的一个判别因子。大气处于不稳定度状态时，有利于湍流发展加强，使污染物扩散加快；而大气处于稳定状态时，湍流运动较弱，空气污染物的扩散受到抑制。本评价利用岳阳市气象站20年每日定时地面风向、风速及总云量、低云量等观测资料进行大气稳定度和联合频率的统计。按照修正的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级方法，统计各季及全年的大气稳定度分布频率，结果见表5-8。由表可知，该区大气稳定度以D类居多（年均频率为65.1%），F类出现频率最小，为零。各季各类大气稳定度分布频率虽有所变化，但均以中性的D类为主。不稳定类（A,B,C）频率以夏季最大，冬季最小；中性类（D）频率以春季最大，秋季最小；稳定类（E）频率以秋季最大，春季最小。

表6-8   岳阳市大气稳定度频率分布（%）

| 稳定度 季节 | 不稳定类 |  |  |  | 中性类 | 稳定类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | 小计 | D | E | F | 小计 |
| 春季 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 17.0 | 76.4 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| 夏季 | 1.1 | 10.5 | 22.5 | 34.1 | 56.2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 秋季 | 6.3 | 13.5 | 1.2 | 21.1 | 55.1 | 23.8 | 0.0 | 23.8 |
| 冬季 | 3.7 | 6.1 | 2.1 | 11.9 | 73.1 | 15.1 | 0.0 | 15.1 |
| 年均 | 4.0 | 9.2 | 8.0 | 21.2 | 65.1 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |

#### 6.2.1.2大气环境影响分析

（1）预测因子

结合项目的工程分析，项目无组织排放的气体主要为硫化氢和氨，本次评价选取硫化氢和氨作为废气预测因子。

（2）预测参数

根据报告工程分析结果，结合项目总的平面布置，项目猪舍、污水处理设施均布置在一起，因此本次影响预测拟把整个恶臭产生区域视为一个矩形面源。其预测因子的污染源强和排放参数见表 6-9。

表6-9   矩形面源参数表

| 污染源 名称 | 右下角坐标(o) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 经度 |  | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效 高度 (m) |  |  |  |
| 猪场厂区 | 112°54'48.200" | 29°28'29.110" | 4 | 173 | 150 | 6 | H2S | 0.00169 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.0198 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.0022 |  |
| 堆肥中心 | 112°54'46.411" | 29°28'25.320" | 4 | 60 | 50 | 6 | H2S | 0.00093 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.014 |  |

（3）评价工作等级与评价范围

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行评价等级判定，估算模型参数取值情况见表6-10，估算模型计算结果见表6-11。

表6-10    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.3 °C |
| 最低环境温度 |  | -11.8 °C |
| 土地利用类型 |  | 荒地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90m |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

图6-1 猪舍无组织计算过程图

图6-2  堆肥中心计算过程图

表 6-11  ARESCREEN估算模型计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价 因子 | 评价标准 (μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭无组织排放区 | H2S | 10 | 0.565 | 5.65 | / |
|  | NH3 | 200 | 6.62 | 3.31 | / |
|  | 颗粒物 | 300 | 0.736 | 0.08 | / |
| 堆肥中心 | H2S | 10 | 0.311 | 3.11 | / |
|  | NH3 | 200 | 4.68 | 2.34 | / |

通过《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算，项目无组织废气Pmax（H2S）=5.65%，出现距离在下风150m，介于1%-10%之间，根据评价等级判断标准，确定项目的大气评价等级为二级，大气影响评价范围边长为5km。

（4）大气环境影响预测与评价

根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，结合导则中“8.1.3 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。

根据表 5-11 估算模式结果分析可知，项目厂区无组织排放废气最大占标率低于 10%，各污染物的最大落地浓度均达到相应标准限值要求。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。

#### 6.2.1.3污染物排放总量核算

项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 8.1.2 内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目污染物排放量核算详见下表。

（1）无组织排放量核算

表6-12  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | 猪舍、污水处理设施 | H2S | 加强清洁、喷洒除臭剂，及时清粪，加强管理和集中喷淋除臭等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 二级标准 | 0.06 | 0.014 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5 | 0.173 |
|  | 饲料加工 | 颗粒物 | 封闭式管理，通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值 | 1.0 | 0.064 |
| 2 | 堆肥中心 | H2S | 加强清洁、喷洒除臭剂，及时清粪，加强管理和集中喷淋除臭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 二级标准 | 0.06 | 0.0081 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5 | 0.123 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | H2S |  | 0.406 |  |
|  |  |  | NH3 |  | 0.0357 |  |

（2）项目大气污染物年排放量核算

表6-13   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 0.406 |
| 2 | NH3 | 0.0357 |
| 3 | 颗粒物 | 0.065 |

#### 6.2.1.4大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目正常情况下有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于 10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。

因此，本项目无需设置大气防护距离。

#### 6.2.1.5卫生防护距离

根据《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）相关内容，根据养殖小区规模不同推荐了相应的卫生防护距离范围，为科学确定本项目应设置的具体卫生防护距离，本次评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关方法进行计算，即：

QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD

式中：

Cm——标准浓度限值，mg/m3；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速，及工业企业大气污染源构成类引从表中查取。

根据《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》的规定，选择的参数为：A=350、B=0.01、C=1.85、D=0.84。

本项目无组织排放气体主要为恶臭气体H2S、NH3。计算结果见表6-16。

表6-16  卫生防护距离计算一览表

| 污染物 | 面源尺寸 | Qc（kg/h） | 计算值（m） | 防护距离L（m） | 提级L（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 173*150 | 0.091 | 19.096 | 50 | 100 |
| H2S |  | 0.00898 | 11.868 | 50 |  |

根据级差的规定：“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m”、“当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级”。因此，计算得出项目养殖区四周卫生防护距离均为100m。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中要求在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）中养猪10000~25000头的，卫生防护距离分别为800~1000m。该规范同时规定，在复杂地形条件下的住宅区与产生有害因素场所（包括畜禽养殖场）之间的卫生防护距离，应根据环境影响评价报告，由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、生态环境共同确定。

通过综合考虑，本项目具体卫生防护距离由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、生态环境部门共同确定。建设单位应在卫生防护距离确定后，报请当地相关部门实行控规，卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、医院、学校等敏感目标。

#### 6.2.1.6环境空气影响评价结论

（1）经预测，项目猪场厂区无组织面源排放的NH3和H2S下风向最大浓度分别为11.20ug/m3和0.38ug/m3，占标率分别为5.60%和3.75%，最大浓度占标率大于1%小于10%。因此，项目大气环境评价工作等级综合判定为二级。

（2）项目猪场厂区无组织排放面源产生的恶臭污染物主要为NH3和H2S，项目通过喷洒生物除臭剂和水喷淋等措施，可有效降低NH3和H2S的排放。通过预测，正常排放情况下，无组织面源污染物NH3和H2S下风向最大预测浓度均满足相应的标准限值要求，项目可不设大气环境防护距离。

（3）通过综合考虑，本项目具体卫生防护距离由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、生态环境部门共同确定。建设单位应在卫生防护距离确定后，报请当地相关部门实行控规，卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、医院、学校等敏感目标。

本项目在采取评价要求的治理措施后，各大气污染物均能做到达标排放，废气排放对周边的环境影响可以接受。

### 6.2.2地表水环境影响分析

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中将地表水环境影响分为水污染影响和水文要素影响，本工程为畜禽养殖，属于水污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的地表水环境影响评价工作分级判据“注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。

本项目污水经沼气池发酵处理后进入沼液暂存池，沉淀池处理后排入湘莲生态塘，不外排。因此判定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，无需考虑评价时期，也可不进行水环境影响预测，进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价即可。

- 6.2.2.1项目废水回用可行性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田。本环评结合项目所在区域环境及农林经济发展水平，对养殖污水实行“归田”的资源化利用可行性做如下分析论证：

1、地域环境条件分析

本项目位于君山区建新农场八大队，属于典型的农村环境，养殖场周边主要为农田、旱地，主要农作物为水田、居民菜地等。

2、土地消纳容量分析

根据湖南省用水定额（DB43T388-2020），君山区属于湖南省灌溉分区中的Ⅲ类，项目废水产生量为4685.59m3/a，项目农场蔬菜基地占地面积为45亩，能够满足项目废水消耗，因此本项目处理后的废水完全可以被生态塘消纳。

3、对受纳土壤性质、肥力的影响

本项目养殖废水中主要元素为 C、N、P。其中 C 元素主要为有机碳，以TOC表示，与 BOD5成正比，废水经自建污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉标准，废水中污染物浓度较低，BOD5小于100mg/L，废水进入土壤后废水中 C 元素可以逐渐被土壤中微生物分解吸收，从而提高土壤的肥力。废水中的 N、P 元素为植物所需营养元素，本项目废水用于灌溉后，N、P 元素被土壤吸收，提高土壤的肥沃程度，从而促进农作物生长，因此本项目养殖废水经污水处理站处理达标后回用于农灌不会对受纳土壤造成影响。

- 6.2.2.2项目废水处理设施规模可行性分析

根据工程分析可知，本项目产生的废水为生产废水及生活污水，其中生产废水包含猪只尿液及猪舍冲洗废水。其中猪只尿液产生量为32.53m3/d（最大），生活污水产生量为0.54m3/d，猪舍冲洗废水产生量为19.61m3/次。则本项目废水最大产生量为36.99m3/d，沼气池规模为84m3、沼液池400m3，可以满足项目13天废水处理的需求，因此，污水处理设施的规模是可行的。

- 6.2.2.3地表水环境影响分析结论

项目生活污水与生产废水一起排入沼气池处理，经过处理的废水用于农场施肥，不外排。项目水污染控制和水处理设施的满足环境可行评价要求，对地表水环境的影响较小。

### 6.2.3地下水环境影响分析

项目生产、生活用水及周围居民生活用水均取自地下水。项目区不涉及集中式地下水供水水源地及地下水环境相关保护区，地下水环境较敏感。项目建设地地下水富水程度中等，区域地下水主要以大气降水、地表水为补给水源。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），确定项目地下水评价等级为三级。

- 6.2.3.1水文地质概况

（1）地质概况

项目所在地地貌属第四系海陆交互相沉积平原，场地内地基土主要由第四系工填土、第四系海陆交互相沉积层组成，基岩为燕山期花岗岩层。

（2）地下水概况

顶目所在地地下水主要时存于海陆交互相沉积层细砂的的孔限中和花岩风化带裂隙中，均为微承压水。场地地下水径流补给不明显，补、排条件一般，水流水平径流交作用慢，补给量不丰富，排泄方式以潜流方式排泄为主，其次以蒸发方式垂直排泄。

（3）包气带及深层地下水上覆地层防污性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物进入含水层的主要垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

项目场地内地基士土主要由第四系人工填土、第四系海陆交互相沉积层组成，基岩为燕山期花岗岩层，其中第四系海陆交互相沉积层防污性能较强，层厚≥1.0m，透系系数为1x10-6~2x10-5cm/s，且分布连续、稳定，属防污性能等级中等。

- 6.2.3.2地下水污染途径分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过度带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内粘土隔水层垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下

水不会受到项目下渗污水的污染影响。

项目废水经过处理后全部用于湘莲生态塘，不外排。本项目所在区域无地面沉降、地裂缝、湿地退化、土地荒漠化等环境问题，没有出现土地盐渍化、沼泽化迹象。

1、正常工况环境影响途径分析

场内排水采用雨污分流制，项目生产废水经过处理后全部用于周边湘莲生态塘，不外排。污水收集采取严格的防渗、防溢流等措施，正常工况下污水不会进入地下水造成污染源。猪舍、粪便堆放区、污水处理设施等均采取防渗、防溢流等措施，项目产生固废不会对地下水产生污染。

通过上述分析可以看出，拟建项目在正常情况下，不会对地下水环境质量造成显著影响。

2、非正常工况环境影响途径分析

在非正常工况或事故情况下，建设项目可能对区域地下水造成影响。非正常情况或事故情况下对地下水的可能影响途径包括：

（1）猪舍饲养过程出现粪尿泄露，渗入地下造成地下水污染源；

（2）项目污水处理站各单元出现裂缝，而造成在使用过程中废水下渗污染地下水；

（3）污水收集管道破裂，从而造成废水泄露，渗入地下造成地下水污染源。

（4）堆肥中心、危废临时存放区等泄露由于地面防渗措施不足，而造成渗漏污染地下水。

- 6.2.3.3地下水环境影响分析

1、对地下水量的影响

评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，由于项目的建设，不透水地表面积将增大，地下水涵养量也较现状有所变化。但同时，区域形成大面积的人工绿地，人工的绿化洒水会增加绿化区地下水的涵养量。

2、对场内地下水环境影响分析

正常工况：项目排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，不采取明沟布设，实行严格的分区防渗，防止污染地下水，在采取该措施情况下，正常工况下猪尿对厂区地下水的影响较小。项目产生的固废主要有猪粪、饲料残渣、病死猪及分娩胎衣、沼渣、医疗废物和员工生活垃圾等，其中猪粪、沼渣和饲料残渣进入堆肥中心进行发酵堆肥外售；病死猪尸体和分娩物交岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理；医疗废物收集后定期交给危险废物资质单位处理；生活垃圾由垃圾箱临时收集，由环卫部门定期清运处理。对地下水可能产生的影响主要是猪粪、废渣的渗滤液和医疗废物，环评要求，堆肥区和医疗固废暂存区采用防渗混凝土浇筑，并采取防渗、防溢流及防雨淋的有效的“三防”措施，因此项目正常情况下固废对地下水的环境影响可以得到有效的避免。

事故工况：项目事故工况主要考虑污水处理单元和输水管道的渗漏问题，渗漏的废水随地势向周围扩散，根据场地地质项目场地为粘土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，不易造成深层含水层污染。

2、对消纳区地下水的影响

处理后的废水对进入农场蔬菜基地，废水利用不合理会污染土壤，进而通过下渗污染地下水。根据调查，正常情况下污染物经过在耕作土壤中的迁移转化、吸附降解等作用，能够渗入地下水的污染物较少，进入环境的污染物被大量吸附并保存在土壤中。同时由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了好氧、缺氧和厌氧小区，氨氮在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为 NO3- ，NO3-扩散到缺氧区，经过微生物的反硝化作用还原成氮气和 N2O 而去除。建设单位需建立科学合理的利用制度，粪便适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气情况、当地土地消纳能力、蔬菜基地施肥及灌溉规律定时定量施肥，采取少量多次的施肥原则，避免在雨天施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。

3、对周边村民饮用水环境影响分析

经对当地走访调查，当地村民生活用水采用井水。本项目生产及生活也均采用地下水井水。根据对项目周边地下水水井现状监测结果可知，地下水现状质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，地下水环境现状质量较好。畜禽养殖废水中富含氮、磷等物质。运营期对地下水环境的影响主要是畜禽养殖场废水事故性排放渗入地下可造成地下水中的硝酸盐含量过高，将可能对地下水环境造成污染影响。

- 6.2.3.3地下水环境影响评价

项目首先从污染源着手，尽量减少废水排放量，降低污染物排放浓度；营运过程中产生的污水及事故状态下污水全部经封闭管道收集后进行处理，进一步减少污染物浓度；区内地面建设过程中将采取防渗措施；污水管线均为防渗效果明显的水泥管道。因此，项目只要按设计要求，精心施工，保证质量，各污水处理措施、输送管线的防渗性能较高。危险废物暂存场所和粪便等暂存区进行水泥硬化并进行防腐防渗措施，并设防雨、防风、防流失、防晒措施等。

综上所述，在充分落实报告书中提出的各地下水防治措施、保证施工质量、强化日常管理后，正常运行过程中拟建项目能够有效做到减少对地下水的不良影响，同时评价建议加强项目区内地下水井的跟踪监测，及时获取地下水情况。

### 6.2.4声环境影响预测与评价

项目厂界噪声评价标准按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值执行，项目投产后的设备噪声对声学环境的影响评价范围控制在厂界和厂界外200m范围内进行。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，主要噪声源强集中在养殖区范围内，为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。

- 6.2.4.1噪声源源强的选择原则

a）本项目噪声源较简单，且不少设备属于弱噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。

b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，主要考虑高噪声设备的影响。

- 6.2.4.2预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：

L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

- 6.2.4.3噪声预测结果与评价

（1）预测点布设

噪声影响预测的各受声点选择在距离噪声源较近的厂界，主要分析东厂界（距离最近噪声源10m）、北厂界（距离最近噪声源40m）、南厂界（距离最近噪声源20m）和西厂界（距离最近噪声源10m）。

（2）预测结果及分析

由工程分析给出的噪声源强、厂区平面布局及上述预测模式，项目实行三班制，夜间生产，预测结果见表5-15。

表5-15     声环境预测评价结果   单位：dB(A)

| 序号 | 厂界方位 | 时间 | 贡献值 | 标准值dB(A) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 昼间 | 42.3 | 昼间：60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42.3 | 夜间：50 |  |
| 2 | 南厂界 | 昼间 | 43.1 | 昼间：60 |  |
|  |  | 夜间 | 43.1 | 夜间：50 |  |
| 3 | 西厂界 | 昼间 | 40.5 | 昼间：60 |  |
|  |  | 夜间 | 40.5 | 夜间：50 |  |
| 4 | 北厂界 | 昼间 | 37.8 | 昼间：60 |  |
|  |  | 夜间 | 37.8 | 夜间：50 |  |

项目建成投产后，根据上述预测结果可知项目厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。且项目所在地周围200m内无居住区等声敏感目标，对声环境影响不大。

### 6.2.5固体废物污染环境影响分析

项目固体废物主要为猪粪、沉渣、病死猪及分娩物、饲料残渣、废脱硫剂、医疗固废和员工生活垃圾。

（1）猪粪便、沼渣、饲料残渣

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001），新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺。本项目采用干法清粪工艺清理猪粪，猪粪采用刮粪机清粪，日产日清。堆肥发酵是目前畜禽养殖常用的无害化处理方法，通过发酵使粪便中的有机物氧化分解，得到无臭、无虫（卵）及病原菌的优质有机肥。畜禽粪便中易分解的有机物大部分被分解，既抑制臭气产生，又分解了对农作物不利的物质。本项目粪便清理后运至堆肥中心简易堆肥后用于企业农场施肥。采取以上措施后，项目猪粪、沼渣及饲料残渣对周边的环境影响不大。

（2）病死猪及分娩废物

项目病死猪和分娩废物收集后交岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理（证明文件详见附件）。岳阳县病死畜禽无害化处理厂位于柏祥镇黄珍村四眼组，现已建成投产运行，采用二次高温灭菌法处理病死动物，日处理量可达30t/d；能满足岳阳县畜禽生产、经营、 屠宰、加工等过程发生的死亡或检出有害动物；同时，配套冷库，能够应对突发动物疫情发生时的大批病死动物处理需求。本项目按照要求在场区内设置一个暂存场所对不能及时运走的分娩废物进行暂存，暂存产所为在消毒间内设一个冷柜，对不能及时清运的分娩分为进行暂存，冷柜能确保温度符合要求，后续处理由岳阳县病死畜禽无害化处理厂负责；该处置措施是可行的，采取上述措施后，对外环境影响较小。

（3）医疗废物

项目养殖区为猪只防疫、消毒会产生废疫苗瓶等，其属于HW01医疗废物，废物代码 900-001-01，拟暂存于项目医疗废物暂存间内（以密封罐、桶单独贮存），交由有资质的单位无害化处置。对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》（HJ421-2008），及时收集医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，并有明显的警示标识和警示说明。医疗废物暂存间位于消毒间内，面积约5m2，远离养殖区，暂存间设计容积能满足项目医疗废物暂存的需要，符合《医疗废物管理条例》，且按要求做好“四防”措施。医疗废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行临时存放，并交由有资质的单位处理，项目医疗废物严格按照相关要求进行贮存、运输及处置，对周边环境影响不大。
（4）废脱硫剂

项目沼气工程产生的沼气经脱硫后用作生活燃料，沼气脱硫过程产生一定量的废脱硫剂，属于一般性固体废物，由厂家带走回收利用，对周边环境影响不大。

（5）生活垃圾

项目产生的生活垃圾由环卫部门定时清运，统一收集处理。

（6）小结

综上所述，本项目各类固废采取上述处理措施后，可做到无害化、减量化、资源化，对外环境影响较小。

### 6.2.6土壤环境影响分析

本项目属于污染影响型，土壤评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），采用定性描述法进行预测。

（1）土壤环境影响类型及途径

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响型项目。项目运行过程中对土壤环境的影响途径主要为垂直入渗及地面漫流影响。项目污水输送全部采用管道输送，管道材质优良，材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生，从而减轻对项目区及周边土壤环境的影响。

本项目运行过程中，生活污水与生产废水一起排入污水处理设施处理，经过处理的废水能够达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，用于周边农灌。项目生产及环保设施均采取了相应的防渗措施，防渗区域包括猪舍、污水处理站及污水管、氧化塘、堆肥间、医疗废物暂存间等。

因此，正常运行过程中，项目对土壤环境的影响途径主要为废水灌溉对土壤的影响。在出现管道破裂、贮存池容积不足等非正常情况下，可行导致废水形成地面漫流，从而污染项目区土壤。另外，如果污水处理收集设施底部出现裂缝或发生破损，废水会通过垂直入渗，进而污染周边的土壤。

（2）废水灌溉对农田土壤的影响

本项目养殖废水中主要元素为C、N、P。其中C元素主要为有机碳，以TOC 表示，与 BOD5成正比，废水经自建污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉标准，废水中污染物浓度较低，BOD5小于等于 100mg/L，废水进入土壤后废水中C元素可以逐渐被土壤中微生物分解吸收，从而提高土壤的肥力。废水中的N、P 元素为植物所需营养元素，本项目废水用于灌溉后，N、P元素被土壤吸收，提高土壤的肥沃程度，从而促进农作物生长，因此本项目养殖废水经污水处理站处理达标后回用于农灌不会对受纳土壤造成影响。

（3）非废正常情况下对土壤的影响分析

项目在出现污水处理收集设施底部出现裂缝或发生破损等非正常情况下，废水会通过垂直入渗，进而污染周边的土壤。

未确保非正常情况下对土壤不造成影响，项目生产及环保设施均采取相应的防渗措施，防渗区域包括猪舍、污水处理设施及配套设施、堆肥中心、医疗废物暂存间等。在采取相应的防渗措施后，项目污水通过垂直入渗影响土壤环境概率较小，且本项目废水中主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、总磷等，对土壤环境影响不大。

（4）小结

正常情况下，项目废水经沼气池厌氧发酵处理后，废水中污染物浓度较低，用作农肥时，不会对受纳土壤造成影响。项目生产及环保设施均采取相应的防渗措施，污水通过垂直入渗影响土壤环境概率较小，且本项目废水中主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、总磷等，对土壤环境影响不大。

综上所述，项目在采取相应的措施后，对项目区及周边土壤环境影响不大。

- 6.2.7生态环境影响分析

- 6.2.7.1植被及植物多样性分析

营运期，猪场猪粪尿为有机肥，通过施用至大棚蔬菜地，促进农作物增产量，不施用有毒有害农药、化肥，维持现有农林生态系统，不会改变区域植物多样性。因此，运营期对自然保护区植物多样性无影响。

- 6.2.7.2动物多样性分析

（1）对鸟类影响

根据建新农场现有的耕种模式，本项目企业属于长期从事蔬菜等旱作物的耕种 活动同时散养生猪，本项目营运期后，将生猪散养改为集中圈养，因此，本项目营运期对鸟类的栖息、觅食等生活环境影响较小。

（2）对兽类影响

本项目运行期处于一个封闭式状态，设置围栏，对兽类动物的生存安全构成威胁不大，但哺乳动物同样良好的规避威胁的能力使之受项目运行的影响很小，可通过项目建成后的动物监测和救护工作，尽可能减少对兽类的伤害。

（3）对两栖动物期影响

本项目营运期一般情况下，不会导致两栖爬类的死亡，项目区为开放式生产，不会阻拦两栖爬行类动物进入项目区，但是进入之后，不妨碍两栖类爬行动物生活栖息，对其影响较小。影响范围和力度都远小于施工期。

（4）对鱼类影响

项目活动均在陆域进行，污水经沼气池处理后作为有机肥用于农田施肥，不向湖区水体排放，对湖区鱼类基本无影响。

（5）对评价区保护动物的影响

营运期因项目区人流活动、交通噪声将导致一些保护动物，主要是鸟类远离或回避该区，因该区现状为农业生产和道路交通混合生态区，区域人类活动较为频繁，区域保护动物对其环境已有一定的适应性，所以，项目营运对区域保护动物不会产生大的不良影响，基本可维持现有状态。

- 6.2.7.3保护区累积生态影响分析

本项目建设在湖南新泰和绿色农业集团有限公司已有蔬菜基地内，且本项目之前已有多处散养生猪，项目周边生物已对周边环境产生一定的适应性。因此本项目的建设对保护区产生负面累积生态影响极少。

项目植被类型涉及的物种均为常见种，易于栽植和恢复；周边无珍稀濒危的野生植物种类，没有国家级珍稀野生动物分布，其影响数量有限。项目施工和运营不会使保护区某一生境或物种消失，且影响的种类在保护区范围内分布较多，不会对保护区原有生态系统结构和功能产生较大影响。项目营运期废气、废水、噪声和固废皆得到妥善处置，不会对保护区造成明显的不利影响。

### 6.2.8运输过程环境影响分析

1、车辆运输恶臭及道路扬尘影响分析

项目营运过程车辆运输对环境敏感点的影响主要为恶臭和道路扬尘。由于汽车流增加，地面扬尘也随之增加。但由于增加的车流量很小，扬尘影响较小。猪只运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。据调查，一般运输猪只车辆的恶臭影响范围在道路两侧 40m 内，因此对道路两侧 40m 范围内的居民有一定影响，但该恶臭源为非固定源，随着运输车辆的离开，影响也逐渐消失，一般情况下影响时间较短，在 1-2min 左右。只要加强管理、车辆合理调度、选择最优运输路线，则对周围居民环境敏感点的影响有限。

2、运输道路两侧声环境影响分析

本项目营运期运输饲料和猪只，将产生交通运输噪声。根据建设方提供的资料，运输路线大多是乡村，汽车发动机工作时产生的噪声，对沿线居民的生活产生短时影响，而且本项目运输车辆进场道路经过的乡道所增加的车流量相对乡道原有车流量来说增加值不大，公路为水泥硬化地面，状态良好，采取限制车速、禁鸣喇叭，选用低噪声和维护良好的运输车辆等措施，运输过程产生的噪声对周边城镇村落的影响较小。

# 7污染防治措施可行性分析

## 7.1施工期环境保护措施可行性分析

### 7.1.1环境空气污染控制措施

1、扬尘污染防治措施

施工期大气污染源主要为施工扬尘。为减少扬尘对工程所在地空气环境的影响，应采取以下扬尘污染防治措施：

（1）整个施工期必须设置2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。

（2）施工工地周围按要求设置2.5m以上的硬质密闭围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡必须在三通一平前完成。

（3）建设中的建筑物四周1.5米全部设置不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。

（4）施工期间，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100时应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。建筑施工工地内及工地周围道路必须洒水，每天不得少于5次，降低施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。

（5）超过2天的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有的粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。

（6）在项目进出口大门内侧设置洗车台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点必须配置清洗机和2名清洗员（一边一人），洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度大于5m。连接进出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于60m。

（7）在土方开挖、运输过程中，应按需要进行排水、土壁支撑的工作。

（8）装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应进行覆盖，覆盖边缘应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

（9）项目必须使用商品混凝土，且不在现场搅拌，以避免混凝土搅拌过程中粉尘产生的影响。

（10）工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场。施工工地出入口必须设立环境保护监督栏。

上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中，例如围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用，洒水可降低施工扬尘的起尘量。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。

2、施工机械尾气污染控制措施

（1）施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

（2）运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。

### 7.1.2水环境污染控制措施

施工期的废水主要包括施工作业污水、施工人员生活污水和基础开挖时产生的地下涌水。采取的防治措施主要有：

（1）建设导流沟：在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至导流沟排放，避免雨水横流现象。

（2）设置循环水池：在施工场地设置循环水池，将设备冷却水降温后循环使用，以节约用水。

（3）车辆、设备冲洗水循环使用：设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成下区域水环境污染。

（6）施工人员产生的生活污水依托周边居民生活污水处理设施。

（7）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

采用上述措施后，项目施工废水可做到合理利用，对周围地表水体的影响较小，措施可行。

### 7.1.3噪声污染控制措施

施工噪声源主要为挖掘机、推土机、打桩机、振捣器、电锯、电钻、卷扬机、水泵等施工机械设备以及建筑材料运输车辆，噪声源强85～105dB(A)；

项目周边200m范围内无居民点，但为减轻施工期噪声对外环境的影响，建设单位必须加强施工噪声污染防治措施，合理施工布局，采取以下污染防治措施：

（1）合理布置施工场地，高噪声施工设备布置应远离敏感目标的地方。

（2）尽量采用先进的低噪声施工机械设备，同时尽量使用新施工机械设备，并加强旧施工机械设备维护保养，避免由于其使用时间长久或维修不及时而造成工作时发出高噪声，从源头减少噪声源强，控制噪声污染。

（3）严格按照国家有关规定，禁止在夜间（22时～次日6 时）施工及运输建筑材料，限制高噪声源作业时间。

（4）定期检查施工设备，一发现产生的噪声增加应及时维修或更换。必要时建立临时隔声屏障。

（5）加强与周围居民的沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。

（6）进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度，并禁鸣喇叭，以最大程度减小运输车辆噪声对周边敏感目标的影响。

（7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工，在施工工序上建议先装门、窗，后进行其它方面的装修，利用先装好的门窗，可隔噪声10dB(A)左右，以减小项目装修阶段其它工序产生的噪声对周边环境敏感目标的影响。

采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围声环境的影响可得到有效缓解。

### 7.1.4固体废物污染控制措施

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）生活垃圾应定点存放，由环卫部门定时和统一集中处置。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

（7）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。

### 7.1.5生态环境保护与恢复措施

施工期生态环境影响主要表现在对生物多样性、土地利用、水土流失以及景观等方面的影响。

本项目占地36680m2，建设用地为主要为荒地，位于东洞庭湖自然保护区试验区，但施工期不可避免产生水土流失问题，建设单位应采取如下措施：

（1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，对于暂未开发区域采用防尘布覆盖，从根本上减少水土流失量。

（2）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。对高填深挖以及不良地质和滑坡等水土流失易发地带，将合理安排施工季节，尽量避免雨季施工；不能避免时，保证其施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。如果防护不能紧跟开挖时，对开挖面采取加覆盖物等防护措施

（3）降雨是造成水蚀和重力侵蚀的重要原因，雨季施工应根据现场实际情况确定，施工前须编制雨季施工实施计划。

（4）施工时须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，稳定边坡。在施工过程中，必须对临时土方堆置区采取适当的临时性防护措施，目前最常见的措施是在堆土后在堆土范围之外设置排水沟，预防堆置区的汇水对裸露土体形成冲蚀。

（5）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，采取挖明沟，设挡墙等措施；废土、渣应及时运出填埋，不得随意堆放，并应注意挖填平衡，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。

（6）在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

采取以上措施后，项目施工对生态环境的影响较小，可控制在环境承受范围内，措施可行。

## 7.2运营期环境保护措施可行性分析

### 7.2.1废气污染防治措施及技术经济的可行性

#### 7.2.1.1恶臭污染防治措施

项目营运期废气主要是恶臭。根据工程分析，恶臭主要来源于种猪场内生猪排泄物、堆肥中心、废水处理设施，属无组织排放。养殖产生的恶臭污染源分散，集中处理很困难，最好的方法是预防为主，在恶臭源头就地处理。畜禽养殖恶臭污染防治也是一个系统工作，须从养殖源头进行控制。项目采取的恶臭控制措施主要有：

1、采取干清粪工艺，合理设计猪舍并及时清理猪舍，加强通风

干清粪工艺可实现猪粪日产日清，减少猪粪在猪舍内的存放时间从而减少猪粪降解产生大量 NH3、H2S 等恶臭气体，可从源头上减少恶臭气体排放量。干清粪工艺是较为理想的清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，可操作性强。

根据养殖工艺要求，项目在各猪舍配套安装抽风机，猪舍保持风速在 0.8～1.5m/s（冬季 0.3～0.35m/s）。在通风条件好的情况下，使猪粪处于有氧条件，从而抑制厌氧反应降低恶臭气体产生量。根据《集约化猪场的恶臭排放与扩散研究》（魏波，浙江大学硕士学位论文，2011 年）的研究成果，机械通风方式下平均通风速率较自然通风速率高 2~4 倍，NH3浓度低 33%~88%，NH3排放速率也较低；降低环境温度可以减少的 NH3挥发量。因此加强通风既符合养殖工艺要求同时满足恶臭控制要求，可操作性强。

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）----编制说明》中6.2.1.4章节内容，养猪场大部分臭气是由粪尿厌氧分解产生，合理设计的猪舍可对 67%的氨产生影响，清除粪便可影响另外 25%的氨。项目猪舍内的猪粪采用干清粪的方式，每天及时清理猪舍内的粪便，同时加强猪舍通风，在很大程度上减少了粪便散发出的大量臭气，恶臭去除率以产生量的 20%计。同时加强猪场周边绿化，能进一步消减恶臭污染物排放。

2、采用科学的日粮设计

采用科学的日粮设计，提高日粮消化率，减少干物质（特别是蛋白质）排放量，既可减少肠道臭气的产生，又可减少粪尿排出后臭气的产生，是减少恶臭的有效措施。科学的日粮设计主要从以下几个方面入手：①配料分析和选择；②饲料的合理配合；③蛋白质合理设计；④粗纤维合理设计；⑤添加剂合理应用；⑥饲料输送系统采用自动化系统，减少饲料遗撒。

项目根据各阶段猪不同营养需求，选购相应的饲料，配合氨基酸、酶制剂等添加剂配制适合各个阶段猪食用的日粮。采取科学调配日粮可减少饲料消耗量，提高消化吸收率，提高饲养经济效率，又可降低猪的排泄量从而控制恶臭气体产生量。

3、喷洒生物除臭剂

结合项目具体情况，建设单位拟在猪舍、污水处理区、堆肥中心定期喷洒生物除臭剂，根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）《微生物除臭剂研究进展》（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对 NH3 和H2S 的去除效率分别为 92.6% 和 89%。另外，根据企业目前的养殖经验综合判断，喷洒除臭剂前后的效果明显。因此，在猪舍、污水处理区、堆肥中心内喷洒生物除臭剂，可除臭、驱蚊蝇，改善饲养环境。

4、堆肥中心和废水处理设施恶臭防治措施

项目在堆肥中心和废水处理设施通过喷洒除臭剂来控制恶臭，可以从根本上改善饲养场内外环境卫生条件，减免了对大气、水源和土壤的污染。三级沉淀池主要处理单元采取地埋式结构，厌氧系统为密封系统（其余处理单元按照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）要求采取加盖措施）；粪便简易堆肥达到要求后及时清运，厂区内道路全部硬化及时清扫，并在堆肥中心和废水处理设施四周设置绿化带等措施控制。

5、加强绿化

在养殖场内及其周围种植绿色植物是防止其扩散、降低场区温度和噪声、提高环境质量最有效的手段。种植植物首先可以降低风速，减小恶臭传播距离。同时绿色植物还可以通过控制温度改善局部环境，夏天是气温降低，为动物提供舒适的生长环境，冬季则使阳光穿透畜舍以提供热量。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减轻空气中的气味。据调查，有害气体经过绿化地区后，至少有25%被吸收，恶臭可减少 50%。在养殖场内及其周围种植高大树木及林带，还能净化、澄清大气中的粉尘，类比可知减少 35%～67%；与此同时，也减少了空气中的微生物，细菌总数可减少 22%～79%，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，广种花草树木。场区道路两边种植乔灌木、松柏等，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，间大量的竹林，可以以降低恶臭污染的影响程度。

绿化树种需要考虑树的种类、树木栽植的方法、位臵、栽植密度、林带的大小与形状等因素。栽植合理的防护林可减少灰尘和污染物沉降 27%～30%。一般，树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉要高4倍，比橡树高2倍。

7、小结

上述措施从猪舍设计、饲料配方、日常管理、喷洒除臭剂和绿化隔离等方面着手，不存在限制条件，企业实施较容易，投资少，见效快；而且根据对现有养猪场的调研可以明显看出，合理设计猪舍、强化日常管理和优化饲料配方措施可以从源头上减少恶臭气体的产生和排放，而绿化隔离可以减轻恶臭气体在扩散时造成影响程度。因此，无组织恶臭防治措施基本可行。

#### 7.2.1.2发电机废气污染防治措施

养殖场内的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，措施可行。

#### 7.2.1.3食堂油烟污染防治措施

- 项目食堂采用清洁能源和电能，由于食宿人数不多（共计6人），食堂规模不大，污染物产生较少，油烟经排风扇排入周边大气中，措施可行，对周边环境影响较小。

- 7.2.1.4 粉尘污染防治措施
   项目粉尘产生量较小，原料含水量在60-75%之间，饲料加工车间采取全封闭措施，并在生产车间内设置了抽排风设施通风，同时，定期对厂房进行冲洗、定期清理原料残渣，能够减少异味的产生。

- 7.2.1.5种植过程的农药使用的异味

根据建设方提供的资料显示，本项目种植区一般情况下不喷洒农药，只有在病虫害盛行时，才喷洒生物药剂，一般情况下是无色无味的，通过喷雾的方式对种植的蔬菜进行喷洒，预防和防止蔬菜病虫害，一般喷洒生物药剂在早上或者傍晚，农药通过稀释之后，在环境空气中停留的时间一般在1-2天后消失。

### 7.2.2废水污染防治措施

项目采取干清粪工艺，干粪采用人工每天清粪，尿及污水从下水道流出，进入污水收集系统。项目排水管网采用雨污分流系统，厂区雨水经雨水管网收集后排放至北侧沟渠；养殖废水和生活污水经厂区污水管网收集后，进入沼液池和沼液暂存池进行处理，粪便送至粪堆场堆肥处置后作农肥，不外排。

#### 7.2.2.1最高排水量达标可行性分析

根据工程分析可知，本项目产生的废水为生产废水及生活污水，其中生产废水包含猪只尿液及猪舍冲洗废水。其中猪只尿液产生量为32.53m3/d（最大），生活污水产生量为0.54m3/d，猪舍冲洗废水产生量为19.61m3/次。则本项目废水最大产生量为36.99m3/d。

#### 7.2.2.2项目废水技术处理的可行性分析

1、废水处理工艺可行性

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，规模化畜禽养殖场沼气站设计工艺分两种类型，一种为“能源生态型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场污水经厌氧消化处理后作为农田水肥利用的处理利用工艺，厌氧出水（沼液）依靠土地处理系统，要求周围有足够的农田消纳厌氧发酵后的沼液和沼渣，养殖业和种植业要配套；另一种为“能源环保型型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场的畜禽污水处理后达标排放或以回用为最终目的的处理利用工艺，要求最终出水达到一定标准后排放到自然水体。

同时根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》知：养殖场粪污处理分为模式I、模式II、模式III三种模式，采用模式I或模式II处理工艺的养殖场应位于非环境敏感区，周围环境容量大、远离城市、有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。采用干清粪工艺的养殖场不宜采用模式I处理工艺，同时《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》还规定养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用模式I或模式II处理工艺，存栏（以猪计）10000头及以上的应尽可能采用模式III处理工艺。通过环评调查，项目拟建于农村环境，周边有大量的蔬菜基地，废水处理后能够回用于农场施肥，且存栏小于10000头，因此项目沼气工程应采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中模式II处理工艺。

项目废水处理工艺流程图如下：

图6-1废水处理工艺流程图

污水处理工艺流程简述如下：

根据项目废水特点，项目采用的废水处理工艺流程如下：

（1）格栅

项目猪舍的污水经过机械格栅，将污水中的一些大块的杂物予以去除，防止大块杂物堵塞水泵，影响后续工艺的处理，分离后的污水进入集水池。

（2）集水池

集水池的作用一是收集污水，二是贮存一定量的污水，三是均衡污水水质。水质均匀，有益于进一步处理，同时为进一步处理提供了稳定的水量。

（3）固液分离

集水池的废水通过泵提升至固液分离机进行固液分离。猪粪通过固液分离机分离出来，送至干粪堆场简易堆肥，废水进入厌氧反应池（沼气池）。

固液分离机工作原理及构造：项目废水悬浮物浓度较高，必须进行预处理去除后方能进入后续系统。固液分离机主要为斜筛重力分离技术。原水进入设备通过细密筛网进行固液分离，将原水中的悬浮物截留，实现固液分离。设备整体采用不锈钢材料制造，耐腐蚀能力强，工作寿命长，专用于猪粪固液分离。固液分离机能有效地降低水中悬浮物浓度，减轻后续工序的处理负荷，其运转过程能稳定的保持固体含水率 65%。

（4）厌氧反应池（沼气池）

废水固液分离后进入沼气池，经厌氧发酵，产生的沼气经脱硫、脱水、净化后进贮气柜，作为能源使用。沼渣定期排出，作为有机肥使用，沼液经暂存后用作农肥。

（5）废水处理可行性分析

因此，本项目废水采用“预处理+沼气池（厌氧发酵）+暂存池”工艺，项目生活污水与生产废水一起排入沼气池处理，经过处理的废水用于周边茶林施肥，不外排，项目产生的废水采用“能源生态型”模式处理，是一种“种养平衡”的生态环保型处理方式，项目废水处理工艺可行。

3、防渗相关措施

猪舍的地面要求采用水泥地面，利于排水但不透水，便于清扫消毒；墙壁要求离地1.0-1.5m设水泥墙裙。沼液储存池的建设应参照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，严格做好防渗措施，确保不污染地下水。

4、相关环境管理措施

污染防治设施应设置不穿越防疫区的专用通道。

### 7.2.3地下水环境保护措施

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水的污染防治按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定。

本项目可能造成地下水质污染源主要是项目废水处理站、堆肥场的渗漏、医疗固废暂存间等。为确保本区域地下水不致受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施：

1、源头控制措施

（1）选择先进养殖工艺，提高资源、能源和废物的利用率及废水的回收利用率，减少三废排放。采取清污分流，全部输水管道采取防渗处理，防止泄漏和下渗。

（2）注重绿化和可渗透面积的比率。

（3）管道、阀门、废水收集管网防渗漏措施阀门采用知名厂家优质产品，对于地上管道、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。地下管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理站统一处理。在防渗漏区内废水收集管网是设计的关键内容，设计合理的排水坡度，使水在集水池汇集。

（4）项目废水经处理后排入生态塘，不直接排入地表水和地下水，因此项目废物均得到合理利用和处理，从源头上减少了污染物的排放；项目猪舍、厂区道路、污水处理设施、污水收集管道、粪渣等均采取了防渗措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。

2、分区防控措施

为保护区域地下水安全，结合地下水环境影响评价结果，参照 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 等水平防渗要求，给出防渗分区技术要求。

（1）重点防渗区

猪舍、污水处理设施、堆肥中心、危险废物暂存库等为重点污染区防渗。

①猪舍采取防渗措施，铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在 300～600cm，第二层为二灰土结石，厚度在 16～18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在 20～25cm，并铺设高密度聚乙烯防渗膜进行防渗，确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

②堆肥中心采取防渗措施，铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在 300～600cm，第二层为二灰土结石，厚度在 16～18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在 20～25cm，并铺设高密度聚乙烯HDPE 防渗膜进行防渗，确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

③污水处理设施上方应加盖，防雨淋；且应做好防渗、防漏措施；均采用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并铺设高密度聚乙烯防渗膜进行防渗，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。应优先选用硅酸盐水泥，也可以用矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥。水泥的性能指标应符合GB175和GB1344 的规定，宜选用水泥强度标号为325号或425号的水泥。砂宜采用中砂，不应含有有机物，水洗后含泥量不大于3%；云母含量小于0.5%。石子采用粒径0.5cm-4.0cm 的碎石或卵石，级配合理，孔隙率不大于45%；针状、片状小于 15%；压碎指标小于10%；泥土杂质含量用水冲洗后小于2%；石子强度大于混凝土标号1.5 倍。在加铺防渗层、采用水泥砼结构的前提下个，再利用地质土层渗透性较差，包气带去除能力较强等优势，对地下水水质影响较小。

⑤危险废物暂存库根据危险废物贮存场所控制标准等有关规定建设，同时采用 10cm 防酸水泥+花岗岩（HDPE 勾缝）防渗。确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

（2）一般防渗区

生产区路面、一般等采用粘土铺底，再在上面铺 10-14cm 的水泥进行硬化，并铺设高密度聚乙烯 HDPE 防渗膜进行防渗。通过上述措施可适当一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m。根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定，露天的堆放场所建设遮雨棚，并采取防渗漏、防溢流、防雨水淋失、防恶臭措施，禁止将粪便、污物随意堆放和排放，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。

（3）简单防渗区

生活区地面铺 10-14cm 的水泥进行硬化。

3、地下水污染监控

（1）监控井

为了及时准确的掌握项目区内及下游地区地下水环境质量状况，以掌握厂区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的生产运行不会影响周围地下水环境，三级评价的建设项目，一般跟踪监测点数量不少于 1 个，因此环评建议在厂区下游设置一口长期观测井对地下水水质进行监测，具体监测方案如下：

①监测点布设：根据厂区周围地下水流向，在厂区污水处理设施下游位置处布设一口长期观测井，建议在项目南侧设置一个地下水监控井。

②监测项目：色度、pH值、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群。

③监测频率监测频率：一年一次。

④将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化情况，确保厂区周围及下游地下水环境的安全。

（2）地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下技术措施。

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。同时对上游水井水质进行监测，以判断水质异常原因。

③周期性地编写地下水动态监测报告。

④每天对厂污水处理设施等处进行巡查，并定期进行安全检查。

4、风险事故应急响应

为了应对非正常情况下可能会发生污染地下水的事故，应该制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，以防止受污染的地下水扩散，并对受污染的地下水进行治理。

5、小结

采取上述治理措施后，本项目防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水泄漏渗入地下水，不会对地下水环境造成明显影响，措施可行。

### 7.2.4噪声防治措施

养殖场噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵等产生的噪声，项目应做好噪声污染防治措施。

1、猪舍猪叫降噪措施

（1）尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；

（2）猪只出栏时会产生突发性叫声，会对区域声环境产生一定的影响，但具有偶然性和间断性，影响短暂，应安排在白天，且避免午休时间，尽量采取赶猪上车；

（2）合理布局猪舍，厂界设围墙，在厂区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及猪舍噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用。

2、设备降噪措施

（1）设备选型：从设备选型入手，设备定货时向设备制造厂提出噪声限值，选择低噪、低转速风机，风机的产噪级别在 85dB(A)以下。

（2）隔声、消声：各类通风机、泵类等产噪设备均设置于室内，可降低噪声的影响；在气动性噪声设备上安装相应的消声装置，如引风机应安装消声器。在平面布置上采取“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，尽量将噪声大的噪声源远离厂界和敏感点，通过距离衰减降噪。把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响。

（3）减振与隔振：机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，各类设备采取基础减振措施。

（4）发电机噪声：备用柴油发电机设置在配电房内，采取如下措施可以保证边界噪声达到排放标准：柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB(A)；为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB(A)；室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。

3、加强场区绿化

在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受场内噪声源的影响。

在采取了噪声治理措施后，本项目运行时各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准要求，因此评价认为以上噪声治理措施可行。

### 7.2.5固废处置措施

根据《畜禽养殖污染防治管理办法》，对畜禽养殖污染防治措施的规定主要为综合利用优先，遵循资源化、无害化和减量化的原则，主要措施包括：猪粪、沉渣和饲料残渣经简易堆肥生产农用有机肥还田等方法进行综合利用。

1、猪粪、沼渣和饲料残渣

（1）清粪工艺

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）要求：新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。项目采用干清粪工艺，粪便通过机械刮板直接刮出，进入集粪池内，集粪池内粪便日产日清，采用吸粪罐车吸出后运至场内堆肥中心内暂存。猪尿及地面冲洗废水经专用管道输送至废水处理系统进行处理，清粪工艺是可行的。同时堆肥中心设置远离居民点，并采取防渗防漏措施，可避免污染地下水。

（2）猪粪、沼渣和饲料残渣最终处置及可行性

项目采用干清粪的工艺，通过干清粪方式收集的猪粪、进入沼气池前先通过格栅分离的粪渣、厌氧发酵后产生的沼渣和饲料残渣等，运至干粪堆场堆肥发酵。堆肥后，由于温度和水分的变化，猪粪中的细菌和虫卵大量死亡，可以达到《畜禽养殖业污染物排放标准》中畜禽养殖业废渣无害化环境标准，即蛔虫卵死亡率大于 95％，粪大肠菌群数小于 105个/kg 的要求。另外，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定畜禽粪便必须经过无害化处理并且须符合《粪便无害化卫生标准》（GB 7959-1987）后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。

有机肥是优良的农家肥，富含有机质、氮磷钾及植物生长及果实形成所需的各种中、微量元素，且粪便含有各类氨基酸、维生素、蛋白质、赤酶素、生长素、糖类、核酸等，可以促进植物的生长。

综上所述，项目猪粪、沉渣和饲料残渣处置方式符合畜禽养殖业有关污染防治技术政策及规范，处置措施合理，不会对周围环境造成二次污染。

2、医疗固废

医疗废物包括猪只防疫、消毒产生的废疫苗瓶等，其属于危险废物，废物类别：HW01 医疗废物，废物代码：900-001-01，不得随意丢弃，必须委托具有医疗危险废物处理资质单位处理。场区内设置单独的危废暂存间内，危废暂存的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中贮存设施的标准。

（1）危废暂存间污染防治措施

危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求设计施工建设、做好防雨淋、防流失、防渗漏，基础要做防渗处理。危险废物堆放应根据危险废物的性质和形态采用不同大小和不同材质的密闭容器进行包装，所以包装容器要足够安全，并经过周密检查。堆放过程中按危险废物的性质分类堆放，并贴有危险废物警示标识。危险废物临时贮存应注意以下几点：

①应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求。

②装载危险废物的容器，其材质和衬里要与危险废物相容，并且保留足够的空间，容器顶部与液体表面之间应保留 100mm 以上的空间；

③容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A）；

④危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 1/5 贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

⑤由专门人员负责危废的日常收集和管理， 对任何进出临时贮存场所的危废都要记录在案；

⑥危废临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施。

（2）运输过程的污染防治措施

运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎等措施防止泄露；对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理；危险废物运输应采取危险废物转移“五联单”制度， 保证运输安全，防治非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

3、病死猪和分娩废物母

项目病死猪和分娩废物由岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理（证明文件详见附件）。

岳阳县病死畜禽无害化处理厂位于柏祥镇黄珍村四眼组，现已建成投产运行，采用二次高温灭菌法处理病死动物，日处理量可达30t/d；能满足岳阳县畜禽生产、经营、屠宰、加工等过程发生的死亡或检出有害动物；同时，配套冷库，能够应对突发动物疫情发生时的大批病死动物处理需求。本项目建成后，分娩废物、病死猪尸体及时送该处置中心进行处置，同时按照要求在场区内设置一个暂存场所对不能及时运走的分娩废物进行暂存，暂存产所为在消毒间内设一个冷柜，对不能及时清运的分娩分为进行暂存，冷柜能确保温度符合要求，后续处理由岳阳县病死畜禽无害化处理厂负责；该处置措施是可行的。

4、废脱硫剂

项目沼气工程产生的沼气经脱硫后用于生活燃料，脱硫过程产生一定量的废脱硫剂，由供应商回收利用。废脱硫剂氧化铁未纳入《国家危险废物名录》，不属于危险废物。项目所用的氧化铁脱硫剂是一种固体脱硫剂，其原理是将废气中的含硫化合物化学吸附到脱硫剂的小孔中，改变其化学组成从而净化气体。当脱硫剂达到饱和后，不再具有脱硫能力，由供应商回收对其进行再生处理。本项目废脱硫剂处理方式可行。

5、生活垃圾

项目养殖区内设垃圾桶，生活垃圾经场区内垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运至填埋场填埋处理是可行。

综上所述，经过采取以上措施对固体废弃物处理之后，项目产生的固体废弃物均能得到合理地处置，实现对环境零排放，使废物达到减量化、资源化和无害化。因此，从经济和技术上分析，本项目采取的固体废弃物处理处置措施是可行的。

### 7.2.6土壤污染防治措施可行性分析

1、源头控制措施

（1）采用干清粪工艺，控制冲洗废水用量，减少废水量。

（2）对建构筑物、管道、设备、粪污储存及处理设施采取防渗漏、防溢流等相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。

2、过程防控措施

项目猪舍、沼液暂存池、沼气池等均采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。通过以上措施，项目对土壤环境影响不大，因此项目土壤污染防治措施可行。

### 7.2.7交通运输污染防治措施

1、交通运输噪声防治措施

为了减轻因车辆的增加而引起交通噪声，加强以下措施进行防范：

（1）根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间22点以后就必须停止运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象；同时优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

（2）运输车辆经过敏感区时禁鸣限速。尽量降低运输车辆噪声对周边敏感区影响。

2、运输沿线恶臭防治措施

猪只运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。但该恶臭源为非固定源，随着运输车辆的离开，影响也逐渐消失，一般情况下影响时间较短，在 1-2min 左右。建议采取以下措施：

（1）猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。

（2）尽量选择半封闭式的猪只运输车辆，粪便运输途中避免发生抛、冒、滴、漏现象，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。

（3）运输车辆按定额载重量运输，严禁超载行驶。

（4）根据预定路线行驶，中途不得随意更改路线。必要情况下，把运输时间、频次告知沿途住户，并取得沿途群众谅解。

经落实上述汽车调度、优化运输路线、加强运输车辆消毒清洁等措施后，可减轻因运输车辆引起的交通噪声及臭气污染等。

- 7.2.8  运营期生态保护措施

- 7.2.8.1生态环境保护

（1）	及时实施项目的绿化工程，并加强对绿化植物的管理与养护，使之保证成活。

（2）	强化保护区段项目区固体废-弃物污染治理的监督工作，要求固体废物做到零排放。

（3）	在进入保护区附近约1km处，设立警示牌，明确告知来往人员，按照自然保护区的管理要求进出。

（4）严格执行自然保护区管理条例，禁止捕猎野生动物、鸟类等动物：一旦发现受伤的鸟类，应及时采取抢救措施，或者上报自然保护保护区管理进行处理。

加强鸟类保护的宣传工作。鸟类保护是一项集社会性、群众性和公益性于一体的事业，要采取广播、电视、报刊等多种形式，充分利用“爱鸟周”、“保护野生动物宣传月”等活动，向社会的大力宣传保护物种、保护环境、维持生态平衡的重要意义，进一步提高全民保护鸟类的意识。宣传保护的重点在于提高保护鸟类栖息环境的人事，在开发建设中药兼顾保护鸟类的生存环境，以增加生态类型、生物物种的多样性，为鸟类的栖息、取食、营巢提供更为有利的条件。

- 7.2.8.2声环境保护

（1）车辆在进入保护区附近约1km处，设立警示牌，告知司机已进入东洞庭湖国家级自然保护区，禁止鸣喇叭，减速慢行等。

（2）观光游人进入之后，严格按照自然保护区的要求，保持安静，不得喧哗嬉闹。

（3）物流市场不得使用高音喇叭吆喝，进入物流市场，必须有序驶入，进行物流和人流分流，物流车辆和人流应由不同的入口和出口出入。

（4）物流市场设备应购置低噪声设备，合理布局，采取隔声降噪、加强维护等，确保声环境达标。

- 7.2.8.3环境空气质量保护

加强运载饲料货车的管理工作，明确要求其采取加盖蓬布等封闭运输措施。

- 7.2.8.4水环境质量保护

认真落实环评报告中提出的各种水污染防治措施，严禁将废水直接排入附近的沟渠。

养殖区应设置防渗、防漏、防雨措施，避免废水入渗至地下水，造成二次污染。

# 8环境风险分析

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，分析可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏可能造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价遵照国家环保部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对建设项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

## 8.1评价依据

- 8.1.1风险调查

根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，本项目不涉及的危险物质。

项目运营过程中，使用的原辅材料包括饲料、消毒液、疫苗等；此外，项目运营期猪舍冲洗废水、猪尿水及生活污水经过处理以及养殖场产生的恶臭气体硫化氢和氨。

根据调查及建设单位提供资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B《重点关注的危险物质及临界量》，本项目不涉及的危险物质。

- 8.1.2风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附表 B 和附录 C 突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn

式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。

本项目涉及的危险物质为沼气，其最大储存量与临界量比值情况如表8-1所示。

表8-1   各物质最大储存量与临界量比值

| 序号 | 危化品名称 | 实际量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（甲烷） | 0.0182 | 10 | 0.0018 |

由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为q/Q=0.0018，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

- 8.1.3风险评价等级判定

由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险可开展简要分析，具体详见表7-2。

表8-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。 |  |  |  |  |

## 8.2环境敏感目标概况

环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 1-26和1-27。

## 8.3环境风险识别

风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。

- 8.3.1物质危险性识别

1、有毒有害气体：生猪养殖属于农业生产项目，项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但猪场将挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）有刺激性臭味、有毒气体。

2、卫生防疫：患传染病的猪引发的疫病风险。

项目涉及的风险物质识别表 8-3。

表8-3   危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 易燃气体 | 分子量16.04。熔点-182.47℃，沸点-161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 2 | H2S | 易燃气体 （有毒） | 具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。 人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入LC50:5700ug/kg。 大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:634ppm/1H。 接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 |
| 3 | NH3 | 有毒气体 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 人吸入LC10:5000ppm/5M。 大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入LC50:4230 ppm/1H。 人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟;3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |

项目猪粪所产生的 H2S 和NH3，属于无组织排放。根据有关文献资料，硫化氢气体在猪舍平均年浓度为 0.1~2.2ppm，远低于其 LC50444ppm，据资料了解养猪场内 NH3的最大值出现在夏季湿热天气通风不畅的生产区中心，为10.6mg/m3 （14.0ppm），也远低于其 LC502000ppm/4h，并且猪舍中的这些气体挥发进入空气中，经稀释扩散后，接触到周边人群时浓度将更低。因此，本项目排放的H2S 和NH3 风险低，对周围环境及人群影响很小。

- 8.3.2 生产设施风险识别

1、沼气：和沼气有关的具有风险的生产设施主要为沼气贮存柜，涉及的风险主要为泄漏、火灾、爆炸；

2、猪只疫病：包括传染病、寄生虫病、内科病、外科病及产科病等，这些疾病的发生，都给养猪生产造成重大损失。这些病中，尤以传染病的危害最为严重，会引发猪只大批死亡，造成巨大经济损失；

3、环境污染风险：主要是废水事故排放，将会对地表水造成污染影响，进而会对土壤、地下水产生污染性影响。

## 8.4环境风险分析

本项目环境风险潜势为 I，根据导则要求，仅需进行环境风险简单分析。根据环境风险识别，项目环境风险主要表现在对大气环境、水环境以及土壤环境等方面的危害上。

- 8.4.1沼气柜爆炸环境风险分析

1、发生爆炸造成 CH4外泄风险

管道、气柜发生爆炸，气柜及管道内CH4全部外泄，CH4爆炸浓度范围 5～16％，在这个浓度范围内遇火会发生燃烧爆炸，对场区内及周围的建筑物将构成威胁。由于CH4密度较轻，外泄时在地面的浓度不大，主要向空中扩散。沼气柜周围100m 范围内的主要建构筑物为猪舍，若沼气泄漏则对其将产生一定的影响。

2、爆炸产生的热扩散风险影响

爆炸时，沼气充分燃烧，生成CO2和H2O，并产生大量的热急剧扩散，扩散半径可达 100m，因此，发生爆炸时对场地内的猪舍、生活区等有一定的影响。由于储气柜距离周边最近居民点在300m以上，对场区外的居民点影响较小。

3、沼气柜发生爆炸生成 CO风险影响

沼气柜发生爆炸时，由于空气供氧不足，产生的有害气体主要是CO。CO对人类的危害主要是与血红素作用生成羧基血红素，血红素与CO的结合能力较与O2的结合能力强 200～300倍，从而使血液携带氧的能力降低，引起缺氧，症状有头痛、晕眩等，导致心脏易疲劳、心血管工作困难、直至死亡。由于CO密度和空气密度相当，其扩散较慢，且CO为无味气体，人畜不易察觉，因此，爆炸产生CO对环境的影响较大，可能对猪舍、生活区等有一定的影响，对场区外的居民基本无影响。

- 8.4.2环境事故对大气环境的危害

恶臭气体含有NH3、H2S等因子，其未经控制排放使区域环境空气质量受到一定程度的影响，主要是对人体健康造成一定影响，已有大量研究已经表明人类居住在养殖场附近对健康的有所影响。在20世纪90年代，当时的杜克大学教授Susan Schiffman对此进行了研究，结果表明在北卡罗来纳州居住在大型养猪场附近的居民称，因长期接触猪场产生的臭气，头痛、抑郁、恶心和呕吐的发生率有所增加。可见，本项目建设对附近居民和场区职工的健康有一定的影响。

- 8.4.3环境事故对水环境的危害

1、废水事故排放

项目废水为高浓度有机废水，其中主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮、磷、粪大肠杆菌等，若废水事故排放，进入地表水环境，将严重影响其水质。事故排放状态下，养殖场废水不仅会导致区域地表水污染物浓度增大，还会导致水域中粪大肠菌群大量增加，可能导致水域富营养化和粪大肠杆菌污染，对下游的村民健康产生威胁；废水中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物扩散传播，危害人畜健康。此外，有机物生物降解消耗水体溶解氧，使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

2、污水渗入地下水造成污染

项目区最近地下水为本项目场区地下水和附近居民地下井水，污水若渗入地下将对表层地下水造成污染，导致地下水中的硝酸盐含量过高，且废水中含有大量的病原微生物，人群通过取用地下水可能传播疾病，危害人畜健康。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

- 8.4.4环境事故对土壤环境的危害

当废水排放或粪便堆存超过土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，使土壤环境质量严重恶化。同时，土壤对病原微生物的自净能力下降，容易造成生物污染和疫病传播。

- 8.4.5养殖疫情影响分析

在饲养过程中不可避免存在仔猪和种猪的病死，若不妥善处理，将会对周边社会环境造成一定影响。猪场易发的传染病主要有猪瘟、猪传染性胃肠炎、猪流行性感冒、仔猪副伤寒等 7 种。《动物防疫法》规定，根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，猪只疫病分为下列三类：

一类疫病，是指对人畜危害严重、需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的疫病，主要有口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟等。

二类疫病，是指可造成重大经济损失、需要采取严格控制、扑灭措施，防止扩散的疫病，主要指猪乙型脑炎、猪细小病毒病、猪繁殖与呼吸综合症、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌病、猪传染性萎缩性鼻炎、猪支原体肺炎、旋毛虫病、猪囊尾蚴病等。

三类疫病，是指常见多发、可能造成重大经济损失、需要控制和净化的疫病，主要指猪传染性胃肠炎、猪副伤寒、猪密螺旋体痢疾等。

三类疫病的具体病种名录由国务院畜牧兽医行政管理部门规定并公布。

而且新的猪病还在不断增加，据南京农业大学研究，大中型猪场约有 32 种传染病，蔡宝祥等介绍有 40 种传染病。新增加的猪病主要有传染性萎缩性鼻炎、乙型脑炎、细小病毒病、伪狂犬病、猪痢疾、猪传染性胸膜炎、猪繁殖和呼吸综合症、母乳无乳综合症等。

集约化猪场养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致牲畜死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大，可能对人的健康造成威胁。

- 8.4.6消毒药剂风险分析

项目运营过程中需对猪舍等处进行消毒，若发生泄漏，可能造成地表水及地下水污染。因此，项目在日常存储过程中应严格加以管理，在泄漏时采取有效的风险事故防范措施，防止事故发生。

- 8.4.7危险废物暂存场所的风险分析

养殖区产生的危险废物量不大，要求建设单位按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围挡。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。

## 8.5环境风险防范措施

- 8.5.1沼气风险防范措施

1、沼气池运行的事故风险识别及防范对策

沼气池的投料不当和发酵中的环境条件控制不良，都会使沼气池运行发生事故，甚至使整个厌氧生物处理系统崩溃，导致系统失效。 因此应采取以下措施保障其正常运营：禁止把油类物质、骨粉、麸皮、豆饼等含磷量高的物质加入池内时，以防产生剧毒的磷化三氢气体，带来危险。控制填料的比例合理。防止氨中毒。主要是加入了含氮量高的人、畜粪便过多，发酵料液浓度过大，接种物少，使氨态氮浓度过高引起的中毒现象，其现象与碱中毒的现象相同，均对沼气生产的微生物系统产生强烈的抑制作用。

2、沼气气柜风险防范措施

（1）储气柜必须设有防止过量充气和抽气的安全装置。放空管应设阻火器。阻火器宜设在管口处。放空管应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施。

（2）储气柜水封池采用地上式，尽量避免地下式。当采用地下式时，应设置排水放空设施。建造材料一般为钢板或钢筋混凝土。

（3）储气柜应设置上水管、排水管和溢流管。

（4）沼气储气柜出气口处应设阻火器。

（5）防止管道的泄漏：经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道。地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行，埋地管道应有阴极保护。

3、沼气使用的安全风险及防范对策

沼气是一种易燃气体，其中含有硫化氢等有害气体，若管理和使用不当，容易引火灾和人员中毒的事故，应加以防范，可采取如下措施：

（1）加强安全管理

①沼气池的出料口要加盖，防止人、畜掉进池内造成死亡。

②经常检查输气系统，防止漏气着火。

③要教育小孩不要在沼气池边、储气柜和输气管道上玩火，不要随便扭动开关。

④要经常观察压力表中压力值的变化。当沼气池产气旺盛、池内压力过大时，要立即用气和放气，以防胀坏气箱，冲开池盖，压力表充水。如池盖一旦被冲开，要立即熄灭沼气池附近的明火，以免引起火灾。

⑤加料或污水入池，如数量较大，应打开开关，慢慢地加入，一次出料较多，压力表水柱下降到零时，打开开关，以免产生负压过大而损坏沼气池。

（2）安全出料和维修

①下沼气池出料、维修一定要做好安全防护措施。打开活动顶盖敞开几小时，先去掉浮渣和部分料液，使进出料口、活动盖三口都通风，排除池内残留沼气。下池时，为防止意外，要求池外有人照护并系好安全带，发生情况可以及时处理。

②揭开活动顶盖时，不要在沼气池周围点火吸烟。进池出料、维修，只能用手电或电灯照明，不能用油灯、蜡烛等照明，不能在池内抽烟。

（3）加强用气安全教育

①沼气储气柜、输气管道不能靠近柴草等易燃物品，以防失火。一旦发生火灾，不要惊慌失措，应立即关闭开关或把输气管从导气管上拔掉，切断气源后，立即把火扑灭。

②鉴别新装料沼气池是否已产生沼气，只能用输气管引到灶具上进行试火，严禁在导气管口和出料口点火，以免引起回火炸坏池子。

③使用沼气时，要先点燃引火物，再开开关，以防一时沼气放出过多，烧到身上或引起火灾。

④如在室内闻到腐臭蛋味时，应迅速打开门窗或风扇，将沼气排出室外，这时不能使用明火，以防引起火灾。

4、沼气安全事故的一般抢救方法

（1）一旦发生池内人员昏倒而又不能迅速救出时，应立即采用人工办法向池内送风，输入新鲜空气，切不可盲目入池抢救，以免造成连续发生窒息中毒事故。

（2）将窒息人员抬到地面避风处，解开上衣和裤带，注意保暖。轻度中毒人员不久即可苏 醒；较重人员应就近送医院抢救。

（3）灭火。被沼气烧伤的人员，应迅速脱掉着火的衣服，或卧地慢慢打滚或跳入水中，或由他人采取各种办法进行灭火。切不可用手扑打，更不能仓惶奔跑，助长火势，如在池内着火要从上往下泼水灭火，并尽快将人员救出池外。

（4）保护伤面。灭火后，先剪开被烧烂的衣服，用清水冲洗身上污物，并用清洁衣服或被单裹住伤面或全身，寒冷季节应注意保暖，然后送医院急救。

- 8.5.2废水事故防范措施

（1）加强对废水处理设施的日常维护工作，确保废水处理设施的正常运行。

（2）废水处理设施底部基础必须采取防渗措施，对其底进行夯土处理结实，并铺设1.0mm的HDPE膜等防渗材料，可以防止废液泄漏。经防渗处理后渗透系数达到≤10-10cm/s 的要求，并对场区进行地下水污染监控。

（3）事故状态下排水系统及方式

建设项目排水系统采用清污分流制。根据养猪行业经验，养猪场发生火灾的可能性很小，因此本评价不考虑火灾事故发生产生的消防废水，项目事故状态只考虑项目固液分离器出现故障无法正常处理废水的状态。当污水处理设施出现故障时，将未处理污水引至沉淀池暂存并及时检修分离器，不得直接用于灌溉，待分离器正常运行后再抽至固液分离器进行处理。

（4）发生暴雨等恶劣条件下，派专人对废水处理设施进行巡查，发生险情及时汇报。

（5）建设污水处理系统，并加强污水处理装置的安全生产管理、制订严格的操作规程，对操作人员实施定期安全操作的强化教育；对生产装置（特别是污水处理设施），以及可能发生泄漏的部位定期检修，消除事故隐患；配备防火、防爆、 防泄漏措施。

- 8.5.3消毒剂使用防范措施

为防止消毒药剂流入水体和渗入地下进入地下水中，且具有易燃特性，采取如下措施：

（1）委托有资质的专业单位负责运输，对司机进行定期培训，按照规程办事，严禁违规操作。保持车辆状态完好。

（2）厂内设专门的消毒防疫药物储存室，全封闭，通风设施良好，且储存药剂地面要重点防渗。

（3）要在规定的地点进行调配使用消毒药剂，产生的废水流入污水沟内，不能外排；存储室由专人负责看管；取用药物必须有专门从事兽医资格的医师出具的处方。取用药物时看管人必须在场，做好记录，处方留底，取用人和看管人同时签字。

（4）定期对储存室内的设备进行检查，发现问题及时上报解决。废弃的药物包装袋或瓶，必须存放在危废库房；外购药品时要定量，尽可能减少药品、疫苗存储。

（5）消毒防疫药物储存室平时封闭，闲人勿进。

- 8.5.4病死猪和疫情风险防范措施施

1、蚊蝇等害虫滋生防疫和对策措施

由于项目产生的粪便极易招揽蚊蝇。环评要求加强圈舍通风，并保持清洁。

定期定时对各圈舍进行清扫和冲洗，冲洗废水通过管道流入污水处理系统，防止蚊虫滋生。同时，每周需采用消毒剂对圈舍消毒两次。同时在圈舍内设蚊蝇诱捕灯，尽量减少消毒液的使用，定期进行杀虫灭蝇工作，防止蚊蝇滋生及其带来的疾病。

2、日常预防措施

针对养殖过程中产生的环境综合问题，环评要求：建设单位应建立健全严密的卫生防疫制度和科学合理的卫生设施，必须认真贯彻落实“以防为主，防重于治”的方针。

①提高兽医专业技术水平，定期组织开展技能培训，提高场区卫生防疫能力。

②制定科学合理的疫病免疫程序：根据当地疫情、疫病流行特点，制订出包括寄生虫病、繁殖障碍性疾病在内的各种疫病的免疫程序，按计划认真贯彻落实，并做好免疫记录。紧密依托本地区无规定疫病区建设已建立的疫病控制、防疫监督、疫情监测、防疫屏障等四大体系，进行疫病综合防治。

③建立养殖档案和生产标识制度，按有关规定做好档案记录。

④加强场区管理制度。生产人员进入生产区前应更衣、消毒后才能进入生产区，非生产人员不得随意进入生产区。杜绝外来人员参观，若必须进入，须经更衣、消毒后才能进入生产区。

3、个人防护措施

①管理传染源：加强畜类疫情监测；患者应隔离治疗，转运时应戴口罩。

②切断传播途径：接触患者或患者分泌物后应洗手；处理患者血液或分泌物时应戴手套；被患者血液或分泌物污染的医疗器械应消毒；发生疫情时，应尽量减少与畜类接触，接触畜类时应戴上手套和口罩，穿上防护衣。

③日常防护：职工进入养殖场之前和之后，都应该换洗衣服、洗澡、搞好个人防护。

4、发生疫情时的紧急防制措施

根据发生疫情的类别，应分别采取相应的控制方案，具体如下：

①发生一类疫病时，应当及时报告当地畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场，划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请县人民政府决定对场区实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。县政府应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的猪只流出场区，禁止非疫区的猪只进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由县人民政府宣布。

②发生二类动物疫病时，畜牧兽医行政管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

③发生三类动物疫病时，应由县政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定，组织防治和净化。疫情的控制要贯彻以防为主的方针，切实做好防疫工作，确保农场的健康发展。一些常见疫病防治可以采用如下办法：

猪瘟：猪瘟又叫烂肠瘟，是由猪瘟病毒引起的一种急性、热性、败血性传染病，不同品种、性别、年龄的猪均可感染该病。在该病的常发季节，要对仔猪于20~25 日龄首免，50~60 日龄二免。在非疫季节，应对仔猪断奶后免疫一次。

猪喘气病：该病又称猪霉形体肺炎，是由肺炎霉形体（支原体）引起的一种慢性呼吸道传染病，各种年龄、性别、品种的猪都可发生，病猪表现为咳嗽、气喘，死亡率不高，主要影响猪的生长速度。可对 15 日龄以上的仔猪胸腔或肺内接种猪气喘病弱毒苗。

猪肺疫：该病是由巴氏杆菌引起的一种急性、热性、败血性传染病，各种年龄的猪均易感染，但以仔猪和架子猪发病率较高。仔猪断奶时肌肉注射猪肺疫弱毒苗。

猪流行性感冒：该病是由猪流行性感冒病毒引起的一种急性、高度接触性传染病，发病猪不分品种、性别和年龄，多发生于春季，往往突然发病，迅速传播整个猪群。目前尚无有效的疫苗。预防本病应加强猪舍的消毒工作，保持猪舍清洁干燥。

仔猪副伤寒：该病是由沙门氏菌引起的一种传染病，多发生于 2~4 月龄的仔猪，1 个月以下和 6 个月以上的猪很少发生。在非疫区仔猪断奶后要接种副伤寒弱毒冻干苗，疫区要对 20~30 日龄的仔猪用副伤寒甲醛苗首免，间隔 5~8 天再免疫一次。

仔猪大肠杆菌病：由致病性大肠杆菌引起，包括仔猪黄痢（以 1～3 日龄仔猪多见）、仔猪白痢（以 10～30 日龄仔猪多发）、仔猪水肿病（多发生于断奶前后体质健壮的仔猪）。仔猪黄痢的免疫是对怀孕母猪于产前 40 天肌肉注射 2毫升仔猪黄痢油剂苗；仔猪白痢的免疫方法是让怀孕母猪于产前 40 天口服遗传工程活菌苗，产前 15 天进行加强免疫；仔猪水肿病的免疫方法是对妊娠母猪注射采用本猪场病猪分离的致病菌株制备的灭活苗。

5、疫病监测制度

疫病监测是预防疾病的关键。只有对本场所有猪只的健康状况、免疫水平以及原发病史进行全面、细致的了解，才能有针对性制定免疫程序、防控措施和净化方案。猪场应建立如下疾病监测制度：

①对后备猪进行细小病毒病、伪狂犬病、乙脑、猪瘟疫苗注射及注射 1～3 周后抽血化验工作。进行血清学检测，监测猪群健康状态和免疫效果。

②对仔猪应做好疫苗接种前后的血清抗体监测工作，以便能随时掌握猪群免疫状况和接种效果。对血清监测的结果，应根据监测样品多少、监测方法的准确性，以及猪群的临床检查结果等方面的资料，进行综合分析，可随时调整免疫程序或补免。

③定期监测蓝耳病、李氏杆菌病、传染性胸膜肺炎、萎鼻、气喘病、猪痢疾、链球菌病。

④做好猪群驱虫前、后的化验监测工作，特别是监测弓形虫病、附红细胞体病等寄生病的有无、存在的程度。

总之，引起猪场疾病的因素很多。在实际工作中只有注意到生产中的各种细节，职工能积极主动配合，疾病防治工作才能做好，猪场才能实现安全生产。

6、病死猪尸体处置

根据环办函（2014）789号《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》，病死猪的处置应以国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理；本项目病死猪收集后交岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理（证明文件详见附件）。

- 8.5.6固废暂存风险防范

危险废物临时存放场所及设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中规定的要求，采取“防渗、防雨、防流失”等措施，设置明显的标识牌。并按照《危险废物转移联单管理办法》的有关要求规定填写五联单。加强废渣管理，并做好存放场所的防渗透和泄漏措施，严禁随意倾倒和混入生活垃圾中，避免污染周边环境。同时堆肥区按照要求做好地面防渗处理。

## 8.6应急预案

预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。项目建成后，应建立健全本工程事故应急救援网络。本评价要求建设单位在重大事故时可能造成不良影响的周边环境敏感点组成联合事故应急网络，抢险用具配置、急救方案确定中均要求同时考虑，在进行各种演习中必须有周边环境敏感点居民共同参加。本报告列出预案框架，以供企业在制定事故应急预案时作参考。

- 1、预案制定前的准备

制定危险源及其潜在的危险危害。主要包括危险品的状态、数量、危险特征、工艺流程，发生事故时的可能途径、事故性质、危害范围、发生频率、危险等级，并确定一般、重大灾害事故危险源。本工程应制定的主要危险源分布在装置区和储罐区，重大危险源可能发生的事故主要为爆炸、火灾和废水泄漏事故，重大事故的后果主要为人员接触有毒物质发生的危害、火灾爆炸事故的危害。

- 2、预案的主要内容

- （1）应急计划区

对厂区平面布置进行介绍，对项目涉及的危险性质及可能引起重大事故进行初步分析，详细说明厂区危险品的数量及分布，确定应急计划区并给出分布图。

- （2）指挥机构及人员

主要包括指挥人员的名单、职责、临时替代者，不同事故时的不同指挥地点，常规值班表。在指挥人员中必须包括公司有关部门的负责人。

- （3）预案分级响应条件

根据工程特征，规定预案的级别及分级响应程序。

- （4）应急求援保障

规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。

- （5）报警、通讯联络方式

主要包括事故报警电话号码、通讯、联络方法、较远距离的信号联络，突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。

- （6）应急措施

包括两个方面，一是应急环境监测、抢险、救援和控制措施，由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据；二是应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材，包括事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染措施及相应设备。制定不同事故时不同救援方案和程序，并配有清晰的图示，明确职工自救、互救方法，规定伤员转运途中的医护技术要求，制定医护人员的常规值班表、详细地址和联络途径，确定现场急救点并设置明显标志。

- （7）人员撤离计划

包括人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制及撤离组织计划，明确事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定医疗救护程序。详细规定企业事故情况下紧急集结点及周边居民区的紧急集结点，确定紧急事故情况下的安全疏散路线。

- （8）事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

- （9）应急培训计划

应急计划制定后，要定期安排人员进行培训与演练，必要时包括附近的居民。

- （10）公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

项目风险应急预案主要内容详见下表。

表8-4  突发事故应急预案要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总 则 | 简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：药剂消毒剂储存区，气柜和污水处理站位置 |
| 4 | 应急组织机构、人员及职责划分 | 企业：设置应急组织机构和应急指挥小组，场长作为总负责人，负责现场全面指挥，应急人员必须为培训上岗熟练工，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府同意调度 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施，设备 与材料 | 养殖区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临近地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材 |
| 7 | 应急报警、通讯联络方式 | 可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等，逐一细化应急状态下各主要部门发报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 鉴于本项目所处地点和特征污染因子的种类，建议由岳阳县环境监测站承担相应环境监测，对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、 消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近人员撤离组织计划及救护。 邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附 件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

## 8.7环境风险评价结论

建设项目环境风险简单分析内容表如下：

表 8-4   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年存栏4500头育肥猪建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省 | 君山区 | 建新农场 | 八大队 |  |
| 地理坐标 | 经度 | 112°54'48.200" |  | 纬度 | 29°28'29.110" |
| 主要危险物质及分布 | 项目涉及的危险物质为沼气，主要成分为甲烷，属于易燃、易爆危险品，贮存于10m3的贮气柜中、养殖场废水的事故排放、危废暂存间的危废和疫病的发生。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 沼气泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水事故排放污染地表水和地下水及土壤；危废外泄污染地下水和土壤；猪场如管理不善，会诱发常见疾病，如口蹄疫、炭疽等，而且传播很快，甚至感染到人群。。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 沼气池的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气站设计规范》；在沼气池检修或出现故障时，废水暂时收集存放在沼液暂存池中。畜禽养殖场应将生产区与生活区分开。应设置消毒池和消毒室。严格按照种猪的免疫程序进行种 禽的免疫接种。同时要配备相应的防疫人员和充足的药品，防患于未然。加强监管监控危废间做好防渗防漏措施等。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 |  |  |  |  |

综上，该项目的主要环境风险为：废水处理站发生故障，导致废水故障排放，造成环境污染；猪疾病、疫情等。经评价分析，建设项目区域地质、水文条件良好，与周围环境、邻近设施的相互影响较小，具备建设条件。项目区总平面布置紧凑合理，建筑物之间的安全间距符合防火要求，项目区内道路符合要求通畅，项目选址和项目区平面布置符合《建筑设计防火规范》的安全要求。在落实各项环境风险防范措施、制定详细的环境风险应急预案后，本项目存在的环境风险属于可接受水平。

# 9环境经济效益分析

## 9.1经济效益分析

项目总投资为180万元，投资回收期包括建设期约为3年。企业经济效益明显，可增加国家和地方财政收入，具有较强的盈利能力和投资回收能力。敏感性分析表明，项目有较强的抗风险能力，因此，项目在经济上是可行的。

## 9.2社会效益分析

- 1、带动农村经济

畜牧业是衡量一个地区农业现代化程度的重要标志，也是发展农村经济的支柱产业。畜牧业的生产方式仍是以传统的千家万户分散养殖为主，生产效率和经济效益低下，离现代农业和社会主义新农村的建设目标还有不小的距离。本项目养殖规模大，大幅增加项目所在区域畜牧业产值，推动当地农村经济的发展。

- 2、增加政府财政收入

项目达产期可实现年销售税金附加，有利于增加政府财税收入。此外，通过项目的带动，一批公司和专业户赢利能力增强，纳税能力也相应增强。

- 3、促进就业。

基地建成后，需要生产管理者和养猪工人，还可为周边农村农民部分解决就业问题，使之成为能够自食其力的个体劳动者，同时可造就一大批技术能手，使他们掌握一技之长，在社会上更容易找到就业岗位。

- 4、项目建设从源头上保障了猪肉食品的质量

目前，食品安全已成为全社会广泛关注的焦点话题，消费者对动物产品的安全普遍存在疑虑。项目实施和推广的标准化健康养殖技术，将从猪场设计、饲料配制、饲养方式、疾病控制、废弃物处理等多方面综合预防和控制猪肉生产过程中的卫生安全因素。项目旨在从动物性食品安全的源头抓起，恢复消费者对猪肉食品的信心，推动养殖业的健康可持续发展以及餐桌上的“绿色革命”。

国家政策和畜牧业发展规划中明确指出，生猪、生产的发展要适应消费结构的变化，稳定数量，提高质量，扩大加工，提高效益。随着岳阳市经济快速发展和社会的进步，生猪产业化进程显著加快，传统农村养殖模式正逐步向标准化、规模化、产业化养殖模式发展。2019 年以来，市场对于优质种猪、生猪的需求也越来越迫切，项目建设正是迎合这一市场需求的需要。

## 9.3环境效益分析

### 9.3.1环保投资估算

项目总投资180万元，其中投入环境保护措施的费用为75万元，环保投入占总投资的25%。在拟投入的环保资金里，以废水投资所占比例最大，其次是废气治理、噪声治理和固废治理，与项目实际情况相符合。从本项目环保投资可见，环保投资有重点。项目环保投资见表9-1。

表9-1   环境保护投资估算

| 污染源 | 环保设施名称 |  |  | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理 | 雨污分流：新建雨污管网，实行雨污分流制。养殖场废水及生活污水采用模式II处理方式，处理工艺采用“格栅井、集水池、固液分离设备、厌氧反应池（沼气池）、暂存池”处理工艺，配套建设容积为160m3的沼气池及容积为400m3的沼液暂存池。 |  |  | 20 |
| 废气治理 | 臭气 | 猪舍：加强清洁、喷洒除臭剂，及时清粪，加强管理和集中喷淋除臭等；猪舍周边种植绿化措施。 污水处理系统：污水单元为采取地埋结构，定期喷洒生物除臭剂，污水处理设施周边种植绿化措施 堆肥中心：密闭堆肥，喷洒除臭剂及绿化 |  | 5 |
|  | 沼气 | 沼气脱硫及输配装置 |  | 1.5 |
|  | 发电 机尾气 | 引至发电机所在建筑物楼顶高空排放 |  | 0.5 |
| 噪声防治 | 水泵、风机等设备采取厂房隔声，距衰减，优选低噪声设备，高噪声设备安装减振基座等措施 |  |  | 2 |
| 固废处理 | 粪便、粪渣、饲料残渣 |  | 粪便、粪渣及污泥经吸粪车运送至堆肥中心内自然堆肥，不做后续处理，堆肥中心形成半成品有机肥，外售 | 2 |
|  | 病死猪、 分娩废物 |  | 设冷柜暂存不能及时外运的分娩物，病死猪和分娩物交由岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理 | 2 |
|  | 脱硫固废 |  | 定期交由厂家回收 | 0.5 |
|  | 医疗废物 |  | 消毒间内建设危废暂存间（5m2），医疗废物分类集中收集后，交由资质单位处置 | 1 |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶收集交由环卫部门处理 | 0.5 |
| 地下水 | 一般防渗区：办公生活区，采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的水泥进行硬化，通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s |  |  | 2 |
|  | 重点防渗区域：猪舍、污水处理设施、堆肥中心、污水管道，做重点防渗，防渗系数不低于10 -10 cm/s |  |  | 3 |
| 生态保护 | 在厂界四周设置绿色隔离带，可种树 2～3 排，并加高场区围墙，并种植芳香的木本植物；在办公区、职工生活区有足够的绿化。 |  |  | 5 |
| 风险防范 | 废水外排风险防范措施以及疾病风险防范措施 |  |  | 2 |
| 合计 |  |  |  | 45 |

### 9.3.2环境保护效益分析

本项目建成后产生的废水全部进入生态塘处理，粪便作无害化堆肥处理；，废水做到了零排放，有助于保护水环境。项目通过特殊的猪舍建筑材料、合理的饲料配方和先进的环保工艺技术对猪场产生的废气、污水、废弃物进行了有效处理，实行养殖废弃物能源化利用，无害化和资源化。通过养殖的产业化、集约化生产，建立链式生态产业结构，有效的延长产业链，对资源进行综合开发利用。同时，能有效缓解农村能源短缺的局面，并且为种植业提供大量肥料。项目的建设既不污染破坏生态环境，又实现立体养殖。

另外，本项目环保设施需要一定的投入，但通过对废水的环保投资，一方面，可以降低本项目对周边环境的影响，第二，能变废为宝，把养殖废水还肥于田，从环境效益上讲，技能做到降低污染环境，还能有益于周边农作物生长，是一举两得，实现共赢理想状态。

综上所述，本项目具有良好的社会效益，环境经济效益，促进社会、经济、环境的协调发展。

# 10环境管理与环境监测

为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。

加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。

## 10.1环境管理

环境管理是企业管理的重要组成部分，企业环境管理是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既发展生产又保护环境的目的。

为适应环保工作的需要，建议养殖场建立一套完善的管理体制，有一名专业人员主管环保工作，并设置环保科，安排1名工作人员，以负责整个环保工作。同时本评价对工程的环境保护管理机构设置、职责及日常管理等，并提出如下要求及建议：

- （一）施工期、投产前的环境管理

（1）由公司安全环保科贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策，监督落实施工期“三废”及噪声污染防治措施。

（2）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求。

（3）编制环保设施竣工验收方案报告，进行竣工验收监测。

（4）进行排污申报登记，正式投产运行。

- （二）营运期的环境管理

（1）进一步完善安全环保科，确保环境管理工作人员的聘任。设置环保专干，负责环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态，环保专干应每周对所辖范围内的环保设备工作情况进行至少一次巡回检查。

（2）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握养殖场内排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

（3）控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。每月考核一次污染治理设施的运行情况，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。

（4）增强职工的环保意识，有组织、有计划地对养殖场内职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。

（5）将环境管理指标落实到每个生产和管理岗位，制订养殖场的环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。

（6）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报养殖场管理层。

本项目环境管理计划见表10-1：

表10-1  项目环境管理计划

| 环境问题 |  | 管 理 措 施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工期 |  |  |
| 1 | 大气 污染 | ①、采取合理的措施，包括场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染。②、运送建筑材料的卡车须用帆布遮盖，以减少跑漏。 | 养殖场 |
| 2 | 噪声 | ①、防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间。②、严格执行《建筑施工场界噪声排放标准》，尽量夜间不施工，防止干扰附近村民。③、加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 |  |
| 3 | 地表水 | 施工人员生活污水依托周边居民生活污水处理设施；施工废水沉淀后回用。 |  |
| 4 | 固体 废物 | 建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落。 |  |
| 二 | 营运期 |  |  |
| 1 | 水污染 | 加强管理，保证污水处理设施的正常运行 | 养殖场 |
| 2 | 大气 污染 | 加强管理，保证厂区内恶臭气体达标排放 |  |
| 3 | 噪声 | ①、采取低噪声设备。②、对高噪声设备采取隔声、建筑等措施 |  |
| 三 | 环境 监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 第三方检测单位 |

## 10.2环境监测计划

环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。该项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂界周围环境质量水平和污染变化趋势。

本项目应根据技术的发展和国家有关要求，规范排污口设计，在环保科下设监测机构，配备专职或兼职人员。监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保科派专人管理并存档。建设单位在现阶段一时无法建立环境监测机构的情况下，可暂时委托第三方检测机构进行监测，在事故或非正常工况下要增加监测频次，由君山生态环境分局、岳阳市生态环境局进行监督。本评价提出环境监测计划如表10-2。

表10-2   环境监测计划

| 类型 | 采样口位置 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场界上风向和下风向 | 每季度一次 | 臭气浓度、NH3、H2S |
| 噪声 | 场界噪声 | 每季度一次 | 昼、夜 |
| 地下水 | 养殖场内水井、周边居民水井 | 一年一次 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、六价铬、汞、铅、镉、铁、溶解性总固体、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |

## 10.3项目环保竣工验收一览表

环境保护竣工验收一览表见表10-3。

表10-3    环境保护竣工验收一览表

| 排放源 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪场 （猪舍、堆肥中心和污水处理设施） | 臭气浓度、NH3、H2S | 猪舍：加强清洁、喷洒除臭剂，及时清粪，加强管理和集中喷淋除臭等；猪舍周边种植绿化措施。 污水处理：喷洒生物除臭剂，周边种植绿化措施 堆肥中心：密闭堆肥，喷洒除臭剂及绿化 | 臭气浓度排放标准执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，H2S、NH3无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准 |
|  | 沼气 | SO2、NOx | 10m3储气罐，沼气脱硫及输配 装置 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放限值 |
|  | 发电机尾气 | 烟尘、SO2、氮氧化物 | 专用管道高空排放 | 达到（GB20891-2014）中第三阶段标准 |
| 废水 | 养殖废水、生活废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷 | 雨污分流：新建雨污管网，实行雨污分流制。处理后的废水排入生态塘，全部综合利用，不外排。处理工艺采用“格栅井、集水池、固液分离设备、厌氧反应池（沼气池）、暂存池”处理工艺处理，用于农场施肥 | / |
|  | 地下水 | / | 一般防渗区：办公生活区，采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的水泥进行硬化；猪舍、污水处理设施、堆肥中心、污水管道，做重点防渗，防渗系数不低于10 -10 cm/s、地下水监控井等 | 《畜 禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求采取防渗措施 |
| 固废 | 猪场 | 粪便、粪渣、饲料残渣 | 粪便、粪渣及污泥经吸粪车运送至堆肥中心内自然堆肥，不做后续处理，形成半成品有机肥外售 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单 |
|  |  | 脱硫固废 | 定期交由厂家回收 |  |
|  |  | 病死猪、 分娩废物 | 设冷柜暂存不能及时外运处理的分娩物，废物交由岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理 | 符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006） |
|  |  | 医疗废物 | 消毒间内建设危废暂存间（5m2），医疗废物分类集中收集后，交由资质单位处置 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集交由环卫部门处理 | 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 设备、猪群 | 场界噪声 | 低噪声设备、减振、隔声 | 达到GB12348-2008中2类标准 |
| 生态 | 水土流失 | 水土流失 | 加强场区绿化 | 周边设置绿化隔离带 |
| 环境风险 | 废水处理系统、疾病 | 废水、疾病等 | 风险应急预案等 | —— |

# 11结论与建议

## 11.1结论

### 11.1.1项目概况

企业拟投资180万元将农场散养猪改为标准化养殖场，建设位置位于君山区建新农场八大队，年出栏1680头育肥猪。项目总用地面积40亩约26680m2，主要建设标准化猪舍、生产区消毒池、车辆消毒池、三级沉淀池、污水净化湘莲生态塘。项目劳动定员为6人，每天工作8小时制度，年工作时间为365天。项目年存栏猪为1762头，其中种母猪80头、公猪2头、育肥猪1680头，达产后，年出栏优质育肥猪1680头。

### 11.1.2工程分析

项目污染物排放情况汇总见表11-1。

表11-1    营运期污染物排放汇总

| 种类 | 污染物 |  | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/L） | 处理后量（t/a） | 处理后浓度（mg/L） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合污水 4685.59m3/a | COD | 11.83 | 2525 | / | / | 经沼气池发酵处理后进入沼液暂存池后用于农场施肥，全部综合利用， |
|  |  | BOD5 | 4.49 | 958 | / | / |  |
|  |  | SS | 3.61 | 770 | / | / |  |
|  |  | NH3-N | 1.17 | 250 | / | / |  |
|  |  | 总磷 | 0.19 | 41.6 | / | / |  |
| 废气 | 猪舍恶臭 | NH3 | 1.99 | / | 0.0995 | / | 加强清洁、喷洒除臭剂，及时清粪，加强管理和集中喷淋除臭等 |
|  |  | H2S | 1.9 | / | 0.0095 | / |  |
|  | 堆肥中心 | NH3 | 0.82 | / | 0.123 | / | 半密闭+喷洒除臭剂+绿化 |
|  |  | H2S | 0.054 | / | 0.0081 | / |  |
|  | 污水处理系统 | NH3 | 0.077 | / | 0.023 | / | 地埋式结构+喷洒除臭剂+绿化 |
|  |  | H2S | 0.0052 | / | 0.0016 | / |  |
|  | 沼气燃烧 | SO2 NOx | 少量 | / | 少量 | / | 通风 |
|  | 饲料加工粉尘 | 颗粒物 | 0.064 | / | 0.064 | / | 全封闭厂房、通风 |
|  | 备用柴油发电机（间断） | SO2 | 14.49kg/a | / | 14.49kg/a | / | 引至发电机所在建筑物楼顶高空排放 |
|  |  | NOx | 9.32kg/a | / | 9.32kg/a | / |  |
|  |  | CO | 5.48kg/a | / | 5.48kg/a | / |  |
|  |  | 烟尘 | 2.57kg/a | / | 2.57kg/a | / |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 少量 | / | / | 少量 | 排气扇 |
| 固废 | 猪排泄物 | 猪粪 | 964.69 | 集中收集至堆放中心堆肥后用于企业农场施肥 |  |  |  |
|  | 污水处理 | 沉渣 | 19.29 |  |  |  |  |
|  | 饲料喂养 | 饲料残渣 | 16.08 |  |  |  |  |
|  | 猪死亡 | 病死猪 | 0.42 | 由岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理 |  |  |  |
|  | 母猪分娩 | 分娩废物 | 0.18 |  |  |  |  |
|  | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 0.1 | 由厂家回收处理 |  |  |  |
|  | 猪防疫 | 医疗废物 | 1.2 | 委托有资质的单位处理 |  |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.19 | 环卫部门清运至垃圾填埋场 |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 源强为70-95dB(A)，采取隔声、减振等降噪措施后厂界可达标 |  |  |  |  |

### 11.1.3环境质量现状

（1）环境空气：根据岳阳市生态环境局君山分局公开发布的2020年环境质量公报中的结论，本项目所在区域为不达标区域。监测结果表明项目所在区域硫化氢和氨均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值；同时满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表5要求（NH3：5mg/m3、H2S：2mg/m3）。

（2）地表水环境：由监测结果可知水塘各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）地下水环境：项目附近的地下水的监测数据可知，上下游水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准；对照《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表2、表3（标准取严），项目所在区域地下水各监测因子均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表2、表3标准限值要求。

（4）声环境：监测期间项目拟建地厂界各侧昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的2类标准要求和《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表 6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值（昼间60 dB（A））、夜间50dB（A））。

（5）土壤：监测结果表明，各监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；对照《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表4，各监测因子均符合相应限值要求。

### 11.1.4施工期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。采取抑尘措施：施工场地洒水抑尘、配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。土石方、建筑材料运输过程中用蓬布遮盖，对途径道路两侧的空气环境影响相对较小。项目施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。

（2）水环境影响分析结论

项目施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工本身产生的生产废水，施工期生活污水依托周边居民设施处理，施工废水经沉淀后排入回用，对水环境的影响较小。施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。

（3）噪声影响分析结论

施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在施工期间，建设单位选用低噪声的施工机械，合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。在采取适当的工程和管理措施后，可缓解噪声对该区域环境的影响。

（4）固体废物影响分析结论

对建筑垃圾，尽量做到废物的回收利用，对其中的钢筋回收利用，多余建筑垃圾送往县渣土办指定地点堆放，采用汽车运输，运输过程采用覆盖物遮挡、路面洒水等措施防止运输扬尘污染，最大限度减轻对运输路线两侧的影响。

（5）施工期生态影响分析结论

施工过程中采取设围栏，尽量避开雨季施工，减少下雨过程中造成的水土流失，并及时进行厂区绿化。采取以上措施后，项目施工期水土流失将有所降低，项目建设对环境的影响也将有所减小。

### 11.1.5营运期环境影响评价

#### 11.1.5.1环境空气影响分析

经预测，项目厂区无组织面源排放的NH3和H2S下风向最大浓度分别为6.62ug/m3和0.565ug/m3，占标率分别为3.31%和5.65%，最大浓度占标率大于1%小于10%。因此，项目大气环境评价工作等级综合判定为二级。项目厂区无组织排放面源产生的恶臭污染物主要为NH3和H2S，项目通过在饲料中添加益生菌，喷洒生物除臭剂和水喷淋等措施，可有效降低NH3和H2S的排放。通过预测，正常排放情况下，无组织面源污染物NH3和H2S下风向最大预测浓度均满足相应的标准限值要求，项目可不设大气环境防护距离。通过综合考虑，本项目具体卫生防护距离由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、生态环境部门共同确定。建设单位应在卫生防护距离确定后，报请当地相关部门实行控规，卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、医院、学校等敏感目标。 本项目在采取评价要求的治理措施后，各大气污染物均能做到达标排放，废气排放对周边的环境影响可以接受。

#### 11.1.5.2地表水环境影响分析

项目生活污水与生产废水一起排入沼气池进行厌氧发酵处理，经过处理后废水用于农场施肥，不外排。项目水处理设施的满足环境可行评价要求，对地表水环境的影响较小。

- 11.1.5.3地下水环境影响分析

项目首先从污染源着手，尽量减少废水排放量，降低污染物排放浓度；营运过程中产生的污水及事故状态下污水全部经封闭管道收集后进行处理，进一步减少污染物浓度；区内地面建设过程中将采取防渗措施；污水管线均为防渗效果明显的水泥管道。因此，项目只要按设计要求，精心施工，保证质量，各污水处理措施、输送管线的防渗性能较高。危险废物暂存场所和粪便等暂存区进行水泥硬化并进行防腐防渗措施，并设防雨、防风、防流失、防晒措施等。

综上所述，在充分落实报告书中提出的各地下水防治措施、保证施工质量、强化日常管理后，正常运行过程中拟建项目能够有效做到减少对地下水的不良影响，同时评价建议加强项目区内地下水井的跟踪监测，及时获取地下水情况。

#### 11.1.5.4声环境影响分析

在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，根据预测结果可知厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对外环境影响不大。

#### 11.1.5.5固体废物影响分析

项目粪便清理后运至堆肥中心堆肥发酵后农场综合利用。另外饲料残渣与项目猪粪一起堆肥发酵处理，采取以上措施后，项目猪粪、饲料残渣对周边的环境影响不大。项目病死猪和分娩废物由交岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理（证明文件详见附件），对外环境影响较小，项目破碎粉尘产生量较少，对周边环境影响不大。养殖区为猪只防疫、消毒会产生废疫苗瓶等，其属于HW01医疗废物，废物代码 900-001-01，拟暂存于项目医疗废物暂存间内（以密封罐、桶单独贮存），交由有资质的单位无害化处置，对周边环境影响不大。项目产生的生活垃圾由环卫部门定时清运，统一收集处理。

综上所述，本项目各类固废采取上述处理措施后，可做到无害化、减量化、资源化，对外环境影响较小。

#### 11.1.5.6土壤环境影响分析

正常情况下，项目废水经沼气池厌氧发酵处理后废水中污染物浓度较低，用施肥时，不会对受纳土壤造成影响。项目区设置有沼液暂存池，可保证事故状态下废水不外溢，可有效避免废水因地面漫流污染土壤。项目生产及环保设施均采取相应的防渗措施，污水通过垂直入渗影响土壤环境概率较小，且本项目废水中主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、总磷等，对土壤环境影响不大。

综上所述，项目在采取相应的措施后，对项目区及周边土壤环境影响不大。

### 11.1.6 环保措施的可行性

#### 11.1.6.1废气污染防治措施

1、恶臭气体防治措施的可行性

（1）采取干清粪工艺，合理设计猪舍并及时清理猪舍，加强通风

干清粪工艺可实现猪粪日产日清，减少猪粪在猪舍内的存放时间从而减少猪粪降解产生大量 NH3、H2S 等恶臭气体，可从源头上减少恶臭气体排放量。干清粪工艺是较为理想的清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，可操作性强。

（2）采用科学的日粮设计

采用科学的日粮设计，提高日粮消化率，减少干物质（特别是蛋白质）排放量，既可减少肠道臭气的产生，又可减少粪尿排出后臭气的产生，是减少恶臭的有效措施。科学的日粮设计主要从以下几个方面入手：①配料分析和选择；②饲料的合理配合；③蛋白质合理设计；④粗纤维合理设计；⑤添加剂合理应用；⑥饲料输送系统采用自动化系统，减少饲料遗撒。

（3）喷洒生物除臭剂

结合项目具体情况，建设单位拟在猪舍、污水处理设施、堆肥中心定期喷洒生物除臭剂，根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）《微生物除臭剂研究进展》（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对 NH3 和H2S 的去除效率分别为 92.6% 和 89%。另外，根据企业目前的养殖经验综合判断，喷洒除臭剂前后的效果明显。因此，在猪舍、污水处理设施、堆肥中心喷洒生物除臭剂，可除臭、驱蚊蝇，改善饲养环境。

（4）堆肥中心和污水处理设施恶臭防治措施

项目在堆肥中心和污水处理设通过喷洒除臭剂来控制恶臭，可以从根本上改善饲养场内外环境卫生条件。污水处理系统主要处理单元采取地埋式结构，厌氧系统为密封系统；粪便堆肥达到要求后及时清运，并在污水处理设施和堆肥中心四周设置绿化带等措施控制。

（6）加强绿化

在养殖场内及其周围种植绿色植物是防止其扩散、降低场区温度和噪声、提高环境质量最有效的手段。种植植物首先可以降低风速，减小恶臭传播距离。同时绿色植物还可以通过控制温度改善局部环境，夏天是气温降低，为动物提供舒适的生长环境，冬季则使阳光穿透畜舍以提供热量。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减轻空气中的气味。据调查，有害气体经过绿化地区后，至少有25%被吸收，恶臭可减少 50%。在养殖场内及其周围种植高大树木及林带，还能净化、澄清大气中的粉尘，类比可知减少 35%～67%；与此同时，也减少了空气中的微生物，细菌总数可减少 22%～79%，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，广种花草树木。场区道路两边种植乔灌木、松柏等，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，间大量的竹林，可以以降低恶臭污染的影响程度。

绿化树种需要考虑树的种类、树木栽植的方法、位臵、栽植密度、林带的大小与形状等因素。栽植合理的防护林可减少灰尘和污染物沉降 27%～30%。一般，树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉要高4倍，比橡树高2倍。

（7）小结

上述措施从猪舍设计、饲料配方、日常管理、喷洒除臭剂和绿化隔离等方面着手，不存在限制条件，养殖场实施较容易，投资少，见效快；而且根据对现有养猪场的调研可以明显看出，合理设计猪舍、强化日常管理和优化饲料配方措施可以从源头上减少恶臭气体的产生和排放，而绿化隔离可以减轻恶臭气体在扩散时造成影响程度。因此，无组织恶臭防治措施基本可行。

2、沼气的净化及利用措施可行性

项目配套设置有沼气净化装置，采用干法脱硫，具体处理工艺为：沼气→干法脱硫→净化后的沼气→沼气储罐→生活能源。项目沼气干法脱硫采用常温氧化铁脱硫剂，根据《常温氧化铁脱硫剂在沼气脱硫中的应用》（山西省汾阳催化剂厂 霍保根、田凤军），好的常温氧化铁脱硫剂硫容可达 30%-40%以上，脱硫效率均在 99% 以上。经脱硫处理后，沼气中H2S浓度小于 20mg/m3 ，满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）中的规定，沼气为清洁能源，燃烧产生物主要为CO2、H2O及少量SO2和NOx，对周围环境影响较小。

3、发电机废气污染防治措施

养殖场内的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）中第三阶段标准要求，措施可行。

4、食堂油烟污染防治措施

项目食堂采用清洁能源和电能，由于食宿人数不多（共计20人），食堂规模不大，污染物产生较少，油烟经排风扇排入周边大气中，措施可行，对周边环境影响较小。

#### 11.1.6.2废水污染防治措施

项目采取干清粪工艺，干粪采用人工每天清粪，尿及污水从下水道流出，进入污水收集系统。项目排水管网采用雨污分流系统，厂区雨水经雨水管网收集后排放至东南侧水塘；养殖废水和生活污水经厂区污水管网收集后，进入自建沼气工程进行处理，沼渣送至干粪堆场简易堆肥，废水采用“格栅井、集水池、固液分离设备、厌氧反应池（沼气池）、暂存池”处理工艺，处理后废水用于周边茶林施肥，全部综合利用，不外排，项目废水污染防治措施可行。

#### 11.1.6.3地下水环境保护措施

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水的污染防治按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定。

本项目可能造成地下水质污染源主要是项目废水处理设施、堆肥中心、医疗固废暂存间的渗漏等。为确保本区域地下水不致受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施：1、源头控制措施；2、分区防控措施；3、地下水污染监控；4、风险事故应急响应。采取上述治理措施后，项目防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水泄漏渗入地下水，不会对地下水环境造成明显影响，措施可行。

#### 11.1.6.4噪声污染防治措施

1、猪舍猪叫降噪措施：尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；猪只出栏时会产生突发性叫声，会对区域声环境产生一定的影响，但具有偶然性和间断性，影响短暂，应安排在白天，且避免午休时间，尽量采取赶猪上车；合理布局猪舍，厂界设围墙，在厂区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及猪舍噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用。

2、设备降噪措施：设备选型：从设备选型入手，设备定货时向设备制造厂提出噪声限值，选择低噪、低转速风机，风机的产噪级别在 85dB(A)以下。隔声、消声：各类通风机、泵类等产噪设备均设置于室内，可降低噪声的影响；在气动性噪声设备上安装相应的消声装置，如引风机应安装消声器。在平面布置上采取“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，尽量将噪声大的噪声源远离厂界和敏感点，通过距离衰减降噪。把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响。减振与隔振：机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，各类设备采取基础减振措施。发电机噪声：备用柴油发电机设置在配电房内，采取如下措施可以保证边界噪声达到排放标准：柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB(A)；为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB(A)；室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。

3、在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受场内噪声源的影响。

#### 11.1.6.5固体废物污染防治措施

项目采用干清粪的工艺，通过干清粪方式收集的猪粪、进入沼气池厌氧发酵后产生的粪便和饲料残渣等，运至堆肥中心进行堆肥发酵符合畜禽养殖业有关污染防治技术政策及规范，处置措施合理，不会对周围环境造成二次污染。医疗废物委托具有医疗危险废物处理资质单位处理。场区内设置单独的危废暂存间内，危废暂存的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中贮存设施的标准。项目病死猪和分娩废物交岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理（证明文件详见附件），措施是可行的。项目养殖区内设垃圾桶，生活垃圾经场区内垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运交由环卫部门处理是可行。综上所述，经过采取以上措施对固体废弃物处理之后，项目产生的固体废弃物均能得到合理地处置，实现对环境零排放，使废物达到减量化、资源化和无害化。因此，从经济和技术上分析，本项目采取的固体废弃物处理处置措施是可行的。

#### 11.1.6.6环境风险结论

经评价分析，建设项目区域地质、水文条件良好，与周围环境、邻近设施的相互影响较小，具备建设条件。项目区总平面布置紧凑合理，建筑物之间的安全间距符合防火要求，项目区内道路符合要求通畅，项目选址和项目区平面布置符合《建筑设计防火规范》的安全要求。在落实各项环境风险防范措施、制定详细的环境风险应急预案后，本项目存在的环境风险属于可接受水平。

### 11.1.7项目建设的可行性

#### 11.1.7.1建设项目可行性分析

（1）产业政策符合性分析

项目为生猪养殖，经查询《产业结构调整指导目录（2019年修订）》，拟建项目属于第一类鼓励类农林业第 4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。且项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，不涉及国家禁止、限制或淘汰的工艺设备，符合国家产业政策。

（2）项目选址合理性分析

（1）规划符合性分析

本项目位于岳阳市君山区，根据湖南新泰和绿色农业集团有限公司与湖南建新实业有限公司签订的《国有土地使用权租赁合同》，明确指出，项目用地均为基本农田或一般农田，本项目不占用基本农田，项目猪舍占地主要为农田之间的陆地，总占地面积40亩；现状用地范围主要为荒地。根据岳阳市君山农业农村局、君山区林业局、东洞庭湖自然保护区管理局出具的对养殖场意见：同意项目选址，因此养殖场选址与当地规划是相符的。

（2）与君山区禁养区符合性分析

根据生态环境部、农业农村部联合印发《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤[2019]55号），结合《岳阳市君山区畜禽养殖区域规划》，君山区划定了禁养区、限养区、适养区三区。本项目选址不属于限养区或禁养区，属于适养区范围。

（3）环境可行性分析

①项目所在区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，依据2020年君山区环境质量状况公报，项目所处区域为环境空气不达标区域，项目营运期产生的粉尘主要为项目牧草粉碎加工，经采取布袋除尘器处理后能够达标排放，且排放量少，不会对大气环境产生明显不利影响；拟建地特征因子能满足相关质量标准要求，根据现状监测结果可知项目所在区域地表水体北侧水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水环境质量能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准；声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-20008）2类区标准、土壤能满足相应标准要求，选址符合环境功能区划要求。

②环境影响分析结果表明，项目产生的恶臭气体通过日常管理、喷洒除臭剂、周边绿化等措施，可达标排放，牧草粉碎加工，经采取布袋除尘器处理达标排放，不会对大气环境产生明显不利影响；项目废水经三级沉淀池处理后排入湘莲生态塘，全部综合利用；采取措施后噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；项目固体废物均妥善处置。通过采取完善的环保措施，项目外排污染物对环境影响较小，从环境影响方面选址选择是合理的。

（4）建设条件可行性

项目选址位于君山区建新农场八大队，所在位置邻近乡道，物料输送方便。项目所在区域地下水资源丰富，建设单位拟在场内新建水井，可满足场区用水需求。场区供电引自区域乡镇公共电网，可满足项目用电需求。根据现场勘查，项目周边300m范围内无居民，周边区域无工业企业进驻。综合上述，项目建设区域不存在工业污染源分布，无明显限制因素，建设条件可行。

（5）防护距离符合性

根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。

综上可知项目选址符合规划、环境敏感度、环境功能区划及环境质量、防护距离要求，通过采取完善的环保措施，对环境影响较小，选址基本合理可行。

（3）平面布置的合理性

项目养殖场生产区、生活管理区相互分开，项目总体布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定，能做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。污水处理设施、堆肥中心位于项目厂区的北侧、东南侧，均位于生活管理区的常年主导风向的侧风向处，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。总的来说项目总平面布置充分利用现有地势，按照功能和工艺流程，总体上按北向南方向布置，生活区和生产区分开。从整体布局和环境影响上看，工程总平面布置合理。

#### 11.1.7.2污染物总量控制

项目废水经处理后用作农肥，不外排，无需申请总量；且不涉及废气总量指标。

#### 11.1.7.3公众参与

本次环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。同时根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，企业分别于2021年10月20日和2021年12月27日进行了两次环境影响评价信息公开。2021年10月20日，建设单位在确定环评单位后7日内在环评论坛（http://www.eiabbs.net/forum.php）进行了第一次环境影响评价信息公开，第一次信息公开的同时一并公示了“公众意见表”以收集附近公众对拟建项目的意见和建议。2021年11月26日，环评报告书征求意见稿形成后进行了第二次环境影响评价信息公开，采用了在环评互联网上、报纸（二次岳阳晚报）公开以及现场场所张贴三种公开方式同步进行。

### 11.1.8综合结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，选址合理，营运后能带来良好的经济效益和社会效益。在各项环保措施得以落实的前提下，各项环保指标满足相关标准要求。项目废水为生活污水和养殖废水，废水排入场内处理后排入生态塘，全部综合利用，不外排；企业为降低噪声，尽量选购低噪声设备，充分利用空地进行绿化，满足厂界环境噪声排放限值要求；项目产生的废气主要为猪舍、堆肥中心和污水处理设施产生的恶臭，发电机燃烧废气以及厨房油烟，经加强日常管理、喷洒除臭剂等措施处理后均能够达到排放要求；项目产生的固体废物能够得到有效处理。项目外排的污染物对环境影响不大，采取的环境保护措施技术成熟可靠，在落实本报告提出的各项环境保护措施，加强环保设施的运行管理与维护，可满足区域环境保护功能区划的要求。项目运营过程中可能发生的环境风险事故对周边环境可能造成的影响在可接受范围内。

本项目在建设及运营过程中不可不免地对周围环境造成一定不利影响，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，采取合理可行的污染防治措施后，可使污染物达标排放，对周围环境影响程度在可接受范围内，环境风险可控；在严格落实各项环境保护措施和风险防控措施，确保废水全部排入工程规划的消纳场地的前提下，从环境保护角度分析项目建设可行。

## 11.2建议和要求

（1）加强企业环境管理，建立专职的环境保护部门，落实各项环境管理要求和监测计划；

（2）将环境风险事故应急预案送至相关生态环境部门进行备案，定期组织相关人员进行培训和演练；

（3）建立健全的环境保护制度，加强对污染防治设备的日常维护、检查，及时发现事故隐患，确保污染治理设施的正常运转，确保各污染物达标排放，且项目污水处理设施的设计和施工须由有资质单位承担；

（4）对固体废物分类登记，按相应要求严格存放管理，落实各项防渗措施；

（5）建立严格的卫生防疫制度和先进的卫生设施，确保安全生产；做好养殖场猪病预防及猪瘟防治措施，建设防疫沟及绿化隔离带；

（6）员工每年应至少进行一次体检，如发现患有危害人、畜的传染病者，应及时调离，以防传染；