建设项目环境影响

报告表

（污染影响类）

项目名称：  钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目（3400t/a）

建设单位：岳阳市君山区钱粮湖镇众鑫现代农业综合开发有限公司

编制日期：                2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 意见 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目由来、建设的必要性及选址的合理性分析；完善排水管网建设内容，补充鲜鱼入厂状态和暂存方式；细化主体工程和储运工程建设内容。 | 详见P4、P8-11、P14 |
| 2 | 说明宰杀方式和烘干方式及其热源；核实废水排放去向，补充废水源强依据及废水中盐含量、动植物油等污染因子，强化废水预处理措施的可行性分析及本项目预处理后的废水依托相关污水处理设施处理的可行性分析；明确本项目废水接入污水处理设施前不得投运。 | 详见P10-11、P15、P35-38 |
| 3 | 根据项目所处的环境敏感区及环境功能区情况，校核环境质量和排放标准。 | 详见P19-23 |
| 4 | 核实污泥等各类固废产生量及处理处置去向，明确下脚料、污泥等各类固废收集暂存和处理要求。 | 详见P40-41 |
| 5 | 根据周边敏感目标的分布情况，优化项目平面布局；补充污水接纳协议。 | 详见P22、附图5、 附件10 |

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	48

附件：

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  出让合同

附件4  建设用地规划许可证申请表

附件5  备案证明

附件6  湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局“关于支持《钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目》选址的报告”的复函（东洞保函〔2021〕13号）

附件7  关于钱粮湖六门闸废水处理工程立项的批复

附件8  监测报告

附件9  建设项目生态专题备案登记表

附件10  污水接纳协议

附件11  承诺函

专家12  专家意见及签到表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：环境质量现状监测布点图

附图3：环境保护目标分布示意图

附图4：项目与主要水系分布示意图

附图5：项目平面布置图

附图5：湖南东洞庭湖国家级自然保护区功能区划图

附图6：湖南东洞庭湖国家级自然保护区功能区划图

附图7：项目与湖南省生态功能区划位置关系图

附图8：项目评价区土地利用现状图

附图9：君山区生态保护红线分布图

附图10：土地利用规划图

附图11：污水管网走向图

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目（3400t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-430611-04-01-554810 |  |  |
| 建设单位联系人 | 姚清文 | 联系方式 | 15974350302 |
| 建设地点 | 君山区钱粮湖镇六门闸社区 |  |  |
| 地理坐标 | （112°46′1.75749″，29°27′58.19964″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1362 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13，19水产品加工136中涉及环境敏感区的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市君山区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳君发改备[2021]16号 |
| 总投资（万元） | 2400 | 环保投资（万元） | 220 |
| 环保投资占比（%） | 9.1 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14831.77 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为岳阳市君山区钱粮湖镇众鑫现代农业综合开发有限公司钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目（3400t/a），不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。 2、与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性 根据《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第167号）第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 工程涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，项目为风干鱼基地建设项目，不破坏资源和景观，废水不直接排放，废气产生量较小，本项目产生的污染物经处理后，均达标排放，对周围环境影响较小，因此工程建设无明显的法律障碍。 3、与《东洞庭湖自然保护区总体规划》相符性分析 根据《湖南东洞庭湖自然保护区总体规划》，国家对自然保护区开发、建设的各项方针、政策、法律、法规，结合湖南东洞庭湖国家级自然保护区的性质、自然资源、社会经济状况、地理环境等，确定湖南东洞庭湖国家级自然保护区建设发展的总目标是：保护好区内自然资源和物种多样性，促进自然生态平衡；保护好湿地生态环境，保持湿地本来面貌，为水禽生存、栖息提供理想场所；保护好珍稀濒危水禽，使它们能在人工保护下正常地生存、繁衍、不受侵害；正确处理好当前与长远、局部与整体利益，妥善处理好保护区与社区群众的关系，以及自然保护区与当地经济建设、群众生产、生活的关系，使东洞庭湖国家级自然保护区能在获得最佳生态效益的前提下，获得一定的经济效益和最好的社会效益。 本工程位于东洞庭湖国家级自然保护区区划范围西侧，整个厂区被包含在实验区范围内，不涉及核心区和缓冲区。本项目与核心区最近距离约850m，与缓冲区最近直线距离约600m。根据《湖南东洞庭湖自然保护区总体规划》要求，实验区“在不破坏自然环境，不影响资源保护的前提下，为社区提供生态旅游，科学考察，环境教育等多种经营的场所”。拟建项目对东洞庭湖自然保护区核心区及缓冲区无直接影响，且选址位于岳阳市君山区钱粮湖镇六门闸社区原万头猪场，其用地现状以工业用地为主，故本项目的建设不会破坏自然环境和自然资源，且本项目结合钱粮湖镇和六门闸社区自身旅游资源禀赋，联姻美丽乡村建设，以深化农村“空心房”整治推进村庄清洁行动集中攻坚为载体，农旅结合、文旅融合，让绿水青山变成金山银山的前提，将六门闸风干鱼打造成为一道艺术风景，同时带动钱粮湖镇的生态旅游，故本项目的与《东洞庭湖自然保护区总体规划》要求相符。 在环境评价工作开展的过程中，并编制了本项目生态影响专题报告。同时并取得了自然保护区管理局的意见，见附件6。 4、与《湖南省洞庭湖保护条例》相符性分析 本项目为六门闸风干鱼加工基地建设项目，不属于重污染企业，不会对东洞庭湖国家级自然保护区生态系统有严重影响，同时项目选址位于岳阳市君山区钱粮湖镇六门闸社区原万头猪场，其用地现状以工业用地为主，不属于水域岸线范围内，故本项目的建设符合湖南省洞庭湖保护条例的相关要求。 5、与其他相关法规及要求的符合性分析 根据《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》（国办发〔2010〕63号）、《关于涉及自然保护区的开发建设项目环境管理工作有关问题的通知》（环发〔1999〕177号）有关要求：需占用自然保护区实验区的，不得破坏生态环境，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；在自然保护区实验区内开展的开发建设活动，不得影响其功能，不得破坏其自然资源或景观；凡涉及自然保护区的开发建设项目，其环境影响评价文件的审批，须征得自然保护区行政主管部门同意。 本工程位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，本项目建设不会影响自然保护区的结构与功能，通过加强场区绿化，对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的生态影响可得到恢复；同时本项目已取得了自然保护区管理局的意见，见附件6。 6、建设项目与东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系 本工程位于东洞庭湖国家级自然保护区区划范围西侧，整个场区位于实验区范围内，不涉及核心区和缓冲区。本项目与核心区最近距离约850m，与缓冲区最近直线距离约600m。 根据《湖南东洞庭湖自然保护区总体规划》的要求，实验区“在不破坏自然环境，不影响资源保护的前提下，为社区提供生态旅游，科学考察，环境教育等多种经营的场所”。本工程对东洞庭湖自然保护区无直接影响，且关于拟建工程在保护区实验区的选址已获得湖南东洞庭湖自然保护区管理局的同意（东洞保函〔2021〕13号），见附件6。 7、项目选址的合理性分析 本项目位于东洞庭湖自然保护区的实验区，由于钱粮湖镇行政管辖区域基本上东洞庭湖保护区范围内，故本项目的实施难以避让东洞庭湖国家级自然保护区。本项目拟建于六门闸社区原万头猪场，故本项目的建设，既能利用闲置的猪场盘活土地资源，又能解决六门闸渔都商户因加工风干鱼过程中产生的污染，且能进一步扩大生产规模，同时将六门闸风干鱼打造成为一道艺术风景，带动钱粮湖镇的生态旅游。故本项目选址可行。 8、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湖南省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区区划范围西侧，整个场区位于实验区范围内，不涉及核心区和缓冲区。本项目与核心区最近距离约850m，与缓冲区最近直线距离约600m。 根据《湖南东洞庭湖自然保护区总体规划》的要求，实验区“在不破坏自然环境，不影响资源保护的前提下，为社区提供生态旅游，科学考察，环境教育等多种经营的场所”。本工程对东洞庭湖自然保护区无直接影响，且关于拟建工程在保护区实验区的路线选址已获得湖南东洞庭湖自然保护区管理局的同意（东洞保函〔2021〕13号），见附件6。故本项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，执行环境质量标准二级标准。本项目废气主要为食堂油烟废气、生产车间异味以及废水处理设施恶臭，经处理后均可实现达标排放。本项目建成后企业废气在采取相应措施后不会对环境空气质量造成较大影响，项目建成后区域环境质量依旧能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。 项目所在地为1类环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，本项目区域内目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。项目建成后，噪声经过设备降噪、基础减振、厂房隔声等措施，噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。项目建设运营不会改变区域声环境功能，因此本项目建设声环境质量符合要求。 本项目产生废水为生活污水和生产废水，生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后和生产废水经隔油沉淀池（90m3/d）简单处理后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理。 （3）资源利用上限 本项目为风干鱼加工基地项目，所需资源为水资源、电能等。 水资源：项目用水为自来水； 能源：项目设备主要利用电能。项目所需资源没有突破资源利用上线要求。 （4）环境准入清单 本项目位于君山区钱粮湖镇六门闸社区，根据《岳阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，项目所处区域单元名称为钱粮湖镇，环境管控单元编码为ZH43061110001，属于优先保护单元，功能定位为重点生态功能区。钱粮湖镇经济产业布局为发展现代高效农业（棉花种植）、发展水产养殖业和林业、发展农副产品加工工业、发展旅游及旅游服务业。本项目处于城镇地区，区域内无工业园，且本项目用地性质为工业用地。 表1-1 《岳阳市生态环境准入清单》关于钱粮湖镇相符性表 管控维度; 文件要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.1 加强钱粮湖镇、广兴洲镇、良心堡镇耕地保护，积极开展集中连片的耕地整理，增加有效耕地面积，稳步提高农业综合生产能力 1.2 全面启动历史遗留土壤污染问题治理工作，实施综合性治理措施，分阶段、分区域、按类别解决历史遗留污染问题 1.3 严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户 1.4 涉湖的开发利用相关规划依法开展规划环评、严格管控湖区围网养殖、旅游开发等活动。严格执行涉湖工程建设方案审查、环境影响评价等制度; 本项目岳阳市君山区钱粮湖镇六门闸社区原万头猪场，其用地现状以工业用地为主，且不占用一、二级保护区水体，且本项目不属于重污染企业；为风干鱼加工项目，外购原料，不涉及养殖。; 符合. 污染物排放管控; 统筹区域污水处理，将有条件的城镇污水处理设施向农村地区延伸，支持就近接管、相邻联建、片区运营。强化饮用水源保护区、城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。新建管网实行雨污分流。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施; 本项目采用雨污分流排水体制。区域内雨水经雨水口收集、雨水管汇集后，排入周边小溪。项目生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后和生产废水经隔油沉淀池（90m3/d）简单处理后，经项目自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理; 符合. 环境风险防控; 采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险; 本项目为风干鱼加工基地项目，不生产农产品；建设不改变洞庭湖水体的水分特征。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1水资源：2020年，君山区万元国内生产总值用水量71m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52 4.2能源：君山区“十三五”能耗强度降低目标16%，“十三五”能耗控制目标6万吨标准煤。高污染燃料禁燃区参照执行湖南省总体清单中相关管控要求 4.3土地资源：君山区耕地保有量26000公顷，基本农田保护面积23130公顷。2020年君山区建设用地总规模9072.77公顷，城乡建设用地规模6373.97公顷，城镇工矿用地规模2538.98公顷，人均城镇工矿110公顷; 本项目采用电做能源，不涉及燃煤、重油等高污染燃料；项目使用市政供水，项目生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后和生产废水经隔油沉淀池（90m3/d）简单处理达后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理；项目用地为工业用地，不占用基本农田。; 符合. 综上所述，本项目符合国家及地方国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求，符合地方规划及环境功能区划，满足“落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线’约束”的要求，满足环境准入清单的要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 改革开放以来，君山区水产业发展对促进农民增收，加快农村经济的发展，起到了不可估量作用。特别是农业发展进入新阶段后，由于受资源和市场双重约束，种植业发展速度减缓，农民增收的形势严峻，结构矛盾日渐突出，调整产业结构成为当前农业和农村经济的主线，水产业仍然是农业结构战略性调整的首选产业。发展水产业不仅可以开辟农民就业门路，直接为农民增加收入，而且可以带动农产品转化增值和农副产品加工业的发展，大大延伸农业产业链，扩展农村经济发展空间，实现农业可持续发展。 六门闸风干鱼是钱粮湖镇六门闸沿线特色产品。先后被中央电视台：远方的家、江河万里行，摄制组取景，湖南卫视播报、多次专题宣传。风干鱼品种主要有：桂花鱼、翘白鱼、鱤鱼、刁子鱼。风干鱼制作采用地地道道的特色传统手艺，经过割鱼、腌制、湖风吹干。一般在35度的环境下凉晒风干（水分达到25－30%）与流程制作，无添加剂、无防腐剂、绿色生态，包含特有的湖色清香，肉质鲜嫩、口感独特、有嚼劲，远销欧美市场，生产量销售近1000余吨，年创产值近亿元。 根据 2021 年省委一号文件关于“抓好水库移民后期扶持地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接示范”的部署要求和《湖南省大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》，为切实加强移民产业开发，促进移民收入持续快速增长，全省计划每年建设一批移民产业示范项目。“抓好退捕渔民转产就业工作是长江流域重点水域禁捕退捕工作的重中之重。为了做大做强六门闸风干鱼产业，现在区里牵头成立了君山区风干鱼协会，统一技术标准、统一生产工艺、统一包装标识、统一宣传用语，引导渔民开展风干鱼产业供给侧结构性改革。”君山区市场监督管理局计划开展六门闸产业产销分离，划立专区开展风干鱼生产加工，吸引更多上岸渔民就业创业，渔民上岸退得出、稳得住、管得好、能发展。 君山区六门闸风干鱼协会由26户鱼类制作、销售商户发动组建，首批入会商户40家，参与人数有150余人，办公点位于六门闸社区四楼。主要以大型绿色生态养殖基地采购鲜鱼、制作销售风干鱼。但钱粮湖镇六门闸风干鱼由农户自行在家加工，导致加工过程中生产废水未经处理外排至周边水域，严重的污染了当地的自然生态环境以及东洞庭湖自然保护区。 因此，本项目建设是改善生态环境，提高环境质量，发展旅游、改善投资环境的需要，项目建设是必要和可行的。 2、项目概况 项目名称：钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目（3400t/a） 建设单位：岳阳市君山区钱粮湖镇众鑫现代农业综合开发有限公司 建设地址：君山区钱粮湖镇六门闸社区 建设性质：新建 总投资：2400万元，资金来源为争取上级资金及自筹。 建设内容：本项目规划总用地面积约14831.77m2，项目总建筑16257m2。 3、项目工程组成 （1）主体工程 本工程由框架生产车间两栋15362m2，框架结构设备用房205m2，框架结构地下设备用房455m2，综合楼265m2，污水处理站，室外配套（路面、围墙、绿化、排水等）工程。本项目具体建设内容及规模见下表2-1。 表2-1 本项目具体建设内容及规模 类型; 建设名称; 规模. 主体工程; 生产车间; 两栋两层框架结构生产车间；车间一位于厂区西侧，建筑面积约为11330m2；车间二位于厂区东侧，建筑面积约为4032m2. 储运工程; 冷库、仓库; 冷库位于车间一一楼南侧，仓库位于车间一二楼南侧. 辅助工程; 综合楼; 单层建筑，建筑面积约为265m2. 设备用房; 框架结构设备用房建筑面积约为205m2，框架结构地下设备用房建筑面积约为455m2. 污水管网; 水管用波纹管，地下埋管，口径400，约10km（本项目废水排口至钱粮湖镇污水处理厂百花社区环城东路污水主管网）. 公用工程; 供水; 市政供水. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管道进入周边农渠。生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后和生产废水经隔油沉淀池（90m3/d）简单处理后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理. 供电; 当地电网供给. 环保工程; 废气; 生产车间异味（包括烘干废气）采用窗户通风及通风机强制通风； 废水处理设施恶臭通过加强厂区绿化吸收，自然扩散； 食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。. 废水; 生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后和生产废水经隔油沉淀池（90m3/d）简单处理后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理. 噪声; 隔声、减震、降噪. 固废; 生活垃圾设置垃圾箱，由环卫部门统一收集处理；生产废料统一收集做饲料外售；废包装材料，统一收集后出售给物资回收公司；污泥统一收集，定期委托环卫部门处理. （2）污水管线概述 项目污水管线设计管道总长度约10km，新建污水管线均采用地埋式，无架空铺设。 项目污水管线相关施工要求参照如下： A、地基处理：管道应敷设在承载力达到管道基础支撑强度要求的原状土地基或经处理后回填密实的地基(地基承载力特征值不小于110KPa)上，对基底不满足设计要求的地段应进行处理，地基处理同时需与道路路基处理相结合，并满足道路路基要求。 B、顶管施工前应仔细核对平面图管位、标高、洞口尺寸、地质土层分布和相应力学、物理参数，确认无误后方可施工。 C、施工应按先下后上，先深后浅的工作顺序实施。在施工深埋或开挖深基坑(槽)时，应注意对邻近建筑(构)物士体的影响，及时采取有效措施消除对先建基础产生不均匀下沉、光缆断裂、电击等危害的隐患，在明确其平面位置、基础形式的情况下，并根据不同地基情况，采取相应的加固措施，确保建筑物的安全(施工以前应与各相关单位联系)。 D、相关地下管线竖向位置发生矛盾时，宜按如下规定处理：压力管线让重力自流管线；可弯曲管线让不宜弯曲管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线。 E、道路、地下管线、箱涵、河道等的开挖与迁移需征得有关主管部门的同意后方可施工。施工结束后需根据主管部门意见进行恢复(一般恢复原貌)。 4、产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量. 1; 风干鱼; 3400吨. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能耗见表2-3、表2-4。 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 各种鲜鱼（桂花鱼、翘嘴鱼）; 4800t; 市场采购，为保证产品质量，原料进厂一般在2小时内均进行后续宰杀（以人工杀鱼为主）、清洗、腌制等工序，原料鲜鱼不进行贮存. 2; 盐; 10t; 外购. 3; 制冷剂; 0.5t; 用于成品冷藏制冷，不在厂区内储存，需添加时由销售厂家运送至厂区并充料，即买即用. R507：是由R125制冷剂、R143制冷剂混合而成，是R-502制冷剂的长期替代品(HFC类物质)，ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。R507主要有氢，氟和碳元素组成，分子量为98.9，标准沸点为-46.7°C，液体密度（25℃）为1047.9，临界压力3792.1kpa，临界密度490.77kg/m³，不与矿物油或烷基苯油相溶，具有稳定，无毒，不燃、不爆、性能优越等特点。同时由于不含氯元素，故不会与臭氧发生反应，即不会破坏臭氧层。 由于R507制冷剂的制冷量及效率与R502非常接近，并且具有优异的传热性能和低毒性，因此R507比其他任何所知的R-502的替代物更适合中低温冷冻领域应用。R507和R404A一样是用于替代R502的环保制冷剂，但是R507通常能比R404A达到更低的温度。R507适用于中低温的新型商用制冷设备（超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输）、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备，适用于所有R502可正常运作的环境。 表2-4 主要能源消耗一览表 序号; 原材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 水; t/a; 34075; 市政供水. 2; 电; 万kwh/a; 50; 市政电网供电. 6、主要生产设备 本项目主要设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 冷库; 5000m3; 1套. 2; 柴油发电机; 120KW; 1台. 3; 真空包装机; 700双室真空机; 10台. 4; 500型除鱼鳞机; 500型; 10台. 5; 人工杀鱼台; 10台. 6; 剖鱼机; 20台. 7; 电动叉车; 2台. 8; 烘干机（备用）; 能源来源：耗电; 4台. 9; 鲜鱼临时储鱼设施; 10m3; 2套. 10; 隔油沉淀池; 90m3/d; 1套. 7、总平面布置 本项目位于君山区钱粮湖镇六门闸社区，项目的出入口设置于厂区东北侧，与外部道路相连接。进入大门南侧自东向西依次为生产车间二和生产车间一，厂区北侧自东向西依次为综合楼和设备用房，隔油沉淀池位于厂区东北侧。本项目总平面布置见附图2。 项目总平面布置各功能分区明确，在满足生产要求、安全及卫生的前提下，确保工艺流程顺畅、物料运输短捷，互不干扰又相互联系，项目平面布局合理可行。 8、公用工程 （1）给水系统 1）水源：本项目用水水源来自钱粮湖镇市政给水管网供给。 2）用水量： ①生活用水：本项目人员规模为150人。参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）住宿员工生活用水参考“城镇居民生活-小城市”用水定额为145L/人·d，不住宿办公生活用水以38m3/人·a计，故生活用水量为19.1m3/d（5727.5m3/a）； ②清洗用水：根据同类行业的类比调查，水产品加工过程清洗用水总量约为8m³/t·产品，本项目水产品加工量为3400t，年工作300d，则水产品加工清洗用水量为90.6m³/d（27200m³/a）。 ③地面及设备清洗用水：据建设单位提供的资料，地面及设备清洗用水量约2m³/d，600m³/a。 ④冷库在正常运行过程中，需要保持相对恒定的温度、湿度，有部分水分升华耗散，平均每平方米冷库加湿用水0.2L，冷库面积5000m2，则每天补充约1.0m³/d；冷库制冷系统蒸发器会结霜，为避免霜层影响蒸发器与库空间的冷热交换，需定期用高于蒸发器温度的水冲除蒸发器上的霜。据建设单位介绍，本项目制冷系统蒸发器冲霜水较为洁净，一般可多次循环使用，每天补充新水量约0.5m³/d。冷库运营时间为365天，故冷库总用水量为547.5m³/a。 （2）排水 本项目采用雨污分流排水体制。项目区内现无市政排水系统，现状雨水基本上都是自然排放，雨水系统主要由水塘、溪渠组成，大部分雨水沿自然山体、小溪（水渠）排入长江。 项目生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后和生产废水经隔油沉淀池（90m3/d）简单处理后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理；生活污水按照生活用水量的80%计，则生活污水产生量为15.28m3/d，4582m3/a；清洗废水按用水量的90%计算，则清洗废水产生量为81.5m3/d，24480m3/a；地面及设备清洗废水按照用水量的90%计，则地面及设备清洗废水产生量为1.8m3/d，540m3/a。 表2-6 项目给、排水情况一览表 序号; 项目; 用水定额; 用水量 （m3/d）; 用水量（m3/a）; 排水量（m3/d）; 排水量（m3/a）. 1; 生活用水; 不住宿：38m3/人.a; 19.1; 5727.5; 15.28; 4582. 住宿：145L/人·d. 2; 清洗用水; 8m³/t·产品; 90.6; 27200; 81.5; 24480. 3; 地面及设备清洗用水; 2m³/d; 2; 600; 1.8; 540. 4; 冷库用水; 1.5m³/d; 1.5; 547.5; /; /. 合计; 113.2; 34075; 98.58; 29602. 新鲜水 113.2 地面及设备清洗用水 19.1 生活用水 隔油池+化粪池 清洗用水 隔油沉淀池 90.6 2 1.5 冷库用水 钱粮湖镇污水处理厂 15.28 81.5 1.8 15.28 83.3 3.82 9.06 0.2 1.5 项目自建污水管网 98.58 图2-1 项目水平衡图（单位m3/d） （3）供电 目前君山区有变电站两座，分别为110kV许市变电站和110kV君山变电站，主变容量近期2×50MVA、远期3×50MVA，占地面积10000m2，型式为户外式。项目用电引自现状110kV许市变电站。 （4）供热与制冷 夏季室内有空调制冷，冬季室内有暖风以确保室内温度。烘干机用于烘干鱼铺，冷库用于冷藏成品。 9、人员规模 项目劳动定员150人，采用一班制，一班8小时工作，年工作300天。5人在厂内住宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 施工期 包括场地整理、基础工程、主体工程、污水管网等，如下图所示： 图2-2 厂区内施工期工艺流程图及产污环节图 厂区内施工期工艺流程简介： 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为土地平整、基础施工、主体施工、装修、设备安装五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 图2-3 污水管网施工期工艺流程图及产污环节图 管网施工简介 (1)管网开挖施工 本项目采用人工开挖管沟。管沟开挖严格按照相关标准执行，干线埋深按管顶一地面：水出≥0.8m；早地≥0.7m； 荒地、石方段≥0.6m；公路穿越≥1.2m，沟渠≥0.6m；与民房安全距离≥5m；光电缆≥0.5m；管沟开挖放坡系数0.3。 管道下沟前进行了清理、平整沟底，并排除了管沟内的石方，沟底回填200mm厚细软土。管道下沟采用人工下沟。 管道回填，分二次进行。第一次回填细软土，高出管顶部300mm，并敷设警示带；第二次回填其他土。表层回填耕植土，回填土高出自然地面300mm。 (2)穿河施工 本项目管网不涉及穿河管道，因此，项目施工期无涉水施工。 ## 营运期 - 1、风干鱼生产工艺 鲜鱼 宰杀 腌制 清洗 过水 风干 包装 冷冻 G、N、S G：废气 N：噪声 S：固废 W：废水 G、N、W G G、N、W G、N N、S N 图2-4 风干鱼生产工艺流程及产污工序图 工艺流程简述： 1、宰杀：将市场收购回来的鲜鱼进行宰杀，以人工宰杀为主，并去除鱼的鱼鳞、鱼鳃、鱼鳍、内脏。此过程会产生异味、噪声和固废。 2、清洗：将宰杀并清理好的鱼清洗干净。此过程会产生清洗废水、噪声和异味。 3、腌制：将清洗干净的鱼按比例用食盐进行腌制。此过程会产生异味。 4、过水：将腌制好的鱼过水，将表面盐渍清洗干净。此过程会产生清洗废水、噪声和异味。 5、风干：将清理干净的鱼铺在车间楼顶进行风干，以风干为主，烘干机为备用设备。此过程会产生异味和噪声。 6、打包：将烘干好的产品用真空机进行真空包装。此过程会产生噪声和固废。 7、冷冻：将真空包装好的成品鱼放入冷库冷冻 2、产污环节 表2-7 项目营运期产生污染物及产污节点分析 污染类型; 污染物; 污染因子; 产污节点（工序）. 废气; 生产车间; 恶臭; 整个生产工艺. 废水处理设施; 恶臭; 废水处理设施. 食堂油烟; 油烟; 食堂. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油; 职工生活. 生产废水; COD、NH3-N、TN、TP、含盐量、动植物油; 清洗、设备以及地面清洗. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活. 下脚料; 鱼鳃、鱼鳞、鱼鳍、内脏等; 生产工序. 废包装材料; 包装物; 包装. 污水处理站污泥; 污泥; 污水处理. 噪声; 设备噪声; Leq（A）; 生产工序. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，拟建于六门闸社区原万头猪场，现猪场已拆除处置完毕，所有设备、材料均已处置，无遗留环境污染问题。 本工程位于东洞庭湖国家级自然保护区区划范围西侧，整个场区位于实验区范围内，不涉及核心区和缓冲区。本项目与核心区最近距离约850m，与缓冲区最近直线距离约600m。 根据《湖南东洞庭湖自然保护区总体规划》的要求，实验区“在不破坏自然环境，不影响资源保护的前提下，为社区提供生态旅游，科学考察，环境教育等多种经营的场所”。本工程对东洞庭湖自然保护区无直接影响，且关于拟建工程在保护区实验区的路线选址已获得湖南东洞庭湖自然保护区管理局的同意（东洞保函〔2021〕13号），见附件6。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量达标判定 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了君山区2020年逐日环境空气监测数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对君山区例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，君山区2020年环境空气质量对应保证率日均值统计见表3-1。 表3-1 2020年1-12月君山区环境空气质量状况 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.3; 不达标. PM10; 54; 70; 77.1; 达标. SO2; 9; 60; 15; 达标. NO2; 20; 40; 50; 达标. CO; 日平均（第95百分位数）质量浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 8小时（第90百分位数）质量浓度; 144; 160; 90; 达标. 根据表3-1可知，2020年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。因此，本项目所在区域2020年为环境空气质量不达标区，环境空气质量一般，这主要由城市交通量增大，城市建设开发的基建扬尘、地面扬尘导致，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。根据《岳阳市环境空气质量期限达标规划（2020-2026）》（岳生环委发【2020】 10 号），在2026年底前岳阳市将实现空气质量6项主要污染物（PM10、 PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧）全部达标。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善 - （2）环境空气质量现状监测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，需要对项目特征因子臭气浓度、氨、硫化氢、TSP进行现状监测，为了解项目区域特征因子大气环境现状，本次环评委托湖南立德正检测有限公司于2021年12月3日~12月5日对项目区域特征因子进行监测，检测结果如下： 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. G1; 当季主导风向下风向; 臭气浓度、氨、硫化氢、TSP; 连续采样3天，每天1次. 表3-3 气象参数 监测日期; 时间; 温度（℃）; 大气压（hPa）; 风向; 风速（m/s）; 天气. 2021年 12月3日; 9:00; 8.4; 1021.4; 西北; 1.7; 晴. 9:50; 10.6; 1021.2; 西北; 1.7; 晴. 10:40; 12.3; 1021.1; 西北; 1.8; 晴. 11:30; 14.7; 1021.0; 西北; 1.8; 晴. 2021年 12月4日; 8:00; 9.1; 1021.2; 西北; 1.7; 晴. 8:50; 10.5; 1020.6; 西北; 1.6; 晴. 9:40; 11.3; 1020.5; 西北; 1.6; 晴. 10:30; 12.2; 1020.4; 西北; 1.6; 晴. 2021年 12月5日; 13:00; 14.5; 1018.6; 西北; 1.6; 晴. 13:50; 15.3; 1018.6; 西北; 1.6; 晴. 14:40; 16.1; 1018.4; 西北; 1.7; 晴. 15:30; 17.0; 1018.2; 西北; 1.8; 晴. 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测日期; 监测点位、频次及检测项目、结果. 当季主导风向下风向. 检测项目; 氨; 硫化氢; 臭气浓度. 监测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 12月3日; 0.16; 0.15; 0.18; 0.18; 0.002; 0.002; ND; 0.003; 7; 8; 7; 9. 12月4日; 0.15; 0.14; 0.10; 0.10; 0.003; 0.002; 0.002; 0.003; 8; 7; 7; 9. 12月5日; 0.11; 0.13; 0.11; 0.12; 0.002; 0.003; 0.002; 0.002; 7; 7; 9; 8. 标准限值; 1; 1; 1; 1; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 10; 10; 10; 10. 单位; mg/m3; mg/m3; mg/m3; mg/m3; mg/m3; mg/m3; mg/m3; mg/m3; 无量纲; 无量纲; 无量纲; 无量纲. 备注; 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中一标准限值. 监测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 2021年12月3日; 2021年12月4日; 2021年12月5日. 当季主导风向下风向; TSP; 0.116; 0.115; 0.119; 0.12; mg/m3. 备注; 执行《环境空气质量标准》及修改单（GB 3095-2012）中一级标准限值. 监测数据表明，TSP满足《环境空气质量标准》及修改单（GB 3095-2012）中一级标准限值，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中标准限值。 2、地表水环境质量现状 本项目的生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后和生产废水经隔油沉淀池（90m3/d）简单处理后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理。为了了解项目所在区域水环境质量现状，本项目委托湖南立德正检测有限公司于2021年12月3日~12月5日对项目区域地表水进行监测。监测断面的监测数据如下。 （1）设2个监测点位 表3-5 地表水环境现状监测布点一览表 编号; 点位名称; 经纬度坐标. W1; 前进渠排污口上游500m; 112.414920851；29.263023549. W2; 前进渠排污口下游1000m; 112.414781805；29.271897874. （2）监测因子 pH值、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群数、动植物油、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、氯化物、石油类共14个监测因子。 （3）监测时间和频次 2021年12月3日~12月5日，连续采样3天，每天1次 （4）评价标准和方法 评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 评价方法：单因子指数评价法 （5）监测结果及评价 具体监测数据见下表： 表3-6 地表水监测结果统计 检测 点位; 检测项目; 监测日期及检测结果; 标准 限值; 单位. 4月13日; 4月14日; 4月15日. 前进渠排污口 上游500m; pH值; 8.7; 8.8; 8.1; 6-9; 无量纲. 溶解氧; 6.7; 6.6; 6.9; ≥5; mg/L. 化学需氧量; 13; 10; 8; 20; mg/L. 五日生化需氧量; 3.3; 3.0; 3.1; 4; mg/L. 氨氮; 0.472; 0.416; 0.360; 1.0; mg/L. 总氮; 0.18; 0.25; 0.12; 1.0; mg/L. 总磷; 0.17; 0.17; 0.15; 0.2; mg/L. 悬浮物; 25; 22; 23; /; mg/L. 动植物油; 2.83; 2.09; 2.15; /; mg/L. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L. 高锰酸盐指数; 1.7; 1.7; 1.6; 6; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2; mg/L. 氯化物; 25.3; 25.3; 25.0; 250; mg/L. 粪大肠菌群数; 5.4×103; 4.3×103; 9.2×103; 10000; 个/L. 前进渠排污口 下游1000m; pH值; 8.3; 8.5; 8.7; 6-9; 无量纲. 溶解氧; 6.4; 6.3; 6.6; ≥5; mg/L. 化学需氧量; 18; 15; 13; 20; mg/L. 五日生化需氧量; 2.4; 2.8; 2.6; 4; mg/L. 氨氮; 0.368; 0.397; 0.375; 1.0; mg/L. 总氮; 0.26; 0.45; 0.48; 1.0; mg/L. 总磷; 0.16; 0.15; 0.19; 0.2; mg/L. 悬浮物; 31; 34; 30; /; mg/L. 动植物油; 2.79; 2.44; 2.47; /; mg/L. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L. 高锰酸盐指数; 2.0; 1.9; 1.8; 6; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2; mg/L. 氯化物; 30.1; 30.1; 30.1; 250; mg/L. 粪大肠菌群数; 2.3×102; 2.6×102; 2.1×102; 10000; 个/L. 备注; 执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类水标准限值和表2中标准限值. 由上表可知，前进渠监测断面各监测因子均达满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类水标准限值和表2中标准限值。 3、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本项目委托湖南立德正检测有限公司于2021年12月3日对项目所在区域进行了为期一天的声环境现状监测。 监测点位：根据场地特征及敏感目标，共设置4个监测点位，见表3-3。 监测因子：等效连续A声级Leq(A)。 评价方法：采用实测值与评价标准比较。 评价标准：厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-7 声环境监测点位表 编号; 监测点名称. N1; 东南侧20m处居民点1. N2; 西南侧25m处居民点2. N3; 西侧8m处居民点3. N4; 厂界北侧外1m处. 声环境现状监测结果统计与评价分析见表3-8。 表3-8 声环境现状质量监测结果统计与分析 （单位：dB(A)） - 监测点位; - 频次; - 监测日期及检测结果; - 标准限值; - 单位. 2021年12月3日. 东南侧20m处居民点; - 昼间; - 53.7; - 55; - dB（A）. - 夜间; - 43.0; - 45; - dB（A）. 西南侧25m处居民点; - 昼间; - 54.5; - 55; - dB（A）. - 夜间; - 44.1; - 45; - dB（A）. 西侧8m处居民点; - 昼间; - 54.6; - 55; - dB（A）. - 夜间; - 44.1; - 45; - dB（A）. 厂界北侧外1m处; - 昼间; - 53.8; - 55; - dB（A）. - 夜间; - 44.5; - 45; - dB（A）. - 备注; - 执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准限值. 由上表可知：项目所在地厂界四周声环境质量现状监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，评价区声环境质量现状满足功能区划要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定环境保护目标，详见表3-9。 表3-9 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标; 功能/规模; 方位、距离; 保护级别. 经度; 纬度. 大气 环境; 1#居民点; 112.46037; 29.27559; 居民区/5户，15人; SE，20-200m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 2#居民点; 112.46042; 29.27471; 居民区/20户，60人; SE，140-360m. 3#居民点; 112.45592; 29.27588; 居民区/3户，9人; W，8-160m. 4#居民点; 112.46053; 29.28116; 居民区/40户，120人; N，340-500m. 声环境; 1#居民点; 112.46037; 29.27559; 居民区/2户，6人; SE，20-50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 3#居民点; 112.45592; 29.27588; 居民区/1户，3人; W，8-50m. 水环境; 钱南垸古月湖东灌溉渠; /; 灌溉; W，0.93km; 《农田灌溉水质标准》（GB150084-2005）中表1之“水作”标准. 华容河; /; 渔业用水区; NE，0.1km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 东洞庭湖; /; 自然保护区; E，1.3km. 生态环境; 湖南东洞庭湖国家级自然保护区; 保护区内有鸟类303种，鱼类114种，水生动物68种，水生植物近400种，国家重点保护的水生哺乳动物江豚和白豚2种，其中国家一级保护鸟类7种、鱼类2种、水生哺乳动物1种、保护植物3种。国家二级保护鸟类37种、鱼类3种、水生哺乳动物1种; 本项目与核心区最近距离约850m，与缓冲区最近直线距离约600m; 特殊生态敏感区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值一级标准，即：氨：1.5mg/m3；硫化氢：0.06mg/m3；臭气浓度：10无量纲。 表3-10 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 表3-11 《恶臭污染物排放标准值》（GB14554-93） 污染物; 单位; 厂界标准值. 臭气浓度; 无量纲; 10. 氨; mg/m3; 1. 硫化氢; mg/m3; 0.03. 2、水污染物 项目生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后和生产废水经隔油沉淀池（90m3/d）简单处理后，经污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。 表3-12 污水综合排放标准三级标准 （单位：mg/L） 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 综排三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; -; ≤100. 表3-13 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及修改单中一级A标准 （pH为无量纲，单位：mg/L） 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮; 动植物油; 粪大肠菌群; TP; TN. 标准限值; 6～9; 10; 50; 10; 5; 1; 1000个/L; 0.5; 15. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放限值 （单位：dB（A）） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放限值 （单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目产污环节，参照国家十三·五期间全国主要污染物排放总量控制计划，本项目外排污染物中涉及到国家“十三·五”总量控制指标范围内的污染物为COD、NH3-N。 1、水污染物 本项目项目废水为生活污水和生产废水，生活污水产生量为4582m3/a，生产废水产生量为25020m3/a，项目生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后和生产废水经隔油沉淀池（90m3/d）简单处理后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。 生产污水总量指标中COD、NH3-N分别为1.251t/a和0.1251t/a；生活废水总量指标中COD、NH3-N分别为0.2291t/a和0.02291t/a。生活污水总量纳入钱粮湖镇污水处理厂分配总量指标。 表3-16 总量控制指标 污染因子; COD; NH3-N. 钱粮湖镇污水处理厂; 生产废水; 产生量（t/a）; 1.251; 0.1251. 生活废水; 产生量（t/a）; 0.2291; 0.02291. 合计; 产生量（t/a）; 1.4801; 0.14801. 本项目污水经钱粮湖镇污水处理厂处理后排放量为：COD：1.4801t/a；NH3-N：0.14801t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、水污染源强分析 本工程施工期产生的废污水包括施工废水和生活污水两部分。施工废水主要来源于施工用水（砼养护、墙面及地面浇水和施工机械清洗）及下雨形成的泥浆水和基坑积水。项目管网铺设过程中主要是地面的开挖，故铺设过程中基本不产生施工废水；管网施工人员不设置临时住宿区，本次评价不对管网施工过程中产生的废水进行分析。 ①施工用水 施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水、洗涤水、输送系统冲洗污水以及混凝土废水。主要污染物包括SS、硅酸盐和油类等，其中，废水中污染物浓度石油类为10mg/L，SS为500mg/L。这部分废水可沉淀后回用。据类比资料建筑类施工废水产生量约为0.5kg/m2，即每平方米建筑面积产生的建筑施工废水为0.5kg，本项目规划总建筑面积为16257m2，则项目施工期间建筑施工废水发生量约为8.1285t。机械冲洗废水经隔油池沉淀处理后回用于机械冲洗或砂浆搅拌，不外排，施工废水包括混凝土废水、泥浆废水以及混凝土保养时排放的废水，这部分废水亦可沉淀后回用，不外排。 ②下雨形成的泥浆水 下雨形成的泥浆水和基坑积水受到地下水位、气候等条件的影响较大，通常无法估算，根据同类施工工程施工排水经验，一般是根据施工时基坑积水产生情况在施工场地基坑内设置导流沟渠和建议混凝土沉淀池，该部分基坑积水经导流沟集中收集经沉淀池澄清后，由排水泵将上清液回用于施工场地。按照工程选用积水排水泵流量2~20t/h计，以每天24小时连续排水计，一般排水量约为120~1200t/d。 ③生活污水 施工高峰期施工人数50人/d，项目区不设置营地，施工人员生活依托周边居民，产生的生活废水由周边居民生活污水处理设施处理。 水污染防治措施细化内容如下： 1）工程建设单位需设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施； 2）对进出场地面道路进行硬化，设置配套的冲洗设备，对运输车辆进行冲洗，同时配套设置泥浆水沉淀池； 3）施工废水处理采用重力沉淀处理工艺，设置沉淀池1座，位于施工出入口内侧，洗车平台附近。沉淀池尺寸可设置为5×3×1m，污水沉淀时间应大于2h； 4）施工场地围墙内四周设置排水沟，防止废水直接外排进入周边水体。对沉淀池沉淀处理后的废水要求循环使用； 5）合理选择施工工期，尽量避免雨季施工。合理安排施工时序，挖填方配套作业，实现场地内部平衡；施工完成后不得闲置土地，尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止水土流失至附近地表水体，造成泥沙淤积，影响水质； 6）机械清洗废水由于含油，应妥善处理，减少石油类对水环境的污染。设置集中冲洗点，冲洗废水由明沟收集至隔油沉淀池，经隔油沉淀处理后循环使用； 7）施工中采取临时防护措施，如在场地设置临时排水沟、泥浆沉淀池，用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡，以稳定边坡，减少水土流失，控制施工期悬浮物浓度； 8）制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格的监督和管理； 9）施工过程产生的废水主要污染物为SS，部分含石油类，由于施工用水对水质要求不高，施工废水经处理后回用能满足用水要求； 采取以上措施后，项目施工期废水对水环境影响可控。 2、大气污染源强分析 施工期大气污染源主要为场地平整、清运建筑材料过程中造成的扬尘污染物，主要为TSP；装修过程中产生的少量有机废气；工程土石方挖掘、回填、外运及现场堆放尘土；管道焊接产生的少量焊烟(主要污染物为锰及其化合物颗粒物)。 施工期扬尘影响分析 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的 60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表4-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可使空气中扬尘量大大减少(降70%左右)，达到较好的降尘效果，有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。另外，由于道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。 表4-1 洒水降尘的试验资料 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和施工作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。 在整个项目的建设阶段，要进行建筑垃圾外运、建造建筑物等工程，在各项工程的施工过程中，都存在着扬尘的污染，尤其是久旱无雨的大风天气，扬尘污染较为突出。调研同类工程，距施工现场100m处的TSP日平均浓度为0.12～0.79mg/m3。 综上，本项目施工期可能产生的扬尘影响主要为堆场产生的风力扬尘及运输车辆行驶扬尘，有关研究资料显示，在采取加强场地管理、及时洒水抑尘、采用商品混凝土等措施，可以有效的控制施工期扬尘影响的范围及程度。 为了缓解施工期产生扬尘对周边敏感点的影响，本环评要求施工单位必须严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及其它有关法律法规落实相关措施，以降低施工期扬尘对环境空气的影响。 扬尘污染防治措施： 1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板； 2）建设单位需制定项目施工扬尘污染控制方案，将防治扬尘污染的费用列入工程概算，明确专人负责施工现场扬尘污染控制工作；在施工合同中，建设单位须与施工单位明确各自在扬尘污染控制中的职责； 3）施工现场应设置连续、封闭硬质围挡，围挡高度不低于2.5米； 4）出入口路面实施硬化；且在出入口内侧设置车辆冲洗设施（洗车平台和沉淀池），洗车作业地面至进出口路面需硬化，宽度大于5m，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡；洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2小时； 5）施工场地内的车行道路路面须硬化，宽度3~5m，并定期对运输路面辅以洒水、加强清扫等抑尘措施； 6）运输砂石、土方、垃圾、渣土等易产生扬尘污染的物料，应当实行密闭化运输，不得沿路泄漏、遗撒； 7）施工建筑上层具有粉尘逸散性的材料、渣土或废弃物输送至下层或地面时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者把包装框搬运，不得凌空抛散； 8）当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止爆破、土方施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止爆破和土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次； 9）采用商品混凝土，不得进行水泥现场搅拌；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭； 10）施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，排水沟引至沉淀池； 11）建筑物四周1.5米外全部设置防尘布网，防尘布网顶端应高于施工作业面2米以上； 12）限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施； 13）施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点； 14）主体工程施工完成后及时进行绿化，并清除场地内的堆积物； 15）对各材料、土石方运输车辆行驶路线进行合理设置；处理好与周边居民的关系，设立投诉电话，并将施工作业进程、作业安排定时张贴并告知周边居民；实行文明施工，创建绿色工地； 16）项目施工期扬尘控制应遵循6条新规及八个百分之百标准，即：全封闭施工、场地坪硬化、烟尘控制、运输车辆管理、专项方案编制、施工湿法作业。根据规定，建筑工地围挡高度不得低于1.8米。施工现场进出口必须设置洗车池、冲洗槽、沉砂井和排水沟等车辆冲洗设施，配置高压水枪。施工单位不得雇佣“黑头车”从事建筑材料、建筑垃圾、渣土的运输。 17）设置本项目重点防尘区域，按照上述各项防尘措施同时，对邻近重点防尘区域100m的施工场地必须要增加洒水频次，裸露地面、渣土24小时内进行全面清理和覆盖，渣土运输路线已避开该区域，避免施工扬尘对其影响。 焊接烟尘防治措施： 本项日为污水管道建设项目，管道进行焊接时会产生少量焊烟，本项目焊接方式为激光焊接、氩弧焊接机二氧化碳保护焊，焊接材料为实心焊丝，且大部分焊接采用点焊，焊接烟尘产生量为50kg，其中MnO2产生量为4kg，焊接点位分布较散，通过自然通风扩散后对周边环境空气影响甚微。 （2）装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段及沥青道路铺装阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为挥发性有机物，要求建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，运动场的跑道材料应选择绿色环保、颜色鲜艳亮丽，耐磨耐老化，抗紫外线，不褪色，不反光，无炫目感，弹性好，而且通过了新国标检测，无毒无味，健康环保的材料。在装修期间，应加强室内的通风换气，另外禁止在现场焚烧产生有毒、有害和有恶臭气味的装修垃圾如塑料泡沫，废橡胶制品等。 经上述措施后，施工期产生的粉尘和装潢废气对周边环境影响较小。 3、噪声污染源强分析 土建施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。在施工期的主要噪声源是各类施工机械的辐射噪声及车辆噪声。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往产生较大的影响。几种典型的施工机械的噪声强度见表4-2。施工期环境噪声控制标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-3。 表4-2 几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值 [单位：dB(A)] 距离 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m. 轮式液压挖掘机; 82; 76; 71; 66; 64; 46. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 49. 轮式装载机; 90; 84; 76; 70; 74; 54. 冲击式打桩机; 100; 91; 85; 79; 76; 62. 振捣棒; 84; 78; 72; 66; 64; 46. 升降机; 86; 80; 74; 68; 66; 50. 卡车; 92; 86; 80; 74; 72; 56. 卷扬机; 78; 73; 68; 62; 58; 45. 表4-3 建筑施工场界噪声达标距离限值 单位：m 施工阶段; 主要噪声源; 场界噪声达标距离限值（m）. 昼间[70dB(A)]; 夜间[55dB(A)]. 土石方; 推土机、挖掘机、装载机等; 40; 95. 打桩; 打桩机等; 70; 141. 结构; 振捣棒等; 33; 67. 装修; 升降机等; 36; 76. 全程; 载重汽车、卷扬机等; 59; 106. 从上表中可以看出，施工期各阶段昼间场界噪声达标最远距离限值是70m，夜间场界噪声达标最远距离限值是141m。昼、夜间场界噪声均不能达标排放，夜间超标范围较大。由此可见，施工期噪声影响较大。根据施工期场界噪声分析结果并结合项目周边敏感点分布情况可以看出：项目200m范围内的有居民，距离项目最近的声环境敏感目标为厂界外西侧8m处居民点。这些敏感点都会不同程度的受到项目施工噪声的影响。为了减轻施工期噪声对周边居民生活造成影响，必须采取以下措施： a、严格执行政府城建施工有关规定，合理安排施工工作时间和施工设备数量，避免在打夯、挖掘等过程中影响居民休息。 b、禁止高噪声设备在午休时间和夜间22：00至次日6：00作业；应避免在同一时间集中使用大量的高噪声动力机械设备。 c、合理布局施工场地，同时避免局部声级过高。 d、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。 e、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用隔声措施；机械设备应尽量入棚操作，并布置在场地的中间并设简易隔声围挡，不能入棚入室的可适当建立单面声障。 f、加强对施工设备的维护保养，减少设备噪声。 针对夜间施工情况，本次环评要求企业做到以下几点： A、在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。夜间作业，必须公告附近居民。 B、夜间作业，必须公告附近居民。 C、夜间施工中，施工单位要严格实行主要领导值班带班制度，质量安全主管人员与值班电工应加大夜间巡查力度，夜间当班的质量员、安全员、监理员必须自始至终在岗。 D、对隐蔽工程进行夜间施工时，施工单位须加强自检，并按规定提前通知监理工程师到现场检查验收，否则不得进行下一道工序施工。 E、夜间施工时，应保证施工场地照明充足，施工用电设备有专人看护，必要时应配备应急电源，以备急用。 F、临空、临边和临水作业应按规定设置防护栏杆和防护网，涉及夜间施工的，各工序或作业区的结合部位要有明显的发光标志，并安排专人值守，夜间施工人员需穿戴反光工作服；施工便道转弯处、基坑、沟槽四周须设置施工围挡，悬挂红色警示灯。 ⑥原料尽量采用成品原料，如商品混凝土； ⑦施工前张贴施工公告，公布相关施工事项，并取得周边群众理解和支持，对群众意见及建议及时反馈处理，尽量减少扰民。 综上所述，该项目建设过程中产生的施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行结束，采取相应的措施后，对周边敏感点影响小。 4、固体废物污染源强分析 主要指建筑物建设过程中产生的土石方、管网铺设过程中开挖弃士、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 ①土石方 根据实地考察和建设单位提供的资料，项目拟建地为平地，可实现场内土石方平衡，无弃土、弃渣外运。 ②弃土 项目管网铺设工程中，开挖过程的产生的土方用以回填，根据项目主体设计，其需开挖土方约为1.0万m2，回填量约为0.8万m2，产生的废弃土方，经收集，委托当地建筑垃圾单位收集处理，不排放。 ③建筑垃圾 据调查类比分析，建筑垃圾产生量按20kg/m2计算。本项目总建筑面积约16257m2，则本项目建筑垃圾产生总量估计约325.14t。在施工现场设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，其中装修过程中产生的危险固废如废油漆桶、废涂料桶等，统一收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理，不得随意处置；剩余部分堆放达一定量时及时清运到指定的建筑垃圾场处理。 建筑垃圾应由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位承运，承运单位必须拥有合法的车辆行驶证、合法的道路运输营运许可证、运输车辆具备全密闭运输机械装置、安装行驶及装卸记录仪和相应的建筑垃圾分类运输设备；清运建筑垃圾的车辆应按指定的地点、时间、路线装载和处置建筑垃圾，避开交通高峰期，积极与交通管理部门相互配合，根据区域道路的交通流量状况灵活调整车辆的运输途径，以减小施工运输对区域沿线道路的交通负荷；尽量避开沿线敏感点较多的运输路线；不得随意倾倒、沿途丢弃、遗撒建筑垃圾；建筑垃圾运输车驶出施工场地和消纳场地前，应冲洗车体，净车出场，并且避免从人流、客流量大的交通要道及市中心繁华区域穿行。 ④生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/人·d计，施工人数50人/d，则生活垃圾产生量约为0.025t/d。本项目实际施工工作期约6个月，以180天计，则施工期产生生活垃圾总量4.5t。生活垃圾集中放入垃圾箱，由环卫部门统一收集、转运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 本次报告要求建设单位采取对应的处置措施进行处理： A、控制废弃土石和回填土临时堆放场占地面积和数量，及时回填，并在土石堆上覆盖防尘网； B、外借土石方由专用车辆运输，避开上下班高峰期及人流物流高峰时间，避免造成交通堵塞； C、要求施工单位在施工现场设置建筑废弃物临时堆放场地，进行防雨防泄漏处理； D、对产生的建筑垃圾，优先考虑回收利用，避免浪费； E、建筑垃圾需与建筑垃圾处理单位签订合同，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 综合以上，施工固体废物均可得到有效处理，不会对区域环境构成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为生产车间异味及下脚料暂存恶臭、废水处理设施恶臭及食堂油烟废气。 （1）废气源强分析 ①生产车间异味及下脚料暂存恶臭 本项目水产品加工车间恶臭主要来自水产品下脚料散发的腥臭；工作台面及地板的积累的清洗废水所挥发的产生的腥臭以及下脚料暂存区和厂内原料卸货区散发的腥臭，其排放均为无组织排放。本项目通过对车间进行强制通风换气的方式防治，且有围墙阻隔，一般情况下感觉不到臭气。 为了进一步降低恶臭的影响，建设单位应要进行严格管理，每次都要做好如下措施：废弃产品及清洗杂物建议用加盖的塑料桶收集，并及时清理、消毒、包装、运走，防止腐败变质，产品密封运输；做好运输车辆的防漏措施，对于洒漏在地面上的污迹要及时清洗，做好清洁卫生工作；设置有专门的储存容器，且每日交专业公司回收处理，可减少下脚料产生的恶臭；要求企业在生产车间安装送风、排风系统，确保工作环境空气质量良好，且工作人员做好防护措施，如戴防护口罩等；消毒工作应确保在密闭车间内进行；此外，定期在车间内和产品下脚料堆放点喷洒除臭剂，确保恶臭污染物厂界标准符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（即臭气浓度：20）。综上所述，则水产品加工车间异味及下脚料恶臭对周围环境的影响可望控制在可接受程度内。 ②废水处理设施恶臭 本项目废水处理设施为地埋式，在污水沉淀过程中，有机污染物降解过程将散发含有H2S、NH3等恶臭污染物。项目内废水处理设施在运行过程中将产生少量恶臭气体，主要污染物H2S、NH3,恶臭的排放可能会对周围环境产生一定的不良影响。 为了减小恶臭对项目周边的环境空气的影响，环评要求对废水处理设施进行加盖，将废水处理设施做到密闭设置，同时应对处理池进行及时清掏，并在废水处理设施周边采取绿化措施降低恶臭对周边环境空气影响。该项处理措施，能够减少50%的恶臭，确保恶臭污染物厂界标准符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（即臭气浓度：20）。在此情况下，恶臭对周边环境影响较小。 ③食堂油烟 项目设有员工食堂，食堂餐饮油烟气可按食用油消耗系数计算，一般食堂食用耗油系数为30g/人•天，按职工150就餐计，则食用油耗量为4.5kg/d。挥发量按总耗油量的的2~4%，平均以3.0%计，本项目食堂年运营300天，则油烟产生量约为0.135kg/d（40.5kg/a）。根据项目就餐人数，估算食堂应设灶台2个，单个灶台基准排风量为2000m3/h，排放时间按6h/d计，则油烟产生浓度11.25mg/m3，产生速率为0.0225kg/h。采用油烟净化器处理后由专用的排烟竖井排放，油烟净化效率可达85%，预计本项目运营后，食堂产生的油烟经处理后油烟排放量为0.02kg/d（6.075t/a），排放浓度为1.66mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的排放标准要求。 （2）废气监测计划 项目营运后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）中的相关规定，监测计划见下表。 表4-7 环境监测计划表 类别; 监测位点; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 厂界; 臭气浓度、H2S、NH3; 1次/半年; 委托有资质单位监测. （3）污染治理设施措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业》（HJ1109-2020）表3水产品加工工业排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表，本项目在产生恶臭区域加罩或加盖密封；投放除臭剂；及时清洗、清运等为可行技术，本项目恶臭污染物厂界标准符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（即臭气浓度：20），故本项目恶臭污染物处理措施可行。 2、水环境影响分析 项目营运期废水主要为清洗废水、设备及地面冲洗废水与员工生活污水。 （1）废水源强分析 ①清洗废水 根据同类行业的类比调查，水产品加工过程清洗用水总量约为8m³/t·产品，本项目风干鱼产量为3400t，年工作300d，则本项目水产品加工清洗用水量约为90.6m³/d（27200m³/a）。清洗废水量按用水量的90%计算，则产品清洗废水量为81.5m3/d（24480m3/a）。生产废水经隔油沉淀池简单处理后经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理。 ②设备及地面清洗废水 每天工作结束后需对设备和地面进行清洗，清洗用水量约为2m3/次，每天清洗一次，则用水量为2m³/d（600m³/a）。废水产生量按用水量的90%计，则设备及地面清洗废水产生量为1.8m³/d（540m3/a）。设备及地面清洗废水经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理。 根据工程分析，本项目生产废水最大日产生量为83.3m3/d，其中COD：2000mg/L；NH3-N：35mg/L；TN：100mg/L；TP：20mg/L。本项目生产废水产排情况一览表见下表。 表4-8 生产废水产排情况一览表 污染因子; COD; NH3-N; TN; TP; 含盐量; 动植物油. 生产废水（25020m³/a）; 浓度（mg/L）; 2000; 35; 100; 20; 800; 60. 产生量（t/a）; 50.04; 0.8757; 2.502; 0.5; 20.016; 1.5012. 污水设施出口（25020m³/a）; 浓度（mg/L）; 450; 25; 35; 10; 600; 35. 排放量（t/a）; 11.259; 0.6255; 0.8757; 0.2502; 15.012; 0.8757. 钱粮湖镇污水处理厂（25020m³/a）; 浓度（mg/L）; 50; 5; 15; 0.5; 300; 1. 产生量（t/a）; 1.251; 0.1251; 0.3753; 0.0125; 7.506; 0.025. ③生活污水 劳动定员150人，5人在场内住宿，住宿员工生活用水参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中“城镇居民生活-小城市”用水定额为145L/人·d，不住宿员工按办公楼用水定额为38m3/人·a计，则项目用水量为19.1m3/d（5727.5m3/a）。生活污水的产污系数以0.8计，则项目生活污水产生量为15.28m3/d（4582m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理。 表4-9 本项目生活污水的产生情况一览表 污染因子; COD; NH3-N; SS; BOD5; 动植物油类. 生活污水 （4582m3/a）; 浓度（mg/L）; 300; 30; 200; 200; 20. 产生量（t/a）; 1.3746; 0.13746; 0.9164; 0.9164; 0.09164. 隔油池+化粪池（4582m3/a）; 浓度（mg/L）; 250; 25; 150; 160; 10. 排放量（t/a）; 1.1455; 0.11455; 0.6873; 0.73312; 0.04582. 钱粮湖镇污水处理厂（4582m3/a）; 浓度（mg/L）; 50; 5; 10; 10; 1. 产生量（t/a）; 0.2291; 0.02291; 0.04582; 0.04582; 0.00458. （2）废水处理可行性分析 本项目自建污水处理站处理项目生产废水，生产废水经隔油沉淀池简单处理后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理，为排污许可可行技术。根据水污染源强核算本项目生产废水产生量为83.3m3/d，因此隔油沉淀池规模建议不小于90m3/d。采用工艺为下图所示： 项目废水 格栅 排放 污泥池 压滤后外运 调节池 泵 隔油池 上清液溢流 沉淀池 图4-1 水处理工艺流程图 本项目废水首先通过格栅过滤较大的固体漂浮物，随后进入调节池内污水均质后通过提升泵进入隔油池。隔油池出水自流进入沉淀池，水中夹带的污泥得到有效分离的同时进一步去除SS。沉淀池内的剩余污泥通过泵排往污泥池内，通过压滤机压滤后外运。 （3）废水纳入君山区钱粮湖镇污水处理厂的可行性分析 君山区钱粮湖镇污水处理厂位于岳阳市君山区钱粮湖镇百花社区，污水排放口设置于前进渠内，排污口地理坐标为东经112°41′49″，北纬29°26′45″。污水处理厂主体建设内容有格栅渠及提升泵池、细格栅渠及反应池、平流沉淀池、调节池、接触消毒池及计量渠、出水池、污泥池、污泥脱水间等组成。钱粮湖镇污水处理工艺为格栅+调节池+厌氧+缺氧+好氧+二沉池+次氯酸钙消毒，处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。故本项目盐分不会对污水处理厂处理系统造成冲击负荷。 目前君山区钱粮湖镇污水处理厂正常运行，纳污范围为钱粮湖镇安全区内，污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入前进渠，日处理水量近期（2020年）规模为5000m3/d，远期总规模为10000m3/d。本项目建成后的污水量98.58m3/d，仅占该污水处理厂处理能力的1%。故项目废水量不会对污水处理厂处理系统造成冲击负荷。 君山区钱粮湖镇污水处理厂已同意接纳本项目污废水，本项目生产废水经处理后达到君山区钱粮湖镇污水处理厂纳管标准，通过自建管网排入君山区钱粮湖镇污水处理厂，君山区钱粮湖镇污水处理厂有能力且有较多余量处理本项目排放废水，因此本项目污水依托君山区钱粮湖镇污水处理厂可行。 （4）管线布置及污水经管道到钱粮湖污水处理厂处理的可行性分析 本项目位于岳阳市君山区钱粮湖镇六门闸社区，岳阳市君山区钱粮湖人民政府以同意本项目污水管网的建设，且君山区钱粮湖镇污水处理厂已同意接纳本项目污废水。项目污水管网沿华容河河堤向西铺设，至华容河与狗尾巴河交界处后沿狗尾巴河河堤向西铺设，至狗尾巴河与环城东路交界处后沿环城东路向南铺设接入钱粮湖镇污水处理厂百花社区环城东路污水主管网。管道采用400口径的波纹管自流，每公里设五个检修井，管网造价约100万元，其他不可遇见成本50万，预估约160万元，资金由钱粮湖政府提供。项目污水管网管道布设考虑了线路短捷，减少管道迂回往返，降低工程造价，人口分布，施工方便，且建成后便于维护管理等因素，确保工程的可操作性，故项目污水管线的布置合理，污水经管道到钱粮湖污水处理厂处理可行。 （5）废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-7，废水污染物排放执行标准表见表4-8，废水污染物排放信息见表4-9。 表4-7 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 经隔油池+化粪池处理后排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TA001; 隔油池+化粪池; 隔油+厌氧. 2; 生产废水; COD、NH3-N、TN、TP、含盐量、动植物油; 经隔油沉淀池简单处理后排入钱粮湖镇污水处理厂; 隔油沉淀池; 格栅+调节池+隔油池+沉淀池工艺. 表4-8 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 4.9336; 1.4801. NH3-N; 5; 0.4933; 0.14801. BOD5; 10; 0.1527; 0.04582. SS; 10; 0.1527; 0.04582. 动植物油; 1; 0.0986; 0.02958. TN; 15; 1.251; 0.3753. TP; 0.5; 0.0416; 0.0125. 含盐量; 300; 25.02; 7.506. 排放口合计; COD; 1.4801. NH3-N; 0.14801. BOD5; 0.04582. SS; 0.04582. 动植物油; 0.02958. TN; 0.3753. TP; 0.0125. 含盐量; 7.506. （6）评价结论 项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后和生产废水经隔油沉淀池（90m3/d）简单处理后，经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及修改单一级A标准后外排。业主承诺本项目管线未铺设完成，废水未接入污水处理设施前不得投运。项目水污染控制和水环境影响减缓措施技术可行，经济合理，项目废水经处理后，对地表水环境影响不大，环境影响可接受。 - （7）废水环境监测计划 项目营运后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）中的相关规定，本项目环境监测计划，详见下表。 表4-12 废水环境监测方案一览表 时期; 项目; 监测/监测点位; 监测/监测内容; 监测频率; 备注. 营运期; 污水; DW001; 流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TP、TN、含盐量; 1次/半年; 委托有资质单位监测. 3、噪声 （1）噪声 生产过程中产噪设备均位于室内：主要有烘干机、剖鱼机和风机等。其最大噪声级一般在70~80dB（A）。 本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将所有噪声设备合成后视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到65厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，经治理后噪声级为dB（A）。 本项目噪声源及与厂界距离如下表： 表4-5 项目噪声源强一览表（单位：dB（A）） 噪声源位置; 治理后噪声叠加值; 与厂界最近距离（m）. 东; 南; 西; 北. 生产车间; 65; 5; 5; 5; 5. （2）噪声排放影响分析： 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。其预测模式如下： ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境的贡献值，输入新导则计算软件，计算过程仅考虑距离衰减。下表为叠加后的点声源经距离衰减后在各厂界处的贡献值。 表4-6 经噪声治理措施及距离衰减后预测结果 单位：dB（A） 厂界; 贡献值; 标准值. 东厂界; 昼间; 51.02; 55. 南厂界; 51.02; 55. 西厂界; 51.02; 55. 北厂界; 51.02; 55. 结果表明，项目噪声源通过基础门窗隔声、距离衰减后，项目厂界四周噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区中标准要求。 距本项目最近的声环境保护目标是位于项目厂界外西侧8m处的散户居民。项目生产噪声在厂界外西侧8m处的贡献值约42.72dB（A），对距离最近的散户居民影响不大。项目夜间不生产，因此项目生产噪声对敏感点的影响不大。 为进一步减少营运期对环境的影响，本环评对项目提出有关要求保证有效地降低噪声，具体如下： ①加强治理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；生产设备及堆场等生产单元一起全封闭于厂房内，对设备采取基础减振措施，厂房采用墙体安装吸声材料。 ②加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ③绿化降噪，在厂界四周内种植花草树木，在靠近厂界处种植樟树、杉树等乔木，可在一定程度上减轻噪声污染。 企业执行上述措施后，可以有效减轻生产噪声对周围环境的影响。综上所述，本项目生产设备所产生的噪声在采取相关措施后对周围环境影响不大。 表4-12 营运期噪声监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准。. 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要有废包装材料、水产品下角料、废水处理设施污泥及生活垃圾。 （1）下脚料 根据业主提供资料，鲜鱼宰杀去除的鱼鳞、鱼鳃、鱼鳍、内脏等下脚料约占原料用量的10%，约480t/a，日产日清，统一收集后置于加盖容器内当天外售饲料厂作为原料综合利用，不在厂区存放。 （2）废包装材料 根据建设单位提供的资料，本项目营运期废包装材料产生量约为1.0t/a，统一收集后出售给物资回收公司。 （3）废水处理设施污泥 本项目废水处理设施中沉淀的污泥产生量约为0.5t/a，废水处理系统每三天清掏一次，此类隔渣、污泥中不含重金属或病菌等污染因子，清掏后置于加盖容器内当天外运综合处理，不在厂区存放。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员为150人，生活垃圾按0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量为0.075t/d，22.5t/a，交由环卫部门统一清运处理。 表4-16 工业固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 物理性状; 处置措施; 备注. 1; 废包装材料; 1.0; 固态; 厂区集中收集后外售综合利用; 一般废物. 2; 下脚料; 480; 固态; 外售饲料厂作为原料综合利用; 一般废物. 3; 污泥; 0.5; 固态; 定期清掏外运综合处理; 一般废物. 4; 生活垃圾; 26; 固态; 经收集后交由环卫部门处理; 一般废物. 在建设单位认真落实上述建议措施，切实做到定点收集、分类管理、定期转移、杜绝乱堆乱放、不恶化周围环境卫生的前提下，项目运营期产生的固体废弃物对周围环境影响不大。 5、地下水、土壤环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行) 》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结+合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目场地地面硬化，化粪池和废水处理设施采取相应的防渗措施后不存在地下水、土壤环境污染途径，因此可不开展环境质量现状调查，不需要提出跟踪监测要求。 6、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目环境风险物质为制冷剂，制冷剂主要位于制冷压缩机内，不暂存。 根据环境风险评价工作等级划分方式，本项目危险物质为制冷剂，最大储存量为0.1t，数量与临界量比值Q=0.002＜1，故风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为“简单分析”。 ①生产设施风险识别 生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 本项目为风干鱼生产项目，废气主要为恶臭，废水为生活污水和生产废水，生活污水经隔油池+化粪池处理后和生产废水经自建污水处理设施处理后，排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理，生产装置派专人定期保养维护，风险较小，所以本项目不需要进行风险识别。 - ②环境风险分析 A.危险化学品（制冷剂）的风险防范措施 为防止危险化学品发生泄漏而污染周围环境，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。危险化学品、泄漏主要发生在运输与储存环节，对于其运输与储存风险的防范，应在运输管理、运输设备、储存设备及其维护方面加强控制。 ③事故风险防范措施 环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、措施和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施。 ④分析结论 综合分析，在规范化项目原材料及成品在运输和储存过程，评价认为该风险是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目（3400t/a）. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 君山区; 钱粮湖镇六门闸社区. 地理坐标; 经度; 112°46′1.75749″; 纬度; 29°27′58.19964″. 主要危险物质及分布; 制冷剂，存在于冷库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废水处理设施故障，废水泄露对地表水和土壤、地下水环境等造成影响. 风险防范措施要求; 生产厂区、废水处理设施防渗等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 施工期 | 施工场地 |  | 施工扬尘 | 路面硬化、防尘网、洒水降尘、围墙 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放浓度监控值要求 |
|  |  | 施工场地 |  | 机械及车辆尾气 |  |  |
|  |  | 装修 |  | 甲苯、二甲苯 |  |  |
|  |  | 焊接烟尘 |  | 锰及其化合物颗粒物 |  |  |
|  | 营运期 | 食堂油烟 |  | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准 |
|  |  | 生产车间异味 |  | 恶臭 | 对车间进行强制通风换气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1之新扩改建二级标准 |
|  |  | 废水处理设施恶臭 |  | 恶臭 | 加强厂区绿化吸收，自然扩散 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1之新扩改建二级标准 |
| 地 表 水 环 境 | 施工期 | 施工废水 |  | SS等 | 隔油沉淀回用于洒水降尘 | 不外排 |
|  | 营运期 | DW001/综合废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、动植物油、BOD5 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》中的三级标准和钱粮湖镇污水处理厂进水水质标准 |
|  |  |  | 生产废水 | COD、NH3-N、TP、TN、含盐量、动植物油 | 自建污水处理设施（90m3/d） | 《污水综合排放标准》中的三级标准和钱粮湖镇污水处理厂进水水质标准 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 |  | 建筑垃圾 | 分类收集分类处理 | / |
|  |  | 施工人员 |  | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 营运期 | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  | 生产车间 |  | 下脚料 | 480t/a | 外售饲料厂作为原料综合利用 |
|  |  |  |  | 废包装材料 | 1.0t/a | 集中收集后外售综合利用 |
|  |  | 废水处理设施 |  | 污泥 | 0.5t/a | 定期清掏外运综合处理 |
| 声 环 境 | 施工期 | 施工机械 |  | Leq | 选用低噪声设备，合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 |
|  | 运营期 | 生产设备 |  | Leq | 建筑隔声、减震及道路绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准 |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 建设单位应在项目的正常运营过程中，生产厂区、隔油池、化粪池、污水处理设施等采取防渗措施，确保废水不发生泄漏从而污染至地下水的情景和土壤 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | （1）本项目施工区域内不得设置取、弃土场。 （2）施工废水经处理后可回用于施工场区机械、车辆冲洗及场地洒水抑尘，不得外排周边水体。 （3）项目建设应合理安排施工季节和作业时间，尽量能避开越冬候鸟集中栖息期。 （4）严禁夜间施工及在施工场地使用强光照明设备。 详见生态专项评价 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生设计的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 一、项目建成投产排污前，应办理排污许可证； 二、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收； 三、项目建成后应及时完成环境风险应急预案编制并备案。 四、排污口规范化。排污口是投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染源排放科学化、定量化的重要手段。 1、排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化； ②根据工程特点，将废水作为管理的重点； ③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 2、排污口的技术要求 ①排污口设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理； ②对废水污染设施排污口设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口； 3、排污口的立标管理 ①一切排污单位的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须进行规范化整治按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1/2.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 ②环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。设置高度一般为：标志牌上缘距离地面2 m。 ③一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌。 ④环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色要总体协调。 ⑤辅助标志内容：A）排放口标志名称；B）单位名称；C）编号；D）污染物种类；E）XX环境保护局监制。 ⑥辅助标志字型：黑体字。 ⑦标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸：A）提示标志480×300 mm；B）警告标志边长420 mm；立式固定式标志牌外形尺寸：A）提示标志420×420 mm；B）警告标志边长560 mm；高度：标志牌最上端距地面2.00m，地下0.30 m。⑧标志牌的外观质量要求标志牌、立柱无明显变形；标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落；图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损；标志牌的表面不应有开裂、脱落及其它破损。 4、排污口的建档管理 ①要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、污水回用去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 五、项目环保投资 表5-1 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施设备; 环保投资（万元）. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 50. 生产废水; 自建污水处理设施. 废水; 污水管网; 150. 废气; 生产车间异味恶臭; 对车间进行强制通风换气; 2. 废水处理设施恶臭; 加强厂区绿化吸收，自然扩散; 5. 食堂油烟; 油烟净化器; 3. 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声; 5. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 5. 一般工业固体废物; 集中收集后外售综合利用. 总计; 220. |

# 六、结论

钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目（3400t/a）位于君山区钱粮湖镇六门闸社区，规划总用地面积14831.77m2，项目总建筑16257m2。项目总投资2400万元，其中环保投资220万元。项目建成后生产规模可达到年产3400吨风干鱼。 钱粮湖六门闸风干鱼加工基地项目建设和运营对东洞庭湖国家级自然保护区的鱼类、水禽、鸟类产生的负面影响不大，具有很好的经济与社会效益。在认真落实本报告提出的各项生态保护措施，“三废”污染物不同程度减小，强化企业经营管理，项目环境风险在可控范围内，从东洞庭湖自然保护区生态环境保护的角度分析，本项目建设可行。 综上所述，钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目（3400t/a）符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采取的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。在建设单位认真落实各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行、实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 1.4801t/a |  | 1.4801t/a | +1.4801t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.14801t/a |  | 0.14801t/a | +0.14801t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 26t/a |  | 26t/a | +26t/a |
|  | 下脚料 | 0 | 0 | 0 | 480t/a |  | 480t/a | +480t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1.0t/a |  | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①